（一）采购清单

| 采购内容清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 四载频PDT基站 | 1 | 套 | 可直接挂接在抚州市公安局现有系统的MSO上运行 |
| 2 | 四载频基站接入中心License | 1 | 套 |  |
| 3 | 两载频PDT基站 | 1 | 套 | 可直接挂接在抚州市公安局现有系统的MSO上运行 |
| 4 | 两载频基站接入中心License | 1 | 套 |  |
| 5 | 天馈系统（含辅材） | 2 | 项 |  |
| 6 | 对讲机（PDT终端） | 50 | 台 |  |
| 7 | 加密安全卡 | 100 | 项 |  |
| 8 | 电测服务 | 2 | 项 |  |
| 9 | PDT基站施工安装服务 | 2 | 项 |  |
| 10 | 运维保障服务 | 3 | 元/点/年 |  |
| 11 | 站点租用服务 | 2 | 元/点/年 |  |
| 12 | 机房租赁服务 | 2 | 元/点/年 |  |
| 13 | 传输专线链路服务 | 2 | 元/点/年 |  |
| 14 | 电力保障服务 | 2 | 元/点/年 |  |
| 15 | 电费代缴服务 | 2 | 元/点/年 |  |
| 16 | 原有固定台点位迁移维护服务（含天线馈线等辅材） | 1 | 元/点 |  |
| 17 | 原有两载频基站延保服务 | 1 | 元/点/年 |  |
| 18 | 项目勘察选址、运行调测等所需集成服务 | 1 | 项 |  |

（二）项目总体要求

1、为贯彻落实公安部、江西省公安厅、抚州市公安局的指示和要求，支撑公安指挥调度、日常勤务、信息化业务发展，改善治安基础设施、装备和信息化条件，创新立体化社会治安防控体系提供物质技术保障，提高警用无线通信的信息化水平。根据《警用数字集群（PDT通信系统全国联网建设工作方案》中的覆盖指标要求及此前市局规划点位，本项目PDT基站点位建设目标如下：新增2个基站，拟建设地点为：抚州市南丰县市山耀里（经度116.488983 ：纬度27.148247附近）、南丰县洽湾镇（经度116.582748，纬度27.279370附近）。

2、本次新建的基站与现有基站、PDT 控制交换中心通过有线方式实现互联互通。

3、本项目建设要求在现有系统的总体框架下实施，不得改变现有数字集群系统架构，不得影响在用数字集群系统与其它系统的互联互通，做到平稳扩容。

4、本项目建设中的新建基站，必须完全能够实现现有数字集群系统的全部功能， 确保系统的一致和完整。

5、各基站至控制中心的链路连接采用 10M 的专用链路，支持 PDT 信号的传输(承建单位必须自行考虑并提供与之配套的相关设备)。

6、建设要求按照抚州市公安局 350 兆管理相关规定执行。

（三）技术要求

1、四载频PDT基站

四载频 PDT 基站设备主要包括：数字集群信道机4块、基站控制单元1块、基站控制软件、基站供电单元2块、信道单元插箱1个、分路器1台、合路器1台、机柜及相关配件。四载频PDT基站需采用模块化设计，且具有良好的电磁防护能力。基站支持空口实名制功能，在呼叫过程中,用户讲话,接收方可在没有记录讲话方身份信息时,通过空口语音中携带的信令获知讲话方的信息。

（1）信道机基本技术要求：

频率范围:350～400MHz；

多址方式:FDMA/TDMA/FDD 调制方式:4FSK

调制指数:0.27

传输速率: ≥9.6kbps

满负荷功耗:功耗≤300W

发射部分性能指标：

发射功率:50W

输出功率变化容限:±1.5dB 占用带宽: ≤8.5kHz@-3dB 频率误差: ≤±100Hz

互调衰减:≤-60dB

邻道功率抑制: ≤-60dB（12.5kHz）

接收部分性能指标：

静态灵敏度 ：≤-118dBm@BER5%

动态灵敏度：≥-108dBm@BER5% 接收阻塞：≥84dB

共信道抑制：≤-12dB 邻道选择性：≥60dB

（2）基站控制器相关技术要求：

内存:DDR-II≥512Mbytes

显示接口:VGA+LVDS

通信接口: 1路10/100Mbps 以太网接口、1 路 RS232、1 路 RS485/422 对基站内设备进行管理和监控，控制信道机状态管理、信令切换，电源管理、风扇转速管理， 并与控制中心互通， 将基站运行状态发送到中心

（3）基站供电单元相关技术要求 最大功率不小于1000W

主设备电源输出: 13.5V DC ，最大电流 45A

IO 接口: 2 路复位，1 路安装状态待机功耗≤8W

（4）合路器、分路器、馈线、接头相关技术要求

定频合路器指标：

频段(MHz)：350-370

工作带宽(MHz)：5

插损(dB)：≤3.0（4ch）、≤4.0（8ch） 驻波比：输入：≤1.25，输出：≤1.50 隔离度 (dB)：端口间：≥75，反向：≥65 互调衰减(dBc)：≤-65@2CH

谐波的抑制(dBc)：≥80 平均功率容量(W)：≥100 分路器指标：

MTBF：10 万小时接口阻抗：50 Ω

工作频段：5MHz(350MHz-360MHz) 驻波比：≤1.5

允许输入功率：≤10dBm

输出端口间隔离度：≥20dB

互调衰减：≥65dBc@Pout=-20dBm

低损耗射频电缆 7/8"频同轴电缆指标：

护套材料：PE

外层导体材料：波纹铜内导体材料：铜缆

电缆阻抗：50ohm±1ohm 电容：73.0pF/m

绝缘阻抗：100000Mohms•km 峰值功率：91.0kW

低损耗射频电缆接头指标：

主体类型：直型

接头阻抗：50ohm

插入损耗, 典型值：0.05dB

（5）四载频PDT 基站技术指标要求

| 基本规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 |  |  |  |  | 350MHz～400MHz |
| 载波间隔 |  |  |  |  | ≥250KHz |
| 多址方式 |  |  |  |  | FDMA/TDMA |
| 工作带宽 |  |  |  |  | 5MHz |
| 双工间隔 |  |  |  |  | 10MHz |
| 调制方式 |  |  |  |  | 4FSK，调制指数为 0.27 |
| 传输速率 |  |  |  |  | 9.6 kbps |
| 满负荷功耗 |  |  |  |  | 4载波：≤1000W |
| 工作温度 |  |  |  |  | -15℃~+35℃ |
| 极限温度 |  |  |  |  | -30℃~+60℃ |
| 存储温度 |  |  |  |  | -40～+85℃ |
| 大气压强 |  |  |  |  | 79.5kPa～106kPa |
| 机柜（宽 x 深x 高） |  |  | 四载频（29U） |  | 不带脚轮：600X600X1430mm |
|  |  |  |  |  | 带脚轮：600X600X1520mm |
| 机柜满配重量 |  |  |  |  | 四载频（29U）：≤165kg |
| 接收指标 |  |  |  |  |  |
| 静态灵敏度 |  |  |  |  | ≤-118dBm@BER5%（无分集） |
| 动态灵敏度 |  |  |  |  | -108dBm@BER5%（无分集，8km/hr 和 100km/hr 瑞利衰落） |
| 分集增益 |  | 静态 |  |  | 4dB |
|  |  | 动态 |  |  | 4dB～12dB |
| 接收通道 |  |  |  |  | 每个信道机具有三路独立接收通道，最大可支持三分集接收。 |
| 接收动态范围 |  |  |  |  | ≥100dB |
| 阻塞 |  |  |  |  | ≥84dB |
| 共信道抑制 |  |  |  |  | -12dB～0dB |
| 邻道选择性 |  |  |  |  | 正常：60dB |
|  |  |  |  |  | 极限：50dB |
| 杂散响应抗干扰 |  |  |  |  | ≥70dB |
| 传导杂散 |  |  |  |  | ≤-57dBm@100KHz@9.0 0～1.00GHz |
|  |  |  |  |  | ≤-47dBm@1.0MHz@1.00～12.75GHz |
| 发射指标 |  |  |  |  |  |
| 发射功率 | 腔体合路器 |  |  | 4CH 正常：43.5±1.5dBm 极限：43.5+2/-3dBm |  |
|  | 宽带合路器 |  |  | 4CH 正常：39±1.5dBm 极限：39+2/-3dBm |  |
| 输出功率变化容限 |  |  |  |  | 正常： ±1.5dB |
|  |  |  |  |  | 极限：-3～+2dB |
| 功率调整范围 |  |  |  |  | 5～50W（调整步长 1dB） |
| 最大调制频偏 |  |  |  |  | 正常：±3.70KHz 极限：±3.85KHz |
| 占用带宽 |  |  |  |  | ≤8.5kHz@-3dB |
| 调制精度 |  |  |  |  | 常温：≤5.0% |
|  |  |  |  |  | 极限温度：≤10.0% |
| 频率误差 |  |  |  |  | ≤±100Hz |
| 互调衰减 |  |  |  |  | ≤-60dB |
| 邻道功率抑制 |  |  |  |  | ≤-60dB@12.5kHz |
| 瞬态切换邻道功率抑制 |  |  |  |  | ±12.5kHz：≥50dB（仅适用于使用 TDMA 技术的设备） |
| 杂散发射 |  |  |  |  | ≤-36dBm@100KHz@9.00～1.00GHz |
|  |  |  |  |  | ≤-30dBm@1.0MHz@1.00～12.75GHz |
| 输入输出接口指标 |  |  |  |  |  |
| 收发射频接口 |  |  |  |  | 四路 N-Female |
| 与 MSO 接口 |  |  |  |  | E1 接口：BNC-Female |
|  |  |  |  |  | 以太网接口：RJ-45 |
| 本地操作维护接口 |  |  |  |  | DB9-Female |
| 供电接口 |  |  |  |  | AC：100～240V（50～60Hz） |
| 可靠性指标 |  |  |  |  |  |
| 平均故障间隔时间 MTBF |  |  |  |  | 10 万小时 |
| 平均故障修复时间 MTTR |  |  |  |  | 30 分钟 |

2、四载频基站接入中心License

PDT基站接入设备，提供新增基站入网使用授权。

3、两载频PDT基站

两载频 PDT 基站设备主要包括：数字集群信道机2块、基站控制单元1块、基站控制软件、基站供电单元1块、信道单元插箱1个、分路器1台、合路器1台、机柜及相关配件。两载频PDT基站需采用模块化设计，且具有良好的电磁防护能力。基站支持空口实名制功能，在呼叫过程中,用户讲话,接收方可在没有记录讲话方身份信息时,通过空口语音中携带的信令获知讲话方的信息。

（1）信道机基本技术要求：

频率范围:350～400MHz；

多址方式:FDMA/TDMA/FDD 调制方式:4FSK

调制指数:0.27

传输速率: ≥9.6kbps

满负荷功耗:功耗≤300W

发射部分性能指标：

发射功率:50W

输出功率变化容限:±1.5dB 占用带宽: ≤8.5kHz@-3dB 频率误差: ≤±100Hz

互调衰减:≤-60dB

邻道功率抑制: ≤-60dB（12.5kHz）

接收部分性能指标：

静态灵敏度 ：≤-118dBm@BER5%

动态灵敏度：≥-108dBm@BER5% 接收阻塞：≥84dB

共信道抑制：≤-12dB 邻道选择性 ：≥60dB

（2）基站控制器相关技术要求：

内存:DDR-II≥512Mbytes

显示接口:VGA+LVDS

通信接口: 1路10/100Mbps 以太网接口、1路 RS232、1路RS485/422对基站内设备进行管理和监控，控制信道机状态管理、信令切换， 电源管理、风扇转速管理， 并与控制中心互通， 将基站运行状态发送到中心

（3）基站供电单元相关技术要求 最大功率不小于 600W

主设备电源输出: 13.5V DC ，最大电流 45A

IO 接口: 2 路复位，1 路安装状态待机功耗≤8W

（4）合路器、分路器、馈线、接头相关技术要求

定频合路器指标：

频段(MHz)：350-370

工作带宽(MHz)：5

插损(dB)：≤3.0（4ch）、≤4.0（8ch） 驻波比：输入：≤1.25，输出：≤1.50 隔离度 (dB)：端口间：≥75，反向：≥65 互调衰减(dBc)：≤-65@2CH

谐波的抑制(dBc)：≥80 平均功率容量(W)：≥100 分路器指标：

MTBF：10 万小时接口阻抗：50 Ω

工作频段：5MHz(350MHz-360MHz) 驻波比：≤1.5

允许输入功率：≤10dBm

输出端口间隔离度：≥20dB

互调衰减：≥65dBc@Pout=-20dBm

低损耗射频电缆 7/8"频同轴电缆指标：

护套材料：PE

外层导体材料：波纹铜内导体材料：铜缆

电缆阻抗：50ohm±1ohm 电容：73.0pF/m

绝缘阻抗：100000Mohms•km 峰值功率：91.0kW

低损耗射频电缆接头指标：

主体类型：直型

接头阻抗：50ohm

插入损耗, 典型值：0.05dB

（5）两载频 PDT 基站技术指标要求

| 基本规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 |  |  |  |  | 350MHz～400MHz |
| 载波间隔 |  |  |  |  | ≥250KHz |
| 多址方式 |  |  |  |  | FDMA/TDMA |
| 工作带宽 |  |  |  |  | 5MHz |
| 双工间隔 |  |  |  |  | 10MHz |
| 调制方式 |  |  |  |  | 4FSK，调制指数为 0.27 |
| 传输速率 |  |  |  |  | 9.6 kbps |
| 满负荷功耗 |  |  |  |  | 2 载波：≤600W |
| 工作温度 |  |  |  |  | -15℃~+35℃ |
| 极限温度 |  |  |  |  | -30℃~+60℃ |
| 存储温度 |  |  |  |  | -40～+85℃ |
| 大气压强 |  |  |  |  | 79.5kPa～106kPa |
| 机柜（宽 x 深x 高） |  |  | 两载频（29U） |  | 不带脚轮：600X600X1430mm |
|  |  |  |  |  | 带脚轮：600X600X1520mm |
| 机柜满配重量 |  |  |  |  | 两载频（29U）：≤165kg |
| 接收指标 |  |  |  |  |  |
| 静态灵敏度 |  |  |  |  | ≤-118dBm@BER5%（无分集） |
| 动态灵敏度 |  |  |  |  | -108dBm@BER5%（无分集，8km/hr 和 100km/hr 瑞利衰落） |
| 分集增益 |  | 静态 |  |  | 4dB |
|  |  | 动态 |  |  | 4dB～12dB |
| 接收通道 |  |  |  |  | 每个信道机具有三路独立接收通道，最大可支 持三分集接收。 |
| 接收动态范围 |  |  |  |  | ≥100dB |
| 阻塞 |  |  |  |  | ≥84dB |
| 共信道抑制 |  |  |  |  | -12dB～0dB |
| 邻道选择性 |  |  |  |  | 正常：60dB |
|  |  |  |  |  | 极限：50dB |
| 杂散响应抗干扰 |  |  |  |  | ≥70dB |
| 传导杂散 |  |  |  |  | ≤-57dBm@100KHz@9.0 0～1.00GHz |
|  |  |  |  |  | ≤-47dBm@1.0MHz@1.00～12.75GHz |
| 发射指标 |  |  |  |  |  |
| 发射功率 | 腔体合路器 |  |  | 2CH 正常：43.5±1.5dBm 极限：43.5+2/-3dBm |  |
|  | 宽带合路器 |  |  | 2CH 正常：42.5±1.5dBm 极限：42.5+2/-3dBm |  |
| 输出功率变化容限 |  |  |  |  | 正常： ±1.5dB |
|  |  |  |  |  | 极限：-3～+2dB |
| 功率调整范围 |  |  |  |  | 5～50W（调整步长 1dB） |
| 最大调制频偏 |  |  |  |  | 正常：±3.70KHz 极限：±3.85KHz |
| 占用带宽 |  |  |  |  | ≤8.5kHz@-3dB |
| 调制精度 |  |  |  |  | 常温：≤5.0% |
|  |  |  |  |  | 极限温度：≤10.0% |
| 频率误差 |  |  |  |  | ≤±100Hz |
| 互调衰减 |  |  |  |  | ≤-60dB |
| 邻道功率抑制 |  |  |  |  | ≤-60dB@12.5kHz |
| 瞬态切换邻道功率抑制 |  |  |  |  | ±12.5kHz：≥50dB（仅适用于使用 TDMA 技术 的设备） |
| 杂散发射 |  |  |  |  | ≤-36dBm@100KHz@9.00～1.00GHz |
|  |  |  |  |  | ≤-30dBm@1.0MHz@1.00～12.75GHz |
| 输入输出接口指标 |  |  |  |  |  |
| 收发射频接口 |  |  |  |  | 四路 N-Female |
| 与 MSO 接口 |  |  |  |  | E1 接口：BNC-Female |
|  |  |  |  |  | 以太网接口：RJ-45 |
| 本地操作维护接口 |  |  |  |  | DB9-Female |
| 供电接口 |  |  |  |  | AC：100～240V（50～60Hz） |
| 可靠性指标 |  |  |  |  |  |
| 平均故障间隔时间 MTBF |  |  |  |  | 10 万小时 |
| 平均故障修复时间 MTTR |  |  |  |  | 30 分钟 |

4、两载频基站接入中心License

PDT基站接入设备，提供新增基站入网使用授权。

5、天馈系统（含辅材）

包括全向玻璃钢天线、7/8馈线及合路器、分路器，辅材包含固定用的支架、卡具，防雷器、防水胶泥、标签、扎带等调节与标识材料，整体满足PDT基站信号传输与安装需求。

6、对讲机（PDT终端）

对讲机符合公安部有关PDT终端的各项强制性技术规范，支持在警用数字集群（PDT）模式 下使用。每套手持台终端包括：对讲机主机1台，棒状天线（含定位接收天线）1根，容量不小于2400mAH原厂锂电池1块，台式充电座1套，机身固定式腰夹1个，内置北斗定位模块。

（1）工作模式：具有PDT集群、PDT常规等工作模式；

（2）手台号码：唯一身份码和多个组号；

（3）移动性：登记、去登记，越区切换（空闲/单呼/组呼状态下），跨基站组呼，漫游；

（4）终端支持64个群组，支持1000个组号；

（5）终端支持长短信和通信录功能；

（6）普通业务：单呼、组呼、全呼，PSTN/PABX单呼，组呼迟入，组呼并入，通话组扫描、 快速选择通话组，动态重组，通话组合并、通话限时，紧急呼叫、预占优先呼叫、呼叫转移、 环境监听，遇忙排队；

（7）安全业务：遥毙、遥晕、复活，报警、紧急报警，PTT授权、发射禁止；

（8）数据/消息业务：短消息 — 面向个人/通话组用户，状态消息；

（9）内置单北斗卫星定位接收模块，能够实现卫星定位功能；并且在待机和通话时均可 上传卫星定位位置信息；

（10）终端须支持PDT系统控制中心下发的空口写频指令，远程写频终端的频率、组属性、 用户信息、功率设置等相关参数；

（11）频率范围 :350MHz-400MHz；

（12）信道容量 : ≥900；

（13）信道间隔:12.5kHz/25kHz；

（14）电池:普通容量电池≥2400mAh；

（15）屏幕：2.4寸彩色显示屏，分辨率≥320*240；

（16）输出功率：1W/4W；

（17）防水防尘：≥IP68；

（18）支持NVOC声码器；

（19）对讲机须支持喇叭导水功能，因雨天环境或其他因素导致对讲机音腔存在积水时， 现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮；

（20）对讲机须内置情景模式功能，对讲机可根据不同情景模式进行应答，满足不同场景 的通信要求，情景模式不能少于4种模式；

（21）对讲机需具备工作模式自动切换功能，能够在集群和常规之间的自适应；

（22）对讲机须支持内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件；

（23）对讲机须支持音量和信道切换旋钮二合一；

（24）对讲机须支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能 提供清晰的语音，噪声抑制能力不小于25dB；

7、加密安全卡

（1）MicroSD卡或定制选件板；

（2）配合终端实现双向鉴权功能、序列号同步功能、安全的遥晕/遥毙/复活功能；

（3）配合终端实现端到端密钥管理和端到端加密功能；

（4）使用国家密码管理局认可的商用密码算法，做为专用的安全硬件模块生成、 存储和 使用鉴权及端到端加密主密钥；

（5）加密处理性能 200Mb/s；

（6）可支持不少于 100 个加密通话组；

（7）接口响应时间不大于 30ms。

8、电测服务

根据信号覆盖需求，在所需信号覆盖区域，选择1-2个点位作为新建基站站址，对预选站址进行前期勘点、电测服务。勘点主要包括:查勘基站站点位置、机房大小、机房配套（空调、供电、接地、链路资源等）、铁塔类型和高度等。电测服务则是要求使用专业测试设备对新建基站进行实地信号覆盖测试，测试区域包括基站建设所在乡镇的乡镇政府驻地、交通干道、重点景区、公安执勤点等，要求以上区域范围通话语音清晰无中断。根据电测的实际情况，确定该基站的大致覆盖范围，从而确定该站点是否符合建设要求。

9、PDT基站施工安装服务

基站施工安装服务主要包括以下内容：

现场勘察：确认站址承重、防雷、接地、市电容量、光缆路由；

设备到货：按照项目建设清单对设备数量进行点验；

硬件安装：按照要求完成机柜、设备的安装，室外天线的安装（含上塔登高特种作业，需至少两名具备特种作业证件人员），线缆（电源线、光缆、射频线、接地线）按要求敷设；

上电调试：核对设备安装到位，接线无误的情况下，对设备上电进行调试，配置基站的ip，以便联网调试；

入网联调：确认运营商链路已经开通接入中心，对基站进行联网调试。通过网管对基站ID、LAI、色码、频率、信道机功率、邻站列表、短数据、分组数据业务等进行配置，用测试终端确定是否可正常入网，再进行基站单站呼叫、跨基站呼叫，确保基站正常运行。

试运行：按项目交付要求，基站进入试运行阶段。通过试运行，对基站运行状态进行监测，确定设备的可行性、稳定性，确保其满足设计要求和用户需求，为正式投入使用做好准备。

10、运维保障服务

1）负责人（项目经理）配置：

为本项目配置1名负责人（项目经理），统筹项目全周期运维服务，包括故障协调、 应急响应及与相关对接。以专业的技能、快速的响应完成系统的运行维护工作，保障PDT数字集群系统的正常运行。

2）专业维护人员配置：

需配置2名以上常驻本地的专业维护人员，维护人员需具备电力保障、设备维护等相关特种作业资质，并具备相关公安专网或基站运维经验。

专业维护人员定期对系统进行保障，监控系统状态，及时发现故障，在约定时限内完成故障的排除，恢复通信畅通；

3）维护保障服务响应要求：

故障响应时效：提供7*24小时的故障响应，并能在4小时内到达现场提供技术服务，12小时内解决非硬件故障，24小时内给出硬件解决方案。

支撑现场配合进行故障定位处理，及时发现故障隐患。

设立24小时维护服务热线，支持远程诊断及操作指导。

4）定期巡检与调测：

设备巡检：每年至少对基站设备、天馈系统、电力设施进行1次全面巡检；

系统测试：定期系统性能测试，包括信号覆盖、信道切换、加密功能验证，确保符合《公安350兆数字集群通信系统技术规范》，并出具巡检测试报告，相关巡检和测试报告内容需包含设备状态、隐患分析及整改措施。

11、站点租用服务

挂载杆塔是用于安装系统天线的不可缺少的重要设施，不但关系到安全更加会影响系统的覆盖效果。因此杆塔站点必须符合相关行业及国家要求，确保使用安全可靠。

1）挂载杆塔基本要求：

①挠度和刚度要求

天线塔塔体在无荷载时，中线垂直倾斜不得超过塔高的1/1500。

天线塔塔体在满负荷及最大外力作用下，铁塔任意点的水平位移不得超过该点离地高度的1/100。

抗震设防烈度及抗震设计一般按当地地震烈度设计。

②天线安装挂载平台要求

挂载塔体的安装平台（内、外平台均可)应不少于两个，平台间距大于7米。为保证信号覆盖效果，挂载高度应不低于20m，挂载高度越高覆盖范围越广。

因为系统有收、发两种天线要架设，垂直架设两根天线收发隔离度最好；天线安装的所有构件，在挂上天线后，应能在经受当地最大风速时不受破坏。

③防雷要求

避雷：挂载塔体应装有避雷针，避雷针应有足够的高度，能保护铁塔上所有的天线，所有的室外天线都应在避雷针的保护范围之内，避雷针的高度与顶层平台的间距要求7米以上；

防雷接地：无线基站铁塔、走线梯应与地网良好接触，并做好防氧化处理。

2）基站挂载杆塔选址基本要求：

基站应在规划设计的位置附近选址，位置偏离应以不产生频率干扰为原则。基站站址宜选在地势相对较高、有适当高度的建筑物或有可利用通信塔的地方，挂载高度应不低于20m，但也不应盲目追求高度，造成覆盖范围虽大有效覆盖却不足的问题。基站四周视野应开阔，基站天线主瓣方向 200m以内尽量避开高于天线高度的高大障碍物。当基站站址选在民用建筑物时，应根据站内所有设备的重量、尺寸及排列方式对楼面荷载进行核算，以便确定是否采取必要的加固措施。站址宜选择在人为噪声和其他无线电干扰环境较小的地方，不宜在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站等附近设站。站址应选择在安全的环境内，不应选择在堆放有易燃、易爆材料的建筑物，以及容易产生火灾和有爆炸危险的工业企业附近。站址应有较好的卫生环境，不宜选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾，多粉尘和有害物质的工业企业附近 PDT 集群基站和其他移动通信系统基站共天面或共塔设置时，系统之间的干扰隔离应满足要求。同时建议机房位置应尽量靠近天线塔，一般以馈线长度<70m 为最佳。

12、机房租赁服务

PDT基站主设备所需使用到的机房租赁服务包括设备机房空间使用、机房内部环境、空调、电源、避雷、专人机房保障等内容。

机房内部环境:必须满足设备运行对防潮、防尘、防火防水、防干扰等要求。室内温度需保持在10℃-32℃，湿度应在15%-80%范围内，配备相应温湿度测量实时监控。

机房应保持整洁干净，无灰尘渗入、存积和飞扬，同时具有良好的密封性，以防止灰尘、昆虫等从外界进入。墙面应平整、光洁、无裂缝、不掉灰，以免积聚尘土。机房内要求配置2个不小于1公斤符合消防规定的灭火器，电力线、传输线等进线口须用防火泥密封，确保平整、无缝隙，机房内不得放置易燃易爆物品。机房所有的门、窗和馈线进出口要防止雨水渗入，墙壁、顶棚和地板不能有渗水、浸水现象。机房内所有设备应按要求落地或挂墙安装，并用螺栓固定，机架垂直误差不超过0.15%，直流电源线、交流电源线、信号线须分开敷设绑扎，避免在同一线束内，所有信号线应整齐布放在走线架上，保持平直顺畅，不能有交叉和空中飞越现象。

空调:提供恒温空调，必须依照设备运行发热量和机房现有条件进行配置，满足机房常年运行温度不高于32度。

电源:每个基站占用机房2路220V交流空开或者2路-48V直流电源，交流空开容量不小于10A，直流空开容量不小于25A。提供逆变电源，按照设备接入要求，接地安全可靠，必须按照所提供设备的最大功耗值的1.5倍配置。

避雷:总体要求：采用系统的综合防雷措施，包括：直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护等，应满足GB50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》、YD/T 1429-2024《通信局（站）在用防雷系统技术要求和检测方法》要求，涉及建筑、构筑物的防雷接地部分，还应符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》。

13、传输专线链路服务

1）采用10M或以上的专用链路，可稳定支持PDT信号的传输，确保PDT信号传输无延迟、无丢包。

2）要求网络时延不大于100ms，网络抖动不大于50ms，丢包率不大于1×10⁻³。

3）需符合网络安全标准，避免与其他业务混用。

4）包含专线布设施工及相应线缆辅材，同时承担服务期内的专线维护修理服务。

14、电力保障服务

1）确保基站设备接入稳定市电，接入符合标准的市电电源（如 380V三相电或220V 单相电），并配置专用变压器、配电箱等设备，保障电力输入稳定。

2）远程监控供电状态，通过动环监控系统实时采集基站市电电压、电流、频率，以及蓄电池组电压、充放电状态等数据，异常时自动告警（如市电中断、电压超标）。

3）提供蓄电池备用、应急油机调度服务：基站需配置高性能阀控式密封铅酸蓄电池或锂电池组，作为市电中断后的第一应急电源，保障设备持续运行（通常支持2-8小时）。当蓄电池电量即将耗尽时，通过监控系统触发油机应急响应，调度柴油发电机等赶赴现场，通过电缆临时接入基站供电，直至市电恢复或问题解决。

4）提供电力故障维修，7×24小时电力故障监控，故障自发现起1小时内响应。一般故障（如跳闸、线路短路）修复时间≤12小时。

15、电费代缴服务

代缴服务期内基站及配套设备设施运行产生的电费。

16、原有固定台点位迁移维护服务（含天线馈线等辅材）

本项服务内容应包含：

1）原有基站上塔拆除天线、馈线和基站设备、设备运输管理。

2）更换高增益全向玻璃钢天线、低损耗馈线、安装附件。

3）指定位置高空铁塔作业、设备运输及安装调试。

17、原有两载频基站延保服务

对已过质保期的PDT基站设备提供延续维保服务，在延续维保期内全方位保障设备的稳定运行，在维保期内若设备出现故障，需免费进行处理。

对于硬件故障，应及时安排将故障设备返厂维修。建立完善的备件库，储备充足的常用备件，确保在设备出现硬件故障时能够及时更换。对于需要返厂维修的硬件设备，应跟踪维修进度，及时反馈维修情况，并在设备维修完成后尽快返回安装，恢复设备正常使用。

18、项目勘察选址、运行调测等所需集成服务

包括但不限于：1）项目勘测选址、调试、系统联调、集成服务；2）提供四载频基站设备、两载频基站设备、便携移动基站设备、对讲机设备主机对应保修服务，同时承担故障设备送修、返修工作；3）定期巡检服务；4）现场技术及培训服务；5）响应重点安保和任务期间驻场服务；6）电话及远程支持服务，配合进行设备使用、故障隐患排查等；7）提供备品备件服务等。