第三章  采购需求

- 采购清单及技术要求

| 万年县城区交通安全应急实施项目(护栏)清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） |
| 建德大街 | 新增中央护栏（白色） | 规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 1820 | m | 215 | ¥391,300.00 |
|  | 拆除机非护栏（白色） | 拆除；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 880 | m | 15 | ¥13,200.00 |
|  | 移动机非护栏（白色） | 移动；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输、安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 880 | m | 30 | ¥26,400.00 |
|  | 机非护栏端头反光警示柱 | H800*3mm（含机械钻孔，注浆） | 92 | 根 | 150 | ¥13,800.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 11 | 根 | 2000 | ¥22,000.00 |
| 正大街 | 新增中央护栏（白色） | 规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 3500 | m | 215 | ¥752,500.00 |
|  | 拆除机非护栏（白色） | 拆除；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 1620 | m | 15 | ¥24,300.00 |
|  | 移动机非护栏（白色） | 移动；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输、安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 1370 | m | 30 | ¥41,100.00 |
|  | 机非护栏端头反光警示柱 | H800*3mm（含机械钻孔，注浆） | 115 | 根 | 150 | ¥17,250.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 33 | 根 | 2000 | ¥66,000.00 |
| 六〇大道 | 新增中央护栏(灰色) | 灰色；规格：立柱150*150*2.0mm八角、上下横杠∅76*1.5mm、底座400*300*150（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 3500 | m | 215 | ¥752,500.00 |
|  | 拆除机非护栏(灰色) | 拆除；规格：立柱150*150*2.0mm八角、上下横杠∅76*1.5mm、底座400*300*150（20kg）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 4100 | m | 15 | ¥61,500.00 |
|  | 移动机非护栏(灰色) | 移动、H：1150mm（含拆除、运输及安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 220 | m | 30 | ¥6,600.00 |
|  | 机非护栏端头反光警示柱 | H800*3mm（含机械钻孔，注浆） | 120 | 根 | 150 | ¥18,000.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 26 | 根 | 2000 | ¥52,000.00 |
| 神农源路 | 新增中央护栏（白色） | 规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 2000 | m | 215 | ¥430,000.00 |
|  | 拆除机非护栏（白色） | 拆除；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 2350 | m | 15 | ¥35,250.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 35 | 根 | 2000 | ¥70,000.00 |
| 建安大街 | 移动中央护栏（白色） | 移动；规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm（含拆除、运输及安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 518 | m | 30 | ¥15,540.00 |
|  | 新增中央护栏（白色） | 规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 1220 | m | 215 | ¥262,300.00 |
|  | 拆除机非护栏（白色） | 拆除；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 157 | m | 15 | ¥2,355.00 |
|  | 移动机非护栏（白色） | 移动；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输、安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 140 | m | 30 | ¥4,200.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 24 | 根 | 2000 | ¥48,000.00 |
| 万盛大道 | 移动中央护栏（白色） | 移动；规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm（含拆除、运输及安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 260 | m | 30 | ¥7,800.00 |
|  | 新增中央护栏（白色） | 规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 195 | m | 215 | ¥41,925.00 |
|  | 新增机非护栏（白色） | 规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 300 | m | 144 | ¥43,200.00 |
|  | 机非护栏端头反光警示柱 | H800*3mm（含机械钻孔，注浆） | 134 | 根 | 150 | ¥20,100.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 26 | 根 | 2000 | ¥52,000.00 |
| 万盛大道(护栏改色) | 调整喷涂防护漆 | 栏杆除锈；涂刷防锈底漆；涂刷面漆；栏杆清洗 | 6085 | m | 20 | ¥121,700.00 |
|  | 拆除安装宣传标语牌 | 拆除旧宣传标语牌；安装宣传标语牌 | 1 | 项 | 12200 | ¥12,200.00 |
| 万昌大道 | 新增中央护栏(灰色) | 灰色；规格：立柱150*150*2.0mm八角、上下横杠∅76*1.5mm、底座400*300*150（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 1750 | m | 215 | ¥376,250.00 |
|  | 拆除机非护栏(灰色) | 拆除；规格：立柱150*150*2.0mm八角、上下横杠∅76*1.5mm、底座400*300*150（20kg）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 2505 | m | 15 | ¥37,575.00 |
|  | 移动机非护栏(灰色) | 移动；H：1150mm（含拆除、运输及安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 267 | m | 30 | ¥8,010.00 |
|  | 机非护栏端头反光警示柱 | H800*3mm（含机械钻孔，注浆） | 28 | 根 | 150 | ¥4,200.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 70 | 根 | 2000 | ¥140,000.00 |
| 站前路 | 新增中央护栏（白色） | 规格：竖杠30*30*1.5mm、上下横杠60*40*2mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：1200mm；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 642 | m | 215 | ¥138,030.00 |
|  | 拆除机非护栏（白色） | 拆除；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 431 | m | 15 | ¥6,465.00 |
|  | 移动机非护栏（白色） | 移动；规格：立柱100*100*2mm、竖杠∅25*2mm、下横杠63*40*1.5mm抗压管、底座400*300*150mm（20kg）、H：800mm（含拆除、运输、安装）；底座铸铁，整体热镀锌，表面氟碳喷涂 | 70 | m | 30 | ¥2,100.00 |
|  | 机非护栏端头反光警示柱 | H800*3mm（含机械钻孔，注浆） | 8 | 根 | 150 | ¥1,200.00 |
|  | 中央护栏端头 | H2500mm，铁型材+高透光性聚碳酸酯 PC，含太阳能板及蓄电池 | 44 | 根 | 2000 | ¥88,000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4226850.00 |

二、技术要求

1、护栏静电喷涂技术要求：

（1）耐盐雾试验：参照国家标准GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》：样板经实测≥360小时耐中性盐雾试验，涂层无起泡、锈蚀、开裂或剥落等现象。

（2）耐人工气候老化试验：参照国家标准GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》：样板经实测≥1500小时耐人工气候老化试验，漆膜无变色，漆膜失光≤I级，涂层未出现粉化、起泡、开裂等现象。

（3）耐湿热试验：参照国家标准GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》：样板经实测≥480小时耐湿热试验,涂层无起泡、生锈等现象。

（4）耐酸性试验：参照国家标准GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》：样板经实测≥300小时耐酸性试验，涂层无起泡、变色、剥落等现象。

（5）耐碱性试验：参照国家标准GB/T 9265-2009《建筑涂料涂层耐碱性的测定》：样板经实测≥48小时耐碱性试验，涂层无起泡、变色、剥落等现象。

- 护栏原材料性能技术要求：

（1）依据国家标准GB/T 700-2006《碳素结构钢》和GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》，满足以下要求：

①下屈服强度 ReL不低于235MPa

②抗拉强度 Rm不低于375MPa

③断后伸长率A不低于26%

（2）依据国家标准GB/T 13912-2020《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》：

- 镀锌层厚度（平均厚度）不低于 55μm

- 交通护栏Ⅳ类反光膜技术要求：

（1）参照国家标准‌GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》：

- ①观测角 0.2° :

当入射角为-4°时，白色逆反射系数值不低于360cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 15 °时，白色逆反射系数值不低于265cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 30 °时，白色逆反射系数值不低于170cd · lx-1 ·m-2。

②观测角 0.2° :

当入射角为-4°时，黄色逆反射系数值不低于270cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 15 °时，黄色逆反射系数值不低于202cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 30 °时，黄色逆反射系数值不低于135cd · lx-1 ·m-2。

③观测角 0.2° :

当入射角为-4°时，红色逆反射系数值不低于65cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 15 °时，红色逆反射系数值不低于48cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 30 °时，红色逆反射系数值不低于30cd · lx-1 ·m-2。

④观测角 0.2° :

当入射角为-4°时，蓝色逆反射系数值不低于30cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 15 °时，蓝色逆反射系数值不低于22cd · lx-1 ·m-2；

当入射角为 30 °时，蓝色逆反射系数值不低于14cd · lx-1 ·m-2。

4、新增中央护栏（白色）

（1）外观： 护栏构件防腐处理层应均匀，无疤斑、流滴等， 表面缺陷不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等，表面护栏整件结构无焊接点，必须采用异形连接件连接，喷涂表面无熔渣；

（2）材质及防腐处理：整体采用优质管材，整体热镀锌。焊接应打磨光滑，无毛刺、进行酸洗、碱化、磷化、水洗后烘干、进行彩色氟碳喷涂；

（3）护栏片与立柱采用连接件连接，安装方便快捷。上下横杆与竖杆焊接成形，不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性、均匀性；

（4）护栏表面进行氟碳喷涂处理。焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象；

（5）护栏底座进行道钉加固，确保牢固性。

（6）规格：竖杠30*30*1.5mm，上下横杠60*40*2mm抗压管，立柱粘贴黄色Ⅳ类反光膜，底座400*300*150mm，重量为20kg，采用铸铁底座，总高度 1200mm。

5、新增中央护栏（灰色）

（1）外观： 护栏构件防腐处理层应均匀，无疤斑、流滴等， 表面缺陷不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等，表面护栏整件结构无焊接点，必须采用异形连接件连接，喷涂表面无熔渣；

（2）材质及防腐处理：整体采用优质管材，整体热镀锌。焊接应打磨光滑，无毛刺、进行酸洗、碱化、磷化、水洗后烘干、进行彩色氟碳喷涂；

（3）护栏装饰钢板采用激光切割雕刻成型，焊接固定于护栏片上；护栏圆管采用激光切弧口、无缝隙相交后进行焊接，焊接应打磨光滑，无毛刺；

（4）护栏片与立柱采用连接件连接，安装方便快捷。上下横杆与竖杆焊接成形，不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性、均匀性；

（5）护栏表面进行氟碳喷涂处理。焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象；

（6）护栏底座进行道钉加固，确保牢固性。

（7）规格：立柱150*150*2.0mm（八角管），上下横杠∅76*1.5mm，立柱粘贴黄色Ⅳ类反光膜，底座400*300*150mm（八角孔），重量为20kg，采用铸铁底座，总高度 1200mm。

6、机非护栏

（1）外观： 护栏构件防腐处理层应均匀，无疤斑、流滴等， 表面缺陷不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等，表面护栏整件结构无焊接点，必须采用异形连接件连接，喷涂表面无熔渣；

（2）材质及防腐处理：整体采用优质管材，整体热镀锌。焊接应打磨光滑，无毛刺、进行酸洗、碱化、磷化、水洗后烘干、进行彩色氟碳喷涂；

（3）护栏片与立柱采用连接件连接，安装方便快捷。上下横杆与竖杆焊接成形，不得出现型材弯曲、扭曲、宽窄不一致等现象，保持护栏整体一致性、均匀性；

（4）护栏表面进行氟碳喷涂处理。焊接处无夹渣、气孔、脱焊、虚焊、焊穿等现象；

（5）护栏底座进行道钉加固，确保牢固性。

（6）规格：立柱100*100*2mm，竖杠∅25*2mm，下横杠63*40*1.5mm抗压管，立柱粘贴黄色Ⅳ类反光膜，底座400*300*150mm，重量为20kg，采用铸铁底座，总高度800mm。

7、机非护栏端头反光警示柱

（1）外观： 采用反光警示柱，构件防腐处理层应均匀，无疤斑、流滴等， 表面缺陷不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等，喷涂表面无熔渣；

（2）材质及防腐处理：整体采用优质管材，整体热镀锌。焊接应打磨光滑，无毛刺、进行酸洗、碱化、磷化、水洗后烘干、进行彩色氟碳喷涂；

（3）警示柱顶端进行焊接封口处理，焊接应打磨光滑，无毛刺；

（4）反光膜：整体粘贴红白Ⅳ类反光膜；

（5）采用钻孔、注浆方式固定，确保牢固；

（6）规格：高度 800mm。

8、中央护栏端头

（1）外观：采用太阳能匝道警示柱，铁构件+高透光性聚碳酸酯 PC组合而成，铁构件应做预防腐处理、表面无缺陷，PC聚碳酸酯构件无龟裂；

（2）太阳能供电系统：采用太阳能电池板（转换效率≥15%）和蓄电池（寿命5年以上），阴雨天可持续工作；

（3）光源与警示‌：使用超高亮度LED，支持常亮等模式，可视距离超过500米；

（4）安装与运行‌，需光敏自动启闭系统，安装时太阳能板朝向优化，符合国家交通安全标准；

（5）反光膜：上部粘贴蓝白Ⅳ类反光膜，LED指示灯，下部粘贴红白Ⅳ类反光膜，LED指示灯；

（6）规格：高度2500mm 。

‌三、施工要求

1、准备阶段

（1）组织技术人员根据设计图纸及周边环境，确认待拆除移动护栏位置、类型及安装新护栏的要求；规划拆除的护栏堆放点及新增护栏存放区。

（2）设置围挡、警示标志，确保施工区域的安全性。

（3）根据现场实际情况对施工人员进行安全规范培训和技术交底，强调道路作业、操作规范。准备至少2辆货车用于流转运输车辆，检查其安全性确保项目顺利实施。

2、拆除、改色等施工

（1）‌拆除‌：对于陈旧护栏进行拆除、整理、运送至存放区；拆除时同步清理碎渣，防止遗留残渣。

（2）‌除锈‌：需清理表面锈痕。

（3）‌焊接、修复‌：松动处、断裂处焊接并打磨；需改色的护栏进行统一加固修复。

（4）‌‌‌‌喷漆‌：防锈底漆、护栏面漆（面漆颜色按照设计图纸要求）。

3、安装施工

（1）‌立柱‌：放样定位起始柱结合道路标线设置标准点，调整间距以符合现场实际情况；固定安装立柱，确保垂直度、牢固度。

（2）‌护栏片：连接护栏片与立柱，螺栓紧固，线形顺直无扭曲。

4、质量与安全控制

（1）‌质量检查‌：全程监控立柱垂直度、护栏平整度，每道工序验收合格后推进；确保线形流畅，符合设计规范；检查护栏整体强度、外观，性能。

（2）‌安全措施‌：作业人员穿戴反光衣，机械操作设隔离区，夜间施工加强照明。项目施工完成后，撤除围挡、警示标识，清理工具，恢复交通标志，移交道路使用。

三、其他要求

因本项目为交钥匙项目。为充分了解项目环境和特点，投标人可自行对项目现场和周围环境进行勘察以获取有关编制投标文件所需的所有资料，勘察现场所发生的费用及安全等问题由投标人自行承担。

- 注：以上所有采购清单及技术要求内容，投标人须全部响应或优于，否则为无效响应。