## 二、采购要求

## （一）采购清单明细：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能发鞋机★ | 1 | 个 | - 满足医院空间摆放需求，整机外形尺寸(W*D*H)1100mm±20mm×1000mm±20mm×1970mm±20mm； 2)发鞋形式：滚筒一体旋转式（需提供产品功能演示证明照片）； 3)一体化操作终端。操作终端集合≥15.6寸1080P高清显示大屏、集成认证模块及语音识别播放等功能，功能区更加集中，用户操作更加便捷； 4)身份认证模式：人脸识别、IC卡、账号密码等； - 5)储存容量：≥110双/台；（需提供实物照片证明）； 6)发鞋速度：平均发鞋时间≤3S； 7)一台发鞋机需要有≥6个纵向取鞋口。（需提供实物图片证明），取鞋口无需标注尺码型号，系统可以自动判断。 8)机柜：高强度镀锌钢板组成，≥1.5mm厚无花镀锌板，表面哑光磨砂纹路，电泳喷涂，结构牢固；外表耐磨、防腐； 9)设备离线功能：离线状态下，可以对智能发鞋机进行离线开门操作；设备联网后，自动同步离线操作数据到服务器。 10) 设备支持排班检查功能，没有排班的工作人员无法进行领用。 11)功能要求：医护人员通过身份识别，系统经过手术排班信息快速核查，根据当天手术排班的情况自动审核医护人员的手术鞋发放。支持自动选择各号码手术鞋类型及6种以上颜色的选择，自动发放手术鞋，在智能发鞋机上刷脸领取对应尺码的手术鞋，并自动绑定身份信息进行关联登记； 12)库存提醒功能：当各尺码鞋存量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加； 13)为确保产品稳定可靠，智能发鞋机柜体与内部微型计算机为同一品牌，提供微型计算机3C证书。 14)表面有抗菌处理，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌能有效抑制，抗菌率≥99.9%。 15）依据《中华人民共和国标准化法》所投产品符合《抗霉菌性能试验》：防霉等级可达到0级（GB/T 1741最新标准、GB-15982最新标准）。（提供具有CMA或CNAS等检测标识的第三方检测报告扫描件）。 16)设备平均无故障时间＞10000 小时。 17)该设备需要提供设备电气标记，标记接地电阻、接触电流和抗电强度等内容，并且符合国标要求。 |
| 2 | 智能发衣机★ | 1 | 个 | - 满足医院空间摆放需求，整机外形尺寸(W*D*H) 995mm±20mm×785mm±20mm×1960mm±20mm； - 2)控制主机：采用低功耗ARM架构的CPU、≥4G内存，可扩展内存，安卓（Android）7.0或以上操作系统的微型计算机； 3)发衣机发放形式：滚筒一体旋转式（需提供产品功能演示证明照片）； 4)一体化操作终端。操作终端集合≥15.6寸1080P高清显示大屏、集成认证模块及语音识别播放等功能，功能区更加集中，用户操作更加便捷。 5)身份认证模式：人脸识别、多协议RFID卡 6)衣物存贮：≥120套/台（需提供实物照片证明）； 7)填装方式：手工加装，单件衣服不需外包装； 8)发衣速度：平均发衣时间≤5S； 9)机柜：机身高强度镀锌钢板结构，板材厚度≥1.5mm，结构牢固；外表需耐磨、防腐蚀； 10)单台发衣机纵向发衣口≥8个。（需提供实物照片证明），取衣口无需标注尺码型号，系统可以自动判断。 11)设备离线功能：离线状态下，可以对智能发衣机进行离线开门操作；设备联网后，自动同步离线操作数据到服务器。 12)功能要求：识别授权过的IC卡或人脸识别，通过接口无缝对接HIS系统或麻醉信息系统中的手术排班信息，根据当天手术排班的情况自动审核医护人员的洗手衣发放。支持自动选择≥五种不同尺码洗手衣类型≥5种颜色的选择，自动发放洗手衣，在智能发衣机上刷脸或IC卡领取对应持卡人尺码的洗手衣，并自动绑定IC卡进行信息关联登记。有良好的人机操作界面, 可对于洗手衣按不同尺码类别进行综合的管理。 13)洗手衣库存提醒功能：当各尺码衣服库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加衣物的类别及数量。 14)该设备需要提供设备电气标记，标记接地电阻、接触电流和抗电强度等内容，并且符合国标要求。 |
| 3 | 智能回收机 | 1 | 个 | - 控制主机：采用低功耗ARM架构的CPU、≥4G内存，可扩展内存。不低于安卓（Android）7.0或以上操作系统的微型计算机； 2)整机外形尺寸850mm±20mm×700mm±20mm×1820mm±20mm； 3)显示模块：提供≥7英寸高清触摸显示屏； 4)所有回收过程，系统全部有记录，后期能查询； 5)支持快速归还，回收机RFID管理方式无需任何操作即可完成归还，医护人员将污衣放到回收机门口，回收机自动识别污衣信息后打开回收门，检测物品掉落后完成回收动作，并语音提示污衣回收状态； 6)设备离线功能：离线状态下，可以对智能回收机进行离线开门操作；设备联网后，自动同步离线操作数据到服务器。 7)功能要求：自动回收使用过的手术衣，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣投入回收机时，回收机自动记录衣物的归还信息，并将信息回传至管理系统。 8)自动回收机超量提醒功能：当回收机内的污衣数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应的回收机污衣。 |
| 4 | 耗材柜★ | 1 | 个 | - 满足医院空间摆放需求，整机外形尺寸不高于（L*W*H）850*650*1900mm±20mm。 2)柜体：单开门设计，可根据用户选择导管、格口、层板等内部分割装置，支持模块化配置，满足金属、液体等不同包装、种类的耗材存储，层板高度可自由调节，格口数量可按需定制 - 3)控制主机：采用低功耗CPU、≥4G内存；安卓操作系统； 4)≥14寸显示屏，分辨率≥1920*1080；一体化显示操作终端，集成人脸、多协议RFID识别模块，全范围金属边框； 5)净化消毒：可配置空气净化消毒处理装置，可配置柜内物表消毒装置，支持远程、程控定时、手动控制消毒。 6)温湿度监测：配置柜内温度监测装置，提供实时及历史温湿度数据，达到阈值及时预警提示； 7)可拓展辅柜，与主柜组网，支持RFID、重力技术模块柜组联合管理； 8)具有条形码识别功能，识别一维码或二维码。 9)内置≥4根RFID识别天线。 10)语音提示：语音提示操作流程及异常操作，领用不一致操作提示。 11)电子锁控：配置高性能电磁锁，权限用户通过认证方可打开柜门； 12)紧急开门：紧急情况下可以通过紧急开锁装置开启柜门。 13)配置UPS电源，满足设备工作≥1小时。 14)耗材出入库：耗材出入柜自动识别耗材信息，包括耗材的品类、数量、批号等信息，支持按入库单、领用单出入库； 15)支持手术医嘱取用耗材，通过对接HIS、手麻系统及参考手术排班、排程系统领取耗材；支持选择手术及患者取用耗材；支持手术后一键生成手术耗材清单； 16)紧急取用：支持因手术需要，有权限的用户无提前申领的情况下直接现取用耗材，取用后绑定到对应操作人，退回耗材柜后自动核销，同步保存耗材出入记录； 17)耗材退库：支持手术完成后或手术中快捷退库功能，退库前保证感控安全做退库前检查提示； 18)近效期提示：支持效期提醒功能，自动判断效期的远近，开柜后亮灯提示有限取用近效期耗材，柜体也会上传近效期耗材信息给管理系统。 19)自动盘点：柜内耗材实时盘点，每完成开闭柜门动作后就会自动盘点；盘点信息实时上传管理系统，多次轮询盘点确保盘点结果准确无误。 20)查询：支持耗材搜索查询，耗材柜显示屏联动提示；支持出入库、盘点、手术取用等记录查询； 21)系统设置：支持管理员进行用户新增、查询、修改，录入等基础操作，支持查看设备使用信息和使用时间、使用人等日志信息。 |
| 5 | 医用洗鞋机 | 1 | 个 | 1.清洗方式：滚筒式 2.材质：304不锈钢 3.人机交互：电脑显示屏 4.电压：380V 5.水压要求：不窄于0.2-0.4MPa 6.手术鞋洗涤数量：≥20双 7.清洗时间：≤40分钟一批 8.消毒时间：可以根据医院需求设定 9.烘干时间：可以根据医院需求设定 10.电机功率：≥2Kw 11.风机功率：≥0.70Kw 12.电加热功率：≥5.0Kw 13.噪音：≤70dB 14.消毒方式：湿热消毒 15.杀菌原理：湿热消毒;灭菌效果：可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌，灭菌率≥99.99％,执行标准：Q/JH001-2023. 16.设备尺寸：990mm±20mm*1030mm±20mm*1550mm±20mm（长*宽*高） 17.证书：需要提供第一类医疗器械类相关证书（提供该产品供制造商的医疗器械生产备案凭证） |
| 6 | 智能更衣鞋柜主柜★ | 1 | 个 | - 整柜外形尺寸(W*D*H)400mm±20mm×450mm±20mm×1950±20mm,控制单元采用一体化结构形式（识别单元、触摸单元、显示单元集成在一体）嵌于柜体上；（提供实物展示及尺寸测量证明照片） 2)对智能鞋柜进行控制，实现鞋柜智能分配管理。可通过网络远程管理，实现查询、远程开箱，数据统计等功能，具有完备的日志和安全防护； - 3)断网断电应急预案，断网情况下能脱机工作，网络恢复后数据自动上传；断电有储蓄备用电池管理，能满足≥1小时使用； 4)显示屏：≥15寸以上触摸显示屏，提供1920*1080或以上显示分辨率； 5)通讯及管理要求：使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡或人脸识别开柜； 6)主要功能：通过管理系统，感应授权过的IC卡或人脸识别开柜门。管理员人脸识别进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱、查询使用记录等功能。可通过网络远程管理，实现查询、远程开箱，数据统计等功能。为保证安全性，系统具有完备的日志记录，所有使用者信息、存取操作、时间信息、使用卡号信息后台均有记录； 7)更鞋柜可以按照身份特征进行鞋柜高度的分配。 8)鞋柜中配置有臭氧发生器，设备臭氧产生量＞3g/h，鞋柜内部臭氧浓度＜0.1ppm。 |
| 7 | 更衣柜（男） | 100 | 门 | - 更衣柜内空尺寸（单位：cm）30门: 宽35×前后深45×上下高40；50门: 左右宽35×前后深45×上下高80；20门: 左右宽35×前后深45×上下高100±2cm。 - 2) 柜体采用≥0.8mm环保镀锌钢板，箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求≥0.8mm；背面增加加强筋； 3)颜色可定制，采用户外粉喷涂； 4)门轴中加入轴套，可调式地脚； 5)带有防撬应急盖板装置及专用锁具； 6)电控锁采用360度防撬、带防软片插入装置，具备箱门状态检测功能。 7)依据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国标准化法》所投产品符合智能柜《家具力学性能试验：柜类稳定性》(GB/T10357.4-2023)，（提供具有CMA或CNAS等检测标识的第三方检测报告扫描件）。 |
| 8 | 更衣柜（女） | 100 | 门 | - 更衣柜内空尺寸（单位：cm）30门: 宽35×前后深45×上下高40；50门: 左右宽35×前后深45×上下高80；20门: 左右宽35×前后深45×上下高100±2cm。 - 柜体采用≥0.8mm环保镀锌钢板。箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求≥0.8mm；背面增加加强筋； 3)颜色可定制，采用户外粉喷涂， - 4）门轴中加入轴套，可调式地脚， - 5）带有防撬应急盖板装置及专用锁具， - 6)电控锁采用360度防撬、带防软片插入装置，具备箱门状态检测功能。 7)依据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国标准化法》所投产品符合智能柜《家具力学性能试验：柜类稳定性》(GB/T10357.4-2023)，（提供具有CMA或CNAS等检测标识的第三方检测报告扫描件）。 |
| 9 | 更鞋柜 | 150 | 门 | 1)鞋柜尺寸（单位cm)其中120门：内空宽30×前后深40×高25；30门：宽35×前后深40×高35； 2)柜体高度符合人体工程学,使用简单，操作方便； 3)柜体采用≥0.8mm环保镀锌钢板。箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求≥0.8mm；背面增加加强筋； 4)颜色可定制，采用户外粉喷涂； 5)门轴中加入轴套，可调式地脚； 6)带有防撬应急盖板装置及专用锁具； 7)电控锁采用360度防撬、带防软片插入装置，具备箱门状态检测功能，电控锁最低寿命达到80万次以上； |
| 10 | 智能门禁 | 1 | 个 | 1)支持≥8英寸≥1920*1080分辨率液晶屏； 2)集成人脸识别模块、读卡器、视频通话等功能； 3)感应式门禁卡技术。 4)支持语音通话，支持视频通话。 |
| 11 | 外科手消毒系统★ | 1 | 个 | - 管理主机 ≥21寸高清显示屏，中央处理器四核, Cortex A17；随机存取存储器：≥4GB；内存：≥16GB；操作系统：不低于安卓 8.1；LCD 屏：分辨率：≥1920*1080； 2. 手卫生图像识别摄像头及算法：≥800万像素，≥1080P； 3. 管理主机内置语音模块及麦克风 4. 管理主机内置人脸识别摄像头，身份识别阶段，系统通过人脸识别对操作者的身份比对（预先设定）。 - 5. 外科洗手每阶段人员操作通过后，系统可根据准确性给予阶段得分，给出评价分。 6.支持智能地垫识别 7.内置LED灯 |

注：1.文件中出现的产品尺寸、距离等如无特殊说明，则允许浮动范围：±3%；

- 2.文件中要求的执行标准皆按现行国家最新执行标准及行业标准。

- 3.若投标人所投产品品目与招标文件清单中的产品品目名称不一致 , 但技术参数 和功能满足招标文件技术要求的，以技术参数和功能响应为准，视同该产品符合招标文件要求。

4.所列参数中如有仅指某生产商的，则仅供参考，投标人在满足或优于所要求的技术参数基础上可自行选择生产商及型号。

5.标★产品中的如有液晶显示屏为强制节能产品，需提供强制节能证书。