第五章  采购需求
一、采购需求表
	名

内

容
	称
	泰和县南车灌区试验重点站机电设备及安装项目

	数量
	1批

	交货期
	合同签订后90个日历天完成安装调试并交付使用

	交货地点
	采购人指定地点

	安装地点
	采购人指定地点

	备注
	


[image: image1.png]




二、采购要求
（一） 技术需求

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	参数要求

	
	
	
	
	

	一
	气象场
	
	
	

	(一)
	采集、通信系统
	
	
	

	
	主采集器
	套
	1
	采集器供电接口：GX-12-4P,输入电压8-16V，带RS485输出;
2.低功耗采集器：静态功耗小于1mA;
3.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输;
4.支持modbus485传感器扩展;
5.系统可集成一体化气象环境监测数据;
6.超限后报警;
7.采集器ARM架构CPU，嵌入式操作系统;
8.传感器与采集器可快速连接结构，方便快速安装;

	
	分采集器
	套
	1
	采集器供电接口：GX-12-4P,输入电压8-16V，带RS485输出;
2.低功耗采集器：静态功耗小于1mA;
3.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输;
4.支持modbus485传感器扩展;
5.系统可集成一体化气象环境监测数据;
6.超限后报警;
7.采集器ARM架构CPU，嵌入式操作系统;
8.传感器与采集器可快速连接结构，方便快速安装;

	(二)
	传感器
	
	
	

	
	风向风速传感器
	套
	1
	风速：0～60m/s，（0.1m/s+0.01V）分辨率0.1~0.01m/s；
2.风向：0～360°（测量精度±2°）；

	
	温湿度传感器
	套
	1
	空气温度：-40-80℃（测量精度±0.3℃），分辨率0.1~0.01℃；
2.空气湿度：0-100%RH（测量精度±3%RH）,分辨率：0.1~0.01%RH；

	
	雨量传感器
	套
	1
	雨量传感器：0-4mm/min（测量精度≤±4%）,分辨率0.1~0.01mm；

	
	气压传感器
	套
	1
	大气压力：300-1100Hpa（测量精度±0.25%），分辨率0.1~0.01hpa；

	
	地温传感器
	套
	5
	土壤温度：测量范围-30~70℃（测量精度±0.3℃），分辨率0.1~0.01℃；

	
	光合有效辐射传感器
	套
	1
	光合有效辐射：测量范围，0-2000W/m²（测量精度＜±3%W/m²），分辨率1W/m²；

	
	日照时数传感器
	套
	1
	总辐射：测量范围：0~1242W/㎡（测量精度＜±3%），分辨率1W/㎡；

	
	净辐射传感器
	套
	1
	技术参数：光谱范围 3000～100000 nm（长波辐射）；300～3000nm（短波辐射）信号范围 -2000～+2000W/m2 输出信号-20～+20mV 灵敏度7～14μV/W•m-2响应时间≤18 S(99%) 内阻约350Ω年稳定度≤±2% 感应面的一致性 ±15% 工作环境温度-40℃～+50℃工作环境湿度0～100%RH ；

	
	蒸发传感器
	套
	1
	土壤蒸发量：测量范围:0～75mm（测量精度±1%），分辨率0.1~0.01mm；

	(三)
	供电及附件
	
	
	

	
	数据存储卡及读卡器
	套
	1
	储存容量1TB；USB 接口：USB 3.2 Gen1；传输速度：UHS-I，
读卡器：高速接口（USB 3.2Gen2），即插即用，兼容 Windows 10/11、macOS 12 及以上系统。

	
	太阳能供电系统
	套
	1
	太阳能供电50瓦/40安时+蓄电池充放电控制

	
	辐射安装支架
	个
	1
	不锈钢材质；高度2000 mm（±5mm），垂直臂长度300mm（±5mm）；可调水平脚 +  万向节调节机构。

	
	通讯、信号和供电电缆
	套
	1
	485四芯线

	
	地温支架
	个
	1
	不锈钢定制

	
	百叶箱
	套
	1
	百叶箱：
箱内容积：520（长）×480（宽）×610（高）（mm）（±5mm）
外形尺寸：720（长）×780（宽）×880（高）（mm）（±5mm）

	
	10无拉索风杆
	套
	1
	高度：10m（±5cm）材质：铝钛合金；按要求喷涂外色；侧挂式机箱设计、封闭式外壳；包含风杆安装必要的土建工程

	
	1.5m立柱
	个
	1
	碳钢支架1.5米（±5cm）（颜色默认白色）横臂75mm（±5mm）、配横杆、地笼、膨胀螺丝*4

	
	蒸发传感器附件
	套
	1
	防生物污染装置：防藻剂投放器、防虫网等

	(四)
	防雷设施
	
	
	

	
	水平接地
	米
	48
	镀锌扁钢：截面积 ≥ 90 mm²，厚度 ≥ 4 mm

	
	铜铁转换接头
	根
	6
	铜端50mm² / 钢端40×4mm 的一体式双金属过渡端子

	二
	试验仪器设备
	
	
	

	
	★计算机
	台套
	5
	处理器（CPU）：主频≥2.0GHz，核心数≥8，支持ARM或C86架构；内存：≥16GB DDR4内存，内存速率≥3200MT/s，硬盘：1T，SSD固态硬盘，支持M.2接口；显卡：集成显卡；系统与质保：预装统信UOS或麒麟等国产操作系统，提供≥3年原厂质保服务；接口：提供不少于4个USB接口（含USB 3.0及以上）、HDMI或DP视频输出接口、千兆以太网口。

	
	电子天平
	台
	1
	读数精度：0.1 mg

	
	恒温烘箱
	台
	2
	使用温度范围：RT+10~250C
使用极限真空度：<133PA
温度分辨率：0.1C
安全装置：过升报警

	
	电子天平
	台
	1
	读数精度：0.01 mg

	
	土钻
	台
	2
	钻筒直径φ56，延长杆1.2m，304不锈钢材质，重量：≤5 kg

	
	铝盒
	个
	50
	容积：D50×25mm；耐温范围：-200°C - +400°C；

	
	环刀+环刀盖
	套
	50
	环刀：Φ61.8×33.3 mm，外径65 mm；配100 cm³环刀盖。

	
	测针
	台套
	3
	蒸发器电测针，量程70mm，精度0.1mm；

	
	土壤剖面水分测定仪
	台套
	2
	土壤水分测量范围：0—100%；测量精度：±3%；

	
	旋桨式流速仪
	台
	1
	测量范围：0.05-5.0m/s 
2.满足灌区中小河道常规监测需求
3.启动流速：≤0.05m/s
4.材质：不锈钢/工程塑料防腐蚀，适合淡水环境
5.适用水深：≥0.1m 需保证旋桨完全入水

	
	超声波便携式流速仪
	台
	1
	流速范围：0.03-5.00m/s
2.测量精度：±1%（流速），±3%（流量）
3.续航时间：≥8小时
4.数据存储:1万条记录，U盘导出
5.环境防护:IP68（探头），IP65（主机）,适应灌区雨天、泥泞环境，可短时间浸水

	
	光电考种机
	台
	1
	检测速度:500-1000粒/分钟
2.测量精度:粒长/粒宽±0.01mm 
3.数据存储:支持Excel导出
4.操作环境:0-40℃，相对湿度≤85% 

	
	拍照式手持活体叶面积测定仪
	台
	1
	测量范围:0-600cm²（单次）
2.精度:±2%
3.便携性:重量＜1000g，手持操作,带GPS定位
4.数据存储:本地存储，支持Excel导出，不低于5000组数据

	
	水位计
	台套
	10
	超声波稻田水位遥测计：超声波量程：0-1000mm；另配PVC管；无线4G，5分钟一测一传：20个月；内置锂电池；防护等级IP68。

	
	水箱
	套
	1
	304不锈钢200*240*60cm

	三
	信息化系统
	
	
	

	(一)
	首部系统
	
	
	

	
	钢结构泵房
1.名称:钢结构泵房
	套
	1
	长*宽*高（4*1.6*2.2米）

	
	水泵
	套
	3
	流量40m3/h，扬程60米的水泵

	
	智能变频恒压控制柜
	套
	2
	功能：恒压变频、过载保护和缺相保护

	
	自动反冲洗砂石过滤器
	套
	1
	流量处理30-40m3/h

	
	自动反冲洗叠片过滤器
	套
	2
	流量处理30-40m3/h

	
	DN100软密封法兰闸阀
	只
	1
	DN100

	
	DN100软密封法兰止回阀
	只
	1
	DN100

	
	DN50软密封法兰闸阀
	只
	1
	DN50

	
	DN50软密封法兰止回阀
	只
	1
	DN50

	
	组合式空气阀
	只
	2
	DN50

	
	1419阀门箱含基座
	套
	2
	1419阀门箱

	
	1220阀门箱含基座
	套
	2
	1220阀门箱

	
	水泵连接管表阀配件
	套
	1
	止回阀、压力表等

	(二)
	管网系统
	
	
	

	
	电磁减压阀DN50
	只
	9
	DN50

	
	1419阀门箱含基座
	套
	9
	1419阀门箱

	
	管件
	批
	1
	DN100、DN50PE给水管1.0Mpa

	
	HDPE管材
	m
	220
	De110mm、给水管1.0Mpa

	
	HDPE管材
	m
	1500
	De63mm、给水管1.25Mpa

	
	防老化管材
	m
	1000
	De20mm、给水管0.4Mpa

	(三)
	物联网系统
	
	
	

	
	电磁阀：2“
	套
	8
	DN50

	
	电磁阀：1“
	套
	24
	DN25

	
	控制器GIS
	套
	1
	GIS

	
	防雷模块LPM-1
	个
	1
	LPM-1

	
	雨量传感器
	套
	1
	RS485型

	
	电磁阀控制双绞线14*2
	米
	2000
	14*2

	
	防水接头
	只
	128
	防护等级IP68

	
	电磁阀解码器
	套
	32
	脉冲阀控制输出

	
	土壤温湿度传感器
	套
	1
	土壤温度：±0.3； 土壤湿度：±2

	(四)
	灌水器系统
	
	
	

	
	散射地埋喷头
	套
	131
	散射地埋喷头

	
	四出口雾化喷头
	套
	500
	DN25

	(五)
	其他辅助系统
	
	
	

	
	WYR-KF-T-32快速给水栓
	套
	20
	WYR-KF-T-32

	
	150过路钢管及接头
	米
	48
	DN150钢管（镀锌壁厚4mm）

	
	辅助材料
	批
	1
	管件固定器

	四
	合计
	
	
	

	五
	汇总
	
	
	


注：主采集器、分采集器、风向风速传感器、温湿度传感器、雨量传感器、气压传感器、地温传感器、光合有效辐射传感器、日照时数传感器、净辐射传感器、蒸发传感器、土壤剖面水分测定仪、旋桨式流速仪、超声波便携式流速仪、光电考种机、拍照式手持活体叶面积测定仪、水位计等设备通过有线或者无线网络链接；

（二） 商务条件
1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：合同签订之日起，90个日历日完成交付使用（本项目为交钥匙工程）。

3、付款方式：材料进场之后支付合同总价的30%，项目安装调试完成支付至合同总价的80%，设备验收合格后结清剩余款项。

4、质保期：自最终验收合格并签署验收合格证明文件之日起计一年。（国家另有规定的，按其规定时间执行）凡因正常使用出现的质量问题，中标单位应提供免费维修。

5、质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供免费维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务。

6、对供应设备的安装调试、操作运行、使用、维护、故障排除和修理使用等方面提供培训，提供相应培训资料等所产生的一切费用均由投标人承担。

7、履行地点要求：采购人指定地点。        
8、验收：

8.1验收由采购人组织验收，也可以由采购人委托采购代理机构按照相关法规规定组织专家或聘请第三方进行验收。

8.2投标人提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所投标的质量、规格和性能要求。

8.3如投标人所供货物与磋商文件要求不符的，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失由投标人承担。验收时主要对到货货物的数量、外观、技术资料等进行检查，对货物依照磋商文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件，验收时如发现货物的质量、性能不符合磋商文件规定要求的，采购人有权在验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失均由投标人承担。

8.4 中标单位在交货截止时间内交货，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。

8.5对于不合格的货物，中标单位必须在7个工作日内及时返工、完成更换并重新对货物进行验收直至合格；有关返工、再行验收以及给采购人造成损失等费用由投标人承担。

8.6在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标单位应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

8.7 中标单位须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

8.8验收过程中，采购人认为需要由质量技术监督部门认定的检验机构进行检验的，由投标人承担检验费用，如经检测，货物不合格的，由投标人承担由此发生的一切费用和损失。

8.9验收标准：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

③上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

9、投标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因投标人企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由投标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

10、如果中标单位没有按照磋商文件规定的时间交货，采购人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由中标单位自行承担，并承担相应的法律责任。

11、中标单位应加强相应管理，若因中标单位管理不善或操作不当等原因造成重大事故和损失的，由中标单位承担责任并负责善后处理；采购人不承担任何责任。

12、中标单位应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标单位必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

13、采购合同签订时间：中标单位应当自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

14、投标人定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度；接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受采购人的监督。

15、本项目为交钥匙工程。所有清单内货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、税金等费用均包含在投标总价中。

16、投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

17、如采购人在项目的实施过程中对采购货物的需求发生变化，须按照政府采购相关法规规定执行。

18、投标人应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并免费提供关于产品使用和保养的培训。投标人对采购人现有设备和系统提供技术支持，提供维修方案。

19、售后服务：

19.1需安排不少于1名专业负责人，时刻解答使用单位的疑惑，确保设备的正常运行。
19.2需提供7*24小时的技术咨询服务，当设备出现问题时做到2小时内响应，24小时内安排工作人员上门检查维修；若机器故障不能及时解决，则由供应商提供备机，保证采购人的生产运行不耽误。

20、经过8小时连续试运行，测试室内空气参数及及机组运行参数，作为工程竣工资料提供给采购人。

21、中标单位在中标后须根据本项目实际情况及图纸文件制定管道施工方案，方案报采购人认可后方可实施。

22、项目技术团队与力量：

项目经理：投标人为本项目拟派1名项目经理，具有机电类或智能化系统等相关专业初级及以上技术职称。

技术负责人：投标人拟为本项目拟派技术人员3名，具有机电类或智能化系统等相关专业初级及以上技术职称。

	序号
	姓名
	身份证
	岗位
	职称专业

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人（1）
	
	
	
	

	技术负责人（2）
	
	
	
	

	技术负责人（3）
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


23、其他未尽事宜，请与采购人联系。

※以上项目需求（采购内容、商务及其他要求），不允许负偏离。



