采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料（包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等）、墙地面及窗漏水修复、临时设施（包括场地内施工用水、电及场内施工道路等）、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）工程量清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目特征描述 | - 计量单位 | - 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 拆除砌筑工程 |  |  |  |  |
| - 1 | - 城砖墙 | - 1、城砖墙拆除 - 2、砖规格：380*180*95mm3 - 3、墙厚平均1m | - m3 | - 239.94 |
| - 2 | - 城砖墙 | - 1、城砖墙砌筑 - 2、砖规格：380*180*95mm3 - 3、墙厚平均1m | - m3 | - 375.74 |
| - 3 | - 城砖墙 | - 1、城砖墙拆砌 - 2、砖规格：380*180*95mm3 - 3、墙厚平均1m | - m3 | - 125.53 |
| - 4 | - 墙面勾缝 | - 墙面勾缝 | - m2 | - 501.27 |
| - 5 | - 城砖墙 | - 墙面补配城砖 | - 块 | - 10 |
| - 6 | - 围堰 | - 围堰制安 | - m3 | - 181.50 |
| - 7 | - 挡土墙 | - 沙包挡土墙砌筑 | - m3 | - 101.736 |
| - 8 | - 拆除增砌建筑 | - 1.拆除增砌建筑； - 2.场地平整； - 3.垃圾外运。 | - m2 | - 7.70 |
| - 基础工程 |  |  |  |  |
| - 9 | - 挖沟槽土方 | - 人工挖沟槽土方(槽深)三类土≤2m | - m3 | - 573.70 |
| - 10 | - 回填方 | - 人工夯填土 | - m3 | - 604.20 |
| - 11 | - 垫层 | - 三合土地面铺设 | - m2 | - 344.81 |
| - 12 | - 余方弃置 | - 人力车运土方运距≤50m实际运(m):300自卸汽车运土方运距≤1km 实际运距(km):5 | - m3 | - 1177.90 |
| - 地面工程 |  |  |  |  |
| - 13 | - 阶条石 | - 阶条石拆除 | - m3 | - 4.90 |
| - 其他工程 |  |  |  |  |
| - 14 | - 砍挖灌木丛及根 | - 砍挖灌木丛及根 | - m2 | - 879.30 |
| - 15 | - 清理爬藤 | - 清理爬藤 | - m2 | - 376.00 |
| - 16 | - 砍伐乔木 | - 1、砍伐乔木 - 2、挖除乔木树根 - 3、干径≤20cm - 4、运距3km以内 | - 株 | - 9 |
| - 17 | - 余方弃置 | - 自卸汽车运土方运距≤1km实际运距(km):5 | - m3 | - 338.74 |
| - 措施项目 |  |  |  |  |
| - 18 | - 砌筑装饰用外脚手架 | - 单项脚手架外墙脚手架建筑物檐高13m内 | - m2 | - 808.664 |
| - 19 | - 斜道 | - 单项脚手架斜道高度7m以内 | - 座 | - 2 |

（二）技术要求

1、墙体拆砌

拆砌墙体注意不要损坏原条砖，清理条砖表面砂浆及杂草，清理后挑选比较好的条砖按原砌法重砌，不够的条砖按原规格订制，新老砌体之间的搭接一定要处理好，基面清理干净，砌筑砂浆必须饱满密实。

2、墙体砌筑

首先清理城墙上的菜地、乔木、灌木及杂草等植物，收集村民圈地、围塘时拆除挪用的青砖，先城墙后夯土，首先砌筑两侧城墙，每次砌筑高度不超过三匹砖，砌好一层后在其中央填入 30cm 厚夯土夯实，人工铺料，要求平整均匀，人工木夯夯打，最后一遍夯窝深度小于 1mm。然后再砌筑上层青砖，再填土夯实，依次砌筑至设计标高，每层砌体按现存墙体做法内收，石灰砂浆砌筑，糯米浆纸筋石灰浆勾缝。

纸筋（麻刀）石灰浆，配比纸筋：石灰=6:100

勾缝做法技术要求：使用糯米浆纸筋石灰浆，灰缝宽度要求为10-20mm。

3、墙芯夯土

1）选土料：选用含砂量低于10%的粘土，含水率通过实验检测确定最优含水率，即达到最大夯实度（夯实后最大干容重）的含水率。

2）铺料：人工铺料，要求平整均匀，每层厚度 30cm。

3）夯打：人工木夯夯打，最后一遍夯窝深度小于 1mm。并定期取样实验检测其干容重，是否达到最大干容重。

4、三合土地面

1）原材料：选购一级生石灰块，熟化后进行粗筛，粘土选用未扰动的生粘土。

2）配比：按生石灰：粘土=3:7 的比例拌和均匀，堆呕 3 个月。

3）铺夯：基面整平夯实，铺料平整，夯实先虚铺 200mm，夯实至 100mm，分三次拍实，最后一遍拍打时间应在三合土凝固结实初期进行，务必用力拍打致实。直至出面浆为止，然后用泥抹子压平抹光。

5、对植物及根系的处理

1）低矮植物根系处理

城墙表面与周边需要进行清理，在前期清理的过程中，采用人工的方式将低矮植物根系直接清除。

2）乔木根系处理

生长在青砖墙面的乔木，在不影响城墙稳定性的前提下，将乔木根系直接采用人工开挖的方式去除乔木根系。对于树根深入砖缝中，强行铲除会影响墙体安全的树木，采用保留根系的方式处理。处理方式为：将主干锯除，然后采用滴注草胺磷液体，至根系被杀死；而后采用ACQ（1:9）的水溶液加压注入法进行防腐处理。

生长在城墙顶部夯土层上的乔木，将乔木根系直接采用人工开挖的方式去除乔木根系。

3）抗生物处理

a）小型动物杀灭

对于像蚂蚁、蛴螬、蚯蚓等影响文物本体安全的小型动物予以灭杀，方式为喷洒，采用药剂为2.5%闪净悬浮剂。

b)苔藓和藻类等微生物杀灭及抗藻

对城墙青砖，采用BYB1007岩石抗藻保护液进行抗藻处理。该材料主要成分为氟硅烷和硅氧烷的混合物，在具备防风化功能的基础上，添加含有抗藻功能性氟硅烷，能长久抑制藻类、青苔等的生长，避免微生物生长、代谢对青砖的影响。使用方法可选择刷涂、喷涂、浸泡、流沿等多种方法进行施工，至少涂刷两遍；而后在施工后的 24 小时内需保持干燥养护。

6、维修标识

石构件在隐蔽部位刻书"****年维修更换"字样。

青砖在隐蔽部位，戳记"****年维修更换"字样。

7、材质要求

7.1石灰：应购买一级生石灰块按要求熟化后使用，不宜购买市场上的石灰粉。

7.2砖：本工程所用青砖必须为柴火窑烧制的青砖，青砖材料必须满足WW/T0049-2014《文物建筑维修基本材料青砖》的要求。

8、修缮工程应遵循的原则及注意事项

8.1安全第一

安全第一是修缮工程的保障，文物的安全与人员的安全同等重要，施工中应设置防火、防雨设备，设置完善的安全设施，并对施工人员及周围群众作好安全宣传、教育工作，确保人员及文物建筑的安全。

8.2保障质量

施工单位应严格按照设计文件和《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB50165-2020）第九章、工程验收、各相关规范施工。现场监理人员应及时对隐蔽工程进行验收和档案记录。出现新情况无法确定时，应通知设计单位会同甲方共同研究，确定处理方案。

修缮过程中必须要加强质量意识与管理工作。材料的采购，必须按照部标或国标选择优质产品。修缮工艺，施工工序要符合国家古建筑修缮有关质量标准与法规。

8.3尊重传统、保持地方风格

地方建筑风格与传统工艺手法，对于研究各地区建筑史和各地区传统建筑工艺具有极高的价值。在修缮过程中应加以识别，尊重传统。保持地方建筑风格的多样性、传统工艺手法的地域性和营造手法的独特性。

8.4资料收集

拆除施工中对重要隐蔽部位及其节点应拍照存档，以备修复施工中对照。竣工后施工单位应提交完整的竣工档案资料、并归档保存。

在施工过程中，如发现数据与设计不符时该以实际尺寸为准。

8.5在施工过程中发现残损与设计不符时，必须通知设计单位到场补充勘察并出具设计联系单，施工单位不得自行维修，对未经设计单位同意施工单位自行实施的，本单位不予认可。

注：以上所有条款均为符合性条款，任意一项偏离将作无效响应处理。

（三）商务条款：

1.付款方式：完成工程总量的50%，付至合同价款的30%，完成工程总量100%，付至合同价款的80%，工程验收合格后付至合同价的97%，质保期满无质量问题后付清所有工程款（不计利息）。

2.缺陷责任期：12个月。

3.工期：2026年7月——2027年4月，总工期10个月；具体开工日期以中标后合同签订开工时间为准。

4.施工地点：采购人指定地点。

5.人员配备要求：

5.1拟派出的项目负责人具有全国性文物保护行业协会颁发的文物保护责任工程师证书。

5.2本工程要求各投标企业应组建项目部，项目部需配备责任工程师1名；施工员1名、质量员1名、资料员1名提供有效岗位证书或职业培训合格证；专职安全员1名，提供C类安全生产考核合格证书，其中施工员、质量员须为土建专业。

5.3项目责任工程师、四大员（施工员、质量员、专职安全员、资料员）的社保证明材料。社保证明的时限为开标前6个月内任意一个月(指开标前6个月,不含开标当月)的社保证明材料。

5.4根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4 号）《关于房屋市政工程施工电子招投标活动中省公共资源交易平台对接共享江西住建云平台信息数据的通知》（赣建城镇〔2021〕19 号）规定，省外建设工程施工企业须提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）网站登记，且提供登记有效的查询结果截屏并需要加盖投标单位公章。参与本项目投标的拟派的注册建造师、“四大员”，应在省外进赣企业信息公示中可以查询，提供登记有效的查询结果截屏复印件并加盖投标单位公章。

6.工程质量标准：合格

7.在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获得采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同。

8.供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离，由此产生的费用由供应商自行承担。