
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、办公设备

	1
	电脑
	1.处理器。采用国产处理器，物理核心数≥4核，线程数≥8线程，主频≥2.0GHz，末级缓存缓存容量≥2MB；热设计功耗≤70W，CPU支持的内存最高速率≥2666MT/S，通道数、位宽CPU需通过中国信息安全测评中心安全可靠等级认证。
2.内存。≥16GB, 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量（板载内存不涉及）≥2，内存读写速率≥3200MT/S；
3.显卡。独立或集成显卡，若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4。若配置独立显卡，显存位宽≥16 位，若配置独立显卡，显存容量≥2GB且小于≤8GB，显示分辨率≥1920*1080，显卡显示芯片核 心频率≥300MHz，显存等 效频率≥1000MT/s，显卡可 支持多屏 同时显示 数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080；
显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配；

4.硬盘。固态盘数量≥1个，固态存储数量≥240GB且≤1TB，机械硬盘数量≥1个，机械硬盘总容量≥500GB且≤2TB，机械硬盘转数≥5400rpm,机械硬盘形态2.5英寸或3.5英寸。固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态。存储设
备其他参数要求：固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规 定； b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定：有线网卡速率最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
内存扩展接口 (板载内 存不涉 及)≥2 个。主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能。主板防静电保护：支持防静电保护功能。I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口：应具备外接标准 USB 设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力。

5.网络设备功能。网络功能:支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能。数据传输: 支持数据传输能力，并提供数据流量 和异常日志记录功能。卡接口类型:支持 RJ45 接口。网络设备拆装:网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。

6.外设规格。鼠标数量≥1个。键盘数量≥1个。键盘案件数目61 键/86 键/101 键/104 键等。键盘连接方式有线或无线。键盘键程2.3mm ~ 4.0mm
键盘按键压力按键压力应在 0.54 N±0.14N。有线键盘连接线≥1.5 米。键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系。鼠标连 接方式有线或无线。有线鼠标连接线≥1.5 米。鼠标 DPI 分辨800~1600。鼠标颜色黑色/银色/白色等商务色系。鼠标其他要求其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定。
主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态。单内插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB。内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。键盘按键寿命：≥1000 万次；鼠标按键寿命≥500 万次。键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次。功能、外观完好；风扇寿命≥4 万小时。
整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2 的规定，环境条件要求的气候环境适应性符合 GB/T 9813.1 中规定，环境条件要求的振动适应性符合 GB/T 9813.1 中规定；环境条件要求的冲击适应性符合 GB/T 9813.1 中规定；环境条件要求的碰撞适应性符合 GB/T 9813.1 中规定；环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合 GB/T 9813.1中规定，MTBF测试MTBF(m1)≥3 万小时。
7.主板规格。主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。主板支持的CPU 和内存情况：供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量。
8.显示设备规格。显示屏屏占比≥80%，显示屏分辨率≥1920*1080。显示屏≥584.22mm（23英寸）且≤685.8mm（27英寸）。显示屏屏幕比例16:9/3:2/21:9/16:10 等。显示器外观颜色黑色/白色/银色等商务色系。显示屏防蓝光：支持防蓝光模式。蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%；
显示器设备性能：显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99% sRGB，显示屏色准△E ≤ 4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥70%，显示屏对比度≥500：1，显示屏其它参数应符合 SJ/T11292 的相关规定，显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示设备可靠性：符合 GB/T 9813.2 的要求
网络设备规格：有线网卡数量≥1个。
外部接口规格：USB 接口 数量机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接 口（含 2 个 USB3.0 及以上接口），视频接口数量≥1个，音频接口数量≥1个，
整机基础规格：整机外观a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；
整机结构：a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；
b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它
控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e)所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔
解锁与插拔线缆；
f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间；
g)拆装可能接触到的金属剪口或金 属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，
有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； 
m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴
牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要 求
整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下。产品表面温度应符合如下要求：
a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b)可触及面温度不高于 45℃；
c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如
涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃
整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
机身材质：塑料/金属等
机身颜色：灰色/黑色等商务色系
机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 30L
存储功能:通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；
外部接口功能：HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI或 DP或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；
视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口。

9.电源功能。电源线 适配能力电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。

10.操作系统及软件功能。中文信息处理要求符合 GB 18030 的相关规定；操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级。BIOS支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；固件设置启动顺序支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动：固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能

11.存储设备可靠性。固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；
机械硬盘寿命：通电时间≥5 万小时；
兼容性要求：常用软 件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库 兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；平台软 件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；
包装及运输要求：标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。

12.服务要求：配置检查工具：供应商提供自检测试工具；服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于 未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团
体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； 
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期
预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务；
整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
合格证书要求：供应商提供产品合格证；
开箱组装/使用 指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导
驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式
兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。

13.供应链合规性。产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起）或提供可兼容原设备的升级换代产品；
供应链质量：抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商 应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障；供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

14.关键部件安全要求。CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，且必须符合接入新余市OA办公系统安全配置条件。

15.整机安全性要求。密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规
定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定；
信息安全基本要 求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 
等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定。同时必须符合财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号文中带*的规定。

	46
	台

	2
	软件
	银河麒麟桌面操作系统V10（三年服务以上）
金山WPS office2023 for linux专业版V11（三年以上）
数科OFD文档处理软件V3.0(三年以上）
奇安信单机版三年以上
	46
	套

	3
	电脑显示屏
	显示屏屏占比≥80%，显示屏分辨率≥1920*1080。显示屏≥584.22mm（23英寸）且≤685.8mm（27英寸）。显示屏屏幕比例16:9/3:2/21:9/16:10 等。显示器外观颜色黑色/白色/银色等商务色系。显示屏防蓝光：支持防蓝光模式。蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%；显示器设备性能：显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99% sRGB，显示屏色准△E ≤ 4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥70%，显示屏对比度≥500：1，显示屏其它参数应符合 SJ/T11292 的相关规定，显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；显示设备可靠性：符合 GB/T 9813.2 的要求网络设备规格：有线网卡数量≥1个。外部接口规格：USB 接口 数量机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接 口（含 2 个 USB3.0 及以上接口），视频接口数量≥1个，音频接口数量≥1个，整机基础规格：整机外观a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；整机结构：a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金 属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要 求整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下。产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b)可触及面温度不高于 45℃；c)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上机身材质：塑料/金属等机身颜色：灰色/黑色等商务色系机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 30L存储功能:通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；外部接口功能：HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI或 DP或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口。
	6
	台

	4
	打印机
	黑白激光打印机：≤600dpi×600 dpi。
功能：自动双面打印打印机。

连续打印速度≥20ppm且≤40ppm。

待机噪音≤26dB(A)。
打印速度：A4≥35页/分钟、A5≥60页/分钟。
双面打印速度：≥32面/分钟（A4）。
首页打印时间：≤4秒。
内存：≥256MB。
连接方式：USB接口、以太网。
月打印负荷：≥80000页。
进纸盒容量：≥260页。
耗材容量：≥3000页；硒鼓:≥15000。
主控芯片：国产主控芯片，主频≥750MHz。
国产操作系统：统信、麒麟、中科方德、鸿蒙等。
	21
	台

	5
	彩色打印机
	彩色激光多功能一体机。
打印/复印速度：≥18页/分钟（A4），≥19页/分钟（Letter）。
接口类型：USB接口和有线或无线网络。
打印机语言：支持多钟打印机i语言。
CPU处理器：≥1GHz；内存：≥1GB。
首页输出时间：黑白：≤10s/彩色：≤11s。
最大月打印量：≥30000页。
最大分辨率：≥600*600dpi。
支持自动双面打印。
支持彩色扫描/支持U盘扫描。
ADF进稿器：支持连续复印扫描。
控制面板：≥3.5英寸彩色触摸屏。
	3
	台

	6
	扫描仪
	最大幅面‌：A4。

‌扫描元件‌：CIS（接触式图像传感器）。

‌光学分辨率‌：‌300 dpi / 600 dpi‌。

‌最大分辨率‌：‌100–600 dpi，1 dpi 步进可调‌。

‌扫描速度‌：‌32 ppm / 64 ipm‌（200 dpi 模式下，黑白与彩色同速）。

‌接口类型‌： ‌USB≥2.0‌。

‌送稿器容量‌：≥100 张。

‌扫描光源‌：LED。

‌扫描模式‌：彩色、灰阶、黑白、自动颜色识别。

‌支持介质厚度‌：0.06–0.15 mm；≤1.1 mm 的证卡。

‌输出格式‌：JPEG / TIFF / BMP / PDF / PNG / 双层 PDF / OFD。

‌自动进纸器‌：支持。

‌扫描尺寸（宽度*长度mm)：最大：216*5000mm；最小：54*65mm。

‌介质重量‌：40–157 g/㎡。

支持国产操作系统（如统信 UOS、银河麒麟等）。

能耗：二级能效及以上：工作模式：≤40W；待机模式：≤0.5W；休眠模式：≤4W；软件：可免费提供OTA升级、提供免费huagoscan软件。

操作环境：温度：0℃-40℃，湿度：20%RH-85%RH。

供应商需提供制造厂商针对本项目的参数确认函及售后服务承诺书（格式自拟）。
	6
	台

	7
	高拍仪
	CMOS镜头，≥800万有效像素，自带eloamV8.1软件。
可识别、拍摄、自动调整白平衡，自动调整曝光。
定焦方式，聚焦时间短。
最大A4幅面，兼容A4、A5以及证件名片等尺寸文件。
单颗LED大灯加透镜的组合补光模式，触控开关，亮度三级可调
USB接口供电,无需外接电源。
包装配置:设备、光盘、USB2.0连接线、电源适配器（选配）、产品说明书、保修卡、合格证。

软件部分
文件扫描。可扫描A4、A5以及名片证件等幅面文档。
快速抓图。≤一秒钟扫描并存档。
实物展示，动态下视频展示功能。
视频录制，可录制视频文件并存储。制成AVI等多种格式文件文件并保存。
RGB24位真彩图像，文档格式：PDF、WORD、TXT，录像格式：AVI、WMV、MP4、FLV，图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS
自动拍照，定时拍照和自动感应纸张拍照等多种拍照模式。
强大目录管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。
专业OCR功能，并支持三种以上导出格式。转化为Word、Excel、TXT文件。
支持图片删除、导出、另存和更名等操作；支持单个或批量图片一键转换成PDF导出。
支持对拍摄图片大小进行任意比例的压缩，自动纠偏和自动去黑边；
支持去底色功能，图像打印出来不含底色阴影。
支持页面水印的添加和设置以及动态时间显示。
图像文件管理:可以按日期时间命名文件或序号递增的方式命名文件。
曝光度调节，图片质量调节，分辨率调节以及储存数据大小调节。
幅面自由旋转；鼠标滚轮控制放大缩小，可以进行无极缩放。
支持B/S和C/S软件系统的无逢集成，提供可以适合于多种语言开发的二次开发包。支持Twain接口。
投影展示、视频通讯、电子邮件和网络传真等。
运行环境：PentiumⅣ或同等级CPU、512M（含）以上内存、最少150M硬盘空间、USB2.0以上接口、驱动（免驱）。
	9
	台

	8
	复印机
	彩色数码复合机，复印速度:≥26页/分钟、黑白/彩色:首页复印时间：（黑白）≤7秒（彩色）≤9秒、环保产品:是、节能产品:是、连续复印:1-9999张、内存:≥3GB、网络打印与网络扫描:、缩放比例:25-400%、彩色液晶触摸屏，支持多点触控:标配、纸张容量:≥两个前置式供纸盒（≥500张*2），100张手送，传真:选配、打印:标配、分辨率:打印≥1800×600dpi(含双面器)与（自动双面输稿器）原装工作台。
	1
	台

	9
	要素式诉状智能生成终端
	1.匹配最高人民法院≥60类纠纷类型，一键直达要素式诉状生成服务，支持拍照上传普通诉状，通过AI智能分析，精准转换为规范的要素式起诉状。
‌‌2.AI全流程辅助‌，在转化全流程提供智能支持，还可基于填写内容自动生成匹配要素表各项内容输入。
3.多模态上传转化‌，支持U盘导入传统起诉书、高拍仪采集纸质诉状、手机拍照/相册上传图片等多种方式，自动识别提取关键信息，生成对应要素式起诉状；同时支持空白要素式起诉状在线直接填写，适配不同用户操作习惯。
4.售后与升级，终端硬件提供一年以上免费维护服务，24小时免费线上及线下故障解决、更换服务；系统免维护技术升级，确保软件功能持续优化、适配最新司法规范。
5.除起诉状外，还同步覆盖各类纠纷对应的要素式答辩状，在线填写、支持答辩状空白模板打印。
6.支持U盘上传文件，选择U盘里的传统起诉书进行分析生成要素式起诉状。
7.支持高拍仪采集传统起诉书进行分析生成要素式起诉状。
8.支持对生成的要素表式起诉状进行内容编辑。
9.支持终端外接打印机，打印生成的要素表式起诉状。
10.支持手机扫码保存或下载生成的要素表式起诉状，方便用户随时调取使用，可将生成的诉状转换为WORD、PDF等格式。
11.支持手机拍照或相册上传传统起诉状进行分析识别生成对应的要素表式起诉状。
12.支持空白要素式起诉状直接在线填写。

13.远程诉讼辅助服务：提供自行调解案件登记，在线申请纠纷化解等业务咨询、远程指导服务；法律咨询专员可为诉讼参与人提供自行调解案件登记、申请纠纷化解、联系法官、≥60类示范文本辅助填写等业务的远程辅助操作服务，服务时间为1年以上。

14.数据无缝接入人民法院调解平台。
硬件参数：
15.显示屏：≥32英寸工业级液晶屏，面板类型IPS或其他材质，亮度≥350cd/㎡，对比度≥1000:1，响应时间≤5ms，可视角度≥178°（全视角），使用寿命≥50000小时。
16.分辨率：物理分辨率≥1920×1080（FHD），像素密度≥70PPI，扫描频率≥60Hz，支持点对点显示；触摸屏：电容式多点触摸屏，触摸点数≥10点，触摸精度±2mm，响应速度≤100ms。
17.主机配置：CPU：≥四核处理器，主频≥2.0GHz；内存：≥8GB；存储：≥ 128GB SSD或其他固态硬盘。
18.打印机：激光打印机，打印速度≥20页/分钟（A4），分辨率≥600×600dpi，纸张幅面A4，支持连续打印，打印负荷≥10000页/月，支持自动进纸（进纸容量≥50页），首页出纸时间少于9秒。
19.身份证读卡器：支持二代身份证读卡器采集当事人身份信息,内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国第二代身份证阅读设备标准。
20.高拍仪：主摄像头像素≥1200万，搭配1/2.3英寸CMOS传感器，支持RGB24位真彩显示，定焦拍摄，物理分辨率≥4000×3000，最大拍摄幅面为A4尺寸，拍摄速度≤1秒/张，图像畸变指标≤1%，支持JPG、TIF、PNG、BMP、PDF等多种格式输出，配备LED触控可调辅助光源；采用USB2.0接口实现数据传输与供电，具备OCR文字识别、自动纠偏、去黑边、PDF生成、二维码与条码识别、智能补光等功能。
21.二维码扫描器：可识别、解析一维、二维条码；支持读取纸质、LCD/手机屏幕等各种介质上的条码信息；二维条码360度任意方向读取条码；LED光源。
22.USB接口：配备≥4个USB 2.0接口+2个USB 3.0接口，传输速率分别为≥480Mbps、≥5Gbps，支持热插拔，兼容各类外设（U盘、键盘、鼠标等）。
23.键盘：与一体机一体化设计。
	1
	套

	二、2*2拼接屏

	1
	液晶拼接显示单元
	距离屏幕水平0.5米、垂直0.45米的工作噪声 ≤30dB。

屏幕四周漏光度值≤0.001cd/㎡。

对角线尺寸 55寸。

拼缝 (mm) 0.88mm（模组存在工艺波动，波动范围 1.2mm~1.6mm）。 

亮度 450min，500typ。

背光类型 D-LED。 

显示比例 16:9。 

分辨率 1920×1080。

响应时间 ≤8ms（Typ.)/10ms（max）。 

对比度 1200:1（Typ.)/1100:1(min) 。

可视角度 H 178° V 178°。 

亮度均匀性 90%(typ),80%(min) 。

色域 72%(typ),70%(min) 。

色温标准 10000K:（0.280±0.03，0.290±0.03）。 

色彩 16.7M。 

刷新率 60HZ 。 

输入电源100-240V 50/60Hz 。

最大功耗 260W。 

额定功耗 230W。 

输入接口DVI/HDMI/VGA/CVBS/USB/RJ45/IR。 

输出接口 RJ45。 

通信接口 RS232 输入输出接口（接口类型为 RJ45），IR

运行时间（h） 7×24。 

平均无故障时间（MTBF, h） 50000 小时。

确保屏幕稳定性，液晶面板和整机单元需为同一品牌，采用ADS硬屏技术，按压无水波纹。

	4
	套

	2
	4路网络解码矩阵
	规格1U机箱。
槽位≥4。
HDMI输出≥4路。
HDMI输入（选配）最大3路。
网口输入≥1路。
尺寸（mm）≤483*280*45。
解码格式H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG。
模块HDMI输出单个模块1路HDMI1.4输出(支持4K/1080/720等,帧率可调）。
HDMI输入单个模块≥1路HDMI输入，最大支持4K30分辨率输入，向下兼容1080 P60Hz等标准分辨率信号。
音频接口支持网络摄像机声音及3.5mm以上外接输入及输出。
网口10/100/1000Mbps自适应接入，RJ45母头，1个网口可以接入12块屏以上的网络信号，2个网口及以上。
用户管理权限：可同时添不少于20个用户，不同角色拥有不同操作权限，可精细化分配功能权限，如解码、拼接、轮巡、配置修改等；‌支持自定义权限模板，按需分配给不同用户。 ‌‌

设备支持系统：支持安卓/鸿蒙系统的手机/平板安装，可控制信号切换、模式切换等。
USB接口；≥2路USB2.0（暂无功能定义）（选配）。
LINK网口RJ45母接口，用于多设备级联扩展（选配）。
功率每个模块≥5W。
湿度储存、使用湿度:10%~90%。
温度储存、使用温度:-20℃~+70℃。
	4
	台

	3
	功放
	

内置蓝牙5.0无线音频接收，接收距离空旷≥10米。
自带U盘插口，支持无损音乐格式，上电自动播放功能。
内置FM调频收音机功能，可自动存台。

	4
	台

	4
	音柱
	内置全频带喇叭单元，声音清晰明亮。
对人声、音乐都有还原真实的放大特性。
适合于室外背景音乐场所。
	4
	对

	5
	线材及支架
	壁挂钢结构、HDMI配套线材、强电供电线缆、主信号源线缆等。
	4
	项

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三、LED显示屏

	1
	LED显示屏
	像素点间距≤1.53mm；点密度≥422753点/㎡。

单元板尺寸：320mm×160mm。

单元板分辨率≥208×104；平整度：≤0.05 mm。
模组间的相对错位值≤0.1mm。
模组间的拼缝与间隙≤0.05mm。
水平视角≥178°；垂直视角≥178°。
亮度均匀性(校正后)≥99%；漏电流试验≤0.4mA(AC峰值)。
像素点失控(坏点或盲点)率≤1/2000000无连续失控点。
对比度：≥20000∶1。
支持电源均流DC4.2V～DC5V；画面信噪比≥60dB。
显示单元漏光度≤0.005cd/㎡；显示屏高亮效率≥99.5%。
发光点中心距偏≤0.7%；色度均匀性(校正后)±0.0005 Cx,Cy之内。
像素组成与排列方式：1R1G1B，SMD表贴三合一，竖向线性排列。
亮度：0-2000cd/㎡可调，支持≥256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）。
支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz。
带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60％以上。
色温、色域：1000K-30000K连续可调，可设冷；色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC,YIQ及覆盖率≥170%YUV，色温白平衡为8000K±5%。
防反光：屏体正面为哑光处理，反光率≤1%。
灰度处理等级≥16bit；画面延时≤300ns。
电流增益调节级别≥8位；显示屏拍照等级≥10bits。
平均修复时间(MTTR)：≤2分钟。
PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级。
可承受≥5000N拉力；可承受≥45000N压力。
防潮工作运行检测：在5%-95%RH的湿度环境下检测，工作正常包含开关电源、接收卡、播放软件。
闪屏或黑屏时间不超过1s，符合电源线传导发射、电源线传导敏感度、电缆束注入传导敏感度、电缆束注入脉冲激励传导敏感度、电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度、电场辐射发射，等要求。

 支持 HDR 高动态光照渲染技术，支持高动态范围图像技术显示，检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/㎡、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域重合度≥93%，达到HDR3标准；符合CESI/TS 008-2019标准的HDR3.0认证。

在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2Kpa条件下，LED显示屏运行屏体噪声≤10dB（A）,距离产品四周的1m处最大噪声≤1db（A）。

	8
	㎡

	2
	视频处理器
	输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入。

视频输出支持6个及以上千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。

最大可支持6个及以上2K图层或1个及以上4K图层+2个及以上2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源。
安全运行时间：MTBF≥100000小时，MTTR平均修复小于20分钟可用度大于90%，整机寿命不小于100000小时。

支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持10种以上图片切换特效。
支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制。

支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插、抽帧、倍频(2倍频、3倍频)功能，可将30HZ信号，倍频至90HZ输出。
	1
	台

	3
	功放
	内置蓝牙5.0无线音频接收，接收距离空旷≥10米。
自带U盘插口，支持无损音乐格式，上电自动播放功能。
内置FM调频收音机功能，可自动存台。
	1
	台

	4
	音柱
	内置全频带喇叭单元，声音清晰明亮。
对人声、音乐都有还原真实的放大特性。
适合于室外背景音乐场所。
	1
	对

	5
	线材及支架
	壁挂钢结构、HDMI配套线材、强电供电线缆、主信号源线缆等
	1
	项

	四、网络

	1
	网络安全防护
	依托专业服务工具融合DDoS安全能力评估体系，可开展实时流量分析、智能异常检测、自适应学习与自动化智能响应，实现恶意流量精准溯源与高效清洗，确保日常业务开展不受流量攻击威胁侵扰。同时需要具备分布式近源流量清洗架构，有效避免清洗节点过远导致业务连续性有效性存在风险。同步搭建基于微服务架构的一体化自服务平台，平台支持用户互联网安全登录，通过可视化大屏实时展示全维度攻击防护数据。对互联网政务应用网络和数据安全每年至少进行2次安全检测评估。应当留存互联网政务应用相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份。
	24
	月


注意:台式电脑(台式计算机)、笔记本电脑(便携式计算机)、显示器，激光打印机，针式打印机，液晶显示器等属于强制节能产品，响应文件中须提供有效期内的节能认证证书扫描件，未提响应无效。

（二） 商务条件

（一）付款方式。合同签订生效后甲方于15个工作日内向乙方支付合同总金额的50%，项目验收合格后15个工作日内甲方一次性付清剩余50%款项。

（二）交货地点。中共新余市渝水区委政法委员会。

（三）服务期。签订合同后45天内交货并安装调试完毕。

（四）质保期。3年以上。

（五）接入服务。需接入新余市OA办公平台。
（六）验收。

（1）履约验收的时间：甲乙双方约定。

（2）验收的方式：由成交供应商提供产品出厂检验合格证明、到货检验证明、安装调试检验证明等及验收所需要的凭证，提供给验收小组进行验收确认。

（3）验收合格标准：验收小组依据采购合同约定，对成交供应商履约的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，成交供应商履约的所有事项均需符合采购合同约定，即为合格。否则验收不合格。

（4）验收的程序：

①成交供应商根据采购合同要求，完成所有产品供货及服务并认为达到交付标准后，由成交供应商提出验收建议申请（提出验收建议申请前，成交供应商应自行准备好供货产品的出厂检验合格证明、到货检验证明、安装调试检验证明和建设服务内容，以上证明均由成交供应商自行出具，格式自拟，并盖章，均作为履约验收资料一并存档）。采购单位在收到验收建议申请后7个工作日内组织完成验收事宜。

②本项目由验收小组对本项目进行分节点和最终整体验收。乙方到货后立即通知甲方分节点验收，必须经过甲方核验，在确定材料、工艺、检测报告等要素符合招标文件的要求后方可安装。

③验收小组依据采购合同约定，对成交供应商履约的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，凡验收不合格的，限期整改；整改不到位的，不予拨付采购资金，并追究该成交供应商相应责任，由此造成的任何损失由成交供应商自行承担。

④所有参与验收人员应当书面签字以示负责。《验收报告》格式可由成交供应商向政府采购代理机构索要。

说明：以上内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效响应处理。



