 采购需求
一、采购需求表
	[image: image1.png]


名

内

容
	称
	5吨水罐消防车及随车器材装备（第二次）

	数量
	1项

	交货期
	自合同签订生效之日起90天内送达指定地点并完成交货，包含安装调试交付。

	交货地点
	庐陵新区消防救援大队

	安装地点
	庐陵新区消防救援大队 

	备注
	1.本项目采购的消防车车辆上牌、车辆保险、购置税及相关落户手续均由采购人自行办理并承担全部费用。

2.成交供应商将合格车辆交付至采购人指定地点，并提供车辆上牌所需的全套法定资料（包括但不限于机动车销售统一发票、车辆合格证等）。


二、采购要求
（一） 技术需求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	整车要求
	1.整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，可乘坐 3+3人,内藏罐结构，车身前部为水罐和器材箱，后部为泵房。

2.载液罐体为碳钢材质，内经多道防腐处理。

3.在后排乘员室座位靠背后设置可放置 3 套 6.8L空呼器的托架，战斗员下车前即可配带好空气呼吸器。

4.车辆配有360°全景影像（内存不小于 32G）。

5.总体技术要求

（1）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；

（2）整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》的规定；

（3）液罐质量符合GB7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》的规定;

（4）整车外观美观大方,平整度符合GA39-2017的规定;

（5）所有粘接平整牢固。

（6）所有焊接牢固、焊后打磨光整。

6.须在响应文件中提交所投车辆工信部公告及其有效证明文件（国六排放标准）。

工信部公告指：工业和信息化部网站查询的《中华人民共和国工业和信息化部公告》，公告内容应显示《道路机动车辆生产企业及产品》（第xx批）的完整公告。（需在所投产品所在页作出标记或“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号的查询页截图打印页。）

有效证明文件指：“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号，点击“查看”参数页后显示的产品技术参数截图。（需在排放标准处作出标记，若国产底盘未显示排放标准的，请单独查询国产底盘型号排放标准。）

	2
	整车主要参数
	1.外形尺寸（长×宽×高）：≤7500×2500×3250mm

2.总质量：≥11000Kg

▲3.整备质量：≥5750Kg

▲4.额定载质量：≥5000Kg

▲5.接近角/离去角：≥16°/11°

6.整车最高车速：≥90Km/h

▲7.前悬/后悬：≥1130/1970mm

▲8.质心高度：≤1400mm

上述技术参数中“▲”条款，响应文件中须提供具备相应资质第三方检测机构出具的带CMA标识的整车检测报告佐证，依据GB 7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB 7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》检测 。                                        

	3
	底盘参数
	1.型号：消防车二类底盘

2.驱动型式：4×2

▲3.轴距：≥4100mm

▲4.功率：≥125kW

5.排量：≥4050ml

6.排放标准：国六环保标准

上述技术参数中“▲”条款，响应文件中须提供具备相应资质第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告佐证，依据GB 7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB 7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》检测 。         

	4
	驾乘室
	1.结构：平头、四开门双排驾驶室，全钢框架焊接一体式结构;

2.座位设置：前排 3 人(含驾驶员)，后排 3 人

3.设备：除原车设备外，加装有 100W 警报器、警灯开关、取力器控制开关、总电源开关、附加电器总开关。

	5
	容  罐


	1.容量：5000L

2.材质：碳钢板，内经多道防腐处理

3.结构：钢板焊接式，内设纵向防荡板

4.设备：1个入口孔，带有快速锁紧及开启装置

1个溢流装置

1个液位指示器

1个排污口，手动阀控制

5.技术要求：符合 XF39 《消防车 消防要求和试验方法》的有关规定。

	6
	消防泵
	1.连续运转额定工况试验流量≥30L/s。

2.引水装置最大真空度：≥85kPa。

3.引水装置引水时间：≤60s。

4.最大吸深时泵的性能流量≥15L/s。

5.引水器型式：（活塞或刮片）真空泵。        

	7
	管路系统
	1.吸水管路：水泵设1个DN100进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水；

2.出水管路：水泵左右两侧各有1个DN65球阀控制的常压出水口。1个DN65的炮管路，手动球阀控制。

3.注水管路：1个DN65注水管路，可通过水泵直接向罐内注水；在车身两侧各有1 个DN65 的外注水口。

4.放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路的最低处加装放余水阀。

5.冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配冷却水管路及不锈钢球阀控制。

	8
	取力器


	1.型式：夹心式(全功率)

2.操纵：电磁阀控制

3.冷却方式：强制可调式水冷

4.润滑方式：飞溅式油润滑

	9
	消防炮
	1.流量≥30L。

2.有效射程：≥60m。

3.车载消防炮喷射性能应符合GB 19156-2019的要求，装车后的俯角≤-15°、仰角≥+70°。

	10
	器材箱及泵房
	1.材质：骨架、蒙皮为优质钢材，器材箱内装饰板为铝板。

2.结构：采用钢制框架和铝合金型材专用连接件结构，器材放置空间充足。

3.开门：所有器材箱及泵室都采用带锁铝合金卷帘门，把手和锁坚固耐用，不易变形。均经过水淋密封性能试验，轻便可靠、噪声小、开启方便。

4.器材布置原则

按战斗编成和战斗展开设计器材集成；

按人体工程学原理设计各种器材托架；

按使用逻辑关系和使用频率放置器材；

站在地面或踏板上2个动作内取用任何器材。

5.器材布置

使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具固定器材表中相应器材。

	11
	电器系统
	1.牌照灯座：符合GB4785-2019 的规定，满足牌照照明需要。

2.驾驶室顶部：配备长排豪华双红警灯,警报器功率为100W；警报器警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器安装在驾驶室内。

3.器材箱门：采用轻型优质铝合金，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启，每个器材厢内有LED灯，左右各3个卷帘门，尾部1个卷帘门。

4.在车身厢体两侧顶部单侧各装有不少于3具红色爆闪灯和2具外照明灯，下部单侧各装有不少于3具标志灯；尾部装有不少于2具红色爆闪灯和2具示高灯、1具旋转探照灯。

	12.随车基本器材配置

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	消防车使用说明书
	
	1
	本
	

	2
	消防车器材配置表
	
	1
	单
	交接清单

	3
	汽车底盘使用说明书
	
	1
	本
	

	4
	合格证
	
	2
	单
	整车+底盘合格证

	5
	消防泵使用说明书
	
	1
	本
	

	6
	随车附件（工具）
	至少包含车辆原厂配套维修工具、千斤顶、轮胎扳手、三角警示牌等，满足消防车日常使用与应急维护需求。
	1
	套
	原底盘随车附件、工具

	7
	吸水管
	符合GB6969-2005标准     100×2 米
	4
	根
	螺纹

	8
	滤水器
	KT100
	1
	件
	螺纹

	9
	分水器
	FII65/65×2-1.6
	1
	件
	卡式

	10
	集水器
	JII100/65×2-1.6
	1
	件
	100 螺纹转 65 卡式雄头

	12
	水带
	符合GB6246-2011   

型号：16-65-20   
	10
	盘
	卡式

	13
	转接头
	KYK65/KY65
	1
	个
	65 卡式雌头转65 内扣

	14
	转接头
	KJ65/80
	2
	件
	

	15
	水带包布
	组成：高强度织带+金属主钩+半环/小钩

适用水带：DN65（65mm）、DN80（80mm）消防水带

包布本体

材质：高强度帆布/涤纶帆布（加厚耐磨）
	4
	件
	

	16
	护带桥
	木质，长 580mm
	2
	个
	

	17
	水带挂钩
	组成：高度织带 + 金属主钩 + 半环 / 小钩

适用水带：DN65（65mm）、DN80（80mm）消防水带
	4
	件
	

	18
	地上消火栓扳手
	QT-DS1；长 400
	1
	件
	

	19
	地下消火栓扳手
	长 830mm
	1
	件
	

	20
	吸水管扳手
	100-110
	2
	件
	

	21
	直流水枪
	QZG3.5/7.5，65
	2
	支
	卡式

	22
	多功能水枪
	QLD6.0 型，65
	1
	支
	卡式

	23
	干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	1
	具
	

	24
	橡皮锤
	高密度橡胶锤头，无火花设计，手柄防滑，满足消防救援作业使用。
	1
	件
	

	25
	消防斧
	长 900mm
	1
	把
	

	26
	消防铁锹
	高碳钢锹头，防滑手柄，符合消防救援作业使用要求。
	1
	把
	

	27
	消防锤
	10 磅
	1
	把
	

	28
	消防铁挺
	18 寸
	1
	把
	

	29
	绝缘断线钳
	24 寸
	1
	把
	

	13.器材清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	绳索前进安全带
	≥6个铝合金承重挂点，挂点分布于胸前1个，腰部≥3个，后背≥1个，后腰≥1个；

双肩可调节，单肩快拆结构，可快速穿脱，模块化肩带，可拆解为背带和坐式安全带两个部分。

胸部装配上升器，可通过三段锁链接，利于提高绳索作业的效率。

腿部左右采用2个快速拆脱扣设计，穿脱非常便捷；

腰腿连接处配有金属调节弹力扁带，操作灵活舒适；

背部的承重点，内藏坠落标识；

背部反光材料，具有高识别性，适合于应急救援

腰部有三个铝合金承重点，五个大装备环，两个工具挂环，两个工具槽，可用于工作定位设备及安装配件

腰部采用符合人体工学一体成型的定位设计，EVA材料有效保护腰部力量；

腰部中间配有连接座椅挂耳，提升救援及高空作业效率；

静负荷性能：正立方向≥23kN  倒立方向≥10kN  水平方向≥10kN

设计负荷为≥2.67kN：固定于腰部和臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位；

安全吊带的承重织带宽度为≥45mm.

安全带上的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查;缝合接口及缝合末端回缝≥36mm ；

Size：均码

腰带调节范围: 70 - 130 cm，腿环调节范围: 45 - 75 cm

认证标准：XF494-2023 

重量：约 2480–2620g
	2
	套
	

	2
	橡皮艇拖车
	尺寸：≥4.05×1.55米

载重：≥400kg

自重：≥165kg
	1
	台
	

	3
	强光手电
	1.技术性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。

2.连续工作时间：强光≥6h，工作光≥13h，重量≤1kg，外壳防护等级：≥IP68。 

3.具有低电压警示功能。

4.具有强、弱光切换功能。

5.照度：强光平均值≥400lx、弱光平均值≥250lx。 

6.工作状态：可在低温-25℃±2℃到高温55℃±2℃持续使用.

7.经过低温-40℃±2℃到高温70℃±2℃贮存后灯具能够正常进行开、关和强光、弱光切换。 
	7
	个
	

	4
	静力绳（10.5mm）
	直径≤10.5 mm

每米重量≤70 g

长度：≥200米

破断强度≥30 kN

XF494-2023 消防认证
	1
	根
	

	5
	15米金属拉梯
	1.符合GA137-2007《消防梯》标准要求：高强度铝合金材料制作，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可用于救火、救灾史时登高救人、灭火作业;尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、抆史;也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。

2.工作长度:15000±300mm，最小梯宽350mm ；梯登间距340mm；

3.水平弯曲残余变形比值≤0.06% ；

4.梯蹬弯曲残余变形比值≤0.11%。 

5.整体质量≤69kg
	1
	架
	

	6
	挂钩梯
	1.符合XF137-2007《消防梯》的要求；

2.主要用于消防队员登高、跨越高墙；

3.优质高强度金属材料制成,经过防腐处理；

4.工作高度：4000±100mm；

5.最小梯宽：250±2mm；

6.梯蹬间距：340±2mm；

7.整梯质量：≤9kg；

8.水平弯曲残余变形比值(%)≤0.07

9.梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.08

10.侧摇摆弯曲残余变形比值(%)≤0.05
	2
	架
	

	7
	下降器
	有上下双孔位固定锁位设计，可快速设置滑轮系统，单孔可在不需解锁的情况下打开侧板。

适用绳径≥10–12 mm

破断负荷≥22kN

四档操作自动复位的手柄，具备防恐慌功能，下降器即使在挂入锁扣时，也能够利用开合按钮打开侧板进行操作，以便在绳索任意位置进行安装。

XF494-2023 消防认证
	1
	个
	

	8
	游动止坠器
	适用绳索：8–13 mm（主流）

重量≤140g

三档调节按钮，fast/go/slow按压式调节，也可根据绳径大小进行调整，跟随顺畅，不卡绳。

安装解除时，无需解开主锁，单独侧板开合操作即可。

破断强度≥15kN;

试验负荷：≥ 5 kN（无永久变形）

发生坠落时能快速制动，可以独立使用，无需与势能缓冲带连接。

XF494-2023 消防认证
	2
	个
	

	9
	消防拉梯
	1.竹材，主体用坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。

2.工作状况（m）：高6±0.2， 宽300±0.03，梯蹬间距280±0.02；

3.存放状况（㎜）：高3850±20，宽440±3；

4.水平弯曲残余变形比值：≤0.3%；

5．重量：≤30kg
	2
	架
	

	10
	消防水带
	1.产品符合《消防水带》GB6246-2011和《消防接口》GB12514-2006标准要求；

2.水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：65mm，

3.爆破压力≥7.0MPa；

4.水带颜色和标识：水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据采购人要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息；

5.在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码；

6.水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤；

7.水带编织层要求：编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品；

8.水带衬里层要求：聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀，水带衬里的扯断伸长率应不小于450%，扯断强度应不小于45MPa；

9.接口要求：卡式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎；

10.试验压力下状况：在3.0MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象；

11.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	120
	盘
	

	11
	消防水带
	1.产品符合《消防水带》GB6246-2011和《消防接口》GB12514-2006标准要求；；

2.水带长度20米(公差+0.2米)，设计工作压力：2.0MPa，公称内径：80mm，

3.爆破压力≥6.0MPa；

4.水带颜色和标识：水带至少提供白、红、黄、橙、蓝、绿6种颜色，采用原色丝编织（具体供货颜色根据采购人要求确定）。在水带表面对称编织2条银灰色的反光条，宽度8-10mm。在中心线两侧油墨或热压印制：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期、编织层材质等信息；

5.在水带端部印制消防救援队伍统一的制式二维码；

6.水带外观质量：水带编织均匀、紧密，表面整洁耐磨，无跳双经、断双经、跳纬、露纬及划伤；

7.水带编织层要求：编织层经线、纬线材料均为高强型涤纶长丝，线密度≥1100dtex（1000D），质量等级为优等品；

8.水带衬里层要求：聚醚型聚氨酯材质，衬里表面应光滑、平整、均匀、抗腐蚀，水带衬里的扯断伸长率应不小于400%，扯断强度应不小于45MPa；

9.接口要求：卡式接口或内扣式接口，工作压力2.5MPa。接口材质：采用6061型铝镁合金，锻造方式生产，接口表面进行阳极氧化处理，加工表面平整，光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕，配专用护套；水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎；

10.试验压力下状况：在3.0MPa稳压测试时，应保持5min无渗水、破损、泄漏现象；

11.每根水带应卷紧成圆盘形，外用耐磨、防潮物封装。
	25
	盘
	

	12
	卡式公头转母头
	65转65    纯铝浇筑
	3
	个
	

	13
	卡式公头转母头
	65转80    纯铝浇筑
	3
	个
	

	14
	卡式公头转母头
	80转80    纯铝浇筑
	3
	个
	

	15
	三分水器
	接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。

阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。

手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。

球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。

把手：蓝色T型浸塑把手。

密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。

FIII80/65х3-2.5K卡式三分水器重量≤4.5kg

阀门开启力（N）≤90
	2
	个
	

	16
	多功能水枪
	1.符合GB8181-2005标准要求；具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离元，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止 水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势，不锈钢球阀开关。流量可调。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全。接口通径：65mm，

2.额定压力:0.6Mpa；

3.流量: 2.5L/S-5L/S-6.5L/S-8L/S多档可调，4.射程：直流射程≥32（m），喷雾角: 0-120°；

5.重量：≤2公斤。
	2
	支
	

	17
	消防快速止水器
	接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。球体：选用铜合金材质，表面白色镀锌防腐处理。公称压力≥2.5MPa；强度压力≥3.75MPa；阀门通孔直径＞50mm，产品重量：≤1.4kg。
	2
	个
	

	18
	O型三段自动主锁
	材质：铝合金（阳极氧化）

纵向破断强度≥30KN

横向破断强度≥10KN

开门破断拉力≥7KN

开门宽度≥19mm

XF494-2023 消防认证
	10
	把
	

	19
	脚升
	材质：铝合金  尼龙

规格：79×66mm

工作负荷≥4KN

适用绳径：单绳8mm-13mm

XF494-2023 消防认证
	2
	个
	

	20
	热成像仪
	1、 产品符合 XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求；

2、用于火场搜救和火源搜索，便于消防员在浓烟中看清周围环境状况。

3、重量（含电池重量）： ≤1.5kg（含电池重量）；

4、连续稳定工作时间≥4h；

5、屏幕：≥3.5英寸显示屏，分辨率≥384x288；

6、采样帧速率应不小于25帧/s；

5、空间分辨力≤ 2mrad,工作波段8μm～14μm

6、防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb ,防护等级≥IP68，在 80℃ 环境下工作不少于30min，在120℃环境下工作不少于10min，在 260℃环境下工作不少于 5min。

7、测温范围：-20至1000ºC。的测温精度在100℃以内（包含100℃）应控制在±10℃以内（包含±10℃），在100℃以上应控制测量值（℃）的±10%以内（包含±10%）。

8、红外热像仪具有红外热成像、 可见光成像、4G全网通、双频WIFI、蓝牙功能，支持北斗卫星定位。红外热像仪能够把采集的数据实时传输到指挥中心，现场环境数据和图像可辅助指挥员指挥消防战斗，提高救援效率。

9、便于携带，配置可伸缩挂钩可以挂在肩带上，配置可伸缩挂钩,配置备用电池,可快速更换。 
	1
	台
	

	21
	比武灭火手套
	1、满足XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。

2、手套采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增加灵活性和舒适性。手背采用橘红色材料，与抢险救援服搭配。

3、指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。

4、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能。

5、阻燃性能：续燃时间：经向≤0s；纬向≤0s，损毁长度：经向≤15mm；纬向≤15mm。

6、热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向≤1.2%；宽方向≤1.7%；手套经180℃温度5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。

7、耐磨性能：≥8000次。

  8、耐撕破性能：掌心面：经向≥300N；纬向≥200N，背面外层：经向≥280N；纬向≥200N。

9、抗切割性能：≥15N。

10、抗机械刺穿性能：掌心面≥300N。

11、灵巧性能：≤105%。

12、抓握性能：≥105%。

13、穿戴性能：≤6s。
	10
	双
	

	22
	无齿锯
	▲1.符合《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》（GB32460-2015）标准要求；

2.可切割金属和混凝土材料；

3.怠速转速≥3200rpM；

4.功率≥5KW；

5.锯片直径≥400MM；

6.切割深度≥100MM；

▲7.重量≤15KG；

8.配置15L注水桶1个、5米水管、原装砂轮锯片5片、原装多功能金刚石锯片1片，混合比油壶1个以及维修工具2套。

上述技术参数中“▲”条款，响应文件中须提供具备相应资质第三方检测机构出具的检测报告佐证，依据GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》检测。
	1
	台
	

	23
	工具箱
	1.产品名称：85件套综合工具组套；

2.主要材质：套筒、棘轮及扳手核心部件均采用优质铬钒钢制造，表面经电镀铬工艺处理，具备高硬度与防锈特性；

3.驱动规格：采用1/4英寸（小飞）与1/2英寸（大飞）双系统驱动设计，适配4-32mm尺寸需求；

4. 核心部件：配备72齿精密棘轮扳手，支持快速释放按钮及正反转切换功能，回旋角度小，操作高效；

5. 包装方式：采用三层加厚铁皮工具箱包装，坚固耐用，便于携带与存储。
	1
	套
	

	24
	水域救援牛尾绳
	1.产品介绍与用途： 水域救援牛尾绳为救援型救生衣之物，主要用于专业水域救援，主要装配于专业PFD（专业救援型救生衣），两端分别带有O型环与专业挂扣（牛尾绳两端具备永久性标识），所采用反光织带夜间具有良好的360°可视度，抗拉强度和延伸效果，内置高强度弹力绳，增强了弹力性能，在紧急情况下，救生衣可快速与牛尾绳分离，以保障人员安全。防止救援作业时外力过猛对救援人员造成冲击。

2.检测依据：《消防水域救援个人防护装备试验大纲》。

3.技术参数：

（1）强度性能：在1000N的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳伸展后的长度≥100cm，在静态长度的1.5倍-2.0倍之间。

（2）强度性能：在≥5KN的轴向拉力作用下，水域救援牛尾绳未出现断裂，

（3）静态长度≥60cm（金属圆环外缘至安全钩外缘的轴向直线距离）

O 型环与专业挂扣长度约为 20CM ；
	5
	根
	

	25
	消防训练攀爬绳
	1.产品名称：消防专用攀爬训练绳；

2. 规格尺寸：直径30mm×长度30m（支持高空作业/高塔训练定制）；

3. 材质结构：外层采用100%天然黄麻纤维紧密编织，内芯植入多股镀锌钢丝（麻包钢结构），兼具天然纤维的高摩擦系数与钢丝芯的高抗拉强度；

4. 力学性能：最小破断拉力≥20kN（约2040kg），安全系数10:1，满足高空负重攀爬及救援训练需求；

5. 工艺特点：多股环形编织工艺，绳体圆润饱满，抗旋转性能优异，表面经防滑耐磨处理，抓握手感粗糙适中；

6. 配件要求：绳头采用铝合金压制套环或专业编织加固，防止散股并便于连接挂钩；

7. 执行标准：符合消防心理行为训练器材通用技术规范，具备耐腐蚀、抗老化特性。
	2
	根
	

	26
	折叠单架
	1.框架材质为高强度铝合金；

2.担架面料材质为高强度牛津布，防水性能优异，透气性好。配备可调节安全带，确保伤员固定牢固；

3.两端配备手柄，肩带便于抬运；

4.承重≥150kg；

5.质量≤9kg；
	2
	副
	

	27
	消防员抢险救援靴
	1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准要求；

▲2.抗刺穿性能：靴底：≥1300N，靴帮：≥100N；

3.靴头性能：设有钢包头或同等性能防砸包头，靴头防砸抗冲击，经静压力和冲击实验，其间隙高度：≥15mm；

▲4.电绝缘性能：5000V下不击穿，泄漏电流≤3mA；

5.每双质量：≤2kg。

上述技术参数中“▲”条款，响应文件中须提供具备相应资质第三方检测机构出具的检测报告佐证，依据XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》检测。
	30
	双
	（鞋码按采购人需求提供）

	28
	抢险安全员头盔
	1、功能：具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能。标配全封闭护目镜，设可安装佩戴式照明灯的灯架。

2、结构由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带、多功能滑轨等组成，帽箍可自由调节，适合不同尺寸头型使用。

3、帽壳由耐高温阻燃材质组成，应有抗冲击、耐高温、阻燃、电绝缘等功能。

4、重量：≤780g。

5、冲击吸收性能：

高温预处理：最大冲击力≤2200 N；

低温预处理：最大冲击力≤2200 N；

浸水预处理：最大冲击力≤2200 N；

以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂；

6、抗冲击加速度性能：

帽顶部：最大冲击加速度≤50 gn；

帽前部：最大冲击加速度≤80 gn；

帽侧部：最大冲击加速度≤150 gn；

帽后部：最大冲击加速度≤350 gn；

7、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间≤0 S；

8、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤0.5mA ；

9、侧向刚性：帽壳的最大变形应≤15mm；卸载后变形≤2mm；

10、热稳定性能：在温度为180°条件下，救援头盔边沿无明细变形、硬质附件功能完好、反光材料表面无碳化、脱落现象；
	3
	个
	

	29
	双水幕消防水枪
	1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准；具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止水带扭结，可高度细化喷雾，兼作硝烟装置，设计精密，密封性能好，提携方便，辅助把握，铝合金为枪体主要材料，表面经T5热处理和阳极氧化电镀处理，集直流和伞型水流为一体的消防水枪，能在喷射直流水的同时，旋转枪头可同时独立喷射开花水流或伞型水流。握把为枪型，调节开关为马蹄型。

2.材质：6061铝合金；

3.喷射压力≥0.6MPa；

4.流量≥8L/s；

5.射程≥32m；

6.喷雾角≥120°；

7.操作力矩≤7.7N.m；
	3
	支
	

	30
	水域PFD救援抛绳包
	产品结构及参数：

1.内置直径8毫米，长度为30米的水域救援漂浮绳索

2.绳索材质为聚丙烯，断裂负荷≥12kN

3.绳包外壳采用尼龙面料材质，良好的耐磨性

4.绳包中间带有网布，可以加速排水和晾干

5.网布两边带有反光带设计,便于低可视条件下识别

6.内部带有浮力棉,绳包在水上可以漂浮起来

7.收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充

8.顶部带有塑料织带插扣，可以收紧开口并连接安全钩

9.侧边带有固定位可放置荧光棒
	10
	包
	

	31
	防坠器
	(300KG)30米双锁止+加厚吊钩，能确保在发生坠落时，速度感应自动系统将启动。

破断≥12kN

工作承重：≥140kg

锁止方式：双锁止

钢丝强悍直径：≥5mm
	2
	个
	

	32
	消防爬绳鞋
	1.产品名称：消防专用爬绳训练鞋（比武/登高款）；

2. 鞋面材质：采用高强度耐磨帆布作为靴筒主材，辅以合成革或阻燃防水帆布拼接，具备优异的透气性与抗撕裂性能，适应高强度攀爬摩擦；

3. 鞋底构造：大齿防滑橡胶大底，双侧设有专用摩擦垫（攀爬棱），显著增强对绳索的咬合力与抓地感，防止高空打滑；

4. 核心性能：轻量化设计（单只重量建议≤900g），减轻腿部负荷；具备防穿刺、防砸（非金属包头）、耐热接触等防护功能，符合GA633相关标准要求；

5. 穿脱系统：采用大开口设计，配备高强度拉链、魔术贴及鞋带多重紧固系统，可动态调节靴筒与小腿的贴合度，防止异物进入并提升包裹性；

6. 规格配置：鞋码严格按采购人需求清单进行配置，提供全尺码覆盖，确保全员合脚舒适。
	20
	双
	

	33
	单杠梯
	1、精选五年毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱指、高温处理、多层粘合成材制成。工作长度3000±100mm，最小梯宽250±2mm，梯蹬间距340±2mm；

2、整梯质量≤9kg。

3、梯蹬与侧板密吻合，无松动和加模。金属零件和竹质零件紧宓粘合，无补鑫。紧固件圭直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。印钉紧固井呈平整半圆头。整部梯子外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄4.金属零件锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。单杠棉展开后，梯蹬与侧板的夹角为直角，折合后两側板无翘曲和垂斜。

4、水平弯曲残余变形比值≤0.06%；
5、梯蹬湾曲残余变形比值≤0.2%。

6、使用轻便灵活，是消防部队训练、扑救火灾的最佳器材。完全符合GA137-2007《消防梯》标准。
	2
	架
	

	34
	8字环下降器
	材质：铝合金

拉力≥29KN

适用绳径≥13mm
	2
	个
	

	35
	牛角8字环
	材质：铝合金

拉力≥35KN

规格：160×155×135mm 内径：43×59mm

适用绳径≥13mm
	2
	个
	

	36
	LOV3下降器
	材质：铝，不锈钢

尺寸：15cm*8cm*4cm

适用绳径：10-11mm
	2
	个
	

	37
	膝式辅助上升器
	本系统由一条固定于上方的高密度弹力绳、一只胸式上升器、一根下方可固定在脚上的防脱带组成。整个系统可以自由调节，适合各种体型。

材质:高强度涤纶纤维、尼龙、铝、不锈钢、硅胶

长度≥90cm(可调节)

重量:240g(±10g)

上升器尺寸:95×64×21mm(±2mm)
	2
	个
	

	38
	消防员呼救器 3C消防呼叫器
	1、结构组成：主机、钥匙卡、充电器。

2、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》。

3、具有符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求的报警功能、低电压告警功能、通信功能。

4、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。

5、允许静止时间：30±2S。

6、预报警时间：15±2S。

7、预报警声级强度：≥85dB。

8、报警声级强度：≥103dB。

9、连续报警时间：≥940min。

10、绝缘性能MΩ ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。

11、防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。

12、耐气候环境性能：

高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。

低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。

交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。

高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。

低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。

13、耐机械环境性能：

振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。

冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。

自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。

14、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz发射频率不应大于±25kHz。

15、频率稳定度不大于±2.5x10（-6次方）。

16、接收灵敏度，μV≤0.45。（信噪比为12dB）.

17、通信距离，≥3000m。

18、发光亮度，cd/m2≥300。

19、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。

20、产品标志产品上应标有如下内容：

a）产品名称、型号；b）生产厂名；C）生产日期；d）防爆标志；e）执行标准代号。

21、显示屏：≥1.54寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。

22、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。

23、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。

24、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。

25、具备计时提醒功能。

26、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能50℃）自动报警。

27、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。

28、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。

29、内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。

30、相对湿度：＜96%RH（＋25℃时）。

31、防爆标志：ExibⅡCT4Gb，提供防爆证书复印件。

32、防护等级：≥IP68。
	30
	个
	


注：以上“技术需求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

三、 商务条件

（一）交货地点

庐陵新区消防救援大队。

(二)交货时间

自合同签订生效之日起90天内送达指定地点并完成交货，包含安装调试交付。

（三）付款方式

验收合格后一次性付清。

（四）质量保证和售后服务 

4.1成交供应商须提供未经使用过的全新原装设备，所有设备符合国家规定的“三包”要求，整车免费质保期为1年，其中底盘（发动机，后桥，变速箱）免费质保期为3年或6万公里，先到为准。

4.2合同项下标的物的设备质量保质期为最终验收合格之日起1年。

4.3在质保期内，提供技术服务热线（每周7×24小时），负责解答采购人在货物使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和方法。接到采购人信息，成交供应商必须在24小时内到达现场并解决问题（节假日照常服务）；如到达现场48小时仍不能解决问题，应在5天内提供同类替代产品，保证采购人正常使用，使用同类替代产品采购人无需另行支付费用。如不能提供替代产品，由于问题所造成的全部损失由成交供应商承担。

4.4在质保期内，成交供应商负责免费上门维修，免费更换有缺陷的零部件及服务；质保期后货物使用的维修服务，采购人只支付材料成本费，提供终身维护服务。并确保设备的配件供应。因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，情节严重的同意免费更换。

（五）项目验收

6.1货物运抵采购人指定地点后，由采购人组织相关人员和成交供应商在场的情况下开箱清点货物，共同对货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行验收，双方确认后开始组织安装、调试。 
6.2交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 
6.3成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 
6.4在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。 
6.5验收所产生的一切费用由成交供应商承担。
（六）其它要求:

1、报价规则:报价内容包含询价通知书规定的货物及附属售后服务，车辆价款、运输费、装卸费、随车工具、备品备件、培训费、质保期内维修保养、标准附件、专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，采购代理服务费，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。不含车辆购置税、上牌费、车辆保险费及其他落户相关费用。请认真查看技术要求和商务要求后再进行报价，如果出现中标后无法供货或放弃中标资格的，将依法依规追究相应责任。 

2、成交供应商应保证采购人在中华人民共和国使用所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。

3、违约责任：

（1）成交供应商所交货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

（2）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额1‰的标准向采购人支付日违约金，逾期超过3日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

（3）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额10%的违约金。


