采购需求

（一）技术需求

1、总体要求

1.1供应商须提供符合本项目技术要求和国家标准、行业标准等标准的优质产品。若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（如国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

1.2本项目为包干价，报价应包括货物款、税款、运输费、装卸费等所有费用。

2、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 184 | 套 |
| 2 | 一体式计算机 | 3 | 套 |

3、技术参数

3.1台式计算机

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | ≥14核20线程；P核基本频率≥2.6GHz,最高睿频≥5.0G, ≥24M末级缓存；设计热功耗65W, 最大支持内存频率4800MT/s,支持双通道64位内存，最大内存带宽76.8 GB/s； |
|  | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | ≥16GB |
|  | 产品规格 |  | *内存类型 | 支持 DDR5及以上内存类型 |
|  | 产品规格 |  | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 |
|  | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 集成芯片模块、集成音频、有线网络模块。 |
|  | 产品规格 |  | *主板支持的CPU 和内存情况 | 支持上述规格CPU,支持DDR5或以上内存条数量≥2个 |
|  | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | ≥2个PCIe插槽（其中包含1个PCIe×16）；1个PCI插槽 |
|  | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a)预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm(长×宽×高) |
|  | 产品规格 |  | *主板其他内置接口 | ≥1个M.2接口 |
|  | 产品规格 |  | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB |
|  | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
|  | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | *固态存储容量 | ≥1TB |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘总容量 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | *机械硬盘形态 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
|  | 产品规格 |  | *固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |
|  | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | *固态设备其他参数要求 | - a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定 |
|  | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 集成显卡 |
|  | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 不要求（若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4） |
|  | 产品规格 |  | *独立显卡显存位宽 | 不要求（若配置独立显卡，显存位宽≥16位） |
|  | 产品规格 |  | *独立显卡显存容量 | 不要求（若配置独立显卡，显存容量≥1GB） |
|  | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 不要求（若配置独立显卡，支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT （HyperTransport）协议版本大于等 于3.0的独立显卡接口协议) |
|  | 产品规格 | *显示设备 规格 | *显示屏占比 | ≥91% |
|  | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | ≥1920×1080 |
|  | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |
|  | 产品规格 |  | 显示器可视角度 | 水平≥178° |
|  | 产品规格 |  | *显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |
|  | 产品规格 |  | *显示器屏幕比例 | 16：9 |
|  | 产品规格 |  | *显示器外观颜色 | 黑色商务色系 |
|  | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr) （瓦每坎特拉每球面度） |
|  | 产品规格 |  | *显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
|  | 产品规格 |  | *显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
|  | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标数量 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | *键盘数量 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | *键盘按键数目 | 104键 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | *键盘连接方式 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | *键盘键程 | 2.3mm-4.0mm |
|  | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
|  | 产品规格 |  | *有线键盘连接线 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 黑色商务色系 |
|  | 产品规格 |  | 键盘其他要示 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 有线 |
|  | 产品规格 |  | *有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标DPI分辨率 | 800-1600 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标颜色 | 黑色商务色系 |
|  | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | 内置光驱 | 不要求 |
|  | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | ≥1个 |
|  | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB接口数量 | ≥8个（其中前置6个USB接口中含1个USB TYPE-C接口） |
|  | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 不要求 |
|  | 产品规格 |  | *视频接口数量 | ≥2个（其中HDMI、DP接口至少各一个） |
|  | 产品规格 |  | *音频接口数量 | ≥3个（其中前置耳机与麦克风组合接口至少一个） |
|  | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |
|  | 产品规格 | *整机 基础 规格 | *整机外观 | a)表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固 |
|  | 产品规格 |  | *状态指示灯 | 应在电源开关位置提供状态指示灯 |
|  | 产品规格 |  | *整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T 26246 的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用 ； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全 ； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理; j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计 有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 |
|  | 产品规格 |  | *机箱防护要求 | 符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
|  | 产品规格 |  | *整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel |
|  | 产品规格 |  | *整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求； - 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; - 可触及面温度不高于45℃。 c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
|  | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012 标准中能效等级2级及以上 |
|  | 产品规格 |  | *机身材质 | 金属 |
|  | 产品规格 |  | *机身颜色 | 黑色商务色系 |
|  | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | ≥15L≤16L |
|  | 性能要求 | *CPU 性能 | *CPU 物理核数 | ≥6 |
|  | 性能要求 |  | *CPU 主频 | 基本频率≥2.6GHz,最大频率5.0GHz |
|  | 性能要求 |  | *CPU末级缓存容量 | ≥24M |
|  | 性能要求 |  | *CPU 支持的内存最高速率 | ≥4800 MT/s |
|  | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | ≥4800 MT/s |
|  | 性能要求 | *显卡 性能 | *显示分辨率 | ≥1920*1080； |
|  | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | 基本频率300 MHz，最大频率可达1.55 GHz |
|  | 性能要求 |  | *显存等效频率 | ≥1000MT/s |
|  | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
|  | 性能要求 | *显示 设备性能 | *显示屏刷新率 | ≥100Hz |
|  | 性能要求 |  | *显示屏位深 | ≥8 位 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏色域 | ≥99%sRGB |
|  | 性能要求 |  | *显示屏色准 | △E ≤ 3 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏响应时间 | ≤5ms |
|  | 性能要求 |  | *显示屏亮度 | ≥250尼特 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致性 | ≥70% |
|  | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | ≥1000：1 |
|  | 性能要求 |  | *显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
|  | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps,应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
|  | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议 |
|  | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 不要求 |
|  | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |
|  | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 主板支持存储扩展接口类型，M.2接口 |
|  | 功能要求 |  | *主板USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
|  | 功能要求 |  | *主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
|  | 功能要求 |  | *I/O 接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于HDMI和DP接口外接显示器扩展功能等 |
|  | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | ≥2个 （其中HDMI、DP接口至少各一个） |
|  | 功能要求 |  | *独立显卡数量 | ≥0 |
|  | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | *显示器支架 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | 不要求 |
|  | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 键盘背光 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 光驱功能 | 不要求 |
|  | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 通过固态存储等存储部件提供存储功能 |
|  | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 不要求 |
|  | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 支持2.4GHz和5GHz双频段 |
|  | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
|  | 功能要求 |  | *数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
|  | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |
|  | 功能要求 |  | *有限网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
|  | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |
|  | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 不涉及 |
|  | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 支持3.5mm孔径接口，其中至少一个接口支持麦克风输入 |
|  | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 支持DP、HDMI等显示接口 |
|  | 功能要求 |  | *HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求 | 应支持音频和视频同步输出 |
|  | 功能要求 |  | 其他接口 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 不要求 |
|  | 功能要求 | *电源 功能 | *电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求 |
|  | 功能要求 | *操作 系统及软件功 能 | *中文信息处理要求 | 符合 GB18030 的相关规定 |
|  | 功能要求 |  | *操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
|  | 功能要求 |  | *操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 |
|  | 功能要求 |  | *固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
|  | 功能要求 |  | *BIOS支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网、蓝牙、WIFI及USB接口 |
|  | 功能要求 |  | *固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
|  | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
|  | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 人脸识别 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 静脉识别 | 不要求 |
|  | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 不要求 |
|  | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 不要求 |
|  | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | TBW ≥150TB |
|  | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 不要求 |
|  | 可靠性要求 | *显示设备可靠 性 | *显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
|  | 可靠性要求 | *外设 可靠性 | *键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
|  | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
|  | 可靠性要求 |  | *键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
|  | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | ≥4 万小时 |
|  | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |
|  | 可靠性要求 |  | *MTBF测试 | MTBF(m1)≥100万小时 |
|  | 兼容要求 | *兼容 要求 | *常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
|  | 兼容要求 |  | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
|  | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
|  | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
|  | 包装及运输要求 | *包装 及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 提供自检测试工具 |
|  | 服务要求 |  | *服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城2h技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 服务要求 |  | *服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； b)产品停止服务时间应提前1月告知； c)应明确产品发布日期 |
|  | 服务要求 |  | *预装操作系统 | 预装正版Windows 11 家庭版或以上版本操作系统，正版系统需要单个对应序列号后期主管部门备查 |
|  | 服务要求 |  | *培训服务 | 提供培训产品手册、现场指导等培训相关内容 |
|  | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | a)本款台式计算机为医院医生用机，供应商应负责安装还原卡； b)供应商应负责主机、显示器、线缆、鼠标、键盘等硬件的安装；以及还原卡的安装、调试，防止安装软件与还原卡冲突等问题。 |
|  | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 提供供应商上门升级部件/软件的增值服务 |
|  | 服务要求 |  | *整机质量服务要求 | 免费服务周期(含主机、显示器、线缆、键盘、鼠标等硬件的换件和维修，以及软件的安装、调试等)应不小于3年 |
|  | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
|  | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
|  | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
|  | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道 (U盘、网站) |
|  | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不要求 |
|  | 供应保障要求 | *供应 链合规性 | *产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力(自购买之日起),或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | 供应保障要求 | *供应 链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
|  | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
|  | 安全要求 | *整机 安全性要求 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
|  | 安全要求 |  | USB端口控管 | 支持 USB 端口管控 |
|  | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 不要求 |
|  | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定 ； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。 |
|  | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
|  | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

注：投标人所投台式计算机必须满足或优于招标文件中以上台式计算机的技术指标要求，不满足作废标处理；且必须为原厂原封配置，严禁拆改。验收需采购人在场开箱，现场拨打品牌官方400/800服务电话，核验机器序列号及配置信息，确保产品为原厂未拆封状态；任何形式的提前拆封、配置更改（含后期升级）均不接受，拒绝拆机配件组装机。

投标人所投台式计算机的型号及技术参数指标等承诺（含加分项参数指标承诺）与供货交付实物必须一致，如不一致，以虚假应标处理。投标人若无法履约或擅自变更型号及要求，采购人有权立即终止合同；若投标/响应被认定为无效，投标人需自行承担全部法律责任与经济损失，包括但不限于：投标保证金不予退还、列入不良记录、禁止参与后续采购等。

3.2一体式计算机

| - 序号 | - 指标分类 | - 一级指标 | - 二级指标 | - 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 产品规格 | - *CPU规格 | - *CPU信息 | - ≥6核心≥12线程，基础频率≥2.0GHz，最大睿频≥3.6GHz，≥12MB智能缓存，热设计功耗≥35W |
|  | - 产品规格 | - *内存规格 | - *内存配置容量 | - ≥16GB |
|  | - 产品规格 |  | - *内存类型 | - 支持DDR4及以上内存类型 |
|  | - 产品规格 |  | - *内存条配置数量（板载内存不涉及） | - ≥1 |
|  | - 产品规格 | - *主板规格 | - *主板集成模块 | - 集成芯片模块、集成音频、有线网络模块。 |
|  | - 产品规格 |  | - *主板支持的CPU 和内存情况 | - 支持上述规格CPU,支持DDR4及以上内存类型，数量≥2 |
|  | - 产品规格 |  | - 主板内置PCIe插槽数量 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 |  | - 特殊孔位及接口 | - 支持安装多功能导入装置板卡，或 预留相应孔位及接口 |
|  | - 产品规格 |  | - *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | - ≥16GB |
|  | - 产品规格 |  | - *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | - ≥32GB |
|  | - 产品规格 | - *存储设备规格 | - *固态盘数量 | - ≥1个 |
|  | - 产品规格 |  | - *固态存储容量 | - ≥512GB |
|  | - 产品规格 |  | - 机械硬盘数量 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 |  | - 机械硬盘总容量 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 |  | - 机械硬盘转速 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 |  | - 机械硬盘接口协议 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - 机械硬盘形态 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - 固态存储接口协议 | - UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
|  | - 产品规格 |  | - 固态存储形态 | - 采用插卡或板载等形态，可选用M.2或mSATA等标准的插卡形态 |
|  | - 产品规格 |  | - *存储设备扩展盘位 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 |  | - *固态设备其他参数要求 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 | - *显卡规格 | - *显卡类型 | - 集成显卡 |
|  | - 产品规格 |  | - 独立显卡显存类型 | - 不要求（若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4） |
|  | - 产品规格 |  | - 独立显卡显存位宽 | - 不要求（若配置独立显卡，显存位宽≥16位） |
|  | - 产品规格 |  | - 独立显卡显存容量 | - 不要求（若配置独立显卡，显存容量≥128MB） |
|  | - 产品规格 |  | - 独立显卡接口协议 | - 不要求（若配置独立显卡，支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT （HyperTransport）协议版本大于等 于3.0的独立显卡接口协议) |
|  | - 产品规格 | - *显示设备规格 | - *显示屏屏占比 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *显示屏分辨率 | - ≥1920×1080 |
|  | - 产品规格 |  | - 显示屏像素密度 | - ≥85像素/英寸 |
|  | - 产品规格 |  | - 显示屏可视角度 | - 水平≥178° |
|  | - 产品规格 |  | - *显示屏尺寸 | - ≥21.5英寸，支持壁挂 |
|  | - 产品规格 |  | - *显示屏屏幕比例 | - 16:9 |
|  | - 产品规格 |  | - *显示器边框颜色 | - 黑色商务色系 |
|  | - 产品规格 |  | - *显示屏防蓝光 | - 支持防蓝光模式 |
|  | - 产品规格 |  | - *显示屏低频闪 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *显示屏防炫目 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 | - *外设规格 | - *传声器数量 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 |  | - *扬声器数量 | - ≥1 |
|  | - 产品规格 |  | - *鼠标数量 | - ≥1个 |
|  | - 产品规格 |  | - *键盘数量 | - ≥1个 |
|  | - 产品规格 |  | - *摄像头数量 | - ≥1 |
|  | - 产品规格 |  | - 光驱数量 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 |  | - *键盘按键数目 | - 104键 |
|  | - 产品规格 |  | - *摄像头像素 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *摄像头分辨率 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *扬声器功率 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *扬声器频率范围 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - 扬声器总谐波失真 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - 扬声器最大声压级 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *键盘键程 | - 2.3mm-4.0mm |
|  | - 产品规格 |  | - *键盘按键压力 | - 按键压力应在0.54N±0.14N |
|  | - 产品规格 |  | - *键盘颜色 | - 黑色商务色系 |
|  | - 产品规格 |  | - *键盘连接方式 | - 有线 |
|  | - 产品规格 |  | - *有线键盘连接线 | - ≥1.5米 |
|  | - 产品规格 |  | - *键盘其他要示 | - 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
|  | - 产品规格 |  | - *鼠标连接方式 | - 有线 |
|  | - 产品规格 |  | - *有线鼠标连接线 | - ≥1.5米 |
|  | - 产品规格 |  | - *鼠标DPI分辨率 | - 800-1600 |
|  | - 产品规格 |  | - 鼠标颜色 | - 黑色商务色系 |
|  | - 产品规格 |  | - *鼠标其他要求 | - 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |
|  | - 产品规格 |  | - 内置光驱 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 | - *网络设备规格 | - *有线网卡数量 | - ≥1个 |
|  | - 产品规格 |  | - 无线网卡及天线数量 | - ≥1个 |
|  | - 产品规格 |  | - 单无线网卡天线数量 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 | - *外部接口规格 | - *USB接口数量 | - ≥2个（至少包含1个USB3.0及以上标准接口） |
|  | - 产品规格 |  | - *视频接口数量 | - ≥1个 |
|  | - 产品规格 |  | - *音频接口数量 | - ≥1个 |
|  | - 产品规格 |  | - 存储卡接口数量 | - ≥0 |
|  | - 产品规格 | - *整机基础规格 | - *整机外观 | - a)表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - b)表面说明功能的文字、符号、 标志，应清晰、端正、牢固； c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能; |
|  | - 产品规格 |  | - *整机结构 | - a)机箱应符合GB/T4208、GB/T 26246 的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用 ； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全 ； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理; j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计 有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 |
|  | - 产品规格 |  | - *机箱防护要求 | - 符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *整机噪音 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *整机散热 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - *整机能效限定值 | - 不要求 |
|  | - 产品规格 |  | - 机身材质 | - 复合材质 |
|  | - 产品规格 |  | - *机身颜色 | - 黑色商务色系 |
|  | - 产品规格 |  | - *机箱尺寸容量 | - 一体式设计 |
|  | - 性能要求 | - *CPU性能 | - *CPU 物理核数 | - ≥6 |
|  | - 性能要求 |  | - *CPU 主频 | - 基本频率≥2GHz |
|  | - 性能要求 |  | - *CPU末级缓存容量 | - ≥12M |
|  | - 性能要求 |  | - *CPU 支持的内存最高速率 | - 不要求 |
|  | - 性能要求 | - *内存性能 | - *内存读写速率 | - ≥2666 MT/S |
|  | - 性能要求 | - *显卡性能 | - *显示分辨率 | - ≥1920*1080； |
|  | - 性能要求 |  | - *显卡显示芯片核心频率 | - 不要求 |
|  | - 性能要求 |  | - *显存等效频率 | - 不要求 |
|  | - 性能要求 |  | - *显卡可支持多屏同时显示数量 | - 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
|  | - 性能要求 | - *显示设备性能 | - *显示屏刷新率 | - ≥60Hz |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏位深 | - ≥8 位 |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏色域 | - ≥99%sRGB |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏色准 | - △E ≤ 4 |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏响应时间 | - ≤8ms |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏亮度 | - ≥250尼特 |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏亮度一致性 | - 不要求 |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏对比度 | - 不要求 |
|  | - 性能要求 |  | - *显示屏其他参数 | - 窄边框, LED背光 |
|  | - 性能要求 | - *网络设备性能 | - *有线网卡速率 | - 最高速率应不低于1000Mbps,应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
|  | - 性能要求 |  | - 支持无线网络通信技术协议 | - 802.11ac (Wi-Fi 5) |
|  | - 性能要求 |  | - 无线网卡频宽 | - 不要求 |
|  | - 性能要求 | - *电源适配 器性 能 | - *电源适配 器电源效率 | - 在20%/50%/100%负载下效率均应 不低于87% |
|  | - 功能要求 | - *主板功能 | - *内存扩展接口(板载内存不涉及) | - ≥1个 |
|  | - 功能要求 |  | - 存储扩展接口(板载存储不涉及) | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - *主板USB瞬间过流保护 | - 支持瞬间过流保护功能 |
|  | - 功能要求 |  | - *主板防静电保护 | - 支持防静电保护功能 |
|  | - 功能要求 |  | - *I/O 接口功能 | - 提供基于标准USB接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于HDMI和DP接口外接显示器扩展功能等 |
|  | - 功能要求 | - *显卡功能 | - *显卡外接显示接口 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - *独立显卡数量 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 | - *显示设备功能 | - *显示器支架 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 显示屏参数调节 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 | - 外设功能 | - 摄像头物理隐私保护开关 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 传声器降噪 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 键盘背光 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 光驱功能 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 | - *存储功能 | - *存储功能 | - 通过固态存储等存储部件提供存储功能 |
|  | - 功能要求 | - *网络设备功能 | - *网络功能 | - 支持网络连接、网络开启/关闭功能； - 支持访问网络和数据交换功能 |
|  | - 功能要求 |  | - *无线网卡频段 | - 支持2.4GHz和5GHz双频段 |
|  | - 功能要求 |  | - 物理开关 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - *数据传输 | - 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
|  | - 功能要求 |  | - 蓝牙协议 | - 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |
|  | - 功能要求 |  | - *有限网卡接口类型 | - 支持 RJ45 接口 |
|  | - 功能要求 |  | - 无线网卡标准 | - 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
|  | - 功能要求 |  | - *网络设备拆装 | - 不涉及 |
|  | - 功能要求 | - *外部接口功能 | - *音频接口类型 | - 支持3.5mm孔径接口，其中至少一个接口支持麦克风输入 |
|  | - 功能要求 |  | - *视频接口类型 | - 支持HDMI显示接口 |
|  | - 功能要求 |  | - *HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 其他接口 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 存储卡接口类型 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - *电源线适配能力 | - 符合GB 15934-2008对于可拆线插头GB15934不做要求 |
|  | - 功能要求 | - *操作系统及软件功能 | - *中文信息处理要求 | - 符合 GB18030 的相关规定 |
|  | - 功能要求 |  | - *操作系统备份及还原功能 | - 支持操作系统备份及还原功能 |
|  | - 功能要求 |  | - *固件备份还原能力 | - 支持备份及还原固件的功能 |
|  | - 功能要求 |  | - *操作系统及驱动升级 | - 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级 |
|  | - 功能要求 |  | - 固件升级 | - 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
|  | - 功能要求 |  | - *BIOS支持关闭通讯接口 | - 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
|  | - 功能要求 |  | - *固件查看信息 | - 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
|  | - 功能要求 |  | - *固件设置启动顺序 | - 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
|  | - 功能要求 |  | - *固件设置口令 | - 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
|  | - 功能要求 |  | - *固件设置网络引导 | - 支持网络引导启动和关闭功能 |
|  | - 功能要求 | - 生物识别功能 | - 指纹识别 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 人脸识别 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 静脉识别 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 | - 硬件加速功能 | - NPU/GPU等AI加速模块 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 视频编解码加速模块 | - 不要求 |
|  | - 功能要求 |  | - 影像处理加速模块 | - 不要求 |
|  | - 可靠性要求 | - *存储设备可靠性 | - *固态存储寿命 | - 不要求 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *机械硬盘寿命 | - 不要求 |
|  | - 可靠性要求 | - *显示设备可靠性 | - *显示屏屏幕失效点 | - 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
|  | - 可靠性要求 | - *外设可靠性 | - *键盘按键寿命 | - ≥1000 万次 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *鼠标按键寿命 | - ≥500 万次 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *键盘鼠标线材寿命 | - 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *风扇寿命 | - ≥4 万小时 |
|  | - 可靠性要求 | - *整机可靠性要求 | - *电磁兼容性要求的抗扰度 | - 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *环境条件要求的气候环境适应性 | - 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *环境条件要求的振动适应性 | - 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *环境条件要求的冲击适应性 | - 符合 GB/T 9813.1中规定 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *环境条件要求的碰撞适应性 | - 符合 GB/T 9813.1中规定 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | - 符合 GB/T 9813.1中规定 |
|  | - 可靠性要求 |  | - *MTBF测试 | - MTBF(m1)≥100万小时 |
|  | - 兼容要求 | - *兼容要求 | - *常用软件兼容 | - 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
|  | - 兼容要求 |  | - *数据库兼容 | - 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
|  | - 兼容要求 |  | - *中间件兼容 | - 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
|  | - 兼容要求 |  | - *平台软件兼容 | - 不要求 |
|  | - 包装及运输要求 | - *包装及运输要求 | - *标志、包装、运输和贮存 | - 符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
|  | - 服务要求 | - *服务要求 | - *配置检查工具 | - 提供自检测试工具 |
|  | - 服务要求 |  | - *服务响应 | - a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城2小时响应要求）； - b）提供政企专线7*24在线服务； - c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100% |
|  | - 服务要求 |  | - *服务周期 | - a)设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； b)产品停止服务时间应提前1月告知； c)应明确产品发布日期 |
|  | - 服务要求 |  | - *预装操作系统 | - 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
|  | - 服务要求 |  | - *培训服务 | - 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
|  | - 服务要求 |  | - *典型问题解决手册 | - 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | - 服务要求 |  | - *厂家升级软件与扩容服务 | - 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | - 服务要求 |  | - *整机质量服务要求 | - 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
|  | - 服务要求 |  | - *合格证书要求 | - 供应商提供产品合格证 |
|  | - 服务要求 |  | - *开箱组装/使用指导要求 | - 供应商提供开箱组装/使用指导 |
|  | - 服务要求 |  | - *驱动下载服务要求 | - 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
|  | - 服务要求 |  | - *兼容适配软件下载服务要求 | - 供应商提供兼容适配软件下载渠道 (光盘、网站) |
|  | - 服务要求 |  | - 跨架构平台应用兼容 | - 不要求 |
|  | - 供应保障要求 | - *供应链合规性 | - *产品部件保障 | - 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力(自购买之日起),或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
|  | - 供应保障要求 | - *供应链质量 | - *抗干扰性 | - 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
|  | - 供应保障要求 |  | - *供应能力证明 | - 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
|  | - 安全要求 | - *关键部件安全要求 | - *关键部件安全要求 | - CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
|  | - 安全要求 | - *整机安全性要求 | - *密码算法实现 | - 不要求 |
|  | - 安全要求 |  | - USB端口控管 | - 支持 USB 端口管控 |
|  | - 安全要求 |  | - 安全物理锁 | - 不要求 |
|  | - 安全要求 |  | - *信息安全基本要求 | - a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定 ； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。 |
|  | - 安全要求 |  | - *固件安全启动 | - 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
|  | - 安全要求 |  | - *限用物质的限量要求 | - 符合 GB/T 26572 中规定 |

（二）商务条件

1、交货期：自合同签订生效后30日历日内必须交货到采购人指定地点、安装调试完毕，并书面通知采购人进行最终验收、交付采购人使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、安装地点：采购人指定地点。

4、履约保证金或保函：

（1）履约保证金为合同总金额的5%，中标供应商接到领取成交通知书的通知后，在合同签订期（30日历日）之内及时以转账、保险、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的见索即付保函(含电子保函)等非现金形式向采购人提交履约保证金；逾期未交视为放弃中标。

（2）上述履约保证金自签订本合同之日起到本合同项目约定服务期期满之日止，本合同项目所有产品安装调试后并提供的产品无质量问题及售后服务无瑕疵的情况下，经采购人最终确认后在30日之内退还给中标供应商，不计息。

（3）履约保证金不予退还情形：签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5、付款方式：

（1）签订合同后，由中标供应商把货物送达采购人指定地点并经采购人初验合格后，采购人在15天内向中标供应商支付合同签约总价的60%；

（2）中标供应商在本合同设备清单中所有设备的安装、调试完毕完成后向采购人申请验收，经采购人确认系统和设备保持正常运行、验收合格后，由采购人在15个工作日内向中标供应商支付合同签约总价的40%；

（3）采购人付款前，中标供应商应先向采购人开具相应金额的税务发票，否则采购人不承担由此造成的延期支付责任。

6、质量保证期：本项目中标合同项下货物自验收合格之日起36个月。

7、所提供的货物须为全新未使用过，符合国家相关标准的产品。

8、所投产品若发生专利权纠纷，由中标供应商承担一切法律责任。

9、质保期内产品发生故障时，供应商应在接到用户通知维修后2小时内响应。若运用通讯工具不能解决问题，接通知后24小时内到达现场维修并解决故障。质量保证期内所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标供应商派员到采购人使用现场维修。

10、在质量保证期内，中标供应商免费提供确保设备正常运行的零配件，免费对设备进行保修，如果产品发生故障，中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足产品性能的要求，或者更换产品或部分有缺陷的组件和材料，由此发生的一切费用由中标供应商承担。

11、投标人须针对本项目拟派一名技术负责人。售后服务：供应商应具有本地售后服务队伍，服务人员5人以上。