宁都县妇幼保健院智能化部分材料采购项目的

采购需求

商务条件

（一）响应供应商须提供全新、原装国产品牌，并符合国家、行业质量标准的货物。

（二）所投货物必须提供壹年的质保期(货物另有超过壹年规定的，按其规定执行)。

（三）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由响应供应商自行承担。采购人有权要求成交供应商在成交信息发布后5日内提供（上网行为管理、服务器、会议一体机、核心交换机等软硬件产品）至采购单位现场演示，针对招标文件参数条款进行逐条演示校对，样机不能通过技术测试与投标文件不符的（或演示结果）视为虚假承诺，未按时提供设备演示或演示功能与招标文件参数不符的中标无效。签订合同前需提供所投产品的检测报告相关佐证材料原件备查，未能提供或提供虚假检测报告相关佐证材料的作废标处理。同时视为虚假响应，用户有权报政府采购监督管理部门及相关司法机关进行处理，并依据招标法追究其法律责任，由此产生的一切后果及法律责任由成交供应商承担。由此导致整批货物被拒收和索赔，以及其它相关损失一律由中标人负责。

（四）最高限价：本项目最高限价为1157980元，投标报价高于1157980元不予评审。

（五）交付时间：响应供应商自行前往项目所在地实地查看施工环境及施工条件，因项目需要，成交供应商中标后5日内必须与采购单位签订合同，逾期将按照每日中标金额3‰处罚违约金，逾期20日未签订合同的作自动放弃成交处理，用户有权报政府采购监督管理部门及相关司法机关进行处理，并依据招标法追究其法律责任，由此产生的一切后果及法律责任由成交供应商承担。由此导致整批货物被拒收和索赔，以及其它相关损失一律由中标人负责。签订合同后15日内交付使用，否则不予验收。

（六）为保障设备的售后服务：投标供应商所投上网行为管理、服务器、会议一体机须提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖制造商及投标公司公章（未提供或提供不符合的按未实质性响应处理）。

（七）成交供应商签订合同时需根据投标总金额的5%向采购单位缴纳履约保证金，所有采购物品履约完成后经专家验收合格后5个工作日内一次性无息退还。

（八）付款方式：根据财政经费安排在签订合同后壹年内付清。

宁都县妇幼保健院智能化部分材料采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网行为管理 | 1、标准2U机箱，交流电源；并发连接数≥16万，每秒新建连接数≥15000,≥400M带宽/2500人网络环境使用；标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口，≥2个扩展槽，≥1T硬盘； 2、支持网关模式、镜像模式、网桥模式以及多路桥接等模式，可根据客户环境灵活部署； 3、具备物理硬件Bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅； 4、终端监控支持自动识别网络中终端的IP地址、MAC地址、终端类型、操作系统、终端厂商和网卡厂商等信息，支持对网络接入的终端进行可视化管理； 5、支持IP管理功能，能够自动扫描发现网络中已占用的IP地址，支持图形化展示某个IP地址的在线状态、当前使用者、MAC地址和活跃时间； 6、支持业务系统访问及API接口进行双向扫描、通过敏感信息、安全漏洞、行为接口、自定义接口规则等识别并标识数据及传输风险； 7、支持网页管理功能，支持搜索关键字、网址访问、网页内容关键、发帖内容等多种类型的审计与管理； 8、支持对TIM和百度网盘的PC客户端外发文件进行关键字过滤和封堵；支持对企业微信Windows版客户端和钉钉的聊天内容、外发文件等内容进行审计； 9、支持审计和控制Oracle,MySql,SqlServer,PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等； 10、支持终端用户账号绑定手机号码、微信号，绑定后可以通过手机验证码或微信扫码实现上网快捷登录认证，提高用网便捷性； 11、含三年硬件续保服务和三年软件版本与特征库升级服务（含软件版本升级服务，提供应用协议库、URL特征库和审计特征库的定期更新服务）。 | 1 | 台 |  |  | 核心产品 |
| 2 | 服务器 | 1.外型：19英寸工业标准2U机架式服务器； 2. 处理器：配置≥1*Intel至强6330； 3. 芯片组：Intel C741A芯片组； 4. 内存：配置≥64GB 4800MHz，最大支持≥8TB内存扩展或最大支持32根内存插槽，支持最多16条 Intel® Optane™ 300 系列持久内存； 5. 硬盘：配置≥2块4T企业级机械硬盘，最多20个3.5寸大容量硬盘或40个2.5寸硬盘，最多支持32个NVMe驱动器，支持2个M.2 SSD（SATA或者NVMe）； 6. RAID功能：阵列卡配2GB缓存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持8GB闪存； 7. 网卡：选配支持2个OCP 3.0 网卡，1个专用的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器。 8. 附件：上架导轨； 9. 电源：实配电源输出功率≥2*550W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源； 10. 扩展能力：支持12个PCIe（6个5.0插槽 + 6个4.0插槽），2个OCP 3.0插槽支持NCSI，可支持多种存储模块、I/O模块、网络模块、GPU模块，最大支持4个双宽GPU卡或者12个单宽GPU卡。 11. 管理软件：提供统一的管理平台，支持同品牌服务器的硬件配置、微码、操作系统的统一管理，支持批量推送操作系统、批量配置服务器UEFI（BIOS）、批量裸机操作系统支持（Redhat Enterprise Linux 7 Update 9以上、SUSE Linux Enterprise 12以上、Windows Sever 2016以上、VMware ESXi 6.7以上，并提供相应文档； 12. 随机软件：提供服务器导航软件和机架规划管理工具软件，用于服务器操作系统安装和规划服务器部署。 | 2 | 台 |  |  | 核心产品 |
| 3 | 会议一体机 | 一、基本要求 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。 3.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 4.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 5.整机嵌入式芯片CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 6.钢化玻璃表面硬度≥9H。 7.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 8.从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 9.长时间无人使用屏幕自动息屏。 10.部署单根网线可实现Android、Windows系统双系统有线网络连通。 11.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 12.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。 13.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 14.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 15.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集室内物理环境声音，自动生成符合当前室内物理环境的频段、音量、音效。 16.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。 17.整机影院模式下具备AI环绕声功能，支持三挡强弱调节。 18.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持2挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.65。 19.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。 二、内置电脑 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置卡扣式设计，无需工具即可维护拆卸，连接接口≤40 pin，连接接口传输速率不低于万兆。 2.处理器：Intel Core i5十二代或以上。 3.内存：16G DDR4或以上配置； 4.硬盘：512G或以上SSD固态硬盘。 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口； 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 三、管家软件： 1.系统还原点：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据用户需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 2.病毒查杀：支持对外接移动存储设备进行病毒检查，可根据用户行为选择即时杀毒、定期查杀病毒，确保使用安全。 3.病毒库：病毒库提供针对Zip,RAR，PDF等30余种常用文件格式的扫描，病毒特征库包含不少于280万个病毒的特征码，可侦测到携带勒索病毒的软件和文件，支持在线实时更新。 四、软件： 1、能够为用户提供50T的云存储空间，用户可在个人云空间中上传存储互动文档。 2、云文档支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm）、文档附件（.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx） 3、提供模板，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、单元设计式等不少于6个。支持校本模板，管理员在管理后台设置校本模板后，用户可在云文档模板调用。 4、整机软件提供物理实验、星球工具、藏文卡片等至少18种工具，可一键插入。同时为方便不同用户使用，工具应支持用户自主设置在首页显示的功能。 5、提供50节党建微课视频，包含革命篇、复兴篇2个篇章。 | 1 | 台 |  |  | 核心产品 |
| 4 | 核心交换机 | - 国产化三层管理型交换机，支持app云管理； - 交换容量：598Gbps，包转发率:148Mpps； 3、24×SFP 100/1000Mbps，8×RJ-45 10/100/1000Mbps，4个1/10Gbps SFP+光口； 4、支持模块化双电源，默认标配单电源： 5、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口隔离，端口聚合等管理功能； 6、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS等环网协议； 7、支持静态路由、OSPF V2等三层路由协议； 8、工作温度：-10℃～55℃； | 1 | 台 |  |  | 核心产品 |
| 5 | 六类4对非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽双绞线 | 8500 | 米 |  |  |  |
| 6 | 电源电缆 | 国标非屏蔽铜缆，2*1.0 | 2000 | 米 |  |  |  |
| 7 | 墙地面开槽修补 | 墙地面开槽及人工修补 | 2500 | 米 |  |  |  |
| 8 | 防火桥架 | - 尺寸：宽度：200mm*高度：100mm*板材厚度：1.2mm。 - 材质：冷轧低碳钢板（Q235B 为主），表面经酸洗、磷化、静电喷塑预处理后，覆防火涂层。 - 防火性能：1. 防火等级：常规满足GB 23864-2009《防火封堵材料》 要求。2. 防火涂层：采用水性防火涂料，遇火膨胀形成炭化层，隔绝热源3. 燃烧性能：基材+涂层整体达到不燃性A级。 - 表面处理:基材预处理：酸洗→磷化→静电喷塑（灰色 / 白色为主，可定制颜色）防火处理：喷覆防火涂料，涂层附着力≥3 级（划格法），耐盐雾性≥480h（中性盐雾试验）。 | 2850 | 米 |  |  |  |
| 9 | 配套配件 | 垂直上弯、垂直下弯、水平弯三通、水平弯四通、过梁弯、爬坡弯配件均为防火桥架同材质防火处理。以上配件根据安装现场实际需求提供种类。 | 300 | 个 |  |  |  |
| 10 | 丝杆、横担 | 丝杆1、材质:Q235B 碳钢（镀锌 / 热浸锌）. 2、直径：1. M10 为标配，适配 200×100 桥架≤1.5m 跨距、额定载荷≤50kg/m 的承重需求；2. M8 仅适用于轻载（≤30kg/m）、短跨距（≤1m）场景。 3、螺纹规格：符合 GB/T 196-2003 螺纹标准，与螺母、吊头完美匹配。 横担1、材质：Q235B 冷轧钢板（与桥架同基材）厚度≥2.0mm，表面喷防火涂料。 - 结构类型：冲压成型无焊接，强度更高，避免焊接点生锈；带腰型孔，方便微调桥架水平位置。 - 承重性能：单根横担额定载荷≥80kg | 1260 | 根 |  |  |  |
| 11 | 定制横担 | - 1、材质:5CM*5CM 镀锌角铁焊制，根据现场实际规格制作 | 160 | 个 |  |  |  |
| 总合计金额：1157980.00元 |  |  |  |  |  |  |  |