# 采购需求

## 一、采购需求表

| 项项项 目 名 称 内 容 | 萍乡市人民医院上下肢主被动运动康复机(成人情景团体互动系统)采购项目（第二次） |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 交货期 | 合同签订后60日内完成安装并交付使用 |
| 交货地点 | 采购方指定地点 |
| 安装地点 | 采购方指定地点 |
| 备注 |  |

- 一、技术需求：

一）上下肢主被动运动康复机技术参数

1、可提供上肢与下肢的运动康复训练；

2、阻力设定范围0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm；

3、上、下肢被动训练转数0-60rpm, 步距1rpm,允许误差±10%；

4、被动训练上肢电机动力最大输出9.0Nm，允许误差±20%；

5、被动训练下肢电机动力最大输出16Nm，允许误差±20%；

6、定时设置范围0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%；

7、痉挛等级：高、中、低三档；

8、电机等级：高、中、低三档；

9、康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°；

10、上肢训练臂可进行水平方向180°旋转；

11、上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能；

12、患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果；

13、具有对称性训练功能；

14、具有且不限于包括训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能；

15、具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态；

16、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置；

17、训练期间显示包括但不限于运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示；

18、训练结束后显示包括但不限于运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性；

19、安全防护：异常声音控制、急停按钮、超速急停；

20、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择；

21、训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向；

22、训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式；

23、上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换，便捷高效；

24、护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用；

25、设备具有开机自检功能。

二）情景互动团体训练系统软件

1.采用无线传输技术可与至少6台康复机选择性联机，控制康复机的应用；

2.具备患者管理平台：患者用户信息管理、训练结果报告、团体训练信息汇总，永久保存在系统的数据库中；

3.情景互动系统可通过PC端对康复机进行“训练模式、速度、阻力、训练时间”等参数的设置，并实现由PC端控制多台康复机的开启与停止；

4.互动游戏≥5款沉浸式交互游戏

5.互动软件特点：阻力、速度、方向根据患者的变化及场景的改变实时变换；

6.交互屏实时显示用户的训练时间、训练得分、排名、速度、协调性等信息；

7.情景互动软件与康复机连接采用TCP通信协议。

三）本套系统包括：上下肢主被动运动康复机	6台；	情景互动团体训练系统软件	2套；路由器	2个；≥100寸电视机	2台（含配套电视机架）；笔记本电脑	2台。

笔记本电脑配置：

| 序号 | 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体规格 | 提供风冷散热 |
| 2 | CPU规格 | *满足或优于i5-1021U |
| 3 | 内存规格 | *内存配置容量≧8GB |
|  |  | *内存条配置数量≧1条 |
| 4 | 存储规格 | *内置硬盘实配规格≧512GB |
|  |  | 内存硬盘类型：固态硬盘 |
| 5 | 显卡 | *显卡类型：独立显卡，显存≥2G |
| 6 | 显示器 | 显示屏分辨率≧1920x1080；显示屏尺寸≧14寸 |
| 7 | 键盘鼠标 | 集成键鼠 |
| 所提供设备必须满足《工作站政府采购需求标准（2023年版）》必须纳入采购需求（加“*”）的指标要求。 |  |  |

注：属于政府强制采购节能产品的必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）