# 第五章  货物需求表及采购需求

一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 弋阳县托育服务中心厨房用具采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 交货期 |  | 签定合同后20日内完成所有货物的供应及安装。 |
| 交货地点 |  | 上饶市弋阳县叠山路以东、迎宾西路以北。 |
| 安装地点 |  | 上饶市弋阳县叠山路以东、迎宾西路以北。 |
| 备注 |  | / |

二、分项预算清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 分项预算总价（元） | 中小企业划分所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热双门蒸饭柜 | 1 | 台 | 7995.84 | 7995.84 | 工业 |
| 2 | 单头矮仔炉 | 1 | 台 | 2831 | 2831 | 工业 |
| 3 | 炉拼台 | 2 | 台 | 737.44 | 1474.88 | 工业 |
| 4 | 中餐燃气炒菜灶（双炒）※ | 1 | 台 | 13062.5 | 13062.5 | 工业 |
| 5 | 炊用燃气大锅灶（单头） | 1 | 台 | 14440 | 14440 | 工业 |
| 6 | 双通打荷台 | 2 | 台 | 2134.65 | 4269.3 | 工业 |
| 7 | 大单星盆台 | 1 | 台 | 1472.5 | 1472.5 | 工业 |
| 8 | 方脚双层工作台 | 3 | 台 | 1691 | 5073 | 工业 |
| 9 | 双层台上架 | 2 | 台 | 712.5 | 1425 | 工业 |
| 10 | 平台雪柜 | 2 | 台 | 3087.5 | 6175 | 工业 |
| 11 | 四层栅格层架 | 1 | 台 | 1211.25 | 1211.25 | 工业 |
| 12 | 刀具消毒柜 | 1 | 台 | 3372.5 | 3372.5 | 工业 |
| 13 | 四门高身雪柜※ | 1 | 台 | 5256.66 | 5256.66 | 工业 |
| 14 | 大双玻璃门展示柜 | 1 | 台 | 3025.75 | 3025.75 | 工业 |
| 15 | 单通打荷台 | 1 | 台 | 2071 | 2071 | 工业 |
| 16 | 冲地龙头 | 3 | 台 | 1140 | 3420 | 工业 |
| 17 | 灭蝇灯 | 8 | 台 | 108.3 | 866.4 | 工业 |
| 18 | 单星盆台 | 1 | 台 | 1578.58 | 1578.58 | 工业 |
| 19 | 风幕机 | 1 | 台 | 2327.5 | 2327.5 | 工业 |
| 20 | 双瓶装灭火系统※ | 1 | 台 | 26600 | 26600 | 工业 |
| 21 | 油烟净化一体机 | 6 | 米 | 14820 | 88920 | 工业 |
| 22 | 紫外线杀菌灯 | 3 | 台 | 206.63 | 619.89 | 工业 |
| 23 | 大单星盆台 | 2 | 台 | 1472.5 | 2945 | 工业 |
| 24 | 方脚双层工作台 | 1 | 台 | 1710 | 1710 | 工业 |
| 25 | 挂墙双层板 | 1 | 台 | 950 | 950 | 工业 |
| 26 | 热水器 | 2 | 台 | 1710 | 3420 | 工业 |
| 27 | 双星中平台 | 1 | 台 | 1594.1 | 1594.1 | 工业 |
| 28 | 商用土豆脱皮机 | 1 | 台 | 4607.5 | 4607.5 | 工业 |
| 29 | 商用多用切菜机 | 1 | 台 | 4275 | 4275 | 工业 |
| 30 | 方脚四层平板货架 | 2 | 台 | 1140 | 2280 | 工业 |
| 31 | 商用绞肉切肉机 | 1 | 台 | 6222.5 | 6222.5 | 工业 |
| 32 | 方脚双层工作台 | 1 | 台 | 1691 | 1691 | 工业 |
| 33 | 单孔收餐柜（斜背） | 1 | 台 | 779 | 779 | 工业 |
| 34 | 方脚双层工作台 | 1 | 台 | 1691 | 1691 | 工业 |
| 35 | 大单星盆台 | 3 | 台 | 1472.5 | 4417.5 | 工业 |
| 36 | 挂墙双层板 | 1 | 台 | 950 | 950 | 工业 |
| 37 | 双门消毒柜※ | 2 | 台 | 3325 | 6650 | 工业 |
| 38 | 四移门碗碟柜 | 2 | 台 | 2327.5 | 4655 | 工业 |
| 39 | 方脚双层工作台 | 2 | 台 | 1691 | 3382 | 工业 |
| 40 | 方脚双层工作台 | 1 | 台 | 1710 | 1710 | 工业 |
| 41 | 洗手星 | 1 | 台 | 779 | 779 | 工业 |
| 42 | 单通打荷台 | 2 | 台 | 1881 | 3762 | 工业 |
| 43 | 方脚四层平板货架 | 1 | 台 | 1140 | 1140 | 工业 |
| 44 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 2546 | 2546 | 工业 |
| 45 | 方脚四层平板货架 | 4 | 台 | 1140 | 4560 | 工业 |
| 46 | 米面架 | 4 | 台 | 1187.5 | 4750 | 工业 |
| 47 | 平板车 | 1 | 台 | 1102 | 1102 | 工业 |
| 48 | 干手机 | 2 | 台 | 266 | 532 | 工业 |
| 49 | 挂墙洗手液 | 2 | 台 | 66.5 | 133 | 工业 |
| 50 | 六门更衣柜 | 1 | 台 | 2128 | 2128 | 工业 |
| 51 | 8格更衣柜 | 1 | 台 | 2052 | 2052 | 工业 |
| 52 | 不锈钢烟管 | 150 | 平方 | 399 | 59850 | 工业 |
| 53 | 不锈钢盆 | 2 | 个 | 54.62 | 109.24 | 工业 |
| 54 | 不锈钢盆 | 2 | 个 | 90.25 | 180.5 | 工业 |
| 55 | 大盆 | 2 | 个 | 142.5 | 285 | 工业 |
| 56 | 菜墩 | 2 | 个 | 179.55 | 359.1 | 工业 |
| 57 | 菜板 | 1 | 个 | 156.9 | 156.9 | 工业 |
| 58 | 削皮刀 | 5 | 个 | 55.1 | 275.5 | 工业 |
| 59 | 不锈钢刀 | 2 | 个 | 142.5 | 285 | 工业 |
| 60 | 水果刀 | 2 | 个 | 171 | 342 | 工业 |
| 61 | 厨刀 | 2 | 个 | 142.5 | 285 | 工业 |
| 62 | 大漏勺 | 2 | 个 | 80.75 | 161.5 | 工业 |
| 63 | 小漏勺 | 2 | 个 | 66.5 | 133 | 工业 |
| 64 | 汤勺、饭勺 | 5 | 个 | 43.7 | 218.5 | 工业 |
| 65 | 不锈钢夹子（大） | 5 | 个 | 42.75 | 213.75 | 工业 |
| 66 | 不锈钢大盘 | 4 | 个 | 61.75 | 247 | 工业 |
| 67 | 炒菜铲 | 2 | 个 | 90.25 | 180.5 | 工业 |
| 68 | 炒菜勺 | 2 | 个 | 142.5 | 285 | 工业 |
| 69 | 幼儿汤勺、饭勺 | 180 | 个 | 9.5 | 1710 | 工业 |
| 70 | 不锈钢水杯 | 180 | 个 | 23.75 | 4275 | 工业 |
| 71 | 不锈钢碗 | 180 | 个 | 26.6 | 4788 | 工业 |
| 72 | 儿童餐盘 | 180 | 个 | 20.9 | 3762 | 工业 |
| 73 | 剪刀 | 2 | 个 | 7.6 | 15.2 | 工业 |
| 74 | 保温桶 | 6 | 个 | 361 | 2166 | 工业 |
| 75 | 不锈钢食物储存桶（带盖） | 3 | 个 | 266 | 798 | 工业 |
| 76 | 留样盒 | 10 | 个 | 15.2 | 152 | 工业 |
| 77 | 小托盘 | 30 | 个 | 28.5 | 855 | 工业 |
| 78 | 餐盘 | 30 | 个 | 30.4 | 912 | 工业 |
| 79 | 筷子 | 30 | 双 | 3.32 | 99.6 | 工业 |
| 80 | 菜刀架 | 2 | 个 | 142.5 | 285 | 工业 |
| 81 | 菜板架 | 2 | 个 | 142.5 | 285 | 工业 |
| 82 | 直饮水机（含三楼功能区1台，一楼母婴室1台） | 9 | 台 | 4322.5 | 38902.5 | 工业 |
| 83 | 消毒柜（杯具、毛巾一体三合一） | 7 | 架 | 2360.75 | 16525.25 | 工业 |
| 84 | 儿童安全门 | 16 | 个 | 365.75 | 5852 | 工业 |
| 85 | 儿童水杯 | 150 | 个 | 33.25 | 4987.5 | 工业 |
| 86 | 儿童餐具（碗、勺子） | 150 | 套 | 93.1 | 13965 | 工业 |
| 87 | 托盘（一大一小） | 90 | 套 | 36.1 | 3249 | 工业 |
|  | 合计（元） |  |  |  | 442053.69 |  |

注：1、上表中带“※”为本项目的核心产品。

- 三、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 外形尺寸 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热双门蒸饭柜 | 1390*640*1680 24盘 | 1、自动进水； 2、蒸饭柜用201不锈钢制作，通过发热管产生的蒸汽在密封的箱体内快速炖盒饭、配24个304不锈钢蒸饭盘（不带孔）； 3、蒸饭柜装有自动泄压装置； 4、 设备轮，配有滚珠轴承扁轮 电压：380V 功率：≥24KW； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 2 | 单头矮仔炉 | 700*800*600背板高度650 | 1、采用201不锈钢制作； 2、风机电压/风机电量:220V/0.55KW； 3、自动脉冲电子点火； 4、进口燃气主火阀，风气联动； 5、运作噪音: ≤80分贝； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 3 | 炉拼台 | 300*1000*800背板高度450 | 1、不锈钢制品； 2、采用201不锈钢磨砂板制作，板材厚度为1.2mm； 3、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 4 | 中餐燃气炒菜灶（双炒）※ | 1800*1000*800背板高度450 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，中间进气口：≤DN25，左下排水管：≥DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型 ；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.5mm,灶身双层热轧钢板 ； 3、炉膛双层拉伸成型 ，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板 ，厚度1.5 一次成型，内外炉膛中间采用 40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头 ，36V42W直流风机，具备一键启动功能； 5、产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求。 |  |
| 5 | 炊用燃气大锅灶（单头） | 1000*1000*800背板高度450 | - 采用不锈钢制作；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤80分贝,配电子点火系统； - 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 6 | 双通打荷台 | 1800*800*800 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度 1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 7 | 大单星盆台 | 1000*700*800背板高度100 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用直径 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用直径 32*1.0mm 圆通； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 8 | 方脚双层工作台 | 1800*700*800 | 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.2mm； 4、脚管采用1.0mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 9 | 双层台上架 | 1800*300*580 | - 采用304磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM； - 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 10 | 平台雪柜※ | 1800*800*800 | 1、采用不锈钢制作，内箱圆弧设计； 2、全铜管蒸发器； 3、电子温控、自动回归门； 4、制冷：0~10°C； ★5、所投产品的温控器依据GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》进行IPX8检测，被试器具外壳的最高点浸入在低于水面1.1米处，持续潜水60min (水温与试样温差不大于5K)；检测结果：壳内未进水单项结论符合； ★6、为提高产品制冷系统使用寿命，所投产品的铜管依据GB/T10125-2021进行盐雾腐蚀测试，测试样品经盐雾试验箱≥ 200小时外观评级为10级。 |  |
| 11 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1、说明：采用201不锈钢方管； 2、立柱采用1.2mm38*38 不锈钢方管； 3、横档采用1.0mm38*25 不锈钢方管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 5、每层为格栅式结构； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 12 | 刀具消毒柜 | 1225*580*1525 | 1、额定电压：220V； 2、额定功率：≥1050W； 3、容积：≥700L； 4、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 13 | 四门高身雪柜※ | 1200*700*1970 | 1、采用不锈钢制作，内箱圆弧设计； 2、全铜管蒸发器； 3、电子温控、自动回归门； 4、制冷：0~10°C/-5~-18°C； ★5、所投产品拥有：带有CMA/CNAS标志省级及以上产品质量监督检验中心依据GB26920.2-2015《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能能效等级》1级能效；实测柜内总容积不小于910；总能量消耗实测值(单位:kWh/24h)≤2.106；能效指数实测值≤51.0；并具有一级能效标识； ★6、所投产品使用的门磁条要求符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》；所检项目符合标准要求。 |  |
| 14 | 大双玻璃门展示柜 | 1200*700*1970 | 1、采用不锈钢制作，内箱圆弧设计； 2、全铜管蒸发器； 3、电子温控、自动回归门； 4、制冷：0~10°C； 5、符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 15 | 单通打荷台 | 1800*800*800 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度 1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 16 | 冲地龙头 | / | 流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标，松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 ≥10.7 米。 |  |
| 17 | 灭蝇灯 | 380*150*265单灯管 | 1、额定功率：≥0.008KW； 2、覆盖面积：30-50； 3、额定电压：220V-50HZ。 |  |
| 18 | 单星盆台 | 600*600*800背板高度100 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用直径 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用直径 32*1.0mm 圆通； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 19 | 风幕机 | 1200*170*192 （根据实际场地） | 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外； 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转； 3、功率≥80W。 |  |
| 20 | 双瓶装灭火系统※ | 680*240*600双瓶 | 1、灭火剂容量：24L； 2、全天候监控发生火情，3-8 秒扑灭火焰.水流阀降温确保不复燃,环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂； ★3、依据GA498-2012检测标准：烹调温度时的抗飞溅性能要求进行试验，实测结果为“在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来”；烹调温度时的抗飞溅性能的要求进行试验，实测结果为“装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来 ”； ★4、所提供产品经按XF498-2012《厨房设备灭火装置》检验。 |  |
| 21 | 油烟净化一体机 | 2000*1300*1000 | 1.处理风量（m³/h）Q≧4000，电源 3 相 380V/50HZ，材质采用≥1.2mm 不锈钢板，配高效紫外线灯管≥120W； 2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定； 3. 采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态； - 4.产品配件操作系统依据GB/T 25000.51-2016，通过故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、联动控制大于50台产品、设备共享、设备维保、噪音、温湿度、设备监测数值显示、模式设置感应功能、安全功能、消防功能检测。 |  |
| 22 | 紫外线杀菌灯 | 1050*96*53 | 说明：TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为 253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用。玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm 的辐射过滤掉。管壁内的保护涂层可以防止 UV-C辐射的衰减。注意：使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体，尺寸：≥900mm.可设置自动关闭、延迟开启功能。 |  |
| 23 | 大单星盆台 | 1000*700*800背板高度100 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用直径 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用直径 32*1.0mm 圆通； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 24 | 方脚双层工作台 | 700*700*800 | 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.2mm； 4、脚管采用1.0mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 25 | 挂墙双层板 | 3016*300*600 | 1、优质304磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 26 | 热水器 | 470*778*470 80L | 圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，自动补充冷水,超长加热管定时预热加热，功率：≥2000W |  |
| 27 | 双星中平台 | 1500*700*800背板高度100 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用直径 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用直径 32*1.0mm 圆通； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 28 | 商用土豆脱皮机 | 780*510*940 | 1、功率：1.5KW； 2、材质：201不锈钢； 3、可拆卸式砂板，易清洁； 4、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 29 | 商用多用切菜机※ | 527*430*670 | 1、电压：220V； 2、功率：0.36KW； 3、产量：150-400kg/h； 4、调整范围：40mm； 5、输送带宽度：80mmm； ★6、所投产品通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》安全检验合格； ★7、洗切设备不锈钢内壁依据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》保护评级为≥10级。 |  |
| 30 | 方脚四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 2、立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚； 4、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 31 | 商用绞肉切肉机 | 600*450*780 | 1.产品尺寸：600*450*780mm（±10%）;电压：220V～；电机功率：≥1.1kW；频率：50Hz； 2.生产能力：≥400kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)； 3、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 32 | 方脚双层工作台 | 1800*800*800 | 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.2mm； 4、脚管采用1.0mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |

| 33 | 单孔收餐柜（斜背） | 700*700*800背板高度150 | 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、脚管采用1.0mm 厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 方脚双层工作台 | 1500*700*800 | 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.2mm； 4、脚管采用1.0mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 35 | 大单星盆台 | 1000*700*800背板高度100 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3、立柱采用直径 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4、横撑采用直径 32*1.0mm 圆通； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 36 | 挂墙双层板 | 3308*300*600 | 1、优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 37 | 双门消毒柜※ | 1160*500*1850 | 1、消毒星级:二星额定电压:220V控制方式:旋钮控制额定功率:1800W； 2、定时范围:0-90min消毒温度:40-125°C层架材质:无磁层架箱体材质:201全无磁不锈钢箱体； 3、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品； ★4、所投产品符合国标GB17988-2008二星消毒标准要求； ★5、所投产品门封条符合国标GB4806.11-2023食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品。 |  |
| 38 | 四移门碗碟柜 | 1200*500*1800 | - 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 3、面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； - 4、配置不锈钢可调子弹脚； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 39 | 方脚双层工作台 | 1800*700*800 | 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.2mm； 4、脚管采用1.0mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 40 | 方脚双层工作台 | 800*700*800 | 1、整体采用 304 不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度 1.2mm； 4、脚管采用1.0mm 厚不锈钢方管； 5、配不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 41 | 洗手星 | 450*450*250背板高度150 | 1、整体采用 304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2、星盆斗厚 1.0mm； 3、配电子感应龙头，全铜材质 ，红外感应距离25cm ，感应距离可调 ，可接冷、热水源； 4、—产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 42 | 单通打荷台 | 1200*700*800 | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度 1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚； 6、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |

| 43 | 方脚四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 2、立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚； 4、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 单门留样柜 | 630*640*1820 | 1、电压:220V ； 2、温度:2~10℃； 3、容积:≥240L； 4、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 45 | 方脚四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 2、立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 3、配不锈钢可调子弹脚； 4、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 46 | 米面架 | 1000*600*300 | 1、整体采用不锈钢制作，厚度1.0mm； 2、横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； 3、立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫； 5、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 47 | 平板车 | 900*600*900 | 1、优质304磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM， 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 48 | 干手机 | 240*230*240 | 外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7 秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 |  |
| 49 | 挂墙洗手液 | 215*135*70 | 容量：200ml |  |
| 50 | 六门更衣柜 | 1240*500*1800 | 1、材质：采用304不锈钢度0.8mm制作； 2、分上层下层，每层三扇门；每扇门上附锁； 3、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 51 | 8格更衣柜 | 800*500*1800 | 1、材质：采用304不锈钢度0.8mm制作； 2、分上层下层，每层三扇门；每扇门上附锁； 3、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 52 | 不锈钢烟管 | / | - 优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 53 | 不锈钢盆 | 35# | 1、采用 304 不锈钢，盆身≥0.8mm，盆底≥1.0mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 54 | 不锈钢盆 | 50# | 1、采用 304 不锈钢，盆身≥0.8mm，盆底≥1.0mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 55 | 大盆 | 70# | 1、采用 304 不锈钢，盆身≥0.8mm，盆底≥1.0mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 56 | 菜墩 | 480 | 1、整块实木墩； 2、产品符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求。 |  |
| 57 | 菜板 | 600*400 | 1、硬木菜墩； 2、产品符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求。 |  |
| 58 | 削皮刀 | 200 | 1、刀身采用 304 不锈钢，手柄食品级 PP； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 59 | 不锈钢刀 | 1号 | 1、刀身采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 60 | 水果刀 | 200/400 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 61 | 厨刀 | 350 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 62 | 大漏勺 | 630 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 63 | 小漏勺 | 400 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 64 | 汤勺、饭勺 | 350 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 65 | 不锈钢夹子（大） | 300 | 采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 66 | 不锈钢大盘 | 600*400 | 1、采用 304 不锈钢，盘身≥0.8mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 67 | 炒菜铲 | 特长 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 68 | 炒菜勺 | 特长 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 69 | 幼儿汤勺、饭勺 | 140 | 采用食品级液态硅胶； 2、产品符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求。 |  |
| 70 | 不锈钢水杯 | 80*60 | 1、采用 304 不锈钢，杯身≥0.8mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 71 | 不锈钢碗 | 120 | 1、采用 304 不锈钢，碗身≥0.8mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 72 | 儿童餐盘 | 常规 | 1、采用 304 不锈钢，厚度：0.4–0.6mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 73 | 剪刀 | 常规 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 74 | 保温桶 | 35# | 1、采用 304 不锈钢，内胆厚度：0.4–0.6mm； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 75 | 不锈钢食物储存桶（带盖） | 500*600 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 76 | 留样盒 | 100*150 | 1、材质：食品级 PP； 2、产品符合GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品。 |  |
| 77 | 小托盘 | 230*150*10 | 1、材质：密胺； 2、产品符合GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品。 |  |
| 78 | 餐盘 | 350*260 | 1、材质：密胺； 2、产品符合GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品。 |  |
| 79 | 筷子 | 260 | 1、材质：密胺； 2、产品符合GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品。 |  |
| 80 | 菜刀架 | 常规 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 81 | 菜板架 | 常规 | 1、采用 304 不锈钢； 2、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 82 | 直饮水机（含三楼功能区1台，一楼母婴室1台） | 500*400*1050 | - 出水方式: 2温开 - 水胆体积: 10L - 功率:1500W - 电压: 220V、50Hz - 外观寸:500*400*1050mm ； 2、适合人数30人 产水量H/L: 温开水70L 过滤RO400G+3G桶 适应水源：市政自来水 适用压力/硬度： 0.05Mpa~0.3Mpa/硬度≤300 水电联动控制、无压内胆设计 使用温开水节能 80% （温开水45-100度之间可调控） 豪华铝合金包饰模压成型 按压一体门设计触水部份 304#不锈钢； 3、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 83 | 消毒柜（杯具、毛巾一体三合一） | 720*290*1145 | - 尺寸：720*290*1145mm， - 双门的消毒柜参数：规格720*290*1140mm， - 功率：红外线600W，电压：220V-50HZ， - 温度：小于70度， - 容量:不低于300L； 2、消毒方式：红外线+臭氧，载重量：每层不低于3KG口杯放置数量：不少于42个，适用范围：消毒口杯，材质要求：加厚201不锈钢无磁箱体，钢化玻璃门，大理石台面、无磁双线层架，不刮手，全钢化玻璃门，大理石台面，箱体底部没有突出45度脚，箱体可靠墙固定防止小朋友拉倒； 3、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 84 | 儿童安全门 | / | 门栏+400mm延长件（安装宽度：1160-1250mm） |  |
| 85 | 儿童水杯 | Φ83*80 | - 尺寸： - 杯口径83mm， - 底直径72mm， - 高度80mm； 2、材质：304不锈钢； 3、无盖； 4、产品符合GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。 |  |
| 86 | 儿童餐具（碗、勺子） | 290*200 | 1、尺寸：290*200mm，304不锈钢内胆+pp外盘，含盘、勺、叉、筷子（可适合消毒温度范围-20-120度）； 2、产品符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求。 |  |
| 87 | 托盘 | 380*300*30 300*185*20 | - 规格：大号380*300*30mm， - 小号300*185*20mm； 3、材质：PP，1大1小为一套； 4、产品符合GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品。 |  |

注：1、上表中带“※”为本项目的核心产品；

2、以上产品外形尺寸允许偏离±5%；
3、以上十项带★的技术参数供应商需在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，并加盖供应商公章。未提供或提供不符合要求做无效响应处理。

四、商务条款

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 交货地点 | 上饶市弋阳县叠山路以东、迎宾西路以北。 | 不可负偏离 |
| 2. | 交货时间 | 签定合同后20日内完成所有货物的供应及安装。 | 不可负偏离 |
| 3. | 付款方式 | 凭验收文件、成交通知书（中标通知书）、合同、正式发票向采购人申请结算；采购人审核无误后10个工作日内支付100%货款。 | 不可负偏离 |
| 4. | 售后服务 | 1、本批采购项目中要求供应商对所有货物在验收合格后提供12个月的免费售后服务。响应文件中并提供详细具体的售后服务承诺条款及保证（格式自拟并加盖供应商公章）。 2、如其中一些货物厂家提供的免费保修期超过12个月的,按厂家的标准执行。 3﹑在免费保修期内货物应非人为因素，供应商在接到用户方故障说明后4小时内必须响应，24小时内做出响应解决方案。 4﹑在保质期内出现质量问题，免费维修或更换。 5﹑供应商应根据采购人指定的地点提供免费送货、所有货物的安装。 | 不可负偏离 |
| 5. | 交货包装及要求 | 1、供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商负责。 2、供应商交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、出厂检验报告、质量保证书等等。 3、供应商提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。 4、如果供应商没有按照合同规定或采购人同意延长的时间完工，每延期一天，按合同总金额的0.1%交付违约金；如果供应商在达到最高限额（合同总额1%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由供应商承担；因质量问题延期交付时，按延期交付处理。 | 不可负偏离 |
| 6. | 验收 | 1、验收时间：符合验收条件之日起五个工作日内。 2、验收程序：按照政府采购合同约定的的验收标准，对中标人履约情况进行验收。 3、验收标准：本项目验收标准需完全符合招标文件和投标文件要求，如验收不合格，采购人有权终止合同并退货。采购人将在本次采购的货物内进行送检。若检测结果不符合招标文件和投标文件参数要求，采购人将拒绝验收，要求中标人重新供货。 | 不可负偏离 |
| 7 | 报价 | 货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检测、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费、装卸费、保险费、保修期内备品备件发生的费用、税费、利润及合同实施过程中不可预见费用等其他相关所有费用。 | 不可负偏离 |

注：投标人所提供的所有技术资料、证明文件必须真实有效。合同签订前将对成交供应商提供的相关资料、证件的原件及产品实物参数进行核验，若有虚假情况，上报监管部门，并按相关的法律法规进行处理，采购人可以在评审报告推荐的中标候选人名单中，按顺序确定其他候选人为中标单位成交供应商，也可以重新开展采购活动。