## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 名称 | 功能介绍 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数智创艺内容生产实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体V型操作台 | 1.V型操作台总体设计：融媒体操作台为拼装式钢木结构。 2.材质介绍：桌面采用高密板表面钢琴烤漆，颜色定制，聚氨酯封边；柜体支撑采用A3冷轧钢板，厚度根据承重力度不同采用≥1.5mm板材。 3.静电喷塑工艺。 (1)产品结构为半拼装型，各部件和附件均为标准件。 (2)产品所有冷轧钢板根据不同部件要求由1.0mm—2.5mm不等。 (3)产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺。 4.颜色：台面及下柜体颜色均可根据现场环境颜色进行搭配协调。 5.尺寸：5040mm(±20mm)*2400mm(±20mm)*750mm(±20mm)。 6.含8个学生工位：（1）材质：透气网布饰面，乳胶坐垫电脑椅；（2）结构：万向轮尼龙支架，全合金气压杆。 | 1 | 套 |
| 2 | 融媒体弧型操作台 | 1.总体设计：融媒体操作台为拼装式钢木结构，材质介绍：桌面采用高密板,表面钢琴烤漆颜色定制聚氨酯封边。柜体支撑采用A3冷轧钢板，厚度根据承重力度不同采用≥1.5mm板材。 2.静电喷塑工艺。 (1)产品结构为半拼装型，各部件和附件均为标准件。 (2) 产品所有冷轧钢板根据不同部件要求由1.0mm—2.5mm不等。 (3)产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺。 3.颜色：台面及下柜体颜色均可根据现场环境颜色进行搭配协调。 4.尺寸：3000mm(±20mm)*600mm(±20mm)*750mm(±20mm)。 5.含3个学生工位（1）材质：透气网布饰面，乳胶坐垫电脑椅；（2）结构：万向轮尼龙支架，全合金气压杆。 | 14 | 套 |
| 3 | 多功能展示 | 一、多功能展示单元12台 1.屏幕尺寸≥55"； 2.分辨率≥1920×1080 [FHD]； 3.显示区域≥1209.6(H)×680.4(V) mm； 4.显示面板类型 TFT-LCD； 5.亮度≥450nit； 6.双边物理拼缝≤3.5mm； 7.显示比例16：9； 8.背光显示类型 直下式LED； 9.色彩≥10bit(D) 1.07Billon colors； 10.对比度 ≥1200：1（静态）； 11.可视角度≥178°（H）/178°（V）； 12.响应时间≤8 ms； 13.启动时间 ≤6s； 14.色域≥72% NTSC/100% sRGB； 15.色温≥11000K(Typ.)； 16.使用寿命≥30000小时； 17.接口信号：输入1路USB、1路HDMI（兼容HDMI1.4及以下信号）、1路DVI、1路RJ45接口转入RS232通信控制； 18.信号输入：输出 2路 RJ45输出转出RS232通信控制信号环出； 19.电源要求 AC 176-240V, 50/60HZ； 20.待机功率 ≤0.5 W； 21.整机功耗 ＜185W； 22.外壳材质 全金属外壳、防静电、防磁场、防强电场干扰。 二、展示单元拼接支架12套 1.优质冷轧钢板，绿色环保； 2.任意拼接、灵活组合； 3.挂墙安装结构，正面布线调试和维护； 4.每个拼接单元可单独弹出和推入。 三、拼接处理器1套 1.纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱； 2.4路HDMI输入和3张4路HDMI输出； 3.具备多屏多图层管理； 4.具备滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布； 5.具备≥256个自定义场景，支持场景无缝切换、定时自动轮巡； 6.具备输入源截取和截取源重命名； 7.B/S软件架构，无需安装应用程序，支持通过平板电脑、落地一体机、PC等设备进行访问及控制； 8.具备多用户在线操作，信息实时同步，响应速度快； 9.具备对输入源进行分组管理，支持3.5mm独立音频输出； 10.具备硬件监控，异常报警，包括风扇转速、各模块温度及电压、运行状态等设备监测； 11.最大规模：输入28路高清接口，输出32路高清接口。 四、展示单元拼接软件1套 1.执行大屏专用控制处理器可实现视频信号在大屏上，快速单屏显示，全屏显示，组合显示，不同信号单屏显示或任意画面组合显示。控制软件，中文界面，一步到位，操作方便。省电模式，软件开关机。画面静止模式和多种组合功能显示模式等。 五、专用线缆及辅助设备1套 1.主线缆、HDMI高清信号线（≥10米）、电源连接线、串口线、排插、专业耗材。 | 1 | 套 |
| 4 | 多媒体控制台 | 1.尺寸：850（±10mm）*600（±10mm）*1000mm（±10mm）。 2.国标19英寸机架，后背门设有带锁检修门。 3.钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面为≥12mm木质耐划台面；全封闭式结构。 4.整个讲台只使用一副滑轨。 5.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 6.讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。 | 1 | 张 |
| 5 | 手绘板(学生版) | 1.外形尺寸(毫米）：≥4200x160x(5.3-8.8)； 2.绘图区域(毫米)：≥4152x95； 3.压感级别：压感级别； 4.连接方式：USB； 5.电池：锂电池。 | 16 | 块 |
| 6 | 手绘板(教师版) | 1.感应方式 电磁式； 2.压感级别 ≥4096级； 3.活动区域 ≥216×135mm； 4.读取速度 ≥133 点/秒； 5.手写笔 感应高度7mm，笔身配有橡胶涂层； 6.接口类型 USB。 | 6 | 块 |
| 7 | 移动式白板 | 1.尺寸：150mm（±10mm）*90cm（±10mm） H型支架式白板写字板 可移动升降。 | 2 | 套 |
| 8 | 交换机 | 一.端口参数： 1.以太网电接口：≥48 个 10/100/1000BASE-T 以太网电接口，连接器类型为 RJ45。 2.以太网光接口：≥4 个 1000BASE-X 以太网光接口，采用 SFP 接口。 3.其他接口：1 个 Console 接口（RJ45），1 个 USB 2.0 Type A 接口，1 个 PNP 按钮。 4.电源参数： 5.供电制式：AC 内置。 6.额定输入电压：100V AC～240V AC，50/60Hz。 7.输入电压范围：90V AC～264V AC，45Hz～65Hz。 8.最大输入电流：1.6A。 9.典型功耗：≤40W。 10.最大功耗：54.3W。 11.静态功耗：24.8W。 12.包转发率：≥87/166Mpps。 | 2 | 台 |
| 9 | 机柜 | 1.12U机柜，采用 SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺处理； 2.尺寸：1200mm（±10mm）*600mm（±10mm）*600mm（±10mm）。 | 1 | 台 |
| 10 | 通信线缆 | 1.含网线头六类线，传输速率：1000 Mbps (千兆)，55 米内可支持 10Gbps。 2.导体：23AWG (0.57±0.02mm) 实心无氧铜。 3.线对：4 对 8 芯（标准色谱：蓝 / 蓝白、橙 / 橙白、绿 / 绿白、棕 / 棕白）。 | 4 | 箱 |
| 11 | 扩音系统 | 1.壁挂音箱，黑色细纹木质外壳； 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置2.4G+接收模块，带PPT接收器； 3.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议； 5.实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 6.内置D类立体声2×25W功放电路，1路定阻辅助输出； 7.采用5.5寸中低音单元与3寸高音单元； 8.1路立体声线路输入、1路话筒输入，每路具有独立的密封式音量电位器； 9.可扩展1路100V广播输入，可接入传统定压广播； 10.1路立体声录音线路输出，可接其他音频功放或并接多套有源音箱； - 设备IP地址可跨网段搜索； 12.内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音，支持音频信号优先管理； 13.支持100级自定义音频优先级默音控制； 14.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码； 15.支持终端测试提示音，测试是否通讯； 16.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构: 17.支持编码绑定终端，通过搜索编码对应绑定设备名称，具有一键修改服务器IP功能； 18.数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备； 19.采用共网免线路施工的设计理念，安装简便； 20.设备采用内置宽电压电源设计，AC100~240V电压都能正常工作； 21.网络接口：标准RJ45。 技术参数： 1. 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）； 2. 音频格式：MP3/MP2； 3. 采样率：8K～48KHz； 4. 传输速率：100Mbps； 5. 音频模式：16位立体声CD音质； 6. 输出频率：80Hz～16KHz； 7. 谐波失真：≤1%； 8. 信噪比：＞70dB； 9. 额定功率：2×25W（8Ω）标准拔插式接线端； 10. 线路输入灵敏度：350mV标准拔插式接线端子； 11. MIC 输入灵敏度：10mV； 12. 环境温度：5℃～40℃； 13. 环境湿度：20%～80%相对湿度； 14. 功耗：≤80W； 15. 输入电源：AC100~240V 50Hz。 | 1 | 对 |
| 12 | 计算机广告制作教学平台 | 一、课程实训平台 1.支持竞赛任务创建、编辑、发布；竞赛资源上传、下载、竞赛成果物提交功能。 2.支持多种角色使用，分别有不同的权限。 3.支持选手管理、班级管理、教师管理、管理员管理，支持批量生成账号，支持批量账号设置随机密码或统一密码，支持导入导出选手账号，支持新增修改上出账号，支持重置选手账号密码，支持管理选手账号状态。 4.支持题库管理以及题目管理，支持题目复制到题库，支持理论题库的批量导入、导出，包括单选、多选、判断题；支持题目解析，支持题目分数设置。 5.支持竞赛管理，支持理论考试、实操考试、实操模拟，支持理论题库顺序或随机两种模式的考试/练习。 6.支持教师用户根据班级发布考试，考试题目支持excel表格导入，支持考生选手题目乱序。 7.支持防作弊功能，支持设置切屏解锁密码。 8.支持理论练习，做题可实时查看题目答案或解析，支持练习模式，查看错题集。 9.支持理论考试的单选、多选、判断题的自动阅卷。 10.支持管理员拥有查看考试选手的答题情况。 11.支持教师用户拥有查看考试选手成绩情况，并导出成绩EXCEL表。 12.支持发布的考试，截至考试时间无法答题，支持考试界面显示时间倒计时。 13.支持考试统计图表，支持错题统计、试题数量分析、答题分析。 14.支持检测选手考试状态，支持查看考试答题地址IP。 15.支持实操考试，上传竞赛资源，支持教师管理员在线下载预览选手上传前端代码。 16.支持Web前端实操题对比内置答案自动评分，系统对学生的答题情况和成绩进行分析统计。 17.支持竞赛数据分析功能，包括资源使用情况、竞赛成绩分布情况。 18.支持系统信息查看，在线用户、服务监控、缓存监控、日志管理，支持查看在线登录信息，主机IP，操作系统、浏览器、登录时间等。 19.平台使用Java8开发，Maven编译构建；采用B/S架构，无需安装其他插件；可基于Windows/Linux系统部署。 20.平台支持Chrome、Firefox、Webkit内核；使用Element-Plus的Vue进行项目开发、Vite编译。 21.具有查看、添加、删除、修改用户信息等系统设置。 22.计算节点：一颗E5-2620V4，64GBDDR4ECC内存，4T热插拔硬盘存储数据备份，支持RAID0/1/5、10等级别阵列数据备份，双千兆网卡。并发支持≥20人。 二、全媒体课程资源 数字图像编辑制作 1.课程标准≥1份； 2.教学PPT课件≥1套，包括不少于以下内容： 第1章初识Photoshop； 第2章选择工具组的运用； 第3章自由变换； 第4章绘图与修饰工具组的运用； 第5章矢量图形的绘制； 第6章图像调色功能。 3.教学视频≥1套，包括不少于以下内容： 第1章初识Photoshop：视频数量≥8个,视频合计大小≥800MB； 第2章选择工具组的运用：视频数量≥8个,视频合计大小≥700MB； 第3章自由变换：视频数量≥2个,视频合计大小≥200MB； 第4章绘图与修饰工具组的运用：视频数量≥6个,视频合计大小≥900MB； 第5章矢量图形的绘制：视频数量≥4个,视频合计大小≥500MB； 第6章图像调色功能：视频数量≥4个,视频合计大小≥400MB。 4.课后习题≥1套。 三、全媒体教学实训案例 3.1校园欺凌实训案例 【实训简介】 本实训课程以融媒体设计工程师岗位为导向，紧扣职业实际需求，提供一套贴近真实岗位业务场景的课程实训资源。通过任务驱动的教学方式，将理论知识建构与专业技能实践相融合，最终全面提升学员的技术素养。 校园欺凌融媒体实训任务旨在宣传反校园欺凌，让学生了解什么是校园欺凌，如何避免校园欺凌，构建一个和谐的校园环境。通过本实训课程，学员可以掌握从零到一实现融媒体内容制作的完整流程，包括但不限于图片、视频处理制作、网页开发设计，提高图片、视频处理能力，掌握 HTML、CSS、Javascript 在网页中的运用。 【功能要求】 1.须具备实训任务书≥1套，任务书至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：须围绕校园欺凌主题任务要求进行操作处理，学员能够使用Photo Shop(PS)、After Effects(AE)、Premiere(PR)、格式工厂等软件还原任务要求并进行设计，最终完成校园欺凌主题的素材加工与处理。任务要求至少包含图片、视频。 融媒体页面制作与开发：须围绕校园欺凌进行任务描述，学员能够使用VSCode、HBuilder X等软件还原任务要求并进行编码，最终完成校园欺凌的页面制作与开发。任务要求描述至少包含首页、群众中心、信息动态、宣传视频、解决方案和留言。 2.须具备项目PPT课件≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块PPT。 3.须具备项目实训素材≥1套，至少包含图片素材、视频素材、接口文档和第三方库。其中接口文档应明确服务器地址、登录说明、注销说明、系统值和返回状态码、接口列表等内容。 4.须具备结果呈现≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：提供图片样例和视频样例； 融媒体页面制作与开发：提供可在Google Chrome等主流浏览器运行的原始工程代码。 5.须具备视频资源≥16个，每个视频时长≥20分钟。 视频内容主要包括： (1)图片基础背景制作讲解 (2)制作文字效果讲解 (3)视频背景制作讲解 (4)视频添加文字效果讲解 (5)视频添加元素效果讲解 (6)视频转场效果讲解 (7)简易动画效果讲解1 (8)简易动画效果讲解2 (9)项目搭建及首页导航部分讲解 (10)首页轮播图功能讲解 (11)群众中心布局及功能讲解 (12)信息动态布局及功能讲解 (13)信息动态部分数据请求 (14)宣传视频页布局及功能讲解 (15)留言部分布局及功能讲解 (16)接口调用功能讲解 3.2消防安全实训案例 【实训简介】 本实训课程以融媒体设计工程师岗位为导向，紧扣职业实际需求，提供一套贴近真实岗位业务场景的课程实训资源。通过任务驱动的教学方式，将理论知识建构与专业技能实践相融合，最终全面提升学员的技术素养。 消防安全融媒体实训任务旨在宣传消防知识，让学生知道基本的防火，救火知识，发生火灾如何自救。通过本实训课程，学员可以掌握从零到一实现融媒体内容制作的完整流程，包括但不限于图片、视频处理制作、网页开发设计，提高图片、视频处理能力，掌握 HTML、CSS、Javascript 在网页中的运用。 【功能要求】 1.须具备实训任务书≥1套，任务书至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：须围绕消防安全主题任务要求进行操作处理，学员能够使用Photo Shop(PS)、After Effects(AE)、Premiere(PR)、格式工厂等软件还原任务要求并进行设计，最终完成消防安全主题的素材加工与处理。任务要求至少包含图片、视频。 融媒体页面制作与开发：须围绕消防安全进行任务描述，学员能够使用VSCode、HBuilder X等软件还原任务要求并进行编码，最终完成消防安全的页面制作与开发。任务要求描述至少包含首页、灭火方法、逃生事项、宣传视频、解决方案和网上报警。 2.须具备项目PPT课件≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块PPT。 3.须具备项目实训素材≥1套，至少包含视频素材、接口文档和第三方库。其中接口文档应明确服务器地址、登录说明、注销说明、系统值和返回状态码、接口列表等内容。 4.须具备结果呈现≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：具备图片样例和视频样例； 融媒体页面制作与开发：具备可在Google Chrome等主流浏览器运行的原始工程代码，且确保实现以下功能： (1)首页 (2)灭火方法 (3)逃生事项 (4)宣传视频 (5)解决方案 (6)网上报警 5.须具备视频资源≥18个，每个视频时长≥25分钟。 视频内容主要包括： (1)图片背景绘制讲解 (2)灭火器图案绘制讲解 (3)视频处理介绍 (4)视频火焰元素制作 (5)视频添加文字效果 (6)文字动画效果制作 (7)添加音频效果 (8)视频动画效果讲解1 (9)视频动画效果讲解2 (10)视频动画效果讲解3 (11)首页导航栏布局功能讲解 (12)轮播图功能讲解 (13)灭火方法页面布局讲解1 (14)灭火方法页面布局讲解2 (15)逃生事项页面布局讲解 (16)宣传视频页布局功能讲解 (17)报警页布局功能讲解 (18)接口调用讲解 3.4防溺水实训案例 【实训简介】 本实训课程以融媒体设计工程师岗位为导向，紧扣职业实际需求，提供一套贴近真实岗位业务场景的课程实训资源。通过任务驱动的教学方式，将理论知识建构与专业技能实践相融合，最终全面提升学员的技术素养。 防溺水融媒体实训任务旨在宣传防溺水知识，让学生了解基本的防溺水知识，提高安全意识。通过本实训课程，学员可以掌握从零到一实现融媒体内容制作的完整流程，包括但不限于图片、视频处理制作、网页开发设计，提高图片、视频处理能力，掌握 HTML、CSS、Javascript 在网页中的运用。 【功能要求】 1.须具备实训任务书≥1套，任务书至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：须围绕防溺水主题任务要求进行操作处理，学员能够使用Photo Shop(PS)、After Effects(AE)、Premiere(PR)、格式工厂等软件还原任务要求并进行设计，最终完成防溺水主题的素材加工与处理。任务要求至少包含图片、视频。 融媒体页面制作与开发：须围绕防溺水网站进行任务描述，学员能够使用VSCode、HBuilder X等软件还原任务要求并进行编码，最终完成防溺水网站页面制作与开发。任务要求描述至少包含首页、防溺水知识、溺水新闻、宣传视频、溺水急救和溺水知识竞答。 2.须具备项目PPT课件≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块PPT。 3.须具备项目实训素材≥1套，至少包含图片素材、视频素材和接口文档。其中接口文档应明确服务器地址、登录说明、注销说明、系统值和返回状态码、接口列表等内容。 4.须具备结果呈现≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：具备图片样例和视频样例； 融媒体页面制作与开发：具备可在Google Chrome等主流浏览器运行的原始工程代码，且确保实现以下功能： (1)首页 (2)防溺水知识 (3)溺水新闻 (4)宣传视频 (5)溺水急救 (6)溺水知识竞答 5.须具备视频资源≥15个，每个视频时长≥18分钟。 视频内容主要包括： (1)图片处理讲解 (2)视频背景处理 (3)视频动画讲解1 (4)视频动画讲解2 (5)视频添加文字效果 (6)视频添加音频 (7)视频细节处理讲解 (8)防溺水知识页布局功能讲解 (9)首页布局功能讲解 (10)溺水新闻页布局讲解 (11)溺水新闻页功能讲解 (12)宣传视频页布局功能讲解 (13)溺水急救页布局功能讲解 (14)知识竞答页布局功能讲解 (15)接口调用功能讲解 3.5感恩父母实训案例 【实训简介】 本实训课程以融媒体设计工程师岗位为导向，紧扣职业实际需求，提供一套贴近真实岗位业务场景的课程实训资源。通过任务驱动的教学方式，将理论知识建构与专业技能实践相融合，最终全面提升学员的技术素养。 感恩父母融媒体实训任务旨在传播感恩精神，让学生树立感恩意识。通过本实训课程，学员可以掌握从零到一实现融媒体内容制作的完整流程，包括但不限于图片、视频处理制作、网页开发设计，提高图片、视频处理能力，掌握 HTML、CSS、Javascript 在网页中的运用。 【功能要求】 1.须具备实训任务书≥1套，任务书至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：须围绕感恩父母主题任务要求进行操作处理，学员能够使用Photo Shop(PS)、After Effects(AE)、Premiere(PR)、格式工厂等软件还原任务要求并进行设计，最终完成感恩父母主题的素材加工与处理。任务要求至少包含图片、视频。 融媒体页面制作与开发：须围绕感恩父母进行任务描述，学员能够使用VSCode、HBuilder X等软件还原任务要求并进行编码，最终完成感恩父母网站页面制作与开发。任务要求描述至少包含首页、感恩行动、感恩瞬间、故事分享、感恩留言、感恩小妙招和关于我们。 2.须具备项目PPT课件≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块PPT。 3.须具备项目实训素材≥1套，至少包含图片素材、视频素材、接口文档和第三方库。其中接口文档应明确服务器地址、登录说明、注销说明、系统值和返回状态码、接口列表等内容。 4.须具备结果呈现≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：具备图片样例和视频样例； 融媒体页面制作与开发：具备可在Google Chrome等主流浏览器运行的原始工程代码，且确保实现以下功能： (1)感恩行动 (2)感恩瞬间 (3)故事分享 (4)感恩留言 (5)感恩小妙招 (6)关于我们 5.须提供视频资源≥13个，每个视频时长≥10分钟。 视频内容主要包括： (1)图片处理讲解1 (2)图片处理讲解2 (3)视频处理讲解1 (4)视频处理讲解2 (5)视频处理讲解3 (6)项目搭建及首页导航部分讲解 (7)感恩行动页面布局讲解 (8)感恩瞬间页面布局功能讲解 (9)故事分享页面布局功能讲解 (10)感恩留言页面布局功能讲解 (11)感恩小妙招页面布局讲解 (12)关于我们页面布局功能讲解 (13)接口调用讲解 3.3防诈骗实训案例 【实训简介】 本实训课程以融媒体设计工程师岗位为导向，紧扣职业实际需求，提供一套贴近真实岗位业务场景的课程实训资源。通过任务驱动的教学方式，将理论知识建构与专业技能实践相融合，最终全面提升学员的技术素养。 防诈骗融媒体实训任务旨在宣传防诈骗知识，让学生了解身边的诈骗手段，提高警惕。通过本实训课程，学员可以掌握从零到一实现融媒体内容制作的完整流程，包括但不限于图片、视频处理制作、网页开发设计，提高图片、视频处理能力，掌握 HTML、CSS、Javascript 在网页中的运用。 【功能要求】 1.须具备实训任务书≥1套，任务书至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：须围绕防诈骗主题任务要求进行操作处理，学员能够使用Photo Shop(PS)、After Effects(AE)、Premiere(PR)、格式工厂等软件还原任务要求并进行设计，最终完成防诈骗主题的素材加工与处理。任务要求至少包含图片、视频。 融媒体页面制作与开发：须围绕防诈骗网站进行任务描述，学员能够使用VSCode、HBuilder X等软件还原任务要求并进行编码，最终完成防诈骗网站页面制作与开发。任务要求描述至少包含首页、防骗小课堂、新闻资讯、防诈骗成果、互动交流、反欺诈解决方法和网上报警。 2.须具备项目PPT课件≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块PPT。 3.须具备项目实训素材≥1套，至少包含图片素材、视频素材和接口文档。其中接口文档应明确服务器地址、登录说明、注销说明、系统值和返回状态码、接口列表等内容。 4.须具备结果呈现≥1套，至少包含融媒体素材加工与处理、融媒体页面制作与开发两个模块。 融媒体素材加工与处理：具备图片样例和视频样例； 融媒体页面制作与开发：提供可在Google Chrome等主流浏览器运行的原始工程代码，且确保实现以下功能： (1)首页 (2)防骗小课堂 (3)新闻资讯 (4)防诈骗成果 (5)互动交流 (6)反欺诈解决方法 (7)网上报警 5.须提供视频资源≥18个，每个视频时长≥25分钟。 视频内容主要包括： (1)图片背景制作讲解 (2)图片处理讲解 (3)视频背景制作讲解 (4)视频添加效果元素讲解1 (5)视频添加效果元素讲解2 (6)视频添加文字效果讲解 (7)添加音频效果 (8)视频动画效果讲解1 (9)视频动画效果讲解2 (10)视频动画效果讲解3 (11)项目初始搭建讲解 (12)首页布局及功能讲解 (13)防骗小课堂页面布局讲解 (14)新闻资讯布局讲解 (15)防诈骗成果页面布局讲解 (16)网上报警页面布局讲解 (17)接口调用讲解1 (18)接口调用讲解2 3.6 喜迎元宵实训案例 1.须具备实训任务书1套，页数≥25页，大小≥0.9MB 。 2.须具备全媒体文案策划素材1套，其中： 图片素材：≥19项，png、jpg格式，共≥3MB； 文档模板：≥1项，docx格式，共≥10KB。 3.须具备全媒体素材加工素材1套，其中： 图片样例：≥1项，png格式，共≥1.8MB； 图片素材：≥8项，png格式，共≥1.8MB； 视频样例：≥1项，mp4格式，共≥80MB； 视频素材：≥1项，mp4格式，共≥365MB。 4.须具备全媒体页面作品开发素材1套，其中： 任务截图：≥5项，png格式，共≥1.5MB； 录屏参考：≥1项，wmv格式，共≥1.5MB； 音频素材：≥1项，mp3格式，共≥500KB； 图片素材：≥5项，psd格式，共≥45MB。 | 1 | 套 |
| 13 | 图形输出设备辅材 | 一、3D打印耗材 1.原材料优质PLA； 2.需配套厂家对应的3D打印机，正常使用不堵塞3D打印机喷头； 3.耗材直径1.75误差：±0.05MM； 4.耗材颜色：根据需求可定； 5.耗材重量：净重1KG； 6.成分：环保无气味； 7.数量：白色50卷、灰色50卷、橙色20卷、黄色20卷、绿色20卷、肤色50卷、紫粉色10卷、玫红色10卷、深棕色10卷、中国红20卷、黑色20卷。 二、彩色高速打印机墨水 1.加墨墨水：四色5套； 2.原装/通用：通用耗材； 3.类别：不带头墨盒。 三、户外写真打印机弱碱性墨水+PP纸 1.31度弱溶剂墨水环保户外写真墨水：红黄蓝黑组合*5套； 2.PP纸：180g弱溶剂亚面PP纸4卷，91.4cm*50m； 3.易拉宝展架（可收缩）20套：颜色：亚光银色，画面尺寸：80cm*180cm 10套、60cm*160cm 10套,铝合金底座，画面材质：相纸/PP/PVC。 四、图形输出设备硒鼓及墨水 1.硒鼓：颜色：黑彩套装，带芯片，套装。 2.UV墨水(硬性)：颜色：CMYKW红黄蓝黑白；容量：100ML/瓶，一组5瓶；数量：5组；功能：小型UV打印机 五、专业证件照打印机相纸+色带 1.耗材类型：不带背胶； 2.打印尺寸：≥6英寸； 3.连续进纸：支持连续进纸； 4.是否支持自动覆膜：是； 5.数量：色带4套+相纸2000张； 6.尺寸：4*6inches/102*152mm。 六、胶装机+切纸机耗材 1.高粘热熔胶粒：装订厚度：0-30mm 数量：≥10公斤； 2.仿皮纹纸：尺寸：≥297mm*460mm 数量：10包 ； 3.切纸机刀片：503mm*42mm*6mm，孔距：75mm，孔数：7，数量：3把。 | 1 | 组 |
| 14 | 路由器（企业级） | 1.WAN口：1 个 GE Combo 接口（光电复用），支持 10/100/1000Mbit/s 自适应，电口连接器类型RJ45，光口为 LC/PC，支持 FE SFP&eSFP 封装光模块、GE eSFP 封装光模块等。 2.LAN 口：4 个 GE 电接口，RJ45 连接器，支持 10/100/1000Mbit/s 自适应。 3.其他接口：1 个 USB 2.0 接口（Type A），1 个 Console 接口（RJ45）。 4.标准：802.11a/b/g/n/ac。 5.频段：2.4GHz/5GHz。 6.速率：最高 866Mbit/s。 7.MIMO 方式：2×2。 8.天线接口：2 个 RP-SMA-K 接口，天线增益为 2.5dBi/3.0dBi，出厂已安装不可拆卸天线。 9.指示灯和按钮： 10.指示灯：包括 PWR（电源）、SYS（系统运行）、USB、iNET、CTRL、LAN（GE0～GE3）接口、GE Combo 11.接口（GE4）、WLAN 2.4G、WLAN 5G 指示灯。 12.按钮：RESET 按钮，长按 5 秒及以上恢复出厂配置，短按 5 秒以内复位系统。 13.输入电压：100V AC～240V AC，50/60Hz。 14.最大输入电流：2A。 15.最大功耗：12W。 16.转发性能：≥300Mbps（LAN→WAN+WAN→LAN，NAT+ACL+QoS，iMix）。 17.IPsec 性能：≥200Mbps（iMix）。 | 1 | 台 |
| 15 | 文化建设及安装调试费 | 一、墙面刮瓷 1.墙面基层清理干净，铲除浮灰、油污、空鼓及松散基层，对孔洞、裂缝、线槽进行修补填实，基层平整坚实。 2.全域涂刷抗碱封闭界面剂，防止墙体返碱、起皮、开裂，增强面层粘结强度。 3.采用合格耐水瓷粉及配套环保辅料，分层批刮不少于两遍，每遍干透后精细打磨，阴阳角找直、方正顺直。 4.面层表面平整光滑、色泽均匀、质地致密，硬度达标，耐擦洗、不起砂、不掉粉、无裂纹、无砂眼、无明显接痕与色差。 5.墙面平整度、垂直度、阴阳角直线度符合国家现行施工验收规范，整体观感整洁，满足室内办公及配套用房使用要求。 6.所有材料须环保合格，无毒无味，符合室内装修环保标准。 二、文化墙制作 1.采用≥5mm 高密度PVC结皮板 /≥9mm 阻燃密度板，板材密度均匀，防潮、防霉、不变形、环保达标。 2.选用亚克力板材厚度≥2mm，材质通透均匀，硬度高、抗冲击；切割断面光滑无毛刺、无崩边。 3.印刷工艺：高清UV 平板喷印，印刷精度 ≥1000dpi，色彩还原度高，色差 ≤2，图案文字清晰锐利。 4.表层防护：覆高透耐磨防刮膜 / UV 固化哑光涂层，具备防水、防污、耐擦洗、抗黄变性能。 5.材质防火：板材燃烧性能达到B1级阻燃标准，符合室内公共区域装修防火要求。 6.雕刻切割：采用数控精雕切割，误差≤1mm，边角打磨光滑，无毛刺、缺口、划痕。 7.立体字：粘贴缝隙≤0.5mm，排版间距均匀对称，整体垂直度、平整度偏差≤2mm。 8.色彩工艺：纯色烤漆 / 喷绘面层漆膜均匀，无流挂、露底、色斑，附着力达标，不易刮花。 三、地面：地胶 ≥1.8-2mm 厚 含自流平 1.每平方米用不少于≥4㎏的自流平材料，水料比为1：4 ，按照此比例情况下搅拌均匀； 2.在最快速度下将搅拌物倒至施工操作面； 3.运用专业工具将搅拌物抹匀，自流平厚度平均为≥1.5-2 ㎜左右，最厚处不超过≥4毫米； 4.在环境温度为 10℃左右的情况下，自流平固化时间为≥12 小时。 自流平铺设完毕后，必须在进行2-3 的养护天后，强度、干燥度达到符合铺设地板 的要求后方可铺设地板。 5.地面自流平铺设完毕后，整体地面平整应达到 的地面平整度误差不大于≥1㎜（2m 范围内）。 6.表面刷完界面剂后无粉尘,并且有一定硬度。 7.自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。 四、顶部造型及实景造型：根据效果图现场定制施工。 五、强电线路改造 1.配线形式：管内穿线； 2.敷设部位或线制：综合； 3.施工内容：包括挫线槽、穿管、补水泥沙浆、安装开关插座底盒； 4.材料标准：照明线路和普通插座使用2.5mm2 电线，普通空调插座使用4mm2； 5.电线；中央空调插座使用6 mm2电线；线管Ф20mm PVC 管,管内不多于4根线； 6.强弱电分开走,走线按标准横平竖直。 六、 开关面板 1.产品名称：86型墙地面开关，插座标准通用底盒； 2.标准尺寸：86 mm (±1mm）×86 mm (±1mm）； 3.安装孔中心距 60 mm (±1mm）； 4.线管直径 25 mm (±1mm）。 七、踢脚线灯带 1.铝合金卡槽 H100mm (±1mm）； 2.18mm 细木工程板+9mm 九厘板×2+铝塑板； 3.散光源灯珠模块：LED 灯芯+铝基板，输入电压： AC220V/50-60HZ；光源色光4000-4200K； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 八、50套学生实训工装 含电脑等设备连接线、接插排，安装、调试、培训。 | 232 | ㎡ |
| 二、产教孵化实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 产教融合工作台 | 1.尺寸：多边形。 2.基材：台面采用环保等级E1级以上实木颗粒板。 2.封边：采用优质≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.五金配件：采用优质五金配件。 4.所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5.配置：主台+钢架脚。 | 18 | 位 |
| 2 | 孵化区工作台 | 1.基材：台面采用厚度≥25mm 环保等级E0级饰面板。 2.屏风采用45款铝合金包框，屏风为中纤板框架并带有磨砂玻璃，铝合金厚度不小于1.2mm,屏风厚度≥30mm。 3.五金配件、采用加厚国标三合一链接件、轨道三节消音滑轨。 4.尺寸：3000mm（±10mm）*700mm（±10mm）*750mm（±10mm）。 5.含椅子6把。 | 1 | 套 |
| 3 | 教师办公工位 | 1材质：透气网布饰面，乳胶坐垫电脑椅。 2.结构：万向轮尼龙支架，全合金气压杆。 | 18 | 把 |
| 4 | 展示平台 | 1.柜子密度：650-800kg/m³（密度越高，承重性越好）。 2.环保等级：国内标准：E1 级（甲醛释放量≤0.124mg/m³）、E0 级（≤0.050mg/m³）。 3.含水率：6%-10%（过高易膨胀，过低易开裂）。 4.表面处理：三聚氰胺饰面（耐磨、耐划痕，表面硬度≥2H）、PVC 覆膜（耐水性能较好）。 (4000*400mm/3730*500mm）两个尺寸。 | 2 | 套 |
| 5 | 通信线缆 | 1.含网线头六类线，传输速率：1000 Mbps (千兆)，55 米内可支持 10Gbps。 2.导体：23AWG (0.57±0.02mm) 实心无氧铜。 3.线对：4 对 8 芯（标准色谱：蓝 / 蓝白、橙 / 橙白、绿 / 绿白、棕 / 棕白）。 | 2 | 箱 |
| 6 | 路由器（企业级） | 1.WAN口：1个GE Combo 接口（光电复用），支持 10/100/1000Mbit/s 自适应，电口连接器类型RJ45，光口为 LC/PC，支持 FE SFP&eSFP 封装光模块、GE eSFP 封装光模块等。 2.LAN 口：4个GE 电接口，RJ45 连接器，支持 10/100/1000Mbit/s 自适应。 3.其他接口：1个USB 2.0 接口（Type A），1个 Console 接口（RJ45）。 4.标准：802.11a/b/g/n/ac。 5.频段：2.4GHz/5GHz。 6.速率：最高 866Mbit/s。 7.MIMO 方式：2×2。 8.天线接口：2个RP-SMA-K 接口，天线增益为 2.5dBi/3.0dBi，出厂已安装不可拆卸天线。 9.指示灯和按钮： 10.指示灯：包括 PWR（电源）、SYS（系统运行）、USB、iNET、CTRL、LAN（GE0～GE3）接口、GE Combo 11.接口（GE4）、WLAN 2.4G、WLAN 5G 指示灯。 12.按钮：RESET 按钮，长按 5 秒及以上恢复出厂配置，短按 5 秒以内复位系统。 13.输入电压：100V AC～240V AC，50/60Hz。 14.最大输入电流：2A。 15.最大功耗：12W。 16.转发性能：≥300Mbps（LAN→WAN+WAN→LAN，NAT+ACL+QoS，iMix）。 17.IPsec 性能：≥200Mbps（iMix）。 | 1 | 台 |
| 7 | 交换机 | 端口参数： 1.供电方式：可插拔电源。 2.端口类型：2.5G端口。 3.散热方式：风扇散热。 4.下行端口速率：千兆。 5.端口数量：24口。 6.端口供电功能：非POE供电。 7.24个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均具备线速转发能力。 8.4个独立千兆SFP (mini GBIC)光纤模块扩展插槽。 9.质保期：1年质保。 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 1.12U机柜，采用 SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺处理； 2.尺寸：1200mm（±10mm）*600mm（±10mm）*600mm（±10mm）。 | 1 | 台 |
| 9 | 文化建设及安装调试费 | 一、墙面刮瓷 1.墙面基层清理干净，铲除浮灰、油污、空鼓及松散基层，对孔洞、裂缝、线槽进行修补填实，基层平整坚实。 2.全域涂刷抗碱封闭界面剂，防止墙体返碱、起皮、开裂，增强面层粘结强度。 3.采用合格耐水瓷粉及配套环保辅料，分层批刮不少于两遍，每遍干透后精细打磨，阴阳角找直、方正顺直。 4.面层表面平整光滑、色泽均匀、质地致密，硬度达标，耐擦洗、不起砂、不掉粉、无裂纹、无砂眼、无明显接痕与色差。 5.墙面平整度、垂直度、阴阳角直线度符合国家现行施工验收规范，整体观感整洁，满足室内办公及配套用房使用要求。 6.所有材料须环保合格，无毒无味，符合室内装修环保标准。 二、文化墙制作 1.采用≥5mm 高密度，PVC结皮板≥9mm阻燃密度板，板材密度均匀，防潮、防霉、不变形、环保达标。 2.选用亚克力板材厚度≥2mm，材质通透均匀，硬度高、抗冲击；切割断面光滑无毛刺、无崩边。 3.印刷工艺：高清UV 平板喷印，印刷精度≥1000dpi，色彩还原度高，色差≤2，图案文字清晰锐利。 4.表层防护：覆高透耐磨防刮膜/UV 固化哑光涂层，具备防水、防污、耐擦洗、抗黄变性能。 5.材质防火：板材燃烧性能达到B1级阻燃标准，符合室内公共区域装修防火要求。 6.雕刻切割：采用数控精雕切割，误差≤1mm，边角打磨光滑，无毛刺、缺口、划痕。 7.立体字：粘贴缝隙≤0.5mm，排版间距均匀对称，整体垂直度、平整度偏差≤2mm。 8.色彩工艺：纯色烤漆/喷绘面层漆膜均匀，无流挂、露底、色斑，附着力达标，不易刮花。 三、地面：地胶≥1.8-2mm 厚含自流平 1.每平方米用 不少于≥4㎏的自流平材料，水料比为 1：4 ，按照此比例情况下搅拌均匀； 2.在最快速度下将搅拌物倒至施工操作面； 3.运用专业工具将搅拌物抹匀，自流平厚度平均为≥1.5-2 ㎜左右，最厚处不超过≥4 毫米； 4.在环境温度为10℃左右的情况下，自流平固化时间为≥12小时。 自流平铺设完毕后，必须在进行2-3的养护天后，强度、干燥度达到符合铺设地板的要求后方可铺设地板。 5.地面自流平铺设完毕后，整体地面平整应达到的地面平整度误差不大于≥1㎜（2m 范围内）。 6.表面刷完界面剂后无粉尘,并且有一定硬度。 7.自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。 四、顶部造型及实景造型：根据效果图现场定制施工。 五、强电线路改造 1.配线形式：管内穿线； 2.敷设部位或线制：综合； 3.施工内容：包括挫线槽、穿管、补水泥沙浆、安装开关插座底盒； 4.材料标准：照明线路和普通插座使用 2.5mm2 电线，普通空调插座使用4mm2电线；中央空调插座使用6 mm2电线；线管Ф20mm PVC管,管内不多于4根线；强弱电分开走,走线按标准横平竖直。 六、 开关面板 1.产品名称：86 型墙地面开关，插座标准通用底盒； 2.标准尺寸：86 mm (±1mm）×86 mm (±1mm）； 3.安装孔中心距 60 mm (±1mm）； 4.线管直径 25 mm (±1mm）。 七、踢脚线灯带 1.铝合金卡槽 H100mm (±1mm）； 2.18mm 细木工程板+9mm九厘板×2+铝塑板； 3.散光源灯珠模块：LED 灯芯+铝基板，输入电压：AC220V/50-60HZ；光源色光4000-4200K； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 含电脑等设备连接线、接插排，安装、调试、培训。 | 154 | ㎡ |
| 10 | 课程建设 | 1.学生灯光操作、图形图像处理、摄影摄像、直播导播等课程(提供15个课件,15个教案,15个教学视频,10个讲义,评价方案,企业案例) 2.《单平台的全媒体内容运营》工学一体化课程的课程标准（校本转化）、学习任务分析、教学活动策划、学习任务考核方案、工作页、教学活动方案、课后作业。 3.企业派技术人员来校指导教学不少于400课时，技术人员应具备本科及以上学历，能胜任AIGC短视频制作、广播电视编导、主持人、数字内容生产制作等课程教学。 | 1 | 项 |
| 11 | 胶装机+切纸套装 | 胶装机： 1.胶装幅面：A4； 2.方圆调整：有(双旋钮)； 3.制本厚度：50mm； 4.标签制作功能：有； 5.制本长度：310mm； 6.熔胶时间：约28min； 7.上胶方式：单胶轮； 8.电源功率：1.5KW 220V50HZ； 9.夹紧方式：自动/手动； 10.液晶显示：有； 11.节能保温功能：有； 12.铣刀方式：直径8公分10刃太阳刀+小铣刀。 切纸机： 1.裁切厚度：40mm； 2.裁切尺寸：450mm； 3.裁切精度：+0.5mm； 4.推纸方式：手动。 | 1 | 套 |
| 12 | 覆膜机 | 1.膜芯规格：直径1英寸 (2.54cm)； 2.工作电源：220V/50HZ； 3.工作方式：冷热裱/单双面覆膜； 4.功率消耗：≤600W； 5.覆膜速度：550mm/min； 6.覆膜尺寸：370mm长度自定义； 7.覆膜厚度：0.1mm-4mm； 8.工作温度：88-170°C； 10.覆膜宽度：≥370mm； 11.净重：约10kg。 | 1 | 台 |
| 13 | 潘通色卡 | 1.装订规格：扇形纸面采用300G铜板纸； 2.规格：≥60mm*210mm； 3.色彩规格：576中文色+39组颜色搭配设计； 4.适用范围：广告设计印刷出版化工颜料室内装潢等其它产业。 | 1 | 套 |
| 14 | 基础手工工具 | 热风枪2把： 1.产品功率：80W； 2.适用胶棒：11mm； 3.枪嘴材质：铜； 4.胶枪净重：≤310G； 5.胶枪尺寸≥19*17cm； 6.电线长度：≥1.5米。 金属美工刀2把： 1.刀身材质：ABS工程塑料+软性包胶外壳； 2.刀片材质：SK2发黑刀片； 3.产品尺寸：≥159x36.5x24mm； 4.刀片类型：18mm美工刀片。 | 1 | 套 |
| 15 | 过塑机 | 1.预热时间：约3-5min； 2.过胶宽度：≤320mm； 3.胶膜厚度：5-20C(丝)； 4.过胶速度：≥400mm/min； 5.电源功率：≥600W； 6.适用电压：220-240V50Hz； 7.热裱轴：≥4根(19号)； 8.塑封功能：冷热裱过塑； 9.赠送A4切纸刀、6寸塑膜100张、试用套膜一包。 | 1 | 套 |
| 三、数智多媒体功能通用实训室 |  |  |  |  |
| 3.1直播间一 |  |  |  |  |
| 1 | 导播直播推流主机 | 1.4路高清导播一体机 2.不小于10英寸 3.2路HDIMI输入，2路SDI输入 4.2路HDMI PGM输出，1路多画面输出，1路USB Type-C输出 5.黑场/静音/静帧 6.支持音频延时功能 7.亮度键、色度键、画中画、画外画 8.摄像机 9.图像传感器 1/2.8" CMOS 10.有效像素 ≥238万像素 11.焦距 f=5.9-94.4mm 12.光圈 F1.8-3.9 13.视频输出格式 USB3.0：1080p@60, 720p@60s, 800*600P@60fps. 704*576P@60fps, 640*480P@60fps,320*240P@60fps; 14.光学变焦 ≥20倍光学变焦 15.水平视觉 ≥52.1°(W)-3.4°(T) 16.垂直角度≥29.3°(W)-1.9°(T) 17.对角角度≥59.8°(W)-3.9°(T) 18.背光补偿 支持 19.信噪比 >50dB 20.聚焦 自动 / 手动 21.数字降噪 2D & 3D 数字降噪 22.水平垂直翻转 支持 23.图像冻结 支持 24.曝光补偿 自动 / 手动 25.水平转动范围 ±175° 26.垂直转动范围 -90°～ +90° 27.平移控制速度 0.1 -80°/s 28.倾斜控制速度 0.1 -60°/s | 1 | 套 |
| 2 | 全景+特写摄像机 | 1080P视频摄像机： 1.≥20倍光学变焦 2.HDMI接口,USB3.0 3.双云台摄像头 全向麦扬声器 技术指标不劣于： 1.有效像≥238万像素 2.焦距 f=5.9-94.4mm 3.光圈 F1.8-3.9 4.视频输出格式 USB3.0：1080p@60, 720p@60s 800*600P@60fps. 704*576P@60fps 640*480P@60fps,320*240P@60fps 5.背光补偿 支持 6.信噪比 >50dB 7.聚焦 自动 / 手动 8.数字降噪 2D & 3D 数字降噪 9.水平垂直翻转 支持 10.图像冻结 支持 11.曝光补偿 自动 / 手动 云台参数： 1.水平转动范围 ±175°, 2.垂直转动范围 -90° ~ +90° 3.平移控制速度 0.1 -80°/s 4.倾斜控制速度 0.1 -60°/s 5.预置位数量 用户最多可以设置不少于100个预设值 6.预置位精度 0.1° 输入输出接口： 1.高清接口 1路, HDMI： 版本1.4 2.USB接口 1路USB TYPE-B (UVC1.1) 3.通讯接口 1路, RS232 In： 8针小型DIN 1路, RS485：2芯凤凰口, 最大距离：1200米 4.电源接口 JEITA类型（DC IN 12V） USB特性： 1.支持操作系统 Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 或更高macOS™ 10.10 或更高Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高Linux。 | 2 | 个 |
| 3 | 收音设备 | 1.工作频率：2400MHz~2483.5MHz； 2.输入动态范围：不低于98dB(默认)； 3.录制时长：不少于14h； 4.电池容量：不少于300mAh； 5.电池电压：3.87V； 6.工作时间：不少于7h。 | 1 | 套 |
| 4 | 环形补光灯 | 1.光源功率：≥10W； 2.光源类型：LED； 3.灯头规格：1/4； 4.色温：3000 - 6000K； 5.有效射程：≥3m； 6.可调光，亮度可在 1%-100% 范围内无级变速调节； 7.可调节色温来改变颜色； 8.配有独立电源，支持 USB 供电。 | 1 | 套 |
| 5 | 三灯补光套装 | 1.柔光灯支持亮度10%-100%调，具备显示屏； 2.光通量≥18000LM，色温范围：≥5600K，显色指数≥95； 3.功率：200W。 | 1 | 套 |
| 6 | 直播工位 | 1.总体设计：直播桌为拼装式钢木结构，桌面由冷轧钢材质或是密度板材质制成，柜体为冷轧钢材质制成，直播桌主持人坐的地方柜体内部为开放式，方便主持人腿部安放，同时会有立柱支撑，增强直播桌的稳定性。 2.生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，静电喷塑工艺。 (1)产品严格按照19”国际标准设计(除非标加工外)。 (2)产品结构为半拼装型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强。 (3)产品所有冷轧钢板采用优质冷轧钢板，厚度根据不同部件要求1.0mm-2.0mm。 (4)产品表面处理：静电喷塑和热镀彩锌工艺；内部部分结构件采用热镀彩锌工艺。 (5)产品经脱脂、防蚀、抗静电，桌面表面做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑。 3.颜色：播音桌台面及下柜体颜色均可根据现场环境颜色进行搭配协调。 4.加工材料：直播桌柜体钢制部分采用优质A3冷轧钢板，材质厚度2.0-1.0mm，木制部分为优质中密度板，厚度36mm-100mm。 5.表面处理：产品的材质经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，耐酸碱、防锈蚀、抗静电，表面静电喷塑。播音桌密度板台面，喷环保漆，表面再做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑。 6.尺寸：≥1400mm*700mm。 | 1 | 套 |
| 7 | 绿幕 | 1.尺寸：3m（±20mm）*6m（±20mm）；采用加厚的不透光材质。 | 1 | 块 |
| 8 | 支架 | 1.尺寸：3m（±20mm）*3m（±20mm）伸缩横杆背景架； 2.材质：铝合金材质。 | 1 | 套 |
| 9 | 置物架 | 1.尺寸：380cm（±10mm）*60cm（±10mm）*240cm（±10mm）； 2.基材：台面采用环保等级E1级以上实木颗粒板； 3.封边：采用优质≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 4.五金配件：采用优质五金配件； 5.所有板材均经过防虫、防腐、防水处理； 6.配置：主台+钢架脚。 | 1 | 套 |
| 10 | 声学室隔音处理 | 一、墙面+顶面基层声学处理（定制）： 1.≥1.0 壁厚 U50 轻钢龙骨； 2.双层袋装无丙烯酸防火玻璃吸音棉：600mm (±5mm） ×600mm (±5mm） ×50mm (±1mm），定 做双层包装（内包 0.2-0.3 薄膜，外包玻璃纤维布） 满铺，防溢漏处理，a>0.6； 3.隔音板封平； 4.封闭的隔音顶隔声量必须满足插入损失≥40dB， 采用隔音毡、隔音板进行复合隔声量的处理。 二、顶面吸声模块 1.声学性能：高密度的聚氨酯开孔结构，可以吸 收高中低音频； 2.规格：500mm (±5mm） ×500mm (±5mm）×80mm (±1mm）；颜色：黑色； 3.降噪系数： ≥NPC=0.88。 三、专业的隔音门 1.外层：钢化玻璃； 2.中层：空气层（或氩气层）； 3.内层：夹胶玻璃（PVB 膜）； 4.门锁：等同或优于专业静音锁。 四、强电线路改造 1.配线形式：管内穿线； 2.敷设部位或线制：综合； 3.施工内容：包括挫线槽、穿管、补水泥沙浆、安 装开关插座底盒； 4.材料标准：照明线路和普通插座使用 2.5mm2 电线，普通空调插座使用4 mm2电线；中央空调插座使用 6 mm2 电线；线管Ф20mm PVC 管,管内不多于4根线；强弱电分开走,走线按标准横平竖直。 五、开关面板 1.产品名称：86 型墙地面开关，插座标准通用底盒； 2.标准尺寸：86 mm (±1mm） ×86 mm (±1mm）； 3.安装孔中心距 60 mm (±1mm）； 4.线管直径 25 mm (±1mm）； 5.材质：白色阻燃 PVC。 六、实景造型：现场定制施工。 七、地面地胶：地胶 1.8-2mm 厚含自流平 1.每平方米用不少于4㎏的自流平材料，水料比为1：4 ，按照此比例情况下搅拌均匀； 2.在最快速度下将搅拌物倒至施工操作面； 3.运用专业工具将搅拌物抹匀，自流平厚度平均为1.5-2 ㎜左右，最厚处不超过4毫米； 4.在环境温度为 10℃左右的情况下，自流平固化时间为12小时。 自流平铺设完毕后，必须在进行2-3的养护天后，强度、干燥度达到符合铺设地板 的要求后方可铺设地板。 5.地面自流平铺设完毕后，整体地面平整应达到的地面平整度误差不大于2 ㎜（2m范围内）。 6.表面刷完界面剂后无粉尘,并且有一定硬度。 7.自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。 八、踢脚线灯带 1.铝合金卡槽 H100mm (±1mm）； 2.18mm 细木工程板+9mm 九厘板×2+铝塑板； 3.散光源灯珠模块：LED 灯芯+铝基板，输入电压： AC220V/50-60HZ；光源色光4000-4200K； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 | 25 | ㎡ |
| 11 | 安装调试费 | 含设备连接线、接插排，安装、调试、培训。 | 1 | 项 |
| 3.2直播间二 |  |  |  |  |
| 1 | 导播直播推流主机 | 1.4路高清导播一体机 2.不小于10英寸 3.2路HDIMI输入，2路SDI输入 4.2路HDMI PGM输出，1路多画面输出，1路USB Type-C输出 5.黑场/静音/静帧 6.支持音频延时功能 7.亮度键、色度键、画中画、画外画 8.摄像机 9.图像传感器 1/2.8" CMOS 10.有效像素 ≥238万像素 11.焦距 f=5.9-94.4mm 12.光圈 F1.8-3.9 13.视频输出格式 USB3.0：1080p@60, 720p@60s, 800*600P@60fps. 704*576P@60fps, 640*480P@60fps,320*240P@60fps; 14.光学变焦 ≥20倍光学变焦 15.水平视觉 ≥52.1°(W)-3.4°(T) 16.垂直角度≥29.3°(W)-1.9°(T) 17.对角角度≥59.8°(W)-3.9°(T) 18.背光补偿 支持 19.信噪比 >50dB 20.聚焦 自动 / 手动 21.数字降噪 2D & 3D 数字降噪 22.水平垂直翻转 支持 23.图像冻结 支持 24.曝光补偿 自动 / 手动 25.水平转动范围 ±175° 26.垂直转动范围 -90°～ +90° 27.平移控制速度 0.1 -80°/s 28.倾斜控制速度 0.1 -60°/s | 1 | 套 |
| 2 | 全景+特写摄像机 | 1080P视频摄像机： 1.≥20倍光学变焦 2.HDMI接口,USB3.0 3.双云台摄像头 全向麦扬声器 技术指标不劣于： 1.有效像≥238万像素 2.焦距 f=5.9-94.4mm 3.光圈 F1.8-3.9 4.视频输出格式 USB3.0：1080p@60, 720p@60s 800*600P@60fps. 704*576P@60fps 640*480P@60fps,320*240P@60fps 5.背光补偿 支持 6.信噪比 >50dB 7.聚焦 自动 / 手动 8.数字降噪 2D & 3D 数字降噪 9.水平垂直翻转 支持 10.图像冻结 支持 11.曝光补偿 自动 / 手动 云台参数： 1.水平转动范围 ±175° 2.垂直转动范围 -90° ~ +90° 3.平移控制速度 0.1 -80°/s 4.倾斜控制速度 0.1 -60°/s 5.预置位数量 用户最多可以设置不少于100个预设值 6.预置位精度 0.1° 输入输出接口： 1.高清接口 1路, HDMI： 版本1.4 2.USB接口 1路USB TYPE-B (UVC1.1) 3.通讯接口 1路, RS232 In： 8针小型DIN 1路, RS485：2芯凤凰口, 最大距离：1200米 4.电源接口 JEITA类型（DC IN 12V） USB特性： 1.支持操作系统 Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 或更高macOS™ 10.10 或更高Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高Linux。 | 2 | 个 |
| 3 | 收音设备 | 1.工作频率：2400MHz~2483.5MHz； 2.输入动态范围：不低于默认)； 3.录制时长：不少于14h； 4.电池容量：不少于300mAh； 5.电池电压：3.87V； 6.工作时间：不少于7h。 | 1 | 套 |
| 4 | 环形补光灯 | 1.光源功率：≥10W； 2.光源类型：LED； 3.灯头规格：1/4； 4.色温：3000 - 6000K； 5.有效射程：≥3m； 6.可调光，亮度可在 1%-100% 范围内无级变速调节； 7.可调节色温来改变颜色； 8.配有独立电源，支持 USB 供电。 | 1 | 套 |
| 5 | 三灯补光套装 | 1.柔光灯支持亮度10%-100%调，具备显示屏； 2.光通量≥18000LM，色温范围≥5600K，显色指数≥95。 | 1 | 套 |
| 6 | 直播工位 | 1.总体设计：直播桌为拼装式钢木结构，桌面由冷轧钢材质或是密度板材质制成，柜体为冷轧钢材质制成，直播桌主持人坐的地方柜体内部为开放式，方便主持人腿部安放，同时会有立柱支撑，增强直播桌的稳定性。 生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，静电喷塑工艺。 (1)产品严格按照19”国际标准设计(除非标加工外)，相关尺寸符合GB/T3047.2-92标准。 (2)产品结构为半拼装型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强。 (3)产品所有冷轧钢板采用优质冷轧钢板，厚度根据不同部件要求1.0mm-2.0mm。 (4)产品表面处理：静电喷塑和热镀彩锌工艺；内部部分结构件采用热镀彩锌工艺。 (5)产品经脱脂、防蚀、抗静电，桌面表面做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑。 2.颜色：播音桌台面及下柜体颜色均可根据现场环境颜色进行搭配协调。 加工材料：直播桌柜体钢制部分采用优质A3冷轧钢板，材质厚度2.0-1.0mm，木制部分为优质中密度板，厚度36mm-100mm。 3.表面处理：产品的材质经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，耐酸碱、防锈蚀、抗静电，表面静电喷塑。播音桌密度板台面，喷环保漆，表面再做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑。 4.尺寸：≥1400mm*700mm。 | 1 | 套 |
| 7 | 绿幕 | 1.尺寸：3m（±20mm）*6m（±20mm）；采用加厚的不透光材质。 | 1 | 块 |
| 8 | 支架 | 1.尺寸：3m（±20mm）*3m（±20mm）伸缩横杆背景架； 2.材质：铝合金材质。 | 1 | 套 |
| 9 | 置物架 | 1.尺寸：380cm（±10mm）*60cm（±10mm）*240cm（±10mm）； 2.基材：台面采用环保等级E1级以上实木颗粒板； 3.封边：采用优质≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 4.五金配件：采用优质五金配件； 5.所有板材均经过防虫、防腐、防水处理； 6.配置：主台+钢架脚。 | 1 | 套 |
| 10 | 安装调试费 | 含设备连接线、接插排，安装、调试。 | 1 | 项 |
| 11 | 隔音处理 | 一、墙面+顶面基层声学处理（定制）： 1.≥1.0 壁厚 U50 轻钢龙骨； 2.双层袋装无丙烯酸防火玻璃吸音棉：600mm (±5mm） ×600mm (±5mm） ×50mm (±1mm），定做双层包装（内包 0.2-0.3 薄膜，外包玻璃纤维布） 满铺，防溢漏处理，a>0.6； 3.隔音板封平； 4.封闭的隔音顶隔声量必须满足插入损失≥40dB， 采用隔音毡、隔音板进行复合隔声量的处理。 二、顶面吸声模块 1.声学性能：高密度的聚氨酯开孔结构，可以吸 收高中低音频； 2.规格：500mm (±5mm） ×500mm (±5mm）×80mm (±1mm）；颜色：黑色； 3.降噪系数： ≥NPC=0.88。 三、专业的隔音门 1.外层：钢化玻璃； 2.中层：空气层（或氩气层）； 3.内层：夹胶玻璃（PVB 膜）； 4.门锁：等同或优于专业静音锁。 四、强电线路改造 1.配线形式：管内穿线； 2.敷设部位或线制：综合； 3.施工内容：包括挫线槽、穿管、补水泥沙浆、安 装开关插座底盒； 4.材料标准：照明线路和普通插座使用 2.5mm2 电 线，普通空调插座使用 4 mm2电线；中央空调插座使用 6 mm2 电线；线管Ф 20mm PVC 管,管内不多于4根线；强弱电分开走,走线按标准横平竖直。 五、 开关面板 1.产品名称：86 型墙地面开关，插座标准通用底 盒； 2.标准尺寸：86 mm (±1mm） ×86 mm (±1mm）； 3.安装孔中心距 60 mm (±1mm）； 4.线管直径 25 mm (±1mm）； 5.材质：白色阻燃 PVC。 六、实景造型：现场定制施工。 七、地面地胶：地胶 1.8-2mm 厚 含自流平 1.每平方米用不少于 4 ㎏的自流平材料，水料比为1：4，按照此比例情况下搅拌均匀； 2.在最快速度下将搅拌物倒至施工操作面； 3.运用专业工具将搅拌物抹匀，自流平厚度平均为1.5-2 ㎜左右，最厚处不超过4毫米； 4.在环境温度为 10℃左右的情况下，自流平固化时间为 12 小时。 自流平铺设完毕后，必须在进行2-3 的养护天后，强度、干燥度达到符合铺设地板的要求后方可铺设地板； 5.地面自流平铺设完毕后，整体地面平整应达到的地面平整度误差不大于1㎜（2m范围内）； 6.表面刷完界面剂后无粉尘,并且有一定硬度； 7.自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。 八、踢脚线灯带 1.铝合金卡槽 H100mm (±1mm）； 2.18mm 细木工程板+9mm 九厘板×2+铝塑板； 3.散光源灯珠模块：LED 灯芯+铝基板，输入电压： AC220V/50-60HZ；光源色光4000-4200K； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 含电脑等设备连接线、接插排，安装、调试、培训。 | 25 | ㎡ |
| 12 | 直播间过道文化墙 | 一、顶部和墙面刮瓷 1.墙面基层清理干净，铲除浮灰、油污、空鼓及松散基层，对孔洞、裂缝、线槽进行修补填实，基层平整坚实。 2.全域涂刷抗碱封闭界面剂，防止墙体返碱、起皮、开裂，增强面层粘结强度。 3.采用合格耐水瓷粉及配套环保辅料，分层批刮不少于两遍，每遍干透后精细打磨，阴阳角找直、方正顺直。 4.面层表面平整光滑、色泽均匀、质地致密，硬度达标，耐擦洗、不起砂、不掉粉、无裂纹、无砂眼、无明显接痕与色差。 5.墙面平整度、垂直度、阴阳角直线度符合国家现行施工验收规范，整体观感整洁，满足室内办公及配套用房使用要求。 6.所有材料须环保合格，无毒无味，符合室内装修环保标准。 二、文化墙制作 1.采用 ≥5mm 高密度 PVC 结皮板≥9mm 阻燃密度板 ，板材密度均匀，防潮、防霉、不变形、环保达标。 2.选用亚克力板材厚度≥2mm，材质通透均匀，硬度高、抗冲击；切割断面光滑无毛刺、无崩边。 3.印刷工艺：高清UV 平板喷印，印刷精度≥1000dpi，色彩还原度高，色差≤2，图案文字清晰锐利。 4.表层防护：覆高透耐磨防刮膜 / UV 固化哑光涂层，具备防水、防污、耐擦洗、抗黄变性能。 5.材质防火：板材燃烧性能达到B1 级阻燃标准，符合室内公共区域装修防火要求。 6.雕刻切割：采用数控精雕切割，误差≤1mm，边角打磨光滑，无毛刺、缺口、划痕。 7.立体字：粘贴缝隙≤0.5mm，排版间距均匀对称，整体垂直度、平整度偏差≤2mm。 8.色彩工艺：纯色烤漆 / 喷绘面层漆膜均匀，无流挂、露底、色斑，附着力达标，不易刮花。 三、地面：地胶≥1.8-2mm 厚 含自流平 1.每平方米用 不少于≥4㎏的自流平材料，水料比为 1：4 ，按照此比例情况下搅拌均匀； 2.在最快速度下将搅拌物倒至施工操作面； 3.运用专业工具将搅拌物抹匀，自流平厚度平均为≥1.5-2 ㎜左右，最厚处不超过≥4毫米； 4.在环境温度为 10℃左右的情况下，自流平固化时间为≥12 小时。 自流平铺设完毕后，必须在进行2-3 的养护天后，强度、干燥度达到符合铺设地板的要求后方可铺设地板。 5.地面自流平铺设完毕后，整体地面平整应达到的地面平整度误差不大于≥1㎜（2m范围内）。 6.表面刷完界面剂后无粉尘,并且有一定硬度。 7.自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。 四、实景造型：根据效果图现场定制施工。 五、强电线路改造 1.配线形式：管内穿线； 2.敷设部位或线制：综合； 3.施工内容：包括挫线槽、穿管、补水泥沙浆、安装开关插座底盒； 4.材料标准：照明线路和普通插座使用2.5mm2电线，普通空调插座使用4mm2电线；中央空调插座使用6 mm2电线；线管Ф20mm PVC管,管内不多于4根线；弱电分开走,走线按标准横平竖直。 六、 开关面板 1.产品名称：86 型墙地面开关，插座标准通用底盒； 2.标准尺寸：86 mm (±1mm） ×86 mm (±1mm）； 3.安装孔中心距 60 mm (±1mm）； 4.线管直径 25 mm (±1mm）。 七、踢脚线灯带 1.铝合金卡槽 H100mm (±1mm）； 2.18mm 细木工程板+9mm 九厘板×2+铝塑板； 3.散光源灯珠模块：LED 灯芯+铝基板，输入电压：AC220V/50-60HZ；光源色光4000-4200K； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 | 37.1 | ㎡ |
| 3.3摄影棚 |  |  |  |  |
| 1 | 全画幅微单 | 1.连拍速度：Hi+模式：≥10张/秒； Hi模式：≥8张/秒； Mid模式：≥6张/秒； Lo模式：≥3张/秒； 防抖：镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式（≥5轴防抖）； 2.照相模式：静态格式：JPEG、RAW（14bit 无损压缩）、HEIF、创意风格：ST、PT、NT、VV、VV2、FL、IN、SH、BW、SE、自定义（1–6）、色彩空间：sRGB、Adobe RGB、Rec. ITU-R BT.2100（BT.2020）； 3.对焦系统：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）； 4.照相模式：静态影像智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光； 5.动态影像：程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/灵活曝光模式； 6.快&慢动作：程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/灵活曝光模式； 7.对焦亮度范围：手动（5级，±2.0级）/晴朗天气模式； 8.实时对焦：人眼、动物眼部、鸟类眼部）； 9.色彩采样率：支持10-bit色深和4:2:2色彩采样； 10.视频/高帧率：4K,60pFHD,120p； 11.色彩配置：S-log2,3,HLG； 12.兼容存储卡：槽1：CFexpress Type-A SD，支持UHS-II、卡槽2：SD, 支持UHS-II； 13.电子取景器：≥368万点 OLED，支持最高120 fps刷新率； 14.显示屏：液晶屏翻折； 15.重 量(含电池存储卡)：≥658克。 | 1 | 台 |
| 2 | 微单 | 1.像素：2000-3000万； 2.RAW照片输出：14bit； 3.镜头卡口：E卡口； 4.传感器尺寸：APS-C； 5.电池类型：锂离子电池； 6.存储介质：SDHC卡； 7.有效像素：≥2420万； 8.高清摄像：4K超高清视频； 9.含16-50二代镜头，128G卡，读卡器。 | 8 | 台 |
| 3 | 标准变焦镜头 | 1.类别可更换镜头； 2.镜头卡口 E卡口； 3.画幅 全画幅； 4.焦距 (mm) 24-70； 5.镜头结构（组-片） 15-20； 6.最大光圈（F） 2.8； | 1 | 支 |
| 6 | 稳定器 | 1.三轴防抖专业手持拍摄稳定器 3千克负载 单反微单高效商拍云台； 2.最大可控转速：平移方向、俯仰方向和横滚方向均为 360°/ 秒； 3.机械限位范围：平移轴无限位，横滚轴为 - 95°至 240°，俯仰轴为 - 112°至214°。 | 1 | 台 |
| 7 | 三脚架 | 1.专业碳纤维三脚架； 2.云台承重：3kg； 3.垂直阻尼：无极可调； 4.拍摄角度：-90°-+75°； 5.架体材质：碳钎维； 6.架体结构：四段式架体，板扣式锁紧结构。 | 1 | 副 |
| 8 | 存储卡 | 1.内存：160G；具备高速度、耐用性和可靠性的（5倍于标准规格的抗摔性能和10倍于标准规格的抗折能力）；高达700MB/s的写入速度和800MB/s的读取速度。 | 2 | 块 |
| 9 | 读卡器 | 1.接口 USB 3.2 Gen 2； 2.支持卡型 CFexpress Type A、SD UHS-II/UHS-I； 3.数据传输速率 最高可达 10Gbps； 4.操作温度范围 5℃-40℃（无凝结）； 6.配件 USB Type-C 至 Type-C、USB Type-C 至标准 A 型连接线，操作说明书。 | 2 | 台 |
| 10 | 单反相机包 | 1.防水摄影专用双肩包，相机间隔，采用防水尼龙材质。 | 1 | 个 |
| 11 | RGB棒灯 | 1.内置锂电池供电：≥2600mAh锂电池； 2.功率≥23W； 3.频道≥32个； 4.组别≥6组； 5.色温范围2500K~8500K； 6.调光范围≥0%~100%。 | 2 | 个 |
| 12 | 补光灯 | 1.功率：20W； 2.光通量：6500K 时为 1600lm，2700K 时为 1200lm； 3.色温范围：2700K-6500K； 4.显色指数：CRI 96+，TLCI 96+； 5.光束角度：15°-45°（可通过旋转透镜实现聚光或散光调节）； 6.最大照度：28888lux（0.5m，6500K）； 7.输入电压：AC 100-240V，50/60Hz；DC 5V/9V； 8.电池：7.4V 3000mAh，22.2Wh； 9.调光范围：0-100%。 | 1 | 套 |
| 13 | 摄影专用反光泡沫板 | 1.25k白色，2米*1.2米*5厘米。 | 2 | 块 |
| 14 | 摄影旗板 | 1.柔光布旗板黑白旗挡光板吸光布，75*90cm。 | 2 | 块 |
| 15 | 灯箱 | 1.拍照灯箱/80CM增强版四灯三色一体折叠影棚。 | 1 | 套 |
| 16 | 摄影支架 | 1.2*1m米进口柔光纸摄硫酸纸柔光纸遮光纸专业摄影牛油纸撕不烂天幕屏横杆摄影滤光道具柔光板，2m支架+80cm横杆+硫酸纸。 | 1 | 套 |
| 17 | 专业电动滑轨 | 1.长度：≥60cm； 2.模块屏幕：≥1.3英寸彩屏； 3.材质：碳钎维，铝合金； 4.功能：平移，扫景，电动机械追焦； 5.承重负载：垂直承重≥6.5kg，倾斜承重≥14kg； 6.支持AB点记忆功能； 7.具备蓝牙联动模块。 | 1 | 个 |
| 18 | 滑轨支撑架 | 1.滑轨专用支撑架，含蟹钳。 | 1 | 对 |
| 19 | 防潮箱 | 1.外尺寸：≥宽121*深57.5*高194.5cm； 2.功率：20W*3； 3.隔板：6层； 4.防滑垫：9张； 5.款式：数控款(触控调节)。 | 1 | 个 |
| 20 | 拍照静物台 | 1.尺寸：≥60X130cm； 2.最大承重：3-6kg； 3.支架材质：铝合金； 4.背板材质：PP双面磨砂板； 5.背板厚度：3.00mm。 | 1 | 套 |
| 21 | 主光灯 | 1.功率：≥500W； 2.电源：DC48V/8.4A，2块V口电池（130WH以上），100-240V交流； 3.色温：色温：2700K-5600K； 4.TLCI：95； 5.照度（带标罩）：≥1米：93350Lux；≥3米：8245Lux；≥5米：2933Lux；≥9米：960Lux；≥12米：457Lux； 6.调光方式：手动无级调光、2.4G遥控器、WiFi控制器（需另购）； 7.特效：风暴、闪烁、坏灯泡、电视机； 8.包含：控制器：1个、电源适配器：1个、电源线：1条、标准罩：1个、便携包：1个、90cm柔光箱+蛋格：1个、灯架：1个。 | 1 | 套 |
| 22 | 辅光灯 | 1.功率≥：500W； 2.电源：DC48V/8.4A，2块V口电池（130WH以上），100-240V交流； 3.色温：2700K-5600K； 4.TLCI≥：95； 5.照度（带标罩）：1米：93350Lux；3米：8245Lux；5米：2933Lux；9米：960Lux；12米：457Lux； 6.调光方式：手动无级调光、2.4G遥控器、WiFi控制器（需另购）； 7.特效：风暴、闪烁、坏灯泡、电视机； 8.包含：控制器：1个、电源适配器：1个、电源线：1条、标准罩：1个、 便携包:1个、90cm柔光箱+蛋格1个、灯架：1个。 | 1 | 套 |
| 23 | 轮廓光灯 | 1.功率：≥60W； 2.电源：DC15V/6A，100-240V交流； 3.色温：2700K-6500K； 4.TLCI：≥95； 5.照度（带标罩）：1米：13000Lux；2米：2900Lux；3米：1234Lux；4米：680Lux；5米：440Lux； 6.调光方式：手动无级调光、2.4G遥控器、WiFi控制器（需另购）； 7.特效：风暴、闪烁、坏灯泡、电视机； 8.包含：电源适配器：1个、电源线：1条、标准罩：1个、便携包*1。 | 1 | 套 |
| 24 | 顶光灯 | 1.功率：≥500W； 2.电源：DC48V/8.4A，2块V口电池（130WH以上），100-240V交流； 3.色温：2700K-6500K； 4.TLCI：≥95； 5.照度（带标罩）：1米：93350Lux；3米：8245Lux；5米：2933Lux；9米：960Lux；12米：457Lux； 6.调光方式：手动无级调光、2.4G遥控器； 7.特效：风暴、闪烁、坏灯泡、电视机； 8.包含：控制器：1个、电源适配器：1个、电源线：1条、标准罩：1个、便携包：1个、80cm柔光球：1个、灯架：1个 | 1 | 台 |
| 25 | 背景光灯 | 1.功率：150W； 2.电源：DC24V/7.5A，1块V口电池，100-240V交流； 3.色温：2700K-6500K； 4.TLCI：95； 5.照度：1米：10510Lux；2米：3584Lux；3米：1764Lux；4米：1081Lux；5米：752Lux； 6.调光方式：手动无级调光、2.4G遥控器； 7.特效：警车、闪光、风暴、HIS、色彩循环、烛光、酒吧光、电视机、火焰、坏灯泡等； 8.包含：MIXPANEL150*1、便携包*1、电源线*1、挡光板*1、灯架*1。 | 1 | 台 |
| 26 | 电动背景轴升降机 | 1.电动6轴(含3米横杆*6)，产品名称：电动背景轴升降机； 2.轴数：6 轴； 3.横杆规格：3.0m×6 根，加厚镀锌圆管 / 不锈钢管可选； 4.管径：Φ50mm（标准款）； 5.单轴承重：≥15kg； 6.升降行程：0–3.2m； 7.升降速度：约 0.2–0.3m/s； 8.控制方式：无线遥控 + 机身按键，支持单轴 / 多轴联动。 | 1 | 套 |
| 27 | 背景纸 | 1.尺寸：≥2.7*11m，20种不一样的颜色（可选颜色）。 | 10 | 卷 |
| 28 | 无人机 | 1.主摄CMOS尺寸：4/3英寸； 2.视频拍摄能力：6K 60P； 3.感知系统类型：多方向避障； 4.最大信号有效距离：9km以上； 5.主体类型：航拍无人机； 6.副摄像素数：≥4800万； 7.主摄像素数：≥10000万； 8.实时图传质量：≥1080p； 9.最大抗风速：12m/s； 10.数据传输：有线传输； 11.认证型号：L3A； 12.最大飞行时间：51分钟； 13.电池容量：≥95Wh。 | 1 | 台 |
| 29 | 相机闪光灯 | 1.类型 自动电子闪光灯（夹式），配备预闪测量功能； 2.最大闪光指数 28（闪光覆盖设定为 50mm，ISO 100，以米为单位）； 3.闪光范围 50mm，安装广角扩散片后亦能覆盖 24mm 焦距的视角； 4.闪光模式 TTL / 手动 / 频闪； 5.闪光时间 ≥1.6ms 以内（1/1 手动）； 6.颜色温度 ≥5500K； 7.闪光频率 ≥0.1-6.4 秒（碱性电池）/0.1-4.1 秒（镍氢电池）； 8.重复闪光次数 超过 110 次（碱性电池）/ 超过 130 次（镍氢电池）； 9.连续闪光性能 共 40 次闪光，每秒 10 次闪光； 10.无线电控功能 频率为 2.4GHz 频段，14 个频道（自动 / 手动），通讯距离约 35 米，3 组（TTL / 手动），5 组（闪光灯组拍摄），最多可控制 15 个组件，3 组（TTL）光比控制； 11.电源 两枚 AA 碱性或镍氢电池。 | 2 | 台 |
| 30 | 快门线 | 1.类型：遥控器； 2.支持快门、变焦、曝光控制和快门锁定功能，具备 bulb 功能（B 门模式），可用于静态图片和动态影像的拍摄。 | 2 | 条 |
| 31 | 通信线缆及配件 | 1.含网线头六类线、网线、SDI线、HDMI线及相互连接的电源线等。 | 1 | 项 |
| 32 | 文化建设及安装调试费 | 一、顶部和墙面刮瓷 1.墙面基层清理干净，铲除浮灰、油污、空鼓及松散基层，对孔洞、裂缝、线槽进行修补填实，基层平整坚实。 2.全域涂刷抗碱封闭界面剂，防止墙体返碱、起皮、开裂，增强面层粘结强度。 3.采用合格耐水瓷粉及配套环保辅料，分层批刮不少于两遍，每遍干透后精细打磨，阴阳角找直、方正顺直。 4.面层表面平整光滑、色泽均匀、质地致密，硬度达标，耐擦洗、不起砂、不掉粉、无裂纹、无砂眼、无明显接痕与色差。 5.墙面平整度、垂直度、阴阳角直线度符合国家现行施工验收规范，整体观感整洁，满足室内办公及配套用房使用要求。 6.所有材料须环保合格，无毒无味，符合室内装修环保标准。 二、文化墙制作 1.采用≥5mm 高密度 PVC 结皮板 /≥9mm 阻燃密度板，板材密度均匀，防潮、防霉、不变形、环保达标。 2.选用亚克力板材厚度≥2mm，材质通透均匀，硬度高、抗冲击；切割断面光滑无毛刺、无崩边。 3.印刷工艺：高清UV 平板喷印，印刷精度 ≥1000dpi，色彩还原度高，色差 ≤2，图案文字清晰锐利。 4.表层防护：覆高透耐磨防刮膜 / UV 固化哑光涂层，具备防水、防污、耐擦洗、抗黄变性能。 5.材质防火：板材燃烧性能达到B1 级阻燃标准，符合室内公共区域装修防火要求。 6.雕刻切割：采用数控精雕切割，误差≤1mm，边角打磨光滑，无毛刺、缺口、划痕。 7.立体字：粘贴缝隙≤0.5mm，排版间距均匀对称，整体垂直度、平整度偏差≤2mm。 8.色彩工艺：纯色烤漆 / 喷绘面层漆膜均匀，无流挂、露底、色斑，附着力达标，不易刮花。 三、地面：地胶 ≥1.8-2mm 厚含自流平 1.每平方米用不少于≥4 ㎏的自流平材料，水料比为 1：4 ，按照此比例情况下搅拌均匀； 2.在最快速度下将搅拌物倒至施工操作面； 3.运用专业工具将搅拌物抹匀，自流平厚度平均为 ≥1.5-2 ㎜左右，最厚处不超过≥4 毫米； 4.在环境温度为 10℃左右的情况下，自流平固化时间为≥12小时。 自流平铺设完毕后，必须在进行2-3 的养护天后，强度、干燥度达到符合铺设地板的要求后方可铺设地板。 5.地面自流平铺设完毕后，整体地面平整应达到的地面平整度误差不大于≥1 ㎜（2m 范围内）。 6.表面刷完界面剂后无粉尘,并且有一定硬度。 7.自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。 四、实景造型：根据效果图现场定制施工。 五、强电线路改造 1.配线形式：管内穿线； 2.敷设部位或线制：综合； 3.施工内容：包括挫线槽、穿管、补水泥沙浆、安装开关插座底盒； 4.材料标准：照明线路和普通插座使用2.5mm2 电线，普通空调插座使用4mm2电线；中央空调插座使用6 mm2电线；线管Ф20mm PVC 管,管内不多于4根线；强弱电分开走,走线按标准横平竖直。 六、 开关面板 1.产品名称：86 型墙地面开关，插座标准通用底盒； 2.标准尺寸：86 mm (±1mm） ×86 mm (±1mm）； 3.安装孔中心距 60 mm (±1mm）； 4.线管直径 25 mm (±1mm）。 七、踢脚线灯带 1.铝合金卡槽 H100mm (±1mm）； 2.18mm 细木工程板+9mm 九厘板×2+铝塑板； 3.散光源灯珠模块：LED 灯芯+铝基板，输入电压： AC220V/50-60HZ；光源色光4000-4200K； 4.人工费＋损耗； 5.机械费＋五金。 含电脑等设备连接线、接插排，安装、调试。 | 78.6 | ㎡ |
| 33 | 走廊文化墙 | 一、门口LOGO墙（不带灯箱）10块： 1.材质规格：logo水晶字及广告牌基底均采用全新优质PVC（聚氯乙烯）板材，无再生料、回收料添加，材质纯净，无杂质、无异味、无气泡、无裂纹及明显色差；水晶字表层需搭配高透亚克力面板（厚度≥1.5mm），透光性≥92%，无雾度、无划痕，与PVC基材贴合紧密，无脱胶现象。​ 2.厚度要求：PVC基底厚度≥2.0mm（误差范围±0.2mm），logo水晶字PVC基材厚度≥3.0mm（误差范围±0.3mm），厚度均匀，表面平整，无凹凸不平、厚薄不均现象，边缘无毛刺、无崩边。​ 3.密度标准：PVC材质密度≥1.35g/cm³，材质致密，结构稳定，不易变形、不易脆裂，满足户外长期使用需求；亚克力面板密度≥1.19g/cm³，硬度≥21H，抗刮耐磨。​ 4.环保性能：PVC板材及亚克力面板均符合国家标准，无有害挥发物，无毒、无味，环保达标，可安全用于户外公共区域及室内展示场景。 二、过道PVC广告牌 1.净无杂质、无异味、无气泡、无裂纹及明显色差，色泽均匀一致，符合广告牌户外/室内展示使用标准。 2.厚度要求：根据招标方指定尺寸定制，基础厚度≥1.0mm（误差范围±0.2mm），特殊尺寸厚度可按设计要求调整，整体厚度均匀，表面平整，无凹凸不平、厚薄不均现象，边缘无毛刺、无崩边、无缺角。​ 3.密度标准：材质致密，结构稳定，不易变形、不易脆裂，具备良好的承重及抗冲击能力，可满足户外长期使用或室内高频展示需求。​ 4.环保性能：符合国家《电气用塑料薄膜 第2部分：聚酯薄膜》及相关环保标准，无有害挥发物，无毒、无味，环保达标，可安全用于公共区域、商业场所及室内空间。 | 1 | 项 |