## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 0-3岁玩教具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 名称 | 类别 | 设施名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  | 精细 动作 类 | 玩教具(抓握 类 ) | 精细动作玩教具 | 20 | 件 | 软胶积木、触觉感知球 |
| 2 |  |  | 玩教具(穿插 类 ) | 精细动作玩教具 | 20 | 套 | 大孔串珠、软质套杯 |
| 3 |  |  | 玩教具(按压 类 ) | 精细动作玩教具 | 20 | 件 | 触感按键玩具 |
| 4 |  |  | 游戏教材(球类 集 ) | 含布球、学爬行毛线球、摇晃球等 | 5 | 套 |  |
| 5 |  |  | 布积木 | 6块/套 | 20 | 套 |  |
| 6 |  |  | 蔬菜筐 | 保利龙+泡沫 | 5 | 套 |  |
| 7 |  |  | 水果筐 | 保利龙+泡沫 | 5 | 套 |  |
| 8 |  |  | 蒙氏盒 | 一款玩具多种玩法、光滑打磨无毛刺 | 2 | 套 |  |
| 9 |  |  | 农场动物 | 蒙氏教材 | 5 | 套 |  |
| 10 |  | 艺术 (音 ) | 小蜜蜂 | 外壳材质塑料；输出功率8w;供电方式：内置锂电池 电池容量2200 | 2 | 套 | 教学用 |
| 11 |  |  | 天猫精灵 | 5000mAh大电池、68小时长续航待机、内置温度传感器、可联动家电 、自主调节室内温度 | 2 | 套 | 教学用 |
| 12 |  |  | 摇椅 | 材质：环保塑料+布等材质 功能：摇椅的摇摆动作可以帮助儿童放松身体，缓解紧张情绪 | 2 | 个 | 哄睡用 |
| 13 |  |  | 摇铃玩偶 | 动物类，带摇铃 | 24 | 个 | 教学用 |
| 14 | 乳儿 班环 境创 设 | 艺术 (美 | 书籍类(蒙氏早教 ) | 绘本认知类、手偶书、触摸书 | 60 | 套 | 教学用 |
| 15 |  | 生活用品 | 配餐调制区 | 饮用水净化+饮水机 | 2 | 组 | 含恒温热水装置 |
| 16 |  |  | 消毒柜 | 容积≥80L 消毒方式：热风循环高温消毒 工作温度：50～120℃可调 材质：201# 产品特性 1.箱体采用AISI201不锈钢环保发泡技术制作。微电脑控制器，优质 风机及电器元器件，耐用易操作。 2.热风循环全面360度零死角杀菌，全面净化，实现彻底杀菌，消毒功 能加倍强劲，省时节电更省力。 3.可调式食具消毒柜，解决仿瓷产品方案。多重保护装置，便易操 控；筛篮设计，经久耐用，餐具空间规划合理，灵活多变，加载和 卸载方便，舒适、易于清洁。 | 2 | 台 | 婴幼儿餐具专用 |
| 18 |  |  | 洗涤池排水管道 | UPVC,DN75排水管敷设含挖槽，修复 | 30 | 米 |  |
| 19 |  |  | 移动推车床 | 规格：99*66*100cm | 20 | 张 | 含锁定功能 |
| 20 |  |  | 换尿布台(带热 水装置及小浴 盆 ) | 尺寸：85*63*94(最高)cm | 2 | 台 | 增设热水供应 |
| 21 |  |  | 换尿布柜 | 尺寸：70*50*51cm | 2 | 个 | - |
| 22 |  |  | 婴儿换尿布软垫 | 尺寸：56*100cm | 2 | 个 | 一 |
| 23 |  |  | 学座椅(软布 艺 ) | 尺寸：55*55*35cm | 10 | 把 | 婴幼儿专用，带防护安全带 |
| 24 |  | 生活用品 | 儿童沙发(喂奶 用 ) | 尺寸：60*55*40cm、材质：灯芯绒+碎海绵 | 6 | 把 | 育婴师及儿童均可坐，比较贴合喂养场景 |
| 25 |  |  | 托育安全凳(木质 ) | 尺寸：43*43*48cm | 10 | 把 | 婴幼儿专用，带防护安全带 |
| 26 |  |  | 扶站设施(扶站 栏+扶站架+幼 儿学步镜) | 材质：榉木+亚克力 尺寸：59.5*121*2cm | 2 | 套 | 安全稳固，适配0-1岁婴幼儿 |
| 27 |  |  | 厚软垫 | 高回弹海绵、亲肤棉麻面料厚度≥2cm | 20 | 平米 | 整体铺设， |
| 28 |  |  | 儿童碗 | 碗+勺 | 20 | 套 | 喂辅食用 |
| 29 |  |  | 墙面储物柜 | 2200mm*2400mm无门，开放式，每组10小格 | 2 | 套 | 放婴儿用品篮 |
| 30 |  |  | 幼儿用品分类篮 | 尺寸：103*35*91cm | 40 | 个 | 放婴幼儿自带生活用品及玩教具等用 |
| 31 |  |  | 加湿器 | 气态CADR595.3m3/h、固态污染物CADR746.5m3/h、颗粒物CCM:P4、额 定电压220V、额定功率49W | 2 | 台 |  |
| 32 |  |  | 垃圾桶 | 带翻盖，50L | 2 | 个 | 装尿不湿用 |
| 33 |  |  | 垃圾桶 | 30L | 4 | 个 | 装其他垃圾 |
| 34 |  |  | 温奶器 | 尺寸规格：244*111*140.55mm、额定功率：200W、额定电压220V、频率50HZ | 2 | 个 | 加热母乳 |
| 35 |  |  | 小冰箱 | 90L | 2 | 台 | 母乳保鲜 |
| 36 |  |  | 洗衣机 | 8Kg/波轮 | 1 | 台 | 洗儿童罩衣等 |
| 37 |  |  | 吹风机 | 额定功率：2400W,风速档位：3档，冷热风档， | 2 | 个 | 吹干婴儿鞋袜等 |
| 38 |  |  | 烘干机 | 尺寸规格：500*435*595mm | 2 | 个 | 烘干儿童罩衣等 |
| 39 |  |  | 墙体防撞软包+墙面装饰 | 软包面积约100m2(1间),墙面装饰约50m2(1间) | 2 | 间 | 安全防护 |
| 40 |  | 精细 动作 类 | 玩教具(抓握 类 ) | 精细动作玩教具 | 30 | 件 | 软胶积木、触觉感知球 |
| 41 |  |  | 玩教具(穿插 | 精细动作玩教具 | 30 | 套 | 大孔串珠、软质套杯 |
| 42 |  |  | 玩教具(按压 | 精细动作玩教具 | 30 | 件 | 触感按键玩具 |
| 43 |  |  | 攀爬架 | 材质：榉木 尺寸：90*68*65cm 功能：可以锻炼肌肉，增强力量和协调性 | 2 | 套 |  |
| 44 |  |  | 摇摇马 | 材质：塑料 | 4 | 台 |  |
| 45 |  |  | 触觉球 | 材质：橡胶 功能：调节前庭感觉系统，加强肌肤的接触刺激 | 2 | 个 |  |
| 46 |  |  | 拔萝卜 | 12个萝卜+木质托盘 | 2 | 套 |  |
| 47 |  |  | 桶装彩色大积木 | 榉木，100块 | 4 | 套 |  |
| 48 |  |  | 几何形状嵌板 | 12块/组 | 10 | 套 |  |
| 49 |  |  | 蒙氏早教忙碌盒 | 木 质 | 4 | 套 |  |
| 50 |  |  | 蒙氏投币盒 | 木质 | 10 | 套 |  |
| 51 |  |  | 小绕珠 | 材质：榉木 功能：拨绕珠可以锻炼宝宝们的手眼协调能力 | 10 | 套 |  |
| 52 |  | 艺术 (音 ) | 小蜜蜂 | 外壳材质塑料；输出功率8w;供电方式：内置锂电池 | 2 | 套 | 教学用 |
| 53 |  |  | 天猫精灵 | 5000mAh大电池、68小时长续航待机、内置温度传感器、可联动家电 、自主调节室内温度 | 2 | 套 | 教学用 |
| 54 |  |  | 蒙氏音乐台 | 木质 | 4 | 套 | 教学用 |
| 55 |  |  | 彩虹伞 | 材质：尼龙 尺寸：Φ360cm 功能：让儿童积极参与到集体中来，培养团结协作的精神 | 2 | 块 | 教学用 |
| 56 |  |  | 纱巾 | 材质：人造丝 功能：用于儿童各种表演，颜色丰富，有助于儿童对颜色的学习和 | 35 | 条 | 教学用 |
| 57 |  |  | 摇铃玩偶 | 动物类，带摇铃 | 30 | 个 | 教学用 |
| 58 |  |  | 书籍类(蒙氏早教 ) | 绘本认知类、手偶书、触摸书 | 60 | 套 | 教学用 |
| 序号 | 区域 名称 | 类别 | 设施名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 59 | 托小 班环 境创 设 | 艺术 (美 ) | 书架 | 规格：83*35*50cm 1.材质：采用橡胶木材质，厚度不低于1.5cm,成品无裂纹，接缝自然，无 缺口和缝隙。 2.结构：两侧立体火箭造型装饰，中间竖板将柜体分为3个独立倾斜式置 物书架，格位前低后高，使绘本自然靠向后方，既方便展示封面，又防止书 本滑落。 3.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑 4、五金件，采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性 | 1 | 套 |  |
| 60 |  | 生活 用品 | 配餐调制区 | 饮用水净化+饮水机 | 2 | 个 | 含恒温热水装置 |
| 61 |  |  | 消毒柜 | 容积≥80L 消毒方式：热风循环高温消毒 工作温度：50～120℃可调 产品特性 1.箱体采用AISI201不锈钢环保发泡技术制作。微电脑控制器，优质 风机及电器元器件，耐用易操作。 2.热风循环全面360度零死角杀菌，全面净化，实现彻底杀菌，消毒功 能加倍强劲，省时节电更省力。 3.可调式食具消毒柜，解决仿瓷产品方案。多重保护装置，便易操 控；筛篮设计，经久耐用，餐具空间规划合理，灵活多变，加载和 卸载方便，舒适、易于清洁。 | 2 | 台 | 容积≥80L,婴幼儿餐具专用 |
| 62 |  |  | 洗手池 | 立柱式洗手池，冷热水整体高度：800～850mm,单把双控冷热水混合龙头 | 6 | 组 | 洗奶瓶及儿童餐具 |
| 63 |  |  | 洗涤池排水管道 | UPVC,DN75排水管敷设含挖槽，修复 | 30 | 米 |  |
| 64 |  |  | 婴儿床 | 规格：120*58*16cm 1.材质：采用桦木纹饰面实木多层板，安全环保，不易变形开裂。 2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理， 手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能 强。。 3.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的 棱角、毛刺； | 30 | 张 |  |
| 65 |  |  | 换尿布台(带热 水装置) | 尺寸：85*63*94(最高)cm | 2 | 台 | 增设热水供应 |
| 66 |  |  | 换尿布柜 | 尺寸：70*50*51cm | 2 | 个 | - |
| 67 |  |  | 婴儿换尿布软垫 | 尺寸：56*100cm | 2 | 台 | 一 |
| 68 |  |  | 托育安全桌椅 (木质) | 15把椅子+月亮桌 | 2 | 套 | 婴幼儿专用 |
| 69 |  |  | 儿童凳 | 尺寸：40*40*42cm | 4 | 把 | 教学用 |
| 70 |  |  | 厚软垫 | 高回弹海绵、亲肤棉麻面料厚度≥2cm | 30 | 平方 | 整体铺设， |
| 71 |  |  | 餐盘 | 餐盘+碗+餐勺 | 30 | 套 | 喂辅食用 |
| 72 |  |  | 墙面隔板 | 无门，开放式，每组15小格 | 2 | 组 | 放婴儿用品篮 |
| 73 |  |  | 牵引绳 | 15节\材质：塑料 | 1 | 根 | 婴儿室外活动 |
| 74 |  |  | 幼儿用品分类篮 | 尺寸：103*35*91cm | 30 | 个 | 放婴幼儿自带生活用品及玩教具等用 |
| 75 |  |  | 加湿器 | 气态CADR595.3m3/h、固态污染物CADR746.5m3/h、颗粒物CCM:P4、额 定电压220V、额定功率49W | 2 | 台 |  |
| 76 |  |  | 饮水杯 | 304不锈钢(无盖) | 30 | 个 |  |
| 77 |  |  | 垃圾桶 | 带翻盖，50L | 2 | 个 | 装尿不湿用 |
| 78 |  |  | 垃圾桶 | 30L | 4 | 个 | 装其他垃圾 |
| 79 |  |  | 温奶器 | 功能：国标220v可解冻、消毒、加热、恒温 | 2 | 个 | 加热母乳 |
| 80 |  |  | 洗衣机 | 8Kg/波轮 | 1 | 台 | 洗儿童罩衣等 |
| 81 |  |  | 吹风机 | 额定功率：2400W,风速档位：3档，冷热风档， | 2 | 个 | 吹干婴儿鞋袜等 |
| 82 |  |  | 烘干机 | 尺寸规格：500*435*595mm | 2 | 个 | 烘干儿童罩衣等 |
| 83 |  |  | 墙体防撞软包+墙面装饰 | 软包面积约100m2(1间),墙面装饰约50m2(1间) | 2 | 间 | 安全防护 |
| 84 |  | 精细 动作 类 | 玩教具(抓握 米 | 精细动作玩教具 | 40 | 件 | 软胶积木、触觉感知球 |
| 85 |  |  | 玩教具(穿插 米) | 精细动作玩教具 | 40 | 套 | 大孔串珠、软质套杯 |
| 86 |  |  | 玩教具(按压 | 精细动作玩教具 | 40 | 件 | 触感按键玩具 |
| 87 |  |  | 玩教具(食物夹 米 | 精细动作玩教具 | 40 | 件 | 触感按键玩具 |
| 88 |  |  | 攀爬架 | 长1.2米，折叠可多变组合 | 2 | 套 |  |
| 89 |  |  | 摇摇马 | 材质：塑料 | 4 | 台 |  |
| 90 |  |  | 触觉球 | 材质：橡胶 功能：调节前庭感觉系统，加强肌肤的接触刺激 | 2 | 个 |  |
| 91 |  |  | 桶装彩色大积木 | 榉木，100块 | 4 | 套 |  |
| 92 |  |  | 几何形状嵌板 | 12块/组 | 10 | 套 |  |
| 93 |  |  | 蒙氏早教忙碌盒 | 木质 | 4 | 套 |  |
| 94 |  |  | 蒙氏投币盒 | 木质 | 10 | 套 |  |
| 95 |  |  | 平衡车 | 尺寸：58*20.5*40cm | 40 | 辆 |  |
| 96 |  |  | 小绕珠 | 材质：榉木 功能：拨绕珠可以锻炼宝宝们的手眼协调能力 | 10 | 套 |  |
| 97 |  |  | 小蜜蜂 | 外壳材质塑料；输出功率8w;供电方式：内置锂电池 电池容量2200 | 2 | 台 | 教学用 |
| 98 |  |  | 天猫精灵 | 5000mAh大电池、68小时长续航待机、内置温度传感器、可联动家电 、自主调节室内温度 | 2 | 组 | 教学用 |
| 99 | 托大 班环 境创 设 | 艺术 (音 ) | 一体机 | 1、背光源类型：DLED背光 2、物理分辨率：≥3840×2160 ;亮度：≥380 cd/m² ;对比度：≥4000:1 3、响应时间：≤6.5ms ;对角线尺寸：≥64.5 inch ;色彩饱和度：≥72%NTSC 4、触摸方式：光学红外触摸 ;玻璃：AG钢化玻璃 ;触控点：≥50点触控书写 5、触控响应速度：≤5ms ;玻璃透过率：≥88% ;输入方式：手指或专用笔 6、差值分辨率：≥32767×32767 7、最小触摸物体：≤2 mm(中间90%区域) 8、操作系统不低于：Android 13.0 9、CPU配置不低于：Cortex A554核1.92 GHz 10、内存：≥2 GB DDR4 ;内置存储：≥16 GB 11、内部喇叭：≥15 W×2 12、音视频输入接口不少于：HDMI in×1(前置);HDMI in×1(后 置);Line in(3.5mm)×1; 13、音视频输出接口不少于：Line out(3.5mm)×1 14、网络接口不少于：百兆网口×2 15、存储控制接口不少于：前置Type-A USB 3.0×3;Type-C USB 2.0× 1; 板载安卓：USB 2.0×1;multi USB2.0×1;Touch USB×1;RS 232 ×1; 1、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式；在整机没有网络的情况下，也可 以支持手机扫码解锁； | 2 | 台 | 教学用 |
| 100 |  |  | 蒙氏音乐台 | 木质 | 4 | 套 | 教学用 |
| 101 |  |  | 彩虹伞 | 材质：尼龙 尺十，D360cm | 2 | 块 | 教学用 |
| 102 |  |  | 纱巾 | 材质：人造丝 功能田工1音攵种主淀 站色士宣 古吐工Ⅱ音对部色的学寸和 | 45 | 条 | 教学用 |
| 103 |  |  | 书籍类(蒙氏早教 ) | 绘本认知类、手偶书、触摸书 | 60 | 套 | 教学用 |
| 104 |  | 艺术美） | 书架 | 木质(2层分12格)1800mm*2100mm*700mm | 1 | 套 |  |
| 105 |  |  | 配餐调制区 | 饮用水净化+饮水机 | 2 | 组 | 含恒温热水装置 |
| 106 |  |  | 消毒柜 | 容积≥80L 消毒方式，热风循环高温消毒 | 2 | 台 | 容积≥80L,婴幼儿餐具专用 |
| 107 |  | 生活 用品 | 洗手池 | 立柱式洗手池，冷热水整体高度：800～850mm,单把双控冷热水混合龙头 | 6 | 组 |  |
| 108 |  |  | 洗涤池排水管道 | UPVC,DN75排水管敷设含挖槽，修复 | 30 | 米 |  |
| 109 |  |  | 婴儿床 | 规格：120*58*16cm 1.材质：采用桦木纹饰面实木多层板，安全环保，不易变形开裂。 2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理， 手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能 强。。 3.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的 棱角、毛刺； | 40 | 张 |  |
| 110 |  |  | 热水装置 | 尺寸：85*63*94(最高)cm | 2 | 台 | 增设热水供应 |
| 111 |  |  | 儿童桌椅(木质 ) | 20把椅子+4张桌子 | 2 | 套 | 婴幼儿专用 |
| 112 |  |  | 儿童凳 | 尺寸：40*40*42cm | 4 | 把 | 教学用 |
| 113 |  |  | 厚软垫 | 1200mm*700mm高回弹海绵、亲肤棉麻面料 | 2 | 套 | 整体铺设，厚度≥2cm |
| 114 |  |  | 餐盘 | 餐盘+碗+餐勺 | 40 | 套 | 喂辅食用 |
| 115 |  |  | 墙面隔板 | 无门，开放式，每组10小格 | 2 | 组 | 放婴儿用品篮 |
| 116 |  |  | 牵引绳 | 20节 | 1 | 根 | 婴儿室外活动 |
| 117 |  |  | 幼儿用品分类篮 | 尺寸：103*35*91cm | 40 | 个 | 放婴幼儿自带生活用品及玩教具等用 |
| 118 |  |  | 加湿器 | 气态CADR595.3m3/h、固态污染物CADR746.5m3/h、颗粒物CCM:P4、额 定电压220V、额定功率49W | 2 | 台 |  |
| 119 |  |  | 饮水杯 | 304不锈钢(无盖) | 40 | 个 |  |
| 120 |  |  | 垃圾桶 | 带翻盖，50L | 2 | 个 | 装尿不湿用 |
| 121 |  |  | 垃圾桶 | 30L | 4 | 个 | 装其他垃圾 |
| 122 |  |  | 温奶器 | 尺寸规格：244*111*140.55mm、额定功率：200W、额定电压220V、频密5OUZ | 2 | 个 | 加热母乳 |
| 123 |  |  | 洗衣机 | 8Kg/波轮 | 1 | 台 | 洗儿童罩衣等 |
| 124 |  |  | 吹风机 | 额定功率：2400W,风速档位：3档，冷热风档， | 2 | 个 | 吹干婴儿鞋袜等 |
| 125 |  |  | 烘干机 | 布罩衣柜式 | 2 | 个 | 烘干儿童罩衣等 |
| 126 |  |  | 墙体防撞软包+墙面装饰 | 软包面积约100m2(1间),墙面装饰约50m2(1间) | 2 | 间 | 安全防护 |
| 早教活动室(含感统) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 | 类别 | 设施名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 感统室 | 玩教类 | 大滑梯，木箱垫 | 常规尺寸：240*75*52cm | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 玩教类 | 晃动平衡木 | 材质：铁管+木质+软包 尺寸：185*45*95cm | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 玩教类 | A字架 | 材质：金属+软包护脚 尺寸：220×150×180cm | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 玩教类 | 跳马 | 最大高度1.4m,可调节 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 玩教类 | 四分之一圆 | PVC材质 | 2 | 套 |  |
| 6 |  | 玩教类 | 万象组合(114件) |  | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 玩教类 | S平衡木*2根 | 长1.6m木质 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 玩教类 | 黑轮滑板车6辆 | 黑轮滑板车6辆 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 玩教类 | 高跷10对 | 高跷10对 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 玩教类 | 吊缆 | 吊缆 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 玩教类 | 中号跳袋6个 | 中号跳袋6个 | 1 | 套 |  |
| 12 |  | 玩教类 | 过河石 | 过河石 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 玩教类 | 平衡走道*4条 | 2000*700*10 | 1 | 套 |  |
| 14 |  | 玩教类 | 水晶球8个 | 水晶球8个 | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 玩教类 | 健身球65*2个 | 健身球65*2个 | 1 | 套 |  |
| 16 |  | 玩教类 | 平衡台6个 | 平衡台6个 | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 玩教类 | 竖抱桶 | 竖抱桶 | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 玩教类 | 平衡脚踏车 | 平衡脚踏车 | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 玩教类 | 大陀螺 | 大陀螺 | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 玩教类 | 彩虹伞(3.6M) | 彩虹伞(3.6M) | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 玩教类 | 按摩大龙球65CM | 按摩大龙球65CM | 1 | 套 |  |
| 22 |  | 玩教类 | 蹦床 | 1.5m*1m立杆尼龙绳 | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 玩教类 | 大象套圈4个 | 大象套圈4个 | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 玩教类 | 羊角球55*2 | 羊角球55*2 | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 玩教类 | 独角椅6个 | 独角椅6个 | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 玩教类 | 跷跷板6个 | 跷跷板6个 | 1 | 套 |  |
| 27 |  | 玩教类 | 88轨道6个 | 88轨道6个 | 1 | 套 |  |
| 28 |  | 玩教类 | 阳光隧道180CM | 阳光隧道180CM | 1 | 套 |  |
| 29 |  | 玩教类 | 手摇旋转盘 | 手摇旋转盘 | 1 | 套 |  |
| 30 |  | 玩教类 | 触摸板(20件套) | 触摸板(20件套) | 1 | 套 |  |
| 31 |  | 玩教类 | 抛接球6个 | 抛接球6个 | 1 | 套 |  |
| 32 |  | 玩教类 | 横抱桶 | 横抱桶 | 1 | 套 |  |
| 33 |  | 玩教类 | 软垫100*100*5cm | 软垫100*100*5cm | 97 | 块 |  |
| 34 |  | 防护类 | 软垫120*100*5cm | 软垫120*100*5cm | 50 | 块 |  |
| 35 |  | 移动式软垫 | 软垫200*80*5cm | 软垫200*80*5cm | 1 | 块 |  |
| 36 |  | 墙体防撞软包+墙面装饰 | 软包面积约100m2 (1间),墙面装饰约 50m2(1间) |  | 1 | 间 | 安全防护 |
| 37 | 智能室 | 教学楼 | 儿童桌椅(木质)20把 椅子+4张桌子 | (木质)20把椅子+4张桌子 | 1 | 套 | 婴幼儿专用 |
| 38 |  | 教学楼 | 儿童凳 | 儿童凳 | 4 | 把 | 教学用 |
| 39 |  | 益智类 | 玩具 | 玩具 | 100 | 套 | 教学用 |
| 40 |  | 表演类 | 表演服装 | 表演服装 | 50 | 套 | 教学用 |
| 41 |  | 表演类 | 衣架 | 衣架 | 200 | 套 |  |
| 42 |  | 认知类 | 教智书全套 | 思维训练书1套，绘本5本 | 200 | 套 | 教学用 |
| 43 |  | 音乐类 | 音响设备， | 两分频扬声器含线路安装 | 2 | 套 | 教学用 |
| 厨房一体化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 |  | 设施名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 厨房 |  | 双炒单温燃气灶 | 规格：1800x1000x800mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作 2.适用燃气类别：天然气(12T) 3.燃气额定压力：2.0kPa 4.适用工作水压：0.025-0.8MPa 5.链条式风气联动阀 6.集成封闭式熄火保护装置，防水等级高 7.风管采用国标镀锌管套丝连接 8.整体炉膛采用双层铸铁炉膛 9.内外胆均采用国标电解板 10.进水管采用食品级201不锈钢管 | 2 | 台 | 满足批量烹饪需求 |
| 2 |  |  | 燃气单头大锅灶 | 规格：1100x1200x800mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作 2.不锈钢炉膛，链条式风气联动阀 3.适用燃气类别：天然气(12T) 4.燃气额定压力：2.0kPa 5.适用工作水压：0.025-0.8MPa 6.集成封闭式熄火保护装置，防水等级高 7.整体炉膛采用双层硅酸铝保温 8.炉架采用优质不锈钢管制作 10进水管采用食品级201不锈钢管 | 1 | 台 | 用于熬粥、炖汤等 |
| 3 |  |  | 三层六盘电热烤箱 | 规格：1230X875X1535mm 技术参数： 1.功率：19.8KW/380V; 2.全无磁不锈钢材料，不锈钢门板配备双层耐高温钢化 玻璃可视窗，远红外线电热管辐射加热，高密度保温棉 使热力分布更均匀，中途无需转盘；数码显示温控仪 表，上下层单独控温：蜂鸣报警装置。 | 1 | 台 | 制作糕点、面点 |
| 4 |  |  | 落地式电饼铛 | 规格：520X770X880mm 技术参数： 1.额定电压：220V/380V; 2.额定功率：4.5KW; 3.不锈钢材质。 | 2 | 台 | 制作饼类、煎制食品 |
| 5 |  |  | 蒸饭箱 | 规格：1420X580X1450mm 技术参数： 1.采用耐高温聚胺酯整体发泡； 2.一次性压成型的不锈钢层架； 3.具备全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，安全 卸 气 阀 ； 5.电量：12KW*2/3PH/220V; 6、带缺水断电保护装置，自动报警；定时定温防干 烧，防水控制系统显示器. | 1 | 台 |  |
| 6 |  |  | 食品仓库排气装置 | 规格：混流风机3kw1台，0.6mm镀锌钢板300*200/10米。 | 1 | 套 |  |
| 7 |  |  | 球茎切菜机 | 1.额定电压：220V; 2.厚片、薄片、切四角丝、切圆丝、切条、切角块、切 斜片、切段均可调； 3.不锈钢材质。 | 1 | 台 |  |
| 8 |  |  | 地秤 | 1.具有计数、累加等功能； 2.具有去皮、置零之功能； 3.LED液晶显示； 4.具有计数报警及预置皮重功能； 5.具有蓄电池，交直流两用； 6.碳钢材质。 | 1 | 台 |  |
| 9 |  |  | 双通工作台 | 规格：1500X700X800mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.支撑梁：不锈钢制作； 3.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 4.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 1 | 台 |  |
| 10 |  |  | 可拆卸单切机 | 1.不锈钢材质； 2.额定电压220V,产品功率2200W | 1 | 台 |  |
| 11 |  |  | 紫外线消毒灯 | 规格：L1200mm 技术参数： 1.额定电压：220(V); 2.额定功率：≤36W; 3.灯管防爆，保证安全：整体圆角，利于清洗。 | 1 | 台 |  |
| 12 |  |  | 搅拌机 | 规格：20L 技术参数： 1.容量：20L; 2.软启动、低噪音、适应性更强；按钮控制更加得心应 手，还在按钮上增加了信号指示灯，大大提高了使用安 | 1 | 台 |  |
| 13 |  |  | 灭蝇灯 | 1.电压：220V; 2.功率：16W; 3.外壳ABS防阻燃材料。 | 4 | 台 |  |
| 14 |  |  | 切菜板 | 规格：400X280X30mm 技术参数： 1.采用PE材质制作； 2.环保无毒。 | 5 | 块 |  |
| 15 |  |  | 刀具 | 规格：切菜刀、常规 技术参数： 1.握感舒适，工艺精湛，刀身表面光滑，便于清洗，精 钢铸造，锋利体验。 | 6 | 把 |  |
| 16 |  |  | 剪刀 | 规格：常规 技术参数： 1.握感舒适，工艺精湛，刀身表面光滑，便于清洗，精 钢铸造，锋利体验。 | 2 | 把 |  |
| 17 |  |  | 辅食机 | 规格：内杯容量300ml,外杯容量1000ml 技术参数： 1.拥有记忆功能，带有预约功能，支持2-4小时预约。 | 2 | 台 |  |
| 18 |  |  | 不锈钢地沟槽+盖板 | 规格：200X400X150mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢材质，坚实耐用。 | 50 | 米 |  |
| 19 |  |  | 醒发箱 | 1.层数：26盘； 2.功率：2800W/220V; 3.箱体采用全无磁不锈钢材料，发泡不锈钢柜门加全钢 化玻璃透窗。箱内热风循环技术，使箱内的温度环境更 均匀，温度和湿度调节更精准。设有自动进水，全不锈钢 管层架可自由调节发酵空间。 | 1 | 台 | 面点发酵专用 |
| 20 |  |  | 双门平台雪柜 | 规格：1800x800x800mm 技术参数： 1.电压功率：280W/220V; 2.温度范围：冷藏+10℃~-5℃; 3.优质不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈； 4.自动回归门，整体高密度发泡，加厚保温层，箱体强 度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，无卫生死角，机组一体化。 | 2 | 台 | 兼具冷藏和操作平台功能 |
| 21 |  |  | 留样柜 | 规格：≥165L 技术参数： 1.制冷方式：直冷； 2.温度：2~10℃; 3.独立灯箱，简约门体，视觉舒适； 4.多层精控送风，制冷效率高，速度快，温差小； 5.全空间有效存储，超薄精控风道不占箱内空间，储存 量 大 ； 6.低噪音，使用过程中静音体验； 7 LED灯照明，柜内明亮展示，寿命久，更节能。 | 1 | 台 | 食品留样专用，符合卫生规范 |
| 22 |  |  | 消毒碗柜 | 1、容积：800L; 2、电压：220V/50HZ; 3、整体发泡，无指纹全无磁不锈钢箱体，加深加粗全无 磁消毒柜篮筐，指弹头柜脚，热风循环高温消毒。双门 | 2 | 台 | 餐具二次消毒 |
| 23 |  |  | 油烟净化一体机 | 规格：2600x1200x1000mm 技术参数： 1.国标201不锈钢材质，坚实耐用，美观抗油污 2.烟罩净化一体化，节省厨房空间 3.双层除油分离技术，高效回收废油，纳米涂层，易清 洗 4.高密度304材质钢丝拦截网，高吸附，均衡整流 5.高低压静电电场，油烟吸附率高达95%以上 6.高转速大风量低噪音风机，更稳定，更安静 7.可变口风口设计，安装无烦恼，适用更广 8.管道无积油，免清洗，维护成本低，更安全 9.一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便 | 2 | 台 | 符合环保排放标准 |
| 24 |  |  | 双层工作台 | 规格：1800X800X800mm 1.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 2.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 4 | 台 | 食材处理操作平台 |
| 25 |  |  | 灶间拼台 | 规格：400X1000X800mm 1.和炉灶配合安装； 2.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 3.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 2 | 台 | 补充操作空间 |
| 26 |  |  | 双眼水池 | 规格：1200X700X800mm 1.采用优质201不锈钢板制作 2、产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表 面光净、平整，砂纹一致； 2.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 3 | 个 | 食材清洗、餐具初洗 |
| 27 |  |  | 三眼水池 | 规格：1800X800X800mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 3.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 1 | 个 | 分类清洗专用 |
| 28 |  |  | 单星水池 | 规格：1000X700X800mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 3.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 1 | 个 | 辅助清洗 |
| 29 |  |  | 收残台 | 规格：700X800X800mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 3.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 1 | 台 | 残羹剩饭处理 |
| 30 |  |  | 方脚四层平板货架 | 规格：1200X500X1500mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.每层为平板式结构，四层。 3.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 4.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 3 | 组 | 存放厨具、食材 |
| 31 |  |  | 米面架 | 规格：1200X500X200mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢管制作； 2.为格栅式结构； 3.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 4.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 4 | 个 | 存放米面，防潮防虫 |
| 32 |  |  | 收碗车 | 规格：900X600X900mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.脚轮：配有4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹 车 制 ； 3.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 4.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 6 | 辆 | 回收餐具 |
| 33 |  |  | 送餐车 | 规格：900X600X900mm,与电梯适配，双层，保温式 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.脚轮：配有4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹 车 制 ； 3.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 4.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 6 | 辆 | 配送餐食到各班级 |
| 34 |  |  | 热水器 | 规格：80L 技术参数： 1 . 电加热； 2.防漏电： | 1 | 台 | 提供热水用于清洗 |
| 35 |  |  | 消毒柜 | 1、容积：600L; 2、电压：220V/50HZ; 3、整体发泡，无指纹全无磁不锈钢箱体，加深加粗全无 磁消毒柜篮筐，指弹头柜脚、热风循环高温消毒。 | 20 |  |  |
| 36 |  |  | 储物柜 | 规格：1800X800X800mm 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 3.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 15 |  |  |
| 37 |  |  | 操作台 | 规格：1500X800X800mm 技术参数： 1.采用优质201不锈钢板制作； 2.产品外观无杂色，无明显划痕，无明显凹凸坑，表面 光净、平整，砂纹一致； 3.焊接处无凹凸焊疤，点焊处分布均匀；产品与人体接 触部位无尖角和毛刺。 | 22 |  |  |
| 室内七大功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 |  | 设施名称 | 规格参数 | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 保安室 |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 台 |  |
| 2 |  |  | 保安设备 | 强光手电+防刺服+3.5防暴盾牌+豪华伸缩钢叉+豪华伸缩脚叉+1.6米 防暴棍+防割手套 | 1 | 台 |  |
| 3 | 前台 |  | 接待台 | 材质：实木颗粒板+防火贴面，尺寸：长240cm×宽60cm×高 100cm,含储物柜 | 1 | 张 | 用于中心大厅接待来 访家长、登记咨询 |
| 4 |  |  | 托育中心招牌 (接待台后背) | 安装位置：前台接待台正后方墙面 常用尺寸：宽2400～3200mm ×高600～900mm 形式：立体LOGO+托育名称+Slogan组合式背景招牌 | 1 | 块 |  |
| 5 |  |  | 电话机 | 来电显示、支持三方通话、来电静音等； | 1 | 台 | 家园共育用 |
| 6 |  |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 台 |  |
| 7 |  |  | 员工公示栏 | 挂墙式、亚克力材质 | 80 | 平米 |  |
| 8 |  |  | 公示栏/宣传栏 | 铝合金框架，钢化玻璃门，尺寸：长300cm×高180cm,可更换内容 | 2 | 块 | 发布政策、通知、育儿知识 |
| 9 |  |  | 指示牌/导向标识 | 150mm*300mm*200亚克力材质，含楼层索引、功能区指示(如卫生间 、活动室、办公室)等 | 20 | 块 | 公共区域引导 |
| 10 |  |  | 儿童保健检查床 | 医用级PU材质，带护栏，可调节高度，尺寸：长150cm×宽 60cm×高40cm | 1 | 张 | 保健室儿童体格检查 |
| 11 |  |  | 成人检查床 | 医用钢架结构，皮革床垫，可折叠，尺寸：长190cm×宽80cm× 高60cm | 1 | 套 | 保健室工作人员使用 |
| 12 |  |  | 消毒设备(紫外 线消毒灯) | 移动式，功率30W,带定时功能，安全防护开关 | 20 | 台 | 保健室、教室、公共 区域等消毒 |
| 13 | 保健室 |  | 消毒储物柜 | 不锈钢材质，双开门，带紫外线消毒功能，尺寸：长100cm×宽 50cm×高180cm | 2 | 台 | 存放消毒后的保健器械 |
| 14 |  |  | 体重秤(儿童) | 儿童电子体重秤(带身高测量杆)、成人电子体重秤，精准度 ±0.1kg | 1 | 台 | 保健室体重测量 |
| 15 |  |  | 体重秤(成人) | 成人电子体重秤，精准度±0.1kg | 1 | 台 |  |
| 16 |  |  | 急救箱(含急救 用品) | 含体温计、创可贴、消毒棉球、绷带、止血带等基础急救物资 | 2 | 个 | 保健室、活动室备用 |
| 17 |  |  | 诊察椅 | 儿童专用，可调节高度 | 4 | 把 | 搭配诊察桌使用 |
| 18 |  |  | 杠杆式体重计 | 测量范围0-50kg,精度0.1kg | 1 | 台 | 符合幼儿体检标准 |
| 19 |  |  | 身高坐椅计 | 测量范围70-160cm,精度0.1cm | 1 | 台 | 3岁以上幼儿适用 |
| 20 |  |  | 灯光视力箱 | 对数视力表，带光源 | 1 | 台 | 用于幼儿视力初步检测 |
| 21 |  |  | 药品器材柜 | 不锈钢材质，四门，120*40*180cm | 1 | 组 | 存放常用药品及晨检 器械 |
| 22 |  |  | 垃圾桶 | 脚踏式，不锈钢材质，20L | 2 | 个 | 分类存放垃圾 |
| 23 |  |  | 晨检移动推车 | 晨检移动推车 | 1 | 辆 | 用于幼儿晨检 |
| 24 | 园长办公室 |  | 文件柜 | 1800*850*390mm,钢制，带锁，多层隔板可调节 | 2 | 组 | 用于存放档案资料 |
| 25 |  |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 台 |  |
| 26 | 主任办公室 |  | 文件柜 | 1800*850*390mm,钢制，多层隔板 | 1 | 组 | 一 |
| 27 |  |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 台 |  |
| 28 |  |  | 文件收纳架 | 多层，可壁挂或桌面放置，尺寸403060cm | 10 | 个 | 每 人 1 个 |
| 29 |  |  | 文件柜 | 1800*850*390mm,钢制，带锁，多层隔板可调节 | 6 | 组 | 用于存放档案资料， 每个班级组1个 |
| 30 | 接待室 |  | 展示架 | 18030120cm,玻璃层板，用于展示托育中心资料、荣誉证书 | 1 | 个 | 带照明功能 |
| 31 |  |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 台 | 方便家长及访客使用 |
| 32 |  |  | 便民设施 | 手机充电插座、纸巾盒、湿巾、幼儿安全座椅 | 工 | 套 |  |
| 33 |  |  | 宣传资料架 | 摆放托育服务介绍、收费标准、健康宣教手册 | 1 | 个 |  |
| 34 |  |  | 家长意见箱 | 带锁，可收集反馈 | 1 | 个 |  |
| 35 |  |  | 饮水机 | 直饮式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 台 |  |
| 36 |  |  | 应急急救箱 | 含创可贴、碘伏、棉签、退热贴等 | 1 | 个 |  |
| 37 | 会议室 |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 台 |  |
| 38 |  |  | 带锁矮柜+展示架 | 矮柜存会议资料；展示架放专业书籍、资质证书 | 工 | 套 |  |
| 39 |  |  | 投影设备 | 含投影仪、幕布(120英寸)、音响，分辨率≥1080P | 1 | 套 | 满足会议培训需求 |
| 40 |  |  | 核心显示设备 | 80寸以上智能平板/液晶电视+1080P高清摄像头 | 1 台 |  |  |
| 41 |  |  | 音频设备 | 领夹麦克风+鹅颈麦克风+分布式音响系统 | 工 | 套 |  |
| 42 |  |  | 互动教学工具 | 可触摸电子白板1200mm*900mm+简易投票器 | 1 | 套 |  |
| 43 |  |  | 基础配套 | 冷暖空调3P | 1 | 套 |  |
| 44 |  |  | 安全防护设施 | 干粉灭火器MF-ABC4(含箱体) | 40 | 套 |  |
| 45 |  |  | 应急照明灯 | 应急照明灯5W | 40 | 套 |  |
| 46 |  |  | 妇幼特色配套 | 应急包 | 1 | 套 |  |
| 47 |  |  | 氛围装饰 | 幼儿作品展示区PVC材质，1400mm*1200mm | 1 | 块 |  |
| 48 | 员工休息室 |  | 饮水机 | 直饮，冷热两用 | 1 | 台 | 提供饮用水 |
| 49 |  |  | 垃圾桶 | 脚踏式，塑料材质，15L | 2 | 个 | 存放生活垃圾 |
| 50 | 培训室 |  | LED屏幕 | 室内全彩LED显示屏P2.5 尺寸：3000mm*1400 | 1 | 套 |  |
| 51 |  |  | 弱电设备 | 1080P高清摄像头 | 6 | 套 |  |
| 52 |  |  | 超五类非屏蔽线 | 8芯无氧铜，0.5mm线径，开槽暗敷 | 50 | 米 |  |
| 53 |  |  | 音响 | 200W/8Ω,4单元两分频 | 4 | 套 |  |
| 54 |  |  | 互动教学工具 | 可升降黑白板，滑轨式，2800mm*1200 | 2 | 套 |  |
| 55 |  |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 套 |  |
| 56 | 实训室 |  | 娃娃 |  | 30 | 个 |  |
| 57 |  |  | 脸盆 | 5.5L、顶宽32cm、底宽11cm | 30 | 个 |  |
| 58 |  |  | 小毛巾 | 35*34cm | 30 | 条 |  |
| 59 |  |  | 小方巾 | 34*33cm | 30 | 条 |  |
| 60 |  |  | 浴巾 | 70*140cm | 30 | 条 |  |
| 61 |  |  | 小方凳 | 塑料材质 | 30 | 条 |  |
| 62 |  |  | 尿不湿 | 尿不湿 | 30 | 块 |  |
| 63 |  |  | 婴儿衣物 | 上衣+裤子+袜子+鞋子 | 30 | 套 |  |
| 64 |  |  | 澡盆 | 99.5cm*54.3cm*23.6cm | 30 | 个 |  |
| 65 |  |  | 小蜜蜂 | 磁吸双麦、30W超大音量、4000mAh长续航 | 1 | 个 |  |
| 66 |  |  | 围裙 | 印托育中心名称 | 30 | 件 | 学员用 |
| 67 |  |  | 饮水机 | 立式，冷热双温，容量≥15L,食品级材质 | 1 | 个 |  |
| 68 |  |  | 乳房模具 |  | 30 | 个 |  |
| 室内公共区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 |  | 设施名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  | “珍珠稻作文化展示”亚克力水晶字 | 副标题：世界稻作源地 ·淡水珍珠之乡 ·千年共生文化 融合：田育稻、水育珠、山水共生、农艺双绝 水晶字数量：32个单字尺寸：500mm×500mm 珍珠装饰展台：1200*800 | 1 | 套 |  |
| 2 |  |  | 雪弗板底板 | 雪弗板底板：2400mm×高600mm | 8 | 套 |  |
| 3 |  |  | 墙体软包 | 软包材料：PVC革+棉麻/亚麻 | 385 | 平米 |  |
| 4 |  |  | 美化装饰 | 场地彩绘模板(卡通/数字/字母) 规格：30cn～100cm多款 材质：PVC防水模板 适用：滑梯、墙面、地面图案美化 | 445 | 平米 |  |
| 5 |  |  | 墙体玩具 | 尺寸：单块40×40cm/48×48cm/50×30cm 材质：E1级环保密度板/桦木/榉木+水性漆 | 20 | 套 |  |
| 6 |  |  | 窗帘 | 1、无毒、无味、不含挥发性化学成份 2、有隔音、隔热、吸尘效果，可干洗、水洗等 3、可做防水、防静电、阻燃等处理 4、能防止紫外线对人体的伤害 5、成份：经线75D/36F FDY有光丝+125D复合丝 纬线300D/96F DTY网络丝黑丝； 6、面料：非涂层遮光布； | 300 | 平米 |  |
| 游泳馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 |  | 设施名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 游泳馆 |  | 大浴缸 | 5.4m*4.8m*1.2m | 2 | 套 | 游泳用 |
| 2 |  |  | 小浴缸 | 1m*0.7m*0.75m | 2 | 套 | 药浴用 |
| 3 |  |  | 循环水泵 | S50×20×7.5-B-SL。25千瓦 | 2 | 套 |  |
| 4 |  |  | 给水管道铺设 | PVC管DN65,含开挖，瓷砖，地面恢复 | 55 | 米 | 泳池给水系统 |
| 5 |  |  | 排污泵 | 1.5KW | 2 | 套 |  |
| 6 |  |  | 泳池过滤器 | 过滤器。流速14m³/h,含厂家配套附件 | 2 | 套 |  |
| 7 |  |  | 排水管道铺设 | 穿墙DE75管道(瓷砖，地面恢复) | 80 | 米 | 泳池污水系统 |
| 8 |  |  | 浴缸底座防水 | 聚合物水泥基防水涂料(JS防水涂料) | 98 | 平米 |  |
| 9 |  |  | 穿墙，打孔 | 墙地面开孔，填料材质：防火堵料 | 8 | 个 |  |
| 10 |  |  | 浴缸智能温控系统 | 空气源热泵50P:模块化 | 1 | 台 |  |
| 11 |  |  | 紫外线消毒器 | 304不锈钢材质管道式低压单支灯管 120W | 2 | 套 |  |
| 12 |  |  | 臭氧发生器 | 功率：1.6kw,工作压力：0.6MPa | 2 | 套 |  |
| 13 |  |  | 游泳圈 |  | 10 | 个 |  |
| 14 |  |  | 小浴盆 | 1000*600*250mm | 5 | 个 | 洗澡用 |
| 15 |  |  | 泡脚桶(木质) | 尺寸规格：38*30cm、持久恒温 | 20 | 个 | 婴幼儿足浴用 |
| 16 |  |  | 儿童安全凳 | 尺寸：40*40*42cm | 20 | 个 | 婴幼儿足浴用 |
| 17 |  |  | 消毒柜 | 容积≥80L 消毒方式：热风循环高温消毒 工作温度：50～120℃可调 | 2 | 个 |  |
| 18 |  |  | 一次性浴缸套袋 |  | 1000 | 个 |  |
| 19 |  |  | 大毛巾 | 90*170cm | 20 | 条 |  |
| 20 |  |  | 小毛巾 | 35*34cm | 50 | 条 |  |
| 21 |  |  | 烘干机 | 尺寸规格：500*435*595mm | 2 | 个 |  |
| 22 |  |  | 吹风机 | 额定功率：2400W,风速档位：3档，冷热风档， | 2 | 个 |  |
| 23 |  |  | 推拿床 | 尺寸规格：1900*700*650mm | 2 | 张 | 儿童推拿用 |
| 电子监控、网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及技术要求 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内半球摄像机 |  | 采用400万像素，1/3.0"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2560*1440 采用定焦镜头，镜头焦距2.8mm、4mm、6mm可选，光圈大小为F1.6 最低照度：0.003Lux 支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光30m,暖光补光10米 支持数字宽动态；支持2D降噪¦3D降噪；支持自动¦手动白平衡；支持自动¦手动增益 支持超级265¦H.265¦H.264视频编码格式；支持双码流；支持G.711A、G.711U音频编码 格式；支持0NVIF¦API¦GB/T 28181等协议 支持周界布防； 周界布防：越界检测、区域入侵 内置Mic:1个； 网络接口： RJ45-10M/100M自适应以太网电口； 供电方式： DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af);最大功耗：4.5W 工作温度和湿度： -30℃~60℃;湿度：≤95%RH(相对湿度) 防护竿级， IP67. |  | 台 | 47 |  |
| 2 | 室外枪机 |  | 采用400万像素，1/3.0”传感器靶面尺寸，最高分辨率2560*1440 采用定焦镜头，镜头焦距4 mm、6mm、8mm可选，光圈大小为F1.6 最低照度：0.003Lux 支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光50m,暖光补光10米 支持数字宽动态；支持2D降噪¦3D降噪；支持自动¦手动白平衡；支持自动¦手动增益； 支持超级265¦H.265¦H.264视频编码格式；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持 ONVIF¦API¦GB/T 28181等协议； 支持周界布防； 周界布防：越界检测、区域入侵 内置Mic:1个； 网络接口： RJ4510M/100M自适应以太网电口； 供电方式： DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af);最大功耗：5.0W |  | 台 | 10 |  |
| 3 | 枪机支架 |  | 使用环境：室内、室外 尺寸：199mm x 58mm x 74mm(7.8”x 2.3”x 2.9”) 重量：151g(0331b) 材质：铝合金 使用范围：筒机壁装 |  | 个 | 10 |  |
| 4 | 电源适配器 |  | 输入：100-240V~50/60Hz,最大0.3A 输出：12V/1.0A 工作环境： -10℃~40℃(14°F~104°F),≤90%RH |  | 个 | 10 |  |
| 5 | 立杆 |  | 3.5米镀锌、横臂和地笼，含钢筋地笼基坑开挖混凝土浇筑回填立杆固定安装等。 |  | 根 | 3 |  |
| 6 | 防水箱 |  | 400*500*20 |  | 套 | 3 |  |
| 7 | POE交换机 |  | 端口速率：千兆 接口类型：25千兆电(RJ45)+1千兆光+1千兆Combc 其中24个千兆电口支持POE供电 |  | 台 | 3 |  |
| 8 | POE交换机 |  | 接口类型：8百兆电(RJ45)+1千兆电+1千兆光 其中8个百兆电口支持PoE供电 交换容量：5.6Gbps 包转发率：4.17Mpps 包缓冲区：4M bit MAC:8K,支持清除动态MAC地址 供电方式： AC:100-240V,50/60Hz POE:POE,支持获取当前POE状态、供电功率，支持手动启停POE供电 POE支持标准：支持IEEE802.3AF和IEEE802.3AT标准 POE功率： POE整机最大功率120W, 单端口最大功率30W POE供电模式：模式A正极1/2负极3/6 模式B正极4/5负极7/8 端口优先：1-2 VLAN:支持Access、Trunk模式；4094个表项，最大同时生效32个 |  | 台 | 3 |  |
| 9 | 汇聚交换机 |  | 接口类型：24千兆电+4千兆光 交换容量：672Gbps 包转发率：146Mpps MAC:16K,支持MAC地址过滤，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项 由源 AC,100~240V.50/60H₂ |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络硬盘录像机 |  | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI,2×VGA 网络接口：2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0,2×USB 3.0 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 监控硬盘 |  | 监控级8TB硬盘 |  | 块 | 8 |  |
| 12 | 液晶监视器 |  | 采用32”LCD工业级面板 分辨率：1920*1080,刷新率：60 亮度：400cd/m² 对比度：1200:1 色彩数：16.7M 响应时间：8ms 水平视角/垂直视角：178°/178° 边框尺寸(L/R/T/B):7.8/7.8/7.8/7.8mm,显示尺寸(H*V):698.40*392.85mm 视频输入接口：1个VGA、1个HDMI、1个DVI;音频输入接口：1个AUDIO IN;音频输出 接口：1个AUDIO OUT;其他接口：1个USB、1个RS232 IN、1个RS232 OUT 扬声器：2*5W |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 智能机箱 |  | 参数要求： 箱体尺寸为450mm*350mm*200mm(高度含帽檐),材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷 轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度0.8mm,箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55; 具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部布局合理、规范、内部走 线清晰。箱内配备2P 25A空气开关1只、五孔插座1只；5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只； |  | 个 | 3 |  |
| 14 | 排插 |  | 8位 |  | 个 | 3 |  |
| 15 | 空开 |  | 10A |  | 个 | 3 |  |
| 16 | 光纤收发器 |  | 千兆单模 |  | 对 | 3 |  |
| 17 | 光纤 |  | 4芯单模 |  | 米 | 500 |  |
| 18 | 光纤熔纤 |  | 定制 |  | 批 | 1 |  |
| 19 | 光纤跳线 |  | 光纤跳线3米SC-SC |  | 条 | 9 |  |
| 20 | 终端盒 |  | 8口终端盒满配 |  | 个 | 3 |  |
| 21 | 尾纤 |  | 尾纤 |  | 条 | 9 |  |
| 22 | 电源线 |  | RVV2*1.0mm²,200米/卷 |  | 卷 | 10 |  |
| 23 | 超五类网线 |  | UTP 5E |  | 箱 | 11 |  |
| 24 | PVC管(含管件) |  | PVC |  | 米 | 1500 |  |
| 25 | 水晶头 |  | 超五类 |  | 盒 | 2 |  |
| 26 | 配件及辅材 |  | 定制 |  | 项 | 1 |  |
| 广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及技术要求 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、广播中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化主机 (17.3英寸) |  | - 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁.防尘.防冲击的能力。良好的内部散热设计； l2.高效低耗的处理器，工业级专用主板设计，低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以 长时期不断电稳定工作； 3.高清触摸显示屏，外观上更加简洁美观，而且更利于防尘和清洁； 4.配置1080P高清触摸显示屏，内置十点书写工业加固电容触摸屏，简单易用的触摸屏操控，操作方便直观 5.采用I5处理器，4G内存，120G固态硬盘，具有抗震动.抗摔.读写速度快.功耗低等特点，4G内存； 6.前置超薄光驱，带刻录功能，方便读写光盘； 7.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模 式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 8.暗藏式物理键盘.触摸板； 9.定时自动开关机维护功能，设置定时开关机； 10.标配一个DVD光驱，1个HDMI高清显示接口； 11.前面板具有1路话筒输入，1个音量调节旋钮； 12.支持DHCP,兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Internet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； |  | 1 | 台 |  |
| 2 | IP广播设备音 频传输管理系 统V2.0 |  | IP服务器软件功能： 1.标准以太网协议，支持TCP/IP,UDP等标准以太网所有协议； 2.网络音频传输，音频解码，音频播放，支持音频采集，支持声卡采集，支持终端间双向对讲：支持终 端点播 支持一键求助；支持监狱巡更功能，支持消防报警联动； 3.软件运行操作：Windows XP、wind732位/64位、Windows 10都可以运行 4.软件安装路径：软件为绿色版，复制即可使用，免安装，建议软件复制在D盘根目录下； 5.支持局域网、夸网网段、互联网、云服务器、云广播网络； 6.单一服务器终端数量最大10000个终端，终端数量越多，对服务器硬盘配置要求越高； 7.支持MP3格式所有比特率歌曲播放； 8.可连接上百个分控软件，进行分控管理； 9.软件可以接入上百个手机APP; 10.支持离线下载功能； 11.支持模拟备份功能； 12.支持文本转语音功能； 13.支持网络广播通知录音备份功能； 14.支持多套定时任务管理功能； 15.支持70级优先级权限管理功能； 16.支持分区行政级别广播权限管理能； 17. |  | 1 | 套 |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 四合一音源带 DVD/MP3/收音/ 蓝牙 |  | 1、逐行扫描和隔行扫描输出；托盘式机芯、超强抗震 2、兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM 3、支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式，随机/单曲循环/全曲循环； 4、带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称； 5、内置高品质蓝牙解码芯片，音质完美，传输距离远，连接速度快； 6、内置高灵敏度收音解码芯片，收台清晰，抗干扰强，频段宽； 7、支持4个文件夹快捷播放； 8、音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出、2组混合输出； 9、支持视频输出； 技 术 参 数 电源：AC220V/50Hz 噪声比：>76dB 总谐波失真：<0.01%at 1KHz 电源功耗8-10W 机器尺寸482 X 352X 90mm 机器重量 5.5KG |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 四通道网络音 频采集器 |  | 1.2U高度，标准机柜机身，精致拉丝黑色面板 2.4.3寸电容触屏； 3.1路LAN网络接口，1路外部AUX输入，1路AUX本地输出，1路MIC本地输入，音量单独调节； 4.USB接口，可以插U盘播放到网络； 5.可采播外部音频输入信号，可在本机界面上快捷完成采播操作，无需去电脑控制端操作，也可以定时采播播放到 别的终端； 6.在本机上可实现跟别的终端双向对讲； 7.可点播服务器的歌曲，播放到本地； 8.具有2级优先功能，网络音频，本地话筒优先级最高，,再次为本地AUX输入，方便快捷的音频切换； 9.标准TCP、IP网络协议，支持夸网段，网桥等连接； 10.可以使用U盘配置终端本地的IP地址等配置信息； 11.3路音频信号LED灯1单元指示，有信号时点亮； 12.带网络解码功能； |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 7寸网络寻呼话 台 |  | 1.7寸电容触屏，安卓手机体验，图像画界面； 2.1路LAN网络接口，1路莲花座外部AUX音频输入，1路莲花座AUX本地输出； 3.USB接口，可以插U盘播放到网络； 4.网络音频，AUX,话筒单独音量调节； 5. 内置5W监听喇叭，可监听网络音频； 6.可采播外部音频输入信号，也可以定时采播播放到别的终端； 7.可双向对讲； 8. 内置5段均衡器调节； 9.可点播服务器的歌曲； 10. 自带本地麦克凤，点击即可广播讲话； 11.DC12V/1A电源适配器供电； 12.可以使用U盘修改终端的IP地址等配置信息； 13.可配置9个常用分区的快捷呼叫的快捷键。 14.MIC信号有效灵敏度：5～15mv; 15.线路输入信号有效灵敏度：50～350mv |  | 1 | 台 |  |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路消防采集器 |  | 1.铝合金面板，2U金属机身； 2.1路LAN网络接口； 3.32路消防报警接入端子，非排线接入，方便快捷，可多台级联； 4.设置报警复位按钮，可手动复位； 5.带2路短路信号输出，触发报警器等短路触发的设备； 7.32单元LED报警信号接入指示灯； 8.报警接入电平：0V低电平； 9.尺寸：480*320*90MM; 10供由.220V/50Hz |  | 1 | 台 |  |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络壁挂音箱 (15W) |  | 1.1路本地音量电位器调节； 2.带2*20W功放，可外接1只15-20W副箱； 3.支持协议：TCP/IP,UDP; 4.音频格式：MP3; 5.音频模式：16位CD音质； 6.采样率：8KHz～48KHz; 7.网络接口：标准RJ45输入，传输速率：100Mbps; 8.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB; 9.谐波失真：≤1%; 10.信噪比：>65dB; 11.整机功耗：≤25W; 12.保护电路：过载、短路保护电路； 13.工作环境温度：5℃~40℃; 14.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 15.工作电源： DC12V; 16.功放静音处理：不播放时音乐时0噪声输出； |  | 1 | 支 |  |
| 2 | 电源时序器 |  | 1.最大输入电流：≤60A; 2.单路最大输出电流：≤30A; 3.工作电压：220V/50-60Hz; 4.输出电源插座：前面板2个直通式万用插座，后面板8个受控万用插； 5.插座材质：每个插座材质均为磷铜； 6.每一路开关间隔时间及保险制动1秒，每一路带指示灯； 7. 电源净化滤波器：电容滤波； 8.每一路功率：峰值可达3000W,建议可带3~4台1000W~1500W功放； 9.输入与输出电压 ：AC输入电压=AC输出电压、可选配电压；110V输入=110V输出，220V输入=220V输出； |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 机柜 |  | 37U |  | 1 | 套 |  |
| 二、园长办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分控软件 |  | 1.支持分组、分区播放； 2.支持70个等级用户权限管理； |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 7寸网络寻呼话 台 |  | 1.7寸电容触屏，安卓手机体验，图像画界面； 2.1路LAN网络接口，1路莲花座外部AUX音频输入，1路莲花座AUX本地输出： 3.USB接口，可以插U盘播放到网络； 4.网络音频， AUX,话筒单独音量调节； 5. 内置5W监听喇叭，可监听网络音频； 6.可采播外部音频输入信号，也可以定时采播播放到别的终端； 7.可双向对讲； 8. 内置5段均衡器调节； 9.可点播服务器的歌曲； 10. 自带本地麦克凤，点击即可广播讲话； 11.DC12V/1A电源适配器供电； 12.可以使用U盘修改终端的IP地址等配置信息； 13.可配置9个常用分区的快捷呼叫的快捷键。 14.MIC信号有效灵敏度：5～15mv; 15.线路输入信号有效灵敏度：50～350mv; |  | 1 | 台 |  |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副音箱 |  | 1.尺寸：290*200*180MM 2. ≥5.5寸单元+带高音； 3.功率：≤15W 4.阻抗8Ω,定阻输入 5.频响：80Hz~16KHz 6.灵敏度：≥91dB |  | 25 | 支 |  |
| 3 | 网络化功放 (250W) |  | 1.19英寸标准机架式，2U高度； 2.2路MIC输入，1路AUX输入，1路AUX输出， MIC1具有强插默音功能 3.TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音 4.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 5.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 6.音频信号输出，方便功能扩展 7.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 8.定压输出：70V、100V;定阻输出：4-16Ω,功率240W |  | 1 | 台 | 公共走道 |
| 4 | 网络化功放 (120W) |  | 1.19英寸标准机架式，2U高度； 2.2路MIC输入，1路AUX输入，1路AUX输出， MIC1具有强插默音功能 3.TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音 4.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 5.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 6.音频信号输出，方便功能扩展 7.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 8.定压输出：70V、100V;定阻输出：4-16Ω,功率120W |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 室内壁挂音箱 |  | 1.功率W:6W/10W 2.定压输入V:70V-100V 3.频响Hz:150Hz-15KHz 4.灵敏度dB:92±3dB 5.外观尺寸(L*W*H)mm:275*182*120mm 6.安装形式：壁挂式 7.装饰材料： ABS 8喇叭尺寸mm:6.5"*1+1"*1(带高音) |  | 38 | 只 |  |
| 6 | 交换机 |  | 24口 |  | 3 | 台 |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 音频接头 |  | 国产优质 |  | 50 | 个 |  |
| 3 | 墙壁电源插座 面板 |  | 5孔插座 |  | 25 | 套 | 根据教室终端数量 而定 |
| 4 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：莲花(RCA)-莲花(RCA) |  | 4 | 根 |  |
| 5 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：莲花(RCA)-6.35话筒插头 |  | 2 | 根 |  |
| 6 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：3.5(耳机插头)-双莲花(RCA) |  | 1 | 根 |  |
| 7 | 网线 |  | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 |  | 7 | 箱 |  |
| 8 | 水晶头 |  | 六类水晶头工程级50U镀金100个装RT45千兆网线接头CAT6,100个一盒 |  | 1 | 盒 |  |
| 9 | 广播音箱线 |  | RVV2*1.5/*2.5 |  | 3000 | 米 |  |
| 10 | 三芯电源线 |  | RVV3*2.5 |  | 1000 | 米 |  |
| 11 | 线管 |  | JDG25/JDG32 |  | 2000 | 米 |  |
| 12 | 其它辅助材料 (绝缘胶布、 排插等) |  | 定制 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 木质便携式音箱 |  | 外观：贴皮木箱 外观工艺：铁网 颜色：黑色 规格： 产品尺寸：345*280*630mm净重：约9.5Kg毛重：约11Kg 支架底座：有 外观颜色：黑色 包装尺寸：405*345*685MM 峰值功率：450W话筒配置：灰色U段话筒 额定功率：20W 话简频点：688.85MHZ+678.25MHZ成本18.5/支+咪版20元) 话筒是否充电：不充电 电池配置：7.4V/3600毫安锂电池放电时间：约4-5小时 喇叭单元数量：9个 喇叭规格：1个12英寸双音圈重低音(100磁)+2个3英寸高音+6个2.5英寸超高音充糸逞距贮器规格：9V/1,5A 充电时间：约6-8小时音频输入接口：1个 充电灯：充电闪烁、充满停止 有线麦克风/吉他接口：1个适用人数；约 |  | 1 | 台 |  |
| LED屏、屋顶LED招牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及技术要求 |  | 数量 | 单位 | 备 注 |
| LED大屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | 像素结构：1R1G1B 像素间距：2.5mm 像素密度：160000点/m² 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：2121 模组尺寸：320(W)×160(H)×16 . 6(D)mm 模组分辨率：128×64 模组重量：0.38 kg/块 信号接口： HUB75E*16(出货配置为16口接收卡) 防护等级： IP30 套件材质：塑壳 支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行 信源切换。 白平衡亮度：600 cd/m² 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000:1 色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 亮度均匀性：≥97% 最佳视距：3.2m~8.4m 视网膜蓝光危害：符合GB/T 20145-2006标准要求，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保 护系统，蓝光视网膜危害应属无危害类。 电源接口： VH4PIN 驱动方式：恒流驱动 扫描数：32S 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit |  | 6.14 | m² |  |
| 2 | 前维护箱体 |  | 定制 |  | 6.5 | m² |  |
| 3 | 结构固定 |  | 含人工结构基础开挖，钢筋网笼、螺栓预埋， C30混凝土现浇. |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 接收卡 |  | 带载512x384;输出：12xHUB75;支持固件程序版本回读、支持画面90°倍数旋转 |  | 10 | 张 |  |
| 5 | 多媒体播放器 |  | 带载130万；输入：1x网口、1xHDMI;输出：1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI;支持 WIFI AP和WIFI STA双模切换、支持同异步双模、支持U盘节目。 导入、支持4G/5G模块、支持2路4K视频播放、支持屏精灵远程节目发布和屏体控制； 外置播放盒 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 功放音响 |  | 120W功放+30W音柱 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 综合布线 |  | 电源线、网线、套管、电源以及安装调试等 |  | 1 | 项 | 根据现场确定 |
| 屋顶LED招牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四楼楼顶发光字镀锌板+不 锈钢钛金板+单颗防水灯串 +电线+定时开光+防锈漆+ 电源取电安装 |  | 1.7m*1.7m*17个 |  | 49.13 | m² |  |
| 劳务日耗用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 名称 | 类别 | 设施名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 园区 劳务 日 耗 用品 | 生活 清洁 类 | 垃圾袋(中号) | 大小与垃圾桶配套，手提式 | 15000 | 个 | 配套垃圾桶用 |
| 2 |  |  | 垃圾袋(小号) | 大小与垃圾桶配套，手提式 | 15000 | 个 | 配套垃圾桶用 |
| 3 |  |  | 抹布 | 30*30cm | 200 | 条 |  |
| 4 |  |  | 吸水拖把 | 双刮条38cm+2布+粗杆 | 60 | 个 | 教室与卫生间 |
| 5 |  |  | 纸杯 | 印字 | 10000 | 个 |  |
| 6 |  |  | 抽纸 | 4层，360张/包 | 1000 | 包 |  |
| 7 |  |  | 棉柔巾 | 80抽，200*150mm | 500 | 包 |  |
| 8 |  |  | 湿巾 | 800抽/包 | 500 | 包 |  |
| 9 |  |  | 洗手液 | 225g/瓶 | 100 | 瓶 |  |
| 10 |  |  | 消毒液 | 500ml | 100 | 瓶 |  |
| 11 |  |  | 洗衣粉 | 5kg/包 | 50 | 包 |  |
| 12 |  |  | 洗洁精 | 1.1kg/瓶 | 50 | 瓶 |  |
| 13 |  |  | 酒精 | 100ml,带喷雾装置 | 100 | 瓶 |  |
| 14 |  |  | 手消 | 液体 | 50 | 瓶 |  |
| 15 |  |  | 老师园服和围裙 | 定制 | 50 | 套 |  |
| 16 |  |  | 宝宝围裙、书包、马夹、帽子、被子三件套 | 定制 | 100 | 套 |  |
| 17 |  |  | 墙面挂钩 | 免打钉 | 200 | 个 | 挂毛巾 |
| 18 |  | 办公 类 | 便签纸 | 不干胶型 | 10 | 卷 | 标记用 |
| 19 |  |  | 打印纸A4 | 70g | 100 | 包 |  |
| 20 |  |  | 水笔(黑) | 0.5mm | 100 | 支 |  |
| 21 |  |  | 水笔(红) | 0.5mm | 50 | 支 |  |
| 22 |  |  | 记号笔(黑) | 防水/快干/不易褪色 | 50 | 支 |  |
| 23 |  |  | 记号笔(红) | 防水/快干/不易褪色 | 20 | 支 |  |
| 24 |  |  | 文件盒 | 7.5cm加厚款 | 500 | 个 |  |
| 25 |  |  | 计算器 | 无语音 | 5 | 个 |  |
| 26 |  |  | 订书机 | 订25页 | 20 | 个 |  |
| 27 |  |  | 藏尾夹 | 大、中、小 | 500 | 个 |  |
| 28 |  |  | 回形针 | 100枚/盒 | 20 | 盒 |  |
| 29 |  |  | 订书钉 | 1000针/盒 | 20 | 盒 |  |
| 30 |  |  | 不干胶 |  | 50 | 瓶 |  |
| 31 |  |  | 磁性展示贴 | A4纸大小 | 50 | 个 |  |
| 户外公共区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域名称 | 类别 | 设施名称 | 规格参数 | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 户外公共 区 | 感统游乐区 | 滑梯 | 1、5000mm ×2700mm ×2200mm,立柱采用076mm,壁厚为1.7mm热镀锌钢管。副件采用025mm(管材质量均符合BS1387一1985标准要求，技术标准符合BS1387一1985要求); 2、平台采用厚度为1.5mm高强度冷轧钢板，平台尺寸：840*840mm,一次性冲孔成型，冲孔直径为8mm;3、塑料件采用进口工程塑料经滚塑成形，符合GB/T4454一1996要求，塑料壁厚5mm以上：5、含整体组装。 | 1套 |  |  |
| 2 |  |  | 秋千 | (国标通用)总高2.0-2.6m;座高≥0.5m | 5套 |  |  |
| 3 |  |  | 跷跷板 | 工程塑料+优质钢材 | 5套 |  |  |
|  |  |  | 跷跷板 | 工程塑料+优质钢材 | 5个 |  |  |
| 4 |  |  | 转转车 | 8人位 | 1个 |  |  |
| 5 |  |  | 单人骑行车 | 尺寸：16寸/400C 车架：铝合金 | 20个 |  |  |
| 6 |  |  | 圆形敏捷圈 | 直径50CM 材质：PE塑料 | 40个 |  |  |
| 7 |  |  | 组合标志桶 | 3cm(标准小号，足球青训) | 10组 |  |  |
| 8 |  |  | 彩色轮胎 | 橡胶，规格：17寸 | 10个 |  |  |
| 9 |  |  | 户外安全地垫 | 橡胶地垫，厚度≥2cm,防滑耐磨，环保无毒，拼接式 | 50平米 |  | 户外活动场地地面防护 |
| 10 |  |  | 户外储物柜 | 防雨防晒材质，用于存放户外活动器材1800*850*390mm | 2 |  | 收纳户外玩具、器材 |
| 11 |  |  | 遮阳棚 | 伸缩式遮阳棚，尺寸：长600cm×宽300cm,抗风等级≥6级 | 1 |  | 户外区域遮阳避雨 |
| 12 |  | 绿化区 | 下水道口防鼠装置 | 材质：304不锈钢 | 50个 |  |  |
| 13 |  |  | 灭蚊灯 | 户外 | 50盏 |  |  |