第五章  采购需求
一、采购需求表
	采购条目编号
	采购条目名称
	项目名称
	数量
	预算金额
（人民币/元）
	合同服务期限
	预算金额合计
（人民币/元）

	赣购2026F000211032
	基础电信服务
	江西省交通运输厅（厅本级）基础电信运维服务
	1项
	210800
	江西省智慧交通专网云数据异地备份服务期限为2026年11月19日至2027年6月30日；部省交通行业专网数据专线链路带宽升级服务期限为2026年11月27日至2027年6月30日；其他各项业务服务期限为2026年7月1日至2027年6月30日。
	1940500

	
	
	江西省交通运输综合行政执法监督管理局基础电信运维服务
	1项
	1110000
	
	

	
	
	江西省高等级航道事务中心基础电信运维服务
	1项
	300000
	
	

	
	
	江西省交通建设工程质量安全保障中心基础电信运维服务
	1项
	319700
	
	


备注：投标人须进行分项报价，且分项报价不得超过各分项的预算金额，否则视为无效投标。

二、采购需求
（一）服务需求
1、服务内容及要求

1.1项目概述

江西省交通运输基础电信运维服务项目采购的服务主要服务于四家单位，分别是江西省交通运输厅（厅本级）、江西省交通运输综合行政执法监督管理局、江西省高等级航道事务中心和江西省交通建设工程质量安全保障中心。该项目主要包括智慧交通专网云数据异地备份服务、视频会议系统保障及日常维护服务、全省执法终端和记录仪物联网卡运维保障及流量服务、VHF基站及网络运维服务等基础电信运维服务，预算金额为194.05万元。

1.2江西省交通运输厅（厅本级）基础电信运维服务

（1）江西省智慧交通专网云数据异地备份服务
	序号
	服务名称
	技术参数
	数量

（单位）

	1
	智慧交通专网云数据异地备份服务
	在现有集中式存储基础上进行异地备份，异地灾备机房所在地需在除南昌以外的江西省内其他设区市，要求提供的异地灾备的设备与其他机房设备物理隔离，支持与本中心机房数据备份设备对接，不限制备份数据类型、不限制备份客户端的数量，配置重删，数据远程容灾模块，远程异地云端备份空间共计60T备份容量。
	1套

	2
	专线链路
	江西省交通运输厅至其它外地(江西地市区域)公有云中心1条200M专线(异地备份链路)
	1条


（2）部省交通行业专网数据专线链路带宽升级服务

	序号
	服务名称
	技术参数
	数量

（单位）

	1
	部省交通行业专网数据专线链路带宽升级服务
	投标人按采购人要求提供江西省交通运输厅通信机房(江西省南昌市红谷滩区卧龙路1999号)至中国交通运输部通信机房(北京市东城区建国门内大街11号)100M带宽的数据专线服务。


	1项


①质量标准

开通标准：千公里延迟≤30ms,误码率≤10E-9,70%负荷丢包率≤0.1%。

投标人提供端到端数据专线线路应达到99.9%的可用率，因非采购人原因导致双路由传输同时中断，投标人全月累计中断时间未超过1小时的，不需要补偿。月累计故障时间超过1小时(计划中断除外),经检查故障点确属投标人服务范围内，投标人需对采购人进行相应补偿。

②中断补偿

线路中断指投标人通知采购人或由采购人发现后向投标人通告，经双方确认为投标人原因的中断。中断开始时间从投标人通知采购人或由采购人发现后向投标人通告的时间算起，中断停止时间以双方共同确认的投标人测试恢复时间为准。

投标人负责维护、维修的线路部分出现故障造成线路中断，或因投标人原因造成的中断，投标人与采购人确认中断时间，投标人对采购人进行补偿，投标人按照十倍中断时长补偿采购人。

③应急抢修要求

投标人需向采购人提供全天候7*24小时技术服务，对于链路故障抢修响应时间和故障处置时间要求如下：

普通故障响应时间：在接到采购人普通故障抢修通知后，要求具有处理故障能力的维修人员响应时间应不大于2至4小时，具体为：工作日白天(8时至20 时)的响应时间不超过2小时；工作日夜间(20时至次日8时)和国定假日全天的响应时间不超过4小时。

紧急故障响应时间：通信中断故障或采购人要求的其他紧急事件，响应时间不超过0.5小时。

故障恢复时间：自接到采购人故障通知起，要求在24小时内恢复故障(除不可抗力因素外)。并在故障结束后5个工作日内提供故障总结报告。

1.3江西省交通运输综合行政执法监督管理局基础电信运维服务

（1）会议保障服务

①视频会议系统保障服务

本次视频会议系统在兼容原有宝利通高清终端的基础上，在机房新增部署一台MCU,实现下属分会场终端接入，提升现有系统的效果，同时对原有系统进行备份。

两个主会场，其中一个主会场采用多镜头部署，支持对领导镜头特写，画面的平滑切换，另一主会场部署超清分体式终端，满足中大型会议室的会议需求。

其余分会场采用一体化高清视频终端，带有12倍光学变焦、1080P高清摄像头及桌面全向麦克风，或者分体式高清视频会议终端具备双屏显示能力。

主会议室通过手拉手话题、图像处理器、中央控制器和控制键盘，对主会场摄像头进行控制和桌面电脑画面传播到分会场。

视频会议系统租赁服务设备清单如下：

	序号
	货物名称
	产品响应参数
	数量
	单位
	备注

	江西省交通运输综合行政执法监督管理局视频会议系统租赁服务

	①机房端部署MCU租赁服务

	1
	多点控制单元
	电信级云多点控制单元:

1.具备网关功能，GK呼叫控制和有效的网络资源管理(选配)。

2.可以支持H.323和SIP等不同网络，可以连接会议室、桌面等不同的终端设备。

3.改善网络丢包下的视频质量，确保始终提供最好的视频质量，支持音频/视频协议的编码转换

4.提供会议模板，可以通过会议模板直接召开会议，支持演讲模式和讨论模式等多种会议召开模式。

5.支持在同一组会议中，视频会议终端设备可以采用不同的视频压缩编码协议、不同的视频分辨率和不同的带宽接入会议。

6.多媒体框架协议ITU-T H.323，IETF SIP。

7.双流协议 ITU-T H.239，BFCP。

8.远端摄像机控制H.281，H.224。

9.会议能力最大视频容量(1080P)支持8/16/24/32/48/64/128路1080P高清会议。最大语音通信128。最大会议组数16组，可以增加。

10.会议模式，支持预设。

11.支持H.239,BFCP双流协议;MCU支持并可设置的视频编解码协议:H.263/H.263+CIF、4CIF，H.264 CIF(30fps)/4CIF(30 fps)/720p(30 fps、60 fps)/ 1920x1080P(30 fps、60 fps)。

12.可支持电源冗余备份功能;MCU的会议控制方式，支持级联及多组会议。在导演模式的控制会议方式下可实现广播会场，视频选看，自动轮巡，邀请终端入会，多分屏，强制终端退会，关闭会议等功能;应支持会场名称显示:滚动通知字幕。

13.MCU应支持在多分屏模式下任意选择分屏中的显示会场，可支持手动控制、语音激励和会场轮巡三种选择方式:MCU应支持主会场轮巡功能，可实时浏览各个分会场场景;支持广播者轮巡功能，可实现各个会场轮流发言;MCU可支持防火墙穿越功能(需要另外收费开通);可内置SIP注册服务(需要另外收费开通);MCU应支持64K-8Mbps的呼叫带宽。

14.MCU的接入点数不少于16路1080P30，最终升级能力不少于128路1080p30会议。扩展支持SIP协议语音会议话机入会，入会点数200点。

15.通过多信号网关支持监控，高清矩阵信号接入会议。支持主流监控厂家IP摄像头直接入会;支持双运营商接入。支持云部署无限扩展点数。

16.支持混音、哑音、静音，支持掉线重邀、在线升级等功能。

17.支持双运营商接入。支持云部署无限扩展点数。

18.支持不经过视频会议终端，MCU通过RTSP协议直接将视频会议网络摄像机的码流接入会议中。
	1
	套
	主会场机房

	②主会场设备租赁服务

	1
	高清分体终端
	1.视频会议终端要求1U标准，采用嵌入式硬件架构设计，非工控机架构，嵌入式操作系统，非Windows或虚拟化应用的软件平台，产品稳定，能够支持长时间开机运行；支持标准SIP、H.323协议，兼容业界主流标准终端和网络侧设备。支持双路1080p 60帧/秒效果，主视频和辅视频双路1080P分辨率时，双流的两路图像帧频均不低于30帧每秒；支持 PIP、POP 等显示模式三屏三显。

2.支持最新H.264 HP编码标准，相比上一代压缩标准可节省约50%带宽。至少支持64kbps至8Mbps呼叫带宽。

3.支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求。

4.内置Wi-Fi模块，实现无线接入网络，布线简洁，灵活方便。 

5.支持H.460防火墙穿越技术，解决公私网的安全连接。支持H.235，AES-256、AES-128等加密算法，TLS 和 SRTP管理员密码SSH/HTTPS全方位保障通讯安全。设备支持 IPv4和IPv6双协议栈。

6.音频输入接口：2路 RCA输入,2路卡侬头麦克风输入；音频输出接口：至少2路 RCA输出,至少1路HDMI音频输出；视频输入接口：至少一路HDMI，1路DVI输入DVI-I (HDMI,VGA/YPbPr)；视频输出接口：至少2路HDMI输出,一路SDI接口；USB接口：2 x USB2.0；（ 支持 USB 闪存盘， USB 麦克风等 ）。

7.内置MCU，最大可支持1+3端高清视频会议，可以无需外置MCU再接3个分会场。

8.终端支持串口接收红外信号，配合指定型号摄像机工作时，可透过摄像机来接收红外遥控信号。

9.支持本地和远端同视功能，即将本端视频输出的视频画面同步输出到远端，本地和远端看同一视频画面。

10.支持会议横幅功能，可设置横幅字体、背景等等；支持字幕滚动显示，可设置文字颜色、大小、背景、滚动方向等等。

11.支持会议短消息功能，支持向所有会场发送短消息；支持向特定会场发送短消息；（配合MCU功能）。

12.支持RTP传输保护，无需人工干预，终端可对 RTP码流进行 自动分析、自动识别和保护，对异常码流进行的自检和恢复。在网络丢包严重的情况下，自动感知丢包延迟，并进行QOS-FEC 保护。

13.支持双语种声音同传，终端不但要支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且要支持两种语种的声音灵活混音并编码输出。
	1
	套
	3楼主会场

	2
	高清分体终端
	1.视频会议终端要求1U标准，采用嵌入式硬件架构设计，非工控机架构，嵌入式操作系统，非Windows或虚拟化应用的软件平台，产品稳定，能够支持长时间开机运行；支持标准SIP、H.323协议，兼容业界主流标准终端和网络侧设备。支持双路1080p 30帧/秒效果，主视频和辅视频双路1080P分辨率时，双流的两路图像帧频均不低于30帧每秒。

2.支持最新H.264 HP编码标准，相比上一代压缩标准可节省约50%带宽。至少支持64kbps至8Mbps呼叫带宽。

3.支持数字麦克风、USB麦克风、模拟麦克风三种音频输入解决方案，适应不同会议场景，满足更多音频需求。

4.内置Wi-Fi模块，实现无线接入网络，布线简洁，灵活方便。

5.支持H.460防火墙穿越技术，解决公私网的安全连接。支持H.235，SRTP协议和AES-128等加密算法，全方位保障通讯安全。设备支持IPv4和IPv6双协议栈。

6.1080P全高清支持，音频输入接口：至少1路 3.5mm线性输入,1路卡侬头麦克风输入（支持幻象供电），1路 RJ45数字麦克风输入，至少支持一路DVI音频输入；音频输出接口：至少1路3.5mm线性输出, 至少1路HDMI音频输出；视频输入接口：至少一路HDMI，1路DVI输入DVI-I (HDMI, VGA/YPbPr)；视频输出接口：至少2路HDMI输出；USB接口：2 x USB2.0；（ 支持 USB 闪存盘，USB 麦克风等 ）。

7.内置MCU，最大可支持1+3端高清视频会议，可以无需外置MCU再接3个分会场。

8.终端支持串口接收红外信号，配合指定型号摄 像机工作时，可透过摄像机来接收红外遥控信号。

9.支持本地和远端同视功能，即将本端视频输出的视频画面同步输出到远端，本地和远端看同一视频画面。

10.支持会议横幅功能，可设置横幅字体、背景等等；支持字幕滚动显示，可设置文字颜色、大小、背景、滚动方向等等。

12.支持会议短消息功能，支持向所有会场发送短消息；支持向特定会场发送短消息；（配合MCU功能）。

13.支持RTP传输保护，无需人工干预，终端可对 RTP码流进行自动分析、自动识别和保护，对异常码流进行的自检和恢复。在网络丢包严重的情况下，自动感知丢包延迟，并进行QOS-FEC 保护。

14.支持双语种声音同传，终端不但要支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且要支持两种语种的声音灵活混音并编码输出。
	1
	套
	11楼主会场

	3
	高清摄像机
	1.1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，采用一体化72.5°广角镜，20光学变焦。支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25,720p/60,720p/50,720p/30,720p/25。
2.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三 种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、 Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持 20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
3.1路, RS-232 IN: 8针小型DIN, 最大距离: 30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。1路, RS-232 OUT: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议.支持预置位过程图像冻结功能。
4.云台转动范围，±170°，垂直：34.1°~1.89°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s。摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°。 

5.红外遥控器信号透传功能。除了能够接收自己的专用遥控器信号外，还能够接收用户红外遥控器信号，并通过 VISCA IN端口发送到视频会议终端。

6.最大分辨率达到1920×1080, 输出帧频最高可达60/50帧/秒，在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。
7.视频接口输出：支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出。网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像。一路标清输出：1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75Ω。网络接 口：1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口。USB接口： 1路, USB 2.0, A型插座。

8.支持本地存储功能，可通过 USB扩展存储器直接录制视频。支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器。

9.支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求。
	7
	套
	3楼6台、 11楼
1台

	4
	控制键盘
	1.支持快速访问网络控制方式。支持VISCA、VISCA over IP、ONVIF、Pelco-d、Pelco-p 协议。实现对会议摄像机的软件功能控制，具有中控功能。
2.采用船型开关的方式对会议摄像机进行变焦调节。采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可直接控制会议摄像机全方位转动，镜头变焦放大缩小，根据摇杆控制的力度能变速控制，快慢节奏随及掌控。
3.支持全按键背光效果，能够独立打开或关闭。支持 IE浏览器添加配置前端设备参数。快捷图像调整功能，通过专用旋钮及按钮。

4.自动曝光、快门、光圈、增益、白平衡、聚焦等可直接调节。
5.支持协议 Pelco-D、Pelco-P、VISCA、VISCA、over IP、 Onvif。最大连接数量：Onvif/VISCA over IP：110，RS485:255（(Pelco P/D） RS422:7x2（VISCA），RS232:7(VISCA)
6.旋钮/按钮直接功能：摄像机菜单开关；背光补偿开关；自动曝光模式、自动白平衡模式、自动聚焦模式；手动聚焦调节；预置位设置、调用、删除；光圈值调节；红、蓝增益调节；
7.输入输出接口：1 x RS232 接口，用于摄像机控制，30米距离；1 x RS485/RS422 接 口， 用 于 摄 像 机。控制，1200 米距离；1 x RJ45 接口 , 支持 PoE 供电；1 x USB, 保留；1 x DC 12V 电源接口
	1
	套
	3楼主会场

	5
	智能会控终端
	1.触控屏安卓系统：10.1 英寸 IPS 触控屏，支持 10 点触控，安卓 8.1 系统，可安装第三方会议。控制应用，对会议或终端进行控制。分辨率：1280x800，可视角度： 170 度。数据内容分辨率输入:HDMI输入。编码:800x600,

1024x768,1280x1024, 1280x720, 1920x1080
2.音频输入接口：1 x 3.5mm 音频输入输出，1 x 3.5mm 线路输出，1 x 蓝牙音频输入输出，1 x HDMI 音频输入， 1xType-C 音频输入输出。音频输出接口：1 x 3.5mm 线路输入输出，1 x 3.5mm 线路输出，1 x 蓝牙音频输入输出，1xType-C 音频输入输出。视频输入接口：1 x HDMI,支持内嵌音频。USB 接口：1 x USB2.0 Type-C。网络接口：1 x RJ45: 10/100 Base-T, 1 x WiFi。

3.操作系统：Android 8.1。处理器（CPU），四核 Cortex-A35 架构，主频 1.2GHz，图像处理器（GPU），ARM G31-2EE,，支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.2。存储器：2G RAM+8GB ROM。视频编解码：Encoder:H.264@1080P30 Decoder:H.264/H.265/VP8，1080P@60fps
4.WIFI 标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac,WPA,WPA2，蓝牙功能。
	1
	套
	3楼主会场

	6
	笔记本电脑
	R5-4600U/8G/256G/AMD Radeon Graphics/Wi-Fi/摄像头/45WH/Win10 home
	1
	台
	3楼主会场

	7
	主扩音箱功放
	1.RMS(EIAJ)功率:2X800W@4Ω;
2.输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱
3.阻尼系数（1KHz）：>500
4.失真率：0.5%,20Hz-20KHz
5.互调失真：-0.0035
6.转换速率：>10V/us
7.频率响应：20-20KHz
+0/-1dB
8.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB
9.串扰：At 1KHz-75dB At 20KHz
-59dB
10.电平增益：32dB
11.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms
12.输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ
	4
	套
	11楼会议室

	8
	分配器
	hdmi分配器1进8出 4k高清视频分屏器一分八笔记本电
	1
	台
	3楼会议室

	9
	数字音频矩阵
	8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；
2.自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP；
3.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议
4.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备；
5.拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、 AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块；
6.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制；
7.具有12 x 9矩阵；
8.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节;
9.16组预设，每个预设独立工作
10.8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立 ADC;
11.支持通道贝、LINK和分组功能；
12.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码;
13.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；
14.消防联动功能；
15.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。
16.模/数动态范围(A-计权)
113dB
17.数/模动态范围(A-计权)
115dB
18.输入增益 0/10/20/30/40/43dB
19.输出电平
0/-6dB
20.采样率 48k
21.输入 8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer
22.输出 分频器；8段PEQ,延时器；限幅器
23.频率响应 20～20kHz (±0.2dB)
24.共模抑制@60HZ 80dBu
25.最大电平 +24dBu
26.总谐波失真 ＜0.003% @1KHz,+4dBu
27.本底噪声（A-计权-模拟） -89dBu
28.本底噪声（A-计权-Dante） N/C
29.接口 GPIO 输入输出共用8个 ，RS232/RS485 1，RJ45控制接口 1，USB接口
1
30.平衡输入输出 8路输入8路输出（凤凰插接口）

31.输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ

32.输入阻抗(平衡接法) 102Ω

33.幻象电源 48V

34.供电要求 AC110V-240V,50Hz/60Hz
	1
	套
	3楼会议室

	10
	视像跟踪+讨论会议系统
	功能描述：
1.采用数字技术为核心,内置高性能DSP芯片，提供反馈抑制、自动增益、降噪等功能；
2.支持局域网内数据交换，可实现控制终端网络操控系统主机；
3.军工级别高亮度超清显示面板, 支持中英文菜单操作、万年历显示，提供数字导航按键，可实现系统功能快速配置；
4.提供2路外部音频输入接口；
5.主机线缆支持热插拨；
6.具有8路单元输出主线接口，采用RJ45标准网络接口设计，提供4路主线回环接口，最大支持连接112只发言单元； 
7.环回双向传输，任意一条单元连接线缆出现问题，断点线缆之后连接的所有单元自动切换至环回线路；
8.单台主机最多可设置12个主席和100个代表单元，其中每条主线路最多连接28个单元,主席可接在任意位置； 
9.全自动检测主席和代表单元，免除手动配置；

10.支持多台主机级联，可扩展单元数；
11.支持挂载USB存储设备录制音频，高保真MP3格式；
12.多种发言模式：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式；
13.最多支持9个单元同时发言（包含主席和代表单元）；
14.可以设置话筒定时发言或不发言时自动关闭,时1-999秒可任意调节；
15.主机和电脑可以通过TCP/IP网络或者USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置，支持在线更新升级；

16.具有RS-232双向控制接口，可连接中控系统，且具有双向收发代码功能；
17.抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求；
18.主机与单元采用超五类以上双绞线连接，主机与单元间线缆最长可达100米，单元与单元线缆长度2米。
规格指标：
1.音频输出：3通道，1k欧姆；
2.音频输入：2通道，1k欧姆；
3.控制接口：RS232；
4.设置/升级端口：一路USB-B接口，一路RJ45接口
5.主线网络接口：8路RJ45,含4路回环接口；
6.级联接口：2路RJ45；
7.录音接口：USB-A；
8.最大功率：100W
9.工作温湿度：-9℃-40℃、30%-90%RH
10.储存温湿度：-20℃-60℃、10%-95%RH
	1
	套
	11楼会议室

	11
	视像跟踪+讨论会议系统
	1.电容式超心形指向性话筒；
2.军工级别高亮度显示面板；
3.主席单元具有批准/优先权可选按键（通过系统主机可自定义），可以利用优先键控制发言顺序；
4.抗手机、RF射频干扰设计；
5.提供12dB降噪处理技术，拾音距离可达70cm；
6.亮度调节按钮，可调节单元屏幕亮度
7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式；
8.工作电压：DC24V；
9.指向性：超心型；
10.信噪比：68dB
11.静态电流：42mA；
12.灵敏度：-47±1dB；
13.数据传输线：RJ45网线；
14.安装方式：桌面式；
15.话筒杆长度：38CM；
16.单元颜色：月光银，典雅黑；
17.话筒杆带指示光环。
	1
	套
	3楼主会场

	12
	视像跟踪+讨论会议系统
	1.电容式超心形指向性话筒；
2.军工级别高亮度超清OLED显示面板；
3.抗手机、RF射频干扰设计；
4.提供12dB降噪处理技术，拾音距离可达70cm；
5.亮度调节按钮，可调节单元屏幕亮度；
6.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式；
7.工作电压：DC24V；
8.指向性：超心型；
9.信噪比：68dB
10.静态电流：42mA；
11.灵敏度：-47±1dB；
12.数据传输线：RJ45网线；
13.安装方式：桌面式；
14.话筒杆长度：38CM；
15.单元颜色：月光银，典雅黑；
16.话筒杆带指示光环。
	17
	套
	3楼主会场

	13
	电源时序控制器
	1.采用ARM 7微处理芯片，720MHz处理速度；
2.采用60A大功率电源滤波器，保证每个端口输出的电源都纯净无杂波，保护高精密电器的稳定运行；
3.支持RS-232/485，TCP/IP协议，前面板应急手动控制等多种控制方式；
4.网络软件设备ID身份设置，支持最大256台级联控制；
5.设备状态双向反馈显示功能，前面板LED灯实时显示状态功能；
6.前面板应急手动开关按键，支持防误操作机制，按住按键三秒后开关功能方起效；
7.内置8路三脚开关接线柱，公共端，常开端，常闭端，可按工程功能要求任意组合；
8.进口30A大功率继电器模块，每路功率高达2000W；总功率高达8000W以上；
9.可根据需要任意编程实现时序供电、断电、延时断电，闭合短路信号，与中控系统配套使用；
10.110-220V国际通用电源设计，使用范围不受电压限制；
11.前面板实时显示工作电源电压；
12.内置监测AI模块，具有异常状态实时报警功能；
13.支持APP网络控制及云在线程序更新
	1
	套
	3楼主会场

	14
	图像处理器
	1.采用纯硬件架构并行处理机制，13.5 Gbps接口带宽设计，模块化结构，所有输入板卡、输出板卡、控制板卡、电源模块均支持热插拔，支持POC对外供电；
2.采用矩阵切换及拼接一体机结构，同一个机箱可兼容 IP解码，中控功能，KVM坐席功能，矩阵输出拼接，投影融合输出，满足图像切换及拼接显示功能，输入信号可在矩阵输出板卡和拼接输出板卡上共享；
3.支持Dual-DVI、SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、 DVI、DP、HDBaseT、Fiber光纤、Audio音频信号混合输入及Dual-DVI、SDI、HDMI、VGA、IP、DVI、DP、HDBaseT、 Fiber光纤、Audio音频等多种信号输出；
4.输出信号支持1920x1080@60Hz；
5.任意拼接输出卡输出图像可在显示范围内任意移动、缩放、多画面、切换、叠加等，也可任意制定分屏、全屏、组合屏显示模式，单屏可同时显示4个1080P画面，16个标清画面；
6.支持音视频信号输入，独立音频/嵌入音频信号，支持
3.5mm/5Pin凤凰端子音频接口；
7.多组不同分辨率输出，可设置多组屏幕分辨率，分组数量不少于5组；
8.支持输入信号字符叠加功能，字符的大小、位置、颜色、字体均可调整；
9.在不增加外部设备的情况下，在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义；
10.逆场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间<=20ms；
11.图像开窗和预案调取响应速度<16ms；精细化分级权限管理，分区分权操作，针对不同登陆用户设置不同权限进行控制，权限可细分至每一路输入信号和输出信号的使用权；
12.具备场景预案功能，场景预案可分别存储在软件和硬件中，互为备份，并可独立导入导出；
13.控制软件可设置多个用户并进行不同控制权限的设定，划分主管理员、辅助管理员、操作员等权限模式，不同权限的用户操作在软件上实时反馈；
14.基于CS客户端管理及IE浏览器BS结构控制管理方式；设备平均故障时间间隔（MTBF）不小于100000小时；
	1
	套
	3楼主会场

	15
	中央控制主机
	支持谷歌Android(安卓)系统无线触摸屏控制。
支持微软WindowsCE/XP/7/8系统有线/无线触摸电脑控制。
支持苹果iOS系统(iPad/iPhone)无线触摸屏控制。支持一千米通讯距离的数字射频无线触摸屏控制。支持有线触摸屏(墙面/台面)控制。
支持开机自动执行命令，约定时间执行命令。
主机支持中英文显示。面板具有多种数据灯，机器运行状态一目了然。 增强型芯片可延长串口数据传输距离。
中央处理器支持24小时待机运行使用，低功耗，高效率，高稳定性，高寿命使用。
提供不少于16路RS-232接口、8路RS-485接口、8路IR接口、 8路RELAY接口、8路I/O接口、1路RJ45接口；
◎支持有线触摸屏(墙面/台面)控制；
◎同时支持Windows、安卓、IOS设备
◎支持无线/有线触摸屏；
◎不少于1路DC5V供电输出、1路DC12V供电输出；
◎ARM Cortex® 32位工业级处理器，主频不低于1.6G，DDR内存不低于512M，Flash闪存不低2G；
◎支持TCP/IP以太网协议；自带IR红外学习器；
◎可实现定时任务，在某个时间执行既定的程序。
	1
	套
	3楼主会场

	16
	8路电源管理器
	8路独立电源开关控制，可同时、时序、独立开关继电器。同时控制功能：1-8通道在同一时间开启，同一时间关闭。时序控制功能：1-8通道间隔1秒吸合，8-1通道间隔1秒关闭。
独立开关控制功能：面板按键操作，分别每个按键对应一路开关。
可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、同步动作等)。采用进口工业品质大功率单刀双置继电器，解决继电器吸合力不够产生火花的问题。
采用RS232通讯控制功能，最多可级联到520台设备。具有手动和中控或电脑软件同时管理功能。
配合强电电源时序控制器，支持机房所有设备的电源管理控制。
	1
	套
	3楼主会场

	17
	红外发射棒
	红外发射棒 红外信号控制
	8
	套
	3楼主会场

	18
	集中控制系统编程软件
	工程师现场编程调试，自定义界面
	1
	套
	3楼主会场

	19
	路由器
	1.5G MIMO技术：3x3 MIMO防火墙：不支持防火墙LAN输出口：千兆网口，天线：外置天线支持IPv6：支持IPv6LAN口数量：3个天线数量：6根
2.2.4G MIMO技术：3x3 MIMO无线协议：WiFi 5，APP控制：支持，无线速率：1900M，WAN接入口：千兆网口，固件切换：不支持固件切换，网口盲插：支持网口盲插
	1
	套
	3楼主会场

	20
	平板电脑
	分辨率：2560*1600dpi学生模式：护眼模式：莱茵认证处理器：高通骁龙™865运行内存：6GB内存容量：64GB家长管控：可管控CPU核心数：八核特性。
	1
	台
	3楼主会场

	21
	会议控制终端
	会议控制终端
	3
	套
	3楼主会场

	22
	无线麦克风主机
	1.频率范围：UHF 520-930MHz

2.调制方式：宽频FM

3.可调范围：50MHz

4.通道数目：4x50

5.通道间隔：250KHz
	1
	套
	11楼会议室

	23
	一拖四无线麦克风
	技术参数系统指标：
1.频率范围：UHF 520-930MHz

2.调制方式：宽频FM

3.可调范围：50MHz

4.通道数目：4x50

5.通道间隔：250KHz

6.频率稳定度：±0.005%以内

7.动态范围：100dB

8.最大频偏：±45KHz

9.音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)

10.综合信噪比：＞105dB

11.综合失真：≤0.5%

12.工作温度：-10℃ ~ 50℃
	1
	套
	11楼会议室

	③分会场设备租赁服务

	1
	终端丢包补偿加速器
	1.支持协议:ITU-T H.323，SIP，RTP，RTCP。
2.网络接口:10/100 /1000BASE-T以太网，四个RJ45接口。
3.支持设备:所有符合H.323/SIP标准的MCU、终端设备。
4.视频会议是基于网络的应用。
5.在弱网环境下解决视频会议终端的声音断续、视频花屏、卡顿。
6.弱网环境下音视频网络加速的盒子，充分利用现有网络带宽，基于LMFec，LMNack技术，解决不同厂商之间的视频通讯带来流畅的音视频体验。
7.网络自适应的LMFec技术，理论最大抗丢包50%。
8.先进的LMNack技术，在50ms的延时下，仍能起效。
9.适配市面上所有厂家的视频会议，在媒体流加密的情况下也能使用。
10.超强性能，同时支持5个终端一起加速。
	10
	套
	各地市分会场


②日常维护服务

按要求做好日常的维护、辅材、施工、重保等服务。

（2）执法终端和记录仪物联网卡运维保障及流量服务

需要采购每月100TB上网流量（物联网卡数量不少于4286张，上限不封顶并支持省内共享流量），用于支撑全省执法终端和记录仪的通信工作，每张卡须提供4G或5G定向流量供移动终端使用。

①物联网卡流量服务清单

	序号
	货物名称
	产品响应参数
	数量
	单位
	备注

	江西省交通运输综合行政执法监督管理局执法仪通信服务

	1
	物联网卡
	4G或5G省内定向通信流量卡；

2.支持中国移动或联通或电信；

3.传输率支持最高下行150Mbps；

4.流量池总流量不低于1200T；

5.提供共享流量池服务，并包含两个及以上APN；

6.支持号卡快速追加。
	4286
	张
	含制卡费


②物联网卡运维保障

为确保采集数据可以实时上传，本项目需投标人提供正规渠道获取的物联网卡，流量数额和卡体等需跟运营商正式产品相同，同时需提供上网卡管理平台，该平台须能提供各项功能以支持上网卡的流量使用展示、阈值预警及状态管理等服务。管理平台具体要求如下：

Ⅰ.上网卡流量及管控

为确保流量能够进行有效管控，投标人需给客户提供单卡长周期套餐，即4G流量合计12个月有效期，所有用户可将每月流量组成流量共享池共同使用。

Ⅱ.上网卡管理平台

投标人需免费提供物联网卡管理平台，可对本次采购的物联网卡进行管理，具体要求如下：

A.提供管理平台。提供的平台满足用户对卡连接管理的需求，需配备专属的运营服务团队，可满足每日提供流量使用清单，同时给客户进行流量预警。

B.管理平台可以对卡片进行可视化管理，可在平台自助实时获取物联网卡信息，如卡状态、ICCID、MSISDN、连接状态、套餐、用量情况等。管理平台上物联网卡实时用量及状态变化实时更新。

C.管理平台具备自助账单管理能力，可自助查询并导出账单详细信息且能实时查询物联网卡本计费周期实时流量（时延5分钟内）。

D.管理平台具有分组权限管理功能，能为不同部门的同事建立管理、财务、只读等不同权限的子账户。

E.能通过管理平台自主诊断网络连接故障，管理平台提供网络自诊断工具并能实时获取30天内设备的实时连接历史记录、配置状态、实时网络信令历史记录。

F.物联网卡管理平台需提供多个API接口，可通过API接口实现查询及控制类操作，且平台能通过自动化规则主动推送API消息。

Ⅲ.上网卡自动化服务能力：投标人提供的物联网卡应能满足实时监控流量用量、连接频次。可自动进行流量预警，在接近或超过使用量时，可以发送邮件或短信通知，或者对卡进行直接调整包括资费、状态等。

Ⅳ.上网卡豁免停机服务：可提供流量用完后豁免停机，无论是单卡还是共享流量使用完后，可豁免停机转而进入套外流量，套外套内资费一致。

Ⅴ.上网卡机卡绑定服务：上网卡设置机卡绑定功能，当流量卡被挪作他用时，平台会自动推送指令关停SIM卡并邮件通知用户。

Ⅵ.备卡服务：提供该项目的备卡，如出现坏损卡能快速更换。

Ⅶ.投标人商提供月度服务报告：提供月度服务报告格式，每月对上个月各个终端设备无线上网质量的评估，统计上网时长、流量、联网次数等参数。

Ⅷ.投标人承诺的无线专网网络服务上下行峰值速度：下行峰值速度≥150Mb/s，上行峰值速度≥50Mb/s。

1.4江西省高等级航道事务中心基础电信运维服务（VHF基站及网络运维服务）
（1）VHF基站及网络租用服务项目概况

本次VHF基站及网络是原江西省港航管理局赣江（樟树—湖口）安全监管系统工程中VHF安全通信系统的租用部分，VHF安全通信系统的概况如下：

在湖口、星子、永修、都昌、莲湖、余干、南昌、丰城、樟树、仙女湖和柘林湖等11处使用VHF岸台，与赣北航道事务中心（九江）、赣东航道事务中心（上饶）、赣中航道事务中心（南昌）、赣西航道事务中心（宜春）、赣西航道事务中心（新余）、水上救助服务中心、新建海事处、南昌海事处、永修海事处、都昌海事处、庐山海事处、湖口海事处、星子海事处、万年海事处、余干海事处、樟树海事处、丰城海事处、鄱阳海事处、柘林湖海事处、仙女湖海事处远程通信终端互通。
（2）采购清单

本项目主要涉及江西省高等级航道事务中心赣江（樟树—湖口）安全监管系统工程中VHF安全通信系统的VHF基站空间及网络线路租用。采购清单如下：

	序号
	货物名称
	产品响应参数
	数量
	单位
	备注

	江西省高等级航道事务中心VHF基站及网络租用服务

	1
	传输链路
	详见附件：VHF基站及网络租用服务需求和技术规格
	1
	批
	

	2
	基站及机房
	详见附件：VHF基站及网络租用服务需求和技术规格
	1
	批
	


1.5江西省交通建设工程质量安全保障中心基础电信运维服务（网络设备运维）
为改善业务系统运维现状，江西省交通建设工程质量安全保障中心需采购专业化的驻场运维服务，进行专业化、规范化管理，提高局方资产安全性、可靠性和可用性。运维工程师负责日常的机房巡检、设备运维及网络故障排除等技术支持工作，可以有效延长设备使用寿命，降低业务系统故障率，保障客户方资产安全，降低安全事件发生的概率和损失。

驻场运维服务要求如下：

	序号
	名称
	具体要求
	数量
	单位
	服务地点

	1
	驻场运维服务
	提供驻场运维服务，负责以下工作任务：

1．机房的日常运维：包括机房巡检、机房动环保障；

2．安全运维：为客户方机房内现有的防火墙、上网行为管理、IPS等安全设备和业务系统相关服务器、交换机、路由器等网络设备提供安全运维服务。

3.提供2名驻场运维人员：5*8小时驻场运维服务，负责对客户方的软硬件资产提供日常巡检、维护工作及完成客户方指派的其他工作任务等。

4.网络安全设备租赁：按要求提供核心机房下一代防火墙设备，增加网络安全防护能力，进一步保护单位网络安全。

5.客户方交办的其他事项。
	1
	项
	客户指定地点


1.6附件：VHF基站及网络租用服务需求和技术规格

1.6.1服务需求

（1）传输链路需求表

	序号
	链路起点
	链路对端
	最低带宽要求

	1
	湖口VHF岸台
	九江通信控制分中心
	2M数字链路

	2
	星子VHF岸台
	九江通信控制分中心
	2M数字链路

	3
	永修VHF岸台
	九江通信控制分中心
	2M数字链路

	4
	都昌VHF岸台
	九江通信控制分中心
	2M数字链路

	5
	柘林湖VHF岸台
	九江通信控制分中心
	2M数字链路

	6
	莲湖VHF岸台
	上饶通信控制分中心
	2M数字链路

	7
	余干VHF岸台
	上饶通信控制分中心
	2M数字链路

	8
	南昌VHF岸台
	南昌通信控制分中心
	2M数字链路

	9
	丰城VHF岸台
	宜春通信控制分中心
	2M数字链路

	10
	樟树VHF岸台
	宜春通信控制分中心
	2M数字链路

	11
	仙女湖VHF岸台
	仙女湖海事处通信控制分中心
	2M数字链路


（2）基站及铁塔需求

	序号
	VHF基站名称
	基站基础设施
	天线安装位置

	1
	湖口VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥40米

	2
	永修VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥40米

	3
	都昌VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥45米

	4
	莲湖VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥55米

	5
	余干VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥55米

	6
	南昌VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥25米

	7
	丰城VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥50米

	8
	樟树VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥50米

	9
	仙女湖VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥30米

	10
	柘林湖VHF岸台
	租用
	铁塔上安装高度≥30米


1.6.2项目要求和技术规格

（1）项目要求

A.投标人所提供的传输链路能满足国家和行业相关规范

本项目的所有要求，以及投标人承诺的其他内容，同样适用于本项目后期新增扩容的同类型的基站和线路。

B.组网、安装线路要求

①投标人为保障链路服务免费向用户提供的设备、备品、配件、专用工具、检测、检验项目等，需进行简要说明，其价值不计入报价，并自行负责所提供的设备维修和保养。

②安装线路不能对江西省高等级航道事务中心现有业务网络造成影响，必须平滑过渡。

C.服务保障的要求

①定期提供巡检报告。

②服务保障的最低要求

	项目
	服务保障的最低要求

	故障投诉
	故障投诉零时间响应

	单次故障处理
	8小时内修复

	自然月故障时限
	次数累计不超过3次

时间累计不超过24小时

	线路更改中断
	不超过12小时


D.技术方案和业务能力要求

投标人在投标文件中所提供技术方案，应基于SDH或MSTP或PTN技术，是基于固定带宽方式进行传输。投标人所提供的传输链路能支持多业务平台，包括承载语音、数据、图像等的传输；

E.速率要求

带宽调整如需涉及费用请在报价中说明。

F.接入要求

本项目链路要求全网采用全光纤的接入方式，所提供的接入方式须为光纤接入或电口接入（若为电口接入，必须提供光电转换设备）。接口型号为1000M SFP光口LC型或100M以太网电口（RJ45）。若提供其他接入方式或接口，需免费提供相应的转换设备。

G.线路质量要求

投标人所提供数据链路应符合信息产业部颁布的“电信服务规范”（中华人民共和国信息产业部第36号令）中因特网及其他数据通信业务的要求。

（2）传输链路技术规格

传输线路是指VHF岸台与VHF通信控制分中心之间的通信线路，传输线路是否畅通，是保证系统正常工作、提高施救成功率的重要环节。

本项目VHF基站至控制分中心的信息采用租用公网方式传输至相应的控制中心，中心与终端之间的传输利用现有150M带宽的三级网传输。各段传输链路的路由、传输方式和传输内容如PCM传输设备主要技术指标： 

(话路数：30路；

(抽样率：8kHz；

(编码方式：8bit  A＝87.6、13折线；

(音频话路：符合ITU—T G·712、713、714建议；

(2048kbit/s接口：符合ITU—T G·703建议、75Ω不平衡；

(64kbit/s信令接口：NRZ数据+时钟；

(用户接口：提供与VHF收发信机、控制装置匹配的接口，接口种类包括音频、RS-232C和（或）RS-422及RJ-45等，选择的接口应符合ITU、CCITT相关建议；

(电源：DC-48V±10％，含AC/DC电源变换；

(其它：内置光传输单元，能实现2M电路的光传输，具有自动告警及环回功能。

1.7服务团队要求

本项目服务团队应至少由6名人员组成，其中包含1名项目经理，2名驻场人员和3名业务保障人员。
注：以上服务内容及要求为实质性条款，必须完全满足或优于，否则视为无效投标文件

（二）商务条款

一、服务期限：

江西省智慧交通专网云数据异地备份服务期限为2026年11月19日至2027年6月30日；部省交通行业专网数据专线链路带宽升级服务期限为2026年11月27日至2027年6月30日；其他各项业务服务期限为2026年7月1日至2027年6月30日。

二、服务地点：

采购人指定的地点。

三、履约保证金

中标人在收到中标通知书后30天内，与采购人签订合同。中标人须在合同签订生效后15个工作日内缴纳合同价的5%，作为履约保证金。履约保证金在服务期限截止并通过验收后，由中标人申请无息退回，采购人确认后，30个工作日内无息退回至中标人。履约保证金支付形式：履约保证金以保险保函、银行转账、支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

四、付款方式

采购合同签订生效后，本项目分2次支付，签订正式合同后15个工作日内，中标人提交合同总金额5%的履约保证金，采购人支付合同价的50%；2026年年底前供应商提供等额发票及等额预付款保函，采购人支付剩余合同价的50%，预付款保函有效期需覆盖本项目剩余服务期。

注：采购人付款前，中标人需开具合法等额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

五、服务要求

1.中标供应商对应用软件、硬件设备提供现场安装、产品培训、设备返修、故障排除、定期回访、软件升级、维护服务和会议现场保障等内容。

2.运维服务措施：系统正式运行后，必须立即对提出的技术问题和维护要求做出反应；2小时内到达现场，解决系统故障；24小时内恢复系统正常运行。硬件设备的质量问题，中标供应商应免费维修或更换。

3.中标供应商所投总价应包括设备的制造、检验、安装调试、服务和维护、培训等费用。服务期间，中标供应商应派技术专家及自带专用工具等到现场操作、指导，费用自理，以保证采购人使用人员能正确使用及试运行设备。

4.VHF基站及网络租用服务不得在未经采购人同意的情况下改变现有基站设备的部署位置，如遇特殊情况需要调整，则须经采购人同意后由中标供应商负责安装调试到位，确保正常运行。

5.投标人应遵守国家相关法律法规规定，遵守江西省智慧交通运输事务中心已制定的《江西省智慧交通运输事务中心信息系统运行维护管理办法(试行)》（赣智交字(2025)9 号）等各项工作管理制度，做好人员、技术和流程的标准化管理。

六、项目验收

1.项目验收过程必须严格按照采购人验收标准进行,所需产生相关费用由中标人负责。同时需符合下列要求：

（1）租赁服务提供服务情况是否达到要求。

（2）各运营商对线路出现的各类情况能否及时响应并解决。

（3）运维服务人员是否按时按量按质完成每月、每季的巡检工作。

2.本项目由采购人按国家相关标准负责验收，中标人应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、操作和维护技术手册、验收报告及所需要的相关资料等文档汇集成册交付用户。

3.本项目完成且合格后由中标人书面通知采购人进行最终验收。最终验收通过后，由采购人和中标人在验收报告上签（章）确认。

七、保密要求

中标供应商必须遵守采购人有关信息安全方面的规定，采购人为方便项目实施向中标供应商提供的资料、数据、文件均属于采购人的信息资产，中标供应商不得将其用于完成本项目服务要求以外的其他任何用途。中标供应商应自觉保守采购人的所有业务秘密，如因中标供应商泄密给对采购人造成不利影响，采购人有权向中标供应商索赔。

注：以上商务条款为实质性条款必须完全响应，否则投标无效。


