技术/服务部分

（一）项目概况

项目名称：江西省能源矿产资源潜力调查评价广域电磁法勘探

实施单位：江西省煤田地质勘察研究院

工作周期：2026年6月～2026年9月

采购预算：110.52万元

工作范围：萍乡市湘东区、丰城市

（二）目的任务

根据“多种勘探方法相结合”及前期预研究成果，依据工作任务的需要，本次拟对煤炭及煤层气重点调查区开展广域电磁法剖面测量工作。煤炭方面采用广域电磁法技术手段，获取调查区深部电性结构特征，重点推断解释二叠、三叠纪重要成煤期含煤地层、断裂构造、及褶皱等空间展布，综合研究各煤层有关的深部地质-地球物理特征，为后期地质钻探工作提供依据。煤层气方面进一步确定安源组煤层（系）深部含煤地层、煤层气储层空间展布特征，明晰区内控煤构造特征、断层分布特征等成藏基础地质条件，进一步查研究区内地层、构造及岩体分布特征，为重点调查区找矿潜力提供地质依据。预测各煤层埋深及煤层（系）气有利区。

（三）自然地理与经济地理

萍乡地区煤层气重点调查区位于萍乡市中部，其地理座标：东经113°34′51″～114°0′31″，北纬27°29′02″～27°42′58″。其范围行政隶属萍乡市湘东区、安源区、芦溪县、上粟县管辖。矿区西起湖南与江西省界，东至高坑煤矿、裴家，北至福田、赤山，南至源泮、林坊，长约42～32.5km，宽约20km，面积665km2。

丰城东坑-甘家煤矿重点调查区位于丰城市城区方位294°，直距约26km处，处于丰城市与高安市相接处，其行政区划属丰城市董家镇（梅林镇、泉港镇）、高安市独城镇管辖。其两极地理坐标（2000大地坐标系）为：东经115°29＇49.586＂～115°35＇24.974”，北纬28°11＇57.842＂～28°16＇10.899＂，面积31.58 km2。

（四）工作技术标准

（1）《物化探工程测量规范》（DZ/T0153-2014）；

（2）《广域电磁法技术规程》（DZ/T 0407-2022）；

（3）《地球物理勘查图图式图例及用色标准》（DZ/T 0069-2024）；

（4）《江西省能源矿产资源潜力调查评价项目设计书》。

所有工作应满足上述相应规程规范的有关技术要求。

（五）工作内容主要技术要求

1、工作内容

本次广域电磁法拟在萍乡巨源-青山煤层气及丰城市东坑-高安市甘家煤矿重点调查区布置40km，400点测线。其中萍乡煤层气重点调查区布设4条NW-SE的广域电磁法剖面30km，300点测线。主要用于探测深部安源组煤系气赋存层位、断裂构造及褶皱等空间展布，综合研究各煤层有关的深部地质-地球物理特征。

在丰城市东坑-高安市甘家煤矿重点调查区共布设2条广域电磁法剖面，共计10km，100点测线，主要用于探测深部含煤地层位置、断裂构造及褶皱等空间展布，综合研究各煤层有关的深部地质-地球物理特征。

总体工作部署方案表

| 工作区 | 技术 方法 | 主要技术参数 | 部署情况 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萍乡巨源-青山煤层气重点调查区 | 广域 电磁法 | 点距100m，采集频率0.0117-8192Hz，方位角117.32°，探测深度0-2500m，偶极场源，赤道装置，E-Ex测量方式 | 布设4条剖面 | 30km/300点 |
| 丰城市东坑-高安市甘家煤矿重点调查区 | 广域 电磁法 | 点距100m，采集频率0.0117-8192Hz，方位角180.50°，探测深度0-2500m，偶极场源，赤道装置，E-Ex测量方式 | 布设2条剖面 | 10km/100点 |
| 备注 | 物性测量 | 每个工作区主要岩（矿）石标本每类不少于30块 | 测量工作区内各种岩（矿）石标本的电阻率参数 | / |

2、技术要求

本次广域电磁法测量参照《广域电磁法技术规程》DZ/T 0407-2022执行。

1）测地精度

测地工作采用2000国家大地坐标系，高程控制系统采用1985年国家高程基准，高斯-克吕格3度分带。本次广域电磁法点距100m，使用的工作图件比例尺为1:10000，等高线距2米。测点的平面点位误差在工作比例尺的成果图上应不大于0.5mm，高程点位中误差要求为0.5等高线距。故本次广域电磁法测地工作精度要求为：

测点平面点位中误差：≤±5m；

测点高程中误差：≤±1m。

接收电极MN极距误差不应大于设计的1%。

2）采集装置

广域电磁法采用一对接地电极形成的电流偶极源作为场源，采用测量电场水平分量Ex的E-Ex广域电磁测深方式。

3）数据采集技术要求

A、施工期间定期对仪器检修、维护、确保在仪器性能正常的状态下工作；

B、接地条件

在施工中，认真处理好供电电极A、B和测量电极的接地条件是非常重要的。

电极应埋入土中20～30cm，保持与土壤接触良好，多个电极的埋设条件基本相同，不能埋在树根、流水旁、繁忙的公路边和村庄内，同时应避免埋设在沟、坎边。

当遇到电极接地条件较差的地区，为了取得较好的资料，施工中每一电极点均需精心处理，如接收电极由单个不极化电极改为多个并联；改棒状供电电极为板状电极(如铝板等)以增加接地面积；提前挖坑、和泥、浇灌盐水等，有效地减小接地电阻，要求接地电阻不大于2kΩ。

C、压制干扰

对于少数游散电流和干扰较大的测线段，为取得更好效果、确保第一手资料准确可靠，采取增大发射功率、减小接地电阻、提高信噪比、增加叠加次数、延长观测时间、滤波等措施，有效地压制或避开随机干扰，保证数据采集质量。

D、安全措施

每天数据采集之前，对发电机、发射机与接收机的各项技术指标进行严格的检查；开工前对所有的电缆线均要进行漏电检查，对所有漏电部位进行重新连接，做绝缘处理；每一供电电极点必须有专人看守，严防无关人员和牲畜靠近极点。做好以上技术、安全措施后，方可通知供电，进行数据采集。

E、数据采集及质量监控

数据采集时，应及时做好野外班报记录，对测点周围主要地形、地物、干扰源进行具体描述。监控时间信号的采集，对离差大的点、畸变点进行重复检查观测。对干扰大的接收道密切监视，及时检查原因，排除干扰后重测。

野外施工队设解释组并配有专职的处理人员及时对野外资料进行初步处理、逐日检查验收，发现问题及时反馈到野外作业组。如：对预处理中发现的一些畸变点、突变点或干扰背景过大的测段及时地采取补做，直到满意为止，确保野外第一手资料的准确、可靠。野外工作期间及时对资料进行评价，发现不合格的点寻找原因并及时补测或返工。

3）数据记录及数据质量要求

（1）数据记录要求

数据采集前，操作员应确保接收机与发射机的时钟处于同步状态；操作员应检测MN连线与电极的连通情况，确保电极接地良好。

在供电之前，应观测噪声水平，根据噪声情况，设定叠加次数和重复观测次数。供电观测时，应停止无线电通信。当工频干扰较严重时，可选取陷波滤波器抑制噪声。强干扰条件下应选择避开干扰严重的时间段采集数据。当干扰较小时，单个频点一般至少取六次读数；在干扰较强时，应增加观测次数。

观测时要做野外观测现场工作记录。除按规定记录点、线号等信息外，还应记录观测点附近影响观测结果的地质现象、地形地貌、可能引起噪声的干扰源等，要求字迹清晰。

野外工作期间，如遇仪器发生故障无法排除时，应立即送回基地（或返厂）维修，不得自行拆卸，并做好记录。严禁仪器带故障工作。野外必须建立仪器检测、维护记录，详细记述仪器使用中出现的故障和排除故障的措施，野外施工过程需要有严谨全面的备忘录。

收工后应及时将当天采集的数据传入计算机，经检查确认无丢失遗漏数据后，另存盘备份并设定为唯一标识，直至确认所有数据无遗漏并备份成功后方可清除仪器内存储的数据。

（2）数据采集质量要求

单测点视电阻率质量评价标准分为：

Ⅰ级：无畸变频点，曲线圆滑连续，能唯一确定曲线，误差不超过设计工作精度；

Ⅱ级：无三个以上的连续畸变频点，曲线形态明确，误差不超过2倍设计工作精度；

III级（不合格）：数据点分散，不能满足Ⅱ级的要求。

每个测点的视电阻率应分别评定，按级登记，对Ⅲ级曲线还应注明原因。

（3）物理点质量评价标准：

① 测点质量评价满足I级品率不小于80%，且III级品率不大于 2%，视为野外工作质量合格；

② 强干扰地区或地形复杂可适当调整。

4）资料处理

针对本次综合物探项目研究要求，在全面分析研究地球物理异常特征及前人研究成果的基础上，提出如下综合处理解释思路。

（1）钻井约束反演，坚持钻井与剖面解释相结合，提高纵向解释精度。

（2）以岩石电性为基础，从岩石的电阻率特征出发，对所掌握的岩石电性参数进行分析研究，从统计角度上掌握电性变化规律，为地质地球物理模型的建立、正反演计算和资料解释提供可靠的依据。

（3）基于“频率-视电阻率”拟断面图进行初步的断层系统和构造单元的划分，采用一维连续介质反演、二维连续介质反演对初步划分结果进行进一步的修正和完善，最后结合地质和其它资料实现断层系统和构造单元的划分。

（4）采用物性分析资料（电测井资料、广域电磁法视电阻率首支统计、岩石标本电阻率测试），结合由钻井控制的地区地层系统资料确定层序划分标准。

（5）地质与物探有机地结合，各种方法相互约束、联合解释，使各项资料得到合理的解释。

（6）在有含煤层位已知且稳定的前提下，地质研究内容主要包括：①成矿构造期次、序次及其控矿作用与地位；②矿区赋矿岩系的岩性、组构、产状及其与控矿构造的匹配关系；③各类地质体、地质构造及相应介质与环境条件约束下的电磁学信息响应特征。

通过系统分析研究地质地球物理资料，编写地质解译报告，最终建立广域电磁法测量结果的地质解释标志。

（六）预期成果

按时完成设计实物工作量并且验收合格。

注:以上所有技术/服务部分要求必须完全满足，否则视为无效响应。