第五章货物需求表及采购需求
一、货物需求表
	[image: image1.png]


名

内

容
	称
	萍乡市上栗中学胜利校区一体机采购项目

	数量
	80套

	交货期
	合同签订后45天内完成供货、安装、调试、培训等全部工作。

	交货地点
	萍乡市上栗中学胜利校区

	安装地点
	萍乡市上栗中学胜利校区

	备注
	


二、采购需求

（一）采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	86寸教学一体机
	80台
	节能产品

	2
	推拉黑板
	80套
	

	3
	集控管理软件
	80个点
	

	4
	视频展台
	80台
	

	5
	课堂辅助教学系统
	80套
	


（二） 技术需求
	产品名称
	参 数

	86寸教学一体机
	一、整机设计要求
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2.整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。

3.整机采用不低于86英寸4K LED 液晶屏，显示比例16:9，灰度等级≥256级。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

4.为保护师生视力，整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

5.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。
6.整机前置按键数量≥2个，可实现开关机、设置、音量＋/-等操作。整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
7.采用红外触控技术，支持Windows、Android系统中进行50点或以上触控。
8.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。

9.整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。

10.智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

11.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，前朝向发声，≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，最大功率≥60W。

12.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

15.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。

16.整机侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。

17.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
18.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
19.长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。
20.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。

21.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。

22.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置 AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。

23.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。
24.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
25.整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。
26.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
27.整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。
28.整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
二、内置电脑模块配置要求

1.CPU：Intel i5主频≥2.0Ghz,核心数≥8核，线程数≥12线程。

2.内存：≥8GB DDR4。

3.硬盘：≥256GB固态硬盘

4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。和整机的连接接口针脚数≤40pin。

5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

6.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

7.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。

三、内置教学软件要求

1.课件背景：提供不少于12种以上背景模板供老师选择，支持自定义背景。

2.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。

3.多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用，兼容以下格式：rm\rmvb\wmv\avi\mp4\3gp\mkv\flv\mp3\wav\wma\ogg\aac\png\bmp\jpg\jpeg\gif\flash

4.艺术字：提供不少于15种以上预设艺术字效果供选择，方便对文本进行美化。

5.基础图形：支持直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本图形绘制。

6.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。

7.图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。

8.触发动画：支持至少10种或以上触发动画设置，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发，部分动画可自定义展现时间和动作方向。

9.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。

10.翻页动画：支持至少5种或以上课件页面翻页动画设置。

11.图片裁切：无需借助截图工具，可对导入的图片进行裁切，可调整裁切边框。

12.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。

13.多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。

14.整机内置教学软件支持智能生成课件，基于已明确的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件。
15.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。。系统需提供不少于5种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。

16.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于6种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。

17.支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。

18.几何工具：

①支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线。

②支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形。

③支持输入任意角度的扇形及圆形，可显示角度大小。

④支持添加辅助线，可快速添加垂直线、分线、切线等。

	推拉黑板
	1.结构：双层结构，内层为固定书写板，外层为滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置；
2.规格：长度≥4000mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套；
3.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；
4.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板；
5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度；
6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L；

	集控管理软件
	1.系统采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。

2.支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作。提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等。

3.系统支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。

4.系统支持多类型设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。采用一校一码的认证机制，系统自动生成学校专属识别代码，支持设备输入专属代码及设备放置位置信息，即可接入管理平台进行远程管理与控制。

5.支持并行管理多台终端，可实时展示不少于10台设备的使用状态以及设备运行画面。

6.支持远程监测设备的开关机状态、开关机时间段分布图、开机次数、开机使用时长、软件使用数、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、管家软件版本、设备ID、机型、MCU版本等设备数据。

7.提供多种分组方式，可根据设备关联信息自动分组、根据用户自定义二级分组类别快速分组、根据设备开关机状态分组。

8.支持文字检索设备名称，可快速定位对应设备进行定向精准管理。

9.支持实时监测整机CPU占用率、CPU温度、设备使用时长，系统在某指标达到异常峰值时自动向管理员发送提醒，管理员可通过后台远程处理异常。

10.支持通过后台快速变更设备场地信息、班级信息、设备名称。

11.支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员共同管理；

高级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限，权限支持按页面功能模块管理、按设备分组管理。

12.可远程控制设备关机和重启；可批量设定智能设备关机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行。

13.可批量设定智能设备开机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行。

14.具备一键下课锁定功能，教师点击下课按钮一键锁定设备，保证教学信息设备的使用秩序。

15.提供无网解锁、有网解锁、密码解锁等多种认证解锁机制，适用于各类教学环境。有网情况下，可通过扫码验证身份解锁；无网情况下可通过扫码认证身份，获取临时解锁密码解锁；任何情况下均可支持6位数字密码解锁

16.支持对设备进行打铃，提供即时打铃、定时打铃和循环打铃模式，用户可向铃声库上传自定义铃声，添加铃声时，可试听并设置打铃时长（时长可设置为10s、20s、30s、60s和120s）。打铃时在受控端提醒，响铃5s后可主动关闭打铃，避免影响正常教学

17.备动态文字滚动公告远程推送功能，支持对文字颜色、粗细及播放次数、推送时间进行设置。

18.支持实时远程查看学校任意设备的教室画面、设备画面。

保护软件

1.支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。

2.支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。

3.支持对清理占用设备资源过高的应用进程，释放设备资源，保证设备正常运行。

4.收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备

5.与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。

6.支持查看设备软件版本号、设备ID、联网状态，便于排查设备问题。

7.支持查看设备基本信息，包括系统名称、CPU、内存、硬盘等。

8.支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。

9.支持对外接移动存储设备进行病毒检查，可根据教学行为选择即时杀毒、定期查杀病毒，确保教学安全。

10.病毒库提供针对Zip,RAR，PDF等30余种教学常用文件格式的扫描，病毒特征库包含不少于370万个病毒的特征码，可侦测到携带勒索病毒的软件和文件，支持在线实时更新。

	视频展台
	1、箱体采用磁吸式设计，边角圆弧处理，防止碰撞；机身超薄，简洁壁挂式安装；

2、像素：≥1600万高清，分辨率≥4624*3468；
3、镜头： 1/2.8英寸CMOS感光芯片；

4、USB2.0 B口1个，和电脑主机、一体机连接，用于USB视频输出；USB2.0 A口 扩展接口2个，可接U盘或鼠标；

5.帧率：4624x3468@10fps、3840x2160@10fps、1920x1080@30fps；
6、展台与数据连接线均可拆卸，方便安装与维护，4米USB数据线可选；

7、拍摄幅面：A4；

8、USB视频流输出格式：MJPG，YUY2；

9、光源：内置4颗LED灯珠，长按触摸无极调光；

10、聚焦方式：定焦；

11、展台尺寸：≥430x220x375mm（展开）≥430x220x55mm（折叠）；
软件部分：

1、配有实物展台、录像、同屏对比、文档拍摄等图形快捷模块健，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换；可隐藏导航模块，方便教师操作软件；

2、 通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达1500%, 可通过软件按键实现360°无极旋转；也可以实现画面90°左右旋转；分辨率调节、视频冻结、一键全屏等快捷功能；

3、具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像：

可以自由划线标注，支持14位彩色标注，透明度可设，局部擦除、全屏擦除;笔画粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板；

4、具有同屏多画面对比教学功能：具有图片1、2、3，4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存和白板标注，进行对比教学；

5、具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持分辨率，文件格式选择，支持智能连拍，定时连拍，自动裁切，去黑边，去底色，多页PDF，图像合并，条码，二维码，打印等功能；

6、录像：：支持分辨率切换，录像格式AVI/WMV /MP4选择，摄像头，麦克风选择，录像保存路径可自定义设置；

7、拍照格式：支持JPG、BMP、TIF，PDF格式，默认为JPG格式；

8、故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、图像解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题；

9、二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。

	课堂辅助教学系统
	（一）、算力模块要求
1.整机最大外形尺寸≤300 * 300 * 50（mm）。
2.整机采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。
3.整机壁挂式固定方式，挂壁后使用螺丝进行锁紧固定，避免模块脱落。
4.整机接口非外接拓展，不少于2路千兆以太网交换接口，一路连接外网（学校网络），一路连接多媒体教学设备（一体机/智慧黑板）。
5.不少于3路支持PoE功能的千兆以太网接口，支持级联PoE功能的网络摄像机和阵列麦克风。不少于1路MicroSD卡接口，支持通过MicroSD卡升级整机系统软件。不少于1路Type-C 接口，支持调试和控制功能。
6.整机支持红绿双色工作状态LED指示灯；绿色常亮表示正常工作；红色常亮代表故障；红色闪烁代表系统处于升级过程。
7.整机底部支持独立按键；在休眠模式下，短按唤醒算力模块；在任何情况下长按底部按键5秒以上，系统重启。
8.整机处理器内核≥8核内核芯片，主频≥2.3GHz。
9.整机系统支持≥linux 5.4，采用LPDDR4内存，内存容量≥16GB；采用SSD存储，支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，存储容量≥256GB。
10.支持AC220V独立供电，功耗≤80W。
（二）、学生观察摄像机要求
1.整机采用一体化设计，内置五个摄像头和8阵列麦克风，支持POE和DC 12V直流供电。
2.整机具备≥2路RJ45接口；≥1路Type-C接口；≥1路DC 12V电源输入接口。
3.整机具有≥2个工作状态LED指示灯，可分别指示音频系统工作状态指示和视频系统工作状态指示。
4.整机内置独立音频CPU处理器，采集音频拆分2路信号，一路用于课堂回放音频，一路用于AI语音分析；支持音频3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）），提升麦克风拾音效果。
5.整机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m
6.整机内置采用不低于4核视频处理器，操作系统版本linux 5.1及以上操作系统，≥1GB系统内存、≥256MB存储空间。
7.整机支持H.264视频编码格式，支持输出1080p、4k、8k分辨率画面；
8.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥5个；像素值≥1个800万+4个1300万； 均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出H.264视频格式。
9.整机内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
10.整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；
（三）、教师观察摄像机要求
1.整机采用一体化设计，内置4k摄像头；整机摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥49°；
2.整机摄像头传感器有效像素≥5000万 。整机摄像头支持4K超高清影像输出。 
3.可提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720分辨率；
4.整机内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。 
5.整机接口含2路RJ45级联接口，POE IN，POE OUT支持RJ45级联；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示整机工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。
6.整机内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为红色常亮，推流后为绿色常亮；OTA升级，指示灯为绿色闪烁；
7.整机支持2种供电方式，POE和DC12V供电方式。
8.整机支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。
四、阵列麦克风要求
1.产品采用一体化设计，内置8个传感器单元，组成线阵列麦克风。
2.产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风清晰最大拾音距离≥10m；
3.产品音频处理采用4核国产音频处理芯片；
4.阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，绿表示工作状态正常；红灯表示级联失败；
5.产品支持网络数字音频数据传输；
6.产品接口含2路RJ45级联接口，POE IN支持RJ45音频输入，POE OUT支持网络级联和数据输出，同时支持POE IN电源；1路Type-C调试接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。
7.产品支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输；
五、软件要求
1.系统支持计算本节课教师和学生的行为变化，以折线图的形式呈现。
2.系统会根据本节课教师提问-学生回答-教师评价的整体逻辑，抽取本节课的高光时刻，形成视频片段，并且伴有AI分析，明确这个片段中教学亮点。
3.系统将从课堂艺术、学习体验、合作探究、整体发展、目标达成、评价反馈、思维激发、课堂调控等八个维度，计算出整体的教研指数，并根据课堂中实际获得指数值，与全国均值对比，明确本节课的优劣点。同时支持AI分析建议，帮助老师更好理解课程当前的情况以及接下来改进的方向。
4.系统自动读取学校的评课表，并且依据评课表的维度进行分析。系统根据评课表的要求，给出评价结论和依据，并且会针对性给出改进的建议。支持老师根据实际情况，切换不同评课表，切换后会自动生成新的分析建议。
5.系统支持上传word/pdf格式的教学设计，或者读取用户的云教案。当上传教学设计后，系统会自动识别教学设计中的教学目标、教学重难点和教学环节，并且比对课堂中真实授课的数据，从而判断对应的教学目标、教学重难点和教学环节是否达成。当系统识别出未达成，或者部分达成的时候，会有对应标识，并且给出对应的理由和AI改进建议。整体按照思维导图的形式呈现，并且支持自由缩放与拖拽。
6.系统支持中英文页面切换，当切换成英文界面的时候，系统页面、AI助手，AI分析均以英文模式对话或者显示
7.系统自动统计教师讲授、师生问答、学生练习、学生诵读、学生观察、学生记录、学生讨论、学生展示、学生实验、自主学习等不同维度的时间占比
8.系统支持将报告以docx格式下载至本地，报告中包含基础数据、AI建议、教学时间分配、PTA模型、问答模型、提问类型、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、提问数据统计、课程总体分析、课堂活跃情况、AI课堂总览、学生互动数据、学习行为分布、学生应答时长、教师总体数据、素养课堂分析、师生互动分析、提问列表等。
9.系统支持按照周期性统计，分析老师教学能力变化情况。在统计周期内，会显示老师的有效课堂数量、教学热区分布、提问有效性、教学风格、授课语速。同时通过课堂艺术、学习体验、合作探究、整体发展、目标达成、评价反馈、思维激发、课堂调控等八个维度，计算出老师的教研指数，并且可以与全国均值对比。同时系统支持将每个指数拆分到子维度统计，并形成趋势变化分析。
10.系统支持以学校为单位，查阅本校设备所生成的报告，按照报告数据进行统计分析，将数据分为课堂艺术、课堂调控、思维激发、评价反馈、目标达成、整体发展、合作探究、学习体验八个维度，每个维度对应有多个不同指标，从而构建学校课堂质量分析框架。分析页面支持生成学校均值，与全国均值进行对比，支持进行时间的切换，并且生成对应的解析与建议。支持按照学段进行拆解分析。
11.系统依据采集到的音视频数据，支持用户针对课堂的内容进行自由提问，生成式大模型会依据报告内容给予对应回复。预置6个提问框，可以快速提问。同时支持引用全局数据，并且根据引用内容，给出提问建议。AI根据用户的提问中，将会包含文字、统计图、思维导图、视频等多种形式。
12.系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况。支持行列式教室布局、方形桌小组讨论布局、圆形桌小组讨论布局。
13.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课堂质量、课程总览、课堂提问、师生互动、合作学习、新课标落实六个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问建议、师生互动建议、新课标落实改进建议。
14.系统支持自动识别课堂学生互动情况，并统计不同学生的提问举手次数、回答问题次数，按照人员的形式呈现。点击头像可以跳转对应的视频片段。
15.支持报告归属者对报告进行重命名、修改学科学段信息。修改后，会按照新的学段学科信息重跑AI课堂建议。
16.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。支持中英混杂识别显示；支持数学、物理公式识别显示。
17.系统支持学校、老师下载报告所录制的视频，支持完整视频或者视频片段两种形式，以mp4格式进行保存。




