二、采购需求

（一） 技术需求

	序号
	数量
	品目名称
	规格、参数及技术要求

	1
	10套
	光学靶自动报靶系统
	1.系统支持射击弹着光学测量分析技术。

2.系统对当前射击弹着点的反馈时间介于0.1秒至0.2秒之间。

3.系统具备10米射击训练密度显示功能，并能进行比赛成绩统计。

4.系统支持射击弹着数据的实时打印输出。

5.系统支持智能触屏交互操作，可实现中英文系统的切换。

6.系统支持线控器自定义环值缩放功能，并能自动缩放显示弹着点。

7.系统支持弹着点显示功能，包括多屏显示及精细化显示模式。

8.系统支持产品扩展功能，兼容激光射击设备的数据互联。

9.系统支持决赛模拟系统数据采集及决赛场景应用。

10.系统兼容最新国际射联和中国射击协会射击项目比赛规则。

	2
	10台
	气步枪气手枪光学目标靶
	1. 长472mm 宽456mm 高292mm

2.光学检测射击弹着，精确测定射击精度优于0.05环。

3.具备远程调节目标靶照度的功能，调节范围1800至2500勒克斯。

4.目标靶采用无耗材设计，满足竞赛安装取证纸需求。

5.能够实现射击脱靶检测，并上报相关信息。

6.目标靶具备自校正功能，水平校正为1-3度，俯仰校正为1-5度。

7.能够有效滤除蚊虫干扰，同时确保不丢失弹着信息。

8.产品支持无缝扩展，兼容激光射击设备的硬件接口互联。

9.支持决赛模拟系统数据采集及决赛心率、曲线数据对接。

10.兼容最新国际射联及中国射击协会制定的射击项目比赛规则。

	3
	10套
	控制模块
	1.采用嵌入式多点触摸屏技术的工控平台，运行内存≥8GB，存储空间为≥32GB的固态硬盘。

2.具备实时弹着打印功能，弹着打印幅面范围为70 - 80毫米，点密度处于500 - 600点之间，满足密度训练、竞赛取证弹着打印要求。

3.集成不小于43英寸精细化弹着显示模块，可支持大屏幕扩展、集中竞赛成绩显示以及数据输出转播功能。

4.配备具备弹着点密度缩放控制功能的手动控制器，可支持计分切换及成绩实时更新显示窗口≥12英寸。

5.电源模块可支持AC200-220V输入电压，输出电压为DC18-24V。

	4
	4000张
	气手枪10米靶

面板
	中心孔径59.5毫米、特种纸米黄色、174mm×174mm×0.2mm

	5
	100张
	气步枪10米靶

面板
	中心孔径30.5毫米，特种纸米黄色、174mm×174mm×0.2mm

	6
	100个
	气步枪气手枪10米取证靶带
	幅面宽110mm，厚度0.2mm，Φ92mm，长35M±5mm

	7
	10个
	光学目标靶金属面板
	450×464mm


（二） 商务条件

1、验收要求：

1.1 本项目按照江西省财政局《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》的通知内的一般程序进行验收。

1.2 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。

1.3 本项目所采购产品为射击运动队专业赛事使用设备，中标人在验收时需提供设备制造商所获得的中国射击协会、国际射联认证证书原件，如验收时无法提供相关原件则验收不通过并废除中标资格，对采购人造成损失的，中标人自行承担所有损失和相关的法律责任。

2、交货时间及地点：

2.1 交货时间：合同签订后一个月内安装并交付使用。

2.2 交货地点：采购人指定地点

3、免费质保期及质量保证：

3.1 免费质保期：自产品验收合格之日起免费质保期2年。

3.2 质量保证：产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标人应提供免费维修或更换。

4、付款方式：签订合同且全部货到现场并清点验收后支付合同金额的20%，安装交付且验收合格后支付至合同金额的97%，剩余3%质保期满后一次性付清。

5、投标有效期：投标截止之日起90天

6、其他要求：

6.1 本项目针对江西省萍乡市相关单位日常射击训练及参加、举办全国、省、市级射击比赛，所投产品必须符合相关训练及赛事要求。如中标人提供的产品无法满足相关训练及赛事要求，造成采购人无法进行日常射击训练及参加、举办全国、省、市级射击比赛，对采购人造成损失的，中标人自行承担所有损失和相关的法律责任。（提供承诺函并加盖公章）
6.2 为了保证本次采购设备日常训练能与参加省级比赛时使用电子报靶系统对接，本次采购光学靶自动报靶系统须在国内举办过省级及以上赛事。（提供承诺函并加盖公章）
