一、技术要求

（一）本次招标范围为“吉安幼儿师范高等专科学校二期建设项目实训教学设备采购项目”。包括所有设备、配套材料、辅材、专用工具的供货及其安装调试、验收、技术支持和培训等，即“交钥匙工程”。在项目完成至交钥匙期间，不免除供货方的保管责任。

（二）采购标的名称、数量及参数要求（包括主件及附件，含安装）

（1）专门面向中小企业采购包，不对其中涉及的工程和服务作要求。（提供财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，未提供按无效投标处理。）

| 序号 | 采购标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人工智能高性能实训室 |  |  |  |  |
| 2 | 云桌面平台 | 1.为了便于维护和后续系统扩展，系统具有远程维护的功能，包括远程开关机、远程重启、发送指令等，云桌面平台需采用标准桌面镜像格式（IMG，VHD）和标准硬盘分区格式（NTFS等） 2.平台具有B/S架构WEB管理模式，在Web控制管理界面中至少包含镜像管理、桌面管理、快照管理、终端管理、用户管理等功能模块，以便高效能管理； 3.在Web界面中可以实时监控云终端和服务器的运行状态。包括云终端的离线/在线数量，桌面离线/在线数量以及服务器的CPU使用率，内存使用率，网络流量，存储使用率等运行状态信息； 4.提供单模板多系统管理机制，单一模板内可根据需要同时安装 Windows及国产操作系统等多个操作系统，每个系统可单独设置私有或公有的数据分区，每个系统分区和数据分区相互隔离，独立使用，互不影响； 5.提供作业空间远程访问存储功能，可随时随地在线预览、上传、下载、分享文件，学生可将作业提交或暂存到班级或个人私有空间，也可通过作业空间看到老师布置的作业；老师可将优秀作业、新闻通知、活动展播分享给特定或者全体学生；老师通过作业空间进行在线投票/讨论管理，同时自动统计投票结果； 6.提供大数据预览平台功能，管理员通过全方位可视化动态实时数据预览，实时查看服务器资源使用情况、CPU使用率、内存大小、硬盘大小、存储教室数量、终端数量、终端状态（在线/离线/上线率）、模板数量、管理员数量、服务器数量、作业空间用户数量等信息，实时感知每个云教室的运行状况，如遇终端异常，可远程控制终端解决异常情况，确保云机房运维保证体系有序进行； 7.服务器端可以设置客户机外设U盘可以设置禁用和只读两种模式，可以禁止访问互联网，防止作弊； 8.自带桌面盲水印功能，管理员可以灵活设置水印参数，用户无法感知桌面水印信息，从而防止用户通过截屏工具造成数据泄密。通过云桌面管理平台，可以针对泄密图片反向解析，通过加密算法显示截图的指纹信息，从而找到泄密源； 9.提供安全网关重定向功能，可以在服务器端为每个流桌面配置安全网关地址，可以用来限制用户上internet或者局域网； 10.支持对USB存储，外置光驱，内置光驱，USB打印机，USB摄像头，串口，网口等接入设备控制，支持USB只读属性； 11.系统可以支持≥1080p视频播放，以及图形图像处理软件(如photoshop，3Dmax，AutoCAD等)的重运算能力； 12.桌面部署过程中，管理员不仅能够从控制台看到每台终端的部署进度（百分比），也可以在云终端界面看到桌面的部署情况； 13.桌面虚拟化平台提供软件仓库，管理员可以通过控制台管理应用市场中的软件，支持向客户端推送应用市场中的软件等功能； 14.提供全域终端统一管控机制，管理平台可将云终端和普通终端纳入到同一界面集中管理，同时可针对不同的终端类型执行远程关机、远程重启、远程唤醒、远程控制和监看，实现终端全方位集中管控； 15.支持用户在客户端自定义本地虚拟桌面，可定义的内容至少包括操作系统类型、内存大小、硬盘容量、硬盘个数以及用户需要的应用软件； 16.提供多教室管理功能，单台服务器可同时管理多个教室，每个教室可指派特定的IP地址段，所有终端根据预设的IP地址段，上线自动登录到各自所属的教室列表内，无需手动逐台添加； 17.提供课程计划功能，老师可对教室终端设置不同的课程计划，执行的终端会定时启动或切换到指定教学桌面，满足“一室多用”，轻松应对走班排课，解决学校教室不足的问题； 18.云终端支持多桌面并发：支持在同一云终端上并行启动多套操作系统，并且支持在多套系统间自由切换； 19.支持桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照，用户也可以在终端给桌面打快照； 20.云终端支持多套桌面镜像缓存技术，即同一客户端可以缓存多套桌面镜像。可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动。 | 套 | 122 |
| 3 | 教学管理软件 | 教师端功能参数： 1.提供Windows系统下C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录到教师端，在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对所有终端实现一键开机、关机、重启等功能，支持学生端断线或重启自动重连功能； 2.提供常用国产系统下C/S架构的教学管理软件，教师端可对学生端进行广播教学、网页广播、消息发送、文件分发、远程关机/开机/重启/控制等操作，满足国产系统教学管控场景； 3.提供教师端控制学生端软件批量更新升级，升级后学生终端数据不受任何影响，升级过程无需连接服务器即可完成； 4.提供教师端对学生终端的任务管理器、控制面板、桌面显示、注册表、电源选项、设备管理器、磁盘管理、系统信息、系统服务、网络、声音等项目进行灵活管理（禁用或启用）的组策略功能，实现终端全方位管控； 5.提供教师端对单一、部分、全体学生端进行屏幕全屏或窗口广播，实现多媒体≥1080P高清教学，可根据不同的终端硬件配置选择Intel集成显卡解码、NVIDIA显卡解码、DXVA2解码等多种不同的解码方式，实现最优的广播效果，同时当服务器宕机、网络中断或学生端人为重启后，无需人为干预，自动续播，确保广播教学正常进行； 6.提供教师端对学生端进行网络影院教学，视频播放时，老师可根据不同的硬件和网络状况选择广播或流媒体两种不同的方式，流媒体可支持HTTP、UDP、RTP、RTSP、MMS五种协议，满足多种不同的网络环境； 7.提供教师端实时遥控单一、多个学生端的屏幕，双击学生端图标，可快速一键开启单一学生端远程桌面控制或查看功能，同时可启用话筒声音，老师可将操作讲解给每一个学生终端； 8.提供教师端将指定的学生端屏幕广播给其他部分或者所有学生，同时老师也能控制该指定学生的屏幕画面，也可通过该演示终端的声音广播到其他学生终端； 9.提供教师端向学生端发布消息/通知，通知信息可在学生端屏幕上方以红色字体滚动显示，避免学生遗漏重要通知； 10.提供教师端对学生端锁定USB、锁定键鼠、锁定光驱、锁定扬声器、锁定屏幕以及黑屏肃静操作、同时确保屏幕广播、电子白板、网络影院等教学应用功能正常使用； 11.提供教师端对学生端网络进行实时锁定机制，老师可根据需要设置网络的禁用策略，规范学生端网络使用情况； 12.提供一键清屏功能，教师端可远程一键关闭学生机桌面的游戏、电影、网页等和教学无关的界面，保证课堂正常的教学秩序； 13.提供在线考试功能，教师可通过在线考试对所有学生进行随堂考试，考试完成后可实现自动阅卷，成绩自动统计，无需教师逐一批改试卷，提升考试和阅卷效率； 14.提供完备的多级权限管理机制，管理员可自行建立多个二级管理员，对不同管理员分配特定权限，实现多级差异化管理，不同权限具有差异化的功能管理界面，防止误操作； 15.提供学生在线点名功能，老师点名完成后，可快速统计本次上课学生的出勤情况，同时学生的班级、姓名、学号等信息会以水印形式显示在学生端桌面，自动完成座次安排，无需老师逐台指派，学生下次上课可直接按照水印信息快速寻找自己座位。如需考试或自由上机，老师可根据需要对水印信息的内容、位置、显示比例、字体颜色灵活设置，满足各类使用场景； 16.提供班级模型功能，多个班级上课时，可将所有的学生信息按照不同的班级分别保存到对应的班级模型中，下次上课时可直接使用，无需每次进行学生信息确认； 17.提供教师端对学生端实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 学生端功能参数： 1.提供学生端离线使用，当网络中断时，学生端依然可以正常启动，多个教学桌面正常切换使用无任何影响； 2.提供学生端硬件直通机制，系统启动和数据运行直接在硬件平台上执行，无需额外启动中间层软件，不仅具有良好的USB设备兼容性，也可实现对硬件资源100%充分利用，避免资源浪费； 3.提供学生端还原模式、维护模式、升级模式，可根据需要进行一键快速切换，方便后期终端维护； 4.提供学生端模板一键自动上传功能，为节省网络带宽资源，支持上传模板所有数据、系统数据、分区数据、增量数据等多种方式，节省维护时间和成本，提升上传效率； 5.提供学生端Windows等多种系统桌面独立启动及多系统一键切换，每个系统可以单独设置不还原/手动/自动/每天/每周/每月/每次开机等还原策略； 6.提供学生端组策略管理，当网络中断后学生终端与教师端失去连线，学生端依然可以独立设置任务管理器、控制面板、桌面显示、注册表、电源选项、设备管理器、磁盘管理、系统信息、系统服务、网络、声音等项目的使用策略，使学生端依然处于可控范围； 7.提供学生终端进程保护和断网锁屏功能，防止学生恶意卸载或退出云教室管理软件，或拔掉网线破坏上课环境，确保上课正常秩序； 8.提供学生端系统单独设置桌面启动密码或免密自动登录，确保系统登录安全； 9.学生终端支持台式机、笔记本、一体机、Mini PC/瘦客户机等多种异构设备类型管理。 | 套 | 2 |
| 5 | 机柜 | - 1.尺寸：宽≥600mm，深≥600mm，高≥1000mm； 2.托盘*1、风扇*1、插座*1、螺丝*1包 脚轮*1； 3.材质：冷轧钢； - 4.静载：≥500Kg。 | 台 | 2 |
| 6 | 广播系统 | 一、多媒体功放（150W*2） 1.3U机型,经典拉丝铝面板外观； 2.面板全部为暗调式旋钮,可调节话筒的混响效果,高低音均衡调节,与音乐的高低音调节； 3.总共有五路话筒输入,前三路为6.35插座,后两路为卡农平衡输入,并设有48V幻象电源； 4.音乐信号有四路输入,两路录音输出； 5.设有USB/蓝牙播放器,带有数码管显示和语音提示音(语音可以关闭) 功率/POWER(8欧) 150W 输入阻抗/INPUT IMPEDANCE 20KOHM 总谐波失真/THD 0.05% 频率响应/FREQUENCY RESPONSE 20HZ-20KHZ 信噪比/SNR 82DB 消耗功率/POWER CONSUMPTION 350W 输入灵敏度/INPUT SENSITIVITY 0.25V 冷却/COOL DOWN 风扇 保护/PROTECTION 短路,直流 尺寸/SIZE 430*358*132 二、专业会议音箱*2台 1.采用专业级扬声器单元，通过分频器优化、腔体共振控制，实现人声清晰可辨； 2.外观采用简约风设计，哑光黑箱体搭配金属网罩，接口为音箱线输入端，安装即插即用，无需复杂调试； 3.应用场合：多媒体室、实训室等场所； 4.喇叭单元：LF：1×6.5(in)，HF：1×3(in) 5.额定阻抗：8Ω 6.额定功率：100W 7.灵 敏 度：92dB±3dB 1w/1m 8.最大声压：113±3dB 9.频率响应：55HZ-20KHz 10.系统：2wayspeaker 三、U段一拖二无线麦克风(600频段) 1.真分集无线接收主机，金属外壳，耐腐蚀抗干扰； 2.真分集接收主机，采用芯片分集+天线分集设计，有效减少接收盲点，有效提高话筒无线传输范围及范围内的信号稳定； 3.采用ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰； 4.主机搭配麦克风实现多场合的使用场所； 5.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 6.手持麦克风采用全金属外壳，稳固耐用； 7.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道500个频点可选，可切换频点总数500个； 8.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 9.采用OLED显示屏，内置调节菜单功能； 10.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 11.内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点； 12.标配：主机*1个+头戴麦克风*≥2个； 13.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 14.可调信道数：500*2； 15.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 16.工作有效距离：≥150米（空旷距离）； 17.电池寿命：不小于8小时； 18.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 19.动态范围：90dB； 20.失真度：<0.5%； 21.频率响应：30-20KHz/±2dB； 22.信噪比：90dB； 23.接收灵敏度：-95dBm； 24.电源供应：DC12V-18V 1A； 25.音频输出接口3个：1*6.3mm混合输出，2*XLR通道平衡输出； 无线手持麦克风： 1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：<-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：>8小时 无线腰包： 1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：<-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：>8小时 | 套 | 2 |
| 8 | 投影幕布 | 1.≥120寸幕布，采用高强度下不易变形的金属外框固定幕面，特制高弹性PVC面料。 | 套 | 2 |
| 9 | 实训桌椅 | 一、桌子*1 1.基材：采用环保刨花板，防火饰面板，达到E0级环保标准，表面平整，厚度均匀。 2.封边：所有板件双贴面，封四边，采用与板件颜色、纹理配套的足 1.5mm 厚优质 PVC 封边带。台面≥2.5mm 厚，蝴蝶脚≥1.2mm 厚，钢板≥0.6mm 厚。 3.桌子下方带可上锁柜门，保护电脑安全。桌子内部至少需要包含4个8孔插座和2个网络接口。 4.尺寸：长≥1600mm，宽≥700mm，高≥750mm。 二、凳子*2 1.基材：采用环保刨花板，防火饰面板，达到E0级环保标准。 2.封边：所有板件双贴面，封四边，采用与板件颜色、纹理配套的足≥1.5mm 厚优质 PVC 封边带。 3.尺寸：≥240mm*330mm*430mm。 | 套 | 60 |
| 10 | 教室讲台 | 一、讲台 1.讲台规格尺寸：1100*600*1030mm±50mm，钢木结合，讲台钢板，钢板厚度0.8-1.0mm，全线激光切割精加工制作。所有边角无尖锋、无毛刺。讲台整体除尘、除油，后采用喷枪静电喷涂塑面处理，表面均匀光洁，附着能力好。桌面平铺≥12毫米厚耐划三聚氰胺板，桌面板成凸字结构。平整无接缝。讲桌双抽屉设计，前面设计键盘抽屉，右侧设计储物抽屉。讲台钢制部分采用白、黑结合。 二、教师椅 1.升降方式：气压升降； 2.面料材质：网布； 3.扶手类型：固定扶手； 4.附加组件：带滚轮，带搁脚。 | 套 | 2 |
| 二、普通机房实训室 |  |  |  |  |
| 2 | 云桌面平台 | 1.为了便于维护和后续系统扩展，系统具有远程维护的功能，包括远程开关机、远程重启、发送指令等，云桌面平台需采用标准桌面镜像格式（IMG，VHD）和标准硬盘分区格式（NTFS等） 2.平台具有B/S架构WEB管理模式，在Web控制管理界面中至少包含镜像管理、桌面管理、快照管理、终端管理、用户管理等功能模块，以便高效能管理； 3.在Web界面中可以实时监控云终端和服务器的运行状态。包括云终端的离线/在线数量，桌面离线/在线数量以及服务器的CPU使用率，内存使用率，网络流量，存储使用率等运行状态信息； 4.提供单模板多系统管理机制，单一模板内可根据需要同时安装 Windows及国产操作系统等多个操作系统，每个系统可单独设置私有或公有的数据分区，每个系统分区和数据分区相互隔离，独立使用，互不影响； 5.提供作业空间远程访问存储功能，可随时随地在线预览、上传、下载、分享文件，学生可将作业提交或暂存到班级或个人私有空间，也可通过作业空间看到老师布置的作业；老师可将优秀作业、新闻通知、活动展播分享给特定或者全体学生；老师通过作业空间进行在线投票/讨论管理，同时自动统计投票结果； 6.提供大数据预览平台功能，管理员通过全方位可视化动态实时数据预览，实时查看服务器资源使用情况、CPU使用率、内存大小、硬盘大小、存储教室数量、终端数量、终端状态（在线/离线/上线率）、模板数量、管理员数量、服务器数量、作业空间用户数量等信息，实时感知每个云教室的运行状况，如遇终端异常，可远程控制终端解决异常情况，确保云机房运维保证体系有序进行； 7.服务器端可以设置客户机外设U盘可以设置禁用和只读两种模式，可以禁止访问互联网，防止作弊； 8.自带桌面盲水印功能，管理员可以灵活设置水印参数，用户无法感知桌面水印信息，从而防止用户通过截屏工具造成数据泄密。通过云桌面管理平台，可以针对泄密图片反向解析，通过加密算法显示截图的指纹信息，从而找到泄密源； 9.提供安全网关重定向功能，可以在服务器端为每个流桌面配置安全网关地址，可以用来限制用户上internet或者局域网； 10.支持对USB存储，外置光驱，内置光驱，USB打印机，USB摄像头，串口，网口等接入设备控制，支持USB只读属性； 11、系统可以支持≥1080p视频播放，以及图形图像处理软件(如photoshop，3Dmax，AutoCAD等)的重运算能力； 12.桌面部署过程中，管理员不仅能够从控制台看到每台终端的部署进度（百分比），也可以在云终端界面看到桌面的部署情况； 13.桌面虚拟化平台提供软件仓库，管理员可以通过控制台管理应用市场中的软件，支持向客户端推送应用市场中的软件等功能； 14.提供全域终端统一管控机制，管理平台可将云终端和普通终端纳入到同一界面集中管理，同时可针对不同的终端类型执行远程关机、远程重启、远程唤醒、远程控制和监看，实现终端全方位集中管控； 15.支持用户在客户端自定义本地虚拟桌面，可定义的内容至少包括操作系统类型、内存大小、硬盘容量、硬盘个数以及用户需要的应用软件； 16.提供多教室管理功能，单台服务器可同时管理多个教室，每个教室可指派特定的IP地址段，所有终端根据预设的IP地址段，上线自动登录到各自所属的教室列表内，无需手动逐台添加； 17.提供课程计划功能，老师可对教室终端设置不同的课程计划，执行的终端会定时启动或切换到指定教学桌面，满足“一室多用”，轻松应对走班排课，解决学校教室不足的问题； 18.云终端支持多桌面并发：支持在同一云终端上并行启动多套操作系统，并且支持在多套系统间自由切换； 19.支持桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照，用户也可以在终端给桌面打快照； 20.云终端支持多套桌面镜像缓存技术，即同一客户端可以缓存多套桌面镜像。可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动。 | 套 | 244 |
| 3 | 教学管理软件 | 教师端功能参数： 1.提供Windows系统下C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录到教师端，在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对所有终端实现一键开机、关机、重启等功能，支持学生端断线或重启自动重连功能； 2.提供常用国产系统下C/S架构的教学管理软件，教师端可对学生端进行广播教学、网页广播、消息发送、文件分发、远程关机/开机/重启/控制等操作，满足国产系统教学管控场景； 3.提供教师端控制学生端软件批量更新升级，升级后学生终端数据不受任何影响，升级过程无需连接服务器即可完成； 4.提供教师端对学生终端的任务管理器、控制面板、桌面显示、注册表、电源选项、设备管理器、磁盘管理、系统信息、系统服务、网络、声音等项目进行灵活管理（禁用或启用）的组策略功能，实现终端全方位管控； 5.提供教师端对单一、部分、全体学生端进行屏幕全屏或窗口广播，实现多媒体≥1080P高清教学，可根据不同的终端硬件配置选择Intel集成显卡解码、NVIDIA显卡解码、DXVA2解码等多种不同的解码方式，实现最优的广播效果，同时当服务器宕机、网络中断或学生端人为重启后，无需人为干预，自动续播，确保广播教学正常进行； 6.提供教师端对学生端进行网络影院教学，视频播放时，老师可根据不同的硬件和网络状况选择广播或流媒体两种不同的方式，流媒体可支持HTTP、UDP、RTP、RTSP、MMS五种协议，满足多种不同的网络环境； 7.提供教师端实时遥控单一、多个学生端的屏幕，双击学生端图标，可快速一键开启单一学生端远程桌面控制或查看功能，同时可启用话筒声音，老师可将操作讲解给每一个学生终端； 8.提供教师端将指定的学生端屏幕广播给其他部分或者所有学生，同时老师也能控制该指定学生的屏幕画面，也可通过该演示终端的声音广播到其他学生终端； 9.提供教师端向学生端发布消息/通知，通知信息可在学生端屏幕上方以红色字体滚动显示，避免学生遗漏重要通知； 10.提供教师端对学生端锁定USB、锁定键鼠、锁定光驱、锁定扬声器、锁定屏幕以及黑屏肃静操作、同时确保屏幕广播、电子白板、网络影院等教学应用功能正常使用； 11.提供教师端对学生端网络进行实时锁定机制，老师可根据需要设置网络的禁用策略，规范学生端网络使用情况； 12.提供一键清屏功能，教师端可远程一键关闭学生机桌面的游戏、电影、网页等和教学无关的界面，保证课堂正常的教学秩序； 13.提供在线考试功能，教师可通过在线考试对所有学生进行随堂考试，考试完成后可实现自动阅卷，成绩自动统计，无需教师逐一批改试卷，提升考试和阅卷效率； 14.提供完备的多级权限管理机制，管理员可自行建立多个二级管理员，对不同管理员分配特定权限，实现多级差异化管理，不同权限具有差异化的功能管理界面，防止误操作； 15.提供学生在线点名功能，老师点名完成后，可快速统计本次上课学生的出勤情况，同时学生的班级、姓名、学号等信息会以水印形式显示在学生端桌面，自动完成座次安排，无需老师逐台指派，学生下次上课可直接按照水印信息快速寻找自己座位。如需考试或自由上机，老师可根据需要对水印信息的内容、位置、显示比例、字体颜色灵活设置，满足各类使用场景； 16.提供班级模型功能，多个班级上课时，可将所有的学生信息按照不同的班级分别保存到对应的班级模型中，下次上课时可直接使用，无需每次进行学生信息确认； 17.提供教师端对学生端实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 学生端功能参数： 1.提供学生端离线使用，当网络中断时，学生端依然可以正常启动，多个教学桌面正常切换使用无任何影响； 2.提供学生端硬件直通机制，系统启动和数据运行直接在硬件平台上执行，无需额外启动中间层软件，不仅具有良好的USB设备兼容性，也可实现对硬件资源100%充分利用，避免资源浪费； 3.提供学生端还原模式、维护模式、升级模式，可根据需要进行一键快速切换，方便后期终端维护； 4.提供学生端模板一键自动上传功能，为节省网络带宽资源，支持上传模板所有数据、系统数据、分区数据、增量数据等多种方式，节省维护时间和成本，提升上传效率； 5.提供学生端Windows等多种系统桌面独立启动及多系统一键切换，每个系统可以单独设置不还原/手动/自动/每天/每周/每月/每次开机等还原策略； 6.提供学生端组策略管理，当网络中断后学生终端与教师端失去连线，学生端依然可以独立设置任务管理器、控制面板、桌面显示、注册表、电源选项、设备管理器、磁盘管理、系统信息、系统服务、网络、声音等项目的使用策略，使学生端依然处于可控范围； 7.提供学生终端进程保护和断网锁屏功能，防止学生恶意卸载或退出云教室管理软件，或拔掉网线破坏上课环境，确保上课正常秩序 8.提供学生端系统单独设置桌面启动密码或免密自动登录，确保系统登录安全； 9.学生终端支持台式机、笔记本、一体机、Mini PC/瘦客户机等多种异构设备类型管理。 | 套 | 4 |
| 5 | 机柜 | 1.尺寸：宽≥600mm，深≥600mm，高≥1000mm； 2.托盘*1、风扇*1、插座*1、螺丝*1包 脚轮*1； 3.材质：冷轧钢； 4.静载：≥500Kg。 | 台 | 4 |
| 6 | 广播系统 | 一、多媒体功放 1.3U机型,经典拉丝铝面板外观 2.面板全部为暗调式旋钮,可调节话筒的混响效果,高低音均衡调节,与音乐的高低音调节. 3.总共有五路话筒输入,前三路为6.35插座,后两路为卡农平衡输入,并设有48V幻象电源. 4.音乐信号有四路输入,两路录音输出 5.设有USB/蓝牙播放器,带有数码管显示和语音提示音(语音可以关闭) 功率/POWER(8欧) 150W 输入阻抗/INPUT IMPEDANCE 20KOHM 总谐波失真/THD 0.05% 频率响应/FREQUENCY RESPONSE 20HZ-20KHZ 信噪比/SNR 82DB 消耗功率/POWER CONSUMPTION 350W 输入灵敏度/INPUT SENSITIVITY 0.25V 冷却/COOL DOWN 风扇 保护/PROTECTION 短路,直流 尺寸/SIZE ≥430*358*132 二、专业会议音箱*2台 1.采用专业级扬声器单元，通过分频器优化、腔体共振控制，实现人声清晰可辨； 2.外观采用简约风设计，哑光黑箱体搭配金属网罩，与会议环境自然融合；接口为音箱线输入端，安装即插即用，无需复杂调试。 3.应用场合：多媒体室、实训室等场所。 4.喇叭单元：LF：1×6.5(in)，HF：1×3(in) 5.额定阻抗：8Ω 6.额定功率：100W 7.灵 敏 度：92dB±3dB 1w/1m 8.最大声压：113±3dB 9.频率响应：55HZ-20KHz 10.系统：2wayspeaker 三、U段一拖二无线麦克风(600频段) 1.真分集无线接收主机，金属外壳，耐腐蚀抗干扰； 2.真分集接收主机，采用芯片分集+天线分集设计，有效减少接收盲点，有效提高话筒无线传输范围及范围内的信号稳定； 3.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰； 4.主机搭配麦克风实现多场合的使用场所； 5.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 6.手持麦克风采用全金属外壳，稳固耐用； 7.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道500个频点可选，可切换频点总数500个； 8.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 9.采用OLED显示屏，内置调节菜单功能； 10.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 11.内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点； 12.标配：主机*1个+头戴麦克风*≥2个； 13.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 14.可调信道数：500*2； 15.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 16.工作有效距离：150米（空旷距离）； 17.电池寿命:不小于8小时； 18.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 19.动态范围：90dB； 20.失真度：<0.5%； 21.频率响应：30-20KHz/±2dB； 22.信噪比：90dB； 23.接收灵敏度：-95dBm； 24.电源供应：DC12V-18V 1A； 25.音频输出接口3个：1*6.3mm混合输出，2*XLR通道平衡输出； 无线手持麦克风： 1.发射功率：30mW； 2.调制方式：FM； 3.最大调制度：40KHz ； 4.高次谐波：<-60dB； 5.供电电压：1.5V AA电池2节 ； 6.持续使用时间：>8小时； 无线腰包： 1.发射功率：30mW； 2.调制方式：FM； 3.最大调制度：40KHz； 4.高次谐波：<-60dB； 5.供电电压：1.5V AA电池2节； 6.持续使用时间：>8小时。 | 套 | 4 |
| 8 | 投影幕布 | 1.≥120寸幕布，采用高强度下不易变形的金属外框固定幕面，特制高弹性PVC面料。 | 套 | 4 |
| 9 | 实训桌椅 | 实训桌椅 一、桌子*1 1.基材：采用环保刨花板，防火饰面板，达到E0级环保标准，表面平整，厚度均匀。 2.封边：所有板件双贴面，封四边，采用与板件颜色、纹理配套的足 1.5mm 厚优质 PVC 封边带。台面≥2.5mm 厚，蝴蝶脚≥1.2mm 厚，钢板≥0.6mm 厚。 3.桌子下方带可上锁柜门，保护电脑安全。桌子内部至少需要包含4个8孔插座和2个网络接口。 4. 尺寸：长≥1600mm，宽≥700mm，高≥750mm。 二、凳子*2 1.基材：采用环保刨花板，防火饰面板，达到E0级环保标准； 2.封边：所有板件双贴面，封四边，采用与板件颜色、纹理配套的足≥1.5mm 厚优质 PVC 封边带； 3.尺寸：≥240mm*330mm*430mm。 | 套 | 120 |
| 10 | 教室讲台 | 一、讲台 1.讲台规格尺寸：1100*600*1030mm±50mm，钢木结合，讲台钢板，钢板厚度0.8-1.0mm，全线激光切割精加工制作。所有边角无尖锋、无毛刺。讲台整体除尘、除油，后采用喷枪静电喷涂塑面处理，表面均匀光洁，附着能力好。桌面平铺≥12毫米厚耐划三聚氰胺板，桌面板成凸字结构。平整无接缝。讲桌双抽屉设计，前面设计键盘抽屉，右侧设计储物抽屉。讲台钢制部分采用白、黑结合。 二、教师椅 1.升降方式：气压升降； 2.面料材质：网布； 3.扶手类型：固定扶手； 4.附加组件：带滚轮，带搁脚。 | 套 | 4 |

2、非专门面向中小企业采购包

| 序号 | 采购标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人工智能高性能实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能实训终端 | 序号; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; CPU规格; CPU 信息; 物理核数≥20个（性能核≥8个+能效核≥12个），线程数≥28个，性能核主频≥2.1GHz，能效核主频≥1.5GHz，最大睿频≥5.2GHz，末级缓存容量≥33MB，二级缓存总容量≥28MB，热设计功耗（TDP）≥65W，通道数≥2个、位宽≥64位。. 2; 内存规格; 内存配置容量; ≥32GB. 3; 内存类型; 支持DDR5及以上内存类型. 4; 内存条配置数量; ≥1. 5; 主板规格; 主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 6; 主板支持的 CPU和内存情况; 支持1个第14代智能酷睿cpu处理器或更高，支持不低于DDR5 5600内存. 7; 主板内置PCIe 插槽数量; 主板提供不少于1个PCIx1扩展槽；不少于1个PCIx16扩展槽. 8; 特殊孔位及接口; a）预留满足USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）. 9; 主板其他内置接口; M.2接口≥3个，至少2个用于固态硬盘，1个用于内置wifi扩展；SATA接口≥3个. 10; 单内存插槽最大可支持容量; ≥32GB. 11; 内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥64GB. 12; 存储设备规格; 固态盘数量; ≥1个. 13; 固态存储容量; ≥1TB. 14; 机械硬盘数量; 不作要求. 15; 机械硬盘总容量; 不作要求. 16; 机械硬盘转速; 不作要求. 17; 机械硬盘接口协议; 支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口. 18; 机械硬盘形态; 2.5 英寸或3.5 英寸等. 19; 固态存储接口协议; 支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议. 20; 固态存储形态; 采用插卡等形态，可选用符合M.2 2.5 寸SATA 或mSATA 等标准的插卡形态. 21; 存储设备扩展盘位; m.2接口≥3. 22; 存储设备其他参数要求; 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃； 其他参数应符合GB/T 12628相关规定. 23; 显卡规格; 显卡类型; 独立显卡. 24; 独立显卡显存类型; ≥GDDR7. 25; 独立显卡显存位宽; ≥128位. 26; 独立显卡显存容量; ≥8G. 27; 独立显卡接口协议; 支持PCIe 协议版本大于等于2.0 或HT （HyperTransport）协议版本大于等于3.0 的独立显卡接口协议. 28; 显示设备规格; 显示屏屏占比; ≥88%. 29; 显示屏分辨率; ≥2560x1440. 30; 显示屏像素密度; ≥85 像素/英寸. 31; 显示屏可视角度; 水平≥178°. 32; 显示屏尺寸; ≥27英寸. 33; 显示屏屏幕比例; ≥16:9. 34; 显示器外观颜色; 黑色或银色商务色系. 35; 显示屏防蓝光; 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）. 36; 显示屏低频闪; 显示屏应支持低频闪≤-35dB. 37; 显示屏防炫目; 显示屏镜面反射率≤10%. 38; 外设规格; 传声器数量; ≥0. 39; 扬声器数量; ≥0. 40; 鼠标数量; ≥1 个. 41; 键盘数量; ≥1 个. 42; 摄像头数量; ≥0. 43; 光驱数量; ≥0. 44; 键盘按键数目; 61 键/86 键/101 键/104 键等. 45; 摄像头像素; 不作要求. 46; 摄像头分辨率; 不作要求. 47; 扬声器功率; 不作要求. 48; 扬声器频率范围; 不低于（100Hz-8kHz）范围. 49; 扬声器总谐波失真; 谐波失真在100Hz-7kHz 频率范围内不高于10%. 50; 扬声器最大声压级; 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB. 51; 键盘连接方式; USB有线连接. 52; 键盘键程; 2.3mm — 4.0mm. 53; 键盘按键压力; 0.54 N±0.14N. 54; 有线键盘连接线; ≥1.5 米. 55; 键盘颜色; 黑色. 56; 键盘其他要求; 符合 GB/T 14081 的相关规定. 57; 鼠标连接方式; USB有线连接. 58; 有线鼠标连接线; ≥1.5 米. 59; 鼠标 DPI分辨率; 800-1600. 60; 鼠标颜色; 黑色. 61; 鼠标其他要求; 其它参数应符合 GB/T 26245的相关规定. 62; 内置光驱; 不做要求. 63; 网络设备规格; 有线网卡数量; ≥1. 64; 无线网卡及天线数量; ≥0. 65; 单无线网卡天线数量; ≥0. 66; 外部接口规格; USB 接口数量; 机箱前面板提供不少于4个USB 接口（含2个USB 3.2 Gen 2及以上接口）；后置USB接口不少于5个USB接口. 67; USB 母座接口要求; 机箱前面板额外预留2个专用USB 母座接口孔位和1 个通用A 型USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm. 68; 视频接口数量; 板载原生接口≥1个DP+1个HDMI. 69; 音频接口数量; ≥5个板载音频接口，7.1声道. 70; 存储卡接口数量; ≥0. 71; 整机基础规格; 整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固. 72; 状态指示灯; 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态等，前面板具备网络故障诊断灯及硬盘故障诊断灯. 73; 整机结构; a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定. 74; 机箱防护要求; 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求. 75; 整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel. 76; 整机散热; 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃ ; b) 可触及面温度不高于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高于 45℃. 77; 整机能效限定值; 产品能效限定值应达到 GB 28380标准中能效等级 2 级及以上. 78; 机身材质; 金属. 79; 机身颜色; 灰色/黑色等商务颜色. 80; 机箱尺寸容量; 机箱≤15L. 81; CPU性能; CPU 物理核数; ≥20核. 82; CPU 主频; ≥2.1GHz. 83; CPU 缓存容量; ≥33MB. 84; CPU 支持的内存最高速率; ≥5600MT/s. 85; 内存性能; 内存读写速率; ≥5600MT/s. 86; 显卡性能; 显示分辨率; ≥2560x1440. 87; 显卡显示芯片核心频率; ≥2280MHz. 88; 显存等效频率; ≥2400MT/s. 89; 显卡可支持多屏同时显示数量; 显卡支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080. 90; 显示设备性能; 显示屏刷新率; ≥100Hz. 91; 显示屏位深; ≥8 位. 92; 显示屏色域; ≥99% sRGB. 93; 显示屏色准; △E ≤ 4. 94; 显示屏响应时间; ≤8ms. 95; 显示屏亮度; ≥300 尼特. 96; 显示屏亮度一致性; ≥70%. 97; 显示屏对比度; ≥1000：1. 98; 显示屏其他参数; 与主机同品牌，其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定. 99; 网络设备性能; 有线网卡速率; 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应. 100; 支持无线网络通信技术协议; 支持WAPI 或WiFi5.0 及以上协议. 101; 无线网卡频宽; ≥20MHz. 102; 主板功能; 内存扩展接口; ≥2个. 103; 存储扩展接口; UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口. 104; 主板 USB瞬间过流保护; 支持有瞬间过流保护功能. 105; 主板防静电保护; 支持防静电保护功能. 106; I/O 接口功能; 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能. 107; 显卡功能; 显卡外接显示接口; 显卡至少支持VGA/HDMI/DVI/DP其中至少2 种显示接口，并与显示器接口项匹配. 108; 独立显卡数量; ≥1. 109; 显示设备功能; 显示器接口; 显示器应与显卡外接显示接口匹配. 110; 显示器支架; 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等. 111; 显示器参数调节; a）提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b）支持色温、亮度、对比度调节. 112; 外设功能; 摄像头物理隐私保护开关; 支持物理隐私保护开关. 113; 传声器降噪; 支持降噪功能. 114; 键盘背光; 支持键盘背光. 115; 光驱功能; 不作要求. 116; 存储功能; 存储功能; 能通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能. 117; 内置控制器固态存储加密; 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除. 118; 网络设备功能; 网络功能; 支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能. 119; 无线网卡频段; 支持双频段. 120; 物理开关; 支持网络设备物理开关. 121; 数据传输; 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 122; 蓝牙协议; 不作要求. 123; 有线网卡接口类型; 标准 RJ45 接口. 124; 无线网卡标准; 不作要求. 125; 网络设备拆装; 网络设备支持物理拆装. 126; 外部接口功能; 音频接口类型; 支持 3.5mm 孔径. 127; 视频接口类型; 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口. 128; HDMI、DP、Type-C 显示接口要求; 提供 HDMI作为显示接口，支持音频和视频同步输出. 129; 其他接口; a) 支持串行接口，可实现GB/T 6107的功能； b) 支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能. 130; 存储卡接口类型; 支持SD、TF 等存储卡接口. 131; 电源功能; 电源线适配能力; ≥500W电源，电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器. 132; 操作系统及软件功能; 中文信息处理要求; 符合 GB 18030 的相关规定. 133; 操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 134; 固件备份还原能力; 支持备份及还原固件的功能. 135; 操作系统及驱动升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 136; 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. 137; BIOS 支持关闭通讯接口; 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口. 138; 固件查看信息; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 139; 固件设置启动顺序; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 140; 固件设置口令; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. 141; 固件设置网络引导; 支持网络引导启动和关闭功能. 142; 生物识别功能; 指纹识别; 指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定. 143; 人脸识别; 人脸识别功能符合GB/T 37036.3 的相关规定. 144; 静脉识别; 指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定. 145; 硬件加速功能; NPU/GPU等AI加速模块; 支持NPU/GPU 等AI 加速模块. 146; 视频编解码加速模块; 支持视频编解码加速模块. 147; 影像处理加速模块; 支持影像处理加速模块. 148; 存储设备可靠性; 固态存储寿命; TBW ≥ 80TB. 149; 机械硬盘寿命; 通电时间≥5 万小时. 150; 显示设备可靠性; 显示屏屏幕失效点; 符合 GB/T 9813.2 的要求. 151; 外设可靠性; 键盘按键寿命; ≥1000 万次. 152; 鼠标按键寿命; ≥500 万次. 153; 键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好. 154; 风扇寿命; ≥4 万小时. 155; 整机可靠性要求; 电磁兼容性要求的抗扰度; 符合GB/T 9254.2 的规定. 156; 环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 157; 环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 158; 环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 159; 环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 160; 环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 161; MTBF 测试; MTBF(m1)≥100 万小时. 162; 兼容要求; 常用软件兼容; 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 163; 数据库兼容; 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品. 164; 中间件兼容; 兼容 3 个及以上厂商中间件产品. 165; 平台软件兼容; 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台. 166; 包装及运输要求; 标志、包装、运输和贮存; 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 167; 服务要求; 配置检查工具; 供应商提供自检测试工具. 168; 服务响应; a) 提供制造商大客户专属VIP 7*24小时400或800售后服务专线、电子邮件、微信服务公众号 b）提供产品上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时技术响应要求，制造厂商需承诺：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数）； c)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务. 169; 服务周期; a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期. 170; 预装操作系统; 原厂预装正版Windows 11操作系统. 171; 培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 172; 典型问题解决手册; 供应商提供典型问题解决说明文档或视频. 173; 厂家升级软件与扩容服务; 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务. 174; 整机质量服务要求; 原厂免费服务周期（含换件和维修）3年免费上门服务. 175; 合格证书要求; 供应商提供产品合格证. 176; 开箱组装/使用指导要求; 供应商提供开箱组装/使用指导. 177; 驱动下载服务要求; 供应商提供驱动光盘或下载方式. 178; 兼容适配软件下载服务要求; 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 179; 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用. 180; 供应链合规性; 产品部件保障; 供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品. 181; 供应链质量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 182; 供应能力证明; 制造商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. 183; 关键部件安全要求; 关键部件安全要求; 不作要求. 184; 整机安全性要求; 密码算法实现; CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定. 185; USB 端口管控; 支持USB 端口管控. 186; 安全物理锁; 支持安全物理锁. 187; 信息安全基本要求; a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 188; 固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 189; 限用物质的限量要求; 符合 GB/T 26572 中规定. 1、以上如要求由供应商或生产厂商提供的参数、服务要求、视频、资料、承诺等，由成交供应商在合同履约时向采购人提供即可。 2、投标文件中须提供节能产品认证证书或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询结果证明材料。 | 台 | 122 |
| 4 | 48口交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥210Mpps； 2.配置千兆电口≥48个，非复用千兆光口≥4个； 3.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 4.支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6.支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全； 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运； 8.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9.支持sFlow网络监测技术； 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 11.投标文件中须提供进网许可证。 | 台 | 4 |
| 7 | 投影 | 1.投影显示技术：液晶投影技术，液晶板尺寸≥0.62英寸含微透镜； 2.标准分辨率≥1920*1080，镜头投射比范围：0.25-0.35； 3.亮度≥4100流明，对比度≥2500000:1； 4.采用全新激光光源，光源类型：激光二极管，标准模式下光源使用寿命长达20000小时； 5.超短距离投影，投影150寸16:9宽屏屏幕≤89.3CM(镜头到屏幕的距离)； 6.机器自带内置无线网络(支持5GHz)和屏幕镜像(Miracast)功能，可以轻松的将手机和安卓平板的画面直接同屏到投影仪上； 7.接口：VGA输入接口≥2个，VGA输出接口≥1个，HDMI输入接口≥3个；USB输入接口≥2个，USB输出接口≥1个； 8.支持主画面屏幕无线分享至其他投影机，实现画面广播的功能。同时也支持接收多种信号源，呈现四分屏。在多小组教学的场景下，让师生互动的模式更加多样化； 9．水平、垂直双向梯形校正，快速四角调节功能，自带≥16W声音输出； 10.功耗：在标准模式下开机功耗≤263W，在节能模式下开机功耗≤205W； 11.通过自带软件软件，可以实现使用一台电脑管理局域网内的多台投影机。例如远程控制投影机的开关机，检查固件更新，查看近一个月的温度统计等功能，方便IT管理者同时对多台设备进行实时监控； 12.支持直接开关机功能，机器快速启动时间≤5秒； | 台 | 2 |
| 二、普通机房实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能实训终端 | 序号; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1; CPU规格; CPU 信息; 物理核数≥16个，线程数≥24个，最大睿频频率≥5.2GHz，末级缓存容量≥30MB，二级缓存总容量≥24MB，热设计功耗（TDP）≥65W，集成显卡≥Intel UHD Graphics 770. 2; 内存规格; 内存配置容量; ≥32GB. 3; 内存类型; 支持DDR4及以上内存. 4; 内存条配置数量; ≥1. 5; 主板规格; 主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 6; 主板支持的 CPU和内存情况; 支持1个第13代智能酷睿cpu处理器或更高，支持不低于DDR4 3200内存. 7; 主板内置PCIe 插槽数量; 支持PCIe 插槽数量不少于1个. 8; 特殊孔位及接口; a）预留满足USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）. 9; 主板其他内置接口; M.2接口≥3个，至少2个用于固态硬盘，1个用于内置wifi扩展；SATA接口≥3个；. 10; 单内存插槽最大可支持容量; ≥32GB. 11; 内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥64GB. 12; 存储设备规格; 固态盘数量; ≥1个. 13; 固态存储容量; ≥1TB. 14; 机械硬盘数量; 不作要求. 15; 机械硬盘总容量; 不作要求. 16; 机械硬盘转速; 不作要求. 17; 机械硬盘接口协议; 支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口. 18; 机械硬盘形态; 2.5 英寸或3.5 英寸等. 19; 固态存储接口协议; 支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议. 20; 固态存储形态; 采用插卡等形态，可选用符合M.2 2.5 寸SATA 或mSATA 等标准的插卡形态. 21; 存储设备扩展盘位; m.2接口≥3. 22; 存储设备其他参数要求; 固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；工作状态环境温度应满足 5℃-55℃，其他参数应符合GB/T 12628相关规定. 23; 显卡规格; 显卡类型; 集成显卡. 24; 独立显卡显存类型; 集显. 25; 独立显卡显存位宽; 不作要求. 26; 独立显卡显存容量; 不作要求. 27; 独立显卡接口协议; 支持PCIe 协议版本大于等于2.0 或HT （HyperTransport）协议版本大于等于3.0 的独立显卡接口协议. 28; 显示设备规格; 显示屏屏占比; ≥88%. 29; 显示屏分辨率; ≥1920*1080. 30; 显示屏像素密度; ≥85 像素/英寸. 31; 显示屏可视角度; 水平≥178°. 32; 显示屏尺寸; ≥23.8英寸. 33; 显示屏屏幕比例; ≥16:9. 34; 显示器外观颜色; 黑色或银色商务色系. 35; 显示屏防蓝光; 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）. 36; 显示屏低频闪; 显示屏应支持低频闪≤-35dB. 37; 显示屏防炫目; 显示屏镜面反射率≤10%. 38; 外设规格; 传声器数量; ≥0. 39; 扬声器数量; ≥0. 40; 鼠标数量; ≥1 个. 41; 键盘数量; ≥1 个. 42; 摄像头数量; ≥0. 43; 光驱数量; ≥0. 44; 键盘按键数目; 61 键/86 键/101 键/104 键等. 45; 摄像头像素; 不作要求. 46; 摄像头分辨率; 不作要求. 47; 扬声器功率; 不作要求. 48; 扬声器频率范围; 不低于（100Hz-8kHz）范围. 49; 扬声器总谐波失真; 谐波失真在100Hz-7kHz 频率范围内不高于10%. 50; 扬声器最大声压级; 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB. 51; 键盘连接方式; USB有线连接. 52; 键盘键程; 2.3mm — 4.0mm. 53; 键盘按键压力; 0.54 N±0.14N. 54; 有线键盘连接线; ≥1.5 米. 55; 键盘颜色; 黑色/银色/白色等商务色系. 56; 键盘其他要求; 符合 GB/T 14081 的相关规定. 57; 鼠标连接方式; USB有线连接. 58; 有线鼠标连接线; ≥1.5 米. 59; 鼠标 DPI分辨率; 800-1600. 60; 鼠标颜色; 黑色/银色/白色等商务色系. 61; 鼠标其他要求; 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定. 62; 内置光驱; 不作要求. 63; 网络设备规格; 有线网卡数量; ≥1. 64; 无线网卡及天线数量; ≥0. 65; 单无线网卡天线数量; ≥0. 66; 外部接口规格; USB 接口数量; 机箱前面板应提供不少于3 个USB 接口（含2 个USB3.0 及以上接口）. 67; USB 母座接口要求; 机箱前面板额外预留2 个专用USB 母座接口孔位和1 个通用A 型USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm. 68; 视频接口数量; 板载原生接口≥1个DP或1个HDMI. 69; 音频接口数量; ≥1. 70; 存储卡接口数量; ≥0. 71; 整机基础规格; 整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固. 72; 状态指示灯; 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态等，前面板具备网络故障诊断灯及硬盘故障诊断灯. 73; 整机结构; a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定. 74; 机箱防护要求; 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求. 75; 整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过4.5 Bel. 76; 整机散热; 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃ ; b) 可触及面温度不高于 45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高于 45℃. 77; 整机能效限定值; 产品能效限定值应达到 GB 28380标准中能效等级 2 级及以上. 78; 机身材质; 金属. 79; 机身颜色; 灰色/黑色等商务色系. 80; 机箱尺寸容量; 机箱体积应不大于30L. 81; CPU性能; CPU 物理核数; ≥16核. 82; CPU 主频; ≥2.1GHz. 83; CPU 缓存容量; ≥30MB. 84; CPU 支持的内存最高速率; ≥5600MT/s. 85; 内存性能; 内存读写速率; ≥3200MT/s. 86; 显卡性能; 显示分辨率; ≥1920*1080. 87; 显卡显示芯片核心频率; 不作要求. 88; 显存等效频率; 不作要求. 89; 显卡可支持多屏同时显示数量; 不作要求. 90; 显示设备性能; 显示屏刷新率; ≥75Hz. 91; 显示屏位深; ≥8位. 92; 显示屏色域; ≥99% sRGB. 93; 显示屏色准; △E ≤ 4. 94; 显示屏响应时间; ≤8ms. 95; 显示屏亮度; ≥300 尼特. 96; 显示屏亮度一致性; ≥70%. 97; 显示屏对比度; ≥1000：1. 98; 显示屏其他参数; 与主机同品牌，其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定. 99; 网络设备性能; 有线网卡速率; 最高速率应不低于1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应. 100; 支持无线网络通信技术协议; 支持WAPI 或WiFi5.0 及以上协议. 101; 无线网卡频宽; ≥20MHz. 102; 主板功能; 内存扩展接口; ≥2个. 103; 存储扩展接口; UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口. 104; 主板 USB瞬间过流保护; 支持有瞬间过流保护功能. 105; 主板防静电保护; 支持防静电保护功能. 106; I/O 接口功能; 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基 于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力. 107; 显卡功能; 显卡外接显示接口; 显卡至少支持HDMI/DP其中至少1种显示接口，并与显示器接口相匹配. 108; 独立显卡数量; ≥0. 109; 显示设备功能; 显示器接口; 显示器应与主板显示接口匹配. 110; 显示器支架; 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等. 111; 显示器参数调节; 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节. 112; 外设功能; 摄像头物理隐私保护开关; 支持物理隐私保护开关. 113; 传声器降噪; 支持降噪功能. 114; 键盘背光; 支持键盘背光. 115; 光驱功能; 无需光驱. 116; 存储功能; 存储功能; 能通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能. 117; 内置控制器固态存储加密; 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除. 118; 网络设备功能; 网络功能; 支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能. 119; 无线网卡频段; 支持双频段. 120; 物理开关; 支持网络设备物理开关. 121; 数据传输; 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 122; 蓝牙协议; 不作要求. 123; 有线网卡接口类型; 标准 RJ45 接口. 124; 无线网卡标准; 不作要求. 125; 网络设备拆装; 网络设备支持物理拆装. 126; 外部接口功能; 音频接口类型; 支持 3.5mm 孔径3段式或4段式接口. 127; 视频接口类型; 至少支持HDMI、DP中1种显示接口. 128; HDMI、DP、Type-C 显示接口要求; 提供HDMI作为显示接口，支持音频和视频同步输出. 129; 其他接口; a) 支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能. 130; 存储卡接口类型; 支持SD、TF 等存储卡接口. 131; 电源功能; 电源线适配能力; ≥200W电源，电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器. 132; 操作系统及软件功能; 中文信息处理要求; 符合 GB 18030 的相关规定. 133; 操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 134; 固件备份还原能力; 支持备份及还原固件的功能. 135; 操作系统及驱动升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 136; 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. 137; BIOS 支持关闭通讯接口; 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口. 138; 固件查看信息; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 139; 固件设置启动顺序; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 140; 固件设置口令; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. 141; 固件设置网络引导; 支持网络引导启动和关闭功能. 142; 生物识别功能; 指纹识别; 指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定. 143; 人脸识别; 人脸识别功能符合GB/T 37036.3 的相关规定. 144; 静脉识别; 指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定. 145; 硬件加速功能; NPU/GPU等AI加速模块; 支持NPU/GPU 等AI 加速模块. 146; 视频编解码加速模块; 支持视频编解码加速模块. 147; 影像处理加速模块; 支持影像处理加速模块. 148; 存储设备可靠性; 固态存储寿命; TBW ≥ 80TB. 149; 机械硬盘寿命; 通电时间≥5 万小时. 150; 显示设备可靠性; 显示屏屏幕失效点; 符合 GB/T 9813.2 的要求. 151; 外设可靠性; 键盘按键寿命; ≥1000 万次. 152; 鼠标按键寿命; ≥500 万次. 153; 键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好. 154; 风扇寿命; ≥4 万小时. 155; 整机可靠性要求; 电磁兼容性要求的抗扰度; 符合GB/T 9254.2 的规定/. 156; 环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 157; 环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 158; 环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 159; 环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 160; 环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 161; MTBF 测试; MTBF(m1)≥3万小时. 162; 兼容要求; 常用软件兼容; 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 163; 数据库兼容; 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品. 164; 中间件兼容; 兼容 3 个及以上厂商中间件产品. 165; 平台软件兼容; 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台. 166; 包装及运输要求; 标志、包装、运输和贮存; 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 167; 服务要求; 配置检查工具; 供应商提供自检测试工具. 168; 服务响应; a) 提供制造商大客户专属VIP 7*24小时400或800售后服务专线、电子邮件、微信服务公众号 b）提供产品上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时技术响应要求，制造厂商需承诺：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数）； c)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务. 169; 服务周期; a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期. 170; 预装操作系统; 原厂预装正版Windows 11操作系统. 171; 培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 172; 典型问题解决手册; 供应商提供典型问题解决说明文档或视频. 173; 厂家升级软件与扩容服务; 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务. 174; 整机质量服务要求; 原厂免费服务周期（含换件和维修）3年免费上门服务. 175; 合格证书要求; 供应商提供产品合格证. 176; 开箱组装/使用指导要求; 供应商提供开箱组装/使用指导. 177; 驱动下载服务要求; 供应商提供驱动光盘或下载方式. 178; 兼容适配软件下载服务要求; 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 179; 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用. 180; 供应链合规性; 产品部件保障; 供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品. 181; 供应链质量; 抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 182; 供应能力证明; 制造商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. 183; 关键部件安全要求; 关键部件安全要求3; 不作要求. 184; 整机安全性要求; 密码算法实现; CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定. 185; USB 端口管控; 支持USB 端口管控. 186; 安全物理锁; 支持安全物理锁. 187; 信息安全基本要求; a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 188; 固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 189; 限用物质的限量要求; 符合 GB/T 26572 中规定. 1、以上如要求由供应商或生产厂商提供的参数、服务要求、视频、资料、承诺等，由成交供应商在合同履约时向采购人提供即可。 2、投标文件中须提供节能产品认证证书或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询结果证明材料。 | 台 | 244 |
| 4 | 48口交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥210Mpps； 2.配置千兆电口≥48个，非复用千兆光口≥4个； 3.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 4.支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6.支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全； 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运； 8.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9.支持sFlow网络监测技术； 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 11.投标文件中须提供进网许可证。 | 台 | 8 |
| 7 | 投影 | 1.投影显示技术：液晶投影技术，液晶板尺寸≥0.62英寸含微透镜； 2.标准分辨率≥1920×1080，镜头投射比范围：0.25-0.35； 3.亮度≥4100流明，对比度≥2500000:1； 4.采用全新激光光源，光源类型:激光二极管，标准模式下光源使用寿命长达20000小时； 5.超短距离投影，投影150寸16:9宽屏屏幕≤89.3CM(镜头到屏幕的距离)； 6.机器自带内置无线网络(支持5GHz)和屏幕镜像(Miracast)功能，可以轻松的将手机和安卓平板的画面直接同屏到投影仪上; 7.接口：VGA输入接口≥2个，VGA输出接口≥1个，HDMI输入接口≥3个；USB输入接口≥2个，USB输出接口≥1个； 8.支持主画面屏幕无线分享至其他投影机，实现画面广播的功能。同时也支持接收多种信号源，呈现四分屏。在多小组教学的场景下，让师生互动的模式更加多样化； 9．水平、垂直双向梯形校正，快速四角调节功能，自带≥16W声音输出，机器重量≤5.9KG； 10.功耗:在标准模式下开机功耗≤263W，在节能模式下开机功耗≤205W； 11.通过自带软件软件，可以实现使用一台电脑管理局域网内的多台投影机。例如远程控制投影机的开关机，检查固件更新，查看近一个月的温度统计等功能，方便IT管理者同时对多台设备进行实时监控； 12.支持直接开关机功能，机器快速启动时间≤5秒； | 台 | 4 |

备注：

- 1、核心产品：人工智能实训终端

- 2、本采购项目属性：货物类。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为：工业。

- 3、规格尺寸（mm）允许偏差﹢2%。

4、在安装调试过程中，供应商应根据项目实施需要，对实训室现有强电、弱电系统进行必要的规范化改造，改造方案应符合国家及行业相关标准并通过采购人同意后实施，确保系统运行的安全性、稳定性与可维护性。同时，所实施的布线及电力改造方案应具备一定的可扩展性和可调整性，后续可根据采购人实际使用需求及功能调整要求，进行合理调整与扩展，且不影响已建系统的正常运行。
实训工位信息点≥60个（6类水晶头）；教师/控制台信息点≥5个；备用/扩展信息点≥10个；合计信息点数量：不少于75个。