## 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可躺式 课桌椅--课桌部分 | 1.课桌面板尺寸：长600-620mm ；宽400-420mm；桌面高度可调，可调节高度范围580mm-790mm（1-3年级默认装配高度690±5mm，4-6年级默认装配高度730±5mm）；面板最大厚度≥18mm。 2.课桌面板材质：桌面采用实木纹理高强度环保复合板，使用聚丙烯（PP）环保塑料包边，边角光滑、无毛刺、胀边，桌面四角为圆角；对立面设有270mm（±10%）长的铅笔槽；靠座位对立面边沿设立与面板长度适配的笔挡，左右两边设立长200mm（±10%）的笔挡。 3.课桌书斗：使用聚丙烯（PP）塑料材质一次性注塑成型，书斗底部设有透气排水孔，背面设有标配贴位置，方便学校编号；书斗储物空间内测高度150mm-170mm。塑料材质禁用回收料（验收时一经检测为回收料直接做废标处置）。 4.课桌面板调节：抽屉开口一侧可上翻倾斜，为前方课椅后仰提供空间；采用卡扣式设计，卡扣隐藏于桌面面板下方，手指向上扣压即可抬升面板，方便操作。 5.课桌架：采用优质冷轧钢管套管升降结构设计，升降管上架规格25*50mm（±1mm）椭圆管，升降管下架规格30*60mm（±1mm）椭圆管，落地脚管30*60mm（±1mm）椭圆管，升降下管与地脚采用焊接方式，增加牢固度；管材壁厚均为1.3mm（±0.1mm）；桌脚套采用防潮塑料脚套。金属管材禁用回收料（验收时一经检测为回收料直接做废标处置），管材无裂缝，抗变形，管材表面光滑无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 6.挂钩：书斗两侧各有1-2个挂钩，挂勾可承重5-10KG； 7.可躺式课桌椅尺寸规格及技术指标符合《中小学生午休课桌椅通用技术要求》GB/T46016—2025的相关要求。 8.工艺要求： （1）金属件表面处理工艺：表面除锈镀层要求涂饰前零部件表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷；喷塑要求采用优质环保产品环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度60-80μm符合GB/T 13452.2-2008，硬度符合GB/T 6739-2022；通过中性盐雾试验≥72小时无锈蚀，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （2）塑料部件工艺要求：模具精度高，注塑饱满无缩水、无飞边、无熔接痕，色泽均匀。 （3）成品拼接螺丝组装等结构稳固不脱落，桌面受压平稳无摇晃，升降结构稳固。 （4）其他要求：使用螺栓、螺帽连接部位须组装稳固，活动组件、桌椅高度调试到位，螺帽边角圆滑或使用沉头设计，或使用其它保护配件等，防止刮伤、脱落。 | 张 | 6407 |
| 2 | 可躺式课桌椅--课椅部分 | 1.课椅座面尺寸：座面宽450-400mm，有效深度400-440mm，课椅座面高度可调，调节区间为340mm-460mm（1-3年级默认装配高度390±5mm，4-6年级默认装配高度430±5mm）。 2.座椅面材质：采用聚丙烯（PP）塑料材质一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求；座板采用人体工程学设计成凹状漩涡（凹状漩涡深度45±5mm），使臀部坐在内凹处，午休时不易向前滑动；座板表面镂空处理，起散热作用，孔距20mm-30mm，座板厚度≥6mm。 3.背板规格：采用聚丙烯（PP）塑料材质，根据人体脊椎学原理一次注塑成型，耐冲击、耐抗压、 耐磨，耐脏易清洗，达到环保要求，规格为宽430±5mm，高（背板上缘距背板与座面交线距离）520mm（±5%），厚度≥6mm，表面铺满透气孔，孔距20mm-30mm；背面横设不少于2条、竖设不少于2条交叉加强筋。 4.头枕托板：头枕托板高度可垂直从背板中上下抽动调节，伸缩3-5档可调，最大延伸范围200mm（±10%）；托板宽≥200mm，长≥100mm。 5.背板角度调节：采用无极角度调节档位器，椅背与座面俯仰角度可于90～165º范围内任意调节,角度调节开关置于座椅面板一侧下方，向上扣压调节俯仰角度。 6.扶手：两侧固定扶手护栏，采用内镶实心拉元，聚丙烯（PP）塑料材质一次性注塑成型；扶手高度130～140mm，扶手长度250～300mm，扶手前端不超出座面前端，扶手后端不超出坐姿时的椅背与其相关配件后端。 7.搁腿：采用聚丙烯（PP）塑料材质一次性注塑成型，搁腿有效长≥100mm，搁腿有效宽≥250mm；竖横都设有排气孔，背面设不少于2条加强筋，正面有2条微凹设计包裹小腿，符合人体工学弧度设计。 8.课桌和可躺式课椅分体设计，椅子两个脚能放进桌子两个脚的内侧，方便搬动节省摆放空间和打扫卫生。 9.座椅材料要求： （1）金属件要求：金属材质为优质冷轧钢材，禁用回收料（验收时一经检测为回收料直接做废标处置），管材无裂缝，抗变形，管材表面光滑无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 （2）塑料件要求：采用聚丙烯（PP）塑料材质，禁用回收料（验收时一经检测为回收料直接做废标处置）。 10.工艺要求： （1）金属件表面处理工艺：表面除锈镀层要求涂饰前零部件表面光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷；喷塑要求采用优质环保产品环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度60-80μm符合GB/T 13452.2-2008，硬度符合GB/T 6739-2022；通过中性盐雾试验≥72小时无锈蚀，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 （2）塑料部件工艺要求：模具精度高，注塑饱满无缩水、无飞边、无熔接痕，色泽均匀。 （3）成品拼接、组装结构稳定，升降结构稳固，座椅坐、躺、收放无异响。 （4）其他要求：使用螺栓、螺帽连接部位须组装稳固，活动组件、桌椅高度调试到位，螺帽边角圆滑或使用沉头设计，或使用其它保护配件等，防止刮伤、脱落。 | 把 | 6407 |

万载县第二批次（第一标段）小学生“可躺式”课桌椅配备学校基本情况

| 序号 | 学校 | 办学类型 | 合 计 |  | 万载教体局至该学校的参考里程（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 班级数 | 学生数 |  |
| 1 | 万载县潭埠街小学 | 小学 | 8 | 330 | 33.3 |
| 2 | 万载县潭埠镇陂田小学 | 小学 | 6 | 186 | 34.2 |
| 3 | 万载县潭埠镇昌集小学 | 小学 | 3 | 9 | 39.9 |
| 4 | 万载县潭埠镇晨兴希望小学 | 小学 | 10 | 330 | 37.4 |
| 5 | 万载县潭埠镇塅源小学 | 小学 | 21 | 95 | 37.1 |
| 6 | 万载县潭埠镇芳林学校 | 小学 | 6 | 151 | 40.4 |
| 7 | 万载县潭埠镇濠田小学 | 小学 | 9 | 280 | 36.7 |
| 8 | 万载县潭埠镇排江小学 | 小学 | 6 | 141 | 36.9 |
| 9 | 万载县潭埠镇天扬小学 | 小学 | 6 | 113 | 37.6 |
| 10 | 万载县潭埠镇新田教学点 | 小学教学点 | 3 | 23 | 40 |
| 11 | 万载县潭埠镇茵果小学 | 小学 | 6 | 149 | 37.1 |
| 12 | 万载县仙源乡高岭村小学 | 小学教学点 | 5 | 19 | 49.4 |
| 13 | 万载县仙源乡双溪小学 | 小学教学点 | 4 | 34 | 44.1 |
| 14 | 万载县仙源乡新市小学 | 小学 | 5 | 147 | 41.3 |
| 15 | 万载县仙源乡株木小学 | 小学 | 5 | 89 | 45 |
| 16 | 万载县株潭镇车陂小学 | 小学 | 6 | 158 | 45.2 |
| 17 | 万载县株潭镇丰林小学 | 小学 | 6 | 72 | 48.5 |
| 18 | 万载县株潭镇红星小学 | 小学 | 17 | 630 | 44 |
| 19 | 万载县株潭镇后槎小学 | 小学 | 6 | 129 | 48.8 |
| 20 | 万载县株潭镇获富小学 | 小学 | 6 | 204 | 47.9 |
| 21 | 万载县株潭镇模山小学 | 小学 | 6 | 104 | 49.9 |
| 22 | 万载县株潭镇上坊小学 | 小学 | 6 | 159 | 43 |
| 23 | 万载县株潭镇石岭小学 | 小学 | 6 | 120 | 49.6 |
| 24 | 万载县株潭镇石塘小学 | 小学 | 6 | 134 | 46.4 |
| 25 | 万载县株潭镇亭下小学 | 小学 | 11 | 357 | 46.9 |
| 26 | 万载县株潭镇同胜小学 | 小学 | 6 | 139 | 40.4 |
| 27 | 万载县株潭镇杨源小学 | 小学 | 6 | 139 | 47.4 |
| 28 | 万载县株潭镇枣木小学 | 小学 | 11 | 398 | 49.5 |
| 29 | 万载县株潭镇长和小学 | 小学 | 6 | 140 | 49.1 |
| 30 | 万载县株潭镇株山小学 | 小学 | 6 | 167 | 45.1 |
| 31 | 万载县白水乡大庄教学点 | 小学教学点 | 5 | 86 | 48.2 |
| 32 | 万载县白水乡老山教学点 | 小学教学点 | 2 | 16 | 51.6 |
| 33 | 万载县赤兴乡花桥小学 | 小学 | 5 | 78 | 36.1 |
| 34 | 万载县赤兴乡书堂联合小学 | 小学 | 5 | 33 | 34.3 |
| 35 | 万载县赤兴乡新华小学 | 小学教学点 | 4 | 33 | 32.3 |
| 36 | 万载县赤兴乡皂下小学 | 小学教学点 | 4 | 30 | 31.5 |
| 37 | 万载县高城镇大坪小学 | 小学 | 6 | 133 | 14.1 |
| 38 | 万载县高城镇复胜小学 | 小学 | 5 | 72 | 16.9 |
| 39 | 万载县高城镇里山小学 | 小学 | 6 | 62 | 17.9 |
| 40 | 万载县高城镇联胜小学 | 小学 | 6 | 99 | 7.3 |
| 41 | 万载县高城镇南庙小学 | 小学 | 6 | 150 | 13.7 |
| 42 | 万载县高城镇奇枫小学 | 小学 | 6 | 212 | 12.2 |
| 43 | 万载县高城镇桥溪小学 | 小学 | 6 | 107 | 7.7 |
| 44 | 万载县高城镇团结小学 | 小学 | 6 | 79 | 15.4 |
| 45 | 万载县岭东乡兰田小学 | 小学 | 4 | 71 | 21.7 |
| 合计 |  |  |  | 6407 |  |