采购需求

1、项目概况

1.1 项目名称

高安市教育城域网及网络安全维保服务项目

1.2 项目运维目标

以保障网络稳定运行、延长设备生命周期为基础，确保核心设备年可用性≥99.99%、链路月均可用率≥99%，重要时间节点（如高考、中考、会考等重要时期）、关键教学与安防业务不中断；以合规安全、高效运维为支撑，满足等保二级要求，优化故障处置与技术支持效率；最终适配赣教云访问、标准化考场、公安一键报警等场景需求，能同时支持IPv4/IPv6双栈组播，为教育信息化持续赋能。

配备适配的核心设备备品备件，保障教育城域网设备的及时替换需求，确保替换后网络数据传输速率、稳定性及承载能力同步提升；建立包含交换机、AP等设备的备件库，为学校终端接入、无线网络覆盖等故障提供快速备件替换支撑，为在线教育拓展、跨校数据交互等日益增长的业务需求提供可靠的备件保障，避免因设备故障或性能不足导致业务中断。

1.3 运维地点

1.3.1覆盖高安市教育局城域网核心机房及所有接入教育城域网的学校。具体包括城域网核心区，以及教学点、小学、初中、高中等各级各类学校的网络接入节点。其中，备件库可设置在教育局指定仓库或核心机房附属区域，便于统一管理和调配。

1.3.2 在运营期间核心机房运行维护问题由中标人负责并承担所需的费用，核心机房整体搬迁事宜由中标人自行解决，由此产生的费用也由中标人承担。

1.4 建设内容和规模

1.4.1 城域网备品备件保障

备品备件：配备适配的交换机备品备件，用于教育局城域网核心机房及重点学校关键节点的老旧出口网关、汇聚层设备备品备件替换需求。备件配置结合现有核心节点规模规划：含2台核心交换机（专项用于城域网核心机房设备替换）、若干台汇聚层设备（匹配重点学校节点替换需求），确保老旧设备及时更换后，核心节点网络架构稳定性与数据传输效率同步提升。

配套备品备件支撑：配备防火墙备品备件及对应升级授权，用于核心机房现有防火墙的替换与性能升级，提升设备吞吐量处理能力，同步补充特征库更新、威胁情报分析等功能模块的备品授权，保障核心节点网络安全防护能力与新替换设备适配兼容；配备适配的出口网关备品备件，满足部分学校老旧出口网关的替换升级需求；补充高密AP备品备件，用于重点学校无线覆盖薄弱区域的补充扩容。

1.4.2 城域网光纤链路续租运维

链路续租：与运营商续签光纤链路服务，续租范围覆盖城域网核心区至各学校的所有现有光纤链路，租期通常为3年。

链路测试与优化：续租后对链路带宽、时延、稳定性进行全面测试，必要时协同运营商进行链路优化。

1.4.3 网络安全等保运维

安全设备升级：根据等保级别要求，部署城域网出口网关、城域网负载均衡、城域网防火墙、城域网上网行为管理、日志审计等设备。

安全策略优化：制定并配置符合高安教育城域网特点的网络安全策略，包括访问控制、日志审计、病毒防护等。

等保测评配合：完成网络安全等级保护测评工作，确保最终通过二级等保认证。

1.4.4 运维管理配套

监控系统完善：完善网络监控平台，新增防翻墙状态监控模块，实现对核心设备、传输链路、安全状态及防翻墙行为的实时监控和告警。

应急预案制定：制定网络故障、安全事件、违规翻墙事件等应急预案，提升应急响应能力。

1.4.5 备品备件要求

本项目备品备件确保周期3年，遵循“备品充足、更换及时”的原则。

2、城域网链路运维方案

链路类型与带宽适配：延续一期方案“城区-乡镇-村小”差异化链路架构，运维方案明确续租161条链路（30条光纤、62条1000M教育专线、69条100M教育专线，2条互联网出口），并优化“负载阈值触发扩容”机制——当链路平均负载达90%，免费提速，保障“课堂互动、录播”等关键业务带宽需求。

端到端QoS与组播支撑：按升级方案要求，全链路部署DiffServQoS机制，对“视频教学、办公教研”标记DSCPEF高优先级（时延≤50ms、抖动≤10ms、丢包率≤0.1%），对Email、网页浏览标记AF中等优先级；同时支持IPv4/IPv6双栈组播。

3、设备托管租赁服务方案

机房环境与运维接口：升级方案依托于IDC机房，需满足“恒温恒湿”基础上，新增UPS冗余电源（续航≥4小时）、气体灭火系统；同时开放北向API接口，对接城域网统一管理平台，实现设备状态实时监控、配置远程下发。

服务质量承诺：参照升级方案运维要求，托管设备可用性≥99.99%（年度故障停机≤60分钟），硬件故障4小时内更换，每月提交链路负载、业务流量分析报告，支撑高效运维，

符合等保二级要求：具备访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防护等核心功能；

满足防翻墙合规：上网行为管理需支持120+种翻墙工具拦截，日志留存≥6个月；

4、设备维保运维服务方案

分级维保与备件支撑：升级方案明确覆盖一期与主要设备（核心交换机、AP、防火墙等），采用“季度现场巡检+远程实时监控”——核心设备（如核心交换机）季度除尘、固件升级，故障时实行“先替换后维修”，核心备件响应≤2小时。

高峰时段专项保障：针对教学高峰，实时监控“课堂互动、录播”业务流，若出现QoS策略偏移（如非核心业务抢占带宽），1小时内完成策略调整，保障关键业务优先。

应急响应机制：升级方案建立“四级响应”体系——核心业务中断15分钟内远程响应，2小时内现场处置；故障恢复后24小时内出具分析报告，避免同类问题重复发生。

5、城域网备品备件

为保障高安市教育城域网稳定运行，按现有网络设备总量专项储备、与在用设备型号兼容、性能不低于并兼容现有设备及核心组件，涵盖接入层、无线覆盖、供电配套等关键类别，统一存放于教育局指定备件库，实行规范化出入库与台账管理。城域网承载课堂教学互动、录播、标准化考场监控、公安一键报警等关键业务，当学校出现交换机端口损坏、AP信号中断、POE供电故障等问题时，能及时从备件库调取对应备件设备，并48小时内完成替换，通过备件替换老化、故障设备部件，避免因局部故障导致城域网不正常。

6、运维清单：

6.1线路清单

| 序号 | 类型 | 区域 | 接入模式 | 带宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区高中 | 江西省高安中学 | 光纤 | 2000M | 直连城域网网络 |
| 2 | 城区高中 | 高安市第二中学 | 光纤 | 2000M | 直连城域网网络 |
| 3 | 城区高中 | 高安市石脑中学(石脑) | 光纤 | 2000M | 直连城域网网络 |
| 4 | 城区高中 | 高安市石脑中学(城区) | 光纤 | 2000M | 直连城域网网络 |
| 5 | 城区高中 | 高安市灰埠中学(灰埠) | 光纤 | 2000M | 直连城域网网络 |
| 6 | 城区高中 | 高安市灰埠中学(城区) | 光纤 | 2000M | 直连城域网网络 |
| 7 | 城区综合 | 高安中等专业学校（含三中、阳光学校） | 光纤 | 2000M | 直连城域网网络 |
| 8 | 城区中职 | 高安市教师进修学校 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 9 | 城区初中 | 高安市第四中学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 10 | 城区初中 | 高安市第五中学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 11 | 城区初中 | 高安市筠阳实验学校 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 12 | 城区初中 | 高安市吴有训实验学校 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 13 | 城区初中 | 高安市文端初级中学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 14 | 城区初中 | 高安市第九中学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 15 | 城区九年制 | 高安市瑞阳实验学校 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 16 | 城区小学 | 高安市德清学校 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 17 | 城区小学 | 高安市第一小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 18 | 城区小学 | 高安市第二小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 19 | 城区小学 | 高安市第三小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 20 | 城区小学 | 高安市第四小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 21 | 城区小学 | 高安市第五小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 22 | 城区小学 | 高安市第六小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 23 | 城区小学 | 高安市第七小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 24 | 城区小学 | 高安市第十小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 25 | 城区小学 | 高安市第十一小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 26 | 城区小学 | 高安市第十二小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 27 | 城区小学 | 高安市第十三小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 28 | 城区小学 | 高安市第十四小学 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 29 | 城区十二年制 | 高安市瑞州学校（民办） | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 30 | 城区特教 | 高安市特殊教育学校 | 光纤 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 31 | 直属单位 | 高安市教育体育局 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 32 | 直属单位 | 高安市青少年活动中心 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 33 | 乡镇初中 | 高安市大城镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 34 | 乡镇初中 | 高安市祥符镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 35 | 乡镇九年制 | 高安市汪家圩学校（初中部） | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 36 | 乡镇初中 | 高安市伍桥镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 37 | 乡镇初中 | 高安市石脑镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 38 | 乡镇初中 | 高安市龙潭镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 39 | 乡镇初中 | 高安市杨圩镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 40 | 乡镇初中 | 高安市村前镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 41 | 乡镇九年制 | 高安市华林山镇中小学校 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 42 | 乡镇初中 | 高安市蓝坊镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 43 | 乡镇初中 | 高安市荷岭镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 44 | 乡镇初中 | 高安市上湖乡初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 45 | 乡镇初中 | 高安市黄沙岗镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 46 | 乡镇初中 | 高安市灰埠镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 47 | 乡镇初中 | 高安市相城镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 48 | 乡镇初中 | 高安市田南镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 49 | 乡镇初中 | 高安市太阳镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 50 | 乡镇初中 | 高安市建山镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 51 | 乡镇初中 | 高安市新街镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 52 | 乡镇初中 | 高安市新街镇第二中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 53 | 乡镇初中 | 高安市八景镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 54 | 乡镇初中 | 高安市独城镇初级中学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 55 | 乡镇中心小学 | 高安市大城镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 56 | 乡镇中心小学 | 高安市祥符镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 57 | 乡镇九年制 | 高安市汪家圩学校（小学部） | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 58 | 乡镇中心小学 | 高安市伍桥镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 59 | 乡镇中心小学 | 高安市石脑镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 60 | 乡镇中心小学 | 高安市龙潭镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 61 | 乡镇中心小学 | 高安市杨圩镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 62 | 乡镇中心小学 | 高安市村前镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 63 | 乡镇中心小学 | 高安市蓝坊镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 64 | 乡镇中心小学 | 高安市荷岭镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 65 | 乡镇中心小学 | 高安市上湖乡中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 66 | 乡镇中心小学 | 高安市黄沙岗镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 67 | 乡镇中心小学 | 高安市灰埠镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 68 | 乡镇中心小学 | 高安市灰埠镇第二小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 69 | 乡镇中心小学 | 高安市相城镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 70 | 乡镇中心小学 | 高安市田南镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 71 | 乡镇中心小学 | 高安市太阳镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 72 | 乡镇中心小学 | 高安市建山镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 73 | 乡镇中心小学 | 高安市新街镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 74 | 乡镇中心小学 | 高安市八景镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 75 | 乡镇中心小学 | 高安市独城镇中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 76 | 乡镇中心小学 | 高安市瑞州街道中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 77 | 乡镇中心小学 | 高安市筠阳街道中心小学 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 78 | 乡镇教学点 | 高安市大城镇邓龙教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 79 | 乡镇教学点 | 高安市大城镇古楼教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 80 | 乡镇教学点 | 高安市大城镇金田教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 81 | 乡镇教学点 | 高安市大城镇涂家教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 82 | 乡镇教学点 | 高安市祥符镇赤岗教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 83 | 乡镇教学点 | 高安市祥符镇莲花教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 84 | 乡镇教学点 | 高安市祥符镇西湖教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 85 | 乡镇教学点 | 高安市祥符镇早塘教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 86 | 乡镇教学点 | 高安市汪家圩乡浮桥教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 87 | 乡镇教学点 | 高安市伍桥镇联合教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 88 | 乡镇教学点 | 高安市伍桥镇学山教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 89 | 乡镇教学点 | 高安市石脑镇丁家教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 90 | 乡镇教学点 | 高安市石脑镇高沙教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 91 | 乡镇教学点 | 高安市石脑镇塔溪教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 92 | 乡镇教学点 | 高安市石脑镇溪桥教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 93 | 乡镇村完小 | 高安市龙潭镇南炉小学 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 94 | 乡镇教学点 | 高安市龙潭镇金家教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 95 | 乡镇教学点 | 高安市龙潭镇梅口教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 96 | 乡镇教学点 | 高安市龙潭镇万善教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 97 | 乡镇教学点 | 高安市龙潭镇新湖教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 98 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇白竹教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 99 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇富佳教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 100 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇汉塘教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 101 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇湖背教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 102 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇况家教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 103 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇路口教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 104 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇塘头教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 105 | 乡镇教学点 | 高安市杨圩镇寨里教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 106 | 乡镇教学点 | 高安市村前镇高坪教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 107 | 乡镇教学点 | 高安市村前镇黄谷教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 108 | 乡镇教学点 | 高安市村前镇龙溪教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 109 | 乡镇教学点 | 高安市村前镇社前教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 110 | 乡镇教学点 | 高安市村前镇瑶元教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 111 | 乡镇教学点 | 高安市华林山镇陈家教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 112 | 乡镇教学点 | 高安市华林山镇太溪教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 113 | 乡镇教学点 | 高安市蓝坊镇石牌教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 114 | 乡镇教学点 | 高安市蓝坊镇铜湖教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 115 | 乡镇教学点 | 高安市蓝坊镇万石教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 116 | 乡镇教学点 | 高安市蓝坊镇新社教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 117 | 乡镇教学点 | 高安市蓝坊镇兴仁教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 118 | 乡镇教学点 | 高安市蓝坊镇长乐教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 119 | 乡镇教学点 | 高安市荷岭镇茜塘教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 120 | 乡镇教学点 | 高安市荷岭镇三塘教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 121 | 乡镇村完小 | 高安市上湖乡广福小学 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 122 | 乡镇村完小 | 高安市上湖乡珠湖小学 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 123 | 乡镇教学点 | 高安市黄沙岗镇横港教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 124 | 乡镇教学点 | 高安市黄沙岗镇湖田教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 125 | 乡镇教学点 | 高安市黄沙岗镇枧溪教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 126 | 乡镇教学点 | 高安市黄沙岗镇松林教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 127 | 乡镇教学点 | 高安市黄沙岗镇长沙教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 128 | 乡镇教学点 | 高安市灰埠镇芦圩教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 129 | 乡镇教学点 | 高安市相城镇黄笯教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 130 | 乡镇教学点 | 高安市相城镇南城教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 131 | 乡镇教学点 | 高安市田南镇付圩教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 132 | 乡镇教学点 | 高安市田南镇桥头教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 133 | 乡镇教学点 | 高安市太阳镇净慈教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 134 | 乡镇教学点 | 高安市建山镇英岭教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 135 | 乡镇教学点 | 高安市新街镇大港教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 136 | 乡镇教学点 | 高安市新街镇江渡教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 137 | 乡镇教学点 | 高安市新街镇景贤教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 138 | 乡镇教学点 | 高安市新街镇稳泉教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 139 | 乡镇教学点 | 高安市新街镇西港教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 140 | 乡镇教学点 | 高安市八景镇上保教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 141 | 乡镇教学点 | 高安市八景镇石头渡教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 142 | 乡镇教学点 | 高安市八景镇灶岗教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 143 | 乡镇教学点 | 高安市八景镇庄头教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 144 | 乡镇教学点 | 高安市独城镇横江教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 145 | 乡镇教学点 | 高安市独城镇田心教学点 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 146 | 乡镇村完小 | 高安市瑞州街道港溪小学 | 教育专线 | 100M | 直连城域网网络 |
| 147 | 城区公办幼儿园 | 高安市凤凰幼儿园（凤仪园区） | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 148 | 城区公办幼儿园 | 高安市连锦幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 149 | 城区公办幼儿园 | 高安市锦绣幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 150 | 城区公办幼儿园 | 高安市十里亭幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 151 | 城区公办幼儿园 | 高安市薛家山幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 152 | 城区公办幼儿园 | 高安市吴山幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 153 | 城区公办幼儿园 | 高安市碧落幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 154 | 城区公办幼儿园 | 高安市七星幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 155 | 城区公办幼儿园 | 高安市八角亭幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 156 | 城区公办幼儿园 | 高安市永安幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 157 | 城区公办幼儿园 | 高安市南浦幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 158 | 城区公办幼儿园 | 高安市城南幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 159 | 城区公办幼儿园 | 高安市城北幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 160 | 城区公办幼儿园 | 高安市筠阳幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |
| 161 | 城区公办幼儿园 | 高安市瑞州幼儿园 | 教育专线 | 1000M | 直连城域网网络 |

注：

（1）后建线路清单中2021年9月开始建设至2026年8月到期的高安市德清学校、文端中学、十一小、十二小、灰埠二小、高安市青少年活动中心、高安市凤凰幼儿园（已搬到凤仪幼儿园）、连锦幼儿园、锦绣幼儿园、十里亭幼儿园、薛家山幼儿园、瑞州中心幼儿园（已撤并）、高安市教育体育局、吴山幼儿园、十三小、十四小、碧落幼儿园、七星幼儿园，和2023年9月建设至2026年8月到期的灰埠中学（城区），以及2023年9月建设至2028年8月到期的高安市八角亭幼儿园、永安幼儿园、南清幼儿园、十六中十六小（现名高安九中），新建学校城域网运维服务期满结束后，由新中标人进行维护并承担链路费用，服务结束期与本项目结束期相同。

（2）2025年1月建设至2029年12月到期的原高安市凤仪幼儿园【现已更名为：高安市凤凰幼儿园（风仪园区）】仍然按原合同维保服务期至2029年12月期满。

附：后建线路清单如下

高安市教育城域网线路清单（后建， 2025年尚未到期）

| 学校名称 | 开通日期 | 年限 | 到期时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高安市德清学校 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市文端中学 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市十一小 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市十二小 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市灰埠二小 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市青少年活动中心 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市凤凰幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 | 已空，搬到凤仪幼儿园 |
| 高安市连锦幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市锦绣幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市十里亭幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市薛家山幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市瑞州中心幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 | 已撤 |
| 高安市教育局 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市吴山幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市第十三小学 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市第十四小学 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市碧落幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市七星幼儿园 | 2021.9 | 5 | 2026.8 |  |
| 高安市八角亭幼儿园 | 2023.9 | 5 | 2028.8 |  |
| 高安市永安幼儿园 | 2023.9 | 5 | 2028.8 |  |
| 高安市南浦幼儿园 | 2023.9 | 5 | 2028.8 |  |
| 高安市十六中十六小 | 2023.9 | 5 | 2028.8 | 现名高安九中 |
| 灰埠中学（城区） | 2023.9 | 3 | 2026.8 |  |
| 高安市凤仪幼儿园 | 2025.1 | 5 | 2029.12 | 已改名称：高安市凤凰幼儿园（凤仪园区） |

5.2维保服务清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城域网链路维保 |  |  |  |  |
| 1 | 裸光纤 | 服务期:3年；能提供足够的IPv4/IPv6地址资源，如有学校平均负载达到带宽的90%,运营商应免费提升带宽保障学校应用，接入学校内网。 | 条 | 28 |
| 2 | 1000M教育专线 | 服务期:3年；能提供足够的IPv4/IPv6地址资源，如有学校平均负载达到带宽的90%,运营商应免费提升带宽保障学校应用，接入学校内网。 | 条 | 65 |
| 3 | 100M教育专线 | 服务期:3年；能提供足够的IPv4/IPv6地址资源，如有学校平均负载达到带宽的90%,运营商应免费提升带宽保障学校应用，接入学校内网。 | 条 | 71 |
| 4 | 互联网出口带宽 | 带宽：6G；服务期:3年；提供充足的IPv4/IPv6地址资源，当出口IPv6链路带宽达到负载90%阈值时，可将IPv4剩余带宽调度至IPv6链路，服务期内互联网总和的带宽负载达到带宽的90%,提供免费提升带宽服务，满足城域网正常使用。 | 条 | 2 |
| 二、设备托管租赁维保服务 |  |  |  |  |
| 1 | 设备托管租赁 | 42机柜，(机房具备不间断电源，精密空调)/3年 | 个 | 2 |
| 三、设备维保运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 维保清单 | 各学校原高安市教育城域网设备硬件维保及运维服务 | 年 | 3 |
| 四、城域网核心机房备品备件 |  |  |  |  |
| 1 | 城域网防火墙 | 1、配置千兆电口≥16个；配置万兆光口≥10个；配置扩展槽≥2个 2、实配整机吞吐≥40Gbps，最大并发连接≥800万；每秒新建连接≥36万； 3、支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略 4、支持策略仿真展示，提供独立的策略环境进行仿真创建；支持对网络安全策略的全生命周期变更信息进行完整追溯 5、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能 6、支持对欺骗攻击、注入攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御 7、支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过1000万 8、IPS规则数量≥15000条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板 9、支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支 持自定义设置网关MAC广播间隔时间 10、支持整体呈现内对内、内对外、外对内的攻击统计，图示化呈现攻击的方向和区域；可选级别、刷新频率、周期、攻击类型；TOP攻击源、被攻击主机、新增攻击源、新增攻击端口、攻击趋势图等 11、支持系统日志、安全日志（攻击防护日志）、操作日志（登录、策略变更等）等不同分类日志的留存，可查询和导出日志；支持根据源地址、目的地址、源端口、目的端口、日志类型、严重性、动作等条件进行日志查询 12、支持对网络安全策略的全生命周期变更信息进行完整追溯 13、支持策略仿真展示，提供独立的策略环境进行仿真创建 14、配置冗余电源，配置480G SSD日志硬盘，病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能、威胁情报特征库升级功能≥3年 | 台 | 2 |
| 2 | 城域网上网行为管理 | 1.2U机架式独立硬件设备，冗余电源，支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥6，支持千兆光接口数量≥4，支持万兆光接口数量≥4，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署； 2.最大接入带宽≥6G，网络吞吐量≥25,7G，最大并发连接数≥1500W，新建连接数≥33.5W； 3.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备 4.设备内置应用识别规则库，应用规则数至少33500条以上，支持超过15000种的应用，支持超过8500种的海外应用，移动应用至少2000多种，URL库至少4000万以上，并保持至少两个星期更新一次，保证应用识别的准确率 5.支持防翻墙管控，至少支持120+种翻墙代理软件的审计控制，可有效的阻止翻墙行为，并可独立展示翻墙行为代理服务器所属地域、用户、用户组、应用等排行 6.为保障上网的质量，产品需针对内网人员的web访问质量以及整体网络质量评级;能够以列表形式展示访问质量差的用户名单，并可对单用户进行定向web访问质量检测; 7.提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并可在WEB界面显示检测结果；支持实时和周期性对所有安全策略进行分析。 8.提供三年硬件维保服务，三年特征库升级服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 城域网核心交换机 | 1、交换容量≥1904Tbps，包转发速率≥460000Mpps 2、交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个 3、采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离 4、交换机具备防攻击核心功能，具备ARP协议防护机制；支持对已通过802.1X/WEB认证的用户精准执行ACL过滤策略 5、支持全维度硬件状态监控功能，自动将故障光模块隔离；支持系统功能按组件化拆分部署 6、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动 7、N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合 8、支持网络基础保护及交换机防攻击功能，可限制ARP报文，隔离攻击主机 9、支持802.1X与WEB认证，可同时开启且与ACL、防ARP欺骗功能无冲突 10、支持静RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持等价路由、策略路由。支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道 11、支持硬件状态监控及光口保护功能，可识别光模块故障并隔离 12、采用组件化操作系统，支持组件在线升级及轻量级日志系统 13、支持整机10万Web认证用户同时在线。支持整机10万802.1x认证用户同时在线。整机认证速率达到1000个/秒； 14、配置要求：配置主控≥2，配置独立交换网板≥2，1600W电源≥2个，配置独立风扇框≥2个(每个风扇框不少于3个风扇)，千兆电口≥24，配置千兆光口≥8，配置万兆光口≥60，配置10G虚拟化电缆≥1根 | 台 | 2 |
| 4 | 日志审计授权 | 现网设备型号为：RG-BDS-A,续1年特征库升级维保服务。 | 台 | 3 |
| 5 | 认证平台授权 | 现网设备型号为：RG-SMP，增补2000终端的授权许可 | 台 | 1 |
| 6 | 学校出口网关 | 1、吞吐量≥3Gbps，配置内存≥4GB，配置硬盘容量≥1T 2、配置千兆电口≥8个；配置千兆光口≥2个；配置万兆光口≥4个；扩展槽≥2个 3、支持关键应用监控，包括对预置应用和自定义应用的监控；支持关键角色监控，支持对单IP、IP网段的监控 4、支持呈现关键应用网络体验质量、关键角色用网质量、基础服务运行质量 5、支持通过模板配置流控策略，支持办公模板，其他模板等方式配置流控策略；用户可以修订接口带宽，应用分类，支持自定义方式配置流控策略 6、支持自定义情报，导入自定义情报的条目不少于70000条 7、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥6500种 8、支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计 9、支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间 10、支持对欺骗攻击、注入攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御 11、支持基于带宽、源地址、优先级、权重、会话、带宽+会话等多种负载分担方式，其中必须支持基于会话、带宽+会话的负载分担技术 12、免费升级APP、URL授权/5年 | 台 | 7 |
| 7 | 高密AP | 1、2.4G、5G频段均支持802.11be标准，采用三射频设计 2、整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6.45Gbps 3、配置5G电口≥1个，配置10G光口≥1个；至少1个千兆电接口支持对外供电，可扩展物联网模块 4、支持内置蓝牙5.3 5、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License 6、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性 7、支持边缘智能感知，支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报 8、支持多级天线技术实现抗干扰能力 9、支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速 10、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式 11、支持1档天线调节 12、兼容现有城域网无线控制器统一管理 | 台 | 30 |
| 8 | 面板AP | 1、支持双路双频802.11ax，整机最大接入速率≥2.975Gbps 2、整机空间流≥4条 3、上联千兆电口≥1个，支持POE供电，下联千兆电口≥4个 4、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License 5、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性 6、支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发 7、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式 8、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 9、支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离 10、支持基于SSID、射频卡的用户数限制 11、兼容现有城域网无线控制器统一管理 | 台 | 50 |
| 9 | 24口交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps 2、配置千兆电口≥24个，2.5G SFP光口≥4个 3、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力 4、采用静音无风扇节能设计 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 9、支持自适应不同型号间设备替换，终端任意端口接入，原有配置自动跟随 10、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 台 | 10 |
| 10 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps 2、配置千兆电口≥24个，2.5G SFP光口≥4个；支持PoE/PoE+远程供电，370W PoE供电 3、产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力 4、固化风扇≥2个 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 6、支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 9、支持地图化设备位置管理，实现设备实际位置展示，保障设备位置信息的可靠性和实时性 10、支持拓扑点击链路查看ODF组成，覆盖ODF全生命周期数据 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 台 | 10 |