采购需求

（一） 服务需求

| 序号 | 桥梁名称 | 结构类型 | 跨径布置 | 桥梁全长 | 桥面全宽 | 设计荷载 | 建成年份 | 检测参数 | 备注 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （跨数×跨径m） | （m） | (m) |  |  |  |  |  |
| 1. | 贵溪大桥 | 独塔无背索单索面混合梁斜拉桥 | 209.601m+50m+40m+4×30m | 439.057 | 34、28、26.5 | 公路-I级 | 2008年 | 上部结构（主塔、斜拉索系统、主梁等）、下部结构（含水下部分）（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙、护坡及河床冲刷情况等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测，对桥梁永久观测点进行复核，对桥面高程及线形、索塔偏位，墩台变位等检测指标进行量测，斜拉索索力检测，混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 | 《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T233-2015)、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《工程测量标准》（GB50026-2020）等 |
| 2. | 信江大桥 | 双曲拱桥、槽形肋拱、T梁 | 2×25+9×40+1×20 | 514.09 | 15.6 | 汽-20、挂-100 | 1980年 | 上部结构（拱肋、主梁、横向联系等）、下部结构（含水下部分）（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙、护坡及河床冲刷情况等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 3. | 左家大桥 | 连续预应力混凝土小箱梁 | 6×20m+6×20m | 256 | 2×12.00 | / | / | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（含水下部分）（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙、护坡及河床冲刷情况等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 4. | 铜都大桥 | 先简支后连续小箱梁+变截面连续箱梁 | 7×30+40+2×70+40+3×30m | 540.5 | 26.7 | / | / | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（含水下部分）（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙、护坡及河床冲刷情况等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测，对桥梁永久观测点进行复核，桥面线形及墩台变位情况检测，混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 5. | 贵溪大道公跨铁路桥 | 简支箱梁 | 10×40 | 408.08 | 26 | 汽-超20、挂-120级 | 2008年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 6. | 柏里大道跨线桥 | 整体现浇箱梁 | 1×40 | 53.54 | 32 | 城市-A级 | 2008年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 7. | 东门路桥 | 简支空心板 | 1×20 | 34.04 | 38 | 公路-I级 | 2011年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 8. | 雄石西路桥 | 普通钢筋混凝土整体现浇连续箱梁 | 14.5+15+20+15+14.5 | 90 | 22 | / | 1996年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 9. | 竹山桥 | 简支空心板 | 3×16 | 68 | 50 | 城市-A级 | 2008年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 10. | 冶金大道公跨铁路桥 | 简支空心板 | 1×30 | 47.73 | 35 | 公路-I级 | 2006年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 11. | 鹰雄大道中桥（小阳桥） | 普通钢筋混凝土整体现浇连续箱梁 | 2×16 | 43.12 | 34.02 | 城市-A级 | 2008年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 12. | 建设路立交桥（跨支线铁路） | 简支空心板 | 1×8/1×13 | 19.3 | 47.5 | 汽-20，挂-100 | 1982年 | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |
| 13. | 九牛岗陈家公跨铁路桥 | 简支空心板 | 1×25.00 | 32 | 12.5 | 城-A级 | / | 上部结构（主梁、横向联系）、下部结构（支座、盖梁、墩身、台身、台帽、基础、翼墙等）、桥面系（桥面铺装、排水系统、伸缩装置、人行道、栏杆等）的外观缺陷检测， 混凝土碳化深度、钢筋锈蚀检测以及全桥的技术状况评定 | 常规定期检测 |  |

注：投标人在投标前，请自行踏勘现场，费用自理。了解标的现状， 并仔细阅读本次招标所提供的相关资料及特别规定。投标人参加投标， 即表明投标人对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。

以上技术服务要求为基本要求，供应商必须全部响应（满足或优于基本技术要求）， 否则其响应文件无效。

（二） 人员要求

项目负责人、技术负责人：同时具有交通运输部颁发的桥梁或桥梁隧道工程专业试验检测师证书、桥梁类专业中级工程师职称，供应商自有人员，且驻点现场实施全过程，年龄不超过60周岁，投标文件提供检测师证、职称证、身份证证明文件，不满足以上任何一条，投标无效。

（三） 商务条件

1、合同履行期限：合同签订后 60 个日历天内完成桥梁现场检测及报告撰写工作，并提交正式检测报告。其他技术服务期限为一年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：供应商完成桥梁现场检测并提交正式检测报告后支付本项目成交金额的 30%；待项目验收合格且技术服务满一年后支付余款。

注：成交价即为合同价，包含税金、检测（检验、测试）、验收及完成项目所需的一切直接或间接费用及利润的总和。成交供应商须按国家有关财税规定在检测费用支付前开具正式发票给采购人。

4、维护服务：成交供应商在接到采购人服务通知后，技术服务人员携带设备能在48 小时内到达现场进行现场服务。成交供应商能够在检测工作完成后，根据检测成果给出建设性的建议，对每座桥梁提出详实、规范， 合理、针对性强的桥梁养护建议方案。

5、验收要求：中标人按采购人要求完成全部检测工作，出具检测报告后，应配合甲方在 1 周之内组织 3 名以上的桥梁专家对检测报告进行评审，成交供应商依据专家评审意见修改完善的规范文件为正式成果。验收费用由成交供应商支付。

6、其他：在满足国家相关规范和采购人具体要求前提下，按时保质完成合同要求的检测服务工作。