三、采购项目需求

（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

（二）所有涉及本项目的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（三）本谈判文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（四）响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标供应商实际承诺执行。

（五）所投货物（台式计算机、台式计算主机、便携式计算机、29寸宽屏显示器、A4黑白激光打印机、A4彩色激光打印机、预防接种本打印机）属于财政部、国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》政府强制采购产品，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应供应商在响应文件中必须提供所投货物产品认证证书原件彩色扫描件或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图加盖响应供应商公章，并在证书或截图中用醒目方式标注清楚所投品牌型号。

- （六）响应供应商需在响应文件中提供国家认可的认证机构颁发的在有效期内的《中国国家强制性产品认证证书》原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图加盖响应供应商公章，并在证书或截图中用醒目方式标注清楚所投品牌型号。

- （七）本项目的核心产品：台式计算机、便携式计算机。

- （八）货物清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 主要需求 | 数量（台） | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 序号; 指标 分类; 一级 指标1; 二级 指标 1; 指标要求. 1; 产品规格; *CPU规格; *CPU信息; 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理 核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设 计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽. 2; 产品规格; *内存规格; *内存配置容量; ≥16GB. 3; 产品规格; *内存类型; 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型. 4; 产品规格; *内存条配置数量（板载内存不涉及）; ≥2. 5; 产品规格; *主板规格; *主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 6; 产品规格; *主板支持的CPU和内存情况; 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量. 7; 产品规格; 主板内置PCIe插槽数量; 支持 PCIe 插槽数量不少于2 个. 8; 产品规格; 特殊孔位及接口; - 预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A； - b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm （长×宽×高）. 9; 产品规格; - *主板其他内置接口; - 音频接口≥5个；USB接口≥11个（前置USB 3.2接口≥4个 ；后置USB 3.2接口≥4个，后置USB 2.0接口≥2个，后置Type-C USB 3.2接口≥1个）；后置VGA接口≥1个、后置HDMI接口≥1个；为保障使用稳定性，以上接口需均为主板原生，非转接接口。. 10; 产品规格; *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≥32GB. 11; 产品规格; *主板规格; *内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥64GB. 12; 产品规格; *存储设备规格; *固态盘数量; ≥1个. 13; 产品规格; *固态存储容量; ≥512G. 14; 产品规格; *机械硬盘数量; /. 15; 产品规格; *机械硬盘总容量; /. 16; 产品规格; 机械硬盘转速; /. 17; 产品规格; 机械硬盘接口协议; 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口. 18; 产品规格; *机械硬盘形态; 本项指标无配置需求，若供应商提供则视为满足要求。. 19; 产品规格; 固态存储接口协议; UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议. 20; 产品规格; *固态存储形态; 符合 M.2 标准的插卡形态. 21; 产品规格; 存储设备扩展盘位; ≥2. 22; 产品规格; *存储设备其他参数要求; a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃; 其它参数应符合GB/T 12628的相关规 定. 23; 产品规格; *显卡规格; *显卡类型; 集成显卡或独立显卡. 24; 产品规格; *独立显卡显存类型; 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4. 25; 产品规格; *独立显卡显存位宽; ≥64位. 26; 产品规格; *独立显卡显存容量; ≥2GB. 27; 产品规格; 独立显卡接口协议; 产品具备PCIe协议版本大于等于3.0. 28; 产品规格; *显示设备规格; *显示屏屏占比; ≥80%. 29; 产品规格; *显示屏分辨率; ≥1920*1080. 30; 产品规格; 显示屏像素密度; ≥93像素／英寸. 31; 产品规格; 显示屏可视角度; ≥178°. 32; 产品规格; *显示屏尺寸; ≥23.8英寸. 33; 产品规格; *显示屏屏幕比例; 16:9. 34; 产品规格; *显示器外观颜色; 黑色. 35; 产品规格; *显示屏防蓝光; 具备防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）. 36; 产品规格; *显示屏低频闪; 显示屏应具备低频闪≤-35dB. 37; 产品规格; *显示屏防炫目; 显示屏镜面反射率≤10%. 38; 产品规格; *外设规格; 传声器数量; /. 39; 产品规格; 扬声器数量; /. 40; 产品规格; *鼠标数量; ≥1个. 41; 产品规格; *键盘数量; ≥1个. 42; 产品规格; 摄像头数量; /. 43; 产品规格; 光驱数量; /. 44; 产品规格; *键盘按键数目; ≥104. 45; 产品规格; 摄像头像素; 无. 46; 产品规格; 摄像头分辨率; /. 47; 产品规格; 扬声器功率; /. 48; 产品规格; 扬声器频率范围; /. 49; 产品规格; 扬声器总谐波失真; /. 50; 产品规格; 扬声器最大声压级; /. 51; 产品规格; *键盘连接方式; USB有线. 52; 产品规格; *键盘键程; 2.3mm. 53; 产品规格; *键盘按键压力; 按键压力应在0.54 N±0.14N. 54; 产品规格; *有线键盘连接线; ≥1.5米. 55; 产品规格; *键盘颜色; 黑色. 56; 产品规格; 键盘其他要求; 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定. 57; 产品规格; *鼠标连接方式; USB有线. 58; 产品规格; *有线鼠标连接线; ≥1.5米. 59; 产品规格; *鼠标 DPI分辨 率; 800~1600. 60; 产品规格; *鼠标颜色; 黑色. 61; 产品规格; *鼠标其他要求; 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定. 62; 产品规格; 内置光驱; 支持内置光驱. 63; 产品规格; *网络设备规格; *有线网卡数量; ≥1. 64; 产品规格; 无线网卡及天线数 量; /. 65; 产品规格; 单无线网卡天线数量; /. 66; 产品规格; *外部接口规格; *USB接口数量; ≥11个. 67; 产品规格; USB母座接口要求; 无. 68; 产品规格; *视频接口数量; ≥2. 69; 产品规格; *音频接口数量; ≥5. 70; 产品规格; 存储卡接口数量; /. 71; 产品规格; *整机基础规格; *整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；. 72; 产品规格; *状态指示灯; 在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参数. 73; 产品规格; *整机结构; a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定. 74; 产品规格; *机箱防护要求; 机箱应符合GB/T 4208中 IP20防护要 求. 75; 产品规格; *整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel. 76; 产品规格; *整机散热; 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; b) 可触及面温度小于45℃; c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃, 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃. 77; 产品规格; *整机能效限定值; 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上. 78; 产品规格; *机身材质; 金属. 79; 产品规格; *机身颜色; /. 80; 产品规格; *机箱尺寸容量; ≥9L. 81; 性能要求; *CPU性能; *CPU物理核数; ≥10核16线程. 82; 性能要求; *CPU主频; ≥2.5GHz. 83; 性能要求; *CPU末级缓存容量; ≥20MB. 84; 性能要求; *CPU支持的内存最高速率; ≥3200MT/s. 85; 性能要求; *内存性能; *内存读写速率; ≥3200MT/s. 86; 性能要求; *显卡性能; *显示分辨率; ≥1920*1080. 87; 性能要求; *显卡显示芯片核心频率; ≥300MHz. 88; 性能要求; *显存等效频率; ≥1000MT/s. 89; 性能要求; *显卡可支持多屏同时显示数量; 支持≥2块屏幕同时显示,分辨率应不低于 1920×1080. 90; 性能要求; *显示设备性能; *显示屏刷新率; ≥100Hz. 91; 性能要求; *显示屏位深; ≥8位. 92; 性能要求; *显示屏色域; ≥99%sRGB. 93; 性能要求; *显示屏色准; △E≤1. 94; 性能要求; *显示屏响应时间; ≤7ms. 95; 性能要求; *显示屏亮度; ≥250尼特. 96; 性能要求; *显示屏亮度一致 性; ≥83%. 97; 性能要求; *显示屏对比度; ≥1000：1. 98; 性能要求; *显示屏其他参数; 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规 定. 99; 性能要求; *网络设备性能; *有线网卡速率; 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应. 100; 性能要求; 支持无线网络通信技术协议; /. 101; 性能要求; 无线网卡频宽; /. 102; 功能要求; *主板功能; *内存扩展接口(板载内存不涉及); ≥2. 103; 功能要求; 存储扩展接口 (板载存储不涉及); 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口. 104; 功能要求; *主板USB瞬间过流保护; 具备瞬间过流保护功能. 105; 功能要求; *主板防静电保护; 具备防静电保护功能. 106; 功能要求; *I/O接口功能; 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力. 107; 功能要求; *显卡功能; *显卡外接显示接口; 显卡具备VGA、HDMI并与显示器接口相匹配. 108; 功能要求; 独立显卡数量; 1. 109; 功能要求; *显示设备功能; *显示器接口; VGA+HDMI. 110; 功能要求; *显示器支架; 固定式显示器底座，具备快拆. 111; 功能要求; *显示器参数调节; a) 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节. 112; 功能要求; 外设功能; 摄像头物理隐私保护开关; /. 113; 功能要求; 传声器降噪; /. 114; 功能要求; 键盘背光; /. 115; 功能要 求; 光驱功能; /. 116; 功能要求; *存储功能; *存储功能; PCIe固态存储部件提供存储功能. 117; 功能要求; 内置控制器固态存储加密; 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除. 118; 功能要求; *网络设备功能; *网络功能; a)具备网络连接、网络开启/关闭功能； b)具备访问网络和数据交换功能. 119; 功能要求; 无线网卡频段; /. 120; 功能要求; 物理开关; /. 121; 功能要求; *数据传输; 具备数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 122; 功能要求; 蓝牙协议; /. 123; 功能要求; *有线网卡接口类型; 具备RJ45接口，1000M/100M/10M自适应. 124; 功能要求; 无线网卡标准; /. 125; 功能要求; *网络设备拆装; 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等. 126; 功能要求; *外部接口功能; *音频接口类型; 具备3.5mm孔径3段式或4段式接口. 127; 功能要求; *视频接口类型; 至少具备VGA、HDMI显示接口. 128; 功能要求; *HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求; 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应具备音频和视频同步输出. 129; 功能要求; 其他接口; /. 130; 功能要求; 存储卡接口类型; /. 131; 功能要求; *电源功能; *电源线适配能力; 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求. 132; 功能要求; *操作系统 及软件功 能; *中文信息处理要求; 符合GB18030的相关规定. 133; 功能要求; *操作系统备份及还原功能; 具备操作系统备份及还原功能；可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原。. 134; 功能要求; *固件备份还原能力; 具备备份及还原固件的功能. 135; 功能要求; *操作系统及驱动升级; 具备通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 136; 功能要求; *固件升级; /. 137; 功能要求; *BIOS支持关闭通讯接口; 中文BIOS界面，支持鼠标操作,具备BIOS关闭以太网及USB接口功能. 138; 功能要求; *固件查看信息; 具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 139; 功能要求; *固件设置启动顺 序; 具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 140; 功能要求; *固件设置口令; 具备设置口令、修改口令、验证口令功能. 141; 功能要求; *固件设置网络引导; 具备网络引导启动和关闭功能. 142; 功能要求; 生物识别功能; 指纹识别; /. 143; 功能要求; 人脸识别; /. 144; 功能要求; 静脉识别; /. 145; 功能要求; 硬件加速功能; NPU/GPU等AI加速模块; /. 146; 功能要求; 视频编解码加速模块; /. 147; 功能要求; 影像处理加速模块; /. 148; 可靠性要 求; *存储设备 可靠性; *固态存储寿命; TBW ≥300TB. 149; 可靠性要 求; *机械硬盘寿命; /. 150; 可靠性要 求; *显示设备 可靠性; *显示屏屏幕失效点; 符合GB/T 9813.2的要求. 151; 可靠性要 求; *外设可靠 性; *键盘按键寿命; ≥1000万次. 152; 可靠性要 求; *鼠标按键寿命; ≥500万次. 153; 可靠性要 求; *键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好. 154; 可靠性要 求; *风扇寿命; ≥4万小时. 155; 可靠性要 求; *整机可靠 性要求; *电磁兼容性要求的抗扰度; 符合 GB/T 9254.2 的规定. 156; 可靠性要 求; *环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 157; 可靠性要 求; *环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 158; 可靠性要 求; *环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 159; 可靠性要 求; *环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 160; 可靠性要 求; *环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 161; 可靠性要求; *MTBF测 试; MTBF(m1)3 万小时. 162; 兼容要求; *兼容要求; *常用软件兼容; 应具备流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 163; 兼容要求; *数据库兼容; 兼容3个及以上厂商的数据库产品. 164; 兼容要求; *中间件兼容; 兼容3个及以上厂商中间件产品. 165; 兼容要求; *平台软件兼容; 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台. 166; 包装及运输要 求; *包装及运 输要求; *标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 167; 服务要求; *服务要求; *配置检查工具; 供应商提供经自检测试工具. 168; 服务要求; *服务响应; 当故障发生时，供应商应在接到维修通知后的30分钟内给出明确答复，售后服务人员应在1小时内提供在线及远程技术支持。对于一般问题，应在2小时内解决；较大问题需在3小时以内解决：重大问题应在4小时内提出解决方案，并在24小时内解决。若需到现场处理，供应商技术人员应在24小时内抵达故障现场，48小时内解决，如遇特殊情况，需外修，需提供备用设备（因生产厂家质保政策原因，需送修的产品由供应商负责免费送修）. 169; 服务要求; *服务周期; a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期. 170; 服务要求; *预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统. 171; 服务要求; *培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 172; 服务要求; *典型问题解决手册; 供应商提供典型问题解决说明文档或视频. 173; 服务要求; *厂家升级软件与扩容服务; 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务. 174; 服务要求; *整机质量服务要求; 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年. 175; 服务要求; *合格证书要求; 供应商提供产品合格证. 176; 服务要求; *开箱组装/使用指导; 供应商提供开箱组装/使用指导. 177; 服务要求; *驱动下载服务要求; 供应商提供驱动光盘或下载方式. 178; 服务要求; *兼容适配软件下载服务要 求; 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 179; 服务要求; 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用. 180; 供应保障要求; *供应链合规性; *产品部件保障; 保障产品主要部件免费提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品1套. 181; 供应保障要求; 供应链质量*; *抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 182; 供应保障要求; *供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品质保期内稳定供货. 183; 安全要求; *关键部件安全要求; *关键部件安全要求3; CPU和操作系统等关键部件应当符合安全要求. 184; 安全要求; *整机安全; *密码算法实现; CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定. 185; 安全要求; USB端口管控; 具备BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式：. 186; 安全要求; 安全物理锁; 具备安全物理锁. 187; 安全要求; *信息安全基本要求; a) 应符合GB/T 39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 e）BIOS集成看门狗功能，主要监控系统的运行状态当系统死机时，看门狗会自动重启系统，以确保计算机可以继续正常运行。 d)具备原厂中文优化软件，支持一键将计算机的显卡、网卡、电源等部件设置为高性能状态，可提供重置工具对系统的 IP地址，DNS 服务器和 Winsock 进行快速重置，又能够在系统数据以及安装程序会丢失后，可提供扫描并恢复损坏的 Windows 系统文件。. 188; 安全要求; *固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 189; 安全要求; *限用物质的限量要求; 符合GB/T 26572中规定. | 64 | 4700 | 300800 |
| 2 | 台式 计算主机 | 序号; 指标 分类; 一级 指标1; 二级 指标 1; 指标要求. 1; 产品规格; *CPU规格; *CPU信息; 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽. 2; 产品规格; *内存规格; *内存配置容量; ≥16GB. 3; 产品规格; *内存类型; 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型. 4; 产品规格; *内存条配置数量（板载内存不涉及）; ≥2. 5; 产品规格; *主板规格; *主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 6; 产品规格; *主板支持的CPU和内存情况; 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量. 7; 产品规格; 主板内置PCIe插槽数量; 支持 PCIe 插槽数量不少于2 个. 8; 产品规格; 特殊孔位及接口; - 预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A； - b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm （长×宽×高）. 9; 产品规格; - *主板其他内置接口; - 音频接口≥5个；USB接口≥11个（前置USB 3.2接口≥4个 ；后置USB 3.2接口≥4个，后置USB 2.0接口≥2个，后置Type-C USB 3.2接口≥1个）；后置VGA接口≥1个、后置HDMI接口≥1个；为保障使用稳定性，以上接口需均为主板原生，非转接接口。. 10; 产品规格; *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≥32GB. 11; 产品规格; *主板规格; *内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≥64GB. 12; 产品规格; *存储设备规格; *固态盘数量; ≥1个. 13; 产品规格; *固态存储容量; ≥512G. 14; 产品规格; *机械硬盘数量; /. 15; 产品规格; *机械硬盘总容量; /. 16; 产品规格; 机械硬盘转速; /. 17; 产品规格; 机械硬盘接口协议; 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口. 18; 产品规格; *机械硬盘形态; 本项指标无配置需求，若供应商提供则视为满足要求。. 19; 产品规格; 固态存储接口协议; UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议. 20; 产品规格; *固态存储形态; 符合 M.2 标准的插卡形态. 21; 产品规格; 存储设备扩展盘位; ≥2. 22; 产品规格; *存储设备其他参数要求; a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃; 其它参数应符合GB/T 12628的相关规 定. 23; 产品规格; *显卡规格; *显卡类型; 集成显卡或独立显卡. 24; 产品规格; *独立显卡显存类型; 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4. 25; 产品规格; *独立显卡显存位宽; ≥64位. 26; 产品规格; *独立显卡显存容量; ≥2GB. 27; 产品规格; 独立显卡接口协议; 产品具备PCIe协议版本大于等于3.0. 28; 产品规格; *显示设备规格; *显示屏屏占比; /. 29; 产品规格; *显示屏分辨率; /. 30; 产品规格; 显示屏像素密度; /. 31; 产品规格; 显示屏可视角度; /. 32; 产品规格; *显示屏尺寸; /. 33; 产品规格; *显示屏屏幕比例; /. 34; 产品规格; *显示器外观颜色; /. 35; 产品规格; *显示屏防蓝光; /. 36; 产品规格; *显示屏低频闪; /. 37; 产品规格; *显示屏防炫目; /. 38; 产品规格; *外设规格; 传声器数量; /. 39; 产品规格; 扬声器数量; /. 40; 产品规格; *鼠标数量; ≥1个. 41; 产品规格; *键盘数量; ≥1个. 42; 产品规格; 摄像头数量; /. 43; 产品规格; 光驱数量; /. 44; 产品规格; *键盘按键数目; ≥104. 45; 产品规格; 摄像头像素; 无. 46; 产品规格; 摄像头分辨率; /. 47; 产品规格; 扬声器功率; /. 48; 产品规格; 扬声器频率范围; /. 49; 产品规格; 扬声器总谐波失真; /. 50; 产品规格; 扬声器最大声压级; /. 51; 产品规格; *键盘连接方式; USB有线. 52; 产品规格; *键盘键程; 2.3mm. 53; 产品规格; *键盘按键压力; 按键压力应在0.54 N±0.14N. 54; 产品规格; *有线键盘连接线; ≥1.5米. 55; 产品规格; *键盘颜色; 黑色. 56; 产品规格; 键盘其他要求; 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定. 57; 产品规格; *鼠标连接方式; USB有线. 58; 产品规格; *有线鼠标连接线; ≥1.5米. 59; 产品规格; *鼠标 DPI分辨 率; 800~1600. 60; 产品规格; *鼠标颜色; 黑色. 61; 产品规格; *鼠标其他要求; 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定. 62; 产品规格; 内置光驱; 支持内置光驱. 63; 产品规格; *网络设备规格; *有线网卡数量; ≥1. 64; 产品规格; 无线网卡及天线数 量; /. 65; 产品规格; 单无线网卡天线数量; /. 66; 产品规格; *外部接口规格; *USB接口数量; ≥11个. 67; 产品规格; USB母座接口要求; 无. 68; 产品规格; *视频接口数量; ≥2. 69; 产品规格; *音频接口数量; ≥5. 70; 产品规格; 存储卡接口数量; /. 71; 产品规格; *整机基础规格; *整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；. 72; 产品规格; *状态指示灯; 在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参数. 73; 产品规格; *整机结构; a) 机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定. 74; 产品规格; *机箱防护要求; 机箱应符合GB/T 4208中 IP20防护要 求. 75; 产品规格; *整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel. 76; 产品规格; *整机散热; 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; b) 可触及面温度小于45℃;. 77; 产品规格; *整机能效限定值; 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上. 78; 产品规格; *机身材质; 金属. 79; 产品规格; *机身颜色; /. 80; 产品规格; *机箱尺寸容量; ≥9L. 81; 性能要求; *CPU性能; *CPU物理核数; ≥10核16线程. 82; 性能要求; *CPU主频; ≥2.5GHz. 83; 性能要求; *CPU末级缓存容量; ≥20MB. 84; 性能要求; *CPU支持的内存最高速率; ≥3200MT/s. 85; 性能要求; *内存性能; *内存读写速率; ≥3200MT/s. 86; 性能要求; *显卡性能; *显示分辨率; ≥1920*1080. 87; 性能要求; *显卡显示芯片核心频率; ≥300MHz. 88; 性能要求; *显存等效频率; ≥1000MT/s. 89; 性能要求; *显卡可支持多屏同时显示数量; 支持≥2块屏幕同时显示,分辨率应不低于 1920×1080. 90; 性能要求; *显示设备性能; *显示屏刷新率; /. 91; 性能要求; *显示屏位深; /. 92; 性能要求; *显示屏色域; /. 93; 性能要求; *显示屏色准; /. 94; 性能要求; *显示屏响应时间; /. 95; 性能要求; *显示屏亮度; /. 96; 性能要求; *显示屏亮度一致 性; /. 97; 性能要求; *显示屏对比度; /. 98; 性能要求; *显示屏其他参数; /. 99; 性能要求; *网络设备性能; *有线网卡速率; 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应. 100; 性能要求; 支持无线网络通信技术协议; /. 101; 性能要求; 无线网卡频宽; /. 102; 功能要求; *主板功能; *内存扩展接口(板载内存不涉及); ≥2. 103; 功能要求; 存储扩展接口 (板载存储不涉及); 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口. 104; 功能要求; *主板USB瞬间过流保护; 具备瞬间过流保护功能. 105; 功能要求; *主板防静电保护; 具备防静电保护功能. 106; 功能要求; *I/O接口功能; 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力. 107; 功能要求; *显卡功能; *显卡外接显示接口; 显卡具备VGA、HDMI并与显示器接口相匹配. 108; 功能要求; 独立显卡数量; 1. 109; 功能要求; *显示设备功能; *显示器接口; /. 110; 功能要求; *显示器支架; /. 111; 功能要求; *显示器参数调节; /. 112; 功能要求; 外设功能; 摄像头物理隐私保护开关; /. 113; 功能要求; 传声器降噪; /. 114; 功能要求; 键盘背光; /. 115; 功能要 求; 光驱功能; /. 116; 功能要求; *存储功能; *存储功能; PCIe固态存储部件提供存储功能. 117; 功能要求; 内置控制器固态存储加密; 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除. 118; 功能要求; *网络设备功能; *网络功能; a)具备网络连接、网络开启/关闭功能； b)具备访问网络和数据交换功能. 119; 功能要求; 无线网卡频段; /. 120; 功能要求; 物理开关; /. 121; 功能要求; *数据传输; 具备数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 122; 功能要求; 蓝牙协议; /. 123; 功能要求; *有线网卡接口类型; 具备RJ45接口，1000M/100M/10M自适应. 124; 功能要求; 无线网卡标准; /. 125; 功能要求; *网络设备拆装; 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等. 126; 功能要求; *外部接口功能; *音频接口类型; 具备3.5mm孔径3段式或4段式接口. 127; 功能要求; *视频接口类型; 至少具备VGA、HDMI显示接口. 128; 功能要求; *HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求; 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应具备音频和视频同步输出. 129; 功能要求; 其他接口; /. 130; 功能要求; 存储卡接口类型; /. 131; 功能要求; *电源功能; *电源线适配能力; 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求. 132; 功能要求; *操作系统 及软件功 能; *中文信息处理要求; 符合GB18030的相关规定. 133; 功能要求; *操作系统备份及还原功能; 具备操作系统备份及还原功能；可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原。. 134; 功能要求; *固件备份还原能力; 具备备份及还原固件的功能. 135; 功能要求; *操作系统及驱动升级; 具备通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 136; 功能要求; *固件升级; /. 137; 功能要求; *BIOS支持关闭通讯接口; 中文BIOS界面，支持鼠标操作,具备BIOS关闭以太网及USB接口功能. 138; 功能要求; *固件查看信息; 具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 139; 功能要求; *固件设置启动顺 序; 具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 140; 功能要求; *固件设置口令; 具备设置口令、修改口令、验证口令功能. 141; 功能要求; *固件设置网络引导; 具备网络引导启动和关闭功能. 142; 功能要求; 生物识别功能; 指纹识别; /. 143; 功能要求; 人脸识别; /. 144; 功能要求; 静脉识别; /. 145; 功能要求; 硬件加速功能; NPU/GPU等AI加速模块; /. 146; 功能要求; 视频编解码加速模块; /. 147; 功能要求; 影像处理加速模块; /. 148; 可靠性要 求; *存储设备 可靠性; *固态存储寿命; TBW ≥300TB. 149; 可靠性要 求; *机械硬盘寿命; /. 150; 可靠性要 求; *显示设备 可靠性; *显示屏屏幕失效点; /. 151; 可靠性要 求; *外设可靠 性; *键盘按键寿命; ≥1000万次. 152; 可靠性要 求; *鼠标按键寿命; ≥500万次. 153; 可靠性要 求; *键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好. 154; 可靠性要 求; *风扇寿命; ≥4万小时. 155; 可靠性要 求; *整机可靠 性要求; *电磁兼容性要求的抗扰度; 符合 GB/T 9254.2 的规定. 156; 可靠性要 求; *环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 157; 可靠性要 求; *环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 158; 可靠性要 求; *环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 159; 可靠性要 求; *环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 160; 可靠性要 求; *环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1中规定. 161; 可靠性要求; *MTBF测 试; MTBF(m1)3万小时. 162; 兼容要求; *兼容要求; *常用软件兼容; 应具备流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 163; 兼容要求; *数据库兼容; 兼容3个及以上厂商的数据库产品. 164; 兼容要求; *中间件兼容; 兼容3个及以上厂商中间件产品. 165; 兼容要求; *平台软件兼容; 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台. 166; 包装及运输要 求; *包装及运 输要求; *标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 167; 服务要求; *服务要求; *配置检查工具; 供应商提供经自检测试工具. 168; 服务要求; *服务响应; 当故障发生时，供应商应在接到维修通知后的30分钟内给出明确答复，售后服务人员应在1小时内提供在线及远程技术支持。对于一般问题，应在2小时内解决；较大问题需在3小时以内解决：重大问题应在4小时内提出解决方案，并在24小时内解决。若需到现场处理，供应商技术人员应在24小时内抵达故障现场，48小时内解决，如遇特殊情况，需外修，需提供备用设备（因生产厂家质保政策原因，需送修的产品由供应商负责免费送修）. 169; 服务要求; *服务周期; a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期. 170; 服务要求; *预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统. 171; 服务要求; *培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 172; 服务要求; *典型问题解决手册; 供应商提供典型问题解决说明文档或视频. 173; 服务要求; *厂家升级软件与扩容服务; 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务. 174; 服务要求; *整机质量服务要求; 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年. 175; 服务要求; *合格证书要求; 供应商提供产品合格证. 176; 服务要求; *开箱组装/使用指导; 供应商提供开箱组装/使用指导. 177; 服务要求; *驱动下载服务要求; 供应商提供驱动光盘或下载方式. 178; 服务要求; *兼容适配软件下载服务要 求; 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 179; 服务要求; 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用. 180; 供应保障要求; *供应链合规性; *产品部件保障; 保障产品主要部件免费提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品1套. 181; 供应保障要求; 供应链质量*; *抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 182; 供应保障要求; *供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品质保期内稳定供货. 183; 安全要求; *关键部件安全要求; *关键部件安全要求3; CPU和操作系统等关键部件应当符合安全要求. 184; 安全要求; *整机安全; *密码算法实现; CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定. 185; 安全要求; USB端口管控; 具备BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式：. 186; 安全要求; 安全物理锁; 具备安全物理锁. 187; 安全要求; *信息安全基本要求; a) 应符合GB/T 39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 e）BIOS集成看门狗功能，主要监控系统的运行状态当系统死机时，看门狗会自动重启系统，以确保计算机可以继续正常运行。 d)具备原厂中文优化软件，支持一键将计算机的显卡、网卡、电源等部件设置为高性能状态，可提供重置工具对系统的 IP地址，DNS 服务器和 Winsock 进行快速重置，又能够在系统数据以及安装程序会丢失后，可提供扫描并恢复损坏的 Windows 系统文件。. 188; 安全要求; *固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 189; 安全要求; *限用物质的限量要求; 符合GB/T 26572中规定. | 2 | 4060 | 8120 |
| 3 | 便携式计算机 | 序号; 指标 分类; 一级 指标1; 二级 指标 1; 指标要求. 1; 产品 规格; *CPU 规格; *CPU 信息; 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽. 2; 产品 规格; *内存 规格; *内存配置 容量; ≥32GB. 3; 产品 规格; *内存类型; 支持 DDR5 及以上内存类型. 4; 产品 规格; *内存条配 置数量 （板载内 存不涉及）; ≥2. 5; 产品 规格; *主板 规格; *主板集成 模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 6; 产品 规格; *主板支持 的 CPU 和 内存情况; 供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量. 7; 产品 规格; 主板内置 PCIe 插槽 数量; /. 8; 产品 规格; 特殊孔位 及接口; 主板支持安装多功能导入装置板 卡，或预留相应孔位及接口. 9; 产品 规格; *单内存插 槽最大可 支持容量 （板载内 存不涉及）; ≥32GB. 10; 产品 规格; *内存插槽 满配时提 供的最高 内存总容 量; ≥64GB. 11; 产品 规格; *存储; *固态盘数量; ≥1个. 12; 产品 规格; 设备 规格; *固态存储容量; ≥1TB. 13; 产品 规格; *存储 设备 规格; *固态盘数量; ≥1个. 14; 产品 规格; 机械硬盘 数量; /. 15; 产品 规格; 机械硬盘 总容量; /. 16; 产品 规格; 机械硬盘 转速; /. 17; 产品 规格; 机械硬盘 接口协议; /. 18; 产品 规格; 机械硬盘 形态; /. 19; 产品 规格; 固态存储 接口协议; 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议. 20; 产品 规格; 固态存储 形态; 可采用插卡或板载等形态，插卡形 态宜符合 M.2 标准尺寸 和接口定义. 21; 产品 规格; *存储设备 扩展盘位; /. 22; 产品 规格; *存储设备 其他参与 要求; a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定; b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃ 55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定. 23; 产品 规格; *显卡 规格; *显卡类型; 独立显卡或集成显卡. 24; 产品 规格; 独立显卡 显存类型; 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4. 25; 产品 规格; 独立显卡 显存位宽; 若配置独立显卡，显存位宽≥32 位. 26; 产品 规格; 独立显卡 显存容量; 若配置独立显卡，显存容量≥512MB. 27; 产品 规格; 独立显卡 接口协议; 支持 PCIe 协议版本大于等于2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大 于等于3.0 的独立显卡接口协议. 28; 产品 规格; *显示 设备 规格; *显示屏屏占比; ≥80%. 29; 产品 规格; *显示屏分辨率; ≥2880*1800. 30; 产品 规格; 显示屏像 素密度; ≥150 像素/英寸. 31; 产品 规格; 显示屏可 视角度; 水平≥170 °. 32; 产品 规格; *显示屏尺寸; ≥16英寸. 33; 产品 规格; *显示屏屏 幕比例; 16:10. 34; 产品 规格; *显示屏防 蓝光; 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮 度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦 每坎特拉每球面度）. 35; 产品 规格; *显示屏低频闪; 显示屏应支持低频闪≤-35dB. 36; 产品 规格; *显示屏防 炫目; 显示器镜面反射率≤10%. 37; 产品 规格; *外设 规格; *传声器数量; ≥2个. 38; 产品 规格; *扬声器数量; ≥2个. 39; 产品 规格; *鼠标数量; ≥1个. 40; 产品 规格; *键盘数量; ≥1个. 41; 产品 规格; *触控板数量; ≥1个. 42; 产品 规格; *摄像头数量; ≥1个. 43; 产品 规格; 光驱数量; /. 44; 产品 规格; *键盘按键 数目; 62 键/84 键/105 键等. 45; 产品 规格; *摄像头像素; ≥100 万. 46; 产品 规格; *摄像头分辨率; ≥1280x720. 47; 产品 规格; *内置扬声 器功率; ≥内置2W扬声器*2. 48; 产品 规格; *内置扬声 器频率范 围; 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上. 49; 产品 规格; *内置扬声 器总谐波 失真; 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%. 50; 产品 规格; *内置扬声 器最大声 压级; 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于 70dB. 51; 产品 规格; *键盘键程; 0.9mm ~ 2.3 mm. 52; 产品 规格; *键盘按键 压力; 按键压力宜在0.3～0.8N 之间. 53; 产品 规格; *键盘颜色; 黑色/银色/白色等商务色系. 54; 产品 规格; *鼠标连接 方式; 有线或无线. 55; 产品 规格; *有线鼠标 连接线; ≥1.5米. 56; 产品 规格; *鼠标 DPI 分辨率; 800~1600. 57; 产品 规格; 鼠标颜色; 黑色/银色/白色等商务色系. 58; 产品 规格; *鼠标其他 要求; 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定. 59; 产品 规格; *触控板尺寸; ≥70mm×50mm. 60; 产品 规格; *触控板材质; 采用麦拉片或玻璃等材质. 61; 产品 规格; 光驱规格; 配备光驱设备，可为外置光驱. 62; 产品 规格; *网络 设备 规格; *有线网卡 数量; ≥1. 63; 产品 规格; 无线网卡 及天线数 量; ≥1. 64; 产品 规格; 单无线网 卡天线数 量; /. 65; 产品 规格; *外部 接口 规格; *USB 接口 数量; USB3.0 Type-A接口≥2个，USB3.0 Type-C接口≥2个，以上接口需均为主板原生，非转接接口。. 66; 产品 规格; *视频接口 数量; ≥1. 67; 产品 规格; *输入充电 接口数量; ≥1. 68; 产品 规格; *音频接口 数量; ≥1. 69; 产品 规格; 存储卡接 口数量; /. 70; 产品 规格; *电池 规格; *电池额定 能量; ≥45Wh. 71; 产品 规格; *电池充放 电次数; ≥1000 次（常温下 1000 次充放电后电 池容量应不低于原始容量的80%）. 72; 产品 规格; 快速充电 功能; 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD. 73; 产品 规格; *电池安全 要求; 符合 GB 31241 的规定. 74; 产品 规格; 电池电芯 材质; 供应商给出电池电芯材料信息. 75; 产品 规格; *整机 基础 规格; *整机外观; a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数. 76; 产品 规格; *整机结构; a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以 保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处 理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定. 77; 产品 规格; *整机噪音; 25 摄氏度环温条件： 空闲小于等于 38dBA 满载小于等于45dBA. 78; 产品 规格; *整机散热; 产品在环境温度 25℃且运行在满载 的状态下，可触及面温度范围内应 不高于45℃ , 各表面温度应符合以 下要求： a) 键帽温度不高于38℃ ;. b) 键盘间隙温度不高于40℃ ; c) 掌托温度不高于38℃ ; d) 触控板温度不高于38℃ ; e) 底壳温度不高于45℃. 79; 产品 规格; *整机能效 限定值; 产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上. 80; 产品 规格; *整机重量; ≤1.65kg. 81; 产品 规格; *整机厚度; ≤19mm（不含脚垫）. 82; 产品 规格; 机身材质; 金属. 83; 产品 规格; *机身颜色; 一般选用灰色/黑色等商务色系. 84; 性能 要求; *CPU 性能; *CPU 物理 核数; ≥14核14线程. 85; 性能 要求; *CPU 主频; ≥1.7GHz. 86; 性能 要求; *CPU 末级 缓存容量; ≥18MB. 87; 性能 要求; *CPU 支持 的内存最 高速率; ≥5600MT/s. 88; 性能 要求; *内存 性能; *内存读写 速率; ≥5600MT/s. 89; 性能 要求; *显卡 性能; *显示分辨率; ≥2880*1800. 90; 性能 要求; *显卡显示 芯片核心 频率; ≥300MHz. 91; 性能 要求; *显存等效 频率; ≥1000MT/s. 92; 性能 要求; *显卡可支 持多屏同 时显示数 量; 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2880*1800. 93; 性能 要求; *显示 设备 性能; *显示屏刷新率; ≥100Hz. 94; 性能 要求; *显示屏位 深; ≥8 位. 95; 性能 要求; *显示屏色 域; ≥99% sRGB. 96; 性能 要求; *显示屏色 准; △E ≤1. 97; 性能 要求; *显示屏响 应时间; ≤30ms. 98; 性能; *显示屏亮; ≥300尼特. 要求; 度. 99; 性能 要求; *显示屏亮 度一致性; ≥70%. 100; 性能 要求; *显示屏对比度; ≥1000：1. 101; 性能 要求; *显示屏其 他参数; 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关 规定. 102; 性能 要求; *网络 设备 性能; *有线网卡 速率; 最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自 适应. 103; 性能 要求; *支持无线 网络通信 技术协议; 支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议. 104; 性能 要求; *无线网卡 频宽; ≥20MHz. 105; 性能 要求; *电源 适配 器性 能; *电源适配 器电源效 率; 在 20%/50%/100%负载下效率均应不 低于 87%. 106; 性能 要求; *待机 性能; *满载待机 性能（LTP）; ≥5小时. 107; 功能 要求; *主板 功能; *内存扩展 接口(板载 内存不涉 及); 供应商给出内存扩展接口数量. 108; 功能 要求; 存储扩展 接口(板载 存储不涉 及); 供应商给出主板支持存储扩展接口 类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、 M.2 等类型接口. 109; 功能 要求; *主板 USB 瞬间过流 保护; 支持瞬间过流保护功能. 110; 功能 要求; *主板防静 电保护; 支持防静电保护功能. 111; 功能 要求; *I/O 接口 功能; 内置或通过扩展坞支持数据传输接 口、视频接口、音频接口、网络接 口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件， 同时应具备接入键盘、鼠标、写字 板等外设的能力，宜支持触摸屏、 语音交互、手写笔等人机交互功能. 112; 功能 要求; *显卡 功能; *显卡外接 显示接口; 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口. 113; 功能 要求; *显示功能; 支持显示屏，同时应支持外接显示 器。显示屏和外接显示器应支持多 屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式. 114; 功能 要求; *外设 功能; 摄像头物 理隐私保 护开关; 支持物理隐私保护开关. 115; 功能要求; 传声器降噪; 支持降噪功能. 116; 功能 要求; 音频处理 功能; 支持音频效果处理功能. 117; 功能 要求; 键盘背光; 支持键盘背光. 118; 功能 要求; 触控板多 点触控; 支持 2 点及以上触控功能. 119; 功能 要求; *光驱功能; /. 120; 功能 要求; *存储 功能; *存储功能; 支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗， 非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的 存储设备进行数据交互. 121; 功能 要求; *网络 设备 功能; *网络功能; a)支持网络连接、网络开启/关闭功 能；b)支持访问网络和数据交换功 能. 122; 功能 要求; *无线网卡 频段; 支持双频段. 123; 功能 要求; 物理开关; 支持网络设备物理开关. 124; 功能 要求; *数据传输; 支持数据传输能力，并提供数据流 量和异常日志记录功能. 125; 功能 要求; *蓝牙协议; 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0 版本. 126; 功能 要求; 有线网卡 接口类型; 支持 RJ45 接口. 127; 功能 要求; *无线网卡 标准; 符合 GB 15629.11 所有部分. 128; 功能 要求; 网络设备 拆装; 网络设备应支持物理拆装，包括无 线网卡和蓝牙模块等. 129; 功能 要求; *外部 接口 功能; *音频接口 类型; 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式 接口，宜支持线序的自动识别及切 换功能. 130; 功能 要求; *视频接口类型; 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口. 131; 功能 要求; *HDMI、DP、 Type-C 显 示接口要求; 若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显 示接口，应支持音频和视频同步输 出. 132; 功能 要求; *输入充电 接口类型; Type-C 接口. 133; 功能 要求; 其他接口; /. 134; 功能 要求; 存储卡接 口类型; /. 135; 功能 要求; *电源 功能; 电池快充; 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD. 136; 功能 要求; *电源线适 配能力; 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求. 137; 功能 要求; *操作 系统 及软 件功 能; *中文信息 处理要求; 符合 GB 18030 的相关规定. 138; 功能 要求; *操作系统 备份及还 原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 139; 功能 要求; *固件备份 还原能力; 支持备份及还原固件的功能. 140; 功能 要求; *操作系统 及驱动升 级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操 作系统、驱动进行升级. 141; 功能 要求; 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. 142; 功能 要求; *BIOS 支 持关闭通 讯接口; 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能. 143; 功能 要求; *固件查看 信息; 支持查看固件版本、内存信息、主 板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能. 144; 功能 要求; *固件设置 启动顺序; 支持设置启动顺序功能，并按照设 置的启动顺序启动. 145; 功能 要求; *固件设置 口令; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. 146; 功能 要求; *固件设置 网络引导; 支持网络引导启动和关闭功能. 147; 功能 要求; 生物 识别 功能 生物 识别 功能; 指纹识别; 指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定. 148; 功能 要求; 人脸识别; 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定. 149; 功能 要求; 静脉识别; 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定. 150; 功能 要求; 硬件 加速 功能; NPU/GPU 等 AI 加速 模块; 支持 NPU/GPU 等AI 加速模块. 151; 功能 要求; 视频编解 码加速模 块; 支持视频编解码加速模块. 152; 功能 要求; 影像处理 加速模块; 支持影像处理加速模块. 153; 可靠 性要; *存储 设备; *固态存储 寿命; TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）. 154; 可靠 性要 求; *机械硬盘 寿命; /. 155; 可靠 性要 求; *显示 设备 可靠 性; *显示屏屏 幕失效点; 符合 GB/T 9813.2 的要求. 156; 可靠 性要 求; *外设 可靠 性; *键盘按键 寿命; ≥1000 万次. 157; 可靠 性要 求; *鼠标按键 寿命; ≥500 万次. 158; 可靠 性要 求; *键盘鼠标 线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不 低于 3000 次，功能、外观完好. 159; 可靠 性要 求; *风扇寿命; ≥4 万小时. 160; 可靠 性要 求; *整机 可靠 性要 求; *电磁兼容 性要求的 抗扰度; 符合 GB/T 9254.2 的规定. 161; 可靠 性要 求; *环境条件 要求的气 候环境适 应性; 符合 GB/T 9813.2 中规定. 162; 可靠 性要 求; *环境条件 要求的振 动适应性; 符合 GB/T 9813.2 中规定. 163; 可靠 性要 求; *环境条件 要求的冲 击适应性; 符合 GB/T 9813.2 中规定. 164; 可靠 性要 求; *环境条件 要求的碰 撞适应性; 符合 GB/T 9813.2 中规定. 165; 可靠 性要 求; *环境条件 要求的自 由跌落适 应性; 符合 GB/T 9813.2 中规定. 166; 可靠 性要 求; *环境条件 要求的运 输包装件 跌落适应 性; 符合 GB/T 9813.2 中规定. 167; 可靠 性要 求; *MTBF 测试; MTBF (m1)≥3万小时. 168; 兼容 要求; *兼容 要求; *常用软件 兼容; 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件客户端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件. 169; 兼容 要求; *数据库兼容; 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品. 170; 兼容 要求; *中间件兼容; 兼容 3 个及以上厂商中间件产品. 171; 兼容 要求; *平台软件 兼容; 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台. 172; 包装 及运 输要 求; *包装 及运 输要 求; *标志、包 装、运输和 贮存; 符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定. 173; 服务 要求; *服务 要求; *配置检查 工具; 提供自检测试工具. 174; 服务 要求; *服务响应; 当故障发生时，供应商应在接到维修通知后的30分钟内给出明确答复，售后服务人员应在1小时内提供在线及远程技术支持。对于一般问题，应在2小时内解决；较大问题需在3小时以内解决：重大问题应在4小时内提出解决方案，并在24小时内解决。若需到现场处理，供应商技术人员应在24小时内抵达故障现场，48小时内解决，如遇特殊情况，需外修，需提供备用设备（因生产厂家质保政策原因，需送修的产品由供应商负责免费送修）. 175; 服务 要求; *服务周期; 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）. 176; 服务 要求; *预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需 求标准的正版操作系统. 177; 服务 要求; *培训服务; 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容. 178; 服务 要求; *典型问题 解决手册; 供应商提供典型问题解决说明文档 或视频. 179; 服务 要求; *厂家升级 软件与扩 容服务; 提供应商供上门升级部件/软件的 增值服务. 180; 服务 要求; *整机质量 服务要求; 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年. 181; 服务 要求; *合格证书 要求; 供应商提供产品合格证. 182; 服务 要求; *开箱组装 /使用指导 要求; 供应商提供开箱组装/使用指导. 183; 服务 要求; *驱动下载 服务要求; 供应商提供驱动光盘或下载方式. 184; 服务 要求; *兼容适配 软件下载 服务要求; 供应商提供兼容适配软件下载渠道 （光盘、网站）. 185; 服务 要求; 跨架构平 台应用兼 容; 供应商提供跨架构平台应用兼容工 具，兼容一种或者一种以上不同架 构平台的应用运行. 186; 供应 保障 要求; *供应 链合 规性; *产品部件 保障; 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品. 187; 供应 保障 要求; *供应 链质 量; *抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应 商应通知采购人并提供风险应对方 案确保产品的服务保障. 188; 供应 保障要求; *供应能力 证明; 提供供应链稳定承诺书，确保产品 的部件在产品服务周期内稳定供货. 189; 安全 要求; *关键 部件 安全 要求; *关键部件 安全要求3; CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全要求. 190; 安全 要求; *整机 安全 性要 求; USB 端口 管控; BIOS界面采用中文界面，支持鼠标操作，具备BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口逐个开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式：. 191; 安全 要求; *密码算法 实现; CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定. 192; 安全 要求; 安全物理 锁; 支持安全物理锁. 193; 安全 要求; *信息安全 基本要求; - 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规 定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保 证产品版本涉及到的漏洞(如驱动 程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 e）BIOS集成看门狗功能，主要监控系统的运行状态当系统死机时，看门狗会自动重启系统，以确保计算机可以继续正常运行。 - d)具备原厂中文优化软件，支持一键将计算机的显卡、网卡、电源等部件设置为高性能状态，可提供重置工具对系统的 IP地址，DNS 服务器和 Winsock 进行快速重置，又能够在系统数据以及安装程序会丢失后，可提供扫描并恢复损坏的 Windows 系统文件。. 194; 安全 要求; *固件安全 启动; 支持固件安全启动功能，固件启动 过程中只有通过启动校验才能正常 启动. 195; 安全 要求; *限用物质 的限量要 求; 符合 GB/T 26572 中规定. | - 7 | - 5952 | - 41664 |
| 4 | 29寸宽屏显示器 | - 尺寸：29英寸直面带鱼屏 ； - 分辨率：≥2560*1080 ； - 屏幕比例：21:9 ； - 刷新率：≥100HZ ； - 响应时间：≤1ms ； - 接口：HDMI+DP+USB+AUDIO+DC电源 ； - 色域：SRGB100% ； - 亮度值：≥250 CD/M2 ； - 屏幕类型：无边框，显示屏屏占比≥92% 。 - 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)。 - 售后服务：整机（含显示器）≥3年免费上门，3年免费保修 ; | 2 | 820 | 1640 |
| 5 | A4黑白激光打印机 | - 外观简约，紧凑型设计，机身体积小巧，适合小空间工作场景。 - 中文一体式面板，操作直观易上手。 - 高速高效、高清打印、大容量耗材、原装耗材可满足≥1600页大容量打印。 - 采用鼓粉一体化设计。 5、打印速度 A4纸≥20页/分钟 ；打印分辨率≥ 600dpi，软件增强1200x600dpi ； 首页打印时间 ≤7.8s ；月打印负荷量≥ 10000页 ； 纸张类型 普通纸、厚纸、薄纸 ；进纸容量≥ 150页 ，出纸容量≥ 100页 ； 6、连接方式 高速USB2.0 ； 7、内存≥ 128MB ； 8、纸张尺寸：A4、A5、A5_横向、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、B5 (ISO)、B6 (ISO)、16K（184x260mm）、16K（195x270mm）、Executive、信封#10、信封C5、信封Monarch、信封DL ； 9、支持的操作系统：Windows 7、8.1、10、11；Windows Server 2012、2016、2019、2022；麒麟、统信UOS、中科方德 ； 10、耗材随机标配≥ 1600页硒鼓 11、售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 16 | 1200 | 19200 |
| 6 | 条码打印机 | 1、分辨率：≥203dpi（8点/毫米） ；打印方式：热敏及热转印 ；打印速度：≥150mm/s ；最大实际打印宽度：≥108mm ， 最大进纸宽度：≥120mm ； 2、标配通信接口：USB2.0及以上接口 ；可选升级接口：并口、串口、网口、蓝牙、WIFI； 3、机芯可90度及以上开启，耗材更换简便，碳带随时可快速整体取出，无需切断；标配带金属切刀，可上、下撕纸结构，撕纸更高效便捷； 4、内存：≥8MB,闪存：≥8MB ； 5、打印机内置ZPL、TSPL、ESC/POS等多种仿真指令可选，即插即用； 6、感测器:纸张间距,纸张用尽,可移动式黑标,印字头抬起；双穿透传感器设计，可自动识别热敏和热转印打印模式，可自动识别腕带、不同规格标签、水洗唛、热敏连续纸等不同打印介质，实现碳带自适应和纸张状态自适应功能，用户无需设置打印机的碳带和纸张状态，装上及打印。 7、满足安装300米大容量碳带及127mm直径纸卷，大大减少更换耗材频率； 8、碳带是双拨轮传动结构，方便更换碳带耗材，不易卡碳带； 9、打印机具有热敏打印头定位结构，能首张标签自动定位并回退到打印起始位，首张标签不浪费； 10、兼容麒麟、银河麒麟、统信等国产操作系统； 11、售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 4 | 1690 | 6760 |
| 7 | A4彩色激光打印机 | - 1、彩色黑白同速 ≥18ppm。 - 最高分辨率 ≥1200×1200dpi - 支持无线网络打印，移动设备端打印，USB直接打印。 - 一体式硒鼓，安装方便。 - ≥5行中英文显示屏。中英文显示屏标配搭配十字键和数字键盘。 - ≥250页容量进纸盒。 - 月打印机负荷≥30000页 - 售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 2 | 2000 | 4000 |
| 8 | 预防接种本打印机 | 24针94列超厚簿证打印机 1、打印头寿命≥5亿次,具有断针补偿和针轮换功能。 2、打印速度：中文超高速≥504字/秒，字符集：中文为GB18030。 3、送纸速度≥50cm/s。 4、打印宽度：60-245mm；支持连续纸打印；可支持加装后部导纸器；打印介质：证书、票据、凭证、证件、单页纸、连续纸（穿孔纸）等；进纸方式：可自动测厚、自动纠偏、自动寻边、自动定位技术；机架采用高强度玻纤材质一次成型技术；配备打印头光栅定位打印功能，能实现打印表格线纵向自动矫正和打印头卡头续打功能，保证票据完美输出；配备纸边界自动定位和任意位进纸功能。 5、打印厚度≥3.0 mm。 6、拷贝复写能力：≥1+6层，击打力度自动调节。 7、接口：支持USB接口、RS232串口、IEEE1284并口。 8、平均无故障时间：≥30000小时。 9、色带寿命：≥500万字符。 10、仿真类型：支持PR2-E、OKI、ESC/PK、IBM。 11、具有色带架防脱落报警功能；具有防废票打印功能；自主研发的SOC处理芯片, 信息安全性高。 12、标配智能参数设置助手软件(电脑桌面进行参数设置)。 13、色带架配有防脱落固定装置，色带芯长度≥25米，原装色带架外包装标配二维查询码。 - 14、售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 2 | 3800 | 7600 |
| 9 | 热敏打印机 | - 打印方式：直接行式热敏打印；分辨率≥203 DPI，8 点/mm；打印速度: ≥300mm/s； - 纸张宽度：82.5mm/58mm；纸张厚度：0.056-0.1mm；纸卷直径：最大：83mm，最小：13mm - 打印头寿命：≥150KM；平均无故障时间：≥360000 小时；切刀寿命：≥200 万次； - 支持条码种类：一维码和二维码；支持黑标打印黑标位置可以客户化定制。多黑标定位 支持纸张正面或反面（左右）四种方式黑标定位，满足不同纸张黑标定位需求。支持多种接口打印，标配USB接口，可选配RS232串口或并口、以太网、Wi-Fi、钱箱接口，满足客户不同设备连接需求。 5、售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 1 | 1680 | 1680 |
| 10 | A3彩色喷墨一体机 | - 打印速度 A4文档单面打印 黑白文本：≥25页/分钟，彩色文本：≥12页/分钟 A4文档双面打印 黑白文本：≥16页/分钟，彩色文本：≥9页/分钟 控制面板 显示屏：≥4.3 英寸 / 10.9cm 彩色液晶触控面板 2、复印功能 最大复印尺寸：A3 最大复印份数：≥999页 3、配备大容量墨瓶，黑白/彩色印量≥7,500/6,000页。 4、底部2个≥250页A3+纸盒，可分别放置不同尺寸的纸张，无需手动切换。后部50页特殊进纸器，灵活处理多种介质，还可支持横幅等长纸打印，最长可打印6米。 5、标配自动双面打印单元、自动双面输稿器，轻松实现自动双面打印/复印/扫描/传真。 6、售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 1 | 6286 | 6286 |
| 11 | A4黑白激光一体机 | - 激光一体机：打印 复印 扫描 网络打印：支持有线和无线网络打印 - 打印速度：≥30页/分钟 双面打印：自动双面 输稿器：支持输稿器 最大支持幅面：A4 3、月负荷≥30000页 支持大容量≥3000张耗材，≥40页自动输稿器，双行LCD显示屏，按键直观耐用，一键ID复印。 4、售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 1 | 1600 | 1600 |
| 12 | A4彩色喷墨一体机 | 1、喷墨一体机：打印 复印 扫描，高效：支持自动双面打印，无需手动翻面。标配≥1.44英寸彩色液晶显示屏。 2、海量：标配满容墨水,可实现黑色打印≥7500页或彩色≥6000页，打印“头”核心微压电技术，无需加热，高耐用寿命长。 3、内置墨仓一体化设计，体积更小更省空间。 4、售后服务：≥1年免费上门，1年免费保修。 | 3 | 1550 | 4650 |
| 合计金额 |  |  |  |  | 404000 |

注：响应供应商的报价不得超过分项“预算单价”，否则，作无效标处理。

## （九）商务要求

①交付时间： 履约期限7个工作日，以采购人通知入场为启始时间。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

②交付地点： 赣州市妇幼保健院（具体由采购人指定）。

③付款方式： 货物经采购人验收合格并出具书面验收报告且采购人收到中标供应商提供相应金额的合法有效增值税发票后5个工作日内支付合同金额的100%。

④履约保证金：成交供应商按成交金额的5%缴纳履约保证金【履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交】。履约保证金由采购人收取，若货物无质量问题，验收合格，履约期满后一次性无息返还。

⑤质保期： 供应商须明确承诺：所投货物自验收合格之日起提供壹年免费质量保证期；技术参数已有质保规定的，从其规定；供应商承诺质保期优于本文件要求的，按其最优承诺执行。质保期内出现质量问题需更换货物的，全新更换货物的质保期自更换验收合格之日起重新计算。（响应文件需提供以上承诺函并加盖响应供应商公章，格式自拟，未提供或提供无效者作无效标处理。）

⑥售后服务：质保期内提供本地化服务，必须由中标供应商提供售后服务，不接受中间商委托第三方提供售后服务及送货，当故障发生时，供应商应在接到维修通知后的30分钟内给出明确答复，售后服务人员应在1小时内提供在线及远程技术支持。对于一般问题，应在2小时内解决；较大问题需在3小时以内解决：重大问题应在4小时内提出解决方案，并在24小时内解决。若需到现场处理，供应商技术人员应在24小时内抵达故障现场，48小时内解决，如遇特殊情况，需外修，需提供备用设备（因生产厂家质保政策原因，需送修的产品由供应商负责免费送修）。

⑦ 验收条件和标准：货物安装完成正常运行3天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照医院验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

⑧其他要求：根据财政部、工信部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版） 》的通知第五款要求，为加强履约验收管理，成交供应商在合同签订前3日内提供所投产品样机（台式计算机、便携式计算机）供采购人对技术参数一一查验，采购人必要时会委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。对于成交供应商未提供台式计算机查验或查验不符合要求或检测、认证不通过的 ，采购人依法追究其法律责任。