（一） 技术需求

- 采购清单及技术参数要求：

| 住 院 楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 西 侧 |  | 东 侧 |  |
| 一层 | 医调办、消控室、医疗街 | 一站式服务 住院药房 | 创伤中心 | 120急救科 |
| 二层 | 消毒供应中心 |  | 静配中心 |  |
| 三层 | 外科ICU |  | 预留病房 |  |
| 四层 | 泌尿外科 |  | 肾内科 | 风湿免疫科疼痛科 |
| 五层 | 妇产科 |  | 产房 |  |
| 六层 | 儿科 |  | 儿科（新生儿ICU、儿外科） |  |
| 七层 | 心血管科 |  | 心胸外科 |  |
| 八层 | 神经内科 |  | 神经外科 |  |
| 九层 | 普外科 烧伤整形科 皮肤科 |  | 普外科 |  |
| 十层 | 内分泌科 | 肿瘤血液科 | 消化科 |  |
| 十一层 | 眼科、 耳鼻喉、 口腔科 |  | 预留病房 |  |
| 十二层 | 老年医学科 |  | 安宁（养老）病房 |  |
| 十三层 | 脊柱骨科 |  | 关节骨科 |  |
| 十四层 | 康复科 | 中医科 | 呼吸与危重症医学科 |  |
| 十五层 | VIP病房 |  | VIP病房 |  |
| 十六层 | 预留病房 |  | 预留病房 |  |
| 十七层 | 预留病房 |  | 预留病房 |  |

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用隔帘 | - 9.8M | - 1130 | - 套 |
| - 2 | - 隔帘轨道 | - 2.3M*1.5M*2.3M | - 1380 | - 套 |
| - 3 | - 7字型隔帘布 | - 6.08M | - 193 | - 套 |
| - 4 | - 7字型隔帘轨道 | - 6.08M | - 193 | - 套 |
| - 5 | - U型输液轨道 | - 1800mm*800mm*1800mm | - 1380 | - 套 |
| - 6 | - 一字型输液轨道 | - 1800mm | - 356 | - 套 |
| - 7 | - 输液吊杆 | - 拉开1-1.4M | - 1686 | - 个 |

- 1、住院部U型输液轨道：约1380个，

- 2、门诊楼室一字型输液轨道：约356个，

- 3、输液吊杆：约1686个，

- 4、住院部U型隔帘：含轨道、布帘约1130个，不含布帘只安装轨道约250个（预留病房），

- 5、门诊楼诊室、治疗室7字型隔帘轨道（含布帘）：约193个，其中：门诊一楼约47个，门诊二楼诊室和治疗室约87个；门诊二楼功能科约22个；门诊三楼皮肤科9个；耳鼻喉科约11个；门诊三楼消化/呼吸科约17个。

附件2：医用隔帘技术参数要求

- 1、基本材质：医用隔帘，阻燃、环保型、符合国家规定标准的纺织品；

- 2 、规格：高度2.8米，要求隔帘安装好后离地20-30cm, 具体按照实际房间测量为准。可定做范围2.5-3.2米

- 3 、成分：99%聚酯纤维。(FZ/T01057.2-2007 、FZ/T01057.3-2007FZ/T01057.4-2007)

- 4 、克重：520g/一米，不带阻燃。

- 5 、颜色：样本上的K系列，绒特绒面高精密/新特半光面高精密/特光面高精密织花纹/ 各类提花都有现货

- 6 、 国家纺织产品基本安全技术规范：GB18401-2010A/B/C   三类均可达到，具体看客户需求，依次由高到低等级A婴幼儿纺织产品、B 直接接触皮肤的纺织产品、C 非直接接触皮肤的纺织产品。

- 7 、织物优等品(GB19817-2005  标准最高等级为优等品，依次等级排序：优等品、 一 等品、合格品、等外品)。

- 8 、做阻燃处理后可达到等级：可做B1级(GB/T17591-2006,GB/T5455-2014)       (也可以 做纱线阻燃(GB/T8624-2012/20286), 为原料丝阻燃，检测标准更高)

- 9 、甲醛标准：≤300mg/kg(GB/T2912.1-2009)

- 10 、PH 值：6.4。(GB/T7573-2009)

- 11 、异味：无异味。(GB/T18401-2010)

- 12、耐干摩擦色牢度/级：≥4-5。(GB/T3920-2008) 耐湿摩擦色牢度/级：>4-5。(GB/T3920-2008)

- 14、耐洗色牢度/级：变色>4沾色≥4。(GB/T3921-2008)

- 15、耐水色牢度≥4(GB/T19817-2005)

- 16 、耐热压色牢度：4-5级(GB/T6152-1997)

- 17、耐干热色牢度：4-5级(GB/T5718-1997)

- 18、耐酸斑色牢度：4-5级(GB/T5715-2013)

- 19 、耐碱斑色牢度：4-5级(GB/T5716-2013)     耐洗色牢度：4-5级(变色/沾色：醋纤、棉、 聚酰胺、聚酯、聚丙烯腈20、羊手)(GB/T3921-2008)

- 20、 耐洗色牢度：4-5级(变色/沾色：醋纤、棉、聚酰胺、聚酯、聚丙烯腈羊 毛)(GB/T3921-2008)

- 21、水洗尺寸变化率：直向-0.8%,横向-0.5%

- (GB/T8628-2013/GB/T8629-2001/GB/T8630-2013)

- 22 、顶破强力：1704N(GB/T19976-2005)

- 23、可分解致癌芳香胺染料：未检出(GB/T17592-2011)

- 24、耐皂洗色牢度：变色4-5沾色4-5(GB/T1759)

- 25、做抗菌处理后可达到优异的99%抗菌效果(金黄色葡萄球菌， 大肠杆菌，白色念珠菌)(GB/T20944.2-2007)

- 26、拉伸强力不同品类布不同(经向470N,纬向820N)(GB/T3923.1-2013)

- 27、耐人造光色牢度：>6级(GB/T8427-2019)

- 28 、符合GB/T18885-2020 生态纺织品技术装饰用品技术要求

- 29、致敏性分散染料：未检出(GB/T20383-2006)

- 30 、透气性能：1969(GB/T5453-1997)

- 31、 可萃取重金属含量(砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、六价铬、汞):未检出(检测标准GB/T17593.2-2007,GB/T17593.3-2006,GB/T17593.4-2006)34、 重金属(铅、 镉):未检出(GB/T30157-2013)

- 35 、 重金属含量(铅、镉、汞、六价铬):未检出(GB/T26125-2011)

- 36 、耐光色牢度：>4级(GB/T8427-2008)

- 37 、起球：4级(GB/T4802.1.2008)

可做易去污处理，使产品达到易去污性 (FZT01118-2012)

医用轨道参数明细：

1.产品名称：医用输液天轨

（1） 材质：铝合金，横截面：30*20*1.0mm，实际厚度：0.9-1.0mm

（2） 米重：235-240克，表面处理：阳极氧化

（3） 依据：GT/T5237.2-2008《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化材料》

（4） 输液U型：1.8*0.8*1.8m，封头为聚丙材料（软好安装）

（5） 轨道和滑轮顺滑；外观质量：表面经阳极氧化处理，电泳涂层颜色和光泽均匀一致，无皱纹、裂纹、气泡、流痕、麻面、夹杂、发黏和漆膜脱落等缺陷；

2.产品名称：输液吊杆

（1）颜色：孔雀绿，钩子数量：底钩4个 顶钩：1个，钩子方向：根据人体学研究为右手正挂方向

（2）钩子重量：22克，吊杆拉开全长尺寸=房间净高度-1.6m/1.7m

（3）配件：滑道小车，吊杆小车材质：ABS，吊杆:不锈钢伸缩吊杆

（4）ABS牌号：大庆750A。钩子：201不锈钢 -5mm实粗

（5）钩子工艺：特殊无痕倒角 +镜面抛光工艺

（6）吊杆伸缩：40cm或者50cm,吊杆重量：400-500克,滑车重量：35.5克（含钩子）

3.产品名称：医用氧化型隔帘轨道

（1）材质：铝合金，横截面：23*18*1.0mm，最低厚度1.0mm，米重180-185g，表面处理：阳极氧化

（2）依据：GT/T5237.2-2008《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化材料》

（3）U型：2.3*1.5*2.3，封头：一体带固定小环 塑料封头

（4）帐车：两轮帐车   帐车配比：1米/7个

（5）轨道和滑轮需顺滑、静音特点，滑动时无噪音。外观质量：阳极氧化+电泳涂层颜色和光泽应均匀一致，不允许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、麻面、夹杂、发黏和漆膜脱落等缺陷；