第五章 采购需求清单技术要求与商务要求

一、采购需求清单

| 8间种兔舍 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 标准欧式双层繁育一体笼具（定制款） | 每架笼尺寸2380mm*2000mm*1500mm；（每组共24笼位。为2层，包含上层和底层） 单笼尺寸宽396mm,下层笼深约930mm，上层笼深500mm；兔笼底网间隙12mm;顶网净孔2.0-2.2cm 支架采用40mm*20mm*1.7mm热镀锌方管焊接，焊点防腐处理； 侧网采用直径3.0mm+2.5mm搭配焊接 底网采用直径2.8mm+2.8mm搭配焊接 材料为热镀锌丝；不锈钢重锤式饮水器，饮水乳头采用304不锈钢材质，出水量不低于65-80g/分钟，每条水线需按标准配备自动减压阀或减压水箱，有效控制水量过大造成兔舍湿度过大，水源浪费，从而影响兔子健康指数。 饮水系统：水线为方管设计（规格22 mm *22mm *1.8mm），乳头要求360度出水，兔只在任意方向都能充足饮水，停止状态下防漏性能优； 上层前端钢板：0.8mm厚镀铝锌板；下层前端钢板及中间导粪板：0.6mm厚镀铝锌板 喂料运行轨道材料：热镀锌防腐工艺，外形参数30*60mm*管壁厚度2.5mm异性管件，称重力强，不易变形，防腐耐磨，运行平稳。 安装地脚螺栓、电缆电线 | 组 | 270 |  |
| 2 | 电脑数控全自动喂料机 | 材质：机头机尾采用 201不锈钢材质，钣金厚度2.5-1.2mm。 要求： 1、每排自动喂料线配套 4 台电机功率≥1.5KW，可分别控制每条笼具的喂料情况 ，且每条需具备两个动力胶轮。 2、含自动控制系统，控制系统有7寸触摸屏 、PLC、变压器等多套元器件组成 ，且每套自动喂料由一套主箱和副箱共同协调控制 。 3、每套饲喂时间段不低于8次 ，喂料量可自由调整，且具有每天自动递增功能 ；每个笼位每次喂料量误差 ≤5g，每次采食时间可自行设定。 4、具有采食完成后自动清理残渣的功能，且电机末端需配套清理带残渣的毛刷。 5、喂料带一端配有调节滑道。 6、具有回收装置增设料末湿度检测、 自动控制系统具有故障自诊断功能、 自动控制系统具有远程运维功能 7、安装：钢轨道、电缆电线 | 套 | 18 |  |
| 3 | 智能化喂料系统 | 1.塞盘主料线：0#料线主机壳为 201 不锈钢材质，主机轮为铸钢材质，国标 1.5KW 电机+90减速机机头，铸铁主动轮和被动轮，其他箱体内零部件均采用 304 不锈钢材质制作。含透视窗，1.5KW 减速电机 2.料靴：不锈钢震动料靴，下料速度可控 3.料管/下料口：含塞盘系统、含不锈钢料管、含下料三通和立柱、万能角铁等安装附件 4.安装：下挖1.2m×1.5m×1.5m基槽（含混凝土）、电缆电线 | 套 | 8 |  |
| 4 | 养殖、催情专用调光系统 | 1. 光照强度可调节；耐高压水枪冲洗、无闪频，灯管长 1.2米，T8 灯管+0.2 米连接线，设计寿命≥5 万小时，年光衰≤ 3%； 2.专用防水灯线，耐高压水枪冲洗，线与接头一体设计，每个走道一条，约 20 米（含冗余） 3.安装支架 304 不锈钢吊装架，每灯管配 1 套 4.照度范围：0-2000lx可调，满足不同动物对光照强度的需求 5.安装：电缆电线 | 条 | 26 |  |
| 5 | 负压轴流通风机 | 24''小风机 风量: 10110 m3 / h 转速: 920 r/min 规格：0.76 米×0.76 米×0.45米 电机参数: 380V, 0.37KW,50HZ, 3 相； 扇叶：2mm 厚铝合金材质； 护板：1mm 厚 275 克热镀锌材质 安装：电缆电线 | 台 | 18 |  |
| 6 | 负压轴流通风机 | 50''大风 纵向畜牧风机重量: 86kg 风量:40700m3/h。 电机参数： 380V, 1.1KW, 50HZ, 3 相 扇叶：1.2mm 厚 430 不锈钢 护板、导流罩：1mm 厚 275 克热镀锌材质 规格：1.38 米×1.38 米×0.45米 安装：电缆电线 | 台 | 18 |  |
| 7 | 自循环降温系统 | 铝合金大外框厚度≥1.1mm，不锈钢水槽（201 材质、1mm 厚） （含湿帘附件水泵、循环水管、过滤器） 规格：4 米×2.4 米×0.15 米 控制系统：自动补水浮球阀，维持水位，有效过帘风速：0.8-1.2米/秒 安装：水槽基础（含混凝土）、电缆电线 | 套 | 4 |  |
| 8 | 自循环降温系统 | 铝合金大外框厚度≥1.1mm，不锈钢水槽（201材质、厚度≥ 1mm）（含湿帘附件水泵、循环水管、过滤器） 规格：3 米×2.4 米×0.15 米 控制系统：自动补水浮球阀，维持水位，有效过帘风速：0.8-1.2米/秒 安装：水槽基础（含混凝土）、电缆电线 | 套 | 12 |  |
| 9 | 风向导流窗 | 材质为铝合金材质厚度≥ 1.1mm，百叶窗中间分开，上下导风，每个窗户4 个手动开关，百叶窗链接件为201 不锈钢材质 规格：2 米×1.8 米 | 间 | 18 |  |
| 10 | 水净化系统 | 本反渗透系统由预处理单元 （石英砂过滤器、活性炭吸附、精密过滤）、高压反渗透膜组（膜孔径 0.0001 μm）及智能控制单元构成，通过多级物理过滤与逆渗透技术高效去除水中重金属、细菌、病毒及溶解性杂质（脱盐率≥95%）。系统配备自动冲洗、阻垢加药及紫外线/臭氧杀菌模块，适配高盐度或复杂水源，产水符合卫生标准，兼具低能耗、易维护特性，可稳定提供高纯度净水。适配地下水等高浊度水源，为兔群提供洁净饮水，降低因水质引发的健康风险 | 套 | 1 |  |
| 11 | 主供水 | 含进口加药器器水力驱动原理‌：以水压为动力源（最低0.34bar），通过活塞或射流器结构实现药剂自动吸入混合，无需外接电力。‌‌ ‌‌精准配比‌：比例调节范围覆盖0.2%-5%，误差小于±2%，剂量稳定性不受水压波动影响。‌‌ ‌抗腐蚀设计‌：采用‌赛刚塑料或‌加厚PP材质，适配强酸强碱药剂，工作温度范围-20℃至80℃。‌‌ ‌主流型号‌： ‌水力比例泵（如‌法国DOSARTON D25RE5，配比1:20-1:500）。‌‌ ‌通过调速器控制下药速率。‌‌每组配减压水箱 | 套 | 8 |  |
| 12 | 笼底输送带 | 传送带宽度 1 米，长度 42 米，材质为软PVC（650 克/每平方），室内每列笼具下方配备一条，V型设计防止粪球及尿液流到过道上，两侧带护板，材质 1.5mm厚 275 克热镀锌板，每组笼子的输送带配 6 根托轴（上4 下 2），托轴为 20mm 粗 2mm 厚热镀锌圆管，上托轴外套 pvc 管，机头机尾为 3mm 厚275 克热镀锌材质，横撑为 2mm 厚折弯处理，配 1.1KW 减速电机 安装：电缆电线、地脚螺栓 | 套 | 18 |  |
| 13 | 输送带 | 1.规格：50cm 宽 36 米长 2.材质：3 毫米厚 PVC 带； 机头机尾 3mm 厚热镀锌材质，侧板 2mm 厚热镀锌材质，每条带 2 套 1.5 千瓦减速电机 安装：开挖76m×0.9m×0.5m（含混凝土）、砼盖板 | 套 | 3 |  |
| 14 | 智能化环境控制系统 | 每个车间配电箱数量：5 个（2大 3 小/2 小）。 环控：3 个小风机一起变频（3路控制）3 个大风机一起变频（3 路控制） 3 条室内带与室外带联动控制，配遥控器 喂料：每条料线可单独控制、可定时、可随意采食（主料线为料塔给料） 甲方主电源线需接入兔舍出粪端主配电箱，实现智能化管理。 安装：电缆电线 | 间 | 8 |  |
| 15 | 种兔隔墙 | 1.每间两扇金属（塑钢）门，带锁 2.成品彩钢夹芯棉板（十公分） | 间 | 8 |  |
| 设备净价合计 |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装费（安装人员自带被褥，甲方安排食宿） | 笼具设备 | 组 | 270 |  |
|  |  | 主料线 | 套 | 2 |  |
|  |  | 加光灯 | 条 | 26 |  |
|  |  | 风机水帘百叶窗 | 套 | 8 |  |
|  |  | 主供水 | 套 | 8 |  |
|  |  | 笼底输送带 | 条 | 18 |  |
|  |  | 主粪带 | 米 | 78 |  |
|  |  | 控制箱 | 套 | 8 |  |
|  |  | 差旅费 | 次 | 1 |  |
|  |  | 运输+卸车 | 车 | 6 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |

| 兔粪有机肥项目资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 一、粉料、制粒生产包装线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喂料输送一体机 |  | 1、输送带宽：500mm，8mm 厚 5层线环形带 2、输送带两端带涨紧辊及防跑偏装置。 3、仓体容积 3m³ 4、变频可调喂料 5、功率： ≥3kw 6、安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 输送带及支撑加料斗 |  | 1. 材质：2.5mm 镀锌侧板,折弯成型 2.带宽：500mm、8mm 厚 5 层线环形带。 3.摆线针轮减速机，链条传动。 4.两端带涨紧辊及防跑偏装置 5.功率： ≥2.2kw 6.安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 输送带及支撑加料斗 |  | 1. 材质：2.5mm 镀锌侧板,折弯成型 2.带宽：500mm、8mm 厚 5 层线环形带。 3.摆线针轮减速机，链条传动。 4.两端带涨紧辊及防跑偏装置 5.功率： ≥1.5kw 6.安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 粉料清理筛 |  | 1.筛芯： Φ 1.2 米×3.0 米。 2.筛孔：5mm。 3。箱体全封闭、可拆卸， 减少粉尘外溢，维修方便。 4.功率： ≥5.5kw 5.安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 强磁清理 |  | 磁力强度 12,000-15,000 高斯钕铁硼 N35-N40 磁芯，表面磁场强度≥1.2T 处理能力 5-8 吨/小时（颗粒料）粉料处理量降低30% 吸附面积 有效吸附面≥0.15㎡磁板尺寸通常为 400mm×300mm清理方式 手动刮板/气动自卸（选配） 耐温性 ≤80℃ 标准型磁体在100℃以上会退磁 防护等级 IP54（防尘防溅水）接触物料部分为 304 不锈钢 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 输送带及支撑加料斗 |  | 1. 材质：2.5mm 镀锌侧板,折弯成型 2.带宽：500mm、8mm 厚 5 层线环形带。 3.摆线针轮减速机，链条传动。 4.两端带涨紧辊及防跑偏装置 5.功率： ≥3kw 6.安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 颗粒机（带缓冲料仓） |  | 主机功率 ≥37kW 产能 1～2 吨/小时(Φ3-5mm 颗粒） 环模规格 Φ450mm（合金钢）模孔压缩比 1:6-1:10 可选 压辊数量 4 只（高铬合金） 单辊压力≥6 吨 缓冲料仓 2m³（304 不锈钢） 带料位传感器+破拱装置 控制系统 PLC+触摸屏 含温度/电流监控，支持配方存储 蒸汽调质系统 单层调质器（0.4MPa） 安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 颗粒皮带机 |  | 输送长度：25 米 皮带：带宽 600mm，裙边皮带，镀锌板全封闭式 输送能力：水平输送 10 吨/小时，速度 1.1m/s，倾斜输送 5吨/小时（倾角≤20 ° , 需降低速度） 电机功率： ≥3kW 托辊类型：槽型托辊（水平段），平型托辊（倾斜段） 安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 冷却机仓+软连接 |  | 1.冷却机（冷却仓） 冷却方式：逆流式冷却 冷却能力：0.7 吨/小时 冷却时间：5~15 分钟（可调，取决于颗粒初始温度） 冷却后颗粒温度：≤环境温度+5℃ 料仓容积：3～5m³ 风机功率： ≥15kW 排料方式： 旋转排料（自动控制，避免结块）可选变频调速控制排料速度 2.软连接（通风管道） 耐磨帆布+钢丝骨架直径： Φ300mm 长度：3 米 耐温范围：-20℃~120℃ 3.安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 引风机 |  | 1. 性能参数 风量： 100000m³/h 功率： 15 kW 全压 ：1200 - 2200 Pa​ 2. 结构参数 材质：材质碳钢喷塑（壳体）+Q235叶轮 传动组： 包括主轴、轴承箱、皮带轮（若为皮带传动）或联轴器（若为直联）。 轴承： 采用高质量滚动轴承，并设计有加油嘴，便于定期润滑保养。 3.配套电机 功率： 15 kW​ 三相异步电动机 防护等级： IP55（防尘、防喷水） 绝缘等级： F级 能效等级： IE3（三级能效） |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 沙克龙+软连接+卸料闸门 |  | 1.碳钢壳体，切割粒径 20 μm，筒体直径φ1000mm 2.含引风机功率 15kw，风量 100000m³/h，材质碳钢喷塑（壳体）+Q235 叶轮 3.安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 输送带及支撑加料斗 |  | 1. 材质：2.5mm 镀锌侧板,折弯成型 2.带宽：500mm、8mm 厚 5 层线环形带。 3.摆线针轮减速机，链条传动。 4.两端带涨紧辊及防跑偏装置 5.功率：2.2～3kw 6.安装；地脚螺栓，S型钢支撑，电缆电线，配电控制箱 |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自动包装集成系统 |  | 1. 缓冲料仓 容量： 8 - 12 立方米。可满足包装秤连续工作1-2小时的缓冲量。 结构形式：立式圆柱锥底。锥体部分角度大于60° 主体材质：Q235碳钢，厚度3-5mm。 内壁处理：加装不锈钢板或高分子聚乙烯板内衬 2.成品输送带 长度：5 - 8 米 宽度：500 - 650 mm 速度：可调，约为10-20米/分钟 3.打包秤 称重范围：20kg～100kg/包 称重精度： ±0.1%~±0.2% FS （满量程精度） 分度值：5g～20g（取决于称重范围） 包装速度：8 包/分钟 接触材质：304 不锈钢 防护等级：IP65（防尘防水，适应潮湿或粉尘环境） 配套设备：可选配输送机、缝包机、除尘系统等。 控制系统：PLC + 触摸屏 传感器：高精度称重传感器 给料方式：双螺旋 安装；电缆电线，配电控制箱 |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 350制粒机+冷却系统电柜 |  | 1.结构： 进料仓： 上部横向方斗，容量约 0.05-0.1m³，带手动或简单电动喂料器。 压制室： 核心工作区，包含：平模： 合金钢材质，模具孔径常用 2.5-8.0 mm（根据颗粒需求可选），厚度决定颗粒硬度。 压辊： 通常2-4个，合金钢或碳化钨表面，负责将物料压入模孔。 出料口： 下方或侧方，排出热颗粒。 2.主驱动电机： 类型： 三相异步电动机（380V）。 功率： 22 - 30 kW 产能： 0.5 - 1.2 吨/小时 3.冷却系统 冷却段： 一个1-2米长的封闭式滑管或小型旋风沉降室。 风机： 一台功率约 1.5 - 2.2 kW的离心风机 4. 电控柜 控制核心： 传统继电器控制 或 简易PLC控制。 主要功能： 制粒机主电机的星三角降压启动（保护电网和电机）。 冷却风机的启停控制。 简单的过载、缺相、短路保护。 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 原料清理系统电柜 |  | 主控 PLC 支持 Modbus 通信，基础逻辑控制 变频器 2.2kW×2 台 驱动清理筛或风机，需带过载保护 接触器/继电器 （18-25A） 控制电机启停 HMI人机界面 7 寸触摸屏 简易操作界面，可设配方 传感器输入 4-8 路（料位/堵塞/金属检测） 支持 PNP/NPN 信号电源模块 24V/10A 开关电源 保障系统稳定供电 防护等级 IP54（柜体）+ 防尘过滤网 适应粉尘环境 安装；电缆电线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆系统 |  | 配套 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 30型铲车 |  | 额定载重量：3000kg（标准配置） 斗容范围：1.7-3.5m3（可扩展） 额定功率：≥88kW/2200rpm（发动机转速） 最大牵引力：≥95kN 最大掘起力：≥95kN 卸载高度：≥2900mm（高卸型） 配置与功能 发动机：国四排放标准，匹配智能监控系统 传动系统：液力机械传动（部分型号支持无级变速） 操作质量：约9400-10350kg（整机重量） 特殊功能：驾驶室调节、斗容扩展、高卸型配置 额定载重量：3000kg（标准配置） |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 发酵系统 |  | 容积63.5 1.罐体 外形尺寸（不含雨棚，直径、高）：内径 4740mm，高度 3600mm 内壁：304 不锈钢3mm 国标板材 外壁：201不锈钢或碳钢镀锌可选3mm 国标板材 爬梯：16A 槽钢、防滑钢板，喷漆防腐 防护栏杆：镀锌方管，高度1310mm 罐顶防雨棚：5000mm*5500mm，彩钢瓦 2.液压搅拌系统 搅拌轴：锰钢 Q355B，直径三段，Φ273/φ273/φ255 搅拌桨叶:Q355B ，外包 2mm304 不锈钢板，12 个，5 层 驱动系统:液压驱动 3.进风系统 风机:11Kw，1台900m³/h，正压370mbar,负压280mbar 加热系统:电加热1.8Kw，1个 4.除臭系统 除臭塔：不锈钢1mm 国标板材 排风机：不锈钢 其他：余热回收装置：不锈钢 5.上料系统 料斗:304不锈钢2mm 国标板材Q235B 上料电机:国内一线品牌4kw 滑动轨道:Q235B，槽钢 16A 、热浸锌 PLC:S7-200 Smart 触控屏:7 寸 配电柜：碳钢喷塑IP55 电子元器件:国内一线品牌 温度计:材质PT100，测量范围-50~ 150℃，精度±1%，传输信号4~20mA，每罐数量3 6.出料系统 出料控制系统:液压控制 出料传送带:落料端高度2mm，带宽400mm，功率2.2Kw 安装：设备基础浇筑（如图，含混凝土、钢筋），电力配电柜，设备电缆电线。 7.具有夹层保温设计。 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 公兔舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 12位公兔专用笼 |  | 0.8mm 镀铝锌隔板，20*40*2mm 热镀锌支架，0.8mm 厚镀铝锌前封板，每组 12 个笼位，含 12 套料盒、12 片塑料底板、方管水线、不锈钢饮水乳头 安装：电缆电线 |  |  | 组 |  | 9 |  |  | 暂定铸铝料盒 |  |  |  |
| 2 | 笼底输送带 |  | 传送带宽度 1 米，长度 42 米，材质为软 PVC（650 克/每平方），室内每列笼具下方配备一条，V 型设计防止粪球及尿液流到过道上，两侧带护板，材质 1.5mm 厚 275 克热镀锌板，每组笼子的输送带配 6 根托轴（上4下 2），托轴为 20mm 粗 2mm 厚热镀锌圆管，上托轴外套 pvc 管，机头机尾为 3mm 厚275 克热镀锌材质，横撑为 2mm 厚折弯处理，配 1.1KW 减速电机 安装：电缆电线、地脚螺栓 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主供水 |  | 含进口加药器器水力驱动原理‌：以水压为动力源（最低0.34bar），通过活塞或射流器结构实现药剂自动吸入混合，无需外接电力。‌‌ ‌‌精准配比‌：比例调节范围覆盖0.2%-5%，误差小于±2%，剂量稳定性不受水压波动影响。‌‌ ‌抗腐蚀设计‌：采用‌赛刚塑料或‌加厚PP材质，适配强酸强碱药剂，工作温度范围-20℃至80℃。‌‌ ‌主流型号‌： ‌水力比例泵（如‌法国DOSARTON D25RE5，配比1:20-1:500）。‌‌ ‌通过调速器控制下药速率。‌‌每组配减压水箱 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不调光照明系统 |  | 光照强度不可调节；耐高压水枪冲洗、无闪频，灯管长 1.2 米，设计寿命≥5 万小时，年光衰≤3%；（含钢丝绳） 安装：电缆电线 |  |  | 条 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24''小风机 |  | 风量: ≥10110 m3 / h 转速: ≥920 r/min 电机: 文登电机 电机参数: 380V, 0.37KW, 50HZ, 3相；扇叶 2mm 厚铝合金材质；护板 1mm 厚 275 克热镀锌材质 安装：电缆电线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 采精、输精、检查等设备 |  | 设备含兔用专业采精器、智能电热鼓风恒温干燥箱（304 不锈钢内胆，双模式灭菌/烘干，控温精度±0.3℃) 、兔用玻璃输精弯管、实验室级恒温水浴锅（PID 精准控温±0.1℃ , 循环 防干烧）及智能三目高清显微镜，半导体恒温载物台±0.5℃ , 支持精子活力动态观测），全流程温控误差≤ 1℃ , 关键组件医用级材质并支持高温灭菌，确保精液采集、处理与输注的高效精准与无菌安全。 安装：电缆电线 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 恒温设备、系统 |  | 采用畜禽专用分体空调（防腐蚀镀铝锌钢板机身+可水洗高密度滤网）， 专为兔舍高湿、多粉尘环境设计，支持-15℃~50℃宽温域运行，制冷量精准适配笼位密度（1.5kW/100 笼位），控温精度±1.5℃（设定范围 18~25℃) , 内置湿度传感器（超限声光报警）及外接新风接口（活性炭选配模块降低氨气）。设备能效比（COP） ≥3.5，滤网维护周期延长 3倍，对比普通空调寿命提升 50%， 安装：电缆电线 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能化环境控制系统 |  | 每个车间配电箱数量：5 个（2 大 3小/2 小）。 环控：3 个小风机一起变频（3 路控制）3 个大风机一起变频（3 路控制） 3 条室内带与室外带联动控制，配遥控器 喂料：每条料线可单独控制、可定时、可随意采食（主料线为料塔给料） 甲方主电源线需接入兔舍出粪端主配电箱。 安装：电缆电线 |  |  | 间 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 设备净价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装费（安装人员自带被褥，甲方安排食宿） |  | 笼具 |  |  | 套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 输送带 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制箱 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自由兔设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 自由兔养围栏 |  | 主材：镀锌钢丝网，网孔 2.5×2.5cm 框架材质：热镀锌钢管（壁厚 1.2mm） 高度：1 米 网孔尺寸：2.5×2.5cm 单块尺寸：1×2 米 底部加固：加装 30cm 金属高挡板 安装：地脚螺栓、电缆电线 |  |  | 米 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 养殖专用调光系统 |  | 1.光照强度可调节；耐高压水枪冲 洗、无闪频，灯管长 1.2 米，T8 灯管+0.2 米连接线，设计寿命≥5 万小时，年光衰≤3%；（质保 3 年） 2.专用防水灯线，耐高压水枪冲洗，线与接头一体设计，每个走道一条 安装：电缆电线 |  |  | 条 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 负压轴流通风机 |  | 24''小风机 风量: 10110 m3 / h 转速: 920 r/min 净重:41KG 规格：0.76 米×0.76 米×0.45 米 电机参数: 380V, 0.37KW, 50HZ, 3相； 扇叶：2mm 厚铝合金材质； 护板：1mm 厚 275 克热镀锌材质 安装：电缆电线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 负压轴流通风机 |  | 50''大风 纵向畜牧风机重量: 86kg 风量:40700m3/h。 电机参数： 380V, 1.1KW, 50HZ, 3相 扇叶：1.2mm 厚 430 不锈钢 护板、导流罩：1mm 厚 275 克热镀锌材质 规格：1.38 米×1.38 米×0.45 米 安装：电缆电线 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自循环降温系统 |  | 1.1mm 铝合金大外框，不锈钢水槽（201 材质、1mm 厚）（含湿帘附件水泵、循环水管、过滤器） 规格：4 米×2.4 米×0.15 米 安装：水槽基础（含混凝土）、电缆电线 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主供水 |  | 含进口加药器器水力驱动原理‌：以水压为动力源（最低0.34bar），通过活塞或射流器结构实现药剂自动吸入混合，无需外接电力。‌‌ ‌‌精准配比‌：比例调节范围覆盖0.2%-5%，误差小于±2%，剂量稳定性不受水压波动影响。‌‌ ‌抗腐蚀设计‌：采用‌赛刚塑料或‌加厚PP材质，适配强酸强碱药剂，工作温度范围-20℃至80℃。‌‌ ‌主流型号‌： ‌水力比例泵（如‌法国DOSARTON D25RE5，配比1:20-1:500）。‌‌ ‌通过调速器控制下药速率。‌‌每组配减压水箱 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能化环境控制系统 |  | 每个车间配电箱数量：5 个（2 大3小/2 小）。 环控：3 个小风机一起变频（3 路控制）3 个大风机一起变频（3 路控制） 3 条室内带与室外带联动控制，配遥控器 喂料：每条料线可单独控制、可定时、可随意采食（主料线为料塔给料） 甲方主电源线需接入兔舍出粪端主配电箱。 安装：电缆电线 |  |  | 间 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 设备净价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装费（安装人员自带被褥，甲方安排食宿） |  | 围栏设备 |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加光灯 |  |  | 条 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主供水 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制系统 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 规格尺寸 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 | 304不锈钢管 |  |  |  | φ32*δ2 |  |  |  | 米 |  |  |  | 66 |  |
| 2 | 304不锈钢四通 |  |  |  | φ32 |  |  |  | 件 |  |  |  | 4 |  |
| 3 | 304不锈钢三通 |  |  |  | φ32 |  |  |  | 件 |  |  |  | 2 |  |
| 4 | 304不锈钢喷嘴 |  |  |  | 180°喷射 |  |  |  | 套 |  |  |  | 66 |  |
| 5 | 304不锈钢水箱 |  |  |  | 0.5m3*δ2，含药箱及水箱，自动加药，满足喷淋用水 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 不锈钢潜水泵 |  |  |  | 流量（Q）：18 m³/h 扬程（H）：60 m 功率（P）：1.1 kW 转速：2900 rpm 泵体/叶轮：304 不锈钢密封方式：机械密封 电缆长度：5～10 米 防护等级：IP68 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 车辆感应器 |  |  |  | 1.车辆感应器 工作频率：76-81GHz毫米波雷达检测 检测距离：可调，范围为 3-15米 2.自动喷淋控制器：车辆自动感应喷淋 |  |  |  | 套 |  |  |  | 2 |  |
| 8 | 电磁阀 |  |  |  | 公称直径：DN(mm)32 阀体材质：灰铸铁 连接方式：螺纹式 公称压力 PN(MPa)1.6 |  |  |  | 套 |  |  |  | 4 |  |
| 11 | PPR管 |  |  |  | φ32，含阀门、弯头、直接、三通等 |  |  |  | m |  |  |  | 12 |  |
| 12 | 车辆喷淋自动化控制箱 |  |  |  | 车辆喷淋自动控制，实现自动加药， 自动补水，车辆感应喷淋，延时关闭，冬季防冻自动排水等 材质：304 不锈钢 防护等级：IP65 尺寸：600×400×200mm 核心部件：PLC、I/O 模块、HMI 触摸屏 |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 信息采集显示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 400万数字红外球形摄像机（室外） |  | 基础参数 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度： 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 快门：1 s~1/30,000 s 慢快门：支持 聚焦模式：半自动;手动;自动 日夜转换模式：自动ICR彩转黑 日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换 背光补偿：支持 宽动态：支持真宽动态 强光抑制：支持 3D降噪：支持 透雾：支持 区域曝光：支持 区域聚焦：支持 图像设置：饱和度;亮度;对比度;锐度 图像参数切换：支持 白平衡：手动白平衡;室内;室外;日光灯;钠灯;自动跟踪白平衡;自动白平衡;锁定白平衡 数字变倍：16倍 光学变倍：23倍 隐私遮蔽：最多24块;支持多种颜色设置 信噪比：＞52dB 镜头焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 光学变倍速度：大约3.3s 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 最大光圈数：F1.6 云台水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度： 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 比例变倍：支持 预置点个数：300个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 花样扫描：4条 断电记忆：支持 守望功能：预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描 3D 定位：支持 方位角信息显示：支持 预置点视频冻结：支持 定时任务：预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验 视频 最大图像尺寸：2560×1440 码流类型：主码流;子码流;第三码流 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 子码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） 第三码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 视频压缩码率：32 kbps~16384 kbps H.264：Baseline Profile;Main Profile;High Profile H.265：Main Profile Smart 264：支持 Smart 265：支持 SVC：支持 ROI：固定区域ROI 智能 普通事件：移动侦测;遮挡报警;异常 Smart事件：区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测 报警联动：SD卡录像;邮件;上传中心;上传FTP;NAS录像 网络 网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS) 支持协议：IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets 接口协议：ISAPI;SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;软件集成的开放式API;ISUP;开放型网络视频接口 最大取流路数：20路 用户管理：32个 安全管理：授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤 客户端：支持iVMS-4200客户端 浏览器：IE11，Chrome 80+，Firefox 80+，Safari 13+，Edge 89+ 接口 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 补光 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：150 m 一般规范 使用环境说明： 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； 供电方式：DC36V 电流及功耗： 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 材质：铝合金ADC12 认证 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 | 室外广场 |  |
| 2 |  | 400万数字红外枪型摄像机（室外） |  | 视频 最大分辨率： 2560 × 1440 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率： 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型： BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型： Main Profile 码率控制： 定码率，变码率 事件 普通事件： 移动侦测（支持人形检测），异常 音频 音频环境噪声过滤： 支持 音频采样率： 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准： G.711alaw/AAC-LC 音频压缩码率： 64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC） 网络 同时预览路数： 最多6路 用户管理： 最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 客户端： iVMS-4200 浏览器： 使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+ 接口协议（API）： 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 网络协议： TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4 图像 日夜转换模式： 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强： 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置： 镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 接口 音频： 1个内置麦克风 网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 摄像机 传感器类型： 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色：0.005 Lux 快门： 1/3 s~1/100,000 s 日夜切换模式： ICR红外滤片式 宽动态： 数字宽动态 镜头 焦距&视场角： 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 最大光圈数： F2.0 镜头尺寸接口： M12 补光 红外波长范围： 850 nm 防补光过曝： 支持 补光灯类型： 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离： 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 认证 防护： IP67 一般规范 启动及工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 联动方式： 上传中心 通用功能： 心跳，密码保护，水印技术 恢复出厂设置： 支持客户端或浏览器恢复 供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗： DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 006 |  |  | 台 |  |  |  |  | 36 | 室外14台、兔舍16台，饲料、仓库、兔粪处理、各2台。 |  |
| 3 |  | 摄像机电源 |  | 12V2A壁挂式 室外防水摄像机电源 输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A 输入接口：3C插头 纹波/噪声：120mVp-P 输出规格：DC12V12A 输出功率：24W Max 线长：40mm 工作温度：0℃-40℃ |  |  | 个 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 |  | 枪机支架 |  | 铝合金材质I型支架 |  |  | 个 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 |  | 球机支架 |  | 铝合金材质壁装支架 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 二合一防雷器 |  | 最大持续工作电压:0-260V 限制电压：470V 最大放电电流1max(8/20us)：10KA 响应时间：<lns 最大传输速率：100MHz 接头形式：Rj45 工作温度：-40°c~+85°c;室温度条件，温度30%-90% |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 |  | 3.5米监控立杆 |  | 采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，下杆直径114mm，上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm，底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm，包括M16高460mm四角地笼和防雷器 |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 | 定制 |  |
| 8 |  | 立杆箱 |  | 钢制立杆箱300m*400m*170m |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 |  | 摄像机立杆基础 |  | 基础材质为C20混凝土，尺寸300m*300m*460m |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 |  | 32路4盘位NVR |  | 一般规范 尺寸:445mm(宽)x400mm(深)x71mm(高) 机箱:1.5U机箱 工作湿度:10%--90% 工作温度:-10℃~+55℃ 功耗(不含硬盘):s20W 电源规格:AC 220V 80W 重量(不含硬盘):s5kg 系统参数： 视频接入路数:32 网络输入带宽:256Mbps，输出带宽:160Mbps 录像分辨率8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA720P/VGAV4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数： 视频输出1路HDMI,VGA HDMI输出4K(3840*2160)/30Hz,2K(2560*1440)/60Hz.1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1024*768/60Hz VGA输出:和HDMI同源，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz.1024*768/60Hz 视频解码格式H.265,Smart265,H.264,Smart264 解码能力:8*1080P 同步回放:16 音频参数： 音频解码格式G.711ulaw,G.711alaw,G.722.G.726.AAC 音频输出:1路，RCA接口(线性电平，阻抗:1ko) 语音对讲输入:1个，RCA接口(电平:2.0Vp-P，阻抗:1ko) 硬盘管理： 盘位4个SATA接口 单盘容量最大支持8TB 外部接口： 网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口1个，RS-485半双工串行接口；1个，标准RS-232串行接口 USB接口2个USB 2.0(前置)，1个USB 3.0(后置) 报警输入16 报警输出4 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 |  | 监控专用硬盘 |  | 容量： ≥4TB 接口：SATA 接口 缓存： ≥256MB 硬盘尺寸： ≥3.5 英寸 硬盘类型：监控级硬盘 |  |  | 块 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 12 |  | 客户端管理工作站 |  | i5-12400/8G/512GSATA SSD 显示器的具体尺寸23.8英寸；分辨率1920×1080 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 55寸液晶显示屏 |  | 55英寸4K高清防爆电视机，60HZ刷屏率，双声道，四核CPU，内存 +储存2G+32G，音响功率24W，双频WIFI（含上墙挂架） |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 | 门卫室 |  |
| 14 |  | HDMI成品线缆 |  | 5米hdmi |  |  | 根 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  | 千兆光纤收发器 |  | 1个千兆电口1个千兆SC光口，传输距离3Km，RJ45端口防雷4KV |  |  | 对 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 16 |  | 8口千兆交换机 |  | 外形尺寸规格：156mmx105mmx27mm(WxDxH)mm 固定端口：8个10/100/1000Base-T电口，每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能 MAC地址容量：4K 交换容量：16Gbps 转发能力：11.9MppS 包缓存：1.5Mbit 电源：DC 12V10.5A 散热方式：自然散热 重量：≤ 0.2kg 工作温度/存储温度：0℃~40℃/-40℃~70℃ 工作湿度/存储湿度：5%~95%(非冷凝) 认证：CQC认证、进网许可 功耗：≤ 4W 安装方式：桌面式 |  |  | 台 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 17 |  | 16口千兆交换机 |  | 外形尺寸:294mmX179mmX44mm(WxDxH)mm 固定端口:16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口) 模式切换:标准交换\端口隔离\汇聚上联\网络克隆 MAC地址表:8K 端口交换容量:32Gbps 转发能力:23.8Mpps 包缓存:4Mbit 交换模式:存储转发模式 电源:100~240V AC 风扇:无风扇，自然散热 工作温度/存储温度:0°C~40°C/-40℃~70°C 工作湿度/存储湿度:5%~95%（非冷凝） 认证:CQC认证、进网许可证 MTBF:>50000H 安装方式:带挂耳，可上机架安装 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 |  | 信号线UTP6 |  | 纯铜国标信号线UTP6 |  |  | 米 |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 19 |  | 电源线ZR-RVV2*1.0 |  | 纯铜国标电源线ZR-RVV2*1.0 |  |  | 米 |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 20 |  | 电源线ZR-RVV3*1.5 |  | 纯铜国标电源线ZR-RVV3*1.5 |  |  | 米 |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 21 |  | 12芯室外单模光纤 |  | 国标12芯室外单模光纤 |  |  | 米 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 22 |  | PVC25管 |  | PVC25管 |  |  | 米 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 23 |  | PVC20管 |  | PVC20管 |  |  | 米 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 24 |  | 辅材 |  | 辅材 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 户外单色LED屏 |  | P10 点间距(mm):10 像素密度:（Dots/m2)10000 灯管类型:SMD2835 模组尺寸（mm):320*160 模组重量（kg):0.267 扫描方式:1/4扫 驱动方式:恒流驱动 亮度（CD/m2）:≥700 最大电流（A）:≤3.5 最大功耗（W/m2):≤308 刷新率（Hz）:≥60 灰度等级（Bit）:8 |  |  | 平方 |  |  |  |  | 4 | 门卫室 |  |
| 2 |  | 户外全彩LED屏 |  | P5（高刷） 点间距(mm):3.0 像素密度:（Dots/m2)105625 模组模组分辨率（Dots):104*52 亮度（CD/m2）:≥4500 最大功耗（W/m2):≤786 平均功耗（W/m2):≤262 刷新率（Hz）:4200 供电电压（v）:≥4.2 |  |  | 平方 |  |  |  |  | 6 | 兔舍大门外墙 |  |
| 3 |  | 处理器 |  | 配套 |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 管理工作站 |  | I5/16G运存/1G独显/512G硬盘/23寸显示器 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 8口千兆交换机 |  | 外形尺寸规格：156mmx105mmx27mm(WxDxH)mm 固定端口：8个10/100/1000Base-T电口，每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能 MAC地址容量：4K 交换容量：16Gbps 转发能力：11.9MppS 包缓存：1.5Mbit 电源：DC 12V10.5A 散热方式：自然散热 重量：≤ 0.2kg 工作温度/存储温度：0℃~40℃/-40℃~70℃ 工作湿度/存储湿度：5%~95%(非冷凝) 认证：CQC认证、进网许可 功耗：≤ 4W 安装方式：桌面式 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 辅材 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 三、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 标准栅栏杆 |  | 1杆型配置：4~5米曲臂杆 2.开闸速度：3~6秒可调（速度与实际杆长有关） 3.智能道闸嵌入式软件[简称：GABA]V1.0 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 |  | 红外防砸装置 |  | 发射频率(GHZ)：79 发射功率(mW)：≤10 波束宽度：俯仰+10°，水平+38° 响应时间(ms)：50ms 防砸宽度(m)：横向宽度 0.5~2m 可调 车道宽度(m)：0~6m(可调) 检测目标：人/车 可选择 在线调试：串口/WIFI 调试 在线升级：串口升级 工作电压(VDC：)9~12 工作电流(A：)<0.25 功耗(W：)<3 温度(°C：)-40~+85 外形尺寸(mm3)：112.4 136.9*29 |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 数字式车辆检测器 |  | 1.工作电源：AC 230/110V±10% 50HZ 2.额定电压：4.5W 3.输出继电器线圈及触点耐压值：AC120V/3A，DC24V/3A 4.工作温度：-25℃~65℃ 5.工作湿度：≤90%（无凝露） 6.工作频率：20KHz~170KHz 7.反应时间：180ms 8.灵敏度：三级可调 9.尺寸(含底座)：74×37×113mm(长×宽×高) |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 | 针对货车感应 |  |
| 4 |  | 车牌识别一体机 |  | 1.工作电压：AC220V 2.通讯方式：TCP/IP 3.镜头像素：300万/6mm 4.内置交换机：4口 5.识别触发方式：地感/视频流 6.外观尺寸：1300mm*206mm*180mm 含控制总成嵌入式软件[简称：MBC]V2.2，嵌入式操作系统、图像采集与处理模块、车牌识别算法、业务逻辑与接口模块 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 地感线圈 |  | 高温BV0.75 绝缘体：FEP 导体：镀锡铜线 额定温度：-55℃～200℃ 性能：耐磨、防腐蚀 线长：50米 |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 | 针对货车感应 |  |
| 6 |  | 减速带 |  | 品种 橡胶减速带 外形尺寸(mm)500x300x50 重量/kg 12 |  |  | m |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 7 |  | 管理电脑 |  | I5/16G运存/1G独显/512G硬盘/23寸显示器(含管理软件)，停车场管理系统管理端软件一套（含客户端、后台服务及必要数据库组件） |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 | 含管理软件 |  |
| 8 |  | 安全岛 |  | Q235钢制防撞安全岛尺寸（m)1500*2000*0.2 |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 辅材 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 四、智能远程环境控制预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 环境控制箱 |  | 1、控制核心 PLC（支持 4G/WIFI）。 监测传感器 - 温湿度传感器 (±0.5℃精度） - 氨气/硫化氢传感器（养殖气体监测） 控制输出 - 继电器输出（8-12 路，负载 10A/路） 电源输入 AC 220V ± 15%，内置过压/短路保护。 2、控制仪，配备温湿度、二氧化碳、氨气检测显示功能，实时监测舍内环境，根据温度自动控制风机湿帘运行； 3、配备应急备份系统，断电、缺相、过载、 高低温实时报警功能，UPS 不间断电源，保证设备的正常运行和数据备份、预警提醒； 4、含粪带与照明控制功能； 5、采用喷塑电箱，触摸屏面板和操作旋钮，简洁明了，操作简单； 6、不含线缆线槽和变频器，每个车间安装 1套环境控制箱： |  |  | 套 |  |  |  |  | 8 | 41.5*7.7兔舍 |  |
| 3 |  | WIFI智能终端 |  | 1、接兔舍内综合管理控制系统； 2、手机、电脑均可以远程实时查看设备运行状态，包括电箱、平台维护管理等； 3、实时报警：舍内任何报警信息都可以推送微信消息，可以保证饲养的安全与故障的及时处理； 4、不低于 5 年平台服务。 |  |  | 套 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 发电机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 发电机组 |  | 发电机组尺寸:≥4200x2000x2400(MM)柴油机 缸径:108(MM)；行程:145(MM)；转速:1500(R/MIN)气缸数/缸体结构:6/L 型 冷却方式:全封闭式水循环强制风冷 进气方式:涡轮增压 主用功率:281(KW)；备用功率:309(KW)；额定机油耗:1.00(g/kw.h) 排量:10.30(L) 调速方式:电子调速 启动方式:电启动发电机 发电机类型:无刷三相交流同步发电机 调压方式:AVR(自动电压调节) 防护等级: IP23 接线方式:三相四线、Y 型接法 绝缘等级:H 级 主用功率:250(KW)；备用功率:280(KW)；电压:230/400(V) 绕组材质:纯铜；励磁方式:永磁励磁蓄电池 2×12V 200Ah（免维护） |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 1 |
| 污水处理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 气浮机设备（含全自动加药装置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 气浮机主体 |  | 主体尺寸：3.2m*1.6m*1.8m 材质：Q235碳钢（4mm底板） 6池1体（含2个絮凝反应池、1个接触池、1个浮上分离池、1个清水池、1个自流出渣浮渣槽） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1 |  |
| 2 |  | 溶气增压泵 |  | 材质：316 不锈钢 功率：11KW 流量（Q）:15m³/h 扬程：50m 转速：1450rpm |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 空气压缩机 |  | 功率:15kw 排气量:4 m³/min 压力：0.5 MPa 机型：螺杆式（变频） 配冷冻式（露点+3℃) 干燥机+精度：1 μm（颗粒）、 0.01 μm（油雾）过滤器 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 溶气罐 |  | 材质：Q235 碳钢 容积：1m3 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 5 |  | 高效专用释放器 |  | 材质：304不锈钢 接口尺寸：DN25法兰连接 工作压力：0.3~0.4 MPa 气泡直径：20~50 μm 溶气水流量：1~3 m³/h（单只） 耐温范围​：0~80℃ |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 释放器支架 |  | 材质：316不锈钢 支架长度（L）：1600mm 承重能力​:≥50 kg（静态负载） 安装方式​:池顶法兰固定 表面处理​:环氧涂层 |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 1 |  |
| 7 |  | 法兰 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 6 |  |
| 8 |  | 管道阀门及附件 |  | DN15-DN100 |  |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 9 |  | 出水调节装置 |  | 手轮调节 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 旋转式刮渣机 |  | 电机功率：3KW 刮板配置：4 组 316 不锈钢+耐油橡胶 刮板转速：2 rpm 中心支撑结构：304 不锈钢主轴，调心滚子轴承排渣槽宽度：300 mm；挡渣板高度：200 mm |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 轴承 |  | UCP轴承，含轴承座 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 12 |  | 安全阀 |  | HTAF安全阀，0-0.7MPa |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 13 |  | 摆线针轮减速机 |  | 功率：0.75kw 速比 29，输出转速≈50 rpm（4 极电机） |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 液位控制器 |  | 304不锈钢浮球型液位控制器， 精度​±1mm，测量范围2m |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 3 |  |
| 15 |  | 手自一体电控柜 |  | 柜体材质：2mm 冷轧钢板 尺寸（H×W×D） 1000×500×200mm 主断路器：3P 50A，分断能力 25kA 溶气泵接触器：AC-3 18.5kW，线圈电压 220VAC PLC：14DI/10DO，2AI 变频器：7.5kW，220V，内置 EMC 滤波器 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 扶梯 |  | 配套，碳钢防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 电磁阀 |  | 先导式DN40 电磁阀 阀体材质：304 不锈钢 密封材料：PTFE 连接方式：法兰（PN16） |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 污水提升泵 |  | 功率：0.75KW 流量：80 m³/h 扬程：12 m 泵类型：潜污泵 叶轮形式：涡流叶轮 泵体材质：铸铁 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 进水法兰 |  | DN50，碳钢防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 出水法兰 |  | DN200，碳钢防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 气浮机全自动加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 溶液箱 |  | 容量：500L 材质：PE 壁厚：10mm 环境温度​：-10℃~50℃ |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 搅拌系统 |  | 功率：2.2kw 转速：200rpm 扭矩：14N.m 桨叶类型：锚式 材质：304 不锈钢 密封：机械密封 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 3 |  | 液位开关 |  | 类型：超声波液位开关 量程：3 米（非接触式） 防护：IP68（潜水型） |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 离心泵 |  | 功率：1.1kw 流量：60 L/min 压力：0.37MPa 材质：铸铁叶轮，机械密封 扬程：40m |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 过滤器 |  | 入口Y 型过滤器 材质：聚丙烯（PP） 过滤精度：1.5 mm（304 不锈钢网） 连接方式：法兰（PN10） 通径：DN50 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 6 |  | 管道和阀门 |  | UPVC底部球阀（DN50） 法兰连接，EPDM密封，PN10 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 一体化设备（设备尺寸：10.0*3.0*3.0m+0.5m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预处理及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 调节提升泵 |  | Q=3m3/h，H=6m，N=0.37kW，304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 钢丝软管 |  | DN40（含不锈钢喉攥） |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 10 |  |
| 3 |  | 浮球开关 |  | 高、中低液位控制，组合件，304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 喉攥 |  | 不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 5 |  | MBR一体化主体 |  | 尺寸：10.0*3.0*3.0m+0.5m（检修口） 材质：Q235B，4mm壁厚，环氧煤沥青防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 缺氧池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 弹性填料 |  | 全新聚丙烯，密度80%,填充比例50% |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 填料支架 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 布水系统 |  | DN100​UPVC布水管，含不锈钢304卡箍及UPVC管件 |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 20 |  |
| 4 |  | 微孔曝气装置 |  | Φ215，增强型PP材质骨架+优质膜片 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 |  | 曝气电磁阀 |  | DN40，PN10，直动式，黄铜，NBR密封 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 6 |  | 导流管 |  | DN100 |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 10 |  |
|  |  | 好氧池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 组合填料 |  | 聚氨酯生物填料，密度80%，填充比例50% |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 填料支架 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 曝气系统 |  | DN50-304不锈钢旋流曝气器，通气量2.0m³/h |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 曝气头 |  | ABS曝气头，​EPDM膜片，通气量2.0m³/h |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 5 |  | 曝气系统支架 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 曝气电磁阀 |  | DN40，PN10，直动式，黄铜，NBR密封 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 7 |  | 导流管 |  | DN100 |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 10 |  |
| 8 |  | 布水系统 |  | DN100​UPVC布水管，含不锈钢304卡箍及UPVC管件 |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 20 |  |
|  |  | MBR膜池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | MBR中空纤维膜 |  | PVDF中空纤维膜，0.2微米孔径，通量15-20LMH,含304不锈钢MBR膜架 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 15 |  |
| 2 |  | MBR膜架 |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 曝气系统 |  | DN50-304不锈钢旋流曝气器，通气量2.0m³/h |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 曝气头 |  | ABS曝气头，​EPDM膜片，通气量2.0m³/h |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 5 |  | 曝气系统支架 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 自吸泵 |  | Q=3m3/h，H=6m，N=0.37kW |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 反冲洗泵 |  | Q=3m3/h，H=6m，N=0.37kW |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 反冲洗控制阀 |  | DN32黄铜手动反冲洗阀 |  |  |  |  |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 9 |  | 混合液回流泵 |  | Q=3m3/h，H=6m，N=0.37kW |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 混合液回流系统 |  | 碳钢材质 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 消毒池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 二氧化氯消毒器 |  | 处理能力50g/h有效氯，含搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 投加桶 |  | PP材质，200升 |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 罗茨风机 |  | 功率2.2kW，风量1.8 m³/min，304不锈钢机壳，高强度铸铁叶轮​ |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 电控柜 |  | PLC自动控制（含触摸屏），304不锈钢柜体 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 主管道 |  | DN80，UPVC |  |  |  |  |  |  |  | 米 | 30 |  |
| 4 |  | 止回阀 |  | DN65，铸铁+EPDM 密封 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |

备注：1.以上基本参数涉及品牌型号、参数要求均为相当于或优于该基本参数，产品外形尺寸误差均为±2%。

- 清单中品目属于强制节能产品的，需提供节能产品证书或中国政府采购网节能环保查询截图。

- 3.以上参数要求中出现的图片设计，仅做为参考。

- 4.以上参数要求要符合现场要求的尺寸、大小要求。

二、商务要求

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付期限：合同签订后120天完成安装调试并交付使用。

3、质量保证期：所有货物质保期在验收合格使用之日起算2年，若生产厂商质保期长于2年则以其为准；有效期内若有产品质量问题，均由成交供应商免费更换（人为原因或不按厂家规定保存除外），设备、器材质保范围按国家或行业相关要求的“三包”标准执行。

4、付款方式：设备货物到场后支付合同金额的30%，完工试运行并经竣工验收合格后支付合同金额的40%，正式稳定运行无质量问题满半年后，支付合同金额的20%，质保期满后支付余款。

5、拟投入本项目安装人员团队：

本项目需配备团队人员需满足以下要求：

①技术负责人【具有中级及以上（电气安装/机电/电子与智能化/电力等）工程师职称证书，响应文件中提供证书及全国人力资源和社会保障政务服务平台（网址：www.12333.gov.cn）查询截图加盖响应供应商公章】；

②安全负责人【具有三级/高级及以上安全评价职业资格或技能等级证书，响应文件中提供证书及全国人力资源和社会保障政务服务平台（网址：www.12333.gov.cn）查询截图加盖响应供应商公章】；

③配备三名驻场管理人员，分别负责现场施工管理（需提供设备安装施工员证书）、材料管理（需提供材料员证书）、质量管理（需提供设备安装质量员证书）。【具有相关岗位证书，响应文件中提供证书及住房城乡建设行业证书全国联网查询（网址：rcgz.mohurd.gov.cn）查询截图加盖响应供应商公章】

④其他人员不少于5人。

注：人员不能重复。

6、售后服务：提供 7×24 小时的故障服务受理。设备发生故障时，中标人接到招标人通知后 8 小时内到达服务点（使用单位）进行维修。若货物故障在检修 12 小时后仍无法排除，中标人应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供招标人使用，直至故障货物修复。

7、投标报价：报价为综合价格，包含招标文件规定的货物和附属售后服务、备品备件辅材、标准附件、专用工具、货物设计制造、知识产权费、包装、仓储、运输、装卸、安装调试、培训、技术服务、保险、税金、保修（即有质量问题发生的更换货）等验收合格之前及质量保修期内备品备件发生的所有为达到验收要求的有关成本。 本项目为交钥匙工程。所有货物、安装调试、检验、售后、技术服务、运费和保险费等完成本项目所需的一切费用均包含在投标总价中。

8、履约保证金：履约保证金为合同总价的 5%，签订合同后一周内付清，中标人向采购人提交的履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，项目完成经验收合格后无息退还。

9、现场踏勘：招标人不组织踏勘现场，投标人应自行安排实地踏勘、现场测量和环境评估，为投标报价取得依据。一旦中标，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因造成，均由投标人自己承担。

10、验收：

10.1 合同货物在乙方送达、安装、调试完毕后，由采购人、中标人及第三方专业人员共同组成验收小组，验收小组在交货地点进行抽检验收，并由专家签署验收意见，验收过程中所产生的费用由乙方承担，对验收不合格的，乙方应按约定进行更换，否则，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

10.2 对已验收的货物，甲方在2年内如发现存在潜在的质量问题，应以书面形式在质量保证期内向乙方提出异议，乙方应当在收到异议后的十日内予以书面答复（十日内不书面答复的视为乙方同意甲方异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，乙方应及时给予免费更换，并由甲方重新组织验收。

10.3 货物数量和质量均符合本合同约定，由甲方和乙方出具最终验收报告，但该报告不能免除乙方对货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。全部货物经甲方验收合格后，货物的风险转移到甲方，此前货物灭失、损坏等风险由乙方承担。

10.4 采购人有权选择抽样送相关检验机构检测代为验收或请相关专家进行验收，有权邀请参与了本项目投标的公司共同参与本项目验收。

11.其他要求：

11.1 投标人应遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法规，须提供全新、原装并符合质量标准的产品、设施设备。

11.2 投标人应确保其技术建议以及所提供的货物的完整性、实用性，保证全部货物能及时投入正常运行。若出现因投标人提供的货物不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

11.3 投标人须在投标文件中承诺在中标后签订合同前提供投标文件中提供的所有检测报告原件供采购人查验，如不能提供或提供虚假材料谋取中标的，将取消中标资格并承担相关处罚。

12、中标人应保证招标人在使用其所提供服务成果或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

13、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，招标人有权单方终止合同，且中标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

14、如招标人在项目实施过程中对采购需求有所调整须依据政府采购相关法规规定执行。

15、中标结果公告发出后 5 个工作日内与采购单位签订采购合同。

16、其他未尽事宜，请与采购人联系。