采购需求

1、分项预算清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价 | 最高限价总价（元） | 中小企业划分所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） |  |  |
| 1 | 灭蚊灯 | 10 | 台 | 108 | 1080 | 工业 |
| 2 | 挡鼠板1 | 2 | 台 | 500 | 1000 | 工业 |
| 3 | 挡鼠板2 | 4 | 台 | 660 | 2640 | 工业 |
| 4 | 洗手星 | 3 | 台 | 1100 | 3300 | 工业 |
| 5 | 感应水龙头 | 3 | 个 | 260 | 780 | 工业 |
| 6 | 六门更衣柜 | 2 | 台 | 3700 | 7400 | 工业 |
| 7 | 风幕机 | 4 | 台 | 972 | 3888 | 工业 |
| 8 | 平板车 | 1 | 台 | 1050 | 1050 | 工业 |
| 9 | 电子落地称 | 1 | 台 | 450 | 450 | 工业 |
| 10 | 四层平板货架 | 3 | 台 | 1400 | 4200 | 工业 |
| 11 | 米面架 | 2 | 台 | 930 | 1860 | 工业 |
| 12 | 洗地龙头 | 2 | 台 | 1230 | 2460 | 工业 |
| 13 | 刀具砧板消毒柜 | 1 | 台 | 6870 | 6870 | 工业 |
| 14 | 电热水器 | 1 | 台 | 2430 | 2430 | 工业 |
| 15 | 开水器带底座 | 1 | 台 | 1390 | 1390 | 工业 |
| 16 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 4630 | 4630 | 工业 |
| 17 | 双层平板工作台1 | 1 | 台 | 500 | 500 | 工业 |
| 18 | 双层平板工作台2 | 1 | 台 | 729 | 729 | 工业 |
| 19 | 双层平板工作台3 | 1 | 台 | 850 | 850 | 工业 |
| 20 | 双层平板工作台4 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 工业 |
| 21 | 双层平板工作台5 | 1 | 台 | 1350 | 1350 | 工业 |
| 22 | 双层平板工作台6 | 2 | 台 | 1450 | 2900 | 工业 |
| 23 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 11200 | 11200 | 工业 |
| 24 | 四层栅格货架 | 5 | 台 | 1290 | 6450 | 工业 |
| 25 | 单星工作台（左星） | 1 | 台 | 1370 | 1370 | 工业 |
| 26 | 双温水龙头 | 10 | 台 | 120 | 1200 | 工业 |
| 27 | 双星盆水池 | 1 | 台 | 1160 | 1160 | 工业 |
| 28 | 大单星盆水池 | 4 | 台 | 890 | 3560 | 工业 |
| 29 | 地沟盖板 | 23.2 | 米 | 97 | 2250.4 | 工业 |
| 30 | 单通移门荷台柜带靠背1 | 2 | 台 | 3402 | 6804 | 工业 |
| 31 | 单通移门荷台柜带靠背2 | 1 | 台 | 3240 | 3240 | 工业 |
| 32 | 单星工作台（右星） | 1 | 台 | 2040 | 2040 | 工业 |
| 33 | 双温四门高身柜 | 4 | 台 | 3171.5 | 12686 | 工业 |
| 34 | 厨房灭火系统 | 1 | 台 | 13818 | 13818 | 工业 |
| 35 | 活动双层平板工作台 | 1 | 台 | 1490 | 1490 | 工业 |
| 36 | 油烟净化一体机 | 8.1 | 米 | 9000 | 72900 | 工业 |
| 37 | 双通移门荷台柜 | 2 | 台 | 3159 | 6318 | 工业 |
| 38 | 双头矮汤炉 | 1 | 台 | 6966 | 6966 | 工业 |
| 39 | 商用24盘蒸柜 | 1 | 台 | 9072 | 9072 | 工业 |
| 40 | 炉拼台 | 3 | 台 | 1053 | 3159 | 工业 |
| 41 | 双头单尾小炒灶 | 1 | 台 | 10044 | 10044 | 工业 |
| 42 | 单头大锅灶 | 2 | 台 | 9396 | 18792 | 工业 |
| 43 | 双层工作台带靠背1 | 1 | 台 | 1247 | 1247 | 工业 |
| 44 | 双层工作台带靠背2 | 1 | 台 | 900 | 900 | 工业 |
| 45 | 饮食业油烟浓度在线监控仪 | 1 | 套 | 4800 | 4800 | 工业 |
| 46 | 干手器 | 1 | 台 | 194 | 194 | 工业 |
| 47 | 挂墙洗手液 | 1 | 台 | 77 | 77 | 工业 |
| 48 | 单通移门挂墙柜 | 2 | 台 | 2500 | 5000 | 工业 |
| 49 | 油网烟罩 | 3.8 | 米 | 1830 | 6954 | 工业 |
| 50 | 压面机 | 1 | 台 | 6800 | 6800 | 工业 |
| 51 | 搅拌机 | 1 | 台 | 6900 | 6900 | 工业 |
| 52 | 饼盘车 | 1 | 台 | 2705 | 2705 | 工业 |
| 53 | 三层六盘电烤炉 | 1 | 台 | 7000 | 7000 | 工业 |
| 54 | 触摸屏发酵箱 | 1 | 台 | 5610 | 5610 | 工业 |
| 55 | 和面机 | 1 | 台 | 8433 | 8433 | 工业 |
| 56 | 单星盆水池 | 1 | 台 | 890 | 890 | 工业 |
| 57 | 木案冷藏操作台 | 1 | 台 | 5500 | 5500 | 工业 |
| 58 | 紫外线消毒灯 | 2 | 台 | 175 | 350 | 工业 |
| 59 | 蒸菜台 | 3 | 台 | 2689 | 8067 | 工业 |
| 60 | 单星盆水池柜 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 工业 |
| 61 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 3013 | 3013 | 工业 |
| 62 | 热风循环消毒柜 | 3 | 台 | 5928 | 17784 | 工业 |
| 63 | 冷藏操作台带靠背 | 1 | 台 | 5200 | 5200 | 工业 |
| 64 | 三头横排电磁炉 | 1 | 台 | 1814 | 1814 | 工业 |
| 65 | 汤桶保温车 | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 工业 |
| 66 | 商用豆浆机 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 工业 |
| 67 | 单孔收餐工作台B | 1 | 台 | 1571 | 1571 | 工业 |
| 68 | 垃圾桶 | 1 | 台 | 180 | 180 | 工业 |
| 69 | 洁碟台B | 1 | 台 | 1100 | 1100 | 工业 |
| 70 | 平铺式洗碗机 | 1 | 台 | 53644.3 | 53644.3 | 工业 |
| 71 | 鼓泡池 | 1 | 台 | 7290 | 7290 | 工业 |
| 72 | 拖把池 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | 工业 |
| 73 | 直饮机 | 2 | 台 | 1425.05 | 2850.1 | 工业 |
| 74 | 不锈钢封墙板 | 8.1 | 米 | 290 | 2349 | 工业 |
| 75 | 不锈钢烟管 | 93 | ㎡ | 315 | 29295 | 工业 |
| 76 | 不锈钢排烟弯头1 | 3 | 个 | 720 | 2160 | 工业 |
| 77 | 不锈钢排烟弯头2 | 2 | 个 | 560 | 1120 | 工业 |
| 78 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | 640 | 640 | 工业 |
| 79 | 管道穿孔墙洞 | 7 | 个 | 320 | 2240 | 工业 |
| 80 | 吊杆支架 | 18 | 副 | 480 | 8640 | 工业 |
| 81 | 百叶窗 | 3 | 个 | 240 | 720 | 工业 |
| 82 | 不锈钢雨帽 | 1 | 个 | 820 | 820 | 工业 |
| 83 | 轴流风机 | 2 | 台 | 1733 | 3466 | 工业 |
| 总计: 肆拾陆万玖仟玖佰玖拾玖元捌角 ¥469999.8元 |  |  |  |  |  |  |

- 2、技术基础参数要求

| 编号 | 设备名称 | 尺寸 （所有尺寸规格允许±5%） | 技术参数 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭蚊灯 | 380mm*260mm*117mm | 说明： 1.电压：220V/50HZ,功率：≥10W,覆盖面积：0-50㎡左右 2.紫光UVA引诱,灭蚊蝇小飞虫,灯管可拆卸 |  |  |
| 2 | 挡鼠板1 | 1200mm*25mm*600mm | 产品材质：铝板 主板厚度：≥2.5cm 卡槽尺寸：卡口2.5cm（±5%） |  |  |
| 3 | 挡鼠板2 | 1500mm*25mm*600mm | 产品材质：铝板 主板厚度：≥2.5cm 卡槽尺寸：卡口2.5cm（±5%） |  |  |
| 4 | 洗手星 | 500mm*450mm*600mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； *星盆斗厚≥1.0mm |  |  |
| 5 | 感应水龙头 | 180mm*120mm | 1.启闭时间为开启≤0.4s,关闭止水时间≤0.9s,工作能耗2.88W（±5%）,直流供电0.148W（±5%）; 2.抗干扰性能符合检测标准,具有断电3s断水节水功能; 3.强度测试符合水压0.9mpa（±5%）无变形,无渗漏,流量均匀性0.8L/min（±5%）,水嘴水效等级II级4.6L/min（±5%）; 4.黄铜铸造主体,表面抛光铜镍铬处理; 5.可使用DC控制模块,电池必须采用1.5V（±5%）*4的全新AA碱性7,感应仓的红外线感应范围13cm(±5%),可调至30cm范围内感应工作; 6.混水需附加双温止回调节阀。 |  |  |
| 6 | 六门更衣柜 | 1200mm*500mm*1800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； *并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 7 | 风幕机 | 1500mm*160mm*200mm | 1、贯流式送风。 2、配置不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |
| 8 | 平板车 | 850mm*600mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 1、车架采用≥厚度1.0mm*30mm*30mm不锈钢管； 2、车身采用≥厚度1.0mm不锈钢板，设置车推手； 3、配4只防滑、耐磨万向轮，2只带刹车製。 |  |  |
| 9 | 电子落地称 | 150KG | 说明：交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：≤150kg |  |  |
| 10 | 四层平板货架 | 1200mm*500mm*1500mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 1、立柱采用≥1.0mm*38mm*38mm不锈钢管； 2、横档采用≥1.0mm*38mm*25mm不锈钢管； 3、不锈钢调节脚； |  |  |
| 11 | 米面架 | 1200mm*500mm*300mm | *整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； *横柱用38mm（±5%）*25mm（±5%）*0.8mm（±5%）厚不锈钢； *立柱采用38mm（±5%）*38mm（±5%）*1.0mm（±5%）厚不锈钢； |  |  |
| 12 | 洗地龙头 | 10米 | - 耐压性能符合关闭阀芯打开进水口2.5MPA(±5%）的压力值,保压(60±5）s,阀芯上游部件没任何变形。 2.上游阀芯密封性能关闭阀芯打开进水口（1.6MPA±5%),(0.1MPA±2%)的压力值，保压(60±5)s,阀芯上游过水通道没有渗漏。 3.外壳为圆形墨绿色喷涂敞开款,固定支架钢板厚5mm(±5%),胶管拉伸有止回定位功能。 4.10(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa（±5%），0.1mpa（±5%）测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 5.黄铜铸造枪式喷头,前扳机ABS把手,把手及外壳有防撞击防热的ABS保护壳水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗,配置有挂钩水枪可挂置墙体。 6.304#防腐蚀进水主体,进水接口正对产品左边,304#不锈钢G1/2外螺纹。 |  |  |
| 13 | 刀具砧板消毒柜 | 1200mm*600mm*1800mm | 说明： 1.电压功率：220V/800W 2.温度范围：30℃-50℃ 3.消毒方式：紫外线+中温加热+风机循环 4.消毒数量：毛巾≥20条,刀具≥24把,砧板：≤直径10cm高度≤500mm的砧板≥10块 5.整体使用不锈钢制造,有自动控温、自动恒温和定时装置超温保护。 |  |  |
| 14 | 电热水器 | 80L | 说明： 1.电压/频率：220V/50Hz,功率：2100W,热水输出率:≥80% 2.IP*4级防水设计,二级能效,360°发泡层，310S不锈钢发热管,蓝金圭内胆。 |  |  |
| 15 | 开水器带底座 | 9KW/380V | 说明： 1.采用自动进水断水装置防干烧,有缺相过载保护,配底座; 2.开水器内置溢流管 3.功率：9KW/380V。 |  |  |
| 16 | 绞切肉机 | 620mm*465mm*750mm | 1、适用于肉类切片、切丝、绞馅。 3、绞肉产量：≥185KG/H,切丝产量：≥260KG/H,切片产量：≥520KG/H。 4、额定电压220V,功率：1.8kw |  |  |
| 17 | 双层平板工作台1 | 350mm*700mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm; *脚管采用38mm（±5%）*25mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 18 | 双层平板工作台2 | 550mm*700mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm; *脚管采用38mm（±5%）*25mm*（±5%）1.0mm（±5%）不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 19 | 双层平板工作台3 | 1100mm*600mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm; *脚管采用38mm（±5%）*25mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 20 | 双层平板工作台4 | 1600mm*700mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm; *脚管采用38mm（±5%）*25mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 21 | 双层平板工作台5 | 1500mm*800mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm; *脚管采用38mm（±5%）*25mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 22 | 双层平板工作台6 | 1800mm*800mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm; *脚管采用38mm（±5%）*25mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 23 | 多功能切菜机 | 1300mm*550mm*1255mm | 不锈钢外壳带机头 产能：300-1200kg/h 电压：220V 功率：2.75KW 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。 |  |  |
| 24 | 四层栅格货架 | 1200mm*500mm*1500mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 1、立柱采用1.0mm（±5%）*38mm（±5%）*38mm（±5%）不锈钢管； 2、横档采用1.0mm（±5%）*38mm（±5%）*25mm（±5%）不锈钢管； 3、不锈钢调节脚； 4、每层为格栅式结构。 |  |  |
| 25 | 单星工作台（左星） | 1500mm*700mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 1、星盆斗采用厚度1.0mm（±5%）不锈钢机冲； 2、脚管采用外径38mm，厚1.0mm（±5%）不锈钢管； 3、横档采用外径25mm，厚1.0mm（±5%）不锈钢管； 4、不锈钢调节脚，配星盆去水槽， 隔渣网、不锈钢下水器。 |  |  |
| 26 | 双温水龙头 | 330mm*180mm | 1.台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造,紧固的锌合金双手柄,黄铜陶瓷阀芯,黄铜水嘴,304钢丝节能起泡器,两侧留有钳口位。 2.不锈钢7字形水管,长度10"254,管径18（±0.1mm）,厚0.8(±0.1mm),水管总高190mm(±5%)出水嘴距台面127mm(±5%)360度全方位取水。 3.开孔≥25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹 4.黄铜螺母紧固主体,采用丁晴胶。 5.可承受2mpa(±1%）压力爆破,0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L(±5%）。 |  |  |
| 27 | 双星盆水池 | 1200mm*700mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 1、星盆斗采用厚度1.0mm（±5%）不锈钢机冲； 2、脚管采用1.0mm（±5%）φ38不锈钢管； 3、横档采用1.0mm（±5%）φ25不锈钢管； 4、不锈钢调节脚，配星盆去水槽， 隔渣网、不锈钢下水器。 |  |  |
| 28 | 大单星盆水池 | 1000mm*700mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 1、星盆斗采用厚度1.0mm（±5%）不锈钢机冲； 2、脚管采用1.0mm（±5%）φ38不锈钢管； 3、横档采用1.0mm（±5%）φ25不锈钢管； 4、不锈钢调节脚，配星盆去水槽， 隔渣网、不锈钢下水器。 |  |  |
| 29 | 地沟盖板 | 300mm*250mm | 说明：采用厚度≥2.0MM的不锈钢板，两根加径。 |  |  |
| 30 | 单通移门荷台柜带靠背1 | 1800mm*800mm*800mm+150mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度≥1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。 |  |  |
| 31 | 单通移门荷台柜带靠背2 | 1200mm*800mm*800mm+150 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度≥1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。 |  |  |
| 32 | 单星工作台（右星） | 1159.9mm*700mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 1、星盆斗采用厚度1.0mm（±5%）不锈钢机冲； 2、脚管采用1.0mm（±5%）φ38不锈钢管； 3、横档采用1.0mm（±5%）φ25不锈钢管； 4、不锈钢调节脚，配星盆去水槽， 隔渣网、不锈钢下水器。 |  |  |
| 33 | 双温四门高身柜 | 1220mm*760mm*1980mm | - 内外箱均采用不锈钢板材，箱体门框，中柱内部的防凝露加热丝。 2、微电脑控制面板；一体发泡技术。 3、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，箱体为采用聚氨酯整体发泡。 4、采用全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层。 - 5、温度;冷藏-6℃～12℃ 冷冻：-18℃～-10℃。 |  |  |
| 34 | 厨房灭火系统 | 双瓶 | 灭火剂容量：≥24L 为厨房油锅研制的灭火药剂。 |  |  |
| 35 | 活动双层平板工作台 | 1500mm*800mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm; *脚管采用38mm（±5%）*25mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方通； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 36 | 油烟净化一体机 | 2900mm*1300mm*1025mm | 1.原理:油烟气体通过瓦屋顶结构挡板，将大分子团收集；再通过高速离心盘进行物理分离,再通过高低压等离子刀片电场吸附，净化率可达95%。 2.采用不锈钢双面油墨拉丝,三相五线制(380V),整机功率:2.5KW。 3.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 4.屏幕设计:触摸屏可手势启动,一键启动及分别控制各功能启停,具有净化、照明、燃泄,时钟,错相等功能显示 |  |  |
| 37 | 双通移门荷台柜 | 1800mm*800mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度≥1.0mm，配置不锈钢可调子弹脚，移门为双层架构。 |  |  |
| 38 | 双头矮汤炉 | 1400mm*900mm*550mm+600mm*100mm | 采用不锈钢磨砂板 1．额定功率：240w；额定电压：AC220v；额定频率：50Hz）；额定燃气压力：2.0kPa；额定热负荷：33kw*2； 2．炉面厚度≥1.2mm不锈钢板机冲成型 3．前饰板、侧板厚度1.0mm（±5%）不锈钢面板 4．炉架4mm（±5%）*40mm（±5%）*40mm（±5%）角铁架,冷扎板焊接； 5．炉头采用预混静音炉头；带熄火保护功能； 6．炉脚ф50mm（±5%）镀锌管及24mm（±5%）调节螺丝组成； |  |  |
| 39 | 商用24盘蒸柜 | 1435mm*650mm*1580mm | 1.柜体采用201正材J1料。 2.全智能触摸屏控制，带24小时预约功能、自动定时、自动恒温、5个菜单模式可任意调节、缺水自动断电功能。 3.双系统控制，(数码自动控制和人工按键控制)。 4.内胆托架双卡槽托架防止饭盆托落(非整体拉升)，内胆2侧增加加强条柜体强度高不变形不掉盆。 5.底部承重用不锈钢方管加强。 6.蒸柜用铜制带重力阀芯缺压装置。 7.顶部控制箱顶盖反扣式，顶部无缝隙和螺丝孔且卸压装置高过蒸柜顶部。 8.不锈钢带铜头发热管使用寿命长。 9.加装溢水装置。 10.脚轮使用尼龙脚轮右前轮带刹车。 11.加大6分排水口。 |  |  |
| 40 | 炉拼台 | 400mm*1150mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，和炉灶配合安装 台面：厚度≥1.0mm不锈钢板 侧板：厚度≥1.0mm不锈钢板 |  |  |
| 41 | 双头单尾小炒灶 | 1800mm*1150mm*800mm+350mm*100mm | 采用不锈钢板 1．额定功率：240w；额定电压：AC220v；额定频率：50Hz；额定燃气压力：2.0kPa；额定热负荷：33kw*2； 2．炉面采用≥1.2mm厚不锈钢板,前置板、侧板、背板采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3．炉整体骨架结构采用38mm（±5%）*38mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢管； 4．带熄火保护功能； 5．炉头采用预混静音炉头； 6．炉脚ф50mm（±5%）镀锌管及24mm（±5%）调节螺丝组成； |  |  |
| 42 | 单头大锅灶 | 1100mm*1150mm*800mm+350mm*100mm | 采用不锈钢板 1．额定功率：250w；额定电压：AC220v；额定频率：50Hz；额定燃气压力：2.0kPa；额定热负荷：42kw； 2．炉面采用≥1.2mm厚不锈钢板,前置板、侧板、背板采用≥1.0mm厚不锈钢板； 3．炉整体骨架结构采用38mm（±5%）*38mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢管； 4．带熄火保护功能； 5．炉脚ф50mm（±5%）镀锌管及24mm（±5%）调节螺丝组成； |  |  |
| 43 | 双层工作台带靠背1 | 1400mm*700mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm； *脚管采用38mm（±5%）*38mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 44 | 双层工作台带靠背2 | 500mm*700mm*800mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度≥1.0mm,内衬≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,下层板厚度≥1.0mm； *脚管采用38mm（±5%）*38mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 45 | 饮食业油烟浓度在线监控仪 | 300mm*220mm*110mm | 1.监测因子:油烟浓度,颗粒物浓度,非甲烷总烃浓度,风机及净化器开关状态和电流大小等 2.独立气室:独立气室设计,可配置油烟,颗粒物,非甲烷总烃等监测参数 3.采样测量:采用抽气泵采样测量 4.监测量程:油烟浓度量程:0-10mg/m3,颗粒物量程:0-20mg/m3,非甲烷总烃量程:0-100mg/m3 5.零点漂移:1小时零点漂移0.177mg/m3,示值误差10.4%,绝缘阻抗＞500MΩ 6.断电复位:停电复位后,分析仪能自动恢复到原来的工作状态 7.通讯模块:全网通4G模块 8.人机界面:4.3寸触摸显示屏,可显示风机及净化器电流值及开关状态、油烟浓度实时值、颗粒物浓度实时值、非甲烷总烃浓度实时值、数据曲线等 9.历史存储:内置存储器,可保存1年的油烟数据。 10.远程配置:设备可通过远程配置,可配置参数:【可配置参数:MN、ST编码、上传地址、上传周期】 11.本地配置:支持通过蓝牙小程序进行参数配置和设备状态查看 12.远程升级:支持远程OTA方式升级,数据存储:大容量TF卡,可存储1年的数据 13.支持一址多发,同时配置3个不同的IP地址 14.工作温度:-30℃～ ＋80℃ 15.支持移动端APP操控。 |  |  |
| 46 | 干手器 | 520mm*190mm*248mm | 白色。 |  |  |
| 47 | 挂墙洗手液 | 130mm*80mm*260mm | 白色、塑料材质。 |  |  |
| 48 | 单通移门挂墙柜 | 1800mm*400mm*600mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *厚度≥1.0mm厚不锈钢板制作，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *移门采用≥1.0mm不锈钢板。 |  |  |
| 49 | 油网烟罩 | 2000mm*1000mm*500mm | 采用不锈钢制造,壳体面板厚度≥1.0mm,加强筋≥1.0mm,配隔油网,滴油杯及防潮灯,电源线套管丝牙接驳,采用烟罩灯设计。 |  |  |
| 50 | 压面机 | 490mm*320mm*860mm | 1、机内接触食物的零部件，都采用不锈钢。 3、压辊长度：≤290mm； 4、额定输入功率：2.2kW； 5、额定电压：220V或380V可选； 6、净重：63kg（±5%） |  |  |
| 51 | 搅拌机 | 515mm*440mm*820mm | 1.皮带传动结构,有效降低设备运转音量,配备,配置精密齿轮。 2.纯铜电机,三档变速,可不停机换挡。 3.带锁环固定料桶,升降行程开关。 4.配备安全防护及保护罩,保护罩开启状态下搅拌停止。 5.配有搅拌器。 6.电压/功率/频率：220/380V/0.75KW/50HZ7.容量：≥20L 8.最大可和面3KG 9.搅拌速度：110/200/420rpm 10.净重：80kg（±5%） |  |  |
| 52 | 饼盘车 | 410mm*720mm*1700mm | *整体采用SUS304不锈钢制作； *L片厚度为≥1.0mm； *脚管采用38mm（±5%）*38mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢； *配静音万向轮，带刹车 |  |  |
| 53 | 三层六盘电烤炉 | 1310mm*869mm*1800mm | - 平衡式9+9设计，上下火各9条发热管，快速升温，均匀受热； 2.99分钟智能定时定温，5种加热模式，12组记忆功能； 3.使用不锈钢与保温棉； - 4.透明视窗； 5.电压/功率/频率:380V/21kW/50Hz； 6.温度范围:室温0℃～350℃； 7.摆盘方式:竖放;开门方式:下拉门； 8.层数:3层;烤盘数量:6盘； 9.烤盘尺寸:400mm（±5%）*600mm（±5%）。 |  |  |
| 54 | 触摸屏发酵箱 | 500mm*740mm*1980mm | 1.采用微电脑控制系统,自动恒温恒湿、缺水保护、定时提醒功能。 2.设有温度、湿度独立调控功能。 3.机身采用不锈钢材料制作。 4.推拉门。 5.万向脚轮:箱体底部设有高强度万向脚轮。 6.规格:16层16盘 7.烤盘放置方式：竖放 8.烤盘尺寸：600mm（±5%）*400mm（±5%） 9.温度范围：室温0℃～-50℃ 10.湿度范围：环境湿度0～90RH% 11.开门方式：由左向右开门 12.进水方式：自动进水 13.功率/电压：2.6kW/220V/50Hz 14.重量：80kg（±5%） |  |  |
| 55 | 和面机 | 390mm*675mm*830mm | - 料桶容积:≥20L,料桶转速: - 11/22rpm（±5%）,搅拌杆速:110/220rpm（±5%） 2.最大和面量:8kg（±5%）,净重:90kg（±5%） 3.电机功率:0.45kW/0.75kW,额定输入功率:1.1kW,额定电压:3-380V 4.配备防护网与行程开关联锁装置,开启防护罩即触发自动停机,需人工复位方可运行。 5.控制面板，配备白色点动开关、快速按钮、慢速按钮及红色紧急停止开关,核心的点动模式,触发时,驱动搅拌器与料桶作反向同步旋转,支持瞬时点动（按一下动一下）与连续按压运行两种方式。 |  |  |
| 56 | 单星盆水池 | 700mm*700mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 1、星盆斗采用厚度1.0mm（±5%）不锈钢机冲； 2、脚管采用1.0mm（±5%）φ38不锈钢管； 3、横档采用1.0mm（±5%）φ25不锈钢管； 4、不锈钢调节脚，配星盆去水槽， 隔渣网、不锈钢下水器。 |  |  |
| 57 | 木案冷藏操作台 | 1800mm*800mm*800mm | 1、内外箱均采用不锈钢板材箱体门框，中柱内部的防凝露加热丝； 2、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体。 3、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，箱体为采用聚氨酯整体发泡； 4、采用全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层。 5、冷藏温度：-6℃～12℃ |  |  |
| 58 | 紫外线消毒灯 | 1200mm | 1、固定方式：插入式 2、控制方式：遥控控制 3、电压(V)：220V 4、功率(W)：≥30W |  |  |
| 59 | 蒸菜台 | 1500mm*700mm*800mm | 1、精准控温304不锈钢加热管 2、三角结构设计 3、边角经过磨合 |  |  |
| 60 | 单星盆水池柜 | 700mm*800mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 1、星盆斗采用厚度1.0mm（±5%）不锈钢机冲； 2、脚管采用1.0mm（±5%）φ38不锈钢管； 3、横档采用1.0mm（±5%）φ25不锈钢管； 4、不锈钢调节脚，配星盆去水槽， 隔渣网、不锈钢下水器。 |  |  |
| 61 | 单门留样柜 | 610mm*750mm*1960mm | 材质：采用不锈钢板材制作 电源：220V/50Hz,电流：1.7A,输入功率：250W（±5%） 制冷剂：R134a直冷,柜内温度：-2℃-12℃,有效容积：≥420L 1.直冷铜管循环制冷系统、电子式温控器、自闭门结构 2.脚轮底脚可互换,平台台面整体发泡 3.微电脑控制面板,一体发泡技术箱体。 4.自动回归门,内箱底板拐角处为圆弧过渡。 5.箱体内部有防露加热丝。 |  |  |
| 62 | 热风循环消毒柜 | 1310mm*635mm*1880mm | 1.采用不锈钢板材，内箱板材厚度≥0.7mm,外箱板材厚度≥0.8mm,外箱顶部及外箱后背板使用无锌花表面钝化镀锌板,温度:30℃～150℃; 2.360度高温热风循环系统。 3.使用风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 4.柜内配备不锈钢网篮,网框为不锈钢材质,表面二次镀镍防锈。 |  |  |
| 63 | 冷藏操作台带靠背 | 1800mm*700mm*950mm | 1、内外箱均采用不锈钢板材箱体门框，中柱内部的防凝露加热丝 2、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高。 3、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，箱体为采用聚氨酯整体发泡。 4、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层 5、冷藏温度：-6℃～12℃ |  |  |
| 64 | 三头横排电磁炉 | 1020mm*420mm*150mm | 电压：220V/380V 功率：≥3KW*3 |  |  |
| 65 | 汤桶保温车 | 700mm*700mm*800mm | 说明：整体采用SUS304不锈钢制作； 1、车身采用厚度≥1.0mm不锈钢板； 2、车盖采用厚度≥1.0mm不锈钢板； 3、不锈钢排铰连接；两边对开揿门； 4、配4只防滑、万向轮，2只带刹车製。 |  |  |
| 66 | 商用豆浆机 | Ø450mm*975mm | 电压/功率:220V/5000W 容量:豆浆≥35L/其它饮品:≥45L 时间:豆浆80分钟（±5%）米糊:70分钟（±5%） |  |  |
| 67 | 单孔收餐工作台B | 1800mm*700mm*800mm | 采用304不锈钢板材制作;台面板≥1.0m;立柱为Φ±38mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢管。 |  |  |
| 68 | 垃圾桶 | 555mm*505mm*745mm | 高密度聚乙烯全新料，容量≥85L。 |  |  |
| 69 | 洁碟台B | 1100mm*800mm*800mm | 说明：采用SUS304不锈钢板 1、台面板≥1.0mm加强处理； 2、立柱为Φ±38mm（±5%）*1.0mm（±5%）不锈钢管,加装不锈钢可调节脚。 |  |  |
| 70 | 平铺式洗碗机 | 1600mm*855mm*1450mm | 1、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部。 2、平铺式传送设计。 3、输送带采用食品级尼龙材质。 4、自动进水，智能温控，防卡死保护。 5、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、食品级304不锈钢材质。 7、最大洗涤量高达≥2000碟/小时。 8、每次清洗最大耗水量低至≤450 升/小时。 9、上下交叉式双道喷淋清洗。 10、电压：380V 11、功率：≥44KW（常温进水） |  |  |
| 71 | 鼓泡池 | 1500mm*800mm*800mm | 材质：SUS304不锈钢 进水温度(℃)：常温进水 功率(KW)：≥9.75 电压(V)：380 进水压力（bar）：2-4 进水尺寸(英寸)：G1/2(四分） 排水口尺寸(英寸)：G（1-1/2）(1.5寸） 1、食品级304不锈钢材质。 2、电加热管加热，可调节水温。 3、通过风机将空气吹入水中，形成水泡，剥离碗碟上的残余。 4、配备自动上水和停水功能。 5、底部大面积滤网设计。 |  |  |
| 72 | 拖把池 | 1000mm*600mm*1705mm | *采用SUS304不锈钢板，厚≥1.0mm *星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； *立柱采用38mm*38mm（±5%）方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25mm（±5%）*38mm（±5%）方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm（±5%） |  |  |
| 73 | 直饮机 | 150mm*390mm*1500mm | 1.适用水源:市政自来水 2.适用水压:0.1MPa-0.4MPa,适用水温:5℃~38℃ 3.温开水流量:≥250L/H,热水流量:≥45L/H,热胆容积:≥30L 4.额定电压/额定功率:4500W 5.不锈钢材质 6.五级过滤,智能控制 7.具有故障代码显示功能,可调定时开关机。 8.具有断电记忆功能。 9.采用多维感温布控技术。 10.SUS食品级304波纹管无焊点紊流技术。 11.采用ASP主动安全保护技术 12.触摸开关采用的红外线光学技术(带背光) 13.净水工艺:标准PP棉+标准颗粒碳+标准压缩+反渗透膜+大T33 |  |  |
| 74 | 不锈钢封墙板 | 500mm*500mm | 说明：采用不钢板制作,双面压筋加强处理（以现场实际测量尺寸为准） |  |  |
| 75 | 不锈钢烟管 | 500mm*600mm | 说明：采用不锈钢板制作,双面压筋加强处理（以现场实际测量尺寸为准） |  |  |
| 76 | 不锈钢排烟弯头1 | 500mm*600mm | 说明：采用不锈钢板制作,双面压筋加强处理（以现场实际测量尺寸为准） |  |  |
| 77 | 不锈钢排烟弯头2 | 400mm*400mm | 说明：采用不锈钢板制作,双面压筋加强处理（以现场实际测量尺寸为准） |  |  |
| 78 | 不锈钢三通 | 500mm*600mm | 说明：采用不锈钢板制作,双面压筋加强处理（以现场实际测量尺寸为准） |  |  |
| 79 | 管道穿孔墙洞 | φ32mm～φ40mm | 根据现场实际情况确定 |  |  |
| 80 | 吊杆支架 | φ8mm～φ12mm | 镀锌丝杆，尺寸根据现场实际情况确定 |  |  |
| 81 | 百叶窗 | 1220mm*920mm | 201不锈钢，尺寸根据现场实际情况确定 |  |  |
| 82 | 不锈钢雨帽 | 厚度0.8mm～厚度1.0mm | 说明：采用不锈钢板制作,双面压筋加强处理（以现场实际测量尺寸为准） |  |  |
| 83 | 轴流风机 | 4号 | 电压：220V |  |  |

注：参考图片说明：采购需求中所附产品图片、效果图、尺寸示意图仅供参考，仅为展示产品基本形态与结构，不要求投标人在投标文件中对图片进行响应，不构成对品牌、外观、颜色、细节造型的限制性要求。所有货物均以本文件载明的技术参数、规格尺寸、性能要求为唯一判定标准。中标人须结合项目现场实际条件、使用功能及采购人要求进行深化设计、尺寸调整与安装适配，确保满足使用需求，相关费用包含在投标报价中，采购人不另行支付。

3、商务要求

1、付款方式：合同签订后，设备安装调试验收合格后30天内支付合同总金额的100%。

2、合同履行期限：签订合同后30日内完成供货及安装。

3、交货地点：上饶市广丰区横山镇廿三都村湖里1号。

4、质保期及要求：一年。

5、包装和运输：

5.1.货物包装要求坚固、完好、轻便，产品包装要求需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准要求。

5.2.运输：在一般运输过程中能防止包装破裂、内件漏出散失；不准夹带禁止运输或控制运输的物品、危险品。如行业或国家另有规定的从其规定。

6、验收：

6.1、验收依据:合同、厂家货物技术标准说明或有关国家的质量标准规定，均作为验收依据。

6.2、货物验收:货物安装调试完成后7个工作日内由双方对照采购清单及技术要求进行验收，采购人在收到验收书面申请后10个工作日内完成验收。

6.3、验收时供应商代表必须在场。

6.4、验收完毕合格后签定安装验收单。

7、其他要求：

7.1、投标人应保证采购人在中华人民共和国使用投标人所提供的货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，投标人承担一切与之有关的责任。

7.2、报价要求：所有投标均以人民币（元）报价，本项目为交钥匙工程。报价应包含产品价款、税费以及供货、运输、安装、调试费，安装人员交通费、售后服务费用等合同实施过程中不可预见费用等完成本项目的一切费用。