## 二、采购要求

（一）技术需求

1、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密裁板机 | 1 | 5095.40元 |
| 2 | 高速自动换刀线路板雕刻机 （核心产品） | 1 | 192494.40元 |
| 3 | 激光雕刻机 （核心产品） | 1 | 407635.20元 |
| 4 | 金属孔化机 | 1 | 37140.10元 |
| 5 | 物理孔化机 | 1 | 11889.40元 |
| 6 | 烘箱 | 1 | 6567.50元 |
| 7 | 线路板抛光机 | 1 | 39631.20元 |
| 8 | 镀锡机 | 1 | 17551.00元 |
| 9 | 手动丝印机 | 1 | 6227.80元 |
| 10 | 出片机(含1台PC) | 1 | 7586.50元 |
| 11 | 大功率曝光机 | 1 | 17890.70元 |
| 12 | 喷淋显影机 | 1 | 25477.20元 |
| 13 | 喷淋洗网机 | 1 | 33743.10元 |
| 14 | 工艺测试台 | 1 | 72000.00元 |
| 15 | 产品测试机 （核心产品） | 1 | 120000.00元 |
| 16 | PCB设计系统软件 | 1（20个节点） | 120000.00元 |
| 17 | 耗材及配套设备 | 1 | 167728.60元 |
| 18 | 实训室装饰及文化建设 | 1 | 65000.00元 |
| 合计 |  |  | 1353658.10元 |

2、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密裁板机 | 最大切板尺寸：≥345mm 主体尺寸≥480*330*180mm 最大切割宽度≥345mm，切板长度不限，最大切板厚度≥3mm 具有对位和固定标尺， 防误伤安全装置，固定透明保护罩，可清晰观察切板过程及切板质量。 | 1 |
| 2 | 高速自动换刀线路板雕刻机 | 加工范围：单面板/双面板 加工面积（含刀具座）：≥330*330mm 最小加工线径：≤3mil 最小加工线距：≤5mil 分辨率：≥0.03mil X、Y行程：≥335mm；Z行程：≥130mm 换刀系统：气动换刀 最大移动速度：≥8.4m/min 主轴转速：0～80000r/min，无级可调速，软件自动优化转速 主轴功率：≥500W 主轴电机：变频电机 定位系统：≥500万像素工业级摄像头 刀具库：φ7.55mm 10刀位钢刀具库 刀具安装座：全铝防锈 刀具类型：自带定位环 刀具检测分辨率：0.1mm 刀具间距：≥27.5mm 换刀时间：3-20s 刀具检测时间：≥0.15s 直线导轨：直线导轨 传动方式：滚珠丝杆 钻孔孔径：0.2～3.175MM 钻孔深度：0.02-3.5mm 钻孔速度：150(孔/min) 控制方式：电脑控制 通信方式：RS-232/USB 操作系统：Windons 98/2000/XP/Vista/7/10 最小CPU配置：PⅢ-500MHz以上 最小内存配置：≥512MB 整体尺寸：≥800*900*1800mm 消耗功率：约800 W 兼容性：能兼容大多数设计线路图软件，如：Protel 99SE、D*P、Altium Designer系列、Cam 350、Eagle、pads、proteus、Auto CAD等线路板厂通用Geber格式软件 定位技术：视觉识别自动原点定位， 操作自由：无苛刻顺序限制，可适应不同用户操作习惯 自动回位：可从任意位置自动回到设定的零点 虚拟加工：根据设定参数，虚拟显示实际加工过程 实时显示加工路径：可在加工前显示所有加工路径，在加工过程中实时显示当前位置 任意区域雕刻：可选择任意区域，进行雕刻 组合雕刻/自动选择刀具：可选择两把雕刻刀，自动分配雕刻区域。可选择一把大雕刻刀，快速铣掉大块的空白区域。 万能钻孔：可快速挖出任意孔， 外形铣割：PCB板雕刻完成后可进行外形铣割 智能主轴转速优化功能：具备根据刀具自动优化主轴转速的功能 | 1 |
| 3 | 激光雕刻机 | （一）基本技术参数 最小线间距：≤75μm（在FR4 板材18μm铜箔上） 最小线宽：≤75μm（在FR4 板材18μm铜箔上） 最大加工区域：≥320mm*320mm 重复定位精度：不低于5μm 系统定位精度：不低于10μm 最高加工速度：≥8.5 cm2/min（在FR4 板材18μm铜箔上） 激光波长：1064 nm 激光平均输出功率：30W 工作频率：20-80kHz 激光预热时间：10s 振镜：数字扫描振镜 透镜：远心透镜 光路：采用全密封光路 电机：高精度步进电机及驱动器 导轨：滚珠丝杆及导轨 机罩：配有立式机罩 风幕：配有镜头保护风幕 吸尘系统：配有工业吸尘系统 计算机：配有工业控制计算机及显示器 吸附平台：配有真空吸附平台 软件兼容：Altium Designer、立创EDA、Eagle、 AutoCAD、Pads、Proteus、Protel99SE、DXP、CAM350和其它Gerber格式编辑软件；同时可以识别DXF格式的文件（软件须提供终身免费升级） 电源：220VAC/50Hz 功率：≥1.5kW 整体尺寸：≥1450*1320*1800mm （二）封装柜 为满足绿色环保和6S管理要求，实验室除烘干机外所有设备需要单独封装，统一颜色、高度和厚度。 （三）激光雕刻PCB产品典型案例 1.电脑颜色识别软件（非单片机程序）信号直接控制PLC运行的数据转接板（交付时含程序源码）； 2. 电脑刷二维码软件（非单片机程序）直接控制PLC输入点的嵌入式开发板（交付时含程序源码） 3.电脑刷脸软件（非单片机程序）直接控制PLC输入点的嵌入式开发板（交付时含程序源码）； 4.基于FPGA的高速数据采集与处理系统板卡。该板卡能够完成通用数据的采集计算与处理，例如图像数据与实时电信号数据的处理与运算。运算支持16GB DDR4缓存功能，同时支持光口，网口以及USB3.0等多种与PC交互的数据交换功能； 5.语音直接控制PLC输入点的嵌入式开发板（交付时含程序源码）。 6.要求提供线路图、PCB雕刻成品实物。 | 1 |
| 4 | 金属孔化机 | 最大板面：300*300mm 最小孔径：0.3mm 最大厚径比：2.5：1 输出电流：0-15A 工作电压：220V/50HZ 主体尺寸：≥880*600*920mm 整体尺寸：≥900*900*1800mm 电镀液微循环系统：须内置两套微孔发泡管和静音气泵，保证过孔电镀质量 电镀件往复运动功能：可通过调速，控制电镀速度。 环保：须采用新型环保黑孔化直接电镀工艺。黑孔液不含有传统的化学镀铜成分，取消甲醛和危害生态环境的化学物质在配方中的使用。 操作：产品槽体须采用耐酸碱材料，恒温装置须采用钛加热管，能自动恒温，槽体工作时间、温度可预设自动化程度高，贯孔导通率100% 设计：须采用密封式设计，保证电镀质量 | 1 |

等......详见磋商文件。