- 采购清单

| - 序号 | - 设备标的名称 |  | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机训练模拟器 |  | 套 | 10 |
| 2 | 应用技能赛项器材包 |  | 个 | 1 |
| 3 | 组装教学无人机 |  | 套 | 10 |
| 4 | 无人机备件包 | 配件箱 | 个 | 2 |
|  |  | 16管卡 | 对 | 32 |
|  |  | 固定架 | 只 | 4 |
|  |  | 三通 | 只 | 4 |
|  |  | 16碳管 | 根 | 8 |
|  |  | 16碳管 | 根 | 4 |
|  |  | 10碳管 | 根 | 4 |
|  |  | 10管堵 | 只 | 8 |
|  |  | 减震棉 | 只 | 8 |
|  |  | 电机 | 只 | 12 |
|  |  | 电调 | 只 | 12 |
|  |  | 螺旋桨 | 对 | 40 |
|  |  | 电池 | 块 | 6 |
| 5 | 组装无人机 |  | 套 | 10 |
| 6 | 六轴训练机 |  | 套 | 1 |
| 7 | 八轴训练机 |  | 套 | 1 |
| 8 | 防爆电池存放柜 |  | 个 | 1 |
| 9 | 无人机实训工具箱 | 尖嘴钳子 | 个 | 6 |
|  |  | 斜口钳子 | 个 | 6 |
|  |  | 镊子 | 套 | 6 |
|  |  | 电烙铁 | 套 | 6 |
|  |  | 工具收纳箱 | 个 | 6 |
|  |  | 电动螺丝刀套装 | 套 | 6 |
|  |  | 电烙铁台 | 个 | 6 |
|  |  | 气泡水平仪 | 个 | 6 |
|  |  | 热风枪 | 个 | 6 |
|  |  | 激光测距仪 | 个 | 6 |
|  |  | 焊锡丝 | 卷 | 12 |
| 10 | 选型教学无人机 |  | 套 | 1 |
| 11 | 配件包 | 电机 | 个 | 4 |
|  |  | 电调 | 个 | 4 |
|  |  | 桨叶 | 支 | 16 |
|  |  | 电池 | 块 | 2 |
|  |  | 扎带、3M胶、魔术贴 | 包 | 1 |
|  |  | 线材 | 包 | 1 |
|  |  | 辅料 | 盒 | 1 |
| 12 | 任务应用实训平台 |  | 架 | 2 |
| 13 | 飞行训练无人机 |  | 架 | 2 |
| 14 | FPV眼镜 |  | 套 | 2 |
| 15 | 遥控器 |  | 台 | 2 |
| 16 | 电池 |  | 块 | 6 |
| 17 | 装调飞实训套件包 | 机架 | 台 | 2 |
|  |  | 飞控 | 个 | 4 |
|  |  | 电机 | 个 | 8 |
|  |  | 电调 | 个 | 2 |
|  |  | 单光摄像头 | 个 | 2 |
|  |  | 图传 | 个 | 2 |
|  |  | 数传 | 个 | 2 |
|  |  | 北斗模块 | 个 | 2 |
|  |  | 遥控器 | 个 | 2 |
| 18 | 飞行网场地建设 |  | 套 | 1 |
| 19 | 防静电桌凳 |  | 张 | 5 |

- 技术需求

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机训练模拟器 | 无人机基础训练模块（1）账号注册登录实现软件登录界面学员账号注册自主识别、审核并一键分班功能。（2）场景及机型支持至少支持训练场、草地、学校三种地形。至少支持多旋翼、直升机等机型。（3）系统全局及快捷设置可一键切换软件中英文，具备对场景内GAMA，亮度，阴影质量，抗锯齿，阴影强度，帧率显示、分辨率、环境音、无人机及UI交互音量进行设置，可一键将设置恢复为软件默认设置并实时显示帧率。具备对锥桶、第一第三视角进行一键切换，通过快捷键对俯仰及FOV进行调节并一键恢复为软件默认视角，实现一键清除轨迹、一键切换GPS/姿态模式、一键隐藏/显示八字、一键重置无人机及一键开启/关闭辅助线等快捷操作。具备对水平八字半径、飞行手感[油门、偏航、俯仰]及练习模式下高度、角度、偏移量的阈值调节。遥控器具备中国手、美国首、日本手一键切换及自定义遥控器，实现一键校准遥控器。具备风速设置，实现飞行时进行风速六级切换，风速会影响无人机的飞行姿态。具备软件有自动识别遥控器功能（4）飞行辅助信息展示具备飞行及考核训练过程中展示水平速度、垂直速度、高度、航向偏差、高度偏差、水平偏差、航向角、角速度进行辅助训练展示。（5）飞行训练模块需包含训练科目：实现多旋翼无人机单通道悬停练习、双通道悬停练习、全通道悬停练习、全通道自旋练习、全通道八字练习、全通道米子线练习、定点自旋360°、定点八位悬停、八字航点点位悬停、四边航线、圆周航线、水平8字飞行训练等不少于36项练习模块。具备练习模式下根据科目对飞行过程中的偏差进行AI智能文字提醒及修正结果提示，支持对练习模式下进行一键录屏并一键打开录制视频或所在文件夹，支持场景内查看至少十五次的训练及考核记录及飞行轨迹图。具备小地图快捷键显示/隐藏功能，支持手柄摇杆UI实时反馈，支持练习结果展示，结果展示至少包含个人信息、练习等级、练习结果反馈、高度阈值、角度阈值、偏移量阈值、风速、飞行时间、平均高度、平均速度、平均偏移量、起飞时间。具备视角：跟随模式（仅练习模式下支持）、FPV视角（仅练习模式支持）、飞手视角；（6）飞行考核模块需依照民用无人机考试流程标准设计规则，模拟真实考试流程，系统自动按照考核规范识别速度、航向角，偏移位置等判定并将考核记录上传至后台管理系统。实现视距内及超视距内两种考核等级模式一键切换，实现对（水平360慢速自旋、完整水平8字）进行一键考核及无限再考一次功能，模拟考核下实现对考核次数，最高及最低分、通过率进行统计并同步至后台管理系统。 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛低空无人机运维赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 2 | 应用技能赛项器材包 | 组装教学无人机3台： 标准载荷： 0.2kg 最大平飞速度：≥50km/h 最大抗风能力：≥8m/s 最大续航时间：≥15min 收纳尺寸： 300*300(mm) 展开尺寸： 483*483(mm) 轴距 360mm 重量： ~0.70Kg(含电池及桨） 最大上升速度：≥10 m/s 最大下降速度：≥4 m/s 最大飞行高度：≥500m 最大飞行半径：≥0.5km 箱体材质： 蓝色防火板 边框铝合金 箱体重量： 3.g 遥控距离≥500m 360备件包1个 赛前集训4人2天 教学资源包 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛低空无人机运维赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 3 | 组装教学无人机 | 标准载荷： 0.2kg 最大平飞速度：≥50km/h 最大抗风能力：≥8m/s 最大续航时间：≥15min 收纳尺寸：320*320*200(mm) 展开尺寸： 520*520*200(mm) 轴距 ≥380mm 重量： ~0.75Kg(含电池及桨） 最大上升速度：≥10 m/s 最大下降速度：≥4 m/s 最大飞行高度：≥500m 最大飞行半径：≥0.5km 箱体材质： 蓝色防火板 边框铝合金 箱体重量： 4.25kg 遥控距离 ≥500m 配套教学课程、教学视频 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛低空无人机运维赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 4 | 无人机备件包 | 序号; 名称; 型号、规格; 数量; 单位. 1; 配件箱; 常规; 2; 个. 2; 16管卡; 16U型; 32; 对. 3; 固定架; M3*35; 4; 只. 4; 三通; D16; 4; 只. 5; 16碳管; 16*155MM; 8; 根. 6; 16碳管; 16*98MM; 4; 根. 7; 10碳管; 10*230MM; 4; 根. 8; 10管堵; D10; 8; 只. 9; 减震棉; D10; 8; 只. 10; 电机; 2212正; 12; 只. 11; 电调; 20A; 12; 只. 12; 螺旋桨; 常规; 40; 对. 13; 电池; 3S2200; 6; 块. 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛低空无人机运维赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 5 | 组装无人机 | 2212电机*4 30a*4 2200mAh 3s 25C锂电池 3S 充电器 M8N GPS+APM飞控 F330机架 8045正反桨*3 9S遥控器 |
| 6 | 六轴训练机 | 飞机轴距：≥850MM(电机对角尺寸)；最大载重：5KG(额外载重)；飞行时间：30-45分钟，海平面无风(受环境影响)；电池电压：6S(25.2V 10000MAH容量)；最大抗风：≥6级风；飞行距离：≥5000米(飞行区域无干扰，无障碍，无遮挡)；飞行高度：3000米； 飞机尺寸：折叠后50X38X45(长X宽X高)厘米； 每架无人机配置铝制航空箱收纳； 电池:6s（10000mah-16000mah，) |
| 7 | 八轴训练机 | 产品名称:无人机(八轴) 飞机轴距:≥1050MM(电机对角尺寸)/搭载15寸全碳纤维桨 飞机自重:标配6500G 最大载重:≥8KG(额外载重) 飞行时间:30-35分钟，海平面无风(受环境影响) 电池电压:≥6S(22.2V16000MAH容量) 最大抗风:≥6级风 飞行距离:≥4000米(飞行区域无干扰，无障碍，无遮挡) 飞行高度:≥3000米 搭载电机:YH X4114S400KV |
| 8 | 防爆电池存放柜 | 定制电池防爆柜，外尺寸:长109*宽46*高165cm(内尺寸:长100*宽38*高155cm) |
| 9 | 无人机实训工具箱 | 序号; 名称; 型号、规格; 数量; 单位. 1; 尖嘴钳子; 05513、5寸; 6; 个. 2; 斜口钳子; 05522、5寸; 6; 个. 3; 镊子; 防静电六件套; 6; 套. 4; 电烙铁; 907S、两件套; 6; 套. 5; 工具收纳箱; 14寸双层工具箱; 6; 个. 6; 电动螺丝刀套装; 多角度电动螺丝刀; 6; 套. 7; 电烙铁台; 936A; 6; 个. 8; 气泡水平仪; 15分、 60*12mm; 6; 个. 9; 热风枪; AT-A822D; 6; 个. 10; 激光测距仪; 40米; 6; 个. 11; 焊锡丝; 500g、0.8mm; 12; 卷. |
| 10 | 选型教学无人机 | 一、飞行平台 1.轴距：420mm 2.机架类型：四轴 X 型 3.桨叶类型：10/11 寸 APC 桨叶 4.机身材质工艺：碳纤维 5.机臂材质工艺：航空铝 CNC 一体加工 6.基板材质工艺：镀金 PCB 电路板 7.空机重量：≥1260g（含电池） 8.载重能力：≥500g 9.抗风能力：≤4 级 10.定高模式：气压计/超声波/GPS 11.定点模式：光流/GPS 12.飞行模式：手动/定高/GPS 定点/光流定点/自主航线 13.定位精度：水平 20cm/纵向 25cm（室内）；水平 50cm/纵向 60cm（室外） 14.调参方式：PC 版地面站/Android 地面站 15.链接类型：硬件串口/USB 串口/蓝牙/TCP/UDP 16.USB 串口功能：飞行日志(LOG)、UBX 17.防水防尘等级：IP45 18.电子调速器：20A/30A 19.选型组合：16 组 20.飞控类型：工业级飞控，可支持二次开发 二、电池及续航 1.电池类型：LiPo3S1P/LiPo4S1P 2.电池容量：3S5300mah/4S3600mah 3.满电电压：12.6V/16.8V 4.放电倍率：55C(峰值 290A)/65C(峰值 230A) 5.空机续航时间：≥12 分钟 三、链路系统 1.操控距离：≥2000m 2.超视距传输：支持 1080P 3.射频功率：20DB@CE/23DB@FCC 4.频段：2.400-2.483GHz 5.遥控器续航时间：6-20 小时 6.遥控器电池 ：10000mAH 7.跳频:全新 FHSS 调频 8.通道数 ：12 个 9.图像延迟：100-300ms 10.支持云台类型：双轴无刷云台（1080P） 11.充电接口：TYPE-C 四、载荷系统 1.云台相机 1.1 尺寸：57.5*49*47.1mm 1.2 重量：51g 1.3 镜头规格：1/2.7 sensor EFL=2.4mm 1.4 俯仰角度：100° 1.5 横滚角度：40° 1.6 像素：200w 1.7 录像分辨率：1080p 25fps 1.8 图传分辨率：640*360 1.9 工作电压 3.5-5.5V 1.10 支持内存卡：16G（最大支持 128G） 1.11 工作温度：-10~60℃ 1.12 视频接口：串口 1.13 功耗：60mA@5V 2.无线喊话器：≥120dB 3.抛投器：舵机 五、扩展功能 选购相关功能配件，可支持 POS 记录、高精度RTK（单/双天线）、毫米波/激光避障。 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛无人机操控与维护赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 11 | 配件包 | 序号; 名称; 型号、规格; 数量; 单位. 1; 电机; 低扭动力输出线性，姿态响应更迅速；全新优化的减震设计，提升轴承寿命，减少电机振动。; 4; 个. 2; 电调; 支持DSHOT600协议，BLHeli-s固件，支持高KV电机。; 4; 个. 3; 桨叶; 碳纤维和尼龙复合材质，硬度大，受力不易变形，承载力强，动平衡更优秀。; 16; 支. 4; 电池; 升级电芯配方，轻量化设计，更高能量密度比。; 2; 块. 5; 扎带、3M胶、魔术贴; 常规; 1; 包. 6; 线材; 常规; 1; 包. 7; 辅料; 常规; 1; 盒. 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛无人机操控与维护赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 12 | 任务应用实训平台 | 功能 双光 飞塔 F405V3+50A 轴距 ≥157mm 图传 Rush 电机 2004-3500KV 重量 293g 最大水平飞行速度 70Km/h 无负载续航 ≥8分钟 gps/北斗 标配 蜂鸣器 选配 最大起飞海拔 ≥4000m 蓝牙数传 标配 ELRS接收机（2.4GT型天线） 标配 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛无人机操控与维护赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 13 | 飞行训练无人机 | 功能 可见光（单光） 飞塔 F405V3+50A 轴距 157mm 图传 Rush 电机 2004-3500KV 重量 293g 最大水平飞行速度 ≥70Km/h 无负载续航 ≥8分钟 gps/北斗 标配 蜂鸣器 选配 最大起飞海拔 ≥4000m 蓝牙数传 标配 ELRS接收机（2.4GT型天线） 标配 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛无人机操控与维护赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 14 | FPV眼镜 | 屏幕材质 LED 屏幕分辨率 ≥1920*1080 图像处理分辨率 ≥1280*720 视场角 42° 纵横比 4：3/16：9 接收机 5.8Ghz48CH Steadyview Receiver 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛无人机操控与维护赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 15 | 遥控器 | 配套遥控器 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛无人机操控与维护赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 16 | 电池 | 电池 4S 1000-2200mA/h |
| 17 | 装调飞实训套件包 | 序号; 名称; 型号、规格; 数量; 单位. 1; 机架; 碳纤维材质 高回弹EVA材质脚垫 可折叠收纳GPS; 1; 台. 2; 飞控; 可自动飞行 预设飞行任务 可通过蓝牙连接 手机编辑任务发送至无人机 地面站简洁明了，汉化程度高。; 2; 个. 3; 电机; 低扭动力输出线性 姿态响应更迅速 全新优化的减震设计 提升轴承寿命 减少电机振动; 4; 个. 4; 电调; 四合一电调 通过电流可达到65A 输入电压支持4S-6S; 1; 个. 5; 单光摄像头; 大尺寸传感器，1/1.8"英寸Cmos；镁铝合金外壳，重量低至5.9克；165°视场角，更适合花式飞行。; 1; 个. 6; 图传; 发射功率25到600mw，重量仅3g; 1; 个. 7; 数传; 工作电压：3.3v 工作电流：5mA 调制方式：GFSK 频段：2.402GHz-2480GHzIMSband 蓝牙规格：蓝牙5.2协议 模块尺寸：17.5*12*0.8mm; 1; 个. 8; 北斗模块; 三种定位方式，GPS+BDS+GALILEO，可选择使用；π型天线网络设计，搜星性能强，定位精准；支持热温冷启动命令设置。; 1; 个. 9; 遥控器; 2寸高清彩屏；专业的航模级摇杆；全向折叠天线。; 1; 个. 注明：设备需满足2025年江西省职业院校技能大赛无人机操控与维护赛项（中职组）技术要求。（响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章佐证，如未提供或内容不符合要求视为不响应技术需求，其投标无效） |
| 18 | 飞行网场地建设 | 桁架：约10*8+3.5m高，根据实际场地实施 尼龙网：10.5*8.5*4m高 含配送费、安装费、挂网费 |
| 19 | 防静电桌凳 | 1500*750*800mm，冷轧钢材质，配2把钢凳 |