采购项目需求

（一）响应供应商须提供全新、原装并符合质量标准的货物和完善的服务。

（二）所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（三）本询价通知书提出的是最低限度的要求，响应供应商的服务或方案应达到或优于本询价通知书要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“采购项目需求”“★”均属于不允许负偏离的实质性要求和条件。

★（四）根据国家《强制性产品认证管理规定》、《认证认可条例》的相关规定，成交供应商配送的产品如需要强制认证的，应在交货时提供国家认可的认证机构颁发的在有效期内的《中国国家强制性产品认证证书》给采购人备查。

★（五）本项目网线、电源线等耗材产品以现场实际发生量为准结算，超出部分由成交供应商自行承担，采购人不另行增加此类费用。

★（六）技术规格及要求

核心产品：教学一体机、计算机。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机 | 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线； 2、整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数不小于8核，嵌入式安卓操作系统版本不低于Android14，安卓系统ram：≥4G；rom：≥32G； 3、整机CPU、可编程逻辑芯片和时钟芯片，均采用国产自主芯片； 4、整机内置扬声器采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计；内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器≥2个，后朝向额定15W低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W，谐振频率低于300Hz； 5、采用≥75英寸液晶显示器（需与学校现有黑板相匹配），采用LED液晶A规屏，显示比例16:9；支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1； 6、采用UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°； 7、内置≥1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，摄像视场角≥145°,水平视场角≥121°,支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；可拍摄输出4K分辨率的视频、图片；具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示； 8、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质； 9、采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%； 10、产品满足GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC 62471标准，LB限值范围≤0.2； 11、摄像头支持包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 12、整机屏体具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄； 13、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影； 14、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。四种具有音效模式，标准、音乐、听力、影院，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；具有四种图像模式，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择； 15、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式； 16、支持快捷小工具：支持自定义悬浮球菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取系统工具，聚光灯、批注、熄屏、锁屏、硬件自检、内存加速等小工具，也可以调取应用软件；并支持根据用户习惯任意调整显示顺序； 17、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统； 18、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源； 19、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能；具有物联，大屏显示界面可显示教室温度、湿度，集控平台可查看每个教室的环境温湿度； 20、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理； 21、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机； 22、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 23、整机具有NFC模块，支持主从模式，在同一NFC模块中实现一碰投屏和IC卡刷卡解锁设备，无需手动切换模式；支持通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持≥9台手机、平板同时连接并显示；同一NFC模块可以一碰投屏同时支持使用已绑定的IC卡接触NFC模块对整机大屏解锁；在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，人脸识别解锁，扫码解锁，NFC解锁；人脸识别解锁，老师人脸库由学校自行录入系统，并在2秒内完成设备解锁；扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁，在整机没有网络的情况下，也可以支持手机扫码解锁； 24、整机嵌入式系统支持视力检测，学生站在距离屏幕的一定距离，可通过遥控器、手势识别两种方式标识方向，测试完成后可直接生成视力检测结果，并可建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理； 25、整机嵌入式系统支持地图app，支持显示中国地图（包含中国地图，中国主要的山川湖泊，地势图），世界地图（包含世界地图，地势图），可以打开地球仪，支持自有旋转，方便老师教学； 26、内置OPS终端，配置不低于：内存 ≥16GB；处理器 优于i5-12450H；网卡不低于Integrated 1000M Adaption x1；主频优于2.0GHz；硬盘 ≥512G SSD。 （第2、3、4、7、19、20、23、24、25项响应文件中须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的视为无效响应。成交供应商合同签订前须提供1台设备给采购人确认，若有负偏离的情况将追究其虚假应标的法律责任。） | 31 | 台 | 8500.00 | 263500.00 |
| 2 | 计算机 | 一、硬件规格 1、CPU ≥四核处理器， 主頻2.0GHz, 最高频率2.9GHz； 2、内存≥8GB DDR4； 3、存储≥256G SSD； 4、无线网络：2.4G/5.0G双频； 5、有线网络：千兆网口； 6、喇叭：内置 (3瓦*2)； 7、显示器≥23.8”英寸, Full-HD液晶显示屏, 三边微边框设计； 8、分辨率≥1920*1080； 9、接口：HDMI(输出)≥1，VGA(输出)≥1，USB 3.0≥4, USB 2.0≥2，1*RJ-45, Earphone Jack≥1, Microphone Jack≥1； 10、须配备同品牌的有线键盘及鼠标； 11、操作系统：Windows 10； 12、一体机主机保修三年，主机以换代修。 二、云电脑配置（三年免费服务） 8核16G，80GB SAS系统盘,200G SAS 数据盘。 （响应供应商须提供三年云电脑免费服务承诺函加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的视为无效响应。） 三、多媒体教学管理软件 1）屏幕广播：教师可将演示文稿、word 等各种形式的教学内容广播给学生；支持窗口广播。 2）所投教学软件中具有平板和手机APP控制功能：支持通过平板和手机APP程序进行屏幕广播及控制客户机。 3）所投教学软件中具有作业空间：有布置作业与批改打分功能。 此功能为教师可以批量对单个班级或者几个班级布置作业，直接推送到学生的帐号上，学生输入帐号密码可以看到老师布置给自己的作业，教师可以在线打开学生作业，并对其作业进行批改打分和录入评语，可以公开某个学生的作业给其他学生参考，学生登录自已的帐号就可以看到老师对自己作业的评改。老师可以批量打包下载学生的作业。可以导出未完成作业学生名单。 4）所投教学软件中具有网盘功能: 提供学生个人网盘功能，每个学生一个密码帐号，学生没有做完的作业或文件，可以上传到个人网盘中，方便下次上课使用，个人网盘里的文件只有自己可以查看及删除。 5）所投教学软件中具有上网记录功能：支持查看客户机电脑上网记录。 响应文件中须提供功能截图和第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的视为无效响应。合同签订前须提供原厂盖章的检测报告复印件备查。） | 115 | 台 | 2240.00 | 257600.00 |
| 3 | 双人电脑桌凳 | 1、桌子尺寸：直径1400mm*边长600mm*高度750mm； 2、台面：采用教学专用E1三聚氰胺板材厚度25mm，边缘采用1.5mm厚度pvc封边条一次性封边处理； 3、桌架：桌腿为直径40mm方管，横梁为40*20mm方管厚度1.2mm优质钢管； 4、凳子尺寸：330*240*450mm，凳面为25mm教学专用E1级环保生态板。 | 28 | 套 | 850.00 | 23800.00 |
| 4 | 空调 | 1、3匹柜式变频空调； 2、控制方法：遥控及按键； 3、能效等级：1级； 4、适用面积32-48平方米。 | 1 | 台 | 5500.00 | 5500.00 |
| 5 | 网络交换机、路由器及机柜 | 一、接入交换机（企业级）（3台） 1、交换机采用国产芯片； 2、千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3、交换容量≥598Gbps，包转发率≥148Mpps； 4、VLAN≥4K，MAC≥16K，支持STP/RSTP/MSTP/ERPS； 5、支持静态路由，策略路由，支持RIP，RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3，支持 DHCP client、DHCP Server、DHCP Snooping； 6、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击，支持链路聚合，支持CPU 保护功能； 7、支持智能iStack堆叠，将多台交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为1台交换机； 8、支持APP管理、SNMPV1/2c/V3、CLI(命令行)、Web 网管、SSHV2.0 等多样化的管理和维护方式。 二、路由器（1台） 1、多核处理器架构设计，采用国产芯片； 2、≥ 2个千兆电口(WAN)，≥8个千兆电口(LAN)； 3、出口带宽≥2G，带机量≥300，支持AC功能，最大可管理64个AP； 4、交换容量≥16Gbps，包转发能力上传≥500Kpps，下载≥420Kpps； 5、支持多WAN口负载分担：主备模式/负载均衡模式； 6、支持WEB网管、APP管理，SSH等多种管理方式； 7、支持≥4KV端口防雷，自然散热，机架款。 三、机柜（1台） 1、22U机柜 600*600*1200mm； 2、承载：静载800KG.； 3、防护等级：IP20； 4、主要材料: 1）方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 2）其余：SPCC优质冷轧板； 3）厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 | 1 | 套 | 12304.00 | 12304.00 |
| 6 | 机房辅材及技术服务 | 1、电源线 1）护套线RVV2*1.0mm2； 2）全无氧铜国标足米； 3）交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套； 2、六类非屏蔽网线 1）产品标准：YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》 2）性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大工作频率可达300MHz，支持1GMbps的网络传输速度； 3）采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度； 4）导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径≥0.57mm，满足线规23AWG； 5）绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm； 6）为区分各系统布线，护套材料可选用灰色，红色，黄色，绿色，蓝色优质PVC料厚度≥0.55mm，可满足阻燃级别CM； 7）铜缆外径为￠6.1±0.3mm ； 8）电缆采用蜂房式成圈，护套米标0-305米； 9）安装温度： 0℃～+50℃，工作温度范围：-20 至 75度。 10）产品合格证上有厂家防伪标签及可追溯产品条码； 11）单根导体直流电阻≤7.1 Ω/100m；线对直流电阻不平衡：线对内两导体间≤0.5% ，线对与线对间≤2%；绝缘电阻≥4.1×104 MΩ.km； 12）导体的断裂伸长率≥18%，护套老化后断裂伸长率≥230%；导体直径≥0.57mm。 3、理线器 1）加厚型 19英寸1U 24口 冷轧板 黑色。 4、综合布线所需的辅材、机房设计装修（刷墙、桥架线槽、水晶头、螺丝、胶垫、扎带、电工胶布等）。 5.监控系统一套，且前后覆盖。 6、系统培训、应用指导。 注：所有辅材包干。 | 1 | 项 | 30816.00 | 30816.00 |
| 7 | 监控摄像头 | 1）有效像素：400万像素； 2）传感器：1/3"CMOS传感器； 3）分辨率：2560*1440； 4）帧率：25FPS（默认）； 5）焦距：定焦； 6）视频编码：H.265 & H.264，（默认H.265)； 7）补光光源：双光源设计（6红外6白光）； 8）夜视距离：红外：35米；可见光：30米； 9）麦克风：内置麦克风； 10）拾音距离：10米； 11）扬声器：内置扬声器； 12）扬声器功率：2W； 13）语音对讲：支持双向语音对讲； 14）告警功能：支持移动侦测告警及人形侦测告警； 15）前端存储：支持，最大支持256G TF卡； 16）云存储：支持； 17）供电方式：POE：802.3af； 18）安装方式：壁装； 19）工作温度：-30℃~60℃； 20）防水防尘 IP66。 | 4 | 个 | 500.00 | 2000.00 |
| 8 | 教学终端PAD | 一、硬件规格 1、尺寸≥10.95英寸； 2、CPU ≥八核2.2GHz； 3、系统≥安卓14.0； 4、内存≥6G LpDDR4X； 5、存储≥128G eMMC； 6、分辨率≥1920x1200； 7、触控≥incell 10点触摸； 8、电池容量≥7520mHA/3.8V； 9、摄像头≥前摄500万、后摄800万； 10、蓝牙5.0，连接 WiFi5，单天线； 11、LTE网络 5G全网通； 12、接口≥1*SIM卡槽、2*Type-C； 13、麦克风&喇叭≥ 1个整列麦、2个腔体喇； 14外壳金属机身,重量480g含同品牌原装键盘。 二、云电脑配置（三年免费服务） 8核16G，80GB SAS系统盘,200G SAS 数据盘。 （响应供应商须提供三年云电脑免费服务承诺函加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的视为无效响应。） | 320 | 台 | 1764.00 | 564480.00 |

★（七）商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购单位指定地点。 |
| 2 | 交货期 | 在合同签订后30日内将所供货物按采购人要求运至指定地点，包括安装调试。 |
| 3 | 付款方式 | 货物安装完成并调试成功验收合格后，采购人应当自收到发票后5个工作日内一次性支付合同金额100%，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向成交供应商付款的条件。 |
| 4 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 5 | 质保期 | 所投空调须提供陆年质保期，教学一体机、计算机须提供叁年质保期，其他产品须提供壹年质保期（货物另有超过询价通知书规定的，按原规定执行）。厂家负责免费维修,从验收合格之日起计算。 |
| 6 | 售后服务 | 成交供应商须拟派人员负责设备安装调试及现场培训，确保设备正常操作使用。因系统更新、教学软件更新须定期为学校授课老师免费培训。 维修故障承诺：收到维修通知2小时内响应，6小时内维修工程师到达现场维修并在12小时内解决问题。 |
| 7 | 项目验收 | 设备安装调试完成正常使用后，成交供应商可向采购单位提出验收申请，采购单位在接到验收申请后七个工作日内组织相关部门及专家人员成立验收小组，根据本项目询价通知书、成交供应商响应文件、合同、补充文件及行业标准和国家的相关法律法规对产品进行验收。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况是否符合要求等。验收结束后，验收小组应当出具验收意见报告。 如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。 |
| 8 | 包装和装运标志 | 除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由成交供应商承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由成交供应商承担。 |