政府采购需求

项目名称：泰和县禾市镇增庄村邓瓦组和美乡村建设工程

采购单位：泰和县禾市镇人民政府

时间：2026年01月27日

泰和县禾市镇增庄村邓瓦组和美乡村建设工程

采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：泰和县禾市镇增庄村邓瓦组和美乡村建设工程

- 预算金额：1012199.81元

- 最高限价：1012199.81元

- 4、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰和县禾市镇增庄村邓瓦组和美乡村建设工程 | 1项 | 1012199.81元 | 详见招标文件技术要求。 |

- 5、合同履行期限：自合同签订之日起 90日内施工完成。

二、技术要求

- 2.1、工程量清单

工程名称：泰和县禾市镇增庄村邓瓦组和美乡村建设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |
|  |  | 道路白改黑 |  | m2 | 2950.000 |
| 1 | 041001004001 | 路面凿毛 | 现状砼路面凿毛、清洗 | m2 | 2950.000 |
| 2 | 040203003001 | 粘层 | 1、乳化沥青粘层 | m2 | 2950.000 |
| 3 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、板缝处铺设抗裂贴 | m2 | 295.000 |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 50厚中粒式沥青混凝土（AC-16C） | m2 | 2950.000 |
| 5 | 040203003002 | 透层、粘层 | 改性乳化沥青粘油层 | m2 | 2950.000 |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、30厚细粒改性沥青混凝土(AC-10C) 2.10mm宽伸缩缝，填沥青麻丝 详见设计图 | m2 | 2950.000 |
|  |  | 彩色透水混凝土 |  | m2 | 1025.100 |
| 7 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.素土夯实，夯实系数≥93‰ 2.铺设防渗土工布 | m2 | 1025.100 |
| 8 | 040202011001 | 碎石 | 150厚级配碎石垫层 | m2 | 1025.100 |
| 9 | 040203006001 | 彩色透水混凝土 | 1、150厚C25透水砼基层（10mm粒径） 2、50厚C25强固彩色透水砼面层（6mm粒径) 3、10mm宽伸缩缝，填沥青麻丝 4、养护：双丙聚氨密封处理 | m2 | 1025.100 |
|  |  | 拆除原破损透水砖面层 |  | m2 | 142.600 |
| 10 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除原100厚透水砖 2.弃运包干 | m2 | 142.600 |
|  |  | 新建卵石路 |  | m2 | 461.200 |
| 11 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 原土夯实，密实度≥93‰ | m2 | 461.200 |
| 12 | 040202011002 | 碎石 | 150厚级配碎石垫层 | m2 | 461.200 |
| 13 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 46.120 |
| 14 | 050201001001 | 雨花石地面 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆面层 2、花杂色鹅卵石平铺（卵石需嵌入厚度2/3砂浆中） | m2 | 461.200 |
|  |  | 场地清理（混凝土） |  | m2 | 458.000 |
| 15 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原80厚破损路面 2.弃运包干 | m2 | 458.000 |
|  |  | 新建混凝土路 |  | m2 | 1477.300 |
| 16 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ | m2 | 1477.300 |
| 17 | 040202011002 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 1477.300 |
| 18 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、180厚C25砼路面 2.路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5 3.路面养生 塑料膜养护 | m2 | 1477.300 |
| 19 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.清理原100厚砂石路面 2.弃运包干 | m3 | 147.730 |
|  |  | 毛石排水渠 |  | m | 87.800 |
| 20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 123.491 |
| 21 | 040103002001 | 余方弃置 | 弃运包干 | m3 | 87.500 |
| 22 | 040103001001 | 渠道回填夯实 | 原土回填夯实，密实度≥93‰ | m3 | 35.998 |
| 23 | 040202011002 | 碎石 | 150厚级配碎石垫层 | m3 | 19.097 |
| 24 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 10.975 |
| 25 | 040501016001 | 砌筑水渠 | 200厚毛石排水渠 1:2.5水泥砂浆灌缝 | m | 87.800 |
|  |  | 菜地 |  |  |  |
|  |  | 砖砌菜地边框 |  | m | 388.000 |
| 26 | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ | m2 | 15.520 |
| 27 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 15.520 |
| 28 | 040305004001 | 砖砌体 | 200厚MU10砖砌体 | m3 | 32.126 |
| 29 | 011201001001 | 抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 279.360 |
|  |  | 彩色透水混凝土 |  | m2 | 74.250 |
| 30 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.素土夯实，夯实系数≥93‰ 2.铺设防渗土工布 | m2 | 74.250 |
| 31 | 040202011001 | 碎石 | 150厚级配碎石垫层 | m2 | 74.250 |
| 32 | 040203006001 | 彩色透水混凝土 | 1、80厚C25透水砼基层（10mm粒径） 2、40厚C25强固彩色透水砼面层（6mm粒径) 3、养护：双丙聚氨密封处理 | m2 | 74.250 |
|  |  | 混凝土路面 |  | m2 | 205.150 |
| 33 | 040202001005 | 路床(槽)整形 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ | m2 | 205.150 |
| 34 | 040202011003 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 205.150 |
| 35 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 60厚C25混凝土 | m2 | 205.150 |
|  |  | 房前屋后排水沟 |  | m | 270.000 |
| 36 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 175.500 |
| 37 | 040103002002 | 余方弃置 | 弃运包干 | m3 | 147.950 |
| 38 | 040103001004 | 回填方 | 原土夯实，密实度≥93‰ | m3 | 8.640 |
| 39 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 100厚C20砼垫层 | m3 | 17.010 |
| 40 | 040501016002 | 砌筑排水沟 | 1、120厚砖砌体 2、20厚1:2.5防水砂浆抹面 白水泥勾缝 | m | 270.000 |
|  |  | 青砖收边 |  | m | 621.800 |
| 41 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、30厚1:2.5水泥砂浆 2、240*120*60厚青砖收边 | m2 | 111.924 |
|  |  | 休闲坐凳 |  | 套 | 4.000 |
| 42 | 010514002001 | 休闲坐凳 | 1500*500*450高花岗岩坐凳 | 套 | 4.000 |
|  |  | 树池 |  |  |  |
|  |  | 圆形树池（一） | 直径5.6m | 个 | 1.000 |
| 43 | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ | m2 | 24.618 |
| 44 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.970 |
| 45 | 040305004001 | 砖砌体 | 砖基础 | m3 | 1.355 |
| 46 | 040305003001 | 浆砌块料 | 300厚石块自然垒砌黑石块： Φ200-500 1:2.5水泥砂浆填缝 | m3 | 1.783 |
|  |  | 圆形树池（二） | 直径4.6m | 个 | 1.000 |
| 47 | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ | m2 | 16.611 |
| 48 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.775 |
| 49 | 040305004001 | 砖砌体 | 砖基础 | m3 | 1.080 |
| 50 | 040305003001 | 浆砌块料 | 300厚石块自然垒砌黑石块： Φ200-500 1:2.5水泥砂浆填缝 | m3 | 1.425 |
|  |  | 方形树池 |  | 个 | 5.000 |
| 51 | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ | m2 | 20.000 |
| 52 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.275 |
| 53 | 040305003001 | 浆砌块料 | 250厚块石堆砌 石块： Φ 150-300白水泥勾缝 | m3 | 4.673 |
|  |  | 异形树池 |  | 个 | 1.000 |
| 54 | 040202001005 | 素土夯实 | 素土夯实，夯实系数≥93‰ | m2 | 90.024 |
| 55 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 21.006 |
| 56 | 010401012001 | 零星砌砖 | 240厚青砖砌体（白 水泥勾缝） | m3 | 48.613 |
|  |  | 改厕 |  | 个 | 4.000 |
| 57 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 | m3 | 36.000 |
| 58 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.400 |
| 59 | 040103001002 | 回填方 | 200厚中粗砂回填 | m3 | 4.800 |
| 60 | 040103001003 | 回填方 | 机械原土夯实 槽、坑 | m3 | 10.200 |
| 61 | 040504008001 | 整体化粪池 | 成品玻璃钢化粪池规格：2900*1350含五金配件及安装 | 套 | 4.000 |
| 62 | 040501004001 | 塑料管 | HDPE双壁波纹管（300mm） | m | 40.000 |
| 63 | 040501004002 | 塑料管 | DN50 PVC通气管高出地面2m | m | 20.000 |
|  |  | 环境整治 |  | m2 | 793.600 |
| 64 | 040101001001 | 挖一般土方 | 300厚土方开挖 清除现状乔灌木、草皮等 | m3 | 238.080 |
| 65 | 040103002003 | 余方弃置 | 自卸汽车运垃圾 | m3 | 238.080 |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 66 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1.000 |

审 批 意 见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2026年1月27日 |
| --- | --- |