## 二、采购要求

（一） 服务需求

一、项目概要：

为贯彻落实省局2026年产品质量安全监管工作要点和监管目录的安排，切实加强我市工业产品质量安全监管，提升监管科学性、精准性和有效性，我们结合九江实际，拟开展相关产品质量监督抽查招标工作，以确保抽查工作的公正性、专业性和权威性，及时发现和消除产品质量安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会公共利益。

对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及用户、消费者、有关组织反映的有质量问题的产品进行抽查。产品质量监督抽查是政府对产品通过抽样检验的方式进行质量监督 的一种制度性安排。通过实施监督抽查，扶优治劣、引导消费，督促企业提升产品质量保障能力，促进产品质量整体水平提高。

二、技术要求

1、采购需求：

（1）各项产品的监督抽查需求如下表。

（2）合同金额的组成及响应报价要求供应商接受委托任务书后，履行合同。

2、服务要求：

（1）严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求，完成既定各类产品的质量监督抽查检测工作，严格按照对应标准出具真实、准确、完整的检测报告；检验活动中无重大差错，能够保证检验结果质量；具有资质认定范围涵盖承担的产品监督 抽查任务中相应的产品品种和检验项目；

（2）依据检测结果精准识别辖区内产品质量安全隐患，排查不合格产品及生产、销售环节质量问题，为市场监督管理部门开展质量监管、行政执法、风险预警提供可靠的技术支撑。负责样品的抽样、检验、检验报告的寄送、结果分析、异议复检和检验过程中技 术问题的处理工作；

（3）必须接受采购人对承担检验任务工作质量情况的监督检查和考核；

（4）能按时完成采购人安排的临时性和应急性任务。

（5）按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》抽样 检验工作任务布置要求等开展此项工作。

（6）供应商在承担任务时必须保证抽检分离。

（7）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：按采购人印发的抽查通知要求完成。

（8）采购标的其他技术、服务要求：根据采购人需求，在应急检验处理情况下，承检 机构应及时向采购人反馈。

（9）具有所需的组织管理机制和协调能力

3、抽样设备

（1）抽样车辆（面包车或小型货车或小型轿车）不少于1辆；

（2）移动类抽样设备（便携式计算机和便携式打印机）不少于一套；

（3）抽样现场记录仪不少于2套；

4、人员要求：

（1）拟派本项目负责人须具备质量检验检测专业中级及以上技术职称。（供应商须提供承诺函，格式自拟）

（2）拟派本项目检验人员专业范围须全面覆盖本项目抽查的全部产品类别，包括：①儿童用品、②日用品、③塑料制品、④一次性卫生用品、⑤日用消杀及清洁用品、⑥户外用品、⑦宗教用具。（供应商须提供承诺函，格式自拟）

5、抽查品目清单：

| 序 号 | 产品类别 | 产品名称 | 采样环节 | 检验项目 | 依据标准 | 单批次最高限价（元/批次） | 抽查批次 | 合理报价 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童用品 | 玩具 | 流通、生产 | 机械与物理性能（正常使用（材料、小零件、挤压玩具、摇铃及类似玩具、小球、毛球、学前玩偶、玩具奶嘴、气球、弹珠、半球形玩具、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、突出部件、金属丝和杆件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳、36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳、玩具袋上的绳索、童床或游戏围栏上的悬挂玩具、童床上的健身玩具及类似玩具、飞行玩具的绳索、细绳或线、玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构、发条钥匙、弹簧、封闭式玩具的通风装置、封闭式玩具的关闭件、封闭头部的玩具、仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）、弹射玩具的一般要求、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具、水上玩具、热源玩具、液体填充玩具、口动玩具、玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板、玩具火药帽、声响要求、磁体和磁性部件））、机械与物理性能（可预见的合理滥用（小零件、小球、毛球、弹珠、可触及的金属或玻璃边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、木制玩具、突出部件、金属丝和杆件、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构、发条钥匙、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具、口动玩具）） | GB 6675.2-2014 | 1425 | 20 |  |
| 2 |  | 童车 | 流通、生产 | 材料质量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度 | GB 14748-2006 | 2850 | 2 |  |
| 3 |  | 儿童高椅 | 流通、生产 | 木材、适用性、要求、可折叠高椅的试验、胯带强度试验、一般强度试验、加工工艺检查、耐腐蚀试验、背斜角测量、试验前的装配和检验、靠背调节机构的强度试验、背带附件强度试验、稳定性试验 | GB 22793.1-2008 GB/T 22793.2-2008 | 2375 | 2 |  |
| 4 |  | 儿童餐具 | 流通、生产 | 总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pｂ计）、脱色试验 | GB 4806.6-2016 GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 及产品 明示标准等 | 1710 | 5 |  |
| 5 |  | 牙胶 | 流通、生产 | 机械与物理性能（正常使用（材料、小零件、挤压玩具、摇铃及类似玩具、小球、毛球、学前玩偶、玩具奶嘴、气球、弹珠、半球形玩具、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、突出部件、金属丝和杆件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳、36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳、玩具袋上的绳索、童床或游戏围栏上的悬挂玩具、童床上的健身玩具及类似玩具、飞行玩具的绳索、细绳或线、玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构、发条钥匙、弹簧、封闭式玩具的通风装置、封闭式玩具的关闭件、封闭头部的玩具、仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）、弹射玩具的一般要求、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具、水上玩具、热源玩具、液体填充玩具、口动玩具、玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板、玩具火药帽、声响要求、磁体和磁性部件））、机械与物理性能（可预见的合理滥用（小零件、小球、毛球、弹珠、可触及的金属或玻璃边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、木制玩具、突出部件、金属丝和杆件、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构、发条钥匙、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具、口动玩具））、特定元素的迁移（最大限量要求）、增塑剂（限定增塑剂限量要求） | GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014 GB 6675.4-2014 | 1900 | 5 |  |
| 7 | 日用品 | 恒温壶/焖烧壶 | 流通、生产 | 感官要求，杂质元素迁移量，合金元素迁移量，铅迁移量，镉迁移量 | GB 4806.5-2016 GB 4806.9-2023 | 1900 | 2 |  |
| 8 |  | 箱包 | 流通、生产 | 拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、滚筒冲击性能、箱铝口硬度、缝合强度、摩擦色牢度、五金配件耐腐蚀性测试、硬箱箱体耐静压性能 | QB/T 2155-2018 | 2375 | 5 |  |
| 10 | 塑料制品 | 塑料袋（日用塑料袋、塑料购物袋、塑料垃圾袋） | 流通、生产 | 厚度及偏差、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、落镖冲击 | GB/T 21661-2020 GB/T 24984-2010 GB/T 24454-2009 | 1520 | 10 |  |
|  |  | 塑料垃圾桶 | 流通、生产 | 操作性，盛装性能，放置稳定性能，提手强度，内桶跌落性能， | GB/T 28797-2012 |  |  |  |
|  |  | 塑料收纳箱/储藏盒 | 流通、生产 | 壁厚比，操作性能，滑轮灵活性能，抗冲击性能，负载性能，容量偏差，跌落性能 | GB/T 28798-2012 GB/T 30401-2013 |  |  |  |
|  |  | 塑料家具 | 流通、生产 | 可迁移元素的限量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、汞(Hg)、硒(Se)），邻苯二甲酸酯，多环芳烃 | GB 18584-2024 |  |  |  |
| 11 | 一次性卫生用品 | 纸尿裤(含纸尿片、纸尿垫、护理垫) | 流通、生产 | pH值，可迁移性荧光物质，渗透性能：吸收速度（第一次吸收速度、第二次吸收速度）、回渗量、渗漏量 | GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021 | 1900 | 15 |  |
|  |  | 湿巾 | 流通、生产 | pH值，可迁移性荧光物质，偏差，含液量，细菌菌落总数，大肠菌群，铜绿假单胞菌，金黄色葡萄球菌，溶血性链球菌，真菌菌落总数 | GB 43631-2023 GB/T 27728.1-2024 GB/T 27728.2-2024 GB/T 27728-2011 |  |  |  |
|  |  | 纸巾 | 流通、生产 | 可迁移性荧光物质，横向抗张强度，掉粉率，细菌菌落总数，大肠菌群，铜绿假单胞菌，金黄色葡萄球菌，溶血性链球菌，真菌菌落总数 | GB/T 20808-2022 |  |  |  |
|  |  | 卫生巾 | 流通、生产 | pH值，可迁移性荧光物质，吸水倍率，吸收速度，细菌菌落总数，大肠菌群，铜绿假单胞菌，金黄色葡萄球菌，溶血性链球菌，真菌菌落总数 | GB/T 8939-2018 |  |  |  |
| 12 | 日用消杀及清洁用品 | 厨房油污清洁剂 | 流通、生产 | 总活性物含量，碱度，pH值，腐蚀量，总五氧化二磷含量 | GB/T 35833-2018 | 1425 | 8 |  |
|  |  | 手洗餐具洗涤剂/果蔬清洗剂 | 流通、生产 | 总砷（以As计），重金属（以Pb计），甲醇，甲醛，菌落总数，大肠菌群，总有效物含量，pH | GB 14930.1—2022 GB/T 9985—2022 GB/T 24691-2022 |  |  |  |
|  |  | 衣料用液体洗涤剂/洗衣凝珠 | 流通、生产 | 总活性物，pH，总五氧化二磷，规定污布的去污力 | QB/T 1224—2012 |  |  |  |
| 13 | 户外用品 | 速干衣/冲锋衣 | 流通、生产 | 纤维含量，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，pH值，表面抗湿性，静水压，耐磨性能 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 GB/T 29862-2013 GB/T 32614-2023 GB/T 21980-2017 | 2090 | 5 |  |
|  |  | 防晒服 | 流通、生产 | 纤维含量，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，透湿率，防紫外线性能 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 GB/T 29862-2013 FZ/T 74007-2019 GB/T 18830-2009 |  |  |  |
|  |  | 登山包/野餐包 | 流通、生产 | 振荡冲击性能，包锁耐用性能，扣件耐用性能，拉链耐用度，缝合强度，背带耐折性能，可溶性重金属（铅、镉），可萃取重金属（铅、镉） | QB/T 1333-2018 QB/T 4582-2013 |  |  |  |
| 14 | 宗教用具 | 首饰 | 流通、生产 | 铅、镉、汞、六价铬、砷 | GB 28480-2012 | 1425 | 3 |  |
|  |  | 蜡烛 | 流通、生产 | 蜡芯露出长度，热稳定性，光稳定性，产品放置稳定性 | QB/T 2119-2007 QB/T 2902-2007 QB/T 4359-2012 QB/T 2903-2007 GB/T 22256-2008 |  |  |  |
|  |  | 贡品托盘 | 流通、生产 | 总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pｂ计）、脱色试验，金属元素迁移量(砷、镉、铅 锑、铝、铬、钴、铜、锰、钼 镍、锡、锌) | GB 4806.7-2023 GB 4806.9-2023 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |