## 采购要求

### （一） 技术需求

1、项目需求一栏表

| 序号 | 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外全彩LED显示屏 | - 像素点间距：≤2.5mm；1台视频处理器，1套接收卡，1套全彩电源，屏体结构改造，其他参数:详见采购需求详细参数 | 1套 | 183700 |
| 2 | 室内全彩LED显示屏 | - 像素点间距：≤1.875mmmm；1台视频发送器，1套接收卡，1套全彩电源，屏体结构改造，综合布线，其他参数:详见采购需求详细参数 | 1套 | 83000 |
| 3 | 单色显示屏 | - 像素点间距≤4.75mm，其他参数:详见采购需求详细参数 | 1套 | 6300 |
| 合计 |  |  |  | 273000 |

2、详细参数

| 序号 | 品名 | 型号及规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外全彩 LED屏 | - 1、像素点间距：≤2.5mm； - 2、单元板分辨率：≥8192 Dots； - 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； - 4、像素构成：1R、1G、1B； - 5、封装方式：SMD表贴三合一； - 6、驱动方式：恒流驱动； - 7、控制方式：同步控制系统； - 8、维护方式：支持前维护或前后维护； - 9、整屏平整度≤0.1mm； - 10、模组平整度≤0.05mm； - 11、白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； - 12、亮度均匀性≥95%； - 13、色温可调，白平衡状态下色温接近6500K，调节均匀稳定； - 14、对比度≥4000：1； - 15、水平视角≥170°； - 16、垂直视角≥170°； - 17、18、灰度等级≥14bit，低灰显示效果优异，无单列或单行像素失控现象； - 19、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作； - 20、峰值功耗≤900W/m²； - 21、平均功耗≤300W/m²；22、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部排线符合耐高温、耐压、耐折弯要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0 - 23、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作。 | 24.3 | ㎡ |
| 2 | 视频控制器 | - 1、具备丰富的视频信号接口。支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换，支持广播级缩放及多画面显示； - 2、主控设备配置≥4个千兆网口输出，单机最大带载分辨率不低于8192×4096像素，满足屏体带载及扩展需求； - 3、具备多路高清数字信号接口，包含≥2路DVI、≥1路HDMI、≥1路SDI接口，满足多路视频信号同步接入需求； - 4、单机最大带载像素不低于500万像素，单网口带载能力满足常规大屏显示需求，最大带载宽度不低于8192点、高度不低于4096点； - 5、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 6、支持多网口输出，可实现单机或双机冗余备份，保证显示不间断； - 7、对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； - 8、3画面显示，位置、大小可自由调节； - 9、支持8/10/12bit输入，视频源支持RGB444，YCbCr444，YCbCr422等格式，视频源帧率可支持23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60； - 10、支持多机拼接级联、严格同步，设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高不低于60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点。 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | - 1、集成16个HUB75，无需再配转接板； 2、单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据； 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩； 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影； 5、支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力； 6、支持低亮高灰； 7、支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 8、支持箱体标定和快速标序。 | 1 | 套 |
| 4 | 全彩电源 | - 1、输入电压：Vac176-264VAC； - 2、输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A； - 3、输入频率范围：47Hz/63Hz±5%； - 4、散热方式：自散热； - 5、启动时间测试：在额定电压220VAC状态下,启动时间≤3S； - 6、冷启动浪涌测试：在额定电压220VAC状态下，冷启动浪涌≤50A； - 7、绝缘阻抗测试：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ； - 8、输出电压稳压测试：产品在176V~264电压状态下，稳压精度在4.0-4.6V之间； - 9、掉电测试：0-100%切换负载，产品在176V~264电压状态下，掉电≤0.35V； - 10、保护功能：输入AC端自带保护盖，且具备过流、过压、断路、短路、欠压、防雷、保险丝等保护功能。 - 11、平均无故障时间MTBF≥10000H | 1 | 套 |
| 5 | 屏体结构 改造 | - 钢结构+铝塑板包边 | 32.98 | ㎡ |
| 6 | 室内全彩 LED屏 | - 1、像素点间距：≤1.875mm； - 2、像素密度：≥285,000 Dots/㎡； - 3、为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*160mm； - 4、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率； - 5、像素构成：1R、1G、1B； - 6、驱动方式：恒流驱动； - 7、控制方式：同步控制系统； - 8、维护方式：前后双向维护； - 9、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光； - 10、整屏平整度≤0.1mm； - 11、模组平整度≤0.05mm； - 12、水平视角≥175°； - 13、垂直视角≥175°； - 14、灰度等级≥16bit，可达65536级； - 15、白平衡亮度：≥550cd/㎡； - 16、亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； - 17、亮度均匀性≥98%； - 18、对比度≥11000：1； - 19、反光率：≤1%； - 20、峰值功耗≤600W/m²；平均功耗≤300W/m²，采用高效节能驱动技术，符合绿色节能要求。 - 21.支持4K、8K高清显示。 - 22.支持低蓝光，采用硬件级低蓝光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）+（整体蓝光400~500能量综合）≤55%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄，蓝光辐射能量符合A级。 - 23.依照GB 4943.1-2022标准相关要求，泄漏电流I(漏)≤3.5mA/m²，LED显示屏能源效率值满足3.5cd/W；LED显示屏符合GB 21520-2023标准，能效一级。 - 24.模组采用免工具维护设计，稳定度和平整度良好，模组维修时，无需拆卸套件，简化维护流程。 - 25、供电电源：支持在4.2Vdc-5Vdc范围内能正常工作； - 26、输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，在该范围内能正常工；在5000米海拔环境下，产品可正常工作； - 27、LED显示屏模组支持像素级亮度、色度校正功能，可有效消除显示亮暗不均及列亮问题，保证画面显示均匀一致。 - 28、过载试验：根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%，未失效； - 29、峰值亮度调节：支持动态亮度智能调节与细节增强功能，可根据环境光线自动优化显示效果，在保证视觉舒适的同时实现节能降耗。 - 30、模组底壳采用高强度阻燃环保材质，具备良好的抗冲击性与抗变形能力，结构强度高、平整度好，满足室内大屏长期稳定运行需求； - 31、产品采用高性能驱动芯片，支持智能节电模式，具备明显节能效果，绿色环保。 | 13.52 | ㎡ |
| 7 | 接收卡 | - 1、采用12路HUB75接口，输出信号至LED模组； - 2、支持单卡最大带载192×1024（不同应用或有差异）； - 3、采用国产化信息设备认证的芯片，采用与国产操作系统深度适配的固件架构，支持加密传输； - 4、具有智能除湿功能，支持显示屏灯珠进行预热，蒸发 LED 灯珠内部湿气，从而达到除湿的效果； - 5、支持智能调节屏幕亮度和对比度，降低暗处亮度以节能，增强明亮处细节并提升对比度，优化显示效果的同时减少能耗，兼顾视觉体验与环保需求 | 1 | 套 |
| 8 | - 视频发送器 | - 1.采用1U标准机箱，配置≥8路千兆网口输出，单路网口带载不低于655360像素点。 - 2.单机最大带载像素不低于524万像素，支持最大宽度16384点或高度8192点显示。 - 3.支持丰富信号输入：1路DP1.2、1路HDMI2.0、4路HDMI1.4、1路U盘视频播放。 - 4.支持多画面显示，最大支持6窗口同时显示，各窗口可独立缩放、移动、叠加；支持4K/高清信号混合接入。 - 5.支持信号裁剪、缩放、无缝切换，支持不少于128个场景保存、调用及定时轮巡。 - 6.支持通过多功能卡实现亮度自动调节，可扩展接入环境传感器，实时监测环境信息。 - 7.配备双USB2.0接口，支持电脑调试与多设备级联，可统一调节多设备亮度、色温，保证显示同步。 - 8.设备满足电气安全、抗电强度、防火阻燃要求，具备完整安全防护与标识。 - 9.支持HDCP1.4高带宽数字内容保护技术，实现加密传输，兼容主流流媒体内容播放。 | 1 | 台 |
| 9 | 全彩电源 | - 1、输入电压：Vac176-264VAC； - 2、输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A； - 3、输入频率范围：47Hz/63Hz±5%； - 4、散热方式：自散热； - 5、启动时间测试：在额定电压220VAC状态下,启动时间≤3S； - 6、冷启动浪涌测试：在额定电压220VAC状态下,冷启动浪涌≤50A； - 7、绝缘阻抗测试：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ； - 8、输出电压稳压测试：产品在176V~264电压状态下，稳压精度在4.0-4.6V之间； - 9、掉电测试：0-100%切换负载，产品在176V~264电压状态下，掉电≤0.35V； - 10、保护功能：输入AC端自带保护盖，且具备过流、过压、断路、短路、欠压、防雷、保险丝等保护功能； - 11、平均无故障时间MTBF≥10000H。 | 1 | 套 |
| 10 | 屏体结构 | - 钢结构+不锈钢 | 14.3 | ㎡ |
| 11 | 综合布线 | - 国标线材 | 1 | 批 |
| 12 | 单色屏 | - 1、像素点间距≤4.75mm； - 2、单元板分辨率≥2048Dots； - 3、刷新率≥960Hz； - 4、像素构成：1R； - 5、驱动方式：恒流驱动； - 6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统； - 7、维护方式：支持前维护； - 8、模组结构设计合理，集成度高，便于安装与维护； - 9、亮度：≥200cd/m²，0-100%无级可调，支持根据环境光自动调节；亮度均匀性≥95% - 10、对比度≥1000:1；灰度等级≥8bit；水平视角≥120°，垂直视角≥100° - 11、峰值功耗≤300W/㎡；平均功耗≤180W/㎡。 | 2.91 | ㎡ |

注：

1、供应商投标单价不得超过上述各项的控制单价，否则作无效标处理。

2、以上技术参数指标均是最低要求，所投产品参数应优于或等于以上技术参数指标。

3、供应商须提供符合本项目技术要求和国家标准、行业标准等标准的产品。若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准(如国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。