## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 2026年度江西省国有林场“百场兴百业、百场带百村”行动-萍乡市南坑林场南酸枣+岗梅种植示范基地建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 自合同签订之日起至1年 |
| 服务地点 |  | 芦溪县南坑镇乾村村（金石山）佳山分场1、2号小班 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

（一）服务需求

1.项目名称

- 2026年度江西省国有林场“百场兴百业、百场带百村”行动-萍乡市南坑林场南酸枣+岗梅种植示范基地建设项目

- 2.项目实施单位

- 萍乡市南坑林场

- 3.服务地点

- 芦溪县南坑镇乾村村（金石山）佳山分场1、2号小班

- 服务内容

新建南酸枣+岗梅种植示范基地总面积400亩，林下套种岗梅400亩，其中联农带动基地60亩

| 序号 | 服务内容 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南酸枣苗木 | 两年以上年生Ⅰ级嫁接裸根或容器苗（齐云山1号或13号两个品种），苗高≥100cm，地径≥2cm，分枝合理、根系发达、无病虫害，具备苗木检疫证、合格证、生产标签“两证一签” | 10000 | 株 |
| 2 | 岗梅苗木 | 2年以上生Ⅰ级容器苗或裸根苗（必须子播苗），苗高≥50cm，地径≥0.5cm，健壮无病虫、根系完整，具备苗木检疫证、合格证、生产标签“两证一签 | 80000 | 株 |
| 3 | 有机肥 | 有机质的质量分数机质≥30%，总养分(N+P205+K20)≥4%，水分（鲜样）质量分数≤30% | 300 | 吨 |
| 4 | 间伐清山 | 全清理杂灌、劣木、采伐剩余物，行距之间保留部分原生乔木，严禁炼山 | 400 | 亩 |
| 5 | 整地标准 | 沿等高线带状整地，带间距3.0m，根据现场实际情况调整；南酸枣挖穴50cm×50cm×40cm，岗梅40cm见方 | 400 | 亩 |
| 6 | 种植服务 | 南酸枣25株/亩（株行距5×5.5m），岗梅200株/亩（株行距200×170cm） | 400 | 亩 |
| 7 | 抚育 | 造林后当年开展抚育1次，主要为松土、除草、施肥、扩穴培土 | 400 | 亩 |
| 8 | 管护服务 | 项目建设期全程巡护、防火、病虫害监测防控、缺株补植 | 400 | 亩 |
| 9 | 科技支撑与人员培训服务 | / | 1 | 项 |
| 10 | 作业设计、资源监测、项目档案整理、竣工验收资料编制服务 | / | 1 | 项 |

- 5.技术标准及质量要求

1.严格执行《造林技术规程》《森林抚育技术规程》《低效林改造技术规程》《江西省森林药材种植验收技术导引》等国家、省市现行规范

2.苗木必须为本省及周边乡土种源，严禁疫区苗木进场，良种使用率≥90%

3.施工全程水土保持，采用等高线整地、保留原生植被带，落实竹节沟等水保措施

4.落实野生动物、野生植物保护，规范采伐剩余物处理，严控农药化肥污染

5.造林成活率≥85%，项目建设任务完成率100%，后期长势达标

（二）商务条件

- 1、付款方式：合同签订后 15 日内，甲方按项目合同总价款的 30% 支付预付款；项目完成当年松土、除草、扩穴培土等抚育工作，且经双方及上级单位验收合格后，一次性付清剩余全部合同款项。

2、投标报价：

（1）报价包含完成本项目全部服务的一切费用，招标人不再另行支付任何费用。

（2）供应商自行编制响应报价，响应报价总价不能超过本项目的最高限价（预算价），否则按无效响应处理。

4、质量标准：符合国家及地方林业工程相关法律法规、政策和技术规范标准。

5、验收：

（1）按小班逐块验收苗木规格、栽植密度、整地质量、抚育成效、成活率，提供完整施工档案、影像资料、绩效资料

（2）验收产生的全部费用由成交供应商承担。

6、其他要求：

（1）成交供应商应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，在施工中应加强安全生产，落实防火、防洪、防虫等自然灾害的巡查及处理措施，如若在施工中发生任何安全事故均由供应商自行承担，采购人概不负责，成交供应商在施工中负责处理纠纷问题，甲方协助。

（2）成交供应商应加强现场的安全管理，对人员进行安全教育和技术培训，确保施工安全。

7、违约责任：若成交供应商未按合同约定完成本项目服务或违反安全、环保等相关规定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给采购人造成的损失

8、采购人不组织踏勘现场：供应商应自行安排时间进行实地考察。供应商踏勘现场的费用自理，为响应报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

备注：以上服务需求及商务要求为基本技术要求必须全部响应（即满足或优于商务要求），否则其响应无效。