## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 2026年度欠发达国有林场巩固提升林下套种森林药材岗梅项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订之日起至2026年12月31日前全部完工并通过县级自查、省级核查 |
| 服务地点 |  | 萍乡市南坑林场长丰分场（西岭背） |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

（一）服务需求

1.项目名称

- 2026年度欠发达国有林场巩固提升林下套种森林药材岗梅项目

- 2.项目实施单位

- 萍乡市南坑林场

- 3.服务地点

- 萍乡市南坑林场长丰分场（西岭背）

- 服务内容

本项目为整体营造林服务采购，包含苗木供应、肥料供应、林地作业、栽植、施肥、抚育、资料归档等全流程服务。

| 序号 | 服务内容 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗梅苗木 | 2年以上生Ⅰ级容器/容器苗（必须子播苗），苗高≥50cm，地径≥0.5cm，根系发达、无病虫害、无机械损伤，具备苗木检疫证、合格证、标签。 | 60000 | 株 |
| 2 | 林地清理 | - 清理林下杂灌、杂草、劣质林木，沿等高线作业，保留原生植被，禁止炼山 | 300 | 亩 |
| 3 | 整地挖穴 | - 岗梅挖穴规格50cm×50cm×40cm；按株行距2.0m×1.7m布设，初植密度200株/亩 | 300 | 亩 |
| 4 | 有机肥 | 有机质的质量分数机质≥30%，总养分(N+P205+K20)≥4%，水分（鲜样）质量分数≤30% | 15 | 吨 |
| 5 | 栽植 | - 1.冬春季适宜窗口期完成栽植，栽植规范、扶正踏实 - 2.造林后及时巡查，缺株、死株无偿补植，确保整体成活率达90%以上 | 1 | 项 |
| 6 | 抚育管护服务 | - 抚育标准：栽植后当年开展抚育1次，主要为松土、除草、扩穴培土 | 1 | 项 |
| 7 | 技术及配套服务 | - 1.项目作业设计、竣工资料整理、影像留存 - 3.小班验收、自查验收资料编制、配合上级核查验收 - 4.全过程生境保护：水土保持、野生动植物保护、采伐剩余物规范处理、环保作业 | 1 | 项 |

- 5.技术标准及质量要求

1.严格执行：《造林技术规程》《森林抚育技术规程》《江西省森林药材种植验收技术导引》《岗梅林地栽培技术规程》等国家、省市现行规范

2.建设质量：林下套种合格率≥90%，苗木良种使用率≥90%

3.当年造林成活率达标，后期成林长势良好

4.施工严格沿等高线，落实水土保持措施，保留植被隔离带，不破坏原有生态

5.禁用高毒高残留农药，优先生物防治，废弃物集中规范处理

（二）商务条件

- 1、付款方式：合同签订后 15 日内，按本合同价款的 30% 支付预付款；当年松土、除草、扩穴培土抚育工作完成，经竣工验收及上级验收合格后，付清全部合同价款。

2、投标报价：

（1）报价包含完成本项目全部服务的一切费用，招标人不再另行支付任何费用。

（2）供应商自行编制响应报价，响应报价总价不能超过本项目的最高限价（预算价），否则按无效响应处理。

4、质量标准：符合国家及地方林业工程相关法律法规、政策和技术规范标准。

5、验收：

（1）按小班逐块验收苗木规格、栽植密度、整地质量、抚育成效、成活率，提供完整施工档案、影像资料、绩效资料

（2）验收产生的全部费用由成交供应商承担。

6、其他要求：

（1）成交供应商应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，在施工中应加强安全生产，落实防火、防洪、防虫等自然灾害的巡查及处理措施，如若在施工中发生任何安全事故均由供应商自行承担，采购人概不负责，成交供应商在施工中负责处理纠纷问题，甲方协助。

（2）成交供应商应加强现场的安全管理，对人员进行安全教育和技术培训，确保施工安全

7、违约责任：若成交供应商未按合同约定完成本项目服务或违反安全、环保等相关规定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给采购人造成的损失

8、采购人不组织踏勘现场：供应商应自行安排时间进行实地考察。供应商踏勘现场的费用自理，为响应报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

备注：以上服务需求及商务要求为基本技术要求必须全部响应（即满足或优于商务要求），否则其响应无效。