### 一、技术要求

#### 采购清单

| 实验室名称 | 间数 |
| --- | --- |
| 物理探究实验室 | 1 |
| 物理力学实验室 | 1 |
| 物理准备室 | 1 |
| 化学准备室 | 1 |
| 56座生物-岛式吊装 | 1 |
| 生物准备室 | 1 |
| AI智慧实验室 | 1 |
| 理化生实验仪器 | 1 |
| 56座化学岛式吊装实验室搬迁安装复原 | 1 |

#### 一、物理探究实验室

| 物理探究实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 一.教师演示区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、整机设计要求 1.整机采用三拼结构，无推拉式结构，中间为LED液晶显示屏，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。 2.整机中间主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，钢化玻璃表面硬度≥9H。主屏采用不低于86英寸4K LED 液晶屏，显示比例16:9，灰度等级≥256级。 3.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 4.为保护师生视力，整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 5.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。6.为方便老师操作，整机前置按键数量不超过6个，可实现开关机、调出中控菜单、护眼、录屏等操作。 7.支持红外触控，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 8.整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11.整机内置不低于2.0声道扬声器，最大功率≥84W。 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 13.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 14.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。15.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 16.整机侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 17.整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 18.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 19.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。 二、整机通信系统要求 1.整机无需外接无线网卡，在Window系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 2.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 3.整机支持不低于蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 4.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 三、OPS电脑模块配置要求 1、插拔式OPS微型PC设计，采用Intel Core i7 CPU或以上。 2、内存：≥8GB DDR4。 3、硬盘：≥256GB 固态硬盘。 4、USB接口：≥3路USB3.0接口。 5、视频输出接口：≥1路HDMI接口。 6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 7、和整机的连接接口针脚数≤40pin，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 四、白板软件 1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。可以按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。可以按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 3.云教案可自动同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 4.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 5.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 7、支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。 8、支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。 9.具有不少于100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置， 也可一键对视频内容进行截图插入课件。 10.支持视频研讨：支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智慧黑板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 教师实验台 | 1、规格：2400×700×850mm 2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： (1)光泽度（60°）≤8； (2)银元素（Ag）未检出。 (3)燃烧性能：B1（C-s1,d0,t1）级； (4)烟气毒性：ZA3级； (5)水平燃烧HB级、垂直燃烧V-0级； (6)甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥15%； 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，使整体平面，简洁大方。 4、门板及抽面：内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：1060mm整体电源组合单元+630mm整体水槽组合单元*1组+630mm整体大型置物单元*1组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 7.依据GB/T 24820-2024 1）.设备金属喷涂（塑）涂层满足抗冲击要求，冲击高度≥300mm，试验后涂层表面无剥落、裂纹等结构性损坏。 2）教师实验台抽屉形状位置公差：抽屉自然下垂度≤15mm，抽屉左右摆动度≤15mm。 3）教师实验台整体结构强度达标，经水平静载荷试验，施加≥400N水平作用力，重复试验≥8次后，实验台整体无松动、位移、结构性变形、部件损坏及连接脱落等异常。 4）经垂直静载荷试验，施加≥1500N垂直作用力，重复试验≥8次后，台面无开裂、破损、严重凹陷及结构性形变，台体支撑结构稳固无损坏。 5）经水平冲击稳定性试验，采用质量≥40kg试验重物，跌落高度≥30mm进行冲击试验，试验后实验台无倾翻、无位移、无结构松动及部件损坏，满足实验室基础安全使用要求。 8.耐腐蚀性能：试验时长≥72h，试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡；试验结束后，划道两侧3mm外区域无明显锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备正常使用寿命及使用效果。 9.涂层硬度≥HB，表面耐常规刮擦、磨损，可抵御日常实验操作、清洁擦拭产生的轻微摩擦损耗，满足长期教学使用需求。 10.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合国家校园教学设备、室内环境安全基础标准，适配中小学室内长期教学使用场景。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 教师电脑 | 1.CPU：主频≥2.0Ghz，≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。 2.GPU：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.4GHz。 3.内存：≥16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。 4.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 5.支持1000Mbps，网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。 8.≥2前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 9.前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。 10.后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 11.内部插槽：PCIEX16≥1（支持拓展独立显卡）；PCIEX1≥1；M.2≥2；SATA≥2。 12.机箱体积：≤8L。 13.电源功率：≤180W。 14.可通过物理按键实现系统一键还原。 15.配备同品牌USB有线键鼠。 16.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit。 注：提供主机、显示器节能佐证材料。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 教师转椅 | 液压升降式五轮转椅 | 把 | 1 |  |
| 6 | 教师电源 | 教师控制电源部分采用抽屉式，安装在教室实验台抽屉中： 1、设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 2、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能； 3、配置2组220V国标5孔插座。 4、电源的性能应符合相关要求。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 数据采集器 | 1、外壳为PC材质，表面丝印有品牌、名称、型号信息，符号规范、字迹清晰、不易脱落 2、模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换 3、连接计算机与传感器，采用USB协议通讯；通过USB接口供电，无需外接电源 4、采用BT自锁接口与传感器连接，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定 5、四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率20KHz，最大采样率80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据 6、支持级联，满足24套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接24个声波/声级传感器测量声音波形 7、支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统 8、所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数据显示模块 | 1、外壳为PC材质，表面丝印有品牌、名称、型号信息，符号规范、字迹清晰、不易脱落； 2、独立模块化结构，设有≥1.8寸彩屏； 3、与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码； 4、采用BT数字接口与传感器连接，接头具有方向性（定向连接）和自锁功能（自带锁扣），可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；自动识别传感器，无需预热传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，显示屏的刷新频率为10Hz； 5、可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接 采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储 通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图和记录处理； 7、支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统； 8、支持Intel、AMD、兆芯开先、麒麟、飞腾、龙芯、海光处理器. 9、独立的数据显示模块，能够直接接插传感器，显示当前采集数据，适合户外及演示实验数据采集，可通过USB数据线将采集的数据导入电脑，进行数据处理 | 个 | 2 |  |
| 9 | 传感器转接模块 | 1.两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 2.用于光电门传感器与无线发射模块或数据显示模块的连接。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；可通过传感器上按钮对量程进行切换；数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式； 支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V； 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；可通过传感器上按钮对量程进行切换；数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式； | 个 | 1 |  |
| 12 | 电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 2 |  |
| 13 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 交流电流传感器 | 测量范围：0～2A；分度：0.01A。用于测量交流电流的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电流。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 交流电压传感器 | 测量范围：0～36V；分度：0.1V。用于测量交流电压的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电压 | 个 | 1 |  |
| 16 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 三维磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-50mT～+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测x、y、z三个方向上磁感应强度的分量； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式；可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 2 |  |
| 20 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立彩屏数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 2 |  |
| 23 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 1 |  |
| 24 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 个 | 2 |  |
| 25 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，配件：20ml注射器。探究气体等容变化规律—查理定律 | 个 | 1 |  |
| 26 | 声波/声级传感器 | 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB；精度：声级：±4dB；声波：±10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz。 2、采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔。 3、设有功能切换按键，支持长按切换声波或声级测量。 4、传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持蓝牙无线数据传输； 6、支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统； 7、支持Intel、AMD、兆芯开先、麒麟、飞腾、龙芯、海光处理器；1、用计算机观察声音的波形-声音三要素； 1、用计算机观察声音的波形-声音强度 | 个 | 1 |  |
| 27 | 加速度传感器 | 测量范围-50m/s2 ~+50m/s2，测量x、y、z三个正交方向的加速度值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 | 个 | 1 |  |
| 28 | 静电计 | 1、测量范围：±100nC，分辨率：1nC； 2、自带5寸液晶显示屏，可显示测量结果； 3、由静电计主体、导电小球、底座、蓝牙适配器、充电器及锂电池构成。其中，静电计主体含液晶显示屏、调零按键、电源开关及接地端； 4、可独立使用，通过液晶显示屏显示静电测量结果，可支持蓝牙无线数据传输，也可通过蓝牙适配器与计算机连接，在计算机软件上显示静电测量结果； 5、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 6、支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统； 7、支持Intel、AMD、兆芯开先、麒麟、飞腾、龙芯、海光处理器。填补传统实验空白，除可定量测量静电量大小和极性外，还可用于研究平行板电容器的相关规律。 | 个 | 1 |  |
| 29 | DISlab软件包 | 软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计，教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 1.软件功能模块包含专用软件、通用软件、智能实验仪器软件、校准软件、数据导入； 2.同时录制实验操作（录制时间0-60分钟可调）； 3.数据显示、双组合图线、计算表格； 4.支持采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）连接； 5.支持采集器级联满足同时连接≥24个声波传感器（每个声传感器采样频率不低于20K）的高频采集； 6.坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。实验数据显示、分析、图像处理、实验过程录制、编写实验报告等功能 | 套 | 1 |  |
| 30 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。1、测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 2、瞬时速度的测定 3、探究小车速度随时间变化的规律 4、测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 5、探究弹性形变与弹力的关系 6、牛顿第二定律 7、摩擦力 8、探究滑动摩擦力的影响因素 9、探究弹性势能的表达式 10、探究功与物体速度变化的关系 11、动能与动能定理 12、测量通电螺线管内部的磁场分布 13、描绘弹簧阵子的振动图像 14、阻尼振动 15、受迫振动 16、观察共振现象 14、研究变力作用下的动量定理 15、研究弹性碰撞、非弹性碰撞 | 套 | 1 |  |
| 31 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量）机械能守恒 | 套 | 1 |  |
| 32 | 智能机械能守恒实验器 | 由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。机械能守恒 | 套 | 1 |  |
| 33 | 无线向心力实验器（电机版） | 由底座、旋臂、托架、电机、皮带轮、传动带、挡光杆、电机控制器、电源适配器、无线接收器及砝码构成，实验器内置力传感器和光电门传感器，通过测量砝码圆周运动过程中的向心力F与角速度ω研究向心力；无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器。研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系 | 套 | 1 |  |
| 34 | 向心力实验器V2.0 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成，可以自由旋转；配合步进电机研究可以控制步进电机的匀速转动时的速度大小，从而更直观的研究相同角速度下，向心力与哪些因素有关。研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系 | 套 | 1 |  |
| 35 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验。力的合成与分解 | 套 | 1 |  |
| 36 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器。力的合成与分解 | 套 | 1 |  |
| 37 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 1 |  |
| 38 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。力的合成与分解 | 套 | 1 |  |
| 39 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场。 1、测量通电螺线管内部的磁场分布 2、互感 | 套 | 1 |  |
| 40 | 多向转接头 | 零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。固定零件，将传感器固定于铁架台等传统设备上 | 套 | 2 |  |
| 41 | 电学实验板 | 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。观察电容的充放电过程，能够完成下列实验： 1、测量电压与电流 2、研究欧姆定律 3、研究串、并联电路的规律 4、探究导体电阻与其影响因素的定量关系 5、探究导体电阻与材料的关系 6、测绘小灯泡的伏安特性曲线 7、测定电池的电动势和内阻 8、门电路演示、9、研究路端电压10、互感和自感演示 11、描绘交流电压随时间变化的图像 12、电感和电容对交变电流的影响 | 套 | 1 |  |
| 42 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。1、摩擦力 2、探究滑动摩擦力的影响因素 | 套 | 1 |  |
| 43 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系 | 套 | 1 |  |
| 44 | 法拉第电磁感应实验器(动生E=nBLV) | 由底座、多匝数的活动线圈、可移动式磁铁、内置磁感应强度传感器、光电门传感器组成，直接与计算机USB口通讯；可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度的关系、磁感强度、导线长度的关系。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内。1、探究电磁感应的产生条件 2、法拉第电磁感应实验（动生） | 套 | 1 |  |
| 45 | 光电计时测距实验器 | 该系统配套2辆三轮小车，主轮自带盘式光栅，车载滚轮式光电门传感器，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机。系统有别于光电扫码系统，轨道表面和侧面不需要添加黑白条码，从而小车能在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。 性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5kHz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线 该产品需满足以下教学要求： （1）两辆三轮小车主轮自带环式光栅，根据光栅测距原理采集小车自身速度，非光电扫码小车，并能够脱离专用轨道进行“无轨采集”。 （2）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，软件设置小车运动方向，并使两辆小车相向而行，小车须在相撞前弹开，发生完全弹性碰撞，且无碰撞能量损耗，通过软件可观察到碰撞前后小车速度“交换”的图线。 （3）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞，两小车自带粘扣，稳固牢靠，撞后两小车粘在一起运动，发生完全非弹性碰撞。通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化的图线。 （4）完全弹性碰撞小车不得实际相撞，无能量损耗；完全非弹性碰撞两辆小车在碰撞前，之间不得产生其他任何相互作用力，而影响小车运动状态，即小车不能用磁铁相吸；整个实验获得的图像能够正确诠释完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞的实验原理。研究弹性碰撞、非弹性碰撞 | 套 | 1 |  |
| 46 | 法拉第电磁感应实验器(感生E=n△Φ/△t） | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝。1、探究电磁感应的产生条件 2、法拉第电磁感应实验（感生） | 套 | 1 |  |
| 47 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。既能当作普通电源使用，又能智能输出均匀变化的电压，可配合法拉第电磁感应定律实验器，完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 | 套 | 1 |  |
| 48 | 电磁感应现象实验器 | 电磁感应现象实验器由底座、悬臂总成、线圈总成、磁传感器固定支架构成。其中，悬臂总成由旋臂、电磁铁及轴承构成，可自由旋转，并可调节旋转半径；线圈总成，由200匝、400匝、600匝三组线圈抽头。与多量程电压传感器、磁感应强度传感器、及配套专用软件配合使用，可以完成研究感应电动势E分别与切割磁感线速度v、感应线圈匝数n、磁感应强度B的关系实验。1、探究电磁感应的产生条件 2、法拉第电磁感应实验 | 套 | 1 |  |
| 49 | （电磁定位系统） | 1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。发射器自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 2、性能参数： （1）定位范围：50×30cm （2）发射器定位偏差： ±1mm （3）采样频率：0-200Hz （4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 3、软件采样频率可设置为：50Hz、100Hz、150Hz、200Hz，可将信号源在电磁感应位置记录板上的移动数据记录，并进行运动轨迹曲线描绘；软件对实验数据可进行“数据导入”和“数据导出”实验界面可通过软件“拍照”按钮进行保存”1、自由落体运动 2、研究平抛运动 | 套 | 1 |  |
| 50 | 单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。二维单摆研究 | 套 | 1 |  |
| 51 | 机械能守恒实验器 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。验证机械能守恒定律 | 套 | 1 |  |
| 52 | 离心轨道实验器 | 由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。研究离心运动规律 | 套 | 1 |  |
| 53 | 阻尼振动实验器 | 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。研究阻尼振动 | 套 | 1 |  |
| 54 | 自由落体实验器 | 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。自由落体运动 | 套 | 1 |  |
| 55 | 凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是系统的拓展实验装置之一，与配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系 | 套 | 1 |  |
| 56 | 运动的合成实验器 | 由轨道架（包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮）、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成与电磁定位板、信号源配合使用，可进行运动的合成实验。研究运动的合成。验证电磁感应与楞次定律 | 套 | 1 |  |
| 57 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与多量程电流传感器或微电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 套 | 1 |  |
| 58 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。探究影响导体电阻大小的因素 | 套 | 1 |  |
| 59 | 光学实验系统-高中版 | 1、由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、光强分布传感器、单缝、双缝、紧固件×1，六棱扳手×1，USBType-C数据线构成； 2、红色光源：发出波长660nm的红色激光，出光功率为5mw，光斑直径3~3.5mm。输入电压为3V； 3、可调光源座、光缝座、光屏座、光强分布传感器采用通用底座+功能件构造，可卡套在铝合金轨道上使用，可以前后移动，手动调节位置； 4、可调光源座设有两颗手拧微调螺栓，可调节激光光源的纵向和横向位置； 5、支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统； 6、支持Intel、AMD、兆芯开先、麒麟、飞腾、龙芯、海光处理器。1、光的双缝干涉实验 2、用双缝干涉测量光的波长 3、光的单缝衍射实验 4、光的偏振现象 | 套 | 1 |  |
| 60 | 自动控制执行器 | 可与DISLab系列产品配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作。可与DISLab系列产品配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作 | 套 | 1 |  |
| 61 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°； 3.无需数据采集器，传感器可与专用App软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传输到计算机软件； 4.设有调零按键，支持压强硬件调零和软件调零；设有二维码按键，可通过自带屏幕显示二维码；设有多功能旋钮，长按旋钮实现开机、关机，旋转旋钮实现调节压强探头方向 5.自带控制器，可自动0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据； 8.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源。测量液体内部压强与深度、方向等关系 | 套 | 1 |  |
| 62 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。称重、测压力等情况下更换力传感器侧钩 | 套 | 1 |  |
| 63 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等必配 用于传感器和采集器连接、实验指导资料 | 套 | 1 |  |
| 64 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱。必配传感器收纳 | 套 | 1 |  |
| 二.学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六角实验台 | 1、规格1400*1212*780台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 2、台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配结构，整体漂亮多变。台面要求：采用≥12mm厚实芯理化板（双面膜） - (1)化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； - (2)甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； - （3）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； - (4)氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行567小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 3、台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计。 4、加强底座：台身内部下端底座采用1.0一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、加强筋：台身上采用定做加强钢架，与桌身紧密贴合，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理方便桌身与台面的固定，及加强整体桌身强度。 | 张 | 9 |  |
| 2 | 学生安全电源 | 国标22V电源，国标小五孔插座，可同时接入多台设备使用 | 套 | 18 |  |
| 3 | 学生电脑 | 1.CPU：主频≥2.0Ghz，≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。 2.GPU：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.4GHz。 3.内存：≥16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。 4.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 5.支持1000Mbps，网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。 8.≥2前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 9.前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。 10.后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 11.内部插槽：PCIEX16≥1（支持拓展独立显卡）；PCIEX1≥1；M.2≥2；SATA≥2。 12.机箱体积：≤8L。 13.电源功率：≤180W。 14.可通过物理按键实现系统一键还原。 15.配备同品牌USB有线键鼠。 16.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 注：提供主机、显示器节能佐证材料。 | 台 | 9 |  |
| 4 | 实验凳 | φ320×450mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，高档仿生树木纹路。 安全防护： 托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。 螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。 螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 | 张 | 56 |  |
| 5 | 数据采集器 | 核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来。与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集 | 台 | 9 |  |
| 6 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA 通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 9 |  |
| 7 | 电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 9 |  |
| 8 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 9 |  |
| 9 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 9 |  |
| 10 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 9 |  |
| 11 | 分体式位移传感器 | 由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立彩屏数据显示三种工作方式，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 套 | 9 |  |
| 12 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 9 |  |
| 13 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 个 | 9 |  |
| 14 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示，配件：20ml注射器 | 个 | 9 |  |
| 15 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 9 |  |
| 16 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成，可以自由旋转；配合步进电机研究可以控制步进电机的匀速转动时的速度大小，从而更直观的研究相同角速度下，向心力与哪些因素有关。 | 套 | 9 |  |
| 17 | 力的分解合成实验器 | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 套 | 9 |  |
| 18 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 套 | 9 |  |
| 19 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 9 |  |
| 20 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 9 |  |
| 21 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 9 |  |
| 22 | 电学实验板 | 可完成三十多个电学实验包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 9 |  |
| 23 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 | 套 | 9 |  |
| 24 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 9 |  |
| 25 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 9 |  |
| 26 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 套 | 9 |  |
| 27 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 9 |  |
| 三.基建区 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象，灯具尺寸：长度 1200±10mm；宽度 80±10mm；厚度 40 ±10mm；2、LED黑板灯额定功率：36±4W；满足功率因数≥0.95；光效≥85lm/w色温：5000K ±200K；3、LED黑板灯色容差：≤1SDCM，显色指数 Ra≥90，R9≥80；色空间不一致性≤0.0034、LED黑板灯光输出波形频率在90Hz＜ƒ≤3125Hz时波动深度≤1%；5、为保证灯具的照度和均匀度，6、为保持 LED 黑板灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫等进入,LED黑板灯防护等级需≥IP55；7、LED黑板灯电源端子传导骚扰电压、辐射骚扰场强、辐射磁感应电流，符合《GB/T 17743-2021》中的相关要求；8、LED黑板灯寿命≥50000小时；9、为防止LED黑板灯吊杆日久生锈及脱落，吊杆通过盐雾测试且可承受12倍的灯具重量；10、为保证黑板灯性能安全，根据 GB/T516916-2017，LED 黑板灯垂直燃烧等级要求V-0；需通过 1KV 或以上浪涌冲击抗扰实验；11、LED 黑板灯选用足够数量小功率 LED 灯珠,灯珠实际使用功率不超 过额定功率的三分之一，以提高其发光效率和降低灯具光衰；12、LED黑板灯频闪质量特征认证结果为无显著影响水平或无频闪危害；13、LED黑板灯的蓝光危害等级为 RG0； | 套 | 3 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED教室灯采用一体式金属材质+格栅防眩工艺；外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，背面出光，无流挂现象，灯具尺寸：长度 1200±10mm；宽度 300±10mm；厚度 40 ±10mm；2、LED教室灯额定功率：40W±4W；功率因素≥0.98；灯具效能≥110lm/W；色温：5000K ±200K；3、LED教室灯色容差：≤1SDCM，显色指数 Ra≥95，R9≥95；色空间不一致性≤0.003；4、LED教室灯光输出波形频率在90Hz＜ƒ≤3125Hz时波动深度≤1%；5、为保证灯具的照度和均匀度，6、为保持 LED 教室灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫 等进入,LED教室灯防护等级需≥IP55；7、LED教室灯统一眩光值：UGR≤16；工作噪声≤10dB(A)；8、LED教室灯寿命≥50000小时；9、为防止灯具吊杆日久生锈及脱落，灯具吊杆通过盐雾测试且可承受12倍的灯具重量；10、为保证教室灯性能安全，根据 GB/T5169.16-2017，LED 教室灯垂直燃烧等级要求V-0；需通过 1KV 或以上浪涌冲击抗扰实验；11、LED 教室灯选用足够数量小功率 LED 灯珠,灯珠实际使用功率不超过额定功率的二分之一,以提高其发光效率和降低灯具光衰；12、LED教室灯 频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害；13、LED教室灯的蓝光危害等级为 RG0； | 套 | 9 |  |
| 3 | 电线线路 | 预埋铺设耐压PVC套管，主干电源线采用2.5 mm²多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²、1.5mm²多芯铜质护套线。 | 间 | 1 |  |
| 4 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味 厚度：≥0.30mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（常规幅宽3.0m） 高度：定制（常规最高 2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度2–6℃ 隔音：辅助降噪（约10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量1.5倍 挂钩/布带：涤纶加强布带，金属四爪钩/S钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边 / 包边，牢固不脱线 | 米 | 36 |  |
| 5 | 地面 | 1.基础规格 强化复合地板 常规尺寸：1220×195mm，厚度≥8mm 拼接方式：锁扣式，安装便捷、密封性好 2.材质结构 表层：耐磨装饰层 基材：高密度纤维板 底层：防潮平衡层 3.核心性能 静曲强度：达标，不易断裂、变形 含水率：4%~10%，适配室内环境 防潮性：防渗透，适配常规干湿区域 4.环保性能 甲醛释放量：符合E1 级标准 表面防滑、耐刮擦、不易褪色 （含地面清理、墙体清理） | 平方米 | 85 |  |
| 6 | 安装调试 | 1：实验台的安装调试。 2：电源设备的安装调试。 3：供水设备的安装调试。 4：储物设备的安装调试。 | 项 | 1 |  |

#### 二、物理力学实验室

| 物理力学实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 一.教师演示区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、整机设计要求 1.整机采用三拼结构，无推拉式结构，中间为LED液晶显示屏，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。 2.整机中间主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，钢化玻璃表面硬度≥9H。主屏采用不低于86英寸4K LED 液晶屏，显示比例16:9，灰度等级≥256级。 3.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 4.为保护师生视力，整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 5.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 6.为方便老师操作，整机前置按键数量不超过6个，可实现开关机、调出中控菜单、护眼、录屏等操作。 7.支持红外触控，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 8.整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11.整机内置不低于2.0 声道扬声器，最大功率≥84W。 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 13.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 14.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 15.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 16.整机侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 17.整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 18.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 19.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。 二、整机通信系统要求 1.整机无需外接无线网卡，在Window系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 2.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 3.整机支持不低于蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 4.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 三、OPS电脑模块配置要求1、插拔式OPS微型PC设计，采用Intel Core i7 CPU或以上。 2、内存：≥8GB DDR4。 3、硬盘：≥256GB 固态硬盘。 4、USB接口：≥3路USB3.0接口。 5、视频输出接口：≥1路HDMI接口。 6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 7、和整机的连接接口针脚数≤40pin，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 四、白板软件 1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。可以按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。可以按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 3.云教案可自动同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 4.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 5.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 7、支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。 8、支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。 9.具有不少于100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置， 也可一键对视频内容进行截图插入课件。 10.支持视频研讨：支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智慧黑板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 教师实验台 | 1、规格：2400×700×850mm 2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： (1)光泽度（60°）≤8； (2)银元素（Ag）未检出。 (3)燃烧性能：B1（C-s1,d0,t1）级； (4)烟气毒性：ZA3级； (5)水平燃烧HB级、垂直燃烧V-0级； (6)甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥15%； 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，使整体平面，简洁大方。 4、门板及抽面：内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：1060mm整体电源组合单元+630mm整体水槽组合单元*1组+630mm整体大型置物单元*1组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 7.依据GB/T 24820-2024 1）.设备金属喷涂（塑）涂层满足抗冲击要求，冲击高度≥300mm，试验后涂层表面无剥落、裂纹等结构性损坏。 2）教师实验台抽屉形状位置公差：抽屉自然下垂度≤15mm，抽屉左右摆动度≤15mm。 3）教师实验台整体结构强度达标，经水平静载荷试验，施加≥400N水平作用力，重复试验≥8次后，实验台整体无松动、位移、结构性变形、部件损坏及连接脱落等异常。 4）经垂直静载荷试验，施加≥1500N垂直作用力，重复试验≥8次后，台面无开裂、破损、严重凹陷及结构性形变，台体支撑结构稳固无损坏。 5）经水平冲击稳定性试验，采用质量≥40kg试验重物，跌落高度≥30mm进行冲击试验，试验后实验台无倾翻、无位移、无结构松动及部件损坏，满足实验室基础安全使用要求。 8.耐腐蚀性能：试验时长≥72h，试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡；试验结束后，划道两侧3mm外区域无明显锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备正常使用寿命及使用效果。 9.涂层硬度≥HB，表面耐常规刮擦、磨损，可抵御日常实验操作、清洁擦拭产生的轻微摩擦损耗，满足长期教学使用需求。 10.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合国家校园教学设备、室内环境安全基础标准，适配中小学室内长期教学使用场景。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 教师转椅 | 液压升降式五轮转椅 | 把 | 1 |  |
| 5 | 教师电源 | 教师控制台控制区采用7寸高清、IPS全视角触摸屏。 1、采用密码开机管理。 2、具有年、月、日、时、分、秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用7寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。 5、电源控制系统：教师通过控制箱设备对全室220V高压及0-30V:AC和DC低压进行分组控制。 6、照明控制系统：教师通过控制箱设备对全室照明进行单独或分组控制； 7、操作控制具有语音播报功能。 | 台 | 1 |  |
| 二.学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*780mm。台面要求：采用≥12mm厚实芯理化板（双面膜） 2、结构：新型Z型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。主框架字型结构无木板： 3、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 4、桌腿：采用Z型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长575*50*80mm，壁厚3mm； 下腿规格：长545*50*80mm，壁厚2.5mm；下脚配有专门的可更换型护脚盖，底部留有圆孔，方便与固定地面。 5、立柱：采用42*96*1.5mm八棱形铝型材；前横梁采用28*28*1.0mm铝型材；中横梁采用28*28*1.0mm铝型材；后横梁：采用28*90*1.0mm铝型材；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 下加强横支撑件：采用30*60*1.2mm椭圆管。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、书包斗：规格：440*260*160mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空海鸥独特造型。 7、专用电源盒：规格：190*255*150mm，采用工程塑料模具成型，翻转式开启，操作简单。 8、挡水线：铝合金一体挡水线，两侧配有塑料保护套。 9、螺丝帽：上脚俩侧分别配有专门螺丝帽，遮盖螺丝孔，配色与整体相协调。 10.依据GB/T24820-2024 10.1金属喷涂（塑）涂层满足抗冲击要求，冲击高度≥300mm，试验后涂层无剥落、裂纹等结构性破损，允许存在轻微压痕、皱纹，不影响设备正常使用及使用寿命。 10.2学生实验台抽屉装配精度达标，抽屉自然下垂度≤15mm，抽屉左右摆动度≤15mm，长期使用无明显偏移、变形，满足日常教学启闭使用需求。 10.3独立式实验台整体结构强度合格，经水平静载荷试验，施加≥400N水平作用力，重复试验≥8次后，台体无松动、位移、结构性变形、部件破损、连接脱落等异常情况。 10.4实验台主台面承重性能满足基础教学需求，经垂直静载荷试验，施加≥1500N垂直作用力，重复试验≥8次后，台面无开裂、破损、严重凹陷及永久结构性形变，整体支撑结构稳固完好。 10.5实验台台面抗弯抗变形性能合格，均匀施加载荷1.0KG/dm²，持续承压1h后，台面无开裂、无破损、无明显永久弯曲变形，局部轻微弹性形变可自行恢复，不影响正常实验操作使用。 11.设备金属喷涂（塑）涂层耐腐蚀性能达标，试验时长≥72h；试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡、破损；试验结束后，划道两侧3mm外区域无锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备正常使用年限。 12.金属喷涂（塑）涂层硬度满足基础使用标准，涂层硬度≥HB，具备良好的耐刮擦、耐磨损性能，可抵御日常实验操作、清洁擦拭产生的轻微摩擦损耗。 13.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合中小学教学设备室内环保安全标准，适配校园长期室内教学使用场景。 | 张 | 28 |  |
| 2 | 功能柱 | 通风柱/接线柱：320*200*755mm选用塑料一次性注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。俩侧有固定孔，可以与地面打螺丝固定。 | 个 | 28 |  |
| 3 | 学生凳 | φ320×450，全新注塑凳面，凳面高亮度，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，高档仿生树木纹路。 安全防护： 托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。 螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。 螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 依据GB/T3325-2024： 1.金属喷漆（塑）涂层附着力达到2级及以上，涂层结合紧密，无成片脱落、起皮现象。 2.金属涂层冲击高度≥300mm，试验后无剥落、裂纹等结构性损坏，允许存在轻微压痕、皱纹，不影响正常使用及使用寿命。 3..甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合国家校园教学设备、室内环境安全基础标准，适配中小学室内长期教学使用场景。 | 张 | 56 |  |
| 4 | 学生电源 | 1、学生电源采用独立变压器的嵌入式受控电源,独立电源开关。 2、数码显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 4、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。要测试1.2V到0V的电压应0.1V可调。 5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6、数字显示交流、直流电流。 7、学生电压设定必须是数字键盘设置方式。 8、配置1组220V国标5孔插座。保险过载保护。 | 套 | 28 |  |
| 三.基建区 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象，灯具尺寸：长度 1200±10mm；宽度 80±10mm；厚度 40 ±10mm；2、LED黑板灯额定功率：36±4W；满足功率因数≥0.95；光效≥85lm/w色温：5000K ±200K；3、LED黑板灯色容差：≤1SDCM，显色指数 Ra≥90，R9≥80；色空间不一致性≤0.0034、LED黑板灯光输出波形频率在90Hz＜ƒ≤3125Hz时波动深度≤1%；5、为保证灯具的照度和均匀度，6、为保持 LED 黑板灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫等进入,LED黑板灯防护等级需≥IP55；7、LED黑板灯电源端子传导骚扰电压、辐射骚扰场强、辐射磁感应电流，符合《GB/T 17743-2021》中的相关要求；8、LED黑板灯寿命≥50000小时；9、为防止LED黑板灯吊杆日久生锈及脱落，吊杆通过盐雾测试且可承受12倍的灯具重量；10、为保证黑板灯性能安全，根据 GB/T516916-2017，LED 黑板灯垂直燃烧等级要求V-0；需通过 1KV 或以上浪涌冲击抗扰实验；11、LED 黑板灯选用足够数量小功率 LED 灯珠,灯珠实际使用功率不超 过额定功率的三分之一，以提高其发光效率和降低灯具光衰；12、LED黑板灯依据 频闪质量特征认证结果为无显著影响水平或无频闪危害；13、LED黑板灯的蓝光危害等级为 RG0； | 套 | 3 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED教室灯采用一体式金属材质+格栅防眩工艺；外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，背面出光，无流挂现象，灯具尺寸：长度 1200±10mm；宽度 300±10mm；厚度 40 ±10mm；2、LED教室灯额定功率：40W±4W；功率因素≥0.98；灯具效能≥110lm/W；色温：5000K ±200K；3、LED教室灯色容差：≤1SDCM，显色指数 Ra≥95，R9≥95；色空间不一致性≤0.003；4、LED教室灯光输出波形频率在90Hz＜ƒ≤3125Hz时波动深度≤1%；5、为保证灯具的照度和均匀度，；6、为保持 LED 教室灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫 等进入,LED教室灯防护等级需≥IP55；7、LED教室灯统一眩光值：UGR≤16；工作噪声≤10dB(A)；8、LED教室灯寿命≥50000小时；9、为防止灯具吊杆日久生锈及脱落，灯具吊杆通过盐雾测试且可承受12倍的灯具重量；10、为保证教室灯性能安全，根据 GB/T5169.16-2017，LED 教室灯垂直燃烧等级要求V-0；需通过 1KV 或以上浪涌冲击抗扰实验；11、LED 教室灯选用足够数量小功率 LED 灯珠,灯珠实际使用功率不超过额定功率的二分之一,以提高其发光效率和降低灯具光衰；12、LED教室灯频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害；13、LED教室灯的蓝光危害等级为 RG0； | 套 | 9 |  |
| 3 | 电线线路 | 预埋铺设耐压PVC套管，主干电源线采用2.5 mm²多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²、1.5mm²多芯铜质护套线。 | 间 | 1 |  |
| 4 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味，厚度：≥0.30mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（常规幅宽3.0m） 高度：定制（常规最高2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度2–6℃ 隔音：辅助降噪（约10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量1.5倍 挂钩/布带：涤纶加强布带，金属四爪钩/S钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边/包边，牢固不脱线。 | 米 | 36 |  |
| 5 | 地面 | 1.基础规格 强化复合地板 常规尺寸：1220×195mm，厚度≥8mm 拼接方式：锁扣式，安装便捷、密封性好 2.材质结构 表层：耐磨装饰层 基材：高密度纤维板 底层：防潮平衡层 3.核心性能 静曲强度：达标，不易断裂、变形 含水率：4%~10%，适配室内环境 防潮性：防渗透，适配常规干湿区域 4.环保性能 甲醛释放量：符合E1 级标准 表面防滑、耐刮擦、不易褪色 （含地面清理、墙体清理） | 平方米 | 100 |  |
| 6 | 安装调试 | 1：实验台的安装调试。 2：电源设备的安装调试。 3：供水设备的安装调试。 4：储物设备的安装调试。 | 项 | 1 |  |

#### 三、物理准备室

| 物理准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 1、规格：2400*1200*780mm。台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板（双面膜）板制作。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2、结构：新型Z型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。主框架字型结构无木板： 3、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 4、桌腿：采用Z型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长575*50*80mm，壁厚3.0mm； 下腿规格：长545*50*80mm，壁厚3.0mm；下脚配有专门的可更换型护脚盖，底部留有圆孔，方便与固定地面。 5、立柱：采用42*96*1.5mm八棱形铝型材；前横梁采用28*28*1.0mm铝型材；中横梁采用28*28*1.0mm铝型材；后横梁：采用28*90*1.0mm铝型材；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 下加强横支撑件：采用30*60*1.2mm椭圆管。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、书包斗：规格：440*260*160mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空海鸥独特造型。 7、专用电源盒：规格：190*255*150mm，采用工程塑料模具成型，翻转式开启，操作简单。 8、螺丝帽：上脚俩侧分别配有专门螺丝帽，遮盖螺丝孔，配色与整体相协调。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 注塑实验柜 | 1、规格：1000*500*2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、内部无可视金属材料，确保了设备耐腐蚀性。 10、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 实验凳 | φ320×450mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，高档仿生树木纹路。 安全防护： 托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。 螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。 螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味，厚度：≥0.30mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（常规幅宽3.0m） 高度：定制（常规最高 2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度2–6℃ 隔音：辅助降噪（约10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量1.5倍 挂钩/布带：涤纶加强布带，金属四爪钩/S钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边 / 包边，牢固不脱线 | 米 | 36 |  |
| 5 | 地面 | 1.基础规格 强化复合地板 常规尺寸：1220×195mm，厚度8mm 拼接方式：锁扣式，安装便捷、密封性好 2.材质结构 表层：耐磨装饰层 基材：高密度纤维板 底层：防潮平衡层 3.核心性能 静曲强度：达标，不易断裂、变形 含水率：4%~10%，适配室内环境 防潮性：防渗透，适配常规干湿区域 4.环保性能 甲醛释放量：符合E1 级标准 表面防滑、耐刮擦、不易褪色 （含地面清理、墙体清理） | 平方米 | 45 |  |

#### 四、化学准备室

| 化学准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 1、规格：2400*1200*780mm。台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板（双面膜）板制作。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2、结构：新型Z型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。主框架字型结构无木板： 3、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 4、桌腿：采用Z型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长575*50*80mm，壁厚3.0mm； 下腿规格：长545*50*80mm，壁厚3.0mm；下脚配有专门的可更换型护脚盖，底部留有圆孔，方便与固定地面。 5、立柱：采用42*96*1.5mm八棱形铝型材；前横梁采用28*28*1.0mm铝型材；中横梁采用28*28*1.0mm铝型材；后横梁：采用28*90*1.0mm铝型材；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 下加强横支撑件：采用30*60*1.2mm椭圆管。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、书包斗：规格：440*260*160mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔 7、专用电源盒：规格：190*255*150mm，采用工程塑料模具成型，翻转式开启，操作简单。 8、螺丝帽：上脚俩侧分别配有专门螺丝帽，遮盖螺丝孔，配色与整体相协调。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室水槽台 | 规格：490*600*870mm，分柜体和水槽两部分组成。 1：柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便日后维修。 侧板内侧有田字型加强筋，外侧凹凸造型，增加整体强度。 2：水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于425*340*280~230mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有滤网和水塞。 3：水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均采用304不锈钢材质，并处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 4：水槽后端配有6位滴水架，方便实验物品沥水。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 实验室水龙头 | 实验室水龙头： 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、可拆卸铜质水嘴。 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 注：实验室用水龙头无需提供节能佐证材料。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 注塑实验柜 | 1、规格：1000*500*2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、内部无可视金属材料，确保了设备耐腐蚀性。 10、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 注塑实验柜（药品柜） | 1、规格：1000*500*2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、内部无可视金属材料，确保了设备耐腐蚀性。 10、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 15 |  |
| 6 | 实验凳 | φ320×450mm，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，高档仿生树木纹路。 安全防护： 托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。 螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。 螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 排风扇 | 安全静音 | 个 | 1 |  |
| 8 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味 厚度：≥0.30mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（常规幅宽3.0m） 高度：定制（常规最高 2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度2–6℃ 隔音：辅助降噪（约10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量1.5倍 挂钩/布带：涤纶加强布带，金属四爪钩/S钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边 / 包边，牢固不脱线 | 米 | 36 |  |
| 9 | 地面 | 1.基础规格 强化复合地板 常规尺寸：1220×195mm，厚度≥8mm 拼接方式：锁扣式，安装便捷、密封性好 2.材质结构 表层：耐磨装饰层 基材：高密度纤维板 底层：防潮平衡层 3.核心性能 静曲强度：达标，不易断裂、变形 含水率：4%~10%，适配室内环境 防潮性：防渗透，适配常规干湿区域 4.环保性能 甲醛释放量：符合E1 级标准 表面防滑、耐刮擦、不易褪色 （含地面清理、墙体清理） | 平方米 | 45 |  |
| 10 | 供排水系统 | 给水管采用PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用PVC耐蚀管，管直径50mm。（不含地下工程） | 间 | 1 |  |

#### 五、56座生物-岛式吊装

| 56座生物-岛式吊装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 一.教师演示区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、整机设计要求 1.整机采用三拼结构，无推拉式结构，中间为LED液晶显示屏，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。2.整机中间主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，钢化玻璃表面硬度≥9H。主屏采用不低于86英寸4K LED 液晶屏，显示比例16:9，灰度等级≥256级。3.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。4.为保护师生视力，整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。5.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。6.为方便老师操作，整机前置按键数量不超过6个，可实现开关机、调出中控菜单、护眼、录屏等操作。7.支持红外触控，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。8.整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11.整机内置不低于2.0声道扬声器，最大功率≥84W。 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。13.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。14.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。15.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。16.整机侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。17.整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 18.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。19.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。 二、整机通信系统要求 1.整机无需外接无线网卡，在Window系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。2.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 3.整机支持不低于蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。4.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 三、OPS电脑模块配置要求 1、插拔式OPS微型PC设计，采用Intel Core i7 CPU或以上。2、内存：≥8GB DDR4。3、硬盘：≥256GB 固态硬盘。4、USB接口：≥3路USB3.0接口。5、视频输出接口：≥1路HDMI接口。6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。7、和整机的连接接口针脚数≤40pin，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 四、白板软件 1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。2.在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。可以按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。可以按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。3.云教案可自动同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。4.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。5.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。7、支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。8、支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。9.具有不少于100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置， 也可一键对视频内容进行截图插入课件。10.支持视频研讨：支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智慧黑板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 教师实验台 | 1、规格：2400×700×850mm 2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： (1)光泽度（60°）≤8； (2)银元素（Ag）未检出。 (3)燃烧性能：B1（C-s1,d0,t1）级； (4)烟气毒性：ZA3级； (5)水平燃烧HB级、垂直燃烧V-0级； (6)甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥15%； 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，使整体平面，简洁大方。 4、门板及抽面：内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：1060mm整体电源组合单元+630mm整体水槽组合单元*1组+630mm整体大型置物单元*1组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 7.依据GB/T 24820-2024 1）.设备金属喷涂（塑）涂层满足抗冲击要求，冲击高度≥300mm，试验后涂层表面无剥落、裂纹等结构性损坏。 2）教师实验台抽屉形状位置公差：抽屉自然下垂度≤15mm，抽屉左右摆动度≤15mm。 3）教师实验台整体结构强度达标，经水平静载荷试验，施加≥400N水平作用力，重复试验≥8次后，实验台整体无松动、位移、结构性变形、部件损坏及连接脱落等异常。 4）经垂直静载荷试验，施加≥1500N垂直作用力，重复试验≥8次后，台面无开裂、破损、严重凹陷及结构性形变，台体支撑结构稳固无损坏。 5）经水平冲击稳定性试验，采用质量≥40kg试验重物，跌落高度≥30mm进行冲击试验，试验后实验台无倾翻、无位移、无结构松动及部件损坏，满足实验室基础安全使用要求。 8.耐腐蚀性能：试验时长≥72h，试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡；试验结束后，划道两侧3mm外区域无明显锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备正常使用寿命及使用效果。 9.涂层硬度≥HB，表面耐常规刮擦、磨损，可抵御日常实验操作、清洁擦拭产生的轻微摩擦损耗，满足长期教学使用需求。 10.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合国家校园教学设备、室内环境安全基础标准，适配中小学室内长期教学使用场景。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 教师转椅 | 液压升降式五轮转椅 | 把 | 1 |  |
| 5 | 教师电源 | 教师控制台控制区采用7寸高清、IPS全视角触摸屏。 1、采用密码开机管理。 2、具有年、月、日、时、分、秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用7寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 教师水槽 | 尺寸：390*290*190mm。 PP材质、耐腐蚀耐酸碱。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 实验室水龙头 | 实验室水龙头： 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、可拆卸铜质水嘴。 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 注：实验室用水龙头无需提供节能佐证材料。 | 个 | 1 |  |
| 二.教师智慧吊顶区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1、箱体采用冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能升降控制系统 | 本系统采用专业分级界面设计，界面时尚具有未来科技感，可设置开机密码，根据实际学校项目独立设计该学校页面显示。 其核心控制功能主要如下： 1、摇臂控制系统：教师通过控制箱设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降，上升或下降到底后摇臂会自动停止） 2、电源控制系统：教师通过控制箱设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制，低压控制系统带有电压回馈，清晰时时查看学生电压、电流实际值。 3、照明控制系统：教师通过控制箱设备对全室照明进行单独或分组控制； 4、通风控制系统：教师通过控制箱对变频风机进行控制，分1-10档风量调控，精细把控实验室通风使用最佳效果。 5、设置电子举手查询功能，及时观测学生需求。 6、预留智慧实验室控制系统：可控制窗帘，屏风等智能设备升降管理。 7、传感监控系统：设备内配有温度、湿度、烟雾、空气质量等传感器，时时监控实验室室内环境，给实验提供环境依据及及时提醒教师使用环境。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 1 |  |
| 4 | 安卓app吊装控制系统 | 安卓APP集中控制系统，可执行各选项控制 1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。 3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行控制。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 教师端智能升降器 | 主框架尺寸：长1630*宽680*高300mm(±5mm)，主型材采用1.8MM大型铝型材，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 主箱体材料采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 1、多功能电源模块外壳体采用ABS塑料原料模具注塑一次性加工成型，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 2、 2-1操作平台集成一块不小于90*44mm的LED液晶屏，其屏幕上面集成显示以下功能：220V高压输入、AC输入、DC输入、AC/DC切换、锁定，警报、调节+、调节-、举手功能指示。 2-2、学生电源采用独立变压器，可独立控制及操作。 2-3、数码显示交直流电压，学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 2-4、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。 2-5、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。 2-6、学生电源被教师控制及锁定后，锁定图案亮起，学生自己不能操作。 2-7、学生电压设定是为上下按键设置方式。数显交流，直流电流。 2-8、过载保护：当输出过载或短路时电源能自动延时关断电源， 2-9、电源输入：AC220V±22V，50Hz±2.5Hz。 2-10、工作环境条件，温度0～40℃，湿度≤90%（40℃）。 2-11、连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用；大于额定电流时，不允许连续过载使用。 | 套 | 1 |  |
| 三.学生实验区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*780mm。台面要求：采用≥12mm厚实芯理化板（双面膜） 2、结构：新型Z型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。主框架字型结构无木板： 3、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 4、桌腿：采用Z型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长575*50*80mm，壁厚3mm； 下腿规格：长545*50*80mm，壁厚2.5mm；下脚配有专门的可更换型护脚盖，底部留有圆孔，方便与固定地面。 5、立柱：采用42*96*1.5mm八棱形铝型材；前横梁采用28*28*1.0mm铝型材；中横梁采用28*28*1.0mm铝型材；后横梁：采用28*90*1.0mm铝型材；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 下加强横支撑件：采用30*60*1.2mm椭圆管。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、书包斗：规格：440*260*160mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空海鸥独特造型。 7、专用电源盒：规格：190*255*150mm，采用工程塑料模具成型，翻转式开启，操作简单。 8、挡水线：铝合金一体挡水线，两侧配有塑料保护套。 9、螺丝帽：上脚俩侧分别配有专门螺丝帽，遮盖螺丝孔，配色与整体相协调。 10.依据GB/T 24820-2024 10.1金属喷涂（塑）涂层满足抗冲击要求，冲击高度≥300mm，试验后涂层无剥落、裂纹等结构性破损，允许存在轻微压痕、皱纹，不影响设备正常使用及使用寿命。 10.2学生实验台抽屉装配精度达标，抽屉自然下垂度≤15mm，抽屉左右摆动度≤15mm，长期使用无明显偏移、变形，满足日常教学启闭使用需求。 10.3独立式实验台整体结构强度合格，经水平静载荷试验，施加≥400N水平作用力，重复试验≥8次后，台体无松动、位移、结构性变形、部件破损、连接脱落等异常情况。 10.4实验台主台面承重性能满足基础教学需求，经垂直静载荷试验，施加≥1500N垂直作用力，重复试验≥8次后，台面无开裂、破损、严重凹陷及永久结构性形变，整体支撑结构稳固完好。 10.5实验台台面抗弯抗变形性能合格，均匀施加载荷1.0KG/dm²，持续承压1h后，台面无开裂、无破损、无明显永久弯曲变形，局部轻微弹性形变可自行恢复，不影响正常实验操作使用。 11.设备金属喷涂（塑）涂层耐腐蚀性能达标，试验时长≥72h；试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡、破损；试验结束后，划道两侧3mm外区域无锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备正常使用年限。 12.金属喷涂（塑）涂层硬度满足基础使用标准，涂层硬度≥HB，具备良好的耐刮擦、耐磨损性能，可抵御日常实验操作、清洁擦拭产生的轻微摩擦损耗。 13.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合中小学教学设备室内环保安全标准，适配校园长期室内教学使用场景。 | 张 | 28 |  |
| 2 | 学生凳 | φ320×450，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，高档仿生树木纹路。 安全防护： 托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。 螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。 螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 依据GB/T3325-2024： 1.金属喷漆（塑）涂层附着力达到2级及以上，涂层结合紧密，无成片脱落、起皮现象。 2.金属涂层冲击高度≥300mm，试验后无剥落、裂纹等结构性损坏，允许存在轻微压痕、皱纹，不影响正常使用及使用寿命。 3..甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合国家校园教学设备、室内环境安全基础标准，适配中小学室内长期教学使用场景。 | 张 | 56 |  |
| 3 | 实验室水槽台 | 规格：490*590*870mm，分柜体和水槽两部分组成。 1：柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便维修。 侧板内侧有田字型加强筋，外侧凹凸造型，增加整体强度。 2：水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于425*340*280~230mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有滤网和水塞。 3：水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均采用304不锈钢材质，并处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 4：水槽后端配有6位滴水架，方便实验物品沥水。 1、安全性能 2、桌类稳定性：垂直和水平加载稳定性 | 个 | 14 |  |
| 4 | 实验室水龙头 | 实验室水龙头： 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、可拆卸铜质水嘴。 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 注：实验室用水龙头无需提供节能佐证材料。 | 个 | 14 |  |
| 四.学生智慧吊顶区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能吊装主体框架 | 主框架尺寸：长1830*宽680*高300mm(±5mm)，主型材采用1.8MM大型铝型材，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 主箱体材料采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 1依据GB/T 32487-2016 1.1设备塑料配件硬度≥HD58，材质坚韧、抗挤压、耐日常磕碰磨损，不易产生形变、破损，满足实验室常规使用强度要求 2.依据GB/T 3325-2024 2.1设备金属喷漆（塑）涂层抗冲击性能达标，冲击高度≥300mm，试验后涂层无剥落、裂纹等结构性损坏，允许存在轻微压痕、浅皱纹，不影响涂层防护性能及设备使用寿命。 3.金属喷涂（塑）涂层具备良好防腐能力，经≥72h耐腐蚀试验，试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡；试验结束后，划道两侧3mm外区域无锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备防腐使用效果。 .4.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合国家校园教学设备、室内环境安全基础标准，适配中小学室内长期教学使用场景。 | 套 | 7 |  |
| 2 | 主体保护罩 | 冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 7 |  |
| 3 | 智能摇臂升降系统 | 摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用90*60*1.5mm专用铝合金模具一体成。 | 个 | 14 |  |
| 4 | 智能吊装电源模块 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压、上下水接口位置。 | 组 | 14 |  |
| 5 | 智能吊装电源供应模块 | 1、学生多功能电源模块外壳体采用ABS塑料原料模具注塑一次性加工成型，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 2、 2-1操作平台集成一块不小于90*44mm的LED液晶屏，其屏幕上面集成显示以下功能：220V高压输入、AC输入、DC输入、AC/DC切换、锁定，警报、调节+、调节-、举手功能指示。 2-2、学生电源采用独立变压器，可独立控制及操作。 2-3、数码显示交直流电压，学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 2-4、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V。 2-5、学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V。 2-6、学生电源被教师控制及锁定后，锁定图案亮起，学生自己不能操作。 2-7、学生电压设定是为上下按键设置方式。数显交流，直流电流。 2-8、过载保护：当输出过载或短路时电源能自动延时关断电源， 2-9、电源输入：AC220V±22V，50Hz±2.5Hz。 2-10、工作环境条件，温度0～40℃，湿度≤90%（40℃）。 2-11、连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用；大于额定电流时，不允许连续过载使用。 | 组 | 28 |  |
| 6 | 保险模块 | 系统出现异常时，切断电源，确保实验操作时的安全性。 | 组 | 14 |  |
| 7 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 16 |  |
| 8 | 智能吊装模块封头 | 两端保护罩整体注塑成型，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 个 | 14 |  |
| 9 | 实验室废水综合处理设备 | 一、产品结构：日处理量0.5吨 1.设备尺寸：≥1200*800*1500mm，电源输入：220V，功率：≤1.75kw。 2.设备反应池采用PP材质焊接一体成型，板厚≥10mm；PP板密度≥0.9g/cm³，符合GB/T1033.1-2008《塑料.非泡沫塑料密度的测定，第一部分：浸渍法，液体比重瓶法和滴定法》的要求；断裂伸长率≥26%，拉伸强度≥33Mpa，符合GB/T1040.1-2025,GB/T1040.2-2022的要求；弯曲强度≥47Mpa，符合GB/T9341-2008《塑料.弯曲性能的测定》的要求；冲击强度≥26kJ/㎡，热变形温度≥105℃。 3.设备采用金属外壳，做防腐蚀喷涂处理；根据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，乙酸盐雾试验：试验周期≥240h，缺陷面积≤0.009%，依据GB/T6461-2002标准，保护评级和外观评级≥10级；根据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验：试验周期≥240h，缺陷面积≤0.014%，依据GB/T6461-2002标准，保护评级和外观评级≥10级；漆膜理化性能（耐冲击）：冲击高度（≥5次）100cm，漆膜表面无裂痕、无剥落、无裂纹 二、系统工作原理及技术要求： 1.主要处理实验室废水有害物质的种类：无机物类、有机物类、生物类废水等； 2.设备处理工艺采用“设备处理工艺采用废水收集→PH调节→微电解及重金属捕捉反应→高级氧化→竖流沉淀装置→多介质过滤→复合式杀菌消毒”工艺。 3.处理后水质标准：达到《综合污水排放标准》GB8978-1996中三级排放标准，经过实验废水处理系统处理后的废水可直接排入市政污水管网。 4.通过液位传感器自动控制进水泵及设备运行； 5.通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能； 6.配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 7.配置高级氧化反应装置，利用臭氧氧化的高级氧化处理技术，主要用于水的消毒、去除水中酚、氰等污染物质，水的脱色、除去水中铁、锰等金属离子，除异味和臭味。在规定的时间和场所内，臭氧消毒器检测结果：样品浓度≥16.5mg/L，臭氧产量≥5.00g/h；样品接通电源运行60min后，臭氧泄漏量平均浓度≤0.06mg/m³ 三、智能化控制系统： 1.系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块设备的科学组合，设定出符合用户需求、性价比最高的一体化自控软件系统 2.设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，用户单位实验室额外工作加班，设备正常运行。 3.自动清洗及校正：具有自动或手动两种方法进行清洗和设备校正。自动清洗功能：每一段时间处理结束后，可操作自动清洗仪器管路、阀门等部件 四、设备性能 1.用电安全：为了保证设备整机用电安全，设备电气安全（绝缘电阻）≥50MΩ 2.设备运行产生的环境噪声：昼间≤55dB (A)、夜间≤50dB (A)，设备运转噪声要求符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准要求。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |  |
| 五.基建区 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象，灯具尺寸：长度 1200±10mm；宽度 80±10mm；厚度 40 ±10mm；2、LED黑板灯额定功率：36±4W；满足功率因数≥0.95；光效≥85lm/w色温：5000K ±200K；3、LED黑板灯色容差：≤1SDCM，显色指数 Ra≥90，R9≥80；色空间不一致性≤0.0034、LED黑板灯光输出波形频率在90Hz＜ƒ≤3125Hz时波动深度≤1%；5、为保证灯具的照度和均匀度，黑板灯光谱透射比≥90%；6、为保持 LED 黑板灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫等进入,LED黑板灯防护等级需≥IP55；7、LED黑板灯电源端子传导骚扰电压、辐射骚扰场强、辐射磁感应电流8、LED黑板灯寿命≥50000小时；9、为防止LED黑板灯吊杆日久生锈及脱落，吊杆通过盐雾测试且可承受12倍的灯具重量；10、为保证黑板灯性能安全，LED 黑板灯垂直燃烧等级要求V-0；需通过 1KV 或以上浪涌冲击抗扰实验；11、LED 黑板灯选用足够数量小功率 LED 灯珠,灯珠实际使用功率不超 过额定功率的三分之一，以提高其发光效率和降低灯具光衰；12、LED黑板灯依据 频闪质量特征认证结果为无显著影响水平或无频闪危害；13、LED黑板灯的蓝光危害等级为 RG0； | 套 | 3 |  |
| 2 | LED教室灯 | 1、LED教室灯采用一体式金属材质+格栅防眩工艺；外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，背面出光，无流挂现象，灯具尺寸：长度 1200±10mm；宽度 300±10mm；厚度 40 ±10mm；2、LED教室灯额定功率：40W±4W；功率因素≥0.98；灯具效能≥110lm/W；色温：5000K ±200K；3、LED教室灯色容差：≤1SDCM，显色指数 Ra≥95，R9≥95；色空间不一致性≤0.003；4、LED教室灯光输出波形频率在90Hz＜ƒ≤3125Hz时波动深度≤1%；5、为保证灯具的照度和均匀度，LED教室灯光谱透射比≥90%；6、为保持 LED 教室灯的使用寿命与美观度，防止灰尘，蚊虫 等进入,LED教室灯防护等级需≥IP55；7、LED教室灯统一眩光值：UGR≤16；工作噪声≤10dB(A)；8、LED教室灯寿命≥50000小时；9、为防止灯具吊杆日久生锈及脱落，灯具吊杆通过盐雾测试且可承受12倍的灯具重量；10、为保证教室灯性能安全，根据 ，LED 教室灯垂直燃烧等级要求V-0；需通过 1KV 或以上浪涌冲击抗扰实验；11、LED 教室灯选用足够数量小功率 LED 灯珠,灯珠实际使用功率不超过额定功率的二分之一,以提高其发光效率和降低灯具光衰；12、LED教室灯依据 频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害； 13、LED教室灯的蓝光危害等级为 RG0； | 套 | 9 |  |
| 3 | 电线线路 | 预埋铺设耐压PVC套管，主干电源线采用2.5 mm²多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²、1.5mm²多芯铜质护套线。 | 间 | 1 |  |
| 4 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味 厚度：≥0.30 mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（ 3.0m） 高度：定制（常规最高 2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度 2–6℃ 隔音：辅助降噪（约 10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量 1.5 倍 挂钩 / 布带：涤纶加强布带，金属四爪钩 / S 钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边 / 包边，牢固不脱线。 | 米 | 36 |  |
| 5 | 地面 | 1.瓷砖要求; 材质：通体同质耐腐瓷砖。 常用规格：600×600mm（可按现场调整） 厚度：≥10mm 外观：表面平整、无裂纹、缺角、气泡、色差；棱角规整，边缘倒角处理（防磕碰、便于清洁） 颜色：浅灰 / 浅蓝为主（便于及时发现试剂渗漏），整间无色差 （二）物理性能 耐磨性：耐磨，长期行走不发白、不露底。 防滑性：防酸碱湿滑。 （三）耐化学腐蚀测试条件：常温浸泡72h，无变色、无起泡、无脱落、无溶蚀、无明显痕迹，耐受试剂（全覆盖实验室常用酸碱、溶剂）： 2.地面清理； 3.墙体清理； | 平方米 | 85 |  |
| 6 | 供排水系统 | 给水管采用PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用PVC耐蚀管，管直径50mm。 | 间 | 1 |  |
| 7 | 安装调试 | 1：实验台的安装调试。 2：电源设备的安装调试。 3：供水设备的安装调试。 4：储物设备的安装调试。 | 项 | 1 |  |

#### 六、生物准备室

| 生物准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | 1、规格：2400*1200*780mm。台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板（双面膜）板制作。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 2、结构：新型Z型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。主框架字型结构无木板： 3、桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 4、桌腿：采用Z型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长575*50*80mm，壁厚3.0mm； 下腿规格：长545*50*80mm，壁厚3.0mm；下脚配有专门的可更换型护脚盖，底部留有圆孔，方便与固定地面。 5、立柱：采用42*96*1.5mm八棱形铝型材；前横梁采用28*28*1.0mm铝型材；中横梁采用28*28*1.0mm铝型材；后横梁：采用28*90*1.0mm铝型材；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 下加强横支撑件：采用30*60*1.2mm椭圆管。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 6、书包斗：规格：440*260*160mm，采用PP材料，大型模具一次性注塑成型,上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空海鸥独特造型。 7、专用电源盒：规格：190*255*150mm，采用工程塑料模具成型，翻转式开启，操作简单。 8、螺丝帽：上脚俩侧分别配有专门螺丝帽，遮盖螺丝孔，配色与整体相协调。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 实验室水槽台 | 规格：490*600*870mm，分柜体和水槽两部分组成。 1：柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便日后维修。 侧板内侧有田字型加强筋，外侧凹凸造型，增加整体强度。 2：水槽部分：水槽采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内径不小于425*340*280~230mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有滤网和水塞。 3：水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均采用304不锈钢材质，并处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。 4：水槽后端配有6位滴水架，方便实验物品沥水。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 实验室水龙头 | 实验室水龙头： 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。 5、鹅颈管可360°旋转。 6、可拆卸铜质水嘴。 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 注：实验室用水龙头无须提供节能佐证材料。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 注塑实验柜 | 1、规格：1000*500*2000mm（±10mm） 2、材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。 3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、内部无可视金属材料，确保了设备耐腐蚀性。 10、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 单面标本柜 | 1、规格：1000*500*2000mm 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构采用37*37*1.0mm铝型材,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；采用大型模具成型制作铝型材，配以ABS专业连接组装而成，铝型材表面经环氧树脂高温固化处理；耐酸碱、防潮；铝型材框架具有结构连接牢固、承载能力强、整体耐腐蚀、外观美观等特点。 4、柜身：上柜体采用四面玻璃柜体，下柜体采用三聚氰胺双贴面板，板材断面选用PVC封边，粘力强、密封性好，外观美观大方。 5、隔板：上柜体采用高度可调玻璃层板，下柜体采用三聚氰胺板隔板。 6、可调脚:采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 5 |  |
| 6 | 实验凳 | φ320×450，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，高档仿生树木纹路。 安全防护： 托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。 螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。 螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味， 厚度：≥0.30mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（常规幅宽3.0m） 高度：定制（常规最高 2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度2–6℃ 隔音：辅助降噪（约10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量1.5倍 挂钩/布带：涤纶加强布带，金属四爪钩/S钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边 / 包边，牢固不脱线 | 米 | 36 |  |
| 8 | 地面 | 1.基础规格 强化复合地板 常规尺寸：1220×195mm，厚度≥8mm 拼接方式：锁扣式，安装便捷、密封性好 2.材质结构 表层：耐磨装饰层 基材：高密度纤维板 底层：防潮平衡层 3.核心性能 静曲强度：达标，不易断裂、变形 含水率：4%~10%，适配室内环境 防潮性：防渗透，适配常规干湿区域 4.环保性能 甲醛释放量：符合E1 级标准 表面防滑、耐刮擦、不易褪色 （含地面清理、墙体清理） | 平方米 | 45 |  |
| 9 | 供排水系统 | 给水管采用PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用PVC耐蚀管，管直径50mm。（不含地下工程） | 间 | 1 |  |

#### 七、AI智慧实验室

| AI智慧实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 基础端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、整机设计要求 1.整机采用三拼结构，无推拉式结构，中间为LED液晶显示屏，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。2.整机中间主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，钢化玻璃表面硬度≥9H。主屏采用不低于86英寸4K LED 液晶屏，显示比例16:9，灰度等级≥256级。 3.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 4.为保护师生视力，整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。5.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 6.为方便老师操作，整机前置按键数量不超过6个，可实现开关机、调出中控菜单、护眼、录屏等操作。 7.支持红外触控，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 8.整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 11.整机内置不低于2.0声道扬声器，最大功率≥84W。 12.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 13.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。14.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 15.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 16.整机侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 17.整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 18.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。19.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。 二、整机通信系统要求 1.整机无需外接无线网卡，在Window系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 2.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 3.整机支持不低于蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。4.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 三、OPS电脑模块配置要求 1、插拔式OPS微型PC设计，采用Intel Core i7 CPU或以上。 2、内存：≥8GB DDR4。 3、硬盘：≥256GB 固态硬盘。4、USB接口：≥3路USB3.0接口。 5、视频输出接口：≥1路HDMI接口。 6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 7、和整机的连接接口针脚数≤40pin，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 四、白板软件 1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.在备课场景中搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。可以按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。可以按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 3.云教案可自动同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 4.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 5.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。7、支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。 8、支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。 9.具有不少于100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置， 也可一键对视频内容进行截图插入课件。 10.支持视频研讨：支持在线发起多人视频研讨，研讨过程中可邀请校内外老师共同参与，会议主持人可对会议进行参会人员的管理，包括邀请发言/开启禁言，共享屏幕等操作，系统自动录制视频研讨全过程，会议结束后可自动形成视频回放记录。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智慧黑板中的软件直接控制开关； 6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 教师实验台 | 1、规格：2400×700×850mm 2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： (1)光泽度（60°）≤8； (2)银元素（Ag）未检出。 (3)燃烧性能：B1（C-s1,d0,t1）级； (4)烟气毒性：ZA3级； (5)水平燃烧HB级、垂直燃烧V-0级； (6)甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥15%； 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，使整体平面，简洁大方。 4、门板及抽面：内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：1060mm整体电源组合单元+630mm整体水槽组合单元*1组+630mm整体大型置物单元*1组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 7.依据GB/T 24820-2024 1）.设备金属喷涂（塑）涂层满足抗冲击要求，冲击高度≥300mm，试验后涂层表面无剥落、裂纹等结构性损坏。 2）教师实验台抽屉形状位置公差：抽屉自然下垂度≤15mm，抽屉左右摆动度≤15mm。 3）教师实验台整体结构强度达标，经水平静载荷试验，施加≥400N水平作用力，重复试验≥8次后，实验台整体无松动、位移、结构性变形、部件损坏及连接脱落等异常。 4）经垂直静载荷试验，施加≥1500N垂直作用力，重复试验≥8次后，台面无开裂、破损、严重凹陷及结构性形变，台体支撑结构稳固无损坏。 5）经水平冲击稳定性试验，采用质量≥40kg试验重物，跌落高度≥30mm进行冲击试验，试验后实验台无倾翻、无位移、无结构松动及部件损坏，满足实验室基础安全使用要求。 8.耐腐蚀性能：试验时长≥72h，试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡；试验结束后，划道两侧3mm外区域无明显锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备正常使用寿命及使用效果。 9.涂层硬度≥HB，表面耐常规刮擦、磨损，可抵御日常实验操作、清洁擦拭产生的轻微摩擦损耗，满足长期教学使用需求。 10.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合国家校园教学设备、室内环境安全基础标准，适配中小学室内长期教学使用场景。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 教师电脑 | 1.CPU：主频≥2.0Ghz，≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。 2.GPU：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.4GHz。 3.内存：≥16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上。 4.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 5.支持1000Mbps，网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡。 7.前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。 8.≥2前置USB端口支持在关机状态下对外供电。 9.前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。 10.后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 11.内部插槽：PCIEX16≥1（支持拓展独立显卡）；PCIEX1≥1；M.2≥2；SATA≥2。 12.机箱体积：≤8L。 13.电源功率：≤180W。 14.可通过物理按键实现系统一键还原。 15.配备同品牌USB有线键鼠。 16.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 注：提供主机、显示器节能佐证材料。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 教师转椅 | 液压升降式豪华五轮转椅 | 把 | 1 |  |
| 6 | 教师电源 | 教师控制台控制区采用7寸高清、IPS全视角触摸屏。 1、采用密码开机管理。 2、具有年、月、日、时、分、秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、采用7寸触摸屏控制、显示教师和学生交直流电压，电流。 5、电源控制系统：教师通过控制箱设备对全室220V高压及0-30V:AC和DC低压进行分组控制。 6、照明控制系统：教师通过控制箱设备对全室照明进行单独或分组控制； 7、操作控制具有语音播报功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 学生实验台 | 1、规格1400*1212*780台身架构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 2、台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。台面要求：采用≥12mm厚实芯理化板（双面膜） 3、台身功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。 4、加强底座：台身内部下端底座采用1.0一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、加强筋：台身上采用定做加强钢架，与桌身紧密贴合，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理方便桌身与台面的固定，及加强整体桌身强度。 6.依据GB/T 24820-2024 6.1金属喷涂（塑）涂层满足抗冲击要求，冲击高度≥300mm，试验后涂层无剥落、裂纹等结构性破损，允许存在轻微压痕、皱纹，不影响设备正常使用及使用寿命。 6.2学生实验台抽屉装配精度达标，抽屉自然下垂度≤15mm，抽屉左右摆动度≤15mm，长期使用无明显偏移、变形，满足日常教学启闭使用需求。 6.3独立式实验台整体结构强度合格，经水平静载荷试验，施加≥400N水平作用力，重复试验≥8次后，台体无松动、位移、结构性变形、部件破损、连接脱落等异常情况。 6.4实验台主台面承重性能满足基础教学需求，经垂直静载荷试验，施加≥1500N垂直作用力，重复试验≥8次后，台面无开裂、破损、严重凹陷及永久结构性形变，整体支撑结构稳固完好。 6.5实验台台面抗弯抗变形性能合格，均匀施加载荷1.0KG/dm²，持续承压1h后，台面无开裂、无破损、无明显永久弯曲变形，局部轻微弹性形变可自行恢复，不影响正常实验操作使用。 7.设备金属喷涂（塑）涂层耐腐蚀性能达标，试验时长≥72h；试验过程中样板划道两侧3mm以外区域无大面积鼓泡、破损；试验结束后，划道两侧3mm外区域无锈迹、剥落、起皱现象，允许存在轻微均匀变色、失光，不影响设备正常使用年限。 8.金属喷涂（塑）涂层硬度满足基础使用标准，涂层硬度≥HB，具备良好的耐刮擦、耐磨损性能，可抵御日常实验操作、清洁擦拭产生的轻微摩擦损耗。 9.甲醛释放量≤0.15mg/m³，符合中小学教学设备室内环保安全标准，适配校园长期室内教学使用场景。 | 张 | 9 |  |
| 8 | 学生安全电源 | 国标22V电源，国标小五孔插座，可同时接入多台设备使用 | 套 | 18 |  |
| 9 | 实验凳 | φ320×450，全新注塑凳面，凳面高亮度，光泽度好，美观大方，40*20*1.2mm钢管一体折弯成型，钢制四脚，下带ABS防水脚垫脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。 面板采用PP新料一体注塑成型，凳面加厚，高档仿生树木纹路。 安全防护： 托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。 螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。 螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 | 张 | 56 |  |
| AI演示端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学教师端演示系统 | 演示实验教学系统： 1、教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置； 2、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存。 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 4、实验模板：添加实验试卷习题库，支持一键发布； | 套 | 1 |  |
| 2 | 分组教学交互系统 | 分组教学交互系统：老师与学生可进行演示、点评、记录过程等互动教学 1、支持2分屏、4分屏、8分屏分页显示所有实验桌的视频画面，可以全屏查看每个学生位视频； 2、支持将任意学生位视频实时投放大屏演示，录制回放演示等互动点评教学； 3、支持单个学生位视频录制、回放和保存，开慢速回放0.5、1、2、4倍速； 4、支持分享单个和多个学生的实时摄像头画面，通过分享的学生视频画面进行PK教学； 5、支持所有学生位视频同时录制和保存； | 套 | 1 |  |
| 3 | 课堂教学软件 | 【精品教案】 1、初中物理实验视频资料：用托盘天平测量物体的质量；测量固体和液体的密度；用常见温度计测量温度；用刻度尺测量长度、用表测量时间；测量物体运动的速度；用弹簧测力计测量力；用电流表测量电流；用电压表测量电压；用电流表和电压表测量电阻；探究水在沸腾前后温度变化的特点；探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关；探究液体压强与哪些因素有关；探究浮力大小与哪些因素有关；探究杠杆的平衡条件；探究光的反射定律；探究平面镜成像的特点；探究凸透镜成像的规律；探究通电螺线管外部磁场的方向；探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；探究电流与电压、电阻的关系； 2、初中化学实验视频资料：粗盐中难溶性杂质去除；金属的物理性质和某些化学性质；燃烧的条件；溶液酸碱性实验；酸碱的化学性质；氧气的实验室制取与性质；一定溶质量分数的氧化纳溶液配制。 3、初中生物实验视频资料：观察洋葱鳞片叶；观察草履虫；探究光照对黄粉虫的影响；探究种子萌发的条件；探究光合作用的场所；探究光合作用的原料和产物；观察血液永久涂片。 4、高中物理实验视频资料：测定电源的电动势和内阻；测量金属丝的电阻率；测量做直线运动物体的瞬时速度1；测量做直线运动物体的瞬时速度2；观察电容器的充、放电现象；金属的物理性质和某些化学性质；探究弹簧弹力与形变量的关系；探究加速度与物体受力、物体质量的关系；探究两个互成角度的力的合成规律；探究碰撞中的不变量；探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系；研究平抛运动的特点；验证机械能守恒定律；用传感器观察电容器的放电过程；用多用电表测量电学中的物理量；长度的测量及其测量工具的选用； 5、高中化学实验视频资料：苯与酸性高锰酸钾溶液的反应实验；不同价态含硫物质的转化；搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点；化学反应速率的影响因素；化学能转化成电能；探究平面镜成像的特点；铁及其化合物的性质；同周期、同主族元素性质的递变；乙醇、乙酸的主要性质；乙醇与重铬酸钾酸性溶液反应实验；用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子； 6、高中生物实验视频资料：比较过氧化氢在不同条件下的分解；尝试用乙烯利催熟水果；尝试制作真核细胞的三维结构模型；沉淀酶对淀粉和蔗糖的水解作用；低温诱导植物细胞染色体数目的变化；调查草地巾某种双子叶植物的种群密度；调查当地的环境状况，提出保护环境的建议或行动计划；观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂；观察蝗虫精母细胞减数分裂装片；绿叶中色素的提取和分离；拟生物体维持PH的稳定；设计实验验证植物根向地性的感受部位在根冠；设计制作生态缸，观察其稳定性；使用高倍显微镜观察几种细胞；探究环境因素对光合作用强度的影响；探究抗生素对细胞的选择作用；探究酶母菌呼吸的方式；探究生物组织中糖类、脂肪和蛋白质；探究土壤微生物的分解作用实验；探究植物细胞的吸水和失水；探究自然选择对种群基因频率变化；探索生长素类调节剂促进插条生根；性状分离比的模拟实验；研究土壤小动物类群的丰富度；影响酶活性的条件；制作DNA双螺旋结构模型；制作传统发酵食品； | 套 | 1 |  |
| 4 | 三维虚拟仿真实验 | 1、实验资源以主流3D引擎作为核心开发工具，使得实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象还具有真实仿真的实验结果。软件采用互动教学模式，模拟声学、光学、热学、力学、电学等知识点，对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中物理课标标准提供的仿真实验资源数量不少于200个，真人录播视频数量不少于150个。 2、软件要求提供的初中物理实验内容模块，根据全国各地的教材版本，按课本内容的年级、章、节知识点分类，单个知识点课程根据实际教材课程内容涵盖1～4个独立实验，满足一次加载服务一整节课的全部试验需求。 3、需通过国家中小学智慧教育平台应用中心认证。 4、虚拟仿真实验教学资源需包含3D交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型。 5、支持在office和WPS所制作的PPT中插入仿真实验插件，实现在PPT运行期间，在不退出PPT的情况下无缝衔接演示对应3D资源，可互动虚拟仿真实验，可插入资源库包括3D仿真实验资源、PPT模板、视频、图片和试题，提升老师备课效率。 6、实验资源：按照教室种类配套相应的课程资源，含小学科学/初中物理/初中化学/初中生物/初中地理/初中体育。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 实验教学教师端 | 1、主机： CPU Intel I7 12400;内存：≥32G ；SSD硬盘：1T 固态硬盘； 2、≥22寸及以上显示器，IPS全视角 全高清 分辨率1920*1080； 3、电源接口、HDMI接口、VGA接口、USB接口、网线接口、音频输出入口； 4、扩充性好：配置灵活，≥4个USB2.0，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装客户需求的各种功能配件； 实验教学教师端满足如下技术要求： 1、升降行程测试 ≤440mm 2、显示屏可调节倾斜角度 ≤11° 3、具有暂停、上升、下降、前后角度调节5个按钮 4、升降机上升时候开启显示器电源 5、升降机下降时候关闭显示器电源 | 台 | 1 |  |
| 6 | 实验操作摄录装置 | 1、工业高清：1200 万像素；帧率：30 帧/秒；像素大小：1.4um x 1.4um； 2、感光度：1/2.55-inch-lMX362-1A；分辨率：4000x3000P； 3、接口类型：USB2.0 HighSpeed 支持 USB3.0 4、输出格式：MJPG(出厂默认格式:MJPG格式)YUY2 5、对焦：自动对焦-4mm-80度；物距：5CM-200CM 实验操作摄录装置满足如下技术要求： 1、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 2、拍摄高度≤740mm； 3、拍摄行程≤590mm； | 套 | 1 |  |
| 7 | 路由器 | 1、LAN口数量：3个； 2、LAN输出口：千兆网口，支持网口盲插 3、WAN接入口：千兆网口，支持IPv6： 4、IPTV接口：有IPTV接口； 5、天线：外置天线 6、管理方式：APP管理，WEB页面； | 台 | 1 |  |
| 8 | 球形摄像机 | 1.存储编码：H.265； 2.像素：400万焦距；支持2-4倍光学变焦； 3.供电方式：poe供电； 4.智能识别：移动识别适用面积：40-80㎡； 5.360°云台旋转，红外夜视； | 台 | 9 |  |
| 9 | 平板电脑 | 操作系统：国产正版。屏幕尺寸：≥11.5英寸，存储容量：≥128G，数据传输接口：USB\WIFI\蓝牙。电池容量：≥10100mAh， 注：提供节能佐证材料 | 台 | 9 |  |
| 10 | 录像机 | 1、支持8路视频输入 2、盘位和容量：1个SATA接口单盘容量，最大支持8TB 2、录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 3、回放模式：即时回放、常规回放、事件回放 4、备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 | 台 | 1 |  |
| 11 | 千兆交换机 | 1、8个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光口，1个USB口 2、1～8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 3、整机最大PoE供电功率为57W，单端口最大PoE供电功率为30W | 台 | 1 |  |
| 12 | 一键总控插排 | 750°阻燃耐高温；国家强制3C认证； | 个 | 2 |  |
| 13 | 室内网络布线 | 千兆速率传输、人工智能标米、精密双绞结构、采用超六类网络布线，国标电源线，业主方需负责把千兆速率标准网络线接到实验室内。 | 间 | 1 |  |
| 14 | 室内电源布线 | 国标电源线。业主方负责把电源线引到教室讲台处。 | 间 | 1 |  |
| 15 | 系统及设备安装调试 | 安装、连调连试，培训及维护 | 项 | 1 |  |
| 16 | 高速扫描仪 | 1.扫描速度：82ppm/164ipm（200dpi模式下黑白彩色同速） 2.图像传感器：CIS 3.光源：LED(R/G/B) 4.扫描分辨率：100-600dpi,1dpi步进可调 5.光学分辨率：300dpi/600dpi 6.送稿器容纸量：≥200张（A4:70g/㎡） 7.进纸方式：自动进纸；U型通道（下进纸，上出纸） 8.扫描面：单面/双面 9.介质尺寸：宽度：114-310mm，长度：70-1000mm 10.介质厚度或重量：0.06-0.15mm；40g-157g/㎡ 11.扫描模式：灰度，彩色，黑白，自动颜色识别 12.图像输出格式：JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD 13.图像处理器：GPU（片上图像处理单元） 14.内置操作系统：LINUX操作系统 15.支持接口：USB3.2 GEN1 *1 Type B 16.硬件配置：4G（RAM）+16G（SSD） 17.图像处理功能：自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分， 亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自 动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除， 噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式， 自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等。 18.其他有用功能：超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术： 强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。 计数功能，歪斜检测，休眠时间设置。 19.支持驱动：TWAIN、SANE 20.支持操作系统：windows7、windows8、windows10、windows11、 UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统 21.电源：DC24V/3.75A 22.能耗：工作状态：60W, 待机模式：<0.5W；低功耗模式：4W 23.尺寸(长*宽*高)：382*480*280mm 24.操作环境：温度：0℃-40℃,湿度：20%RH-85%RH | 台 | 2 |  |
| 17 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味 厚度：≥0.30mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（常规幅宽3.0m） 高度：定制（常规最高 2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度2–6℃ 隔音：辅助降噪（约10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量1.5倍 挂钩/布带：涤纶加强布带，金属四爪钩/S钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边 / 包边，牢固不脱线 | 米 | 36 |  |
| 18 | 地面 | 1.基础规格 强化复合地板 常规尺寸：1220×195mm，厚度≥8mm 拼接方式：锁扣式，安装便捷、密封性好 2.材质结构 表层：耐磨装饰层 基材：高密度纤维板 底层：防潮平衡层 3.核心性能 静曲强度：达标，不易断裂、变形 含水率：4%~10%，适配室内环境 防潮性：防渗透，适配常规干湿区域 4.环保性能 甲醛释放量：符合E1 级标准 表面防滑、耐刮擦、不易褪色 （含地面清理、墙体清理） | 平方米 | 120 |  |

#### 八、实验仪器

| 化学实验仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格功能 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 2 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 |
| 3 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 |
| 4 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1 |
| 5 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 2 |
| 7 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 台 | 1 |
| 8 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 1 |
| 9 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个 | 1 |
| 10 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 11 | 烘干箱 |  | 台 | 1 |
| 12 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 |
| 13 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 2 |
| 14 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 1 |
| 15 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 28 |
| 16 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 10 |
| 17 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 5 |
| 18 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 28 |
| 19 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 28 |
| 20 | 方座支架 |  | 套 | 28 |
| 21 | 万能夹 |  | 个 | 5 |
| 22 | 三脚架 |  | 个 | 28 |
| 23 | 泥三角 |  | 个 | 25 |
| 24 | 试管架 | 6孔 | 个 | 28 |
| 25 | 漏斗架 |  | 个 | 4 |
| 26 | 滴定台 |  | 个 | 28 |
| 27 | 滴定夹 |  | 个 | 28 |
| 28 | 多用滴管架 |  | 个 | 28 |
| 29 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 28 |
| 30 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 |
| 31 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 28 |
| 32 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 28 |
| 33 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 4 |
| 34 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1 |
| 35 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 28 |
| 36 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 2 |
| 37 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 1 |
| 38 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 1 |
| 39 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 1 |
| 40 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 1 |
| 41 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 1 |
| 42 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台 | 15 |
| 43 | 原电池实验器 |  | 个 | 15 |
| 44 | 贮气装置 |  | 台 | 2 |
| 45 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 1 |
| 46 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 15 |
| 47 | 中和热测定仪 |  | 套 | 15 |
| 48 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 1 |
| 49 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 15 |
| 50 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1 |
| 51 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 15 |
| 52 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1 |
| 53 | 电泳演示器 |  | 台 | 1 |
| 54 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 1 |
| 55 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 |
| 56 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 套 | 3 |
| 57 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 15 |
| 58 | 气体摩尔体积模型 |  | 个 | 1 |
| 59 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |
| 60 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| 61 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 |
| 62 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |
| 63 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 1 |
| 64 | 量筒 | 10mL | 个 | 25 |
| 65 | 量筒 | 25mL | 个 | 25 |
| 66 | 量筒 | 50mL | 个 | 25 |
| 67 | 量筒 | 100mL | 个 | 2 |
| 68 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 |
| 69 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 |
| 70 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 71 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2 |
| 72 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 25 |
| 73 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 74 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 30 |
| 75 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 2 |
| 76 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 25 |
| 77 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 25 |
| 78 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 250 |
| 79 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 250 |
| 80 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 75 |
| 81 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 75 |
| 82 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 30 |
| 83 | 试管 | φ40mm×200mm | 支 | 30 |
| 84 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 20 |
| 85 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 20 |
| 86 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 30 |
| 87 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10 |
| 88 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 2 |
| 89 | Y形试管 | φ20mm | 支 | 3 |
| 90 | 烧杯 | 5mL | 个 | 25 |
| 91 | 烧杯 | 10mL | 个 | 25 |
| 92 | 烧杯 | 25mL | 个 | 56 |
| 93 | 烧杯 | 50mL | 个 | 25 |
| 94 | 烧杯 | 100mL | 个 | 56 |
| 95 | 烧杯 | 250mL | 个 | 56 |
| 96 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |
| 97 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 5 |
| 98 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 25 |
| 99 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 15 |
| 100 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 5 |
| 101 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 25 |
| 102 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 15 |
| 103 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 25 |
| 104 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 25 |
| 105 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2 |
| 106 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2 |
| 107 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 |
| 108 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 |
| 109 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2 |
| 110 | 抽气管 |  | 个 | 2 |
| 111 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4 |
| 112 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 |
| 113 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 2 |
| 114 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 1 |
| 115 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 2 |
| 116 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25 |
| 117 | 漏斗 | 90mm | 个 | 6 |
| 118 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5 |
| 119 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 |
| 120 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 15 |
| 121 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 15 |
| 122 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2 |
| 123 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 15 |
| 124 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 15 |
| 125 | T形管 |  | 个 | 15 |
| 126 | Y形管 |  | 个 | 15 |
| 127 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 |
| 128 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 25 |
| 129 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 25 |
| 130 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 3 |
| 131 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 3 |
| 132 | 活塞 | 直形 | 支 | 5 |
| 133 | 活塞 | T形 | 支 | 2 |
| 134 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 2 |
| 135 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 4 |
| 136 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2 |
| 137 | 钴玻璃片 |  | 个 | 25 |
| 138 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 75 |
| 139 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 20 |
| 140 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5 |
| 141 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 142 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 350 |
| 143 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 56 |
| 144 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 145 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 146 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 56 |
| 147 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 5 |
| 148 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 5 |
| 149 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 56 |
| 150 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 100 |
| 151 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 56 |
| 152 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 153 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10 |
| 154 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2 |
| 155 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 56 |
| 156 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 56 |
| 157 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 10 |
| 158 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2 |
| 159 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 2 |
| 160 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 1 |
| 161 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2 |
| 162 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 56 |
| 163 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 60 |
| 164 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 25 |
| 165 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 56 |
| 166 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 25 |
| 167 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25 |
| 168 | 烧杯夹 |  | 个 | 4 |
| 169 | 镊子 |  | 个 | 25 |
| 170 | 试管夹 |  | 个 | 25 |
| 171 | 水止皮管夹 |  | 个 | 25 |
| 172 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 5 |
| 173 | 石棉网 |  | 个 | 25 |
| 174 | 二连球 |  | 个 | 2 |
| 175 | 燃烧匙 |  | 个 | 25 |
| 176 | 药匙 |  | 个 | 56 |
| 177 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 6 |
| 178 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 5 |
| 179 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 4 |
| 180 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 |
| 181 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 10 |
| 182 | 橡胶管 |  | 千克 | 4 |
| 183 | 乳胶管 |  | 米 | 40 |
| 184 | 试管刷 |  | 个 | 25 |
| 185 | 烧瓶刷 |  | 个 | 15 |
| 186 | 滴定管刷 |  | 个 | 15 |
| 187 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 |
| 188 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25 |
| 189 | 表面皿 | 100mm | 个 | 4 |
| 190 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 15 |
| 191 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2 |
| 192 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |
| 193 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5 |
| 194 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25 |
| 195 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 25 |
| 196 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 25 |
| 197 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 300 |
| 198 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 2 |
| 199 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20 |
| 200 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 15 |
| 201 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 15 |
| 202 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 本 | 10 |
| 203 | 定性滤纸 |  | 盒 | 15 |
| 204 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 15 |
| 205 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 56 |
| 206 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 1 |
| 207 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 1 |
| 208 | 手套 | 耐酸 | 双 | 5 |
| 209 | 洗眼器 |  | 套 | 1 |
| 210 | 实验防护屏 |  | 件 | 1 |
| 生物实验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 |
| 2 | 仪器车 |  | 辆 | 2 |
| 3 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 台 | 28 |
| 4 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双筒 | 台 | 2 |
| 5 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 台 | 5 |
| 6 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 15 |
| 7 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 8 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 台 | 1 |
| 9 | 烘干箱 | ≥80L | 台 | 1 |
| 10 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 台 | 1 |
| 11 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 9 |
| 12 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 5 |
| 13 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 | 5 |
| 14 | 方座支架 |  | 套 | 14 |
| 15 | 三脚架 |  | 个 | 28 |
| 16 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 28 |
| 17 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 2 |
| 18 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 28 |
| 19 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 9 |
| 20 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 5 |
| 21 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 15 |
| 22 | 血球计数板 |  | 片 | 9 |
| 23 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 9 |
| 24 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 9 |
| 25 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 套 | 1 |
| 26 | 细胞亚显微结构模型 |  | 套 | 1 |
| 27 | 细胞膜结构模型 |  | 套 | 1 |
| 28 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 套 | 9 |
| 29 | DNA结构模型 |  | 套 | 1 |
| 30 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 套 | 9 |
| 31 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 60 |
| 32 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 60 |
| 33 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 60 |
| 34 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 60 |
| 35 | 酵母菌装片 |  | 片 | 60 |
| 36 | 水绵装片 |  | 片 | 60 |
| 37 | 大肠杆菌涂片 |  | 片 | 60 |
| 38 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 片 | 60 |
| 39 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 60 |
| 40 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 片 | 60 |
| 41 | 蛙血涂片 |  | 片 | 60 |
| 42 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 60 |
| 43 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 60 |
| 44 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 60 |
| 45 | 心肌切片 |  | 片 | 60 |
| 46 | 运动神经元装片 |  | 片 | 60 |
| 47 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 片 | 60 |
| 48 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 60 |
| 49 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 片 | 60 |
| 50 | 线粒体切片 |  | 片 | 60 |
| 51 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |
| 52 | 量筒 | 25mL | 个 | 30 |
| 53 | 量筒 | 50mL | 个 | 30 |
| 54 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |
| 55 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 |
| 56 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 |
| 57 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 5 |
| 58 | 试管 | φ15mm×150mm | 个 | 300 |
| 59 | 烧杯 | 50mL | 个 | 100 |
| 60 | 烧杯 | 100mL | 个 | 60 |
| 61 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 62 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 63 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 |
| 64 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 50 |
| 65 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 66 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |
| 67 | 蒸馏水瓶 |  | 个 | 2 |
| 68 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |
| 69 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 |
| 70 | 滴管 |  | 支 | 300 |
| 71 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 56 |
| 72 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 56 |
| 73 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 56 |
| 74 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 40 |
| 75 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 40 |
| 76 | 试管夹 |  | 把 | 28 |
| 77 | 石棉网 |  | 个 | 28 |
| 78 | 药匙 |  | 把 | 28 |
| 79 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 千克 | 3 |
| 80 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 28 |
| 81 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 56 |
| 82 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5 |
| 83 | 载玻片 |  | 盒 | 10 |
| 84 | 盖玻片 |  | 包 | 15 |
| 85 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 15 |
| 86 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 56 |
| 87 | 乳胶手套 |  | 付 | 2 |
| 按教材配制中学仪器药品 |  |  |  |  |

#### 九、56座化学岛式吊装实验室搬迁与安装复原

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 1.防水遮光 2.面料成分 面层：聚酯纤维（涤纶）100%（抗皱、耐磨、不掉色） 3.面料工艺：高精密织造、高温定型、无甲醛、无异味 厚度：≥0.30 mm 4.尺寸与规格 宽度：定制（ 3.0m） 高度：定制（常规最高 2.8m） 褶皱比例：1:1.8 5.使用性能 隔热保温：有效阻隔阳光热量，降低室内温度 2–6℃ 隔音：辅助降噪（约 10–15dB） 垂感：垂坠自然，不飘、不翘边 清洗：可机洗不易变形。 6.配件 静音轨道，承重≥窗帘重量 1.5 倍 挂钩 / 布带：涤纶加强布带，金属四爪钩 / S 钩，耐用不生锈 侧边处理：锁边 / 包边，牢固不脱线。 | 米 | 36 |
| 2 | 地面 | 1.瓷砖要求; 材质：通体同质耐腐瓷砖。 常用规格：600×600mm（可按现场调整） 厚度：≥10mm 外观：表面平整、无裂纹、缺角、气泡、色差；棱角规整，边缘倒角处理（防磕碰、便于清洁） 颜色：浅灰 / 浅蓝为主（便于及时发现试剂渗漏），整间无色差 （二）物理性能 耐磨性：耐磨，长期行走不发白、不露底。 防滑性：防酸碱湿滑。 （三）耐化学腐蚀测试条件：常温浸泡72h，无变色、无起泡、无脱落、无溶蚀、无明显痕迹，耐受试剂（全覆盖实验室常用酸碱、溶剂）： 2.地面清理； 3.墙体清理； | 平方米 | 85 |

| #### 原实验室位置 | #### 搬迁后实验室位置 | #### 搬迁距离 | #### 搬迁后实验室面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 素质教育中心一楼 | #### 科技楼一楼 | #### 200米 | #### 85平方米 |

1.仪器搬迁前进运行正常，保证搬迁后运行正常。

2.搬迁过程中要确保仪器设备无破损。

3.需工程师进行拆装调试。所有仪器如果属于搬迁中损坏（搬迁前双方确认为正常运行，迁后不能正常运行即认为是搬迁中损坏，），搬迁方必需在一年内进行维修到能正常运行为止，且不能额外收费；如果一年内无法维修到正常使用，必须进行相应赔偿，赔偿额度由双方协商。

注：1.本招标文件提出的是最低限度的要求，如以上清单产品出现品牌型号，则仅供参考，投标人可提供同等或优于本招标文件技术要求的产品，且符合国家有关执行标准和规范要求。关于外形规格尺寸允许±5%的偏离。

2.产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的，政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件加盖公章或网上查询截图加盖公章。

3.投标人自行勘察现场。