## 二、采购要求

- 技术规格（工程需求）

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元） |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  | 1106144.76 |
| 1.1 | 画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  | 1106144.76 |
| 1.1.1 | 画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  | 1106144.76 |
| 2 | 措施项目费合计 |  | 32601.95 |
| 2.1 | 安全生产措施费 |  | 8725.99 |
| 3 | 其他项目费合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 4 | 增值税 |  | 102487.2 |
| 6 | 工程总造价 |  | 1241233.91 |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥路面硬化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202001001 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  |  |  |  | 路床整形 路床碾压检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001001001 |  |  |  | 拆除路面 |  |  |  |  | 1.水泥混凝土路面缩缝锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深(cm) 5 实际缝深 (cm):15 2.破碎机破碎混凝土混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混 凝土及钢筋混凝土路面 单价*0.4 3.履带式液压挖掘机挖碴装车斗容 1.0m3（含 10cm 基层） 4.运距≤1km 自卸汽车(载重 8t 以 内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 2315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 |  |  |  | 水泥混凝土路面 |  |  |  |  | 1.碎石摊铺 厚度(cm)20 实际厚度 (cm):10; 2.水泥混凝土路面预拌混凝土厚度 (cm) 15 换为【预拌混凝土 C25】; 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护; 4.水泥混凝土路面 防滑条; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203007002 |  |  |  | 沥青路面恢复（工程量较小采取人工摊铺） |  |  |  |  | 1.碎石摊铺 厚度(cm)20 实际厚度 (cm):15; 2.水泥混凝土路面预拌混凝土厚度 (cm) 25 换为【预拌混凝土 C30】; 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护; 4.透油层; 5、40厚细粒式AC 6、60厚粗粒式AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040204002001 |  |  |  | 人行道块料铺设 |  |  |  |  | 1、100X200X60透水砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、150厚C15混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102012001 |  |  |  | 铺种草皮 |  |  |  |  | 草坪 满铺 果岭草 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040101002001 |  |  |  | 挖沟槽土方（装车） |  |  |  |  | 1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1352.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002003 |  |  |  | 挖沟槽土方（不装车） |  |  |  |  | 1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040103001002 |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:挖沟槽土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 2124.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103002001 |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 751.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040103001003 |  |  |  | 回填方(回填砂) |  |  |  |  | 1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方材料品种:机制砂 3.填方来源、运距:外购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 594.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040103001004 |  |  |  | 回填方(砂垫层) |  |  |  |  | 1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方材料品种:机制砂管道垫层 3.填方来源、运距:外购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 130.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040501004001 |  |  |  | 塑料管（DN300 ） |  |  |  |  | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040501004002 |  |  |  | 塑料管（DN200 ） |  |  |  |  | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040501004003 |  |  |  | UPVC出户管 |  |  |  |  | 1.材质及规格:UPVC管DN100 2.连接形式:粘接 3.管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040504002001 |  |  |  | 混凝土井（Φ1000） |  |  |  |  | 具体做法详见 图集号 20S515，30页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040504008001 |  |  |  | 整体化粪池 |  |  |  |  | 钢筋混凝土化粪池G1-2Q 03S702,页18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040504008002 |  |  |  | 成品玻璃钢化粪池16m3 |  |  |  |  | 1、素土夯实 2、200mm级配碎石垫层 3、200mm厚机制砂垫层 4、玻璃钢化粪池16m3 5、YJBH-I形 三格式(HDPE井筒DN600）, 6、塑钢盖板 详见图集14SS706-22~25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 04B001 |  |  |  | PVC围栏（300mm高） |  |  |  |  | PVC围栏（300mm高） C20混凝土200*200*250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 04B002 |  |  |  | 原有化粪池人工凿孔并封堵 |  |  |  |  | 原砼混凝土化粪池凿除孔洞后封堵 1. 成孔采用人工凿砼成孔。 2. 开凿不得采用机械风枪,不得采用甩肩榔头。 3. 凿孔形状宜控制图中所示的椭圆型,以方便成孔和后续封堵。 4. 浇注前须清理干净,封堵前3~5分钟,孔洞表面用高浓度的水泥浆浸润。 5. 孔洞用C35细石砼封堵,砼掺适量膨胀剂和减水剂。 6. 砼浇捣前在孔的两侧预留注浆管,浇注过程中保证注浆管畅通。 7. 砼浇注后不得扰动,做好砼的后期,待养护7天后可进行注浆处理。 8. 注浆采用专业的施工设备和专用的注浆材料。如堵漏王、环氧树脂。 9. 封堵的孔洞处须作二道防水处理,即涂刷柔性防水层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水暗沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040101002002 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1227.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040101002004 |  |  |  | 挖沟槽土方（不装车） |  |  |  |  | 1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 665.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040103001005 |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:挖沟槽土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 665.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040103002002 |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1227.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040501016001 |  |  |  | 砌筑方沟 |  |  |  |  | 200*500排水暗沟（详见图纸） 1、重型预制混凝土盖板 2、20厚1：3水泥砂浆 3、M7.5浆砌红砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、50厚机制砂回填 6、素土夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040501016002 |  |  |  | 砌筑方沟 |  |  |  |  | 300*500排水暗沟（详见图纸） 1、重型预制混凝土盖板 2、20厚1：3水泥砂浆 3、M7.5浆砌红砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、50厚机制砂回填 6、素土夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 040501016003 |  |  |  | 砌筑方沟 |  |  |  |  | 400*500排水暗沟（详见图纸） 1、重型预制混凝土盖板 2、20厚1：3水泥砂浆 3、M7.5浆砌红砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、50厚机制砂回填 6、素土夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040501016004 |  |  |  | 砌筑方沟 |  |  |  |  | 600*800排水暗沟（详见图纸） 1、重型预制混凝土盖板 2、20厚1：3水泥砂浆 3、M7.5浆砌红砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、50厚机制砂回填 6、素土夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8725.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 安全生产措施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 安全生产措施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3491.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 |  |  |  |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2671.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.1 |  |  |  |  |  | 文明施工费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2.2 |  |  |  |  |  | 文明施工费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 3 |  |  |  |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1683.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3.1 |  |  |  |  |  | 环境保护费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3.2 |  |  |  |  |  | 环境保护费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 4 |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5272.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 4.1 |  |  |  |  |  | 临时设施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3209.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 4.2 |  |  |  |  |  | 临时设施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2063.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 5 |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2375.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 5.1 |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1561.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 5.2 |  |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6 |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3329.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 6.1 |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 6.2 |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 7 |  |  |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3329.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 7.1 |  |  |  |  |  | 二次搬运费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 7.2 |  |  |  |  |  | 二次搬运费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 8 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3329.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 8.1 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 8.2 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 9 |  |  |  |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 9.1 |  |  |  |  |  | 工程定位复测费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1235.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 9.2 |  |  |  |  |  | 工程定位复测费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 10 |  |  |  |  |  | 脚手架费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 10.1 |  |  |  |  |  | 脚手架费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 10.2 |  |  |  |  |  | 脚手架费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 11 |  |  |  |  |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 12 |  |  |  |  |  | 其他大型机械进场及安拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 12.1 |  |  |  |  |  | 其他大型机械进场及安拆费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 13 |  |  |  |  |  | 智慧工地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 13.1 |  |  |  |  |  | 智慧工地费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 13.2 |  |  |  |  |  | 智慧工地费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32601.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估（暂定）金额（元） |  |  | 结算（确定）金额（元） |  |  |  |  |  |  | 调整金额± （元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税率（%） |  |  |  |  | 金额（元） |
| 1 |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138746.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 102487.2 |
| 主要材料及价差汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：画桥村枫林组雨污管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 定额编号 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 定额价 |  |  |  |  | 市场价 |  |  |  |  | 价格差 |  |  |  |  | 合价 |  |
| 1 |  |  |  | 0000010 |  |  | 综合工日 |  |  |  |  |  |  | 工日 |  |  | 0.916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 01010129 |  |  | HRB400¦φ10 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1087.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 01010211 |  |  | 钢筋¦HRB400以内φ12～18 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 4244.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 03131963 |  |  | 砂布 |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  | 180.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 03210593 |  |  | 铁件(综合) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 18.399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 04010131 |  |  | 水泥 32.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 21970.123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 04010131-1 |  |  | 水泥 32.5R |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 26829.161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 04030143 |  |  | 机制砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 728.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 04030147 |  |  | 机制砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 167.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 04050173 |  |  | 碎石(综合) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 49.128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 04050195 |  |  | 碎石 30～50 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 04050197 |  |  | 碎石 50～80 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 04050211 |  |  | 碎石 40 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 4.416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 04130103 |  |  | 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  |  |  | 千块 |  |  | 244.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 14070135 |  |  | 润滑油 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 20.798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 17010211 |  |  | 焊接钢管 DN40 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 0.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 17270165 |  |  | 橡胶管(综合) |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 22.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 35010116 |  |  | 木模板 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 4.445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 35030163 |  |  | 木支撑 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 36010139 |  |  | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 28.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 36010139 |  |  | 塑钢盖板井盖、井座 φ600 重型 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 36090121 |  |  | 100X200X60透水砖 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 80250103 |  |  | 细粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 80250117 |  |  | 粗粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | BC0008 |  |  | 砌筑干粉砂浆 M7.5 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 141.091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | BC0157 |  |  | 橡胶圈 管外径（mm以内） 250 给水用 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 107.944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | BC0158 |  |  | 橡胶圈 管外径（mm以内） 315 给水用 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 195.906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | BC0421 |  |  | 塑料管 管外径（mm以内） 110 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | BC0426 |  |  | HDPE双壁波纹管DN200 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | BC0427 |  |  | HDPE双壁波纹管DN300 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | BC1234 |  |  | 混凝土化粪池（成品） 容积m3以内 10 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | BC1490 |  |  | HDPE井筒DN600 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | BC1508 |  |  | 中砂 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 199.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 80210553 |  |  | 预拌混凝土 C15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 6.544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 80210555 |  |  | 预拌混凝土 C15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 175.255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 80210559 |  |  | 预拌混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 50.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 80210559 |  |  | 预拌混凝土 C25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 32.431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 80210561 |  |  | 预拌混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 6.885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 80210561 |  |  | 预拌混凝土 C30 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 80010117 |  |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | CY |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 2382.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | CY |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 19.533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | DIAN |  |  | 电 |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  | 1058.542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | DIAN |  |  | 电 |  |  |  |  |  |  | kW·h |  |  | 0.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | QY |  |  | 汽油 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 37.343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -222732.05 |  |

- 计价依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、（2017版）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、（2017版）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、（2017版）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》；

2、建筑、安装、市政工程定额综合工日单价为85元/工日、装饰工程定额综合工日单价为96元/工日、园林绿化工程综工日单价按 60 元/工日计算；

3、工程材料价格依据：主材单价按《江西省造价信息》2026年4月份鹰潭地区公布的材料信息价，部分主材设备价参考江西省内鹰潭周边地区信息价，缺页部分材料参照同类项目单价及市场平均价；

4、赣建价【2009】2号（取消工程定额测定费）、鹰财综【2012】4号文（上级管理费不计）、财税【2018】4号文（取消工程排污费）

5、税金根据赣建价[2019]1号文要求按增值税率调整为9%计取

6、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

（三）凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

（四）供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

（五）供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。