- 工程概况

改造国有土地C、D级城市危旧房430栋，建筑面积约10万平方米，其中拆除房屋约1.5万平方米，占地面积约6.3万平方米；维修房屋约8.5万平方米。改造室外配套停车场约7000平方米，改造雨水、污水、燃气、供水管网及其他配套基础设施建设。

- 服务目标

严格按照国家及行业现行测绘规范完成全部测绘工作，成果数据真实准确、格式合规，顺利通过行业主管部门审核验收，满足规划审批、工程建设、施工建设等实际使用需求。

2.1 危旧房屋现状测绘

针对国有土地C、D级城市危旧房430栋，建筑面积约10万平方米，其中拆除房屋约1.5万平方米，占地面积约6.3万平方米；维修房屋约8.5万平方米进行房屋现状测绘。对房屋层高、建筑面积、建筑外立面进行测绘，出具室内平面图、建筑外立面图。

2.2 室外配套停车场测绘

针对室外配套停车场约7000平方米现状进行测绘。对停车场边界、标高及附属设施现状测绘，出具配套停车场地形平面图。

2.3 地下管线探查测量

完成测区范围内现状管线探查与测绘。对雨水、污水、燃气、供水管线位置、埋深、走向、管径进行探测，采集检查井、雨水口、管线拐点坐标高程，出具管线图、管线成果表。

- 核心采购技术要求

3.1 执行标准规范

严格遵照以下现行国家、行业及地方标准实施：

3.1.1《工程测量规范》（GB 50026-2020）;

3.1.2《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）;

3.1.3《不动产测量规范》;

3.1.4《1:500/1:1000/1:2000地形图图式》;

3.1.5《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356）;

3.1.6地方自然资源局最新测绘成果提交标准及数据格式要求;

3.2 坐标与高程系统要求;

3.2.1平面坐标系统：2000国家大地坐标系（CGCS2000）;

3.2.2高程系统：1985国家高程基准;

3.2.3投影方式：高斯—克吕格3°带投影，严格匹配项目属地统一坐标参数;

3.2.4所有测绘成果统一转换为国家2000坐标系，不得出现坐标偏差;

- 测绘精度要求

4.1 平面点位中误差、高程误差严格符合对应比例尺测绘规范限值;

4.2 建筑物角点、管线点位测量精度满足行政审批入库标准;

4.3  面积测算、距离量算、高差测算数据精准无误，误差在规范允许范围内;

4.4 外业实测数据真实有效，严禁编造、篡改测量原始数据;

- 成果内容及交付要求

5.1纸质成果

5.1.1 标准测绘成果图件2套;

5.1.2 测绘技术总结、质量检查报告;

5.1.3 测量原始记录表、控制点成果表;

5.1.4 面积统计表配套资料;

5.2 电子成果

5.2.1 CAD格式（.dwg）标准地形图、立面图;

5.2.2 面积数据表格、Excel成果台账;

5.2.3 航测正射影像DOM、点云数据、航拍影像（如有）;

5.2.4 符合自然资源部门入库标准矢量数据、shp格式数据;

5.2.5 全套成果刻录U盘或光盘归档交付;

- 人员要求

6.1 项目负责人须具备测绘相关专业中级或以上职称.(提供相关证书佐证)

6.2 拟派本项目的相关技术人员不少于10人（除项目负责人外）（提供本单位为其缴纳的开标截止时间前 6个月内任意1个月的社保证明材料加盖投标单位公章佐证）

7、设备要求:

7.1 具有专业测绘设备：全站仪2台、GNSS接收机2台、无人机1台

（自有设备提供投标人设备购置发票复印件加盖投标单位公章佐证；租赁设备提供租赁合同以及租赁人设备购置发票复印件加盖投标单位公章佐证）;

7.2 具备独立外业踏勘、实地测量、内业数据处理、成果自检全套作业能力;

- 8、作业流程要求

8.1 前期现场踏勘，核对项目范围、地界、权属现状;

8.2 布设平面及高程控制网，完成控制点引测与复核;

8.3 全范围实地外业数据采集，无漏测、错测;

8.4 内业成图、数据整理、图面整饰;

8.5 内部三级质量自查自纠，整改合格后提交甲方审核;

注：①本项目采用固定总价方式进行，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所有费用，如一旦成为本项目成交供应商，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

②本项目不组织踏勘，响应供应商如有需要请自行到施工现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由潜在供应商自己承担。

③以上技术要求供应商必须全部满足或优于,不得负偏离，否则作无效投标处理。