- 技术标准和要求

（1）工程需求

1、项目概况：

工程名称：前湖校区田径场维修工程采购项目；

工程地点：本工程位于江西省南昌市；

工程范围：本项目为南昌航空大学前湖校区田径场维修工程，施工内容主要为室外运动场铺装改造及南北围墙栏杆更换改造。

2、编制依据：

- 国家和地方政府有关工程建设和造价管理的法律、法规和方针政策；

- 建设单位提供的有关其他资料；

- 现行《建筑工程施工及验收规范》、设计文件及标准图集等；

- 招标控制价的清单编制执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB50500—2024)，参考《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（2017年）》；

- 主要材料价格采用《南昌市建设工程市场价格信息》（市区）和《江西省、相近地市造价信息》（正刊）（2026年3月），信息价缺项的材料按市场询价计入；

- 增值税：赣建价〔2019〕1号计取税金，市区县标准取费。

- 土方开挖已综合考虑人机配合；

- 土方外运运距及堆弃点自行考虑；

- 现场土方回填利用原有土方，土方外购不予考虑；

- 现场混凝土及砂浆按预拌考虑，现场如与预算不一致，结算按实调整；

- 暂列金：12711.39元（不含税）；

- 排污费不计取，执行财税【2018】4号文：自2018年1月1日起，在全国范围内统一停征排污费和海洋工程污水排污费。

3、预算主材计价品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 田径场塑胶跑道 | 杰锐、帝森、长河或同等品牌 |

（1）用于本工程的主要材料品质不得低于磋商文件及设计规定质量等级要求。供应商须承诺本项目拟采用的主材具体品牌（供应商每项主材只可填写一个品牌，不接受单项主材多个品牌），否则响应无效。评审依据：供应商在响应文件中提供承诺函（格式见下表“主材拟用品牌一览表”）并加盖供应商公章佐证，未提供或未按要求提供者响应无效。

（2）如供应商因不可抗力原因无法采购响应文件中承诺的品牌，经采购人许可，可采用不低于承诺品牌的同等档次的品牌替代。评审依据：响应文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章佐证，未提供或未按要求提供者响应无效。

格式：主材拟用品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

4、本项目工程量清单详见附件及图纸（以电子版形式提供，供应商自行下载）

5、工程要求

| 序号 | 项目明细 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 1.质量标准：应符合国家工程质量验收标准，供应商应以现行的国家验收规范和质量评定标准、设计施工图纸、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据进行施工。 2施工要求： 2.1、工程质量必须符合国家现行验收规范及合同约定。因供应商原因导致质量不合格的，必须无偿返工直至合格；无法修复或返工后仍不合格的，采购人有权拒绝接收该部分工程，不予支付相应款项，并有权解除合同，由此造成的一切损失由供应商承担。 2.2.供应商每道工序施工完成并自检合格后，应及时通知监理单位（如有）及采购人现场验收，上道工序验收合格后方可进行下道工序施工。隐蔽工程必须严格执行前述验收流程（隐蔽工程图片应附带水印、日期、地点），严禁未验先隐蔽、未签字擅自施工，凡未按规定履行隐蔽验收程序的，一律不计入工程结算范围。 2.3供应商如果出现质量事故，必须在第一时间上报采购人，同时按照国家有关规定进行处理。因供应商原因造成的质量事故责任由供应商负责，由此产生的材料损失及工程重做、返修、返工等一切费用均由供应商承担，并应向采购人赔偿损失，赔偿数额据实计算。 2.4施工中供应商不得擅自对工程设计进行变更。因供应商擅自变更设计、偷工减料或施工不当引起的设计变更及返工，所发生的全部费用由供应商承担，延误的工期不予顺延；造成质量事故的，供应商还应承担相应的法律责任及赔偿责任。 2.5本工程严格执行工程质量终身责任制。供应商的项目负责人对工程质量承担终身责任。本工程缺陷责任期为 24 个月，自竣工验收合格之日起计算。在缺陷责任期内，成交供应商应按合同约定承担保修责任。 |
| 2 | 人员要求 | 1、工程预计在6月份开工，供应商须派管理人员、施工班组开工建设，管理人员须包含施工员、质量员（或质检员）、专职安全生产管理员，以上人员须为本单位在职人员。 评审依据：响应文件中提供①拟派本项目的人员清单②施工员、质量员（或质检员）、专职安全生产管理员均须持有效的岗位证书或培训证书，专职安全生产管理员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书 C 证替代岗位证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致），③以上人员须提供磋商前6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社保缴纳证明材料，否则响应无效。 本项目为田径场修缮类工程，施工涉及体育类产品等作业内容，供应商应配备相应技能水平的作业人员。 2、在项目施工过程中，供应商项目经理为项目第一负责人和工地代表，不得更换。在现场的时间不低于22天/月；每天不少于8小时。如果供应商违反上述约定，则按每天1000元人民币向采购人支付违约金；若供应商的项目经理无故不到岗，则按每天3000元人民币向采购人支付违约金。累计违约金额达到履约保证金总额的30%，或情节严重的，采购人有权解除合同，并扣除相应履约保证金以弥补损失。 3、项目经理、质量安全负责人、特殊工种等人员须持证上岗，无证人员不得上岗。采购人认为不称职的项目经理或其他主要施工管理人员，供应商需积极配合更换。 |
| 3 | 材料及环保要求 | 1、为本工程提供的所有装饰、装修材料必须满足国家环保标准及相关消防要求。成交供应商需按照图纸设计规格、清单要求和供应商响应的品牌进行采购，进场材料均需提供材料三证（出厂证、合格证、材料检测报告）。订货前供应商应提供样品、合格证和材料检测报告，经采购人确认，符合采购文件要求，方可开始材料订购。各种材料的厚度或质量要求不允许负偏差。塑胶跑道具体参数要求见：附-产品技术参数。 2、采购人有权将供应商在本项目现场所提供的材料送第三方检测机构检测，如检测数据表明材料不合格，供应商须在3日内提供合格材料，若成交供应商执意使用不合格材料，则该项工作不计入结算，且采购人有权单方面终止合同，并不退回其履约保证金，检测费用由成交供应商承担。 |
| 4 | 安全文明施工 | 1、安全施工 供应商对本工程安全负全责，必须配备专职安全管理人员、设置安全防护设施等，保障施工现场的安全，必须为施工人员购买包括但不限于国家规定的各种保险，供应商承担相应费用。 2.文明施工 2.11.供应商按规定落实文明施工措施，包括设置围挡、制作安全标识标牌、做好卫生保洁、采取防尘防噪措施等，未落实文明施工措施的，采购人有权委托第三方代为实施，所产生的费用及因此造成的工期延误损失由供应商承担，采购人可直接从工程款中扣除。 2.所有拆除垃圾必须装袋运下楼，及时外运至政府指定的垃圾堆放点，禁止从高空直接抛撒、倾倒建筑垃圾。 3.运输工程材料的车辆在校园内应限速通行，尽量避开学生上下课和用餐人流高峰。 4.供应商须保持好施工范围及相关场地的环境卫生，施工车辆应进行除尘清洗，如有破坏财物、污染环境的情况，供应商须无条件及时修复。若供应商逾期未整改修复，采购人有权安排队伍修复，所产生的一切费用均由供应商承担，采购人直接在工程结算款、履约保证金或工程质保金中扣除。 5.若供应商存在不文明施工行为，应按合同约定向采购人支付违约金，标准为5000元/次。该违约金可直接从工程进度款或结算款中扣除。 |
| 5 | 其他要求 | 1、本项目采用固定单价合同计价模式，材料不调差，合同单价为综合单价，已包含人工、材料、机械、安装、检测、验收及配套全部费用，除工程量清单另有明确约定外，项目总价已涵盖供应商为完成本合同工程，需承担的合同明示、隐含的全部责任、义务及常规风险等一切相关费用。 2、采购人如发现成交供应商以他人的名义响应、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式骗取成交的以及所提供的资料有虚假的，由此造成的一切损失由成交供应商自行承担，同时磋商保证金或履约保证金不再返还,未付合同价款不再支付,并按《政府采购法》相关规定上报本级财政监管部门依法处理。 |

附：产品技术参数（执行标准）：

（1）混合型跑道主要参数：

1、产品描述:材质要求为EPDM和聚氨酯PU材料。塑胶跑道采用全无硫净味体系产品，总厚度13mm。其中底层10mm厚混合弹性层(红色2-4mm无硫净味EPDM颗粒，高聚物含量不低于20%;综合胶粘物不含硫化物); 耐磨面层3mm厚喷颗粒 (红色1-2.5mmEPDM颗粒，每平方用量为1-1.2kg，高聚物含量不低于20%，喷面综合料每平米用量不低于1.2公斤);划标准跑道标线及相关功能线，符合中国田径协会二类场地要求。使用寿命至少8年及以上。

2.跑道满足高水平运动员使用，满足钉鞋使用。

3. EPDM颗粒须满足GB/T 43564-2023规定的要求。

4.外观：面层摊铺均匀、色泽一致、表面无明显接缝修补痕迹、脱层及明显凹凸现象，无裂纹变形或其他外观上的不合格现象。

5.标志线：按照规范要求划线，标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。

（2）非固体原料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求。

| 序号 | 检测项目 | 标准指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类 （DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类 （DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 3 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤10 |
| 5 | 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
| 6 | 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |
| 7 | 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
| 8 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 9 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
| 10 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
| 11 | 可溶性铬 /(mg/kg) | ≤10 |
| 12 | 可溶性汞 /(mg/kg) | ≤2 |

（3）现浇塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求。

| 检测项目 |  |  | 标准指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 1 | 3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 2 | 3 种邻苯二甲酸酯类 （DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3 | 18 种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 4 | 18 种多环芳烃总和/(mg/kg) (取合成材料面层上表面5mm 以内部分测试) | ≤20 |
|  | 5 | 苯并［a］芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 6 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 7 | 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 8 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 9 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 10 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
|  | 11 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
|  | 12 | 可溶性铬/ (mg/kg) | ≤10 |
|  | 13 | 可溶性汞/ (mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 14 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
|  | 15 | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
|  | 16 | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
|  | 17 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
|  | 18 | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤7.0 |
| 无机填料含量 | 19 | 无机填料含量/（%） | ≤65 |
| 气味 | 20 | 气味等级/（级） | ≤3 |
| 老化500h | 21 | 拉伸强度（MPa） | ≥0.5 |
|  | 22 | 拉断伸长率（%） | ≥40 |

（4）塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准球类场地、非渗水型物理要求

| 序号 | 检测项目 | 标准指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收，% | 田径场地：35~50 |
| 2 | 垂直变形，mm | 0.6~3.0 |
| 3 | 抗滑值（BPN，20℃） | 田径场地：≥47（湿测） |
| 4 | 拉伸强度，MPa | 非渗水型面层：≥0.5 |
| 5 | 拉断伸长率，% | ≥40 |
| 6 | 阻燃，级 | I级 |

（5）固体材料（EPDM颗粒）的有害物质限量、气味和高聚物总量必须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求。

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤50 | ≤50 | 合格 |
| 2 | 苯并（a）芘 | mg/kg | ≤1.0 | ≤1.0 | 合格 |
| 3 | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 | ≤50 | 合格 |
| 4 | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 | ≤10 | 合格 |
| 6 | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 | ≤2 | 合格 |
| 7 | 气味等级（级） | / | ≤3 | ≤3 | 合格 |
| 8 | 高聚物总量（%） | / | ≥20 | ≥20 | 合格 |

评审依据：响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章佐证上述（2）-（5）项，未提供或未按要求提供者作无效响应处理。

注：所有材料进场前，采购人有权随机抽样送检至省级以上工程复合材料产品质量检验检测中心或中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室检测，抽样过程须有供应商代表在场见证，供应商拒绝到场的，不影响抽样检测的效力。检测结果符合国家现行标准及采购文件要求的，检测费用由采购人承担；检测结果不合格的，检测费用由供应商承担，供应商须在3个工作日内无条件将不合格材料清退出场，并承担由此给采购人造成的全部损失，包括但不限于工期延误损失、重新采购费用、检测费用、监理费用等。采购人有权根据合同约定追究供应商的违约责任。

注：以上技术标准和要求为必须满足项，否则作无效磋商响应处理。