## 第三章　　采购项目需求

## 一、采购需求表

| 采购编号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算价 （人民币:元） |
| --- | --- | --- | --- |
| FZHX-2026-DX002 | 东乡区甘坑生态林场2025年蓝莓初加工设备采购项目 | 1批 | 1050000元 |

## 二、采购清单及技术参数要求

（一）货物需求

| # 序号 | # 设备设施名称 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 提升机 | # 台（套） | # 1 |
| # 2 | # 液压提升气泡清洗机 | # 台（套） | # 1 |
| # 3 | # 喷淋清洗机 | # 台（套） | # 1 |
| # 4 | # 振动沥水机 | # 台（套） | # 1 |
| # 5 | # 平行带热风风干机 | # 台（套） | # 1 |
| # 6 | # 纯水设备 | # 台（套） | # 1 |
| # 7 | # 蓝莓三级分级机 | # 台（套） | # 1 |
| # 8 | # 蓝莓扎孔机 | # 台（套） | # 1 |
| # 9 | # 冷库设备 | # 台（套） | # 1 |
| # 10 | # 冷却塔 | # 台（套） | # 1 |
| # 11 | # 全自动生物质蒸汽发生器 | # 台（套） | # 1 |
| # 12 | # 半自动真空包装设备 | # 台（套） | # 1 |
| # 13 | # 400万AI开放半球摄像机 | # 台（套） | # 15 |
| # 14 | # 400万全彩智能枪型摄像机 | # 台（套） | # 15 |
| # 15 | # 32路9盘位硬盘录像机 | # 台（套） | # 1 |
| # 16 | # 8T监控级硬盘 | # 台（套） | # 9 |
| # 17 | # 融合巡检主机 | # 台（套） | # 1 |
| # 18 | # 8口POE千兆交换机 | # 台（套） | # 5 |
| # 19 | # 24口汇聚千兆交换机 | # 台（套） | # 1 |
| # 20 | # 43寸显示器 | # 台（套） | # 1 |
| # 21 | # 辅材 | # 台（套） | # 1 |

（二）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及设备功能和配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提升机 | 技术要求： 1.长宽：2500*700mm，允许偏差±50mm 2.采用304不锈钢链板 3.输送带宽600mm允许偏差±20mm 4.功率：0.75kw/380v/50Hz 5.该设备用于物料的提升上料,不损伤产品，安全可靠、无污染。 6.输送平稳，速度变频可调，带有分区刮板，防止出现不走料的现象，可以使物料均匀进入下一工序，减速电机安装于高处并设有防水罩，防止水进入，以免影响设备正常运转。 设备配置： 1.架体采用40*40*2mm不锈钢方管制作； 2.箱体采用2mmSUS304不锈钢板（伸长率≥40%，抗拉强度≥520MPa‌)制作； 3.导轨采用40*40*3mmSUS304不锈钢角钢制作； 4.输送带为304不锈钢链板，宽度600mm； 5.传动轴、轴承、轴承座均采用304不锈钢材质； 6.主动力源配用0.75kw蜗轮蜗杆减速电机一台； 7.采用1.5kw变频器； |
| 2 | 液压提升气泡清洗机 | 技术要求： 1.长宽：6000*1200mm允许偏差±50mm 2.采用304不锈钢链板（伸长率≥40%，抗拉强度≥520MPa制作，长期使用不上锈、不腐蚀. 3.输送带宽800mm允许偏差±20mm 4、功率：4.1kw/380v/50Hz 5.本设备用于蓝莓的清洗，设有气泡发生装置，确保蓝莓清洗彻底，破损率在2%之内。 - 6.工作时全程自动输送，可连续进料出料。链条两侧都配有防护装置，以防止物料被链条卷入造成物料损伤。 - 7.水槽底部采用一字倾斜无缝焊接，排水彻底。 - 8.采用循环过滤水功能，实现水的循环再利用。 - 9.设计合理的张紧装置，可有效地调整输送带的松紧程度，防止输送带的松弛和跑偏。 - 10.整机设计为独立内胆结构，外形框架焊接而成，结实耐用，增加设备使用寿命。设有液压提升装置，输送带可以整体提升出水槽，便于彻底清理水槽底部。在电器上还安装有提升上限和下限控制。液压提升设备总高度不是很高，一般车间都可以轻松进入。 - 11.设有方形排污口，排污更快更彻底。 - 12.水槽上部设有喷淋管道和喷头，通过高压水泵进行循环喷淋，同时对物料进行二次清洗，有助于物料翻滚，防止物料一个角度漂浮。喷淋管设有球阀，可调节喷淋水大小。喷头采用304不锈钢材质，经久耐用。 - 13.本机设有可调节溢流口，水槽水位可调节。 - 14.入料口设有水流推进装置，防止入料口存料。 - 15.本机底端配有地角，可调节地角高度使设备与地面保持平稳。 - 16.本机减速电机、水泵均设有防水罩，防止水进入，影响设备正常运转。 - 17.设备提升出料端设有接水盘，物料带出的水分落入接水盘流进水池利用，同时设有出料收口，可以更好的将物料聚拢，输送至下一工序。 设备配置： 1.主体采用60*40*2mm不锈钢方管制作； 2.箱体采用2mmSUS304不锈钢板制作； 3.导轨采用40*40*3mmSUS304不锈钢角钢制作； 4.输送带为304不锈钢链板，宽度800mm； 5.传动轴、轴承、轴承座均采用304不锈钢材质； 6.主动力源配用0.75kw涡轮蜗杆减速电机一台； 7.3kw不锈钢泵头水泵一台； 8.2.2kw高压气泵一台； 9.1.5kw变频器一台； 10.液压站一套，油缸四根； |
| 3 | 喷淋清洗机 | 技术要求： 1.长宽：4000*1000mm允许偏差±50mm 2.采用304不锈钢网带 3.输送带宽800mm允许偏差±20mm 4.功率：2.25kw/380v/50Hz 5.高压喷淋清洗机使用方便产量大。设备采用高压喷淋对物料进行清洗，将物料表面的杂质冲洗干净，除杂率≥95%。 6.用高压喷淋，喷淋水大小可调。整机全自动输送运行，出料方便，可连续运行，操作简单。节省人工，变频调速。 7.设备机架及板材全部使用SUS304不锈钢材质，长期使用不腐蚀，不生锈。安全，卫生，美观。 8.采用304不锈钢网带，方便杂质漏到过滤网上。 9.下部设有循环过滤水池，清洗后的水经过循环过滤水箱，过滤掉杂质，通过循环水泵重新注入喷头，实现水的循环再利用。过滤网做活的，可轻松拿出清理杂质。 10.电机设有防水罩。 11.水泵为0.75kw不锈钢泵头，长期使用不上锈，不腐蚀，使用寿命长。 12.设有出料收口，可以更好的将物料聚拢，方便回收。 13.喷嘴为304不锈钢材质，经久耐用。 14.本机底端配有地角，可调节地角高度使设备与地面保持平稳。 15.采用304不锈钢配电箱，防水防潮。 设备配置： 1.架体采用60*40*2mm不锈钢方管制作； 2.箱体采用2mmSUS304不锈钢板（伸长率≥40%，抗拉强度≥520MPa）制作； 3.输送带为304不锈钢网带，宽度800mm； 4.传动轴、轴承、轴承座均采用304不锈钢材质； 5.主动力源配用0.75kw蜗轮蜗杆减速电机一台； 6.0.75kw不锈钢泵头水泵一台； 7.1.5kw变频器一台； |
| 4 | 振动沥水机 | 1.长宽：2000*1300mm允许偏差±50mm 2.筛面宽度800mm允许偏差±20mm 3.功率：0.36kw/380v/50Hz 4.物料通过输送带输送到振动沥水机上面，通过高频率的振动除去表面的大部分水分，能够在5分钟内通过高频率的振动除去表面的90%水分。 5.本机所用材质为304不锈钢（伸长率≥40%，抗拉强度≥520MPa，板材厚度3mm, 架体均为80*80*2mm 优质304不锈钢方管，中间设有加粗横梁，确保设备稳固性。 6振动电机采用铝壳，防水，振动频率高，效果好，噪音小，使用寿命长。底部设有接水盘，方便振掉的水统一回收处理。 设备配置： 1.架体采用80*80*2mm不锈钢方管制作； 2.箱体采用3mmSUS304不锈钢板（伸长率≥40%，抗拉强度≥520MPa）制作； 3.主动力源配用0.18kw防水铝壳振动电机两台； |
| 5 | 平行带热风风干机 | 1.长宽：4000*1000mm允许偏差±50mm 2.采用304不锈钢网带 3.输送带宽800mm允许偏差±20mm 4.电加热27.71kw/380v/50Hz 5.本风干线用于物料的热风风干除水，全部采用优质304不锈钢材质，变频调速电机，大功率不锈钢风机8台，采用电加热，其工作原理是将清洗后的物料通过输送带传输进入，通过吹风机的高压风力配合电加热管利用热风将物料表面的水吹干，使物料表面的水分在短时间内被吹走，便于后续工序，可实现在输送后5分钟时间内使蓝莓表面无水渍，达到干燥标准。 6.减速电机设有防水罩，防止水进入，影响设备正常运转，风干线底部配有接水盘，方便被吹掉水的统一回收处理。 7.配电箱采用不锈钢材质，防水防潮。 8.设有出料收口，可以更好的将物料聚拢。 设备配置: 1.架体采用60*40*2mm不锈钢方管制作； 2.箱体采用2mmSUS304不锈钢板（伸长率≥40%，抗拉强度≥520MPa制作； 3.导轨采用40*40*3mmSUS304不锈钢角钢制作； 4.输送带为304不锈钢网带，宽度800mm； 5.传动轴、轴承、轴承座均采用304不锈钢材质； 6.主动力源配用0.75kw蜗轮蜗杆减速电机一台； 7.0.37kw不锈钢轴流风机8台； 8.1.5kw变频器一台； 9.M型电加热管24kw |
| 6 | 纯水设备 | 制水容量2吨，3罐式样，全自动反渗透纯水机 材质采用不锈钢度，具体配置和技术要求如下： 1.源水泵 功率 380V 0.75KW 数量1台 2.机械过滤器 材质：不锈钢 数量1个 3.上下布水器 规格：1“大头 数量：1套 4.石英砂规格：200kg 数量： 4包 5.自动阀 1台 6.压力表 规格：0.6MPa 数量：1个 7.管阀件 材质：不锈钢 数量：1批 8.活性炭滤器 材质：不锈钢 数量：1个 9.上下布水器 规格：1“大头 数量：1套 10.自动阀 ：1台 11.椰壳炭 规格：50kg 数量2包 12.压力表 规格：0.6MPa 数量 1个 13.管阀件 规格：不锈钢 数量：1批 14.软化器 规格：不锈钢 数量：1个 15.上下布水器 规格：1“大头 数量：1套 16.自动阀 ：1台 17.阳树脂 规格：75L 数量：3包 18.盐箱 规格：100L数量：1个 19.压力表规格：0.6MPa数量1个 20.管阀件规格：不锈钢数量：1批 21过滤器 规格：3芯*20" 数量：1个 22.PP滤芯规格：PP5um×20" 数量：3支 23.反渗透机：不绣钢材质 数量1个 24.高压泵规格：380V 1.5KW数量：1台 25.RO膜 数量4支 26.不锈钢膜壳规格：4040 数量4支 27.电控箱电器 1套 28.面板流量计规格：10GPM 数量：2个 29.耐振面板压力表 规格：25kg/cm3数量2个 30.耐振面板压力表 规格6kg/cm3数量1个 31.低压开关 数量1个 32.电导仪 1套 33.电磁阀 2个 34.浮球开关2个 35.管阀件：不锈钢 数量1批 36.生产制备纯水达到：肉眼可见物：无；无异臭、异味；色度≤15度；浑浊度≤1 NTU；溶解性总固体≤1000mg/L；pH6.5~8.5；总硬度(以CaCO计)≤450g/L；氰化物≤0.05mg/L；氟化物≤1.0mg/L；硝酸盐(以N计)≤10mg/L三氯甲烷≤0.06mg/L；一氯二溴甲烷≤0.1mg/L；二氯一溴甲烷≤0.06mg/L；三溴甲烷≤0.1mg/L；二氯乙酸≤0.05mg/L；溴酸盐≤0.01mg/L；亚氯酸盐≤0.7mg/L；砷≤0.01mg/L；镉≤0.005mg/L；铬(六价)≤0.05mg/L；铅≤0.01mg/L；汞≤0.001mg/L；总大肠菌群MPN/100mL不应检出；大肠埃希氏菌MPN/100mL不应检出；菌落总数≤100CFU/mL |
| 7 | 蓝莓三级分级机 | 一、蓝莓大量无损分级处理系统 1、外形尺寸：9000*1400*800允许偏差±50mm 2、生产能力：2T/H 3、材质：304不锈钢 4.利用控制直径大小来分选小型果实的等级大小，直径尺寸由小到大，小果小于打孔袋的尺寸即可落下，落入这一级的下料筐里，大于这个直径尺寸的则继续向前传送，直到落入小于那个尺寸的下料筐里，一级一级分选大小等级，不伤果实，分选速度达到2T/H。 性能要求： 1、一机可实现3级-5级分拣、使用范围广，移动方便、易于维修。 2、设计科学、型钢结构稳固。 3、计量误差小，灵敏度高、稳定可靠。 4、耗电少、噪间低、操作方便。 5、分选等级达到3级以上且可调。 6、有自动保护功能，防止反转和误操作损坏设备。 二、果蔬分级（加工）前人工处理作业系统 滚筒带动PVC（绿色光滑面）输送带带动果蔬向前输送，两旁配备对应工人进行挑果作业（烂果、坏果、畸形果、串果）。 性能要求： 1、采用不锈钢材质（不易变形），安全卫生 2、主滚筒采用钢质磨花滚筒，配专用配件（均采用螺丝涨紧）可调节前后距离防止跑偏装置。 3、配变频器，每分钟可输送0-18米，链条配专用防护装置保护。 4、傻瓜式操作，容易工人操作使用。 5、底部采用转轮式高低调节系统，以及刹车滑轮。 6、机身设置科学，占空间少。 |
| 8 | 蓝莓扎孔机 | - 运行稳定，刺孔密度均匀，每排扎孔针根据蓝莓大小进行扎孔，为果脯蜜饯加工，果酒，食品加工中的刺孔设备，冻品，鲜品等制作； - 2.用于真空浸糖前端入味，冻干烘干前端节省干燥时间，便于提高生产效率。 3.设备刺针错排分布，刺针与网带的间距支持调节，方便不同大小物料的加工。 |
| 9 | 冷冷库设备 | 1、60匹制冷机组，2.机组包含制冷剂、全铜管制冷管，3.制冷温度-30到-35摄氏度，4.配置全自动电脑控制系统 、自动排水加热系统 、照明系统 |
| 10 | 冷却塔 | 1.容量2t ，2.自动冷却系统，3、整体采用304不锈钢；4、 配置全自动启停泵装置 |
| 11 | 全自动生物质蒸汽发生器 （1吨） | 设备技术要求：全自动生物质蒸汽发生器（1吨） - 实测最大蒸发量：≤1000KG/h - 工作压力：≤0.8 Mpa - 额定蒸汽温度：≤171°C - 燃料介质：木质颗粒、木柴、煤炭 - 锅炉热效率：≤95% - 燃料消耗量(颗粒燃料)： ≥150KG/h - 适用电源 380V 50HZ 10kw - 配置湿背水冷大回燃室 辐射受热面积大，燃烧空间大，燃烧充分； 9.第二回程采用多组螺纹烟管 采用强化传热的螺纹烟管，多回程受热面积多，升温升压快，传热好； 10.微电脑控制，具有故障预警和安全保障功能； 11.自动化程度高，可标标示产汽指标、运行情况等主要信息屏显； 12.环保洁净燃烧排放，符合国标要求 |
| 12 | 半自动真空包装设备 | 技术要求：1、设备外观采用食品级304材质； - 进料和封装实现智能操控； - 每秒包装速度≥70袋/盒； - 适配于袋装封装； - 适用于流水线作业， 包装设备具备安全、 高效、低耗； - 6、包装过程无漏封泄漏、贴合紧密。 |
| 13 | 400万AI开放半球摄像机 | 400万AI开放半球摄像机 1.AI开放平台400W半球型摄像机 2.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120 dB 3.支持AI开放平台，支持AI算法模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台 4．支持算法离线或在线加载和升级，并且保证设备视频画面连续稳定 5.采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 6.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 7.补光灯类型：红外灯 8.补光距离：最远可达30 m 9.红外波长范围：850 nm 10.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11.最大图像尺寸：2560 × 1440 12.电源输出：DC12 V，50 mA 13.报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 14.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 15.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 16.音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 17.电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.6 W 18.PoE：802.3af，36 V~57 V，0.27 A~0.22 A，最大功耗：11.5 W 19.电源接口类型：3芯接口 20.防护：IP67 |
| 14 | 400万全彩智能枪型摄像机 | 400万全彩智能枪型摄像机 1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸，最大图像尺寸：2560 × 1440 2.内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片 3.最低照度彩色不大于0.0002 lx 4.设备光圈不小于F1.0 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准 6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50% 7.镜头上部具备一体化遮阳模块 8.镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面 9.样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像 10.当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警，可联动声音报警和/或补光灯闪烁，具有不低于11种不同的语音报警类型可选 11.产生声音报警时，样机正前方50m处最大声级不低于50dB 12.当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警 13.内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电 |
| 15 | 32路9盘位硬盘录像机 | 32路9盘位硬盘录像机 1.存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘 2.视频接口：2×HDMI，2×VGA 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5.反向供电：1路DC12V 1A 6.串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 7.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 8.扩展接口：1×eSATA 9.输入带宽：256Mbps 10.输出带宽：160Mbps 11.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 12.解码能力：最大支持24×1080P 13.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 14.内置图文搜索引擎，支持本地预览权限的配置； 15.支持密码复杂度等级显示； 16.目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 17.目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 |
| 16 | 8T监控级硬盘 | 8T监控级硬盘 1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2.空气盘， CMR传统磁记录 3.传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 5.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 6.标称容量：8TB 7.外形规格：3.5-inch 8.接口类型：SATA 9.刻录技术：CMR 10.转速：7200RPM 11.缓存：256MB 12.最大读取速度：255MB/s 13.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s |
| 17 | 融合巡检主机 | 融合巡检主机 1.2个HDMI，1个VGA 2.已内置1TB（3.5寸）硬盘（主要用于报警图片和报警录像存储） 3.2个10M/100M/1000Mbps网口 4.2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 5.报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 6.输入带宽：256Mbps 7.输出带宽：256Mbps 8.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 9.解码能力：最大支持16×1080P 10.5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体；人脸识别：人脸抓拍+人脸比对人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计 11.机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型） 12.非机动车识别：电瓶车+自行车 13.安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙） 14.岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留 15.抽烟打电话：抽烟+打电话 16.街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架） 17.周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域 18.对摄像机通道中的视频流进行实时智能分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、报警图片分析等 |
| 18 | 8口POE千兆交换机 | 8口POE千兆交换机 1.提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量 20 Gbps 3.包转发率 14.88 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.端口最大供电功率30 W 6.整机最大供电功率110 W 7.支持6 KV防浪涌（PoE口） 8.支持PoE输出功率管理 9.千兆网络接入设计 10.线速转发、无阻塞设计 11.存储转发交换方式 12.坚固式高强度金属外壳 13.无风扇设计，高可靠性 14.安装方式：桌面式可壁挂 |
| 19 | 24口汇聚千兆交换机 | 24口汇聚千兆交换机 1.二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 2.标准机架高度：1U 3.包转发率：108/126Mpps 4.端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口 5.4个1000Base-X以太网端口 6.电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz 7.MAC地址表：支持黑洞MAC地址 8.支持设置端口MAC地址学习最大个数 9.VLAN：支持基于端口的VLAN 10.链路聚合：支持 LACP 11.聚合组最大支持8个端口 12.风暴控制：支持风暴控制 13.流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 14.支持基于端口速率百分比的风暴抑制 15.支持基于PPS的风暴抑制 16.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 17.QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 |
| 20 | 43寸显示器 | 43寸显示器 1.43寸UHD 入门安防显示器 2.支持3840 × 2160高清显示 3.显示尺寸：43 inch 4.屏幕可视区域：941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm 5.物理分辨率：3840 × 2160 6.背光源类型：D-LED 7.亮度：300 cd/㎡ 8.可视角：178° (H) / 178° (V) 9.色深度：10 bit ,1.07 G 10.对比度：4000 : 1 11.响应时间：6.5 ms (G to G) 12.刷新率：60 Hz 13.连续使用时间：7 × 16 H 14.音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 15.音视频输出接口：Line-out × 1 16.控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 17.电源：220-240 V～, 50/60 Hz, 1.0 A Max 18.功耗：≤ 90 W |
| 21 | 辅材 | 辅材：机柜，监控立杆、网线等一批 |

注：以上要求投标单位必须全部满足或优于，有一项不满足的视为无效投标。