采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价均以人民币报价，谈判报价内容应是谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”,供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。谈判报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。 |

## 二、采购要求

（一）项目清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除砖砌体 | 1.人工拆除砖砌体，垃圾集中堆放 | m3 | 12.208 |
| 2 | 清除地面垃圾 | 1.人工清除室内地面杂草、灌木、砖瓦及坍塌木构件等垃圾 2.人工转运至室外可上车处，装车外运 | m2 | 173.29 |
| 3 | 清除二层垃圾 | 1.人工清除二层楼板堆积的杂物 2.人工转运至室外可上车处，装车外运 | 项 | 1 |
| 4 | 室外场地平整 | 1.考虑无法进入机械部位，采用人工清理室外杂草灌木及堆积瓦砾，平整场地 2.垃圾装车外运，运距综合考虑 | m2 | 80 |
| 5 | 室外场地平整 | 1.可进入机械部位，清理室外杂草灌木及堆积瓦砾，平整场地 2.垃圾装车外运，运距综合考虑 | m2 | 400 |
| 6 | 清除墙角杂草杂物,疏通排水 | 1.人工清除二层楼板堆积的杂物 2.人工转运至室外可上车处，装车外运 | 项 | 1 |
| 7 | 挖一般土方 | 1.机械清除废土垃圾堆至原标高，装土外运，运距已综合考虑 | m3 | 50 |
| 8 | 挖一般土方 | 1.室内人工降挖土方，人力车外运至可上车处，机械装土外运，运距已综合考虑 | m3 | 34.658 |
| 9 | 瓦屋面拆除 | 1.拆卸现有的瓦屋面 | m2 | 182.378 |
| 10 | 清除屋面杂草 | 1.清除屋面杂草 | 项 | 1 |
| 11 | 木构件拆除 | 1.糟朽童柱拆卸(柱径) 25cm以内 | m3 | 0.5 |
| 12 | 木构件拆除 | 1.糟朽圆檩拆卸(径) 20cm以内 | m3 | 7.098 |
| 13 | 木构件拆除 | 1.糟朽矩形椽子拆除 | m3 | 1.905 |
| 14 | 木构件拆除 | 1.糟朽楼楞拆除 | m3 | 1.358 |
| 15 | 木构件拆除 | 1.糟朽楼板拆除 | m2 | 49 |
| 16 | 木构件拆除 | 1.糟朽额枋、穿枋及大梁构件拆除 | m3 | 3.61 |
| 17 | 余方弃置 | 1.拆除的瓦及糟朽木构件人力车外运至可上车处，机械装土外运，运距已综合考虑 | m3 | 34.852 |
| 18 | 细墁条砖 | 1.原地面人工夯实 2.10cm厚3：7灰土垫层 3.青砖（280*120*50mm）地面铺贴，石灰砂浆结合层 | m2 | 170.45 |
| 19 | 砖砌天井井壁 | 1.青砖砌天井井壁 | m3 | 0.352 |
| 20 | 阶条石 | 1.天井阶条石制安（含井壁） | m2 | 5.016 |
| 21 | 室外明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖（280*120*50mm 2.沟截面尺寸:280*250mm（净空） | m | 56.94 |
| 22 | 天井暗沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖（280*120*50mm） 2.沟截面尺寸:300*300mm（净空） 3.盖板:花岗岩盖板 4.暂按10m计算 | m | 10 |
| 23 | 小青瓦屋面 | 1.小青瓦（170*160*8mm）屋面“搭七留三” | m2 | 172.297 |
| 24 | 斜沟瓦 | 1.屋面斜沟瓦铺设 | m2 | 3.14 |
| 25 | 屋面窑制正脊 | 1.屋面正脊制安 | m | 16.45 |
| 26 | 围墙瓦顶 | 1.蝴蝶瓦围墙瓦顶 展开宽(85cm) 双落水 | m | 55.74 |
| 27 | 细砖墙帽 | 1.青砖砌墙帽，二皮山檐 | m | 56.64 |
| 28 | 屋脊头 | 1.山墙翘脚制安 | 只 | 12 |
| 29 | 圆檩(桁) | 1.构件名称、类别:檩条制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 2.835 |
| 30 | 圆檩(桁) | 1.构件名称、类别:牵栿木制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 0.498 |
| 31 | 圆柱 | 1.构件名称、类别:木柱制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 0.217 |
| 32 | 圆柱 | 1.构件名称、类别:木柱柱脚处墩接 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | 根 | 13 |
| 33 | 圆柱 | 1.构件名称、类别:木柱开裂处加箍处理 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | 根 | 13 |
| 34 | 童柱、瓜柱 | 1.构件名称、类别:童柱制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 1.1 |
| 35 | 矩形椽 | 1.构件截面尺寸:木椽子90*30mm制安，净间距100mm 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 2.543 |
| 36 | 圆楞木 | 1.木材品种:圆楼楞制安 杉木（天然老山林木） | m3 | 1.265 |
| 37 | 方楞木 | 1.木材品种:天花方楞160*160mm制安 杉木（天然老山林木） | m3 | 0.751 |
| 38 | 木楼板 | 1.板厚度:30mm 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m2 | 85.21 |
| 39 | 额枋 | 1.构件名称、类别:额枋制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 1.117 |
| 40 | 圆梁 | 1.构件名称、类别:月梁制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 0.598 |
| 41 | 穿插枋 | 1.构件名称、类别:穿枋制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 0.188 |
| 42 | 挑檐枋 | 1.构件名称、类别:挑檐枋制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 0.056 |
| 43 | 鹅颈轩椽 | 1.构件截面尺寸:50*30mm 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m3 | 0.207 |
| 44 | 鹅颈轩板 | 1.构件厚度：S型轩板 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m2 | 13.733 |
| 45 | 雀替 | 1.雀替制安，镂空雕刻 | 块 | 16 |
| 46 | 梁垫 | 1.梁托制安，花草造型雕刻 | 块 | 2 |
| 47 | 封檐板 | 1.断面尺寸:封檐板120*25mm 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m | 12.99 |
| 48 | 实榻门 | 1.门类型、式样:实榻大门制安，板厚60mm 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m2 | 9.977 |
| 49 | 镜面板门 | 1.门类型、式样:镜面板门制安45mm厚 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m2 | 6.3 |
| 50 | 花格窗 | 1.窗芯类型、式样:宫式花格窗制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m2 | 2.4 |
| 51 | 直棂窗 | 1.窗芯类型、式样:直棂窗制安 2.木材品种:杉木（天然老山林木） | m2 | 1 |
| 52 | 古式门窗五金 | 1.双开实塌门五金构件 | 副 | 4 |
| 53 | 古式门窗五金 | 1.单开镜面板门五金构件 | 副 | 4 |
| 54 | 栈板墙 | 1.隔墙板制安 板厚3cm | m2 | 61.424 |
| 55 | 门连楹 | 1.门连楹制安，厚10cm | m | 5.3 |
| 56 | 木抱框 | 1.木抱框制安(厚度) 8cm以内 | m | 110.96 |
| 57 | 木抱框 | 1.木抱框制安(厚度) 7cm以内 | m | 54.56 |
| 58 | 柱顶石 | 1.红砂岩柱础制安 | 只 | 2 |
| 59 | 石门框 | 1.红砂岩石门框制安 | m | 0.075 |
| 60 | 清除墙面杂草 | 清除墙面杂草及乔木 | 项 | 1 |
| 61 | 墙面排水口 | 按原样修复石作排水口 | m | 6.59 |
| 62 | 拆除原有保护标牌 | 拆除原有保护标牌 | 个 | 1 |
| 63 | 铲除墙面抹灰 | 1.铲除墙面空鼓抹灰 | m2 | 210.5 |
| 64 | 清除砖墙面污渍 | 1.清除砖墙面污渍 | m2 | 45.8 |
| 65 | 风化砖墙面剔补维修 | 1.青砖清水墙局部风化酥碱部位先剔除风化位置后采用原尺寸青砖镶嵌维修 | m2 | 44 |
| 66 | 风化三合土墙面夯补维修 | 1.三合土墙局部风化残损夯实修复 | m2 | 19 |
| 67 | 细砖墙 | 1.青砖墙缺失及开裂部分重新砌筑 2.墙厚300mm | m2 | 5 |
| 68 | 墙面抹灰 | 1.按原材质原规格,按原样修复抹灰面层 | m2 | 210.5 |
| 69 | 檐口灰带 | 1.檐口白蓝灰带抹灰 | m2 | 52.678 |
| 70 | 垛头抹灰 | 1.马头墙垛子抹灰修复 | m2 | 6 |
| 71 | 青砖剔补 | 1.墙面青砖剔补 | 块 | 6 |
| 72 | 铲除木构件剥落的油漆面 | 1.铲除木构件剥落的油漆面 | m2 | 77.2 |
| 73 | 铲除木构件剥落的油漆面 | 1.旧木构件清理表皮打磨处理 | m2 | 77.2 |
| 74 | 木构件防虫防腐 | 1.所有新旧木构件均用 ACQ 木材防腐剂喷涂三遍作防虫防腐处理 | m2 | 1062.815 |
| 75 | 其他木材面油漆 | 1.木构件刷油漆三道（以黑红两色为主） | m2 | 77.2 |
| 76 | 其他木材面油漆 | 1.木构件刷光油三道（熟桐油） | m2 | 899.305 |
| 77 | 白蚁防治 | 1.应聘请具有白蚁防治专业资质单位另行施行，并进行定期跟踪检查 | m2 | 193.16 |
| 78 | 保护标志碑 | 1、用青石打制,建议采用庐山青花岗岩,立于醒目位置。 2、用自然石块和石灰砂浆筑基础。 3、正面刻保护单位级别、名称、公布机关、公布日期和树牌机关,所有字体一律采用仿宋体、阴刻、描金,其中名称字体要大些。 4、背面刻说明,应简要介绍保护单位的级别、名称、时代、性质、内容、价值和保护范围及建控地带等。 | 座 | 1 |
| 79 | 灭火器 | 1.灭火器安装 手提式 | 组 | 10 |
| 80 | 化学灭杀墙体内植物根系 | 化学灭杀：草甘·三氯吡（0.2–2g/株）、氯氟吡氧乙酸（0.5–2ml/株）；施药步骤：孔内注满药剂，用塑料膜/蜡封孔，防止挥发与流失，7–15 天观察，未死则补灌 1 次，直至树桩发黑、根系腐烂，墙缝浅根：用注射器沿缝隙点滴施药，不破坏灰缝。 | 项 | 1 |
| 81 | 脚手架 | 1.满足现场脚手架搭设需求 | 项 | 1 |
| 82 | 垂直运输 | 1.满足现场材料运输要求 | 项 | 1 |
| 83 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 项 | 1 |
| 84 | 接地母线 | 1.-40x4热镀锌扁钢 | m | 91.14 |
| 85 | 接地极 | 1.人工接地极:L50x5x2500热镀锌角钢 | 根 | 6 |
| 86 | 引下线 | 引下线 专设引下线:φ12热镀锌圆钢,沿墙明敷 | m | 19.08 |
| 87 | 引下线 | 1.避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 8 |
| 88 | 防雷断接卡、箱 | 1.断接卡子 | 处 | 4 |
| 89 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位箱 | 台 | 1 |
| 90 | 配管 | 1.PC20 | m | 18.36 |
| 91 | 接闪带 | 1.暗敷接闪带:φ12热镀锌圆钢 | m | 125.418 |
| 92 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |
| 93 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPV排水管 4.连接形式:粘接 | m | 6.3 |
| 94 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 6.8 |
| 95 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:水表DN25 | 个 | 1 |
| 96 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀DN25 | 个 | 2 |
| 97 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25（带截止） | 个 | 1 |
| 98 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN40 4.连接形式:热熔连接 | m | 6.8 |
| 99 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN32 4.连接形式:热熔连接 | m | 1 |
| 100 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀DN40 | 个 | 2 |
| 101 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25（带截止） | 个 | 1 |
| 102 | 灭火器 | 1.灭火器MF/ABC3（包含灭火器箱） | 具 | 4 |
| 103 | 脚手架 | 安装脚手架措施费 | 项 | 1 |
| 104 | 强电 | 1.强电 | 项 | 1 |
| 105 | 弱电 | 1.弱电 | 项 | 1 |

注：供应商根据工程量清单的工程量报价，施工以设计图纸为准，若清单中如有遗漏或与设计图不一致时，以设计图纸为准。

（二）工程要求

1、本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

2、针对本项目要求制定施工进度计划及保证措施交由采购人审核，由采购人审核同意签字后方可实行，供应商须加强施工现场的组织管理，所有派驻的施工人员必须严格遵守安全文件施工的有关规章制度和采购人规定的相关制度

3、施工材料要求：应符合国家标准和江西省现行规定的相关要求。凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及检测报告原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。施工前邀请采购人进行书面安全技术交底，双方签字后实行。

4、供应商应严格依据清单及设计图规范施工，且应按采购人的要求有序施工，如没有达到验收要求，采购人将协同有关部门对供应商进行经济、行政处罚（列入黑名单）。

5、文明施工

①保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

②回收材料及保留设施保护：对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

③及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

④机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险， 配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、 果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

⑤如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改， 整改期间造成的损失由成交供应商承担。

- 6、质量标准

- ①本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，供应商无条件限期返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工费后仍达不到约定条件，采购人有权拒付工程款并终止合同，所造成的工程直接与间接损失由供应商承担。

- ②严格杜绝工程质量事故，供应商必须按照国家、地方、行业和有关文件要求施工，工程质量必须符合强制性规定，涉及隐蔽工程必须按相关规定验收和隐蔽。对供应商违反相关规定导致工程质量出现严重缺陷及工程质量事故的行为，采购人将向上级行政主管部门如实反映事实，并建议上级行政主管部门对供应商严厉处罚。供应商行为恶劣的，对本项目造成严重影响的，采购人视情节严重程度有权解除合同，依法对供应商追偿经济损失，并向社会公开披露供应商的违法行为。情节较轻的、事件影响程度一般的工程质量事故导致工程返工、工期延误的，由供应商自行承担相应经济损失，采购人有权对供应商进行违约处理、工期延误处理。

7、工程安全要求：

①供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

②成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

③严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

④保证施工过程中的安全，任何人员事故由供应商自行负责并承担费用，供应商定期对其员工进行安全、文明教育并留有记录备查。

- 8、现场勘查：

本项目不组织现场勘查，建设场所的施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行勘察现场。对本项目现有情况和影响施工的因素以及困难条件进行察看和研究，做出判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。如需帮助，可向采购人提出。供应商踏勘现场发生的费用自理。供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同和施工过程中，成交供应商不得以不了解现场情况为由，提出增加项目报价和索赔的要求。对此供应商须在响应文件中单独提供书面声明。【响应文件中提供书面声明原件彩色扫描件并加盖响应供应商公章，书面声明格式自拟】

9、人员配备

（1）本项目需组建项目组，项目组成员包括:项目负责人1人，“四大员”（施工员、质量员、安全员、材料员）各1人。

（2）拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书且有效的安全生产考核B证；【响应文件中提供证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件、身份证原件彩色扫描件、江西住建云截图及供应商为其缴纳的开标前六个月（不含开标当月）任意一个月的社保证明并加盖响应供应商公章】

（3）拟投入本项目团队人员“四大员”中施工员、质量员、材料员各一名，专职安全员一名，专职安全员提供 C 类安全生产考核合格证，施工员、质量员、材料员均应具有有效的岗位证书。【响应文件中提供证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件、身份证原件彩色扫描件、江西住建云截图及供应商为其缴纳的开标前六个月（不含开标当月）任意一个月的社保证明并加盖响应供应商公章】

（4）供应商需提供人员配备情况表，拟投入本工程所有人员一旦成交不准更换，项目施工期间必须全程参与，不得擅自离开施工现场，如若采购人发现以上人员擅自更换或离开施工现场，采购人有权要求成交供应商停止施工，直至以上人员回岗。

- （5）在项目施工过程中，项目负责人及关键岗位人员（施工员、质量员、专职安全员）每月不得少于22天在施工现场。采购人将根据吉市建字[2020]23号文《吉安市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场重点岗位管理人员电子考勤暂行规定》文件规定，对上述人员进行电子考勤，由监理工程师和甲方考勤（必须实名签到并形成考勤日志），每人每天缺勤罚款2000元，拟派项目经理（建造师）及关键岗位人员（施工员、质量员、专职安全员）未经采购人同意，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

- （6）拟投入本项目负责人不得有在建项目(响应文件中提供无在建项目承诺书单独页加盖响应供应商公章，格式自拟)。所有投入本项目人员须在本项目中履约，不得更换。如未按照投标文件中的内容履约的，每发现一次按合同总金额的10%予以处罚，发现三次以上采购人有权终止合同，并按合同总金额的10%赔偿采购人损失，报财政部门追究其虚假应标的相关责任，并按照政府采购法及其他相应法规处理。

- （7）以上人员不得重复。社保不含开标当月。若为退休人员，则提供退休证明和聘用证明及劳动合同。

- 三、商务条款

- 1、付款方式：工程进度达到合同价的50%时，按已完成工程价款的80%支付；行业主管部门组织竣工验收合格后的一个月内支付至合同价款的85%,结算评审后付至结算总额的97%,余款3%(不计利息)在满一年后按国家有关规定进行结算。（按实际工程量进行结算，所有款项均不计息）

2、质量保证期：一年，质量保证期自项目验收合格之日起计算。

3、缺陷责任期：一年，缺陷责任期自质量保证期满之日起计算。

3、工期：签订合同后2个月完成项目实施并验收合格。（实际以签订合同为准）

4、施工地点：采购人指定地点。

5、谈判报价：

（1）谈判报价均以人民币报价，谈判报价内容应是谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”,供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。谈判报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。

（2）供应商二次报价只需报总价即可，报价时无需提供详细工程量清单，成交后响应供应商再自行编制详细工程量清单，工程结算时按实际工程量（原则上工程量只减不增）计量，单价按中标单价计算。

6、售后服务：

（1）成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交供应商未及时清理施工现场施工垃圾，造成环境污染的，根据《城市建筑垃圾管理规定》，对乙方给予警告，责令限期改正，并处5000元以上5万元以下罚款。

（2）供应商对所提供的材料或货物在正常使用及在使用期限内具有满意的性能负责。在产品的使用期限内，对因材料或货物的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等供应商应负全部责任。所有材料或货物符合最新国家标准。

（3）供应商需为其参与本项目的所有人员购买相关保险，包括但不限于：意外伤害险、安全生产责任保险、第三者责任险， 采购人不承担任何作业过程中所出现的风险， 保证施工过程中的安全，任何人员事故由供应商自行负责并承担费用。

（4）成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

7、验收：

（1）整个项目按规定的时间完成，成交供应商可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后，组织有关人员按谈判文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。验收合格后进入质保期， 验收费用由成交供应商支付。

（2）标准： 应符合国家最新行业标准。

8、违约责任：

成交供应商应严格按响应承诺的施工时间完成本项目，逾期1天按合同总金额的2‰扣除，逾期超过10天采购人将按照成交供应商未响应谈判文件服务和响应文件要求终止合同，并上报相关监督部门。

9、采购合同的签订：

成交供应商于成交公示发起后5个工作日内主动联系采购人签订合同，同时于这5个工作日内成交供应商拟投入本项目团队的项目经理携带本人身份证陆续到采购方处签到，否则一切后果由供应商承担。

10、其他要求：

（1)本项目按实际完成工程量据实结算，合同履行过程中如有增加合同标的相同的工程量，需经采购人同意后方可实施。合同标的相同的工程量增加金额不得超过原合同金额的百分之十。增加合同标的相同的工程量单价按成交单价执行。

(2)供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。

（3）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（4）供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

（5）如采购人在项目的实施过程中对采购材料或货物的需求数量等有变化，按国家相关规定执行。

（6）其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：以上的采购要求、商务要求为采购人的最低要求，不接受负偏离。