采购需求

（一）服务需求

一、招标范围

本次采购为南丰县城市危旧房改造项目设计服务，涵盖方案设计、初步设计工作。设计需紧扣城市更新、危旧房安全治理、居住环境提升、基础设施完善要求，统筹危旧房拆除、维修加固、智慧停车场、非机动车棚、管网改造、风貌提升等内容，确保符合国家、省、市、县相关规范与规划要求。

二、项目概况

改造国有土地C、D 级城市危旧房430栋，建筑面积约10万平方米，其中拆除房屋约1.5 万平方米，占地面积约6.3 万平方米；维修房屋约8.5 万平方米。改造室外配套停车场约7000 平方米，设置智慧停车位550 个、汽车充电桩220 个、智能广告牌550 个，建设非机动车棚，改造雨、污水管网、燃气、供水管网及其他配套基础设施建设。

三、工作内容及规模

1.方案阶段：包括但不限于：项目总平面规划、改造范围与界线划定、危旧房拆除与保留分区、维修加固策略、停车场与非机动车棚布局、管网综合规划、交通组织、风貌提升设计、效果图、设计说明书、投资估算等。

2.初步设计阶段：包括但不限于：设计总说明、总平面图、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气智能化设计、燃气设计、景观与配套设施设计、项目初步设计概算等全部初步设计内容。

四、成果形式

成果要求:成果形式为纸质文档和电子文档。其中：纸质文件（软装成册）6套，电子光碟（PPT）1套。

成果质量要求：符合国家、住建部和江西省的政策和有关规范、技术指南要求。成果形式包含：

1、文本要求：规划文本、图件、规划附件；

2、数据库：cad等数据库文件；

五、拟派本项目的相关技术人员不少于4人(提供注册证书或职称证书扫描件)