1.采购清单

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS服务器 | 详见HIS服务器技术参数表 | 台 | 2 |
| 2 | 存储 | 详见存储技术参数表 | 台 | 1 |
| 3 | 数据库改造 | 详见数据库改造技术参数 | 项 | 1 |
| 4 | HIS数据迁移 | 详见HIS数据迁移技术参数 | 项 | 1 |
| 5 | 数据库性能调优 | 详见数据库性能调优技术参数 | 项 | 1 |
| 6 | 超融合软件 | 详见超融合软件技术参数 | 套 | 2 |
| 7 | 内存扩容 | 详见内存扩容技术参数 | 根 | 12 |

2.技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS服务器 | 1.规格：2U标准机式，国产自研品牌，非OEM贴牌。 2.处理器：2颗X86架构处理器，单颗处理器核心数≥32C 主频 2.1GHz。 3.内存：配置≥512GB DDR5内存,支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像、内存等级保护等高级功能，最大支持4TB内存容量，支持5600MT/s工作频率；最大支持32个内存插槽。 4.本地存储：配置≥2块960G_SSD, 最大可支持37个硬盘位，支持SAS/SATA/NVMe接口。 5.RAID：高性能RAID功能。 6.网络接口：≥1块*4口千兆网卡；≥1块*双口万兆网卡（含万兆多模模块）；≥1块*16Gb_2Port_HBA；支持OCP3.0网络模块(支持1Gb/10GB/25Gb/100Gb速率)。 7.电源模块：单电功率800W, 1+1冗余电源。 8.I/O扩展配置：最大支持16个PCIe x8/x16后置插槽包括2个OCP3.0。 9.标准接口：前置1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个VGA接口 后置2个USB3.0接口，1个VGA接口， 1个UART串口，1个管理口。 10.系统管理：板载BMC管理模块，提供1个千兆管理网口，专门用于IPMI的远程管理，支持BMC Flash芯片冗余，带外管理软件达到EAL4 级的安全标准；服务器配套管理软件需支持对于服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性。 11.系统安全：服务器预留加固操作系统的接口，支持与主机同品牌主机安全加固系统软件提升操作系统的安全等级，实现文件强制访问控制、进程强制访问，彻底解决因操作系统漏洞带来的安全问题，使操作系统彻底免疫已知、未知病毒及黑客的攻击；配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供告警功能。 12.信息安全：服务器支持访问控制，支持对用户访问进行鉴别与控制，防止未授权访问；支持安全审计，支持审计范围涉及到系统所有用户。收集用户登录及其他关键操作的日志信息。日志内容包括事件的操作时间、操作者、操作ip、操作结果及其他与审计相关的信息。对日志管理模块有访问权限，仅有超级管理员可以访问，对日志信息查询、重置、统计等功能。不允许删除、修改、覆盖日志信息。 13.服务：提供与服务器同品牌正版服务器操作系统，支持中英文的图形操作界面，并提供现场部署实施服务，完成后提供针对本项目客户的产品授权书加盖公章，三年免费整机硬件保修。 14.注：满足财政部、工业和信息化部制定的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”指标的要求。若以上参数与“*”指标有不一致的，以两参数中标准更高的参数作为响应项（响应本条参数即可） | 2 | 台 |
| 2 | 存储 | 1、国产自研品牌，非OEM或者贴牌。 2、控制器：多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）。 3、控制柜：支持2U25控制柜。 4、扩展柜：支持2U25扩展柜。 5、控制器：配置2个X86架构存储控制器，最大可以扩展到≥8个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器，GUI统一管理，存储联邦等功能实现多控制器架构）每个控制器中的单颗存储处理器核数≥10核，单颗CPU频率≥2.2GHz。 6、主机接口：支持16/32Gb FC、1/10Gb Ethernet等，配置≥8个1Gb iSCSI主机接口；配置≥2*HBA_16G_2Port 主机接口。 7、掉电保护：支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，支持2次备电，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，可以支撑2次以上的数据备份时间，实现无限时断电保护Cache数据的目的。 8、缓存：双控配置高速缓存≥256G，集群最大可支持1TB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）。 9、磁盘：配置≥8块1.92T SSD;双控最大支持1681块企业级硬盘。 10、高级软件特性：配置（快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移、自精简、QoS、DRAID功能）,支持:智能NAS,智能虚拟化。 11、支持存储远程复制功能；支持与同厂商高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制，包括远程复制和可在线迁移卷；支持全面的企业级容灾功能，必须包含同步、异步周期和异步复制三种主流模式，支持3DC远程复制组网模式。 12、支持云备份，无需购买备份软件即可实现数据到云端的备份，降低备份复杂程度，有效保护客户的数据安全。 13、支持存储对称双活功能，当其中一台存储出现故障时，会自动切换到另一台，前端业务无感知，数据无丢失。 | 1 | 台 |
| 3 | 数据库改造 | 投标人须负责将现有HIS系统所依托的数据库从11G版本升级至19C版本，并将所有医疗数据从原存储平台完整迁移至新设备。升级迁移过程中，须确保数据字典、存储过程及业务逻辑的兼容性，保障数据完整准确、账务平衡，同时合理安排窗口期，最大限度降低对临床业务的影响，确保升级后系统运行稳定、性能满足业务需求。 | 1 | 项 |
| 4 | HIs数据迁移 | 投标人须负责将现有HIS系统中的全部历史数据完整迁移至新设备中，并确保迁移后数据准确一致、历史记录可追溯，同时在迁移及割接期间采取有效措施保障业务连续性。 | 1 | 项 |
| 5 | 数据库性能调优 | 投标人须对数据库进行全面性能评估与调优，包括但不限于参数配置优化、SQL语句执行效率分析、索引结构重整及存储资源分配调整，确保数据库在高并发业务场景下响应迅速、运行稳定，满足临床各业务系统的实际使用需求。 | 1 | 项 |
| 6 | 超融合软件 | 1、超融合软件，每套包含2颗服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化授权。 2、支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态。 3、在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 4、主机资源告警项支持主机CPU利用率、主机内存利用率，主机交换分区利用率，主机CPU温度异常，主机网口丢包率，并检测异常状态持续时间；用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警。 5、具有合理的内存调度机制，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用。 6、支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机进而恢复至业务健康状态。 7、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，且重建速度最快可达30min/TB以上，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性。 8、支持平台中的集群资源环境一键检测，对网络配置状态、存储卷状态等，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。 | 2 | 套 |
| 7 | 内存扩容 | 供应商须针对现有服务器进行内存扩容，提供32GB DDR4-3200 RDIMM内存条共计12条，并负责完成硬件的上架安装及服务器识别配置。扩容后须确保新内存与现有服务器硬件兼容，保障系统整体稳定运行，满足业务应用对内存资源增长的需求。投标人须配合完成扩容后的系统验证，确保设备状态正常、资源生效，并对扩容期间的系统稳定性和后续兼容性负责。 | 12 | 根 |