采购项目需求

- 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光控灯 | 1、型号LED 2、参数10W | 盏 | 347 |
| 2 | 56WLED灯具 | 1、功率56W 2、灯体采用压铸、拉伸铝外壳 3、整灯光效≥150LM/W，灯具防护等级≥IP65，显色指数Ra≥70 4、防风等级大于50M/s，防眩光等级G4 5、色温：3000K;3000小时光通维持率≥95%、耐盐雾 6、模组在低温-50℃±2℃，高温85℃±2℃环境下，暴露持续时间10min，温度变化速率5℃±1℃/min，循环200次，样品外观无损坏且功能正常 7、LED光源模组在温度85℃、湿度85%RH额定电应力条件稳态工作800小时，灯具正常工作 8、LED路灯荧光紫外灯1A型（UVA-340）进行大于200次循2000小时及以上紫外老化试验，测试验后，光通维持率＞95%，色温偏差≤15K，显指偏差≤0.2，色容差偏差≤0.2，色坐标偏差≤0.001 9、LED路灯开关冲击不低于100000次测试后：光衰≤0.5%，LED路灯产品模组散热片表面温差≤3℃ | 套 | 430 |
| 3 | 60WLED灯具 | 1、功率60W 2、灯体采用压铸、拉伸铝外壳 3、整灯光效≥150LM/W，灯具防护等级≥IP65，显色指数Ra≥70 4、防风等级大于50M/s，防眩光等级G4 5、色温：3000K;3000小时光通维持率≥95%、耐盐雾 6、模组在低温-50℃±2℃，高温85℃±2℃环境下，暴露持续时间10min，温度变化速率5℃±1℃/min，循环200次，样品外观无损坏且功能正常 7、LED光源模组在温度85℃、湿度85%RH额定电应力条件稳态工作800小时，灯具正常工作 8、LED路灯荧光紫外灯1A型（UVA-340）进行大于200次循环2000小时及以上紫外老化试验，测试验后，光通维持率＞95%，色温偏差≤15K，显指偏差≤0.2，色容差偏差≤0.2，色坐标偏差≤0.001 9、LED路灯开关冲击不低于100000次测试后：光衰≤0.5%，LED路灯产品模组散热片表面温差≤3℃ | 盏 | 450 |
| 4 | 100WLED灯具 | 1、功率100W 2、灯体采用压铸、拉伸铝外壳 3、整灯光效≥150LM/W，灯具防护等级≥IP65，显色指数Ra≥70 4、防风等级大于50M/s，防眩光等级G4 5、色温：3000K;3000小时光通维持率≥95%；使用寿命大于5000小时。耐盐雾 6、模组在低温-50℃±2℃，高温85℃±2℃环境下，暴露持续时间10min，温度变化速率5℃±1℃/min，循环200次，样品外观无损坏且功能正常 7、LED光源模组在温度85℃、湿度85%RH额定电应力条件稳态工作800小时，灯具正常工作 8、LED路灯荧光紫外灯1A型（UVA-340）进行大于200次循2000小时及以上紫外老化试验，测试验后，光通维持率＞95%，色温偏差≤15K，显指偏差≤0.2，色容差偏差≤0.2，色坐标偏差≤0.001 9、LED路灯开关冲击不低于100000次测试后：光衰≤0.5%，LED路灯产品模组散热片表面温差≤3℃ | 盏 | 750 |
| 5 | 150WLED灯具 | 1、功率150W 2、灯体采用压铸、拉伸铝外壳 3、整灯光效≥150LM/W，灯具防护等级≥IP65，显色指数Ra≥70 4、防风等级大于50M/s，防眩光等级G4 5、色温：3000K;3000小时光通维持率≥95%、耐盐雾 6、模组在低温-50℃±2℃，高温85℃±2℃环境下，暴露持续时间10min，温度变化速率5℃±1℃/min，循环200次，样品外观无损坏且功能正常 7、LED光源模组在温度85℃、湿度85%RH额定电应力条件稳态工作800小时，灯具正常工作 8、LED路灯荧光紫外灯1A型（UVA-340）进行大于200次循2000小时及以上紫外老化试验，测试验后，光通维持率＞95%，色温偏差≤15K，显指偏差≤0.2，色容差偏差≤0.2，色坐标偏差≤0.001 9、LED路灯开关冲击不低于100000次测试后：光衰≤0.5%，LED路灯产品模组散热片表面温差≤3℃ | 盏 | 1070 |
| 6 | 100WLED投光灯 | - 型号LED 2、参数100W （1）道路照明设计标准 1.平均照度不低于20LX 2.平均照度不低于1.5cd平方米 3.照度均匀度不低于0.8 4.亮度均匀度不低于0.6 5.机动车交通道路的照明功率密度值为0.7w/m2 6.眩光阀值不大于8% - 周边照度系数不低于0.5 8.灯具光通量不低于12000Lm 9.防护等级不低于IP 65 10.光源使用寿命:不低于60000小时(亮度维持率70%) 11.系统光效:不低于960m/w （2）LED投光灯主要技术规格及指标特征描述： 1.模组独立化设计，便捷组装拆卸； 2.模组尺寸国标化，通用性强，组配灵活； 3.全功率自由系列化； 4.整体结构采用国标铝合金材质； 5.透镜采用高透光PC材质； 6.灯体多道防震结构，具有较强的抗碰撞和冲击力； 7.散热器表面处理采用阳极氧化工艺处理，堵头及背盖采用高科技环保喷涂处理； 8.光源组成：大功率模组式单颗1W1颗LED白色发光管； 9.恒流电源采用有浪涌保护，浪涌电压10KV；芯片采用品牌单颗芯片封装； - 色温≥4000-5000k； - 发热量：光源温度＜60°； 12.灯具外壳为压铸铝防腐蚀性能：Ⅱ类； 13.灯具结构满足抗风系数的要求； 14.10串20并组成模组； | 套 | 730 |
| 7 | 200WLED投光灯 | - 型号LED 2、参数200W （1）道路照明设计标准 1.平均照度不低于20LX 2.平均照度不低于1.5cd平方米 3.照度均匀度不低于0.8 4.亮度均匀度不低于0.6 5.机动车交通道路的照明功率密度值为0.7w/m2 6.眩光阀值不大于8% - 7.周边照度系数不低于0.5 8.灯具光通量不低于12000Lm 9.防护等级不低于IP 65 10.光源使用寿命:不低于60000小时(亮度维持率70%) 11.系统光效:不低于960m/w （2）LED投光灯主要技术规格及指标特征描述： 1.模组独立化设计，便捷组装拆卸； 2.模组尺寸国标化，通用性强，组配灵活； 3.全功率自由系列化； 4.整体结构采用国标铝合金材质； 5.透镜采用高透光PC材质； 6.灯体多道防震结构，具有较强的抗碰撞和冲击力； 7.散热器表面处理采用阳极氧化工艺处理，堵头及背盖采用高科技环保喷涂处理； 8.光源组成：大功率模组式单颗1W1颗LED白色发光管； 9.恒流电源采用有浪涌保护，浪涌电压10KV；芯片采用品牌单颗芯片封装； 10.色温≥4000-5000k； 11.发热量：光源温度＜60°； 12.灯具外壳为压铸铝防腐蚀性能：Ⅱ类； 13.灯具结构满足抗风系数的要求； 14.10串20并组成模组； | 套 | 1335 |
| 8 | 电缆铜芯线 | YJV5*16 | 米 | 80 |
| 9 | 电缆铜芯线 | YJV5*10 | 米 | 48 |
| 10 | 电缆铜芯线 | YJV3*6 | 米 | 22 |
| 11 | 护套线 | BVVB2*1.5 | 米 | 3.5 |
| 12 | 护套线 | BVVB2*2.5 | 米 | 5 |
| 13 | 护套线 | BVVB2*4 | 米 | 8 |
| 14 | 路灯经纬仪智能控制器 | SDK-7AC 220V | 套 | 300 |
| 15 | 路灯远程终端模块 | 1、投标人所投路灯智能照明控制终端相关设备，须与现有的德兴市路灯监控系统兼容，实现数据共享和统一管理。发放中标通知书前，需要进行终端相关设备与平台的兼容性测试（投标人须响应且提供承诺函） 2、①交流模拟量输入接口：6回路电压信号：0-300VAC。 ②12路回路电流信号：0-5A/AC；可扩至48路。 ③交流模拟量采集精度：≤满量程的1%。 ④开关量输入接口：16路通断信号。 ⑤开关量输出接口：8路触点输出（驱动能力30A/250VAC）。 ⑥断电后终端维持运行时间≥8h。 ⑦具备RS485通信，可远程抄表。 ⑧串口波特率300bps~115200bps。 ⑨通信方式：4G/GPRS/CDMA可选。 ⑩三相供电；工作温度：-40～+70℃，相对湿度：0～100%。 ⑪模块化设计，可带电插拔，外形尺寸需根据现场情况定制。 ⑫终端具体定位功能，以太网通讯功能，设备具备抗静电放电功能。 ⑬具备抗浪涌（冲击）功能。 ⑭支持JTAG现场升级 ⑮编址能力：1~9999 3、符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016、GB 4943.1-2011等标准 | 套 | 2800 |
| 16 | 太阳能一体化灯具 | 1、型号:LED 2、功率:60w 3、18V、90W单晶电池板 4、24AH三元锂电池 5、12V、10A太阳能控制器 6、含地笼 | 套 | 1250 |
| 17 | 太阳能分体路灯 | 1、型号LED 2、参数60W 3、120W单晶太阳能电池板 4、48AH3元锂电池 5、12V、10A太阳能控制器 6、含地笼 | 套 | 1400 |
| 18 | 6米路灯杆 | 1、高度：6m 2、上口径60mm、下口径140mm、壁厚4.0mm、底座（边长260mm、厚度12mm） 3、杆行整体热镀锌（表面喷塑），镀层平均厚度70μm | 套 | 1300 |
| 19 | 庭院灯灯具 | - 型号:LED 2、功率:80w 3、符合CSA016模组标准，灯头为铝合金一次性压铸成型，密封良好，LED芯片采用单颗芯片结构，每颗芯片功率：1W，1W光通量最少120LM - 使用寿命：≥50000小时，显色指数：≥85%，功率因数：≥0.95 5、防触电保护类别：I类 6、防护等级：IP65 - 7、灯具尺寸：壁厚1.5mm、热镀锌板，功率：80W，尺寸210×210×2500mm.高度2500mm，灯罩：压克力 8、灯具执行标准：GB/T24907-2010、GB/T17743-2017、GB/T17625.1-2012 GB/T18595-2014、GB/T17625.5-2019、GB/T17625.5-2019、GB 7000.1-2015、GB 7000.203-2013 - 9、LED光源为模块安装，与电源的结合没有任何焊点，插拔式连接，方便LED光源的替换维护和升级换代。 | 套 | 1700 |
| 20 | 不碎球 | 1、规格：350mm 2、最大瓦数：0-20W（含） 3、电压：≤36V 4、最大照射面积：20m2及以上 | 套 | 30 |
| 21 | 球泡 | 1、LED 2、18W色温3000K-6000K 3、灯头类型弯矩符合GB16843-2008要求 4、灯头抗扭矩机械强度符合GB24906-20109.1要求。 5、黄光、白光等颜色，根据实际需求供货 | 套 | 35 |
| 22 | 球泡 | 1、LED 2、28W色温6000K 3、灯头类型弯矩符合GB16843-2008要求 4、灯头抗扭矩机械强度符合GB24906-20109.1要求。 5、黄光、白光等颜色，根据实际需求供货 | 套 | 45 |
| 23 | 绝缘胶布 | 1、PVC电工胶布 2、无铅600V 3、防潮耐酸碱 4、颜色：黑色 5、规格：18mm*10m*0.13mm | 卷 | 3.5 |
| 24 | 镀锌钢管∅50 | 1、公称外径：50mm 2、壁厚（国标）：3.5mm（允许偏差±0.3mm） 3、材质：Q235B低碳钢（热镀锌处理） 4、连接方式：螺纹连接/法兰连接 | 米 | 30 |
| 25 | 镀锌钢管∅32 | 1、公称外径：32mm 2、壁厚（国标）：3.2mm（允许偏差±0.3mm） 3、材质：Q235B低碳钢（热镀锌处理） 4、连接方式：螺纹连接/法兰连接 | 米 | 20 |
| 26 | 瓷灯头 | E27 | 只 | 8 |
| 27 | 150WLED路灯模组 （含电源） | 1、基础性能：额定功率150W（偏差±5%），适配主流路灯壳体，执行GB 7000.1、GB 19573等核心国标。 2、光源性能：SMD 5050灯珠（晶元芯片），光效≥135lm/W、总光通量≥20250lm，Ra≥75，3万小时光衰≤15%，寿命≥5万小时。 3、内置电源：AC 85-265V宽压，转换效率≥92%（二级能效），带过压/过流/过温等保护，避免电网波动损坏。 4、安全防护：IP67防水（-30℃~+60℃可用），阻燃V-0级外壳，绝缘电阻≥100MΩ，AC 3750V耐压无击穿，EMC符合GB 17743。 | 套 | 800 |
| 28 | 铝护套线 | BLVVB 2×2.5mm²‌ | 米 | 3.5 |
| 29 | 铝护套线 | BLVVB 2×4mm²‌ | 米 | 5 |
| 30 | 塑壳断路器 | 1、基础规格：外壳为UL94 V-0级阻燃塑料，适配AC 50/60Hz电路，额定电流常见10A-250A，额定电压多为AC 230V/400V，分断能力（Icu）分10kA、15kA、25kA等，用于家庭、工业低压配电（AC 380V以下）。 2、核心保护：标配过载保护（反时限，过载越大跳闸越快）、短路保护（瞬时跳闸，短路电流达额定5-10倍触发）；部分带漏电保护（剩余动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，符合GB 16917），防设备烧毁、触电。 3、关键性能：额定运行短路分断能力（Ics）为极限分断能力（Icu）的50%-100%，电寿命≥10000次、机械寿命≥20000次，工作温度-25℃~+60℃，防护等级IP20，支持导轨或螺钉安装。 | 个 | 550 |
| 31 | 玉兰灯灯罩 | 1、材质：具有耐高温、抗老化、透光率高（不低于90%）等特点，能保证灯罩的使用寿命和透光效果。 2、外形：玉兰花造型，外观有光洁度，常见尺寸有直径300mm，高度有52cm、60cm、72cm等多种规格，部分灯罩带有花瓣装饰，使灯具更具美观性。 3、性能：具有防眩光功能，能为行人和车辆提供舒适的视觉环境，整灯防护等级≥IP65，可适应户外各种恶劣环境。 4、安装方式：通过旋转、推动或螺丝固定等方式安装在灯具上，一些镶嵌式灯罩则通过弹簧卡入灯座的弹簧槽内进行固定。 | 套 | 150 |
| 32 | 锂电锤 | 适配GB 3883.1，常见18V/20V电池，冲击频率≥3000次/分钟，钻孔直径混凝土≤26mm、钢材≤13mm，带安全离合防打手，便携用于户外安装钻孔。 | 把 | 800 |
| 33 | 锂切割机 | 18V/20V供电，切割片直径115mm/125mm，空载转速≥12000转/分钟，切深钢材≤38mm、木材≤45mm，带防尘罩，适配金属/建材切割。 | 把 | 500 |
| 34 | 锂电动扳手 | 18V/20V电池，最大扭矩≥300N・m，空载转速≥2800转/分钟，支持正反转，带扭矩调节，用于路灯支架、螺栓快速拆装。 | 把 | 500 |
| 35 | 膨胀螺丝8mm | 螺纹8mm，总长60-100mm，膨胀管外径12mm；钻孔10mm，C20混凝土抗拉≥1.8kN、抗剪≥1.2kN；配螺杆、膨胀管、垫圈、螺母，碳钢/304不锈钢材质。 | 颗 | 1.8 |
| 36 | 膨胀螺丝12mm | 螺纹12mm，总长80-120mm，膨胀管外径18mm；钻孔14mm，C20混凝土抗拉≥4.5kN、抗剪≥3.0kN；配全套配件，碳钢/304不锈钢材质。 | 颗 | 3 |
| 37 | 膨胀螺丝14mm | 螺纹14mm，总长100-150mm，膨胀管外径20mm；钻孔16mm，C20混凝土抗拉≥6.0kN、抗剪≥4.0kN；配全套配件，碳钢/304不锈钢材质。 | 颗 | 3.6 |
| 38 | 交流接触器20A | 1、基本规格：极数：3极；额定绝缘电压Ui：690V；约定发热电流Ith：≥20A；额定工作电压Ue：AC 220V/380V 2、性能参数：分断能力：≥1000A；机械寿命：≥1000万次；电寿命：≥60万次；吸合电压：85%-110%Ue，释放电压：20%-75%Ue 3、结构与安装：外形尺寸（长×宽×高）：约70mm×50mm×90mm；安装方式：35mm导轨安装/螺钉安装 4、防护等级：IP20 | 个 | 150 |
| 39 | 交流接触器40A | 1、基本规格：极数：3极；额定绝缘电压Ui：690V；约定发热电流Ith：≥40A；额定工作电压Ue：AC 220V/380V 2、性能参数：分断能力：≥2500A；机械寿命：≥1000万次；电寿命：≥60万次；吸合电压：85%-110%Ue，释放电压：20%-75%Ue 3、结构与安装：外形尺寸（长×宽×高）：约90mm×60mm×110mm；安装方式：35mm导轨安装/螺钉安装 4、防护等级：IP20 | 个 | 245 |
| 40 | 交流接触器63A | 1、基本规格：极数：3极；额定绝缘电压Ui：690V；约定发热电流Ith：≥63A；额定工作电压Ue：AC 220V/380V 2、性能参数：分断能力：分断能力：≥4000A；机械寿命：≥1000万次；电寿命：≥60万次；吸合电压：85%-110%Ue，释放电压：20%-75%Ue 3、外形尺寸（长×宽×高）：约110mm×70mm×130mm；安装方式：35mm导轨安装/螺钉安装 4、防护等级：IP20 | 个 | 330 |
| 41 | 交流接触器100A | 1、基本规格：极数：3 极；额定绝缘电压 Ui：690V；约定发热电流 Ith：≥100A；额定工作电压 Ue：AC 220V/380V 2、性能参数：分断能力：≥6300A；机械寿命：≥1000 万次；电寿命：≥60 万次；吸合电压：85%-110% Ue，释放电压：20%-75% Ue 3、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：约130mm×85mm×150mm；安装方式：35mm导轨安装/螺钉安装 4、防护等级：IP20 | 个 | 430 |
| 42 | 交流接触器160A | 1、基本规格：极数：3极；额定绝缘电压Ui：690V；约定发热电流Ith：≥160A；额定工作电压Ue：AC 220V/380V 2、性能参数：分断能力：≥8000A；机械寿命：≥1000万次；电寿命：≥60万次；吸合电压：85%-110%Ue，释放电压：20%-75%Ue 3、外形尺寸（长×宽×高）：约150mm×100mm×180mm；安装方式：35mm导轨安装/螺钉安装 4、防护等级：IP20 | 个 | 590 |
| 43 | 小型断路器 | 1、基础规格：额定电流63A，适配低压电路，外壳阻燃，防护等级IP20。 2、核心保护：标配过载（反时限跳闸）、短路（瞬时跳闸）保护，避免电路过载或短路烧毁设备。 3、关键性能：电寿命≥10000次，工作温度-25℃~+60℃，支持导轨安装，体积小巧适配配电箱。 | 个 | 105 |
| 44 | 仿古灯（亚克力板） | 1、材质：采用100%全新原生聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），即亚克力，符合GB/T 7134-2008标准要求，确保性能稳定。 2、透光率：透光率高达92%以上，光线柔和均匀，使仿古灯照明效果佳，视觉清晰，能有效展现光源亮度。 3、耐候性：抗紫外线等级≥4级，可在-30℃至70℃温度区间正常使用。正常户外环境下，3年内褪色不明显，10年后透光率下降≤10%，已完成10000小时快速老化试验，相当于户外使用20年。 4、力学性能：拉伸强度≥70Mpa，拉伸弹性模量≥3100Mpa，洛氏硬度/M标尺≥98，维卡软化温度≥105℃，断裂伸长率≥4%，具备良好强度与韧性，不易变形、开裂。 5、防火等级：阻燃等级达B2-E级，具备一定防火性能，降低使用安全风险。 | 套 | 60 |
| 45 | 钳形电流表 | 1、基础规格：钳口量程AC 0-600A/1000A（常用款），分辨率0.1A，适配交流低压电路，钳口开口≥30mm，可夹单根Φ16mm以下线缆。 2、测量性能：精度等级±2.5%（50/60Hz），支持交流电流、电压（AC 0-600V）双测，部分带电阻测量（0-200Ω），背光显示屏，暗处可读数。 3、安全与便捷性：绝缘等级CAT III 600V，防误操作设计；体积小巧，钳口自动归零，一键锁定读数，适合户外带电检修。 | 个 | 250 |
| 46 | 路灯远程监控终端 | 1、数据采集模块 1）开关量输入信号采集 光电隔离，16路开关量输入信号采集，输入信号为不带电的“通”/“断”切换触点，12V电源驱动。 2）交流电压、电流采集 3路交流电压采集，范围：0～300VAC。 12交流电流采集，范围：0～5A。 采集精度：≤1%。 2、电能计量模块 测量精度：1%。 3、开关量控制输出模块 光电隔离，8路开关量输出，常开触点，负载能力AC 250V/30A。 4、通信模块 RS485通信（光电隔离），波特率1200～115200bps可选。 7模全网通（2G、3G、4G）通信。 通信地址：1～9999可设置。 5、定位模块 具备北斗卫星定位。定位精度3米以内，主动上报设备经纬度信息。 6、断电参数保存与时钟 断电数据保持时间为10年。 时钟精度：误差≤0.12s/h，断电维持运行时间为10年。 7、电源模块 采用变压器式隔离电源，防止外部电源干扰与浪涌抗压。对地最大泄露电流不大于0.4mA，泄漏电流实测值不大于 5 μA。 支持DC12V，AC220V，AC380V三种供电，交流三相四线供电，缺任一相可正常运行。额定电压：220V（±20％），频率：50Hz。 功耗：≤20W。 8、本地存储模块： 本地存储功能：具有历史运行数据本地存储功能，可自动存储30天以上每10秒时间点的连续测量数据。 9、漏电模块： 监测范围：15mA—30000mA。 测试精度：500mA以下±5mA，500mA—30000mA精度±1%。 继电器输出响应时间：<1s。 10、环境条件 工作温度：-40℃～70℃；相对湿度：0～90％。 | 台 | 15000 |
| 47 | 100WLED灯头电源 | 1、电气规格：符合GB 19510.14等标准，输入电压AC 90-305V，适配不同地区电网。功率100W，偏差控制在±5%。 2、性能特性：转换效率达93%左右，减少能耗。内置主动式PFC，功率因数≥0.95，降低电网干扰。具备过流、过压、短路、过温保护，故障排除后自动恢复。 3、物理参数：金属外壳，防护等级IP65，防水防尘，适应户外环境。 | 个 | 300 |
| 48 | 30W模组 | 1、基础规格：额定功率30W，适配中小型路灯，安装孔位与主流灯壳通用，无需改电路。 2、光源性能：SMD 3030灯珠，光效≥130lm/W，色温3000K/4500K/6000K可选，Ra≥75，3万小时光衰≤15%（符合GB/T 24827）。 3、防护与耐候：IP67防护，-30℃~+60℃可长期工作，铝合金基板散热，户外抗腐蚀寿命≥5年。 4、安全合规：阻燃V-0级外壳，绝缘电阻≥100MΩ，AC 3000V耐压无击穿，EMC符合GB 17743。 | 个 | 320 |
| 49 | 无刷手电钻 | 1、12V电池供电，无刷电机。额定空载转速0-500/0-1800转/分钟，最大转矩40N・m。 2、扭力调节20+1档，最大夹持10mm。 3、电池容量2.0Ah，充电80分钟，有电量显示，重0.9kg。 | 把 | 883 |
| 50 | PVC线管16mm | 1、材质：聚氯乙烯（PVC）。 2、外观：内外壁光滑，无气泡、裂口等缺陷。 3、性能：具备抗压、阻燃、耐腐蚀性，常温下可弯曲，连接便捷。 | 米 | 1.5 |
| 51 | PVC线管20mm | 1、材质：聚氯乙烯（PVC）。 2、外观：内外壁光滑，无气泡、裂口等缺陷。 3、性能：具备抗压、阻燃、耐腐蚀性，常温下可弯曲，连接便捷。 | 米 | 2 |
| 52 | PVC线管25mm | 1、材质：聚氯乙烯（PVC）。 2、外观：内外壁光滑，无气泡、裂口等缺陷。 3、性能：具备抗压、阻燃、耐腐蚀性，常温下可弯曲，连接便捷。 | 米 | 4 |
| 53 | PVC线管32mm | 1、材质：聚氯乙烯（PVC）。 2、外观：内外壁光滑，无气泡、裂口等缺陷。 3、性能：具备抗压、阻燃、耐腐蚀性，常温下可弯曲，连接便捷。 | 米 | 6 |

- 商务要求

- 路灯远程监控终端技术要求

- 1、照明监控终端采用模块化设计，组合灵活，具有遥测、遥控、遥信等功能。同时具有现场和远程升级功能，具有多路控制输出及电流、电压等电能参数的采集功能、故障报警等功能。

- 功能特点：

- 1、控制功能：具有自主开关灯功能，在与控制中心通信中断时，能自主独立运行，需实现经纬度、光照度、定时或设定的时间、默认计划等自主开灯，按照预定的计划任务执行操作。

- 2、通信功能：具有可靠的通讯方式，4G通信，支持双链接通信。

- 3、扩展模块功能：具有RS-485接口，可与数字电表、单灯设备、电子门禁等外部设备进行通信，实现远程抄表、单灯管理等功能扩展。

- 4、故障报警功能：包括但不限于缺相、断电、过压、欠压、过流、跳闸报警、温湿度超限报警、开关状态异常报警、终端断电、A/B/C相断电等故障主动报警推送。

- 5、漏电检测和报警、保护功能：支持漏电监测功能，漏电检测应支持5级漏电告警阈值，精确检测漏电状态变化。漏电回路断电保护功能，漏电回路断电功能可通过后台设置是否启用和解除保护功能)。

- 6、定时控制功能：具有独立的定时控制，可通过远程及现场设置修改控制方案，每回路应支持每天四段开关灯时间设置，可存储全年开关灯控制方案。

- 7、开关量输入采集、开关量控制输出功能：需具有多路可独立控制的输出和信号采集输入接口，并具有独立的输入/输出信号通断状态指示灯，具有运行状态指示灯。具有每路独立的采集电流接口。

- 8、电能采集功能：需具备单相或三相四线电压、电流、功率、频率、功率因数、电能计量功能。具有运行状态指示灯。

- 9、具有断电运行功能：交流电断电后，终端所有功能需正常运行且运行时间在8小时以上，以保持测控状态以及与控制中心的正常通信。

- 10、具有远程升级功能：具备JTAG现场升级以及通过4G等远程升级功能。

- 11、中标后七个工作日内提供原厂商质保售后服务承诺函。

（二） 商务条件

1、服务地点:采购人指定地点。

2、付款方式:中标单位按需求分批次供货，按季度结算供货清单，经验收合格后按季度支付结算价的95%货款，余款一年后支付。

- 3、服务期限：本合同服务期限自签订之日起 1 年，交货期为采购人批次订单生效后 10 日内供货至采购人指定地点。

- 4、数量：分批次供货，根据实际需求量供货。

- 5、服务质量要求：中标人提供的服务技术规格，应与招标文件规定的技术规格及投标文件的投标规范偏离表相一致或优于招标文件要求。

- 6、交货包装

- ①投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。

- ②投标人交货时，须提供货物的全部资料，如产品合格证、质量保证书等。③投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。

- 7、验收标准

- ①投标人在交货或采购方规定的时间内交货，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并验收合格后的日期为实际交货日期。

- ②货物到现场后，采购人（或其授权代表）、投标人组织相关人员共同对到货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查。

- ③货物供货完成以后，在 7 个工作日内由采购人或其授权代表组织人员或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人或其授权代表签署确认验收合格文件（一式叁份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主），验收报告一式叁份，投标人、采购单位、采购代理机构各持一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担。

- ④交付验收标准：依次序对照适用标准为：（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；（2）符合招标文件和投标承诺中采购人认可的配置、参数及各项要求；

- ⑤投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

- ⑥在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

- ⑦对于不合格的货物，投标人必须在 3 个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

8、其它要求

①响应投标人必须要有专门队伍从事此项工作，且在接到采购人或使用单位售后通知时，必须确保在 3 小时之内赶到现场实地解决问题。

②中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

③若中标，在产品配送途中的不可预见意外事件由中标人承担；严格按照需方提供的规格标准及响应文件进行供货；经营合理合规，经营产品接受相关部门的监管，中标人承诺并签章。

- ④货物数量为暂定数量，最终数量以甲方下达的订单为准。货物总价为暂定总价，具体数量可以按实际甲方需求增加或减少，单价不变。

- ⑤如有未尽事宜，可另行协商补充。

- 9、报价：投标价为固定报价，报价方式以折扣率报价方式，报价应包括：企业人员工资(员工工资不得低于最新德兴市政府部门规定的最低工资标准)、社会保险、福利、供货过程中发生的人工费材料费、机械费、燃油费、管理费、措施费、利润、税金、招标代理服务费等完成项目过程中不可预见费用等其他相关所有费用。

- 10、售后服务

- ①为了确保项目顺利实施和提供优质的售后服务，保障我方及最终用户的权益，要求中标人成立售后机构并派驻相关人员。

- ②派驻人员要求：（1）中标人应派驻至少 2 名具备相关专业知识和技能的售后人员常驻本地（2）派驻人员应具备相关工作经验，且熟悉中标人所提供的产品或服务③派驻人员需经过我方的培训和考核，合格后方可上岗。

- ③职责：（1）售后机构和派驻人员应负责处理本地用户的咨询、投诉和技术支持（2）对于一般性问题，应在 2 小时内给予答复和解决；对于复杂问题，应在 3 小时内提出解决方案并着手处理（3）定期对所提供的产品或服务进行巡检和维护，确保其正常运行（4）建立完善的售后服务档案，记录用户的问题处理情况和产品维护信息。

- ④监督与考核：（1）我方将定期对售后机构和派驻人员的工作进行监督和考核。（2）如发现售后机构或派驻人员未能履行职责，中标人应在 3 日内进行整改。（3）对于多次（三次（含）以上）整改仍不达标的中标人，我方有权采取相应的处罚措施，包括但不限于扣除合同款、终止合同等。

付款方式：中标单位按需求分批次供货，按季度结算供货清单，经验收合格后按季度支付结算价的95%货款，余款一年后支付。