| 序号 | 建设内容 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物三维数字化采集加工 | 1、文物扫描： （1）三维信息采集： 三维数据采集设备选型：采用立式或手持式三维采集设备； 三维数据扫描设备采集精度：≤0.05mm； 点云数据的噪音控制：低于3%； 拼合后物体的形态误差：≤0.1mm； 扫描面对物体外表面覆盖率：≥98%。 （2）色彩和表面纹理采集： 采集设备：≥4800万有效像素的单反相机； 采集要求：平行光环境下的正交拍摄； 色彩要求：固定光环境（标准色温4500K）；使用色标，灰卡。 2、文物三维模型精细制作：在软件中根据现场拍摄采集的图像数据，进行三维建模，维模型反射环境制作、内部空间和三维模型烘焙接缝处理（文物的三维数字化数据过程采用全自动化，非接触式超高精度的采集方式进行采集，采集精度达到微米级）。 3、三维模型数据处理：初级数据处理、点云数据精细处理、纹理投影贴图处理、纹理投影贴图匹配、原始点云数据输出、云数据包整理输出三维数据、高精度彩色模型数据输出、测量报告制作；文物的三维数字化建模包括：三维数字化立体模型、颜色贴图、法线贴图、材质贴图、光影渲染等。 模型要求： （1）接缝处理：文物表面色彩纹理无明显接缝； （2）尺寸误差：≤0.1mm； （3）色彩还原：还原为自然光照条件下物体表面色彩； （4）数据输出格式：3DS、STL、DXF、WRL、OBJ 等通用三维模型格式，实现与 Geomagic、Polyworks、Imageware 等逆向工程软件自由交换数据。 4、数据成果：需输出存档级及应用级2份模型成果数据。 （1）存档级采用至少5万面模型数据，采用高清4K贴图（分辨率不小于4096*4096），采用无损4K法线贴图。 （2）应用级采用至少1万面模型数据，采用标清贴图（分辨率不小于720*720），采用标清法线贴图。 | 83 | 件 |
| 2 | 文物二维数字化采集加工 | 1、采集设备要求 (1)采用非接触式扫描设备； (2)采用高精度彩色线性扫描和线性专用镜头，保证在全扫描范围内图像的质量及清晰度，保证所采集的图像不会产生变形，扫描精度达到 1 亿像素以上； (3)高显色(显色指数 CRI需≥95)LED数字同步光源系统，色温5400K，左右两边光源照度需可调节；采用特殊 LED 冷光源，色彩还原精确，无有害照射光源，光照距离可以保持 50cm 以上，减少对文物的照度；避免反光原稿的高亮点，可以消除皱褶保证平整色彩一致还原。 2、采集数据要求 (1)单件文物藏品需满足以下要求: 采集全息影像一幅。 (2)成套文物藏品需满足以下要求: 成套平面藏品应按原作状态拍摄组合影像;并逐一采集每件单体藏品。 (3)藏品局部影像： 下列情形，应采集藏品局部影像:--题识、印鉴、署名等标识性内容:--伤残、破损部位；--特殊装裱形式。 (4)馆藏文物高清二维数据，具体包括全部原始数据与成果数据，具体如下: a)高清原始图，保存文物真实、详实的无损原始数据。包括采集后的文物进行拼接、色彩校正后的高清原始图一套，图片文件采用 Tiff 或其他通用的无损图片文件格式。最高输出分辨率为 600DPI,同时输出 300DPI与 72DPI 数据各一套，以满足不同场景需求。 b)展示浏览图，可展示文物的全方位高清细节，交互自然、浏览流畅。包括无损压缩后的展示图一套，用于在互联网上的流畅展示，管理、研究人员的快速查看，文件格式 TIFF 或 PSB或 JPG 。 c)高清图版，对项目实施过程中发现的文物病害情况进行图版记录，能清晰记录文物真实形态、病害，破损情况。包括高清图版成果电子版一套，电子版格式为 TIFF 或 JPG 或 PDF，图版分辨率为 300DPI，满足出版需求。 | 23 | 件 |
| 3 | 文物综合展示系统 | 1、logo管理：可设置每个博物馆前端展示的Logo信息，支持用户自定义修改。 2、屏幕管理： 针对博物馆存在的多个屏幕展示，可将各类屏幕进行分类管理，在展示文件管理中可设置文物展示到哪个屏幕终端。 针对博物馆个性化的展示需求提供不少于5种展示模板，可通过内置模板直接点击浏览。 3、栏目管理：由各个博物馆依据自身情况自定义文物综合展示的栏目信息。 4、文物管理：主要针对文物信息的管理，包括文物名称、简介、缩略图、所属栏目、语音讲解、音频文件等信息，同时支持文物专题挂接。 5、展示文件管理： 依据文物展现形式的性质不同，支持3D、图片、视频、360文件等多种展现形式，同时支持文物专题挂接、音频文件上传等。 展示类型选择图片时，可上传文物高清图片。 展示类型选择视频时，可上传mp4、avi、wmv、mov、flv、3gp等格式的视频。 展示类型选择360时，可上传文物环拍的图片。 展示类型为3D时，可上传MTL文件、模型文件、材质贴图、法线贴图信息，如果1套文物由多组模型组成的，可增加多组文件上传模式。 可设置每件文物的显示状态与展现形式，可设置文物在何种终端中进行展示，选择触摸屏时可选择显示在何种触摸屏上显示。 为更好地还原文物的真实信息，提供文物3D可视化调试模式，自动生成可视化调试链接，在可视化环境下可设置文物的高光、平行光、点光源、平行光等灯光效果，可对光照强度滑动调整和微调。 为应对文物套件及多个模型组成的文物模型，在可视化环境下可设置每个模型的XYZ轴角度及距离，可设置模型初始化大小，是否开启中心点，文物是否自动旋转等信息，可自定义文物旋转速度。 展示类型为3D展示时，可设置文物模型中心点及法线贴图强度。 每个文物可自动生成各个模板对应的链接，通过链接可单独打开对应的展示模式。 6、点击量统计：后台自动生成点击量统计功能，可统计每件文物在各种终端上的点击量。 7、文物展示： 综合展示系统中针对3D的展示时不需要下载任何插件，直接可以在 PC 端、手机 APP、微信顺畅地体验三维数据展示。 可通过后台分类进行展示文物信息，同时集成文物信息、讲解信息及文物专题信息，每件文物可自动生成二维码可供分享。 可借助智能触控硬件设备，通过高保真三维模型的多种交互操作，向观众展示相关文物。观众在文物交互展示大屏系统中，可以通过浏览三维模型、查看简介、专题、语音，手机扫码浏览、分享等形式，深度接触文物。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清智能触控拼接屏 | 1、屏幕参数 屏幕数量：8块。 单块屏幕尺寸：55英寸。 单块屏幕分辨率：≥1920x1080。 拼缝尺寸：≤3.5mm。 亮度：500cd/m²。 MTBF：30000H。 显示色彩：16.7M。 对比度：1200:1。 可视角度：H 178°，V 178°。 响应时间：≤8ms。 色域：72%。 光源：LED背光光源。 电源：100-240V 50/60Hz，额定功率：200W。 工作环境：温度 ：0～50℃，湿度：10%～80% 无冷凝。 控制接口：RS232输入输出接口（RJ4输入输出）。 信号接口：VGA/DVI/HDMI/CVBS 。 功能特点：带图像拼接处理功能，运用3D降噪、3D梳状滤波、3D自适应去隔行、边缘平滑自适应、3D动态图像和静态补偿等数字视频处理技术，支持图像捕捉透雾功能。 2、触摸参数 触摸嵌入方式：内置红外触摸屏。 触摸屏感应方式：嵌入式，光学影像触摸技术。 定位精度：±1.5㎜。 校准：校准符合HID设备要求，无需校准。 多点触摸：支持40点触摸，支持多人同时操作，互不干扰。 计算机响应系统：自动识别，无需安装驱动。 书写方式：手指、白板笔，或任意不透明物体。 触摸系统供电方式：可用USB直接供电。 抗光性：在20°～90°直射时，光强10万lux下能正常工作。 触摸玻璃：钢化玻璃。 3、主机参数 CPU：接口类型：LGA1200、核心 / 线程：8 核 16 线程、基础频率：2.5GHz、最高睿频：≥4.9GHz、三级缓存：16MB、热设计功耗（TDP）：65W、集成显卡：具备集成显示核心、内存支持：DDR4，最高支持 3200MHz或更高配置。 内存：≥16G。 固态硬盘：≥500G。 显卡：P5000 16G全高显卡(DP*4+DVI*1)或更高配置。 电源：500W。 机箱：配备电脑机箱。 风扇：CPU散热器。 4、其他 方管壁挂支架：40*40镀锌方管焊接，采用万向调节挂钩和屏体连接，便于拼接屏平整度的调节。 电脑开关机控制盒子：可远程实现无人值守日定时、周定时和节假日关机功能，220v总电源控制。 空气开关：空气开关带漏电保护。 交换机：百兆交换机。 喇叭：8Ω10W。 功放：控制盒内置。 辅材：拼接线材（控制232串口、PDU、网线、跳线、220V电源线、拼接内部信号线材、miniDP转HDMI转接线）。 | 1 | 套 |