二、技术规格（工程要求）

（一）技术要求（包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和服务标准）:
1.采购文件工程量清单中的安全文明施工费、工伤保险费、规费、税金、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.凡成交供应商采购的主要材料，采购前必须提供样品征得采购人 的同意后进行采购，材料进场时必须提供三证（质量合格证、出厂检验报告和型式检验报告（生产许可证）等资料原件给采购人查验，否则采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
3.工程质量要求：本工程的工程质量最低应达到和符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及施工图 纸、施工说明书、设备说明书及设计变更等技术文件为依据施工。 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求供应商返工， 直至达到合同约定条件，并由供应商承担因返工产生的全部费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任。

4.安全管理要求：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故。

5.人员要求：

5.1本项目除项目负责人（建造师）外，还至少包含安全员、施工员、资料员各一名。【以上人员不可重复，响应文件中提供以上要求相应的证书扫描件，证书上的单位名称须与供应商名称一致（如证书有“工作单位”栏）、提供响应供应商为其缴纳近六个月内任意一个月社保记录的证明材料扫描件。】
5.2拟派本工程项目负责人以及所响应的项目其他人员一旦成交不准更换，项目施工期间必须全程参与，不得擅自离开施工现场，如若采购人发现以上人员擅自更换或离开施工现场，供应商需接受1000元/天的违约罚金，同时采购人有权要求成交供应商停止施工，直至以上人员回岗，所造成的工期延误由供应商承担。

（二）工程量清单及图纸
以附件形式上传，供应商须自行在系统内进行下载，工程量清单及图纸为谈判文件不可分割的组成部分。

（三）拟投入本项目主材

1.运动木地板技术参数要求

（1）依据 GB/T 20239-2023 标准检测，符合：冲击吸收率： ≥53%，标准垂直变形： ≥2.3mm，相对垂直变形率：≤15%，球反弹率： ≥90%，滑动摩擦系数：0.4-0.6

（2）依据 GB/T 20239-2023 标准：抗滚动载荷性能，试验后,要求外观不应起毛刺,不应出现裂纹、断裂、劈裂,漆膜损坏等现象，残余压痕：≤0.5 mm

（3）毛板依据GB/T 20239-2023标准，含水率6.0%～12.0%；胶合强度≥0.70MPa；

（4）龙骨依据 GB/T20239-2023 标准，弹性模量≥5000MPa，抗弯强度≥40.0MPa

（5）木地板系统隔离层依据 GB/T 20239-2023 标准，拉伸负荷（纵、横向） ≥3.0N，断裂标称应变（纵、横向） ≥320%

（6）木地板面板依据 GB/T20239-2023 标准，含水率：6.0%~10.6%，漆膜硬度： ≥2H，漆膜表面耐磨：≤0.10g/100r，且磨 100r 后漆膜未磨透。

以上（1）-（6）参数投标时须提供具有 CMA 标识的合格检测报告复印件并加盖供应商公章。

注:成交供应商在签订合同后必须提供其响应文件中的检测报告原件送至采购人使用部门，且采购人有权向第三方检测机构及相关部门厂家进行查验是否真实，成交供应商须无条件配合;如成交供应商的检测报告原件为虚假材料，采购人将上述情况报请采购监管部门对该成交供应商进行相应的行政处罚。如成交供应商的检测报告原件无任何问题，采购人在核实结果之后在3个工作日内退还;主要产品质量要求(技术指标及要求规格)如与工程量清单内特征描述有冲突以此参数为准。

2.运动地胶技术参数要求

（1）抗滑值（干测）80-110
（2）垂直变形：0.6-3.0mm
（3）拉伸强度： ≥0.4MPa
（4）苯：≤0.1mg/ (m².h)
（5）甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/ (m².h)
（6）甲醛：≤0.4mg/ (m².h)

3.球场灯技术参数要求
（1）产品须为体育场地照明专业LED灯具，额定功率400W，额定输入电压AC200-240V，频率50/60Hz；
（2）LED灯具实测功率400W±1％,功率因数≥0.99,整灯效能≥120 lm/W，总光通量≥48000lm，一般显色指数Ra≥80，色温≥5000K；

（3）整灯防护等级≥IP66，且为Ⅰ类防触电保护类型；

（4）灯具依据《GB/T9276-1996涂层自然气候曝露试验方法》在光辐射总量累计≥4000MJ/㎡的情况下透镜无老化，发黄；（第4条参数提供具有 CMA 标识的合格检测报告复印件并加盖供应商公章，中标后甲方有权要求乙方提交原件备查。）
 注:成交供应商在签订合同后必须提供其响应文件中的检测报告原件送至采购人使用部门，且采购人有权向第三方检测机构及相关部门厂家进行查验是否真实，成交供应商须无条件配合;如成交供应商的检测报告原件为虚假材料，采购人将上述情况报请采购监管部门对该成交供应商进行相应的行政处罚。如成交供应商的检测报告原件无任何问题，采购人在核实结果之后在3个工作日内退还;主要产品质量要求(技术指标及要求规格)如与工程量清单内特征描述有冲突以此参数为准。
注：以上所有技术规格（工程要求）为实质性要求，须全部满足或优于，否则视为无效响应文件。

