## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全站仪 | 技术参数： 1、测角精度：±2″。 2、测距最小显示：0.1mm。 3、测距精度：2+2ppm。 4、免棱镜测程：大于1500m。 5、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′、±6′可选，分辨率：1″），可电子校正。 6、电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。 7、屏幕类型：配备两台TFT液晶屏，分辨率：≥720*1280，屏幕尺寸：不小于5.0英寸。 8、虚实结合：采用虚拟现实技术构建虚拟智能测量全站仪和真实全站仪相连接，实现真实全站仪与虚拟全站仪交互，在虚拟引擎创建的高逼真、沉浸式的三维仿真场景实现数据采集。 9、导向光：支持导向光。 10、内置蓝牙，配备蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。 11、投屏显示：仪器须配备与电脑连接做到界面同步操作功能。 12、数据通讯接口：支持RS232,SD卡，U盘，USB传输等。 13、激光测高：支持激光下对点测量仪器高。 14、附件：脚架3副、单棱镜组2套、2.15米对中杆1根。 | 20台 |
| GNSS接收机 | 技术参数： 1、BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+IRNSS+SBAS，通道数：≥1408； 2、星基差分，无需基站即可达到厘米级定位精度； 3、精度：平面±(8+1×10-6×D) mm，高程±(15+1×10-6×D)mm； 4、倾斜测量：支持0~50°范围内任意倾斜角度测量； 5、摄像头：像素：≥2MP； 6、电池：内置锂电池容量≥4900mAh，移动站典型续航≥15小时； 7、尺寸：Φ（105-108mm）*（55-56mm）； 8、工业三防手簿控制器：CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz；存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB； 9、液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸；屏幕分辨率为不低于1440×720 HD+； 10、GNSS接收机手簿：采用内置锂电池，电池容量不小于8000mAh。 11、测量软件：支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型；加入地性线控制，让三角网更符合实际地形，且在预览面文件时，可预览3D模型图，土方计算精准度高达99%。支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩，平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点。支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型。支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割。支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置。CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并，也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作；无网测量：支持在无网络覆盖的环境下，RTK支持先采集数据，等回到有网络的地方进行解算。 智能服务：测量软件支持和微信小程序\电脑互传数据，无需数据线和手簿安装微信，远程即可实现数据互传支持云服务；提供云存储，功能码分享。 | 20 台 |
| 地籍测量数据处理模块 | 技术参数： 1、未架构于任何第三方平台上； 2、可依照各地不同的地籍数据标准（图式、数据字典）来对地物符号、地物属性、数据库结构进行定制，精确符合各地管线入库标准和成图标准； 3、软件采用骨架线符号化技术，通过多级嵌套和组合简单实体来实现复杂地物符号的配置，每个地物都只用一个要素进行表达，同时软件的符号化支持跨平台； 4、软件支持多源数据：可以直接读写mdb/dwg/dxf/dgn/shp格式数据，支持已生产的数据编辑和存储。软件支持常用的影像数据，img、tif、BIGTIF、sid格式数据的加载和影像解译，同时软件支持不同格式数据的叠加显示，相互操作； 5、具备完善的平移、缩放；人性化的数据集、图层及地物显示控制； 6、直接生产MDB空间数据库格式数据，数据无需转换，无缝与其他GIS平台对接； 7、数据采集：支持导入外业调查数据、影像数据、权属信息录入； 8、支持权属管理，属性编辑支持权属人变更、界址调整； 9、数据处理功能支持宗地、界址线、建筑物等图形要素的绘制、修改、合并、分割，自动进行拓扑错误检测；支持批量生成宗地、宗地分割；支持界址点重排；支持宗地面积核算； 10、成果支持宗地报表输出、地籍调查表输出。 | 40 套 |
| 测绘数据处理成图软件 | 技术参数： 1、软件要求采用通用的开放的GIS数据模型，支持折线、圆弧、贝塞尔曲线（Bezier），能准确表达和存储曲线信息，生产的数据直接面向ArcGIS及空间数据库，保证数据的一致性和完整性，减免数据转换工作； 2、软件具备独立的立体采编系统，无需第三方平台或接口的支持，支持多种航测立体模型的读取，自动生成核线影像，二三维联动进行立体采集，支持多种外接硬件：立体眼镜、手轮、脚盘、三维鼠标； 3、软件支持连接常用的专业测量设备，如全站仪，GPS等，用户可以直接通过链接全站仪进行测点数据的导入； 4、大容量数据支持，软件可以加载300平方公里的基础数据，实现平滑的拖动、漫游、放大缩小等操作，支持6GB以上的影像数据加载和平滑浏览； 5、软件操作习惯类同于CAD的操作习惯，用户可以使用命令窗口，也可以自定义快捷命令、菜单、工具栏等，操作命令和地物绘制； 软件具备完善便捷的图形编辑功能和属性编辑功能，支持影像上采集、展点成图、直接绘制等多种采集模式以及拓扑编辑功能，如面切割合并等； 6、软件提供数据质量的检查功能，实现数据的批量的属性检查、注记检查、图形拓扑检查、数据完整性检查，数据重复性检查等； 7、软件采用骨架线符号化技术，通过多级嵌套和组合简单实体来实现复杂地物符号的配置，每个地物都只用一个要素进行表达。同时软件的符号化支持跨平台； 8、软件实现数据自动化处理，在作业的过程中根据不同的数据质量问题提供不同的数据处理方案。支持自动批量接边、自动处理拓扑错误、自动处理悬挂等图面错误、自动构面和半自动缩编； 9、软件支持不同比例尺分幅，比例尺从1:500到1:1000000，可供选择。分幅方式支持矩形分幅和经纬度分幅，矩形分幅按照格网大小来确定图幅大小，提供50x50、50x40、40x40三种格网； 软件支持32位和64位操作系统，同时也可以跨平台，支持PC电脑(Windows系统)和移动平板电脑(Android系统)，将野外测量、调绘和内业数据生产架构在一个平台、一套标准之上，实现数据无缝流转； 10、软件具备数据自动备份的功能，可设置备份的路径和备份频率，提升在作业过程的数据安全性； 11、软件可直接读取ArcGIS数据库中的基础地形数据，软件具备数据分发功能，可以直接分发DWG、DGN数据，实现其他格式数据与数据库格式数据无缝双向转换，要求图面效果一致，属性不能丢失； 12、软件具有可拓展性，支持C++、C#、Java等语言二次开发，并提供二次开发包。 | 40 套 |