# 第五章  采购需求

- 技术要求

- 项目概况

安全利用区任务面积：14706.5亩，涉及东升镇、芙蓉墩镇、芙蓉农场、黄岭乡、浪溪镇、上十岭、天红镇、杨梓镇等8个乡镇17个行政村。其中水田面积7837.79亩（早稻716.30亩、中稻6826.49亩、晚稻653.80亩），旱地面积6868.71亩。安全利用区中水稻镉低积累品种共需种子4908kg。安全利用类主要采取镉低积累水稻品种、原位钝化、叶面阻控、水分调控、种植结构调整等措施。严格管控类耕地536.8亩，主要采取种植结构调整等措施。具体流程和要求按《彭泽县2026年受污染耕地安全利用与严格管控项目实施方案》进行。

- 采购需求清单

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实施方案 | / | / | / |
| (一) | 实施方案 | 项 | 1 | / |
| 二 | 项目实施 | / | / | / |
| (一) | 硅类叶面阻控剂采购 | L | 3382.02 | / |
| (二) | 碱基土壤调理剂采购 | 吨 | 62.1 | 颗粒 |
| (三) | 吸附型土壤调理剂采购 | 吨 | 21 | 颗粒 |
| (四) | 水稻镉低积累品种 | kg | 4908 | 分发 |
| (五) | 叶面阻控剂转运及喷施 | 亩 | 716.3 | 每亩喷施1次 |
|  |  | 亩 | 4480.29 | 每亩喷施2次 |
| (六) | 土壤调理剂转运及撒施 | 亩 | 126 | 每亩150kg |
|  |  | 亩 | 642 | 每亩100kg |

（三）技术参数要求

- （1）硅类叶面阻控剂技术要求：采取硅类叶面阻控剂，Si≥85g/L，叶面阻控剂中微量元素水溶肥作为水稻叶面喷施阻控其重金属镉砷吸收的水稻营养拮抗材料，叶面阻控剂要求剂型为水剂，适用作物须包含水稻。

（2）碱基土壤调理剂技术要求：拟选择碱基钝化剂，CaO≥45%，颗粒状。

（3）吸附型土壤调理剂技术要求：主要原料为海泡石，颗粒状。

（1）-（3）产品必须获得农业农村部颁布的《肥料登记证》，技术参数以登记证上的为准。重金属含量要求以检测报告上的为准，投标文件中提供产品肥料登记证及有相应资质的第三方检验(检测)机构出具有效的具有CMA标识的检验(检测)报告原件扫描件并加盖投标人公章。以上条件必须满足要求，否则投标无效。

（4）水稻镉低积累品种技术要求：

不同作物对污染物的吸收积累不同，同一作物的不同品种对污染物的吸收积累也不同，在作物生长和产量基本不受影响的前提下，安全利用类耕地上种植镉低积累品种，可减少重金属进入可食部位，有效降低农产品超标风险。种植镉低积累农作物品种既不影响农作物产量且可食部分重金属含量在安全食用范围内。

水稻种子：根据市农业农村局镉低积累水稻品种推广协议，以及去年的臻两优8612种植情况，今年继续采用臻两优8612，每亩2kg。

注：以上技术要求必须完全响应，任意一项不满足视为投标无效。