货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 东乡区岗上积不停车检测点搬迁采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 |
| 交货期 |  | 自合同生效之日起90日历天内完成供货、安装并投入使用 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购需求

（一） 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 控制 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高速动态称重系统 |  |  |  |  |
| 1 | 动态称重系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 高速动态称重系统 | 1,包含称重平板主体、称重传感器以及其他实现称重功能要求的组件与辅材。 2,准确度等级：满足GB/T 21296-2007《动态公路车辆自动衡器》的要求，车辆总质量的准确度等级：5级； 3,运行速度范围：在道路限速允许的的情况下，速度范围不小于0.5-100km/h； 4,称量范围：单轴载荷称量范围0.5～40t； 5,传感器类型：电阻应变式传感器；材质：合金钢外壳材质，防护等级：IP68；量程：≥8t，可承受150%过载； 6,尺寸规格：单车道按照车道实际宽度定制1台独立承载器，采用完全轮载力测量方式，提高称重稳定性和精度；满铺检测道路横断面，无检测死角；多车道台面间采用“无缝”拼接技术，消除检测盲区； 7,结构形式：一体固化焊接成型，无活动构件，强度高；与称重传感器采用分离式结构，配套使用； 8,安装方式：直列式布局，无需硬化路面，自适应路面基坑嵌入式安装，不影响车辆通行；3小时初凝强度达到C30；终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 9,使用寿命：不低于5年； | 米 | 8.45 | 95000 |
| 1.2 | 野外恒温机柜 | 1,机柜规格 1900（高）×600（宽）×700（深)mm 2,包含独立温控系统，防尘防水 3,箱体为冷轧板，厚度不低于2mm，使用寿命≥10年 4,相对湿度：0～94％R.H；工作温度：-34℃～+64℃。 | 台 | 1 | 22500 |
| 1.3 | 野外机柜基础 | 包括UPS 机柜、设备机柜基础，及防雷接地。2500X1000X800mm | 项 | 1 | 8000 |
| 2 | 车牌识别与抓拍系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 900万卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2、图像传感器：采用1英寸GMOS，设备应采用深度学习芯片 3、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 5、视频帧率：在1～25fps可调 6、支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面 7、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 8、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 9、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 10、外壳防护等级应不低于IP66 11、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 12、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 13、支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 14、可对主程序和智能算法分别进行升级，可对多台设备同时进行批量升级，升级过程中视频画面不应丢失 15、支持安全接入功能，开启此功能后，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备，支持交警平台数据对接。 16、支持分别对6种车型（大货车、小货车、客车、小轿车、危险品运输车、校车）进行不同超速比设置，可设置9个超速比区间；支持检测并跟踪指定区域内不少于 125个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 17、支持识别不少于25种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、棕、银灰、暗灰、金、黄绿、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、深金、粉红； 18、支持17块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~80范围内可设置；支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度； | 台 | 1 | 11500 |
| 2.2 | F 型立杆 | 净高 6m，横杆 9m. | 套 | 2 | 23500 |
| 2.3 | 门架基础 | 1.4mx1.4mx1.8m，含防雷接地。 | 套 | 2 | 6500 |
| 3 | 信息显示系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | F 杆基础 | 2m×2.5m×2m ，含防雷接地。 | 项 | 2 | 16000 |
| 4 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 网络硬盘录像机 | 1、NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数8路； 2、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 3、支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址； 4、可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示； 5、支持对重要的数据能够进行备份，视频数据备份格式MP4和AVI可选；可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备等存储设备； 6、支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 7、支持摘要回放：选中通道指定时间范围内的一段录像，对重要事件和目标进行轨迹分析、重新排序、叠加显示 8、支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大 9、支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 10、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，样机可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 11、支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲 12、支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道 13、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片； | 套 | 1 | 5000 |
| 二 | 通信系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 以太网光端机 | 2 路以太网数据 | 对 | 2 | 2000 |
| 1.2 | 工业交换机 | 24 口 100M/1000M | 台 | 1 | 2000 |
| 1.3 | PE 管 | Φ60, 50cm 深 | m | 900 | 20 |
| 1.4 | 镀锌管 | 3.5×Φ50, 50cm 深 | m | 40 | 50 |
| 1.5 | 手孔 |  | 个 | 4 | 1000 |
| 1.6 | 线缆 | RVV 3×1.5 | m | 80 | 5 |
|  |  | YJV22-1KV 3×10 | m | 900 | 39 |
|  |  | 4 芯直埋单模光纤 | m | 650 | 5 |
|  |  | UTP5 | m | 400 | 5 |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |
| 1.1 | 交通预告标志基础 | 1.4mx1.4mx1.8m。 | 套 | 2 | 3500 |
| 1.2 | 交通禁止与解禁标志基础 | 0.5m*0.5m*0.8m。 | 项 | 4 | 500 |
| 1.3 | 户外 UPS 电源 | 1、可装12V100Ah电池16节； 2、1500W户外空调1台； 3、10KVA/10KW机架式UPS 1台 ；，采用双向DC设计，充电电流1~12A可在面板上自由设置，最大充电电流12A；智能LCD面板，可根据现场使用情况自由设定12-20节电池；100VAC~300VAC超宽的输入电压，兼容恶劣电力环境，减少电池放电次数，提高电池使用寿命；自行设定输出电压200/208/220/230/240Vac，频率50Hz或60Hz； 4、机架式智能配电盘：带二三级防雷，总输入*1，维修旁路*1，UPS总输出*1，UPS分输出*10个回路。 5、户外机柜：深900*宽900*高2105mm机柜带隔热棉. | 套 | 1 | 66000 |
| 1.4 | 施工费 | 含原有设备拆除，重新安装及临时交通管理费 | 项 | 1 | 40000 |

注：以上技术参数需全部满足或优于，否则作无效标处理。

（二）商务条件

- 1.交货地点：采购人指定地点

- 2.交货期限：自合同生效之日起90日历天内完成供货、安装并投入使用。

- 3.付款方式：货物送至采购人指定地点安装完成后30个工作日内付至合同总价的 50%；竣工验收合格后30个工作日内支付至合同总价的90%，剩余10%在竣工验收合格并正常运行一年后支付。

- 4.报价方式：以人民币报价，所报单价不得超过采购清单中控制单价，投标报价应包含货物及所需附件的购置费、 包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、 验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 5.货物要求：

5.1 中标供应商所提供的货物必须为原厂原装、全新产品，表面无划损、无任何缺陷隐患的、符合国家有关质量标准的。

5.2 中标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用成交供应商所提供的货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、 商标权或设计权的起诉。

5.3 中标供应商必须保证所提供的货物符合本项目规定的质量、规格。

6.验收

6.1 交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。

6.2 中标供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等 措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 对于不合格的设备，中标人必须在5天内及时完成更换，并保证验收合格。5天内不能更换的或更换的验收不合格，按逾期交货处理。

6.5 相关检验检测和验收费用（包含第三方验收）全部由中标供应商承担。

- 7.质保期：本项目货物质保期为自验收合格之日起一年 。

- 8.售后服务：

- 8.1中标供应商应设立专门的售后服务体系，提供优质、高效的故障申告受理、故障处理、系统运行监控、重要期间保障等服务，做到“一点响应，全程服务” 。

- 8.2不在“三包”范围内的零配件更换按成本价提供。

- 8.3质保期内所有货物保修服务方式均为上门保修，即由成交供应商派员到采购人使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

注：以上商务条款需全部满足或优于，否则作无效标处理。