### （一）服务需求

1、01包 家具化肥电子水泥建材等产品合格率统计调查样本

| 序号 | 行业小类代码 | 行业名称 | 检测项目 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1922 | 皮箱、包(袋)制造 | 拉杆耐疲劳性能、振荡冲击性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、滚筒冲击性能 | 6 |
| 2 | 2032 | 木门窗制造 | 含水率、表面理化性能（表面胶合强度、表面抗冲击性能、表面耐划痕性能、表面耐污染性能、浸渍剥离性能、漆膜附着力、漆膜硬度）、甲醛释放量、可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、总挥发性有机物（TVOC） | 2 |
| 3 | 2033 | 木楼梯制造 | 含水率、耐磨性能、漆膜附着力、浸渍剥离、甲醛释放量、大小立柱水平静载荷、护栏水平载荷、整体承载要求 | 2 |
| 4 | 2034 | 木地板制造 | 含水率；密度；吸水厚度膨胀率；内结合强度；表面胶合强度；表面耐污染；甲醛释放量；表面耐磨；漆膜附着力；漆膜硬度；静曲强度；表面抗冲击性能 | 5 |
| 5 | 2039 | 软木制品及其他木制品制造 | 感官要求；总迁移量；甲醛；二氧化硫；五氯苯酚及其盐类(以五氯苯酚计)；噻菌灵；邻苯基苯酚；抑霉唑；联苯；大肠菌群；沙门氏菌 | 3 |
| 6 | 2041 | 竹制品制造 | 感官要求；总迁移量；甲醛；二氧化硫；噻菌灵；邻苯基苯酚；抑霉唑；联苯；大肠菌群；沙门氏菌 | 5 |
| 7 | 2110 | 木质家具制造 | 木工要求；木制件表面理化性能-漆膜（耐液性、附着力、耐磨性、抗冲击）；木制件表面理化性能-软、硬质覆面（耐冷热循环、耐磨性、抗冲击）；力学性能-桌类强度（水平静载荷试验、垂直静载荷试验）；力学性能-桌类稳定性；力学性能-椅凳类强度（座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验）；力学性能-椅凳类稳定性；力学性能-柜架类强度（结构、底架和/或腿强度试验）；力学性能-柜架类稳定性；力学性能-单层床强度（床铺面垂直静载荷；床侧边垂直静载荷）；通用结构安全（基本结构安全、剪切和挤压点、孔及间隙）；有害物质限量[甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）、可迁移有害元素] | 19 |
| 8 | 2120 | 竹、藤家具制造 | 加工工艺；表面理化性能-漆膜（耐液性、附着力、耐磨性、抗冲击）；表面理化性能-软、硬质覆面（耐冷热循环、耐磨性、抗冲击）；力学性能-桌类强度（水平静载荷试验、垂直静载荷试验、）；力学性能-桌类稳定性；力学性能-椅凳类强度（座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验）；力学性能-椅凳类稳定性；力学性能-柜架类强度（结构、底架和/或腿强度试验）；力学性能-柜架类稳定性；力学性能-单层床强度（床铺面垂直静载荷；床侧边垂直静载荷）；通用结构安全（基本结构安全、剪切和挤压点、孔及间隙）；有害物质限量[甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）、可迁移有害元素] | 2 |
| 9 | 2130 | 金属家具制造 | 结构安全；表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）；表面理化性能-金属电镀层抗盐雾；力学性能-桌几类强度（水平静载荷试验、垂直静载荷试验、）；力学性能-桌几类稳定性；力学性能-椅凳类强度（座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验）；力学性能-椅凳类稳定性；力学性能-柜架类强度（结构、底架和/或腿强度试验、）；力学性能-柜架类稳定性；力学性能-单层床强度（床铺面垂直静载荷试验、床侧边垂直静载荷试验、垂直冲击测试）；力学性能-单层床稳定性；力学性能-双层床强度（安全栏板的静载荷试验、床铺面冲击试验）；力学性能-双层床稳定性；有害物质限量[甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）、可迁移有害元素] | 5 |
| 10 | 2140 | 塑料家具制造 | 外观-其他外观；理化性能-塑料件（耐冷热循环、硬度）；理化性能-其他件（涂层硬度、涂层冲击强度、涂层附着力）；力学性能-柜、架类强度（结构和底架强度试验或结构、底架和/或腿强度试验、跌落试验）；力学性能-柜、架类稳定性；力学性能-桌、几类强度（水平静载荷试验、垂直静载荷试验、垂直冲击试验、跌落试验）；力学性能-桌、几类稳定性；力学性能-椅、凳类强度（座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、跌落试验）；力学性能-椅、凳类稳定性；力学性能-单层床强度（床铺面集中静载荷试验、床铺面冲击载荷试验）；有害物质限量[甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多环芳烃（苯并[a]芘）、多环芳烃（18种多环芳烃(PAH)总量] | 2 |
| 11 | 2190 | 其他家具制造（床、柜、箱、架、沙发、桌、椅、凳、茶几、屏风以及成套或组合家具，办公桌椅、文件柜、书柜等） | 弹簧软床垫：外观性能（复合面料、缝边、拉链）；安全性能[霉变、害虫及其污染物、废旧制品、纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质、杂物、异味、甲醛释放量、苯释放量、甲苯释放量、二甲苯（邻、间、对二 甲苯之和）释放量、总挥发性有机化合物 (TVOC)释放量、阻燃性、弹簧]；理化性能-复合面料（面料）；理化性能-铺垫料[毡垫、软质泡沫塑料垫、乳胶（乳胶棉) 垫]；理化性能-弹簧芯；耐久性[垫面（睡眠区域中心）、边部] 软体床：标志一致性；木材含水率；外观要求-木工；木制件表面理化性能-漆膜（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）；木制件表面理化性能-软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、表面耐磨性、抗冲击）；金属理化性能-金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）；金属理化性能-金属电镀层抗盐雾；其他理化性能-皮革（摩擦色牢度、涂层粘着牢度、耐磨性、pH）；其他理化性能-纺织面料染色牢度；其他理化性能-软质泡沫聚合材料（回弹性能、压缩永久变形）；力学性能（床长边静载荷、床铺面集中静载荷、床铺面冲击载荷）；有害物质限量[甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）] | 7 |
| 12 | 2312 | 本册印制 | 内芯纸张D65亮度、内芯纸张定量、内芯纸张平滑度、内芯纸张D65荧光亮度 | 5 |
| 13 | 2412 | 笔的制造 | 中性笔、彩色笔类：笔套安全、边缘、尖端； 毛笔：外观、笔头外露长度、笔杆圆度允差、笔杆直线度允差、笔头性能、牢固性； 铅笔：芯尖受力、笔杆长度、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯、皮头拉力 | 20 |
| 14 | 2452 | 塑胶玩具制造 | 正常使用机械和物理性能：材料、小零件、小球、功能性锐利边缘、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙；可预见的合理滥用机械和物理性能：小零件、小球、功能性锐利边缘、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙；易燃性能：一般要求 | 4 |
| 15 | 2641 | 涂料制造（涂料、乳胶漆） | 合成树脂乳液墙面涂料：在容器中状态、施工性、低温稳定性（3次循环）、低温成膜性、涂膜外观、干燥时间（表干）、对比率、耐碱性、耐水性、耐洗刷性； 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料：容器中状态、施工性、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性、低温稳定性、吸水量、耐水性、耐碱性； 建筑外墙用腻子：容器中状态、施工性、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性； 建筑室内用腻子：容器中状态、施工性、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性 | 4 |
| 16 | 2663 | 林产化学产品制造 | 全水分；灰分；挥发分；固定碳；发热量 | 4 |
| 17 | 2681 | 肥皂及洗涤剂制造 | 重金属(以Pb计)、总砷(以As计)、总活性物含量/总有效物含量、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、大肠菌群、菌落总数 | 2 |
| 18 | 2921 | 塑料薄膜制造 | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量、芳香族伯胺迁移总量、水蒸气透过量、氧气透过量、拉断力/拉伸强度、断裂标称应变等 | 6 |
| 19 | 2922 | 塑料板、管、型材制造 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：密度、断裂伸长率、拉伸屈服应力、落锤冲击试验TIR； 给水用聚乙烯（PE）管材：平均外径、壁厚、静液压强度（20℃，100h）、氧化诱导时间、灰分； 冷热水用聚丙烯管材：氧化诱导时间、静液压强度（20℃，1h）、熔融温度、灰分； 聚乙烯双壁波纹管材：环刚度、环柔性、冲击性能（TIR）、氧化诱导时间（200℃）、最小内层壁厚； 聚乙烯缠绕结构壁管材：环刚度、环柔性、氧化诱导时间、灰分、最小插口壁厚、最小承口壁厚、密封件部位最小壁厚； 实壁类塑料电缆导管：环刚度（80℃）、密度、维卡软化温度、尺寸（壁厚允许偏差）； 非开挖用塑料电缆导管：尺寸（壁厚允许偏差）、环刚度、密度、维卡软化温度 | 7 |
| 20 | 2924 | 泡沫塑料制造 | 65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、灰分 | 2 |
| 21 | 2926 | 塑料包装箱及容器制造 | 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、瓶口密封性能、垂直载压、跌落性能、乙醛含量 | 4 |
| 22 | 3011 | 水泥制造（水泥） | 通用硅酸盐水泥：不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、水泥中水溶性铬(Ⅵ)、凝结时间、安定性、强度、细度、放射性核素限量； 砌筑水泥：三氧化硫、氯离子、水泥中水溶性铬（Ⅵ）、细度、凝结时间、沸煮法安定性、保水率、强度、放射性； 白色硅酸盐水泥：三氧化硫、氯离子、水泥中水溶性六价铬（Ⅵ）、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性 | 9 |
| 23 | 3012 | 石灰和石膏制造（石膏） | 抹灰石膏：细度、保水率、抗折强度、抗压强度、体积密度； 建筑石膏：细度、2h抗折强度、2h抗压强度放射性核素限量； 粘结石膏：外观、细度、绝干抗折强度、绝干抗压强度； 嵌缝石膏：细度、施工性、保水率、抗裂性 | 5 |
| 24 | 3021 | 水泥制品制造（商品混凝土） | 坍落度、抗压强度、放射性核素限量 | 12 |
| 25 | 3024 | 轻质建筑材料制造（纸面石膏板、轻质建筑材料等） | 纸面石膏板：断裂荷载（纵向）、断裂荷载（横向）、抗冲击性、放射性核素限量； 轻质建筑材料：外观质量、基板厚度、尺寸允许偏差、剥离性能 | 3 |
| 26 | 3031 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造（砖、建筑砌砖） | 蒸压加气混凝土砌块：抗压强度、干密度、抗冻性、放射性核素限量； 烧结多孔砖和多孔砌块：密度等级、强度等级、孔型孔结构及孔洞率、泛霜、石灰爆裂、抗风化性能、放射性核素限量； 烧结空心砖和空心砌块：强度等级、密度等级、孔洞排列及其结构、泛霜、石灰爆裂、抗风化性能、放射性核素限量 | 4 |
| 27 | 3032 | 建筑用石加工（建筑用石材加工品等） | 天然花岗石建筑板材：体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性； 天然大理石建筑板材：体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素限量； 天然石灰石建筑板材：体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素限量； 天然板石：吸水率、弯曲强度、破坏强度、放射性核素限量 | 5 |
| 28 | 3033 | 防水建筑材料制造（建筑防水材料） | 预铺防水卷材：厚度、拉伸性能-拉力、拉伸性能-拉伸强度、拉伸性能-膜断裂伸长率、拉伸性能-最大拉力时伸长率、拉伸性能-拉伸时现象、抗冲击性能、抗静态荷载、耐热性、低温弯折性、低温柔性、渗油性、不透水性、热老化-拉力保持率、热老化-伸长率保持率； 湿铺防水卷材：厚度、拉伸性能-拉力、拉伸性能-最大拉力时伸长率、拉伸性能-拉伸时现象、耐热性、低温柔性、不透水性、渗油性、尺寸变化率、热稳定性、热老化-拉力保持率、热老化-伸长率保持率； 弹性体改性沥青防水卷材：厚度、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化-拉力保持率、热老化-延伸率保持率； 自粘聚合物改性沥青防水卷材：厚度、拉伸性能-拉力、拉伸性能-最大拉力时延伸率、拉伸性能-沥青断裂延伸率、拉伸性能-拉伸时现象、耐热性、不透水性、渗油性、热老化-拉力保持率、热老化-最大拉力时延伸率； 聚氯乙烯(PVC)防水卷材：尺寸偏差-厚度、拉伸性能-最大拉力、拉伸性能-拉伸强度、拉伸性能-最大拉力时伸长率、拉伸性能-断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、抗冲击性能、抗静态荷载、热老化-最大拉力保持率、热老化-拉伸强度保持率、热老化-最大拉力时伸长率保持率、热老化-断裂伸长率保持率； 高分子防水卷材-片材：拉伸强度（常温）、拉断伸长率（常温）、不透水性、低温弯折、热空气老化-拉伸强度保持率、热空气老化-拉断伸长率保持率 | 5 |
| 29 | 3034 | 隔热和隔音材料制造（建筑保温材料） | 建筑保温砂浆：外观质量、堆积密度、放射性、干密度、抗压强度； 无机轻集料保温砂浆：干密度、抗压强度、放射性； 建筑用岩棉绝热制品：外观、尺寸允许偏差、导热系数、质量吸湿率、压缩强度、放射性核素； 组合冷库用隔热夹芯板：密度、尺寸稳定性、抗压强度； 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)：厚度偏差、压缩强度、尺寸稳定性、导热系数； 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)：厚度偏差、压缩强度、尺寸稳定性、导热系数； 复合保温砖和复合保温砌块：外观质量、尺寸允许偏差、表观密度、抗压强度； 水泥基泡沫保温板：外观质量、表观密度、抗压强度、体积吸水率、放射性； 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板：厚度偏差、密度、压缩强度、尺寸稳定性、抗压强度、抗折强度 | 2 |
| 30 | 3042 | 特种玻璃制造（中空玻璃、钢化玻璃） | 钢化玻璃和均质钢化玻璃：抗冲击性、碎片状态、耐热冲击性能； 中空玻璃：厚度偏差、露点 | 3 |
| 31 | 3055 | 玻璃包装容器制造（玻璃啤酒瓶、玻璃白酒容器） | 啤酒瓶：耐内压力、抗冲击、抗热震性、内应力、外观； 白酒瓶：耐内压力、抗热震性、内应力、抗冲击性、容量 | 3 |
| 32 | 3071 | 建筑陶瓷制品制造 | 吸水率、破坏强度、断裂模数、耐磨性、有釉砖抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性、放射性核素限量 | 13 |
| 33 | 3072 | 卫生陶瓷制品制造 | 厚度、吸水率、抗裂性、耐荷重性、放射性核素限量 | 2 |
| 34 | 3074 | 日用陶瓷制品制造 | 吸水率、抗热震性/热稳定性、微波炉适应性、铅溶出量/铅迁移量/铅（Pb）、镉溶出量/镉迁移量/镉（Cd）等 | 4 |
| 35 | 3099 | 其他非金属矿物制品制造(固结磨具、机制砂) | 固结磨具：孔径、硬度、回转强度、标志； 机制砂：颗粒级配、含泥量、泥块含量、云母含量、表观密度、松散堆积密度、放射性 | 6 |
| 36 | 3472 | 幻灯及投影设备制造 | 电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、光输出、照度均匀性或光输出均匀性、对比度、被动待机功率、能源效率或投影光效、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射 | 3 |
| 37 | 3587 | 眼镜制造（成品眼镜） | 配装眼镜：球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、镜片材料和表面质量、可见光透射比τV(380nm～780nm)、 紫外平均透射比τSUVB(280nm～315nm)、镜架外观质量、中心点水平距离偏差、中心点单侧水平距离偏差、中心点垂直互差、装配质量、标志； 老视成镜：球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、镜片材料和表面质量、可见光透射比τV(380nm～780nm)、 紫外平均透射比τSUVB(280nm～315nm)、镜架外观质量、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量、标志 | 2 |
| 38 | 3823 | 配电开关控制设备制造 | GB/T 7251.1-2023、GB/T 7251.2-2023：电气间隙和爬电距离、介电性能、布线、操作性能和功能、内部电路和连接、内装元件的组合、外接导线端子、电击防护和保护电路完整性、机械操作 | 6 |
| 39 | 3843 | 铅蓄电池制造 | GB/T 22199.1-2017：2hr容量、大电流放电特性、快速充电能力、耐振动能力、恒功率放电能力 T/ZJXDC 001-2021：2hr容量、3hr容量、大电流放电特性、快速充电能力、耐振动能力 GB/T 5008.1-2023、GB/T 5008.2-2023：端子尺寸和极性、容量(储备容量)、低温起动能力（-18℃）、充电接受能力、电解液保持能力、耐振动性能 | 5 |
| 40 | 3852 | 家用空气调节器制造 | GB 4706.1-2005、GB 4706.32-2012、GB/T 4706.1-2024、GB 4706.32-2024：标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 14 |
| 41 | 3853 | 家用通风电器具制造 | GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008、GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和、电气强度、稳定性和机械危险、耐潮湿、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 5 |
| 42 | 3854 | 家用厨房电器具制造 | GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和、电气强度、稳定性和机械危险、耐潮湿、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 4 |
| 43 | 3859 | 其他家用电力器具制造 | GB 4706.1-2005、GB 4706.23-2007、GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.23-2024：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和、电气强度、稳定性和机械危险、耐潮湿、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 4 |
| 44 | 3871 | 电光源制造 | 骚扰电压(电源接口)、谐波电流 | 4 |
| 45 | 3872 | 照明灯具制造 | 视网膜蓝光危害、骚扰电压(电源接口)辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流 | 5 |
| 46 | 3874 | 智能照明器具制造 | 视网膜蓝光危害、骚扰电压(电源接口)辐射骚扰（30MHz～1GHz）、谐波电流 | 4 |
| 47 | 3911 | 计算机整机制造 | 电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声 | 28 |
| 48 | 3961 | 可穿戴智能设备制造 | VR眼镜：电气间隙、爬电距离、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、外观和结构、电源适应能力、视场角、瞳距范围、出瞳距离和出瞳直径、畸变、亮度对比度、虚像距离。智能手环：电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、辐射连续骚扰(30MMHz~1GHz)、静电放电抗扰度 | 24 |
| 49 | 3974 | 显示器件制造 | 亮度、能源效率、睡眠状态功率、关闭状态功率、交流电源端口的传导发射 | 19 |
| 50 | 3979 | 其他电子器件制造 | 电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、交流电源端口的传导发射 、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值 | 15 |
| 51 | 2239 | 其他纸制品制造（复印纸） | 厚度、挺度、平滑度、不透明度、D65亮度、尘埃度 | 14 |
| 52 | 2622 | 磷肥制造 | 总养分（N+P2O5）、总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、水分、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铊（GB/T 10205-2009）；有效磷、水溶性磷、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铊（GB/T 20413-2017）;有效五氧化二磷、有效钙、有效镁、可溶性硅、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铊（GB/T 20412-2021） | 2 |
| 53 | 2624 | 复混肥料制造 | 总养分（N+P2O5+K2O）、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、总铊、氯离子（GB/T 15063-2020、GB/T 21633-2020、GB/T 18877-2020） | 10 |
| 54 | 2625 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 总养分(N+P2O5+K2O)、有机质、总砷、总汞、总铅、总铬、总镉、有效活菌数（适用时）（NY/T 525-2021、NY/T 798-2015、NY 884-2012） | 3 |
| 55 | 2682 | 化妆品制造 | 菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、铅、砷、镉、汞 | 2 |
| 56 | 2683 | 口腔清洁用品制造 | 菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、pH、铅、砷（GB/T 8372-2017、QB/T 2945-2012） | 2 |
| 57 | 2511 | 原油加工及石油制品制造（润滑油） | 运动黏度、倾点、水分、机械杂质、闪点（开口） | 15 |
| 58 | 2661 | 化学试剂和助剂制造（车用尿素水溶液） | 尿素含量、密度、折光率、杂质含量（碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、铁、钠、钾） | 11 |
| 59 | 2221 | 机制纸及纸板制造 | 白卡纸：亮度（白度）、平滑度、吸水性、耐破指数、交货水分 瓦楞纸板：边压强度、耐破强度、粘合强度、交货水分 | 11 |
| 60 | 3829 | 其他输配电及控制设备制造 （充电桩） | GB/T 18487.1—2015：接触电流、绝缘电阻、介电强度、冲击耐压、非正常条件下充电结束或停止、电动汽车供电设备供电电压消失 GB/T 18487.1—2023：接触电流、绝缘电阻、介电强度、冲击耐压、非正常条件下充电结束停机、供电网断电 GB 39752—2024/GB 44263-2024：接触电流试验、绝缘电阻试验、工频耐压试验、冲击电压试验、设备侧CP回路异常保护、供电网断电保护、输出过流保护 | 2 |
| 61 | 3054 | 日用玻璃制品制造 | 铅（Pb）、镉（Cd）、感官要求 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 408 |

2、服务要求

(1)投标人及其人员应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

(2)投标人及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。

(3)投标人应当定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。

(4)投标人应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。检验检测机构出具检验检测数据、结果时，应当注明检验检测依据，并使用符合资质认定基本规范、评审准则规定的用语进行表述。检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

(5)投标人拟派从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构从业。投标人授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的能力要求。非授权签字人不得签发检验检测报告。

(6)投标人不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。

(7)投标人应当在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。

(8)投标人应当按照相关标准、技术规范以及资质认定评审准则规定的要求，对其检验检测的样品进行管理。投标人接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

(9)投标人应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年。

(10)投标人及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。