采购要求

- 技术规格

| 序号 | 项目明细 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研讨室 预约系统 | 1.提供空间预约应用引擎，具备根据采购人实际情况定制、管理空间预约类应用。通过引擎生成的应用不限个数，具备根据需要创建多个如会议室预约、研讨室预约、报告厅预约等预约应用功能。 2.具备自定义每个应用的名称，图标和预约对象属性字段功能。 3.具备手动添加或批量导入预约对象功能，具备设置每个预约对象的属性、标签、和封面轮播图功能。预约对象的标签可参与筛选，方便用户快速选择需要预约的对象。 4.可根据实际情况自行设置预约时是否填写表单或是否需要审批。可以设置无条件预约、预约需先填写预约表单、预约需经过审批三种方式。填写表单具备自定义表单字段，并具备单行输入、多行输入、数字输入、单选、多选、日期、联系人、部门、说明文字、下拉框、下拉复选、多级下拉、矩阵单选、矩阵多选、子表单、图片、附件、定位、手写签名等多种属性字段，以便灵活设置预约时需填写的内容。审批具备自定义表单字段（同上），并可自定义审批流程和审批人。审批流程具备多级审批、并可设置条件分支，根据发起人的角色、部门主管等不同条件确定不同审批人。具备设置不同字段在审批不同流程的显示及编辑状态，具备对审批按钮自定义。 5.具备根据采购人实际情况自定义配置各项预约相关的规则功能。主要包括：预约开放/截止时间，具备选择按照固定时间点开放/截止还是按照动态时间开放/截止；具备设置同时进行的预约数量限制、单次预约最大时长限制、是否允许预约当前时间段、取消预约限制功能；可设置是否允许周期预约，设置后用户可按照每日、每周、每月等规则一次性预约多天；并可设置弹性签到签退时间，是否仅允许管理员创建预约对象，是否允许单位外用户使用等。 6.具备为个别区域设置独立的使用规则功能，可实现每个区域的预约规则彼此不相同，包括预约开放/截止时间、单次预约最大时长、是否允许预约当前时间段、取消预约限制、签到签退规则设置等。 7.具备为指定角色设置特殊预约规则功能，可实现指定角色的预约规则和普通用户不相同，包括预约开放/截止时间、单次预约最大时长、是否允许预约当前时间段、取消预约限制、签到签退规则设置等。 8.具备多种签到方式。包括无需签到、二维码+蓝牙签到、二维码＋位置签到、统一二维码签到、动态二维码签到等。 9.具备手动签退和到预约结束时间自动签退两种签退方式。 10.具备设置开启或关闭签到/签退提示音。 11.具备设置每周违约次数上限功能。用户违约达到次数限制后，系统会自动限制该用户本周不可使用预约，到期后自动解除限制。管理员也可提前将用户手动移出限制使用名单 12.具备将用户添加进黑名单，限制用户使用本预约应用功能。 13.具备设置对象标签功能，可自定义三种及以上类别的标签，便于用户筛选所需预约对象。 14.具备数据推送功能，在后台填写第三方服务器地址并触发条件后，可将预约数据自由推往第三方，实现数据互通。同时具备将预约数据通过设置对应字段将预约信息推送至指定表单。 15.具备灵活的自定义预约开放时间功能。每天的预约开始结束时间、时间段的数量均可独立设置，具备单独设置一周中任何一天的特殊开放时间；具备单独设置某个预约对象的特殊开放时间；具备设置某个对象的暂停开放日期，具备设置节假日开放时间规则，提前对节假日开放时间配置，节假日开放时间优先特殊区域开放时间和通用开放时间 16.具备自定义设置每个时间段可预约的名额限制功能，每个时间段的名额可以彼此不相同。 17.具备多人预约模式，同一时间段可同时被多人进行预约，达到名额限制后将不可进行预约。 18.具备设置每人单次可预约的名额数量限制功能，设置后一人可一次性预约多个名额。 19.具有完善的预约数据管理功能，用户产生的每一条预约或违约数据均在后台可查可导出。管理员可在后台看到每一条预约的预约人信息、开始结束时间、预约时长、签到状态、审批状态、签到时间、签退时间、实际使用时长；可根据时间、预约对象筛选预约记录，并且可以在后台进行批量取消、批量签退、批量恢复使用等操作。 20.具备自定义设置预约通知公告栏目。可随时上架下架或替换内容，并可设置每次进入应用后的强制弹窗内容。 21.具有完善的预约使用情况展示功能，管理员在后台首页可以查看预约应用总预约人次、总预约时长、总使用时长、总预约对象个数、预约使用趋势、预约对象使用排行，以及当日的预约人次、预约时长、签到人次、签退人次、使用时长、当前使用人数等数据统计 22.具备用户在PC端、微信端多终端进行可视化的预约功能。预约对象以时间格的形式展示出可预约时间段及每个时间段可预约的人数，用户可直接在界面上看到每天开放的时间段，点击时间进行预约，同时已约满或不可预约的时间段禁止选择。 23.系统具备自动将用户自建的预约对象和最近使用的预约对象置于列表前排。 24.用户预约时，可根据需要预约时间、对象标签筛选出需要预约的对象。 25.预约对象卡片页会根据后台配置以及当前用户实际预约状态显示：需审批、待审批、已预约的标签。 26.用户预约时可填写备注，方便标注用途及其他说明。 27.具备用户查看自己的全部预约记录功能。 28.具备到签到、签退时间，系统会自动发通知提醒功能。 29.具备用户在预约开始前取消已预约的记录功能。 30.具备管理员在移动端对预约应用进行管理功能。包括查看预约使用大数据统计，包括查看今日预约人数、今日预约时长、今日签到人次、今日签退人次、当前使用人数、今日使用时长等，并可筛选查看具体某个对象的预约数据。 31.具备管理员在移动端查看当前预约情况功能，详细预约记录、查看违约记录、查看预约记录的表单/审批信息、以及在手机端进行代签到、签退、取消、解除限制使用操作。 32.部分字段具有公式编辑功能，可在填写时根据填写的数据进行计算。 33.部分字段具备从微服务用户系统中获取当前用户信息及当前用户部门信息。 34.具备设置业务规则功能，设置某些字段满足一定条件后才能显示/允许编辑/必须填写。 35.具备设置PC端流程表单填写时为多列的样式，并且可以自定义每个字段在表单内的显示宽度。 36.具备设置PC端填写页的页面样式功能，提供多套样式模板供选择。具有卡片＋连线式的流程编辑页面，操作简单，流程直观。具备拖拽移动画布，移动卡片节点快速调增位置。 37.具备添加/编辑多种节点类型功能：发起人节点、审批人节点、抄送人节点、发通知节点、条件分支节点、并行分支节点。 38.具备部署到指定服务器上运行的能力。 39.对接学校统一身份认证系统实现系统登录功能。 40.对接学校身份码，实现扫身份码签到功能。 41.本项目验收前完成江西省公安厅计算机系统二级等保测评，供应商报价须包含上述费用并取得上述证书。 42.对其他系统对接不收取费用，免费开放所有接口。 43.提供五年质保，质保期内提供功能更新和安全维护。 | 1套 |
| 2 | 研讨室 智慧门禁 套件 | 1.处理器：主频≥2.0Ghz。 2.内存：≥2G内存。 3.存储空间：≥8G闪存。 4.屏幕：≥8寸，分辨率≥800*1280，屏幕具备触摸功能，全视角IPS液晶屏。 5.摄像头：具备通用一维码及二维码识别，识别高度≥1.2米，角度可调摄像头识别距离：≥0.5，识别速度≤1s；双目摄像头，可见光和近红外，具备活体检测功能；具备人脸识别功能，人脸库≥40000。 6.具备通过物联网智能门禁控制器的信号线(PUSH)或其他开关信号输出直接控制物联网智能门锁核心组件。 7.物联网智能门锁开锁时间≤10ms，采用高强度铝合金制磁力装置，锁力重量≥280KG。 8.具备物联网智能门锁专用电源、电路内部设置自动保护电路，当电源短路或者故障时，电源将会暂停输出，当故障排除后，输出自动恢复。 9.实现物联网智能门锁与预约系统及预约屏的系统接口对接开发，实现对接学校身份码系统，实现与预约系统对接的身份认证及安全响应，实现预约信号输出，物联网门锁系统的整体联调。 10.对其他系统对接不收取费用，免费开放所有接口。 | 16套 |
| 3 | 玻璃门 | 1.无框地弹簧透明玻璃门，钢化玻璃厚度：≥12mm。 2.门尺寸：高2250±50mm，宽1200±50mm。 3.把手：不锈钢门把手。 4.门锁：物理门锁，专用钥匙。 5.对于门与墙面之间空隙采用生态板材或石膏板封堵，内部填充隔音棉，刮瓷刷白色乳胶漆。 6.门根据用户所需定制图案（馆徽）、标语。 | 23套 |
| 4 | 监控 摄像头 | 1.全彩高清PoE半球摄像机，像素≥400万；具备智能补光，具备白光/红外双补光，红外≥30m，白光≥20m。 2.最高分辨率≥2560×1440@25fps，可输出实时图像。 3.具备背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 4.具备人形检测功能。 5.具备开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议。 6.≥1个内置麦克风。 7.≥IP67。 | 16台 |
| 5 | 交换机 | 1.具备≥16个百兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光电复用口。 2.具备IEEE802.3at/af；具备IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 3.具备红口保障；具备上行口链路聚合；具备下行口端口隔离。 4.最远传输距离≥200米。 5.具备≥6KV防浪涌（PoE口）。 6.具备PoE输出功率管理。 7.具备百兆网络接入功能、线速转发、无阻塞功能。 8.金属外壳。 | 4台 |
| 6 | 网络柜 | 1.规格：宽*深*高：600mm*450mm*500mm±5mm。 2.配置：网孔门式铁皮门，钣金后门；侧门：快开式，每边配2个快开拉手；后门用螺母与上下框连接；防雷插排、C32漏保4个、一块层板。 | 2台 |
| 7 | 智慧教学 一体机 75寸 | 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用≥75英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例≥16:9，分辨率≥3840×2160。 3.同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、关机操作； 4.整机前置输入接口具备≥3路USB接口。 5.整机具备≥4个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-。 6.具备经典护眼模式。 7.设备具备通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 8.配备可移动推车。 9.配备无线键盘鼠标。 10.采用红外触控技术，具备进行≥40点触控。 11.扬声器≥6个，额定总功率≥60W。 12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 13.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），具备对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 14.具备外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 16.整机Windows通道具备文件传输应用，具备通过扫码、wifi直联方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 17.整机具备蓝牙Bluetooth5.0及以上，整机内置双WiFi6无线网卡； 18.嵌入式系统版本不低于Android13，主频≥1.8GHZ。 19.CPU：核心数量≥8；线程数量≥12；核心频率≥1.5 GHz；缓存≥12 MB；内存采用≥8GBDDR4内存；硬盘采用≥256GBSSD固态硬盘。 20.无需工具即可快速拆卸电脑模块。 | 6台 |
| 8 | 智慧教学 一体机 65寸 | 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例≥16:9，分辨率≥3840×2160。 3.同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、关机操作； 4.整机前置输入接口具备≥3路USB接口。 5.整机具备≥4个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-。 6.具备经典护眼模式。 7.设备具备通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 8.配备可移动推车。 9.配备无线键盘鼠标。 10.采用红外触控技术，具备进行≥40点触控。 11.扬声器≥6个，额定总功率≥60W。 12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 13.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），具备对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 14.具备外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 16.整机Windows通道具备文件传输应用，具备通过扫码、wifi直联方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 17.整机具备蓝牙Bluetooth5.0及以上，整机内置双WiFi6无线网卡； 18.嵌入式系统版本不低于Android13，主频≥1.8GHZ。 19.CPU：核心数量≥8；线程数量≥12；核心频率≥1.5 GHz；缓存≥12 MB；内存采用≥8GBDDR4内存；硬盘采用≥256GBSSD固态硬盘。 20.无需工具即可快速拆卸电脑模块。 | 2台 |
| 9 | 电脑 | 1.CPU:核心数量≥8；线程数量≥12；核心频率≥2.0 GHz；缓存≥12 MB。 2.内存：≥16GDDR4 3.硬盘：≥512G固态硬盘； 4.集成显卡，提供不少于DP+HDMI双接口；集成千兆网卡 5.显示器：≥21.5英寸显示器；分辨率≥1980*1080 6.预装WIN11、64位操作系统 | 3台 |
| 10 | 打印机 | 1.黑白激光一体机（打印/自动双面） 2.打印速度：≥38页/分钟 3.接口：≥USB3.0、千兆网口、Wi-Fi、蓝牙 4.进纸盒：》500页纸盒 | 3台 |
| 注：供应商所投产品属于《政府采购需求标准2023版》目录内的，须完全满足《政府采购需求标准2023版》各目录中标※号的要求，若上述参数标准低于需求标准中的要求，按需求标准文件中的标准执行。若因供应商原因导致所投产品不符合标准要求的，一切不利后果由供应商自行承担。 |  |  |  |

以上“参数规格”为实质性要求，必须完全满足或优于，否则响应无效。

- 商务条款

1、交货期：合同签订后10个日历日内供货并完成开箱验收，开箱验收合格后45个日历日内完成安装、调试、培训工作。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

2、交货地点：南昌航空大学（江西省南昌市丰和南大道 696号）。

3、履约保证金：（1）履约保证金为合同总金额的5%计，成交供应商接到领取成交通知书的通知后，在合同签订期(15个日历日)之内及时以银行转账、现金支付形式(南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号:1502209009026408036)，或保险、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函(含电子保函)等非现金形式向采购人提交履为保证金;逾期未交视为放弃中标。

（2）上述履约保证金自签订本合同之日起到本合同项目最终验收合格之日止为履约保证金，自本合同项目完成并最终验收合格之后，采购人在30日内退还中标人，不计息(采购人如逾期退还履约保证金，除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因中标人原因造成除外)。

（3）履约保证金不子退还情形:签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、付款方式：成交供应商将所有货物按时交货安装调试并初次验收合格后，成交供应商提供合法的增值税专用发票及发票抵扣联原件、本合同原件和本项目政府采购验收单，采购人一次性向成交供应商付清合同款项的100%。（自收到成交供应商提供完整的付款材料之日起，采购人在10个工作日之内完成项目的付款）。

5、质量保证和售后服务要求。

（1）质量保证期：自本项目最终验收合格之日起不少于5年的免费质量保证期（费用包含在本项目响应报价中）。

（2）约定服务期自本项目所有产品安装调试并初次验收合格之日起算，在约定服务期内，如果设备发生故障，成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；约定服务期内成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。约定服务期内提供及时的升级服务。

（3）约定服务期期满后，成交供应商继续为采购人提供专业维修及软件升级服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担。

（4）提供7×24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。

（5）成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

6、安装调试及货物验收

（1）成交供应商应按合同约定按时交货并通知采购人对货物开箱时进行开箱验收。

（2）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求完成项目产品的安装、调试，同时成交供应商需对采购人用户单位人员进行技术和操作的免费培训（培训地点为采购人所在地）。仪器设备安装调试后，正常运行试用时间不少于30日方可进行初次验收。试运行结束后，成交供应商提交完整的初次验收材料，由采购人组织人员按合同、招（投）标文件等相关资料的约定对此项目进行初次验收，验收地点由采购人指定。（自收到成交供应商提交完整的初次验收材料之日起，采购人在20日之内完成项目的初次验收）。

（3）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求在项目质量保修期内对其所供产品及服务提供优质的售后保障。项目质量保修期结束后，成交供应商通知采购人对此项目进行最终验收。售后服务无瑕疵的情况下，并提交完整的验收材料后，采购人在10日之内对此项目进行最终验收。

7、验收依据：《产品检验通用技术要求》和相关的中国国家标准；

8、采购人有权邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由成交供应商独立承担。如货物未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

9、知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

10、履约风险及措施

（1）供应商未能按照本合同约定交货的，则每逾期一天，按照合同总价的5‰向采购人支付违约金，最高延期赔偿金不超过本合同总价款的20%。

（2）供应商提供的服务或产品未达到本合同约定的技术、质量及其他任何要求，且经验收不合格的或供应商明确告知采购人无法交付合同约定产品或提供合同约定的服务的，供应商应当承担违约责任，并应按本合同总金额的30%向采购人支付违约金。

（3）供应商未能按照本合同约定按期交货的，则逾期超过 1 个月，或虽未逾期但经两次申请仍然未能通过验收合格的，采购人可单方通知供应商解除合同，解除合同通知送达供应商当日合同立即终止。采购人解除合同通知发送至供应商指定电子邮箱系统即视为已送达。

注：以上商务要求均须完全满足，否则视为无效响应。