采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价均以人民币报价，谈判报价内容应是谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”,供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。谈判报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。 |

## 二、采购要求

（一）项目清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单项工程 |  |  |  |
|  | 吉水县城北幼儿园廊亭 |  |  |  |
|  | 吉水县城北幼儿园廊亭一、二 |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 136 |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装基坑土方 三类土 | m3 | 146.58 |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装沟槽土方 三类土 | m3 | 18.14 |
| 4 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 139.6 |
| 5 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，运距暂定3km | m3 | 25.12 |
| 6 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 25.12 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 7 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:泵送商品卵石混凝土、C20 | m3 | 4.81 |
| 8 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.49 |
| 9 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.696 |
| 10 | 设备基础 | 1.混凝土种类:不收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 0.492 |
| 11 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.14 |
| 12 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.68 |
| 13 | 垫层模板 | 1.基础垫层 复合模板 | m2 | 15.92 |
| 14 | 基础模板 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 34.8 |
| 15 | 基础模板 | 1.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑 | m2 | 11.84 |
| 16 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 26.48 |
| 17 | 柱面模板 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 31.48 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.938 |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 0.43 |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 0.69 |
| 21 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | 套 | 96 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 22 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 2.036 |
| 23 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 4.817 |
| 24 | 钢梁 | 部位：座椅靠背及铝单板龙骨 1.梁类型:热镀锌方通 2.钢材品种、规格:详图纸 | t | 2.741 |
| 25 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:箱型撑杆 2.构件类型:详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.053 |
| 26 | 装饰板梁面 | 1.2.5厚屋面铝单板，颜色综合考虑，技术要求详图纸 | m2 | 299.58 |
| 27 | 不锈钢台面 | 1.400*400*1.5厚316L实心不锈钢板台面 2.含台面龙骨等其他构件 | 个 | 8 |
| 28 | 防腐木坐凳 | 1.坐凳(50X340防腐木坐面),底座及四周采用1厚不锈钢包边 2.含底座钢梁等所有构件 | m | 34.9 |
| 29 | 不锈钢板面 | 1.1.5厚316L实心不锈钢板台面 | m2 | 11.517 |
| 30 | 镀锌立柱 | 1.20X50镀锌实心U型立柱 2.高度0.65m*2根 | 个 | 32 |
| 31 | 斜撑造型 | 1.斜撑造型，含相应防腐油漆、防腐涂料及防锈等内容 2.撑杆工程量已另列清单 | 个 | 8 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 32 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.5厚不锈钢板 2.不锈钢等级暂按304级考虑 | m2 | 73.95 |
| 33 | 钢梁 | 部位：不锈钢背景板钢梁 1.梁类型:100*50箱型钢梁，厚度暂按5mm考虑 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.682 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 34 | 金属面油漆 | 1.钢构件经除锈处理后应立即涂环氧富锌底漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用氟碳面漆 | m2 | 169.998 |
| 35 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢柱表面刷厚型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 2.5h、25mm | m2 | 35.204 |
| 36 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢梁表面刷薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 1.5h、7mm | m2 | 124.5 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 37 | 美术字 | 1.屋面亚克力字 | 个 | 16 |
| 38 | 背景图案 | 1.背景图案 | m2 | 73.95 |
|  | 地面铺装 |  |  |  |
| 39 | 挖一般土方 | 1.机械挖装路面结构层土方 | m3 | 225 |
| 40 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，运距暂定3km | m3 | 225 |
| 41 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 225 |
| 42 | 水泥混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土垫层 2.素土压实度大于等于93% 3.路面养护及锯缝 | m2 | 750 |
| 43 | 水泥混凝土 | 1.10cm厚烟灰色透水混凝土(6-10mm粒径) 2.路面养护及锯缝 | m2 | 750 |
| 44 | 水泥混凝土 | 1.0.5cm无色强固密封剂 | m2 | 750 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 45 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.其他大型机械进出场及安拆 | 项 |  |
|  | 吉水县城北学校廊亭 |  |  |  |
|  | 吉水县城北学校廊亭一、二 |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 46 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 221 |
| 47 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装基坑土方 三类土 | m3 | 181.53 |
| 48 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装沟槽土方 三类土 | m3 | 22.73 |
| 49 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 165.86 |
| 50 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，运距暂定3km | m3 | 38.4 |
| 51 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 38.4 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 52 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:泵送商品卵石混凝土、C20 | m3 | 7.54 |
| 53 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.015 |
| 54 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.996 |
| 55 | 设备基础 | 1.混凝土种类:不收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 0.702 |
| 56 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.39 |
| 57 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.45 |
| 58 | 垫层模板 | 1.基础垫层 复合模板 | m2 | 24.37 |
| 59 | 基础模板 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 49.8 |
| 60 | 基础模板 | 1.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑 | m2 | 17.04 |
| 61 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 44.08 |
| 62 | 柱面模板 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 43.83 |
| 63 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1.423 |
| 64 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 0.628 |
| 65 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 1 |
| 66 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | 套 | 136 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 67 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 3.275 |
| 68 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 7.539 |
| 69 | 钢梁 | 部位：座椅靠背及铝单板龙骨 1.梁类型:热镀锌方通 2.钢材品种、规格:详图纸 | t | 5.047 |
| 70 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:箱型撑杆 2.构件类型:详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.091 |
| 71 | 装饰板梁面 | 1.2.5厚屋面铝单板，颜色综合考虑，技术要求详图纸 | m2 | 514.92 |
| 72 | 不锈钢座椅 | 1.400*400*1.5厚316L实心不锈钢板台面 | 个 | 13 |
| 73 | 防腐木坐凳 | 1.坐凳(50X340防腐木坐面),底座及四周采用1厚不锈钢包边 2.含底座钢梁等所有构件 | m | 59.9 |
| 74 | 不锈钢板面 | 1.1.5厚316L实心不锈钢板台面 | m2 | 19.767 |
| 75 | 镀锌立柱 | 1.20X50镀锌实心立柱 | 个 | 110 |
| 76 | 斜撑造型 | 1.斜撑造型，含相应防腐油漆、防腐涂料及防锈等内容 2.撑杆工程量已另列清单 | 个 | 13 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 77 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.5厚不锈钢板 2.不锈钢等级暂按304级考虑 | m2 | 12.325 |
| 78 | 钢梁 | 部位：不锈钢背景板钢梁 1.梁类型:100*50箱型钢梁，厚度暂按5mm考虑 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.227 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 79 | 金属面油漆 | 1.钢构件经除锈处理后应立即涂环氧富锌底漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用氟碳面漆 | m2 | 254.77 |
| 80 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢柱表面刷厚型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 2.5h、25mm | m2 | 56.471 |
| 81 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢梁表面刷薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 1.5h、7mm | m2 | 198.3 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 82 | 美术字 | 1.屋面亚克力字 | 个 | 16 |
| 83 | 背景图案 | 1.背景图案 | m2 | 12.325 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 84 | 路面锯缝 | 1.原有透水砼路面切缝，缝深30.5cm | m | 143.6 |
| 85 | 拆除路面 | 1.破除原有透水砼路面结构层至土方 | m2 | 221 |
| 86 | 挖一般石方 | 1.挖掘机挖裝原有路面结构层 | m3 | 67.405 |
| 87 | 余方弃置 | 1.原有路面结构层废渣弃置 | m3 | 67.405 |
| 88 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 67.405 |
| 89 | 水泥混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土垫层 2.素土压实度大于等于93% 3.路面养护及锯缝 | m2 | 221 |
| 90 | 水泥混凝土 | 1.10cm厚烟灰色透水混凝土(6-10mm粒径) 2.路面养护及锯缝 | m2 | 221 |
| 91 | 水泥混凝土 | 1.0.5cm无色强固密封剂 | m2 | 221 |
|  | 吉水县城南学校廊亭 |  |  |  |
|  | 吉水县城南学校廊亭一、二 |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 92 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 253.2 |
| 93 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装基坑土方 三类土 | m3 | 215.06 |
| 94 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装沟槽土方 三类土 | m3 | 24.02 |
| 95 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 194.11 |
| 96 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，运距暂定3km | m3 | 44.97 |
| 97 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 44.97 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 98 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:泵送商品卵石混凝土、C20 | m3 | 8.809 |
| 99 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 21.33 |
| 100 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.176 |
| 101 | 设备基础 | 1.混凝土种类:不收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 0.828 |
| 102 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.3 |
| 103 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.519 |
| 104 | 垫层模板 | 1.基础垫层 复合模板 | m2 | 28.149 |
| 105 | 基础模板 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 58.8 |
| 106 | 基础模板 | 1.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑 | m2 | 20.16 |
| 107 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 49.67 |
| 108 | 柱面模板 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 51.5 |
| 109 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 1.641 |
| 110 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 0.746 |
| 111 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 1.179 |
| 112 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | 套 | 160 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 113 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 3.942 |
| 114 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 8.922 |
| 115 | 钢梁 | 部位：座椅靠背及铝单板龙骨 1.梁类型:热镀锌方通 2.钢材品种、规格:详图纸 | t | 5.967 |
| 116 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:箱型撑杆 2.构件类型:详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.105 |
| 117 | 装饰板梁面 | 1.2.5厚屋面铝单板，颜色综合考虑，技术要求详图纸 | m2 | 601.36 |
| 118 | 不锈钢座椅 | 1.400*400*1.5厚316L实心不锈钢板台面 | 个 | 16 |
| 119 | 防腐木坐凳 | 1.坐凳(50X340防腐木坐面),底座及四周采用1厚不锈钢包边 2.含底座钢梁等所有构件 | m | 68.38 |
| 120 | 不锈钢板面 | 1.1.5厚316L实心不锈钢板台面 | m2 | 22.565 |
| 121 | 镀锌立柱 | 1.20X50镀锌实心立柱 | 个 | 124 |
| 122 | 斜撑造型 | 1.斜撑造型，含相应防腐油漆、防腐涂料及防锈等内容 2.撑杆工程量已另列清单 | 个 | 16 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 123 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.5厚不锈钢板 2.不锈钢等级暂按304级考虑 | m2 | 12.325 |
| 124 | 钢梁 | 部位：不锈钢背景板钢梁 1.梁类型:100*50箱型钢梁，厚度暂按5mm考虑 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.227 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 125 | 金属面油漆 | 1.钢构件经除锈处理后应立即涂环氧富锌底漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用氟碳面漆 | m2 | 299.98 |
| 126 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢柱表面刷厚型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 2.5h、25mm | m2 | 66.449 |
| 127 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢梁表面刷薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 1.5h、7mm | m2 | 233.531 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 128 | 美术字 | 1.屋面亚克力字 | 个 | 16 |
| 129 | 背景图案 | 1.背景图案 | m2 | 12.325 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 130 | 路面锯缝 | 1.原有混凝土基层切缝，缝深10cm | m | 162.55 |
| 131 | 拆除路面 | 1.破除原有路面结构层至土方 | m2 | 253.2 |
| 132 | 挖一般石方 | 1.挖掘机挖裝原有路面结构层 | m3 | 70.896 |
| 133 | 余方弃置 | 1.原有路面结构层废渣弃置 | m3 | 70.896 |
| 134 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 70.896 |
| 135 | 人行道块料铺设 | 1.路基压实 2.100厚碎石垫层 2.100厚C20混凝土垫层 3.30厚1:3水泥砂浆结合层 4.50厚同相邻铺装颜色花岗岩人行道板 | m2 | 253.2 |
|  | 吉水县中心幼儿园廊亭 |  |  |  |
|  | 吉水县中心幼儿园廊亭 |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 136 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 136 |
| 137 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖装基坑土方 三类土 | m3 | 125.45 |
| 138 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装沟槽土方 三类土 | m3 | 21.6 |
| 139 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑 | m3 | 124.13 |
| 140 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，运距暂定3km | m3 | 22.92 |
| 141 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 22.92 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 142 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:泵送商品卵石混凝土、C20 | m3 | 4.543 |
| 143 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.665 |
| 144 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.588 |
| 145 | 设备基础 | 1.混凝土种类:不收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 | 0.414 |
| 146 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.958 |
| 147 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:泵送商品卵石混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.763 |
| 148 | 垫层模板 | 1.基础垫层 复合模板 | m2 | 14.69 |
| 149 | 基础模板 | 1.独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 29.4 |
| 150 | 基础模板 | 1.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑 | m2 | 10.08 |
| 151 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 27.32 |
| 152 | 柱面模板 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 25.77 |
| 153 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.847 |
| 154 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 0.374 |
| 155 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 0.593 |
| 156 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 | 套 | 80 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 157 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 2.299 |
| 158 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 4.791 |
| 159 | 钢梁 | 部位：座椅靠背及铝单板龙骨 1.梁类型:热镀锌方通 2.钢材品种、规格:详图纸 | t | 3.051 |
| 160 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:箱型撑杆 2.构件类型:详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.053 |
| 161 | 装饰板梁面 | 1.2.5厚屋面铝单板，颜色综合考虑，技术要求详图纸 | m2 | 318.44 |
| 162 | 钢板天沟 | 1.2mm不锈钢天沟 | t |  |
| 163 | 屋面成品天沟、檐沟 | 1.构件品种、规格、尺寸:2mm不锈钢天沟150*150 | m | 39.6 |
| 164 | 屋面排水管 | 1.塑料管排水 落水斗 2.塑料管排水 水落管φ≤110mm | m | 20.6 |
| 165 | 不锈钢座椅 | 1.400*400*1.5厚316L实心不锈钢板台面 | 个 | 8 |
| 166 | 防腐木坐凳 | 1.坐凳(50X340防腐木坐面),底座及四周采用1厚不锈钢包边 2.含底座钢梁 | m | 37.48 |
| 167 | 不锈钢板面 | 1.1.5厚316L实心不锈钢板台面 | m2 | 12.368 |
| 168 | 镀锌立柱 | 1.20X50镀锌实心立柱 | 个 | 68 |
| 169 | 斜撑造型 | 1.斜撑造型，含相应防腐油漆、防腐涂料及防锈等内容 2.撑杆工程量已另列清单 | 个 | 8 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 170 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.5厚不锈钢板 2.不锈钢等级暂按304级考虑 | m2 | 12.325 |
| 171 | 钢梁 | 部位：不锈钢背景板钢梁 1.梁类型:100*50箱型钢梁，厚度暂按5mm考虑 2.钢材品种、规格:Q235B、规格详图纸 3.构件涂(镀)层要求:喷砂除锈 | t | 0.227 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 172 | 金属面油漆 | 1.钢构件经除锈处理后应立即涂环氧富锌底漆,中间漆采用环氧云铁中间漆,面漆采用氟碳面漆 | m2 | 165.128 |
| 173 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢柱表面刷厚型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 2.5h、25mm | m2 | 38.248 |
| 174 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.钢梁表面刷薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 1.5h、7mm | m2 | 126.88 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 175 | 美术字 | 1.屋面亚克力字 | 个 | 8 |
| 176 | 背景图案 | 1.背景图案 | m2 | 12.325 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 177 | 路面锯缝 | 1.原有透水砼路面切缝，缝深30.5cm | m | 86.8 |
| 178 | 拆除路面 | 1.破除原有透水砼路面结构层至土方 | m2 | 136 |
| 179 | 挖一般石方 | 1.挖掘机挖裝原有路面结构层 | m3 | 41.8 |
| 180 | 余方弃置 | 1.原有路面结构层废渣弃置 | m3 | 41.8 |
| 181 | 余方弃置 | 1.每增运1km | m3 | 41.8 |
| 182 | 水泥混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土垫层 2.素土压实度大于等于93% 3.路面养护及锯缝 | m2 | 136 |
| 183 | 水泥混凝土 | 1.10cm厚烟灰色透水混凝土(6-10mm粒径) 2.路面养护及锯缝 | m2 | 136 |
| 184 | 水泥混凝土 | 1.0.5cm无色强固密封剂 | m2 | 136 |

注：供应商根据工程量清单的工程量报价，施工以设计图纸为准，若清单中如有遗漏或与设计图不一致时，以设计图纸为准。

（二）工程要求

1、本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

2、针对本项目要求制定施工进度计划及保证措施交由采购人审核，由采购人审核同意签字后方可实行，供应商须加强施工现场的组织管理，所有派驻的施工人员必须严格遵守安全文件施工的有关规章制度和采购人规定的相关制度

3、施工材料要求：应符合国家标准和江西省现行规定的相关要求。凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及检测报告原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。施工前邀请采购人进行书面安全技术交底，双方签字后实行。

4、供应商应严格依据清单及设计图规范施工，且应按采购人的要求有序施工，如没有达到验收要求，采购人将协同有关部门对供应商进行经济、行政处罚（列入黑名单）。

5、文明施工

①保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

②回收材料及保留设施保护：对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

③及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

④机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险， 配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、 果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

⑤如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改， 整改期间造成的损失由成交供应商承担。

- 6、质量标准

- ①本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，供应商无条件限期返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工费后仍达不到约定条件，采购人有权拒付工程款并终止合同，所造成的工程直接与间接损失由供应商承担。

- ②严格杜绝工程质量事故，供应商必须按照国家、地方、行业和有关文件要求施工，工程质量必须符合强制性规定，涉及隐蔽工程必须按相关规定验收和隐蔽。对供应商违反相关规定导致工程质量出现严重缺陷及工程质量事故的行为，采购人将向上级行政主管部门如实反映事实，并建议上级行政主管部门对供应商严厉处罚。供应商行为恶劣的，对本项目造成严重影响的，采购人视情节严重程度有权解除合同，依法对供应商追偿经济损失，并向社会公开披露供应商的违法行为。情节较轻的、事件影响程度一般的工程质量事故导致工程返工、工期延误的，由供应商自行承担相应经济损失，采购人有权对供应商进行违约处理、工期延误处理。

7、工程安全要求：

①供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

②成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

③严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

④保证施工过程中的安全，任何人员事故由供应商自行负责并承担费用，供应商定期对其员工进行安全、文明教育并留有记录备查。

- 8、现场勘查：

本项目不组织现场勘查，建设场所的施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行勘察现场。对本项目现有情况和影响施工的因素以及困难条件进行察看和研究，做出判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。如需帮助，可向采购人提出。供应商踏勘现场发生的费用自理。供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同和施工过程中，成交供应商不得以不了解现场情况为由，提出增加项目报价和索赔的要求。对此供应商须在响应文件中单独提供书面声明。【响应文件中提供书面声明原件彩色扫描件并加盖响应供应商公章，书面声明格式自拟】

9、人员配备

（1）本项目需组建项目组，项目组成员包括:项目经理1人，“四大员”（施工员、质量员、安全员、材料员）各1人。

（2）拟投入本项目的项目经理需具有建筑工程专业二级及以上（不含临时建造师）注册建造师证书和 B 类安全生产考核合格证书。 【响应文件中提供证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件、身份证原件彩色扫描件、江西住建云截图及供应商为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明并加盖响应供应商公章】

（3）拟投入本项目团队人员“四大员”中施工员、质量员、材料员各一名，专职安全员一名，专职安全员提供 C 类安全生产考核合格证，施工员、质量员、材料员均应具有有效的岗位证书。【响应文件中提供证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件、江西住建云截图及供应商为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明并加盖响应供应商公章】

（5）供应商需提供人员配备情况表，拟投入本工程所有人员一旦成交不准更换，项目施工期间必须全程参与，不得擅自离开施工现场，如若采购人发现以上人员擅自更换或离开施工现场，采购人有权要求成交供应商停止施工，直至以上人员回岗。

- （6）在项目施工过程中，项目经理（建造师）及关键岗位人员（施工员、质量员、专职安全员）每月不得少于22天在施工现场。采购人将根据吉市建字[2020]23号文《吉安市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场重点岗位管理人员电子考勤暂行规定》文件规定，对上述人员进行电子考勤，由监理工程师和甲方考勤（必须实名签到并形成考勤日志），每人每天缺勤罚款2000元，拟派项目经理（建造师）及关键岗位人员（施工员、质量员、专职安全员）未经采购人同意，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

- （7）拟投入本项目建造师不得有在建项目(响应文件中提供无在建项目承诺书单独页加盖响应供应商公章，格式自拟)。所有投入本项目人员须在本项目中履约，不得更换。如未按照投标文件中的内容履约的，每发现一次按合同总金额的10%予以处罚，发现三次以上采购人有权终止合同，并按合同总金额的10%赔偿采购人损失，报财政部门追究其虚假应标的相关责任，并按照政府采购法及其他相应法规处理。

- （8）以上人员不得重复。社保不含开标当月。若为退休人员，则提供退休证明和聘用证明及劳动合同。

- 三、商务条款

- 1、付款方式：项目完工后，行业主管部门组织竣工验收合格后的一个月内支付至合同价款的70%,结算评审后付至结算总额的97%,余款3%(不计利息)在满一年后按国家有关规定进行结算。（按实际工程量进行结算，所有款项均不计息）

2、质量保证期：一年，质量保证期自项目验收合格之日起计算。

3、缺陷责任期：一年，缺陷责任期自质量保证期满之日起计算。

4、工期：签订合同后3个月内完成项目实施并验收合格。（实际以签订合同为准）

5、施工地点：采购人指定地点。

6、谈判报价：

（1）谈判报价均以人民币报价，谈判报价内容应是谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”,供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。谈判报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。

（2）供应商二次报价只需报总价即可，报价时无需提供详细工程量清单，成交后响应供应商再自行编制详细工程量清单，工程结算时按实际工程量（原则上工程量只减不增）计量，单价按中标单价计算。

7、售后服务：

（1）成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交供应商未及时清理施工现场施工垃圾，造成环境污染的，根据《城市建筑垃圾管理规定》，对乙方给予警告，责令限期改正，并处5000元以上5万元以下罚款。

（2）供应商对所提供的材料或货物在正常使用及在使用期限内具有满意的性能负责。在产品的使用期限内，对因材料或货物的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等供应商应负全部责任。所有材料或货物符合最新国家标准。

（3）供应商需为其参与本项目的所有人员购买相关保险，包括但不限于：意外伤害险、安全生产责任保险、第三者责任险， 采购人不承担任何作业过程中所出现的风险， 保证施工过程中的安全，任何人员事故由供应商自行负责并承担费用。

（4）成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

8、验收：

（1）整个项目按规定的时间完成，成交供应商可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后，组织有关人员按谈判文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。验收合格后进入质保期， 验收费用由成交供应商支付。

（2）标准： 应符合国家最新行业标准。

9、违约责任：

成交供应商应严格按响应承诺的施工时间完成本项目，逾期1天按合同总金额的2‰扣除，逾期超过10天采购人将按照成交供应商未响应谈判文件服务和响应文件要求终止合同，并上报相关监督部门。

10、采购合同的签订：

成交供应商于成交公示发起后5个工作日内主动联系采购人签订合同，同时于这5个工作日内成交供应商拟投入本项目团队的项目经理携带本人身份证陆续到采购方处签到，否则一切后果由供应商承担。

11、其他要求：

（1)本项目按实际完成工程量据实结算，合同履行过程中如有增加合同标的相同的工程量，需经采购人同意后方可实施。合同标的相同的工程量增加金额不得超过原合同金额的百分之十。增加合同标的相同的工程量单价按成交单价执行。

(2)供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。

（3）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（4）供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

（5）如采购人在项目的实施过程中对采购材料或货物的需求数量等有变化，按国家相关规定执行。

（6）其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：以上的采购要求、商务要求为采购人的最低要求，不接受负偏离。